5.1緒論

進口匝道(on-ramp)與高速公路主線會合之路段常因車輛之匯流而造成交通瓶頸。如圖5.1所示，高速公路進口匝道路段(on-ramp junction)包括匝道本身，匝道與高速公路各主線之匯流區(merge area)，及匝道與市區或其他道路之會合區。進口匝道與高速公路之匯流區通常有200到400公尺長之加速車道。匝道與市區道路之會合區可能有號誌控制之交叉路口。匝道本身也可能受號誌之控制以調節進入高速公路之流率(ramp metering)。如匝道為交流道(interchange)之一部分，則一高速公路之進口匝道可能是另一高速公路之出口匝道。

圖 5.1  高速公路進口匝道路段示意圖

進口匝道之容量分析最少應考慮匝道本身及匝道與高速公路主線之匯流區。目前台灣交通界對匝道容量及服務水準之研究相當缺乏，有關匯流區之資料也相當有限。交通部運輸研究所曾先後委託逢甲大學及鼎漢顧問公司進行匯流區現場資料之蒐集[1,2]，但目前適用於分析之資料僅涉及中山高速公路桃園南下、中壢北上及內壢南下匝道共約14小時之交通狀況[3]。除外，由表5.1可知，此三匝道現場資料所含蓋之交通狀況多半屬中低流率之情形。因為資料之限制，本章僅能討論匯流區路段之容量分析。此外，本章所描述之車流特性及分析方法有待將來利用更多的現場資料以修正。

表5.1  桃園、中壢及內壢現場15分鐘樣本之車流範圍

| 車流項目 | 中壢及內壢路段 (3車道主線) | 桃園路段 (4車道主線) |
| --- | --- | --- |
| 匝道： 總流率(輛/小時) 小車 (輛/小時) 大車 (輛/小時) | 50  1,150 50  1,090 0  120 | 490  1,000 460  930 20  120 |
| 主線： 總流率(輛/小時) 小車 (輛/小時) 大車 (輛/小時) | 2,900  5,100 2,600  4,700 80  710 | 3,700  5,200 3,600  5,000 110  290 |
| 大車百分比 | 1  18% | 3  8% |

如圖5.2所示，本章將主線最外側二車道由右向左分為第一車道及第二車道，其他的主線車道則統稱為內車道。如主線只有兩車道時則第二車道與內車道相同。本章容量分析之重點在於評估檢核點內車道之服務水準與幾何設計及需求流率之關係。檢核點之服務水準受在併入點主線及匝道車流狀況之影響。

圖5.2  進口匝道匯流路段示意圖

為了訂定檢核點之位置，運研所委託逢甲大學[1]調查在匯流路段內主線速率及流率關係之變化。此調查結果顯示最適當之檢核點大約在併入點下游相當於加速車道約三分之二長度之地點(見圖5.2)。

當需求流率不高時，在檢核點的平均速率可能比在併入點的平均速率高，但兩者之差異通常小於5公里/小時。當需求流率增高時，在檢核點的平均速率可能比其他地點的平均速率低得多，這現象可能是由於多數的匝道車輛抵達檢核點時不是已轉入主線就是必須準備變換車道以進入主線，因而造成較嚴重之衝突。

5.2 車流特性

5.2.1流率、速率、密度及佔有率之關係

在桃園及中壢蒐集之現場資料包括車長、車種、流率、平均速率及佔有率。圖5.3到圖5.8顯示在檢核點以5分鐘為單位從現場資料求得之流率、速率及密度之關係。這些關係有下列之特性：

- 密度相同時，第二車道之車流率通常比第一車道約高出100小客車/小時。

圖5.3  第一車道平均速率與密度之關係

圖5.4  第二車道平均速率與密度之關係

圖5.5  第一車道平均速率與流率之關係

圖5.6  第二車道平均速率與流率之關係

圖5.7  第一車道流率與密度之關係

圖5.8  第二車道流率與密度之關係

2.在穩定（非壅塞）而且流率相同之狀況下，第二車道之平均速率比第一車道之平均速率約高出10公里/小時。

3.在穩定（非壅塞）而且流率小於800小客車/小時/車道之狀況下，第二車道之平均速率可維持在80公里/小時左右，第一車道之平均速率則在70公里/小時左右。流率在穩定狀況下增高時，第二車道之平均速率逐漸下降到70公里/小時，第一車道之平均速率則下降到60公里/小時。平均速率低於這些速率時，車流呈不穩定狀況。

4.密度從25小客車/公里增大到60小客車/公里時，平均速率迅速下降，車流不穩定，但第二車道之流率可維持在1,300小客車/小時左右，第一車道之流率則可維持在1,200小客車/小時左右。

5.因資料有限，各車道之容量不易準確的估計，如一大車之小客車當量為1.5，則在現場調查期間內，中壢路段第二車道之最高5分鐘的流率為2,055小客車/小時，其相關平均速率為75.7公里/小時。在同一期間內，此車道最高15分鐘之流率則只有1,772小客車/小時，而第一車道最高15分鐘之流率還不到1,230小客車/小時。桃園路段第一及第二車道最高15分鐘之流率各為1,195小客車/小時及1,600小客車/小時。如圖5.3及圖5.4代表真正的速率與密度之關係，則從此二圖可推估第二車道之容量（15分鐘以上平均最高流率）大概不超過1,700小客車/小時，第一車道之容量則只有1,200小客車/小時左右。

根據上述之觀察，並假設內車道之性質與速限90公里/小時之基本路段相同[4]，則圖5.9顯示在基本狀況下平均速率與流率之可能關係。基本狀況包括：

1.車道寬為3.75公尺；

2.左側路肩寬為1公尺，右側路肩寬為3公尺；

3.匯流路段在平坦地區；

4.匯流路段是直線路段之一部分；

5.車流只含小車；

5.非觀光性週日車流。

圖5.9  基本狀況下流率與平均速率之關係

5.2.2車種之車道分佈概況

表5.2顯示大車及小車在各路段檢核點主線車道常見的分布情況。各車道小車流率通常越接近主線內側越大。以主線有4車道之桃園路段而言，第一車道之小車流率只佔主線小車總流率的5 10%，內側各車道之小車流率則經常佔主線小車總流率的32 37%。主線只有3車道時，第一車道小車流率佔主線小車總流率之百分比增高，但仍比第二車道及內側車道之百分比低得多。

表5.2檢核點主線車道大車與小車各佔主線總大、小車流率之百分比

| 主線車道數 | 車種 | 第一車道 | 第二車道 | 內側各車道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 (桃園) | 小車 大車 | 5 10% 10 20% | 20 25% 75 95% | 32 37% 0.5 2% |
| 3 (中壢及內壢) | 小車 大車 | 20 26% 25 50% | 30 38% 50 75% | 38 48% 0% |

大部分的大車集中於第二車道，內側車道幾乎沒有大車。主線有4車道的桃園路段，其第二車道之大車流率通常佔主線總大車流率之75 95%。主線車道數降為3車道時，有較大部分的大車會使用第一車道，但大多數大車仍佔用第二車道。

檢核點加速車道之車流受併入點匝道車流率的影響最大。併入點匝道之流率越大，檢核點加速道之流率也越大。當併入點匝道之小車流率在200輛/小時以下時，檢核點加速道有相似的小車流率。當併入點匝道之小車流率增加到400輛/小時以上時，檢核點加速道之小車流率有較低的傾向，但多半仍在併入點流率的70%以上。併入點匝道及檢核點加速道之大車流率無顯著不同。可見在現場調查期間內，大車之駕駛員並沒有急著離開加速道的現象。

5.2.3車流分佈之影響因素

在檢核點之車流分佈可能受到許多因素的影響。這些因素包括主線車道數、加速車道長度、匝道及主線在併入點之流率及車種組成、上下游匝道之種類(進口或出口)及檢核點與上下游匝道之距離。因資料之限制，目前僅能用單純的迴歸分析(regression analysis)探討車流在檢核點之分佈受在併入點主線及匝道車流之影響。此外，現有資料顯示檢核點各車道之流率與併入點主線及匝道之流率並無顯著的非線形關係，所以本章之迴歸分析乃根據0.05 信賴水準以判斷檢核點流率與併入點流率之線形關係。其結果列於表5.3及5.4中[ 3 ]。此兩表中之自變數及應變數之定義如下：

自變數：

Qrc：匝道小車流率；

Qrt：匝道大車流率；

Qfc：主線小車在併入點之流率；

Qft：主線大車在併入點之流率。

應變數：

qac：加速道在檢核點之小車流率；

qat：加速道在檢核點之大車流率；

q1c：第一車道在檢核點之小車流率；

q：第一車道在檢核點之大車流率；

q2c：第二車道在檢核點之小車流率；

q2t：第二車道在檢核點之大車流率；

qic：內側各車道在檢核點之小車流率。

以上所有變數之單位為輛/小時。

表5.3  檢核點小車流率迴歸模式

| 地點 | 主線 車道數 | 車道 | 模式 | 或 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中壢及內壢 | 3 | 第一 |  | 0.69 |
|  |  | 第二 |  | 0.83 |
|  |  | 加速 |  | 0.97 |
|  |  | 內側 |  | 0.42 |
| 桃園 | 4 | 第一 | 無有意義之模式 |  |
|  |  | 第二 |  | 0.73 |
|  |  | 加速 |  | 0.71 |
|  |  | 內側 | 無有意義之模式 |  |

表5.4  檢核點大車流率迴歸模式

| 地點 | 主線 車道數 | 車道 | 模式 | 或 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中壢及內壢 | 3 | 第一 |  | 0.71 |
|  |  | 第二 |  | 0.83 |
|  |  | 加速 |  | 0.84 |
|  |  | 內側 | 無大車 |  |
| 桃園 | 4 | 第一 |  | 0.22 |
|  |  | 第二 |  | 0.31 |
|  |  | 加速 |  | 0.59 |
|  |  | 內側 | 很少有大車 |  |

資料來源：[ 3 ]。

從表5.3可知中壢及內壢路段第一車道小車流率受主線小車流率Qfc及匝道大車流率Qrt之影響最顯著。匝道大車流率增加100輛/小時，第一車道小車流率大約減少375輛/小時。現場資料無法建立有意義的迴歸模式以估計桃園路段第一車道之小車流率q1c。這可能是因為桃園路段第一車道在檢核點之小車流率偏低 (只佔主線小車流率之5 10%)，而且主線車道之平均流率也低(在1,500輛/小時之下)，造成小車有充分自由任意選擇車道之故。

第二車道之流率受主線小車總流率Qfc之影響。中壢及內壢路段之資料也顯示主線之大車流率越高，第二車道之小車流率有減低之趨勢。加速道上之小車流率則受制於匝道小車流率。中壢及內壢路段內側車道小車流率受主線小車流率之影響。桃園路段內側車道之小車流率與任何自變數皆無顯著關係，這也可能是因該路段之流率偏低之緣故。

表5.4顯示第一及第二車道流率受到主線大車流率之影響，加速道之大車流率則受到匝道大車流率之影響，內側車道之大車流率非常低，可不考慮。

5.3績效指標及服務水準

第三章第3.3節指出高速公路各設施之服務水準應根據同樣的標準以評估之，而且服務水準之評估以內車道之車流狀況為重點。所以本章沿用高速公路服務水準之劃分之標準。此標準如表5.5所示。

表5.5  服務水準等級之劃分標準

| 服務水準 | 密度, D (小客車/公里/車道) | 平均速率 (公里/小時) |
| --- | --- | --- |
| A B C D E F | 0  D 14 14  D 18 18  D 23 23  D 29 29  D 35 D 35 |  90  85  80  70  60 或 60 |

各服務水準等級之相關服務流率及規劃或設計時適用的服務流率建議值如表5.6所示。

表5.6  服務流率範圍及建議值

| 服務水準 | 服務流率 (小客車/小時/車道) | 建議值 (小客車/小時/車道) |
| --- | --- | --- |
| A B C D | 970  1,350 1,350 1,670 1,670 2,020 2,020 ~2,300 | 1,200 1,500 1,850 2,150 |

5.4 分析方法

本章之容量分析方法可用於規劃設計及作業之評估。規劃分析(planning analysis)著重於尋求能在設計小時(design hour)內維持一可接受的服務水準之幾何設計。作業分析(operational analysis)之重點在於評估某一設施之服務水準。此兩種分析所需資料的性質不同，但其分析之程序相似，如圖5.10所示。茲將此程序說明如下。

5.4.1 訂定最低應維持之服務水準等級及服務流率

為了選擇適當的幾何設計，在規劃分析時必須訂定最低應維持之服務水準等及其相關車道能承載之需求流率。作業分析不一定要事先訂定應有的服務水準，但因分析的最終目的在於決定一路段之服務水準是否能接受，所以從分析結果的利用而言，仍有必要訂定應維持之服務水準。

在選擇應維持之服務水準時必須考慮匯流路段對鄰近路段之影響。原則上，匯流路段之平均速率不應與鄰近路段之平均速率相差太多(如超過15公里/小時)。在都會區內之匯流路段內車道的服務水準最少應維持在D級(密度小於29小客車/公里/車道，平均速率最少70公里/小時)。都會區外之匯流路段內車道的服務水準最少應維持在C級(密度小於23小客車/公里/車道，平均速率最少80公里/小時)。規劃及設計時適用的服務流率可根據表5.5之建議值。

否

是

圖5.10  匝道匯流路段容量分析程序

5.4.2 訂定分析之車流狀況

車流狀況最少必須包括分析時段內主線及匝道在併入點之需求流率及車種組成。除此之外，如果匯流路段上下游匝道之車流對檢核點的車流分佈有顯著的影響，則上下游匝道之流率也須包含在所需的車流資料內。自由速率亦為應考慮之車流狀況。

分析時段不宜太短，其理由之一為速率及流率在短暫時間內的關係不太穩定，短暫時間內的交通問題通常也不是容量分析之重點。此外，在規劃及設計公路時常用的需求流率為尖峰15分鐘之流率，所以分析時段最短應是15分鐘。分析時段也不宜太長，長時段內交通狀況可能有很大的變化。目前除了利用電腦摸擬模式之外，並無適合的方法以分析長時間的作業。基於以上的考慮，分析時段以15分鐘為原則。

如分析時段為尖峰15分鐘，則該時段內之流率可估計如下：

(5-1)

其中，

Q  尖峰15分鐘主線或匝道之流率(輛/小時)；

Qv  尖峰小時主線或匝道之流率(輛/小時)；

PHF  尖峰小時係數。

在規劃分析時式5.1之Qv及PHF皆為估計值。作業分析可直接利用已知之15分鐘流率或利用已知之Qv及一適合之PHF以估計尖峰15分鐘之流率。PHF之值多半在0.85及0.95之間。如無實際資料，可假設PHF0.9。

5.4.3 訂定分析對象之幾何設計

重要的幾何設計因素可能包括主線及匝道車道數、加速道長度、車道及路肩寬度、坡度及在坡度路段之地點、檢核點上游及下游匝道之種類及距離。實際應考慮之因素須等後續研究工作完成後才能決定。本章暫時只考慮主線車道數。在規劃設計匝道路段時，主線所需之車道數為未知數，但可先假設有2車道。如2車道不夠，則試用3車道再重新分析。

在檢核點所應考慮的車道包括主線的第一車道、第二車道及內車道。加速車道之車流對主線的車流有影響，因此該車道也是分析時應考慮之一因素。因匯流路段之服務水準是根據內車道而訂定，所以分析之重點為內車道。

5.4.4估計檢核點內車道之流率及車種組成

檢核點內車道之流率及車種組成受到幾何設計及上游併入點主線及匝道車流之影響，其關係可利用如表5.4之迴歸公式或其他模式以估計之。目前因缺可靠之模式，本章暫時利用一簡化手續以估計內車道之車流狀況。此手續說明如下。

由表5.2可知，主線有三或四車道時，內車道幾乎無大車。如主線有五車道時，內車道之大車數也應相當小。所以本章假設主線最少有三車道時，內車道只有小車；主線有二車道時，大約75%的大車會利用內車道。

表5.2也顯示各內車道小車之車流佔主線小車總車流之百分比相當穩定。主線有3車道時，此百分比在38%到48%之間，主線有4車道時，此百分比降為32%到37%之間。如主線有5車道，此百分比應更低，如主線只有2車道，則內車道(亦即第二車道)小車車流佔主線小車車流之比例應超過50%。根據這些觀察及推理，本章假設各內車道小車佔主線總小車流率之百分比如表5.7所示。

表5.7 各內車道小車佔主線小車之百分比

| 主線車道數 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分比(%) | 60 | 43 | 35 | 28 |

如假設內車道小車佔主線小車之百分比只隨主線車道數而變(如表5.6所示)，則檢核點上各內車道的流率可從下式估計之：

qi=mQfc+Qrc−Qac/100+m2Qft/100                (5.2)

此式中，

qi檢核點上各內車道的流率(輛/小時/車道)；

m各內車道小車佔主線小車之百分比(見表5.6) ；

Qfc尖峰15分鐘主線在併入點之小車需求流率(小客車/小時) ；

Qrc尖峰15分鐘匝道在併入點之小車需求流率(小客車/小時) ；

Qac尖峰15分鐘加速車道上之小車流率(小客車/小時)。

m2=各內車道大車佔主線大車之百分比(假設主線有2車道時，m2=75，其他情形則m2=0) ；

Qft尖峰15分鐘主線在併入點之大車需求流率(輛/小時) 。

表5.3之迴歸式顯示加速車道之小車流率大約在匝道小車流率的75到97%之間。假設加速車道之小車流率等於匝道小車流率之85%，則式5.2可改寫為：

qi=mQfc+0.15Qrc/100+m2Qft/100                       (5.3)

內車道之大車比例Pt可估計如下：

Pt=m2Qft100qi                                                  (5.4)

5.4.5估計相當於基本狀況下之流率

如分析的狀況異於基本狀況，則分析車流必須利用下式轉換成相當於基本狀況下之流率：

qe=qifHVfWfP                                              (5.5)

此式中，

qe=基本狀況下之對等流率(小客車/小時/車道)

qi 從式5.3估計而得之各內車道流率(小客車/小時/車道)；

fHV 大車調整係數；

fW 車道寬及路肩寬調整係數；

fP駕駛員特性調整因素。

大車之調整係數可估計如下：

(5.6)

其中，

Pt 大車比例（見式5.4）；

Et大車之小車當量。

平坦路段大車之小車當量可假設為1.4或由下式估計之[4]：

Et=0.53+0.13L−(0.13L−0.47)Vs120                        (5.7)

其中，

L 大車平均車長(公尺)，代表值為14公尺；

Vs 平均速率(公里/小時)。

坡度路段大車之小車當量不容易估計，目前運研所並無足夠的資料檔以建立可靠的當量值。

台灣高速公路各路段之設計標準相當均勻，所以不易利用現場資料以建立車道寬及路肩寬調整係數fW之值。在此狀況下，可暫時假設fW1。匝道路段之車流特性主要受主線及匝道車流匯流的影響，所以fP之值也可假設為1.0。

5.4.6評估服務水準及訂定改善方案

根據式5.5導出之各內車道小車流率，圖5.9可用以估計內車道之平均速率及服務水準之等級。在規劃或設計分析時如試用的車道數不能提供應維持之服務水準，則車道數須增加，然後重新分析。如圖5.9所示之服務水準等級在兩等級之界限上而難以分辨，則最好假設實際的服務水準屬較低的等級。

5.5應用例題

高速公路進口匝道併入點在15年後之尖峰小時的車流狀況如下所示：

主線：需求流率4,000輛/小時；

大車百分比20%

匝道：需求流率1,000輛/小時；

大車百分比5%

尖峰小時係數：0.9

此匝道路段之內車道須維持B級之服務水準。如主線有2車道，則其內車道之服務水準如何?又主線需要有多少車道才能維持B級之服務水準?

解：

本問題採用尖峰15分鐘的需求流率以評估幾何設計。當主線有2車道時，表5.8所列之分析結果顯示其內車道之服務水準為E級，相關之平均速率只有82公里/小時。所以主線只有2車道之設計不合乎要求。

表5.8  二車道主線內車道服務水準之評估

| 項目 | 分析數據 | 註解 |
| --- | --- | --- |
| Qfc | 4000/0.9(10.2)3,556小客車/小時 | 主線 |
| Qft | 4000/0.90.2889大車/小時 | 主線 |
| Qrc | 1000/0.9(10.05)1,056小客車/小時 | 匝道 |
| m | 60 | 表5.6 |
| m2 | 75 | 式5.2 |
| qi | 60(3,556+0.151,056)/100+75889/1002,896輛/小時/車道 | 式5.3 |
| Pt | 75889/100/2,896=0.23 | 式5.4 |
| fW | 1.0 | 假設值 |
| fP | 1.0 | 假設值 |
| Et | 1.4 | 假設值 |
| fHV | 1/[1+0.23(1.4-1)]=0.92 | 式5.6 |
| qe | 2,896/(0.9211)=3,148 | 式5.5 |
| 服務 水準 | F級(需求流速率大於容量) | 圖5.9 |

如將車道數增加為3，表5.9顯示內車道之服務水準可達B級，其相關之平均速率也可維持在93公里/小時左右。此匝道上游路段之平均速率最好也維持在93公里/小時左右。如上游路段之平均速率超過105公里/小時，則可能對交通安全及車流運作有相當不良之影響。匝道下游路段之平均速率也應維持在93公里/小時以上。

表5.9  三車道主線內車道服務水準之評估

| 項目 | 分析數據 | 註解 |
| --- | --- | --- |
| Qfc | 4000/0.9(10.2)3,556小客車/小時 | 主線 |
| Qrc | 1000/0.9(10.05)1,056小客車/小時 | 匝道 |
| m | 43 | 表5.6 |
| qi | 43(3,556+0.151,056)/1001,597小客車/小時/車道 | 式5.3 |
| qe | 1,597小客車/小時/車道 | 式5.5 |
| 服務 水準 | B級；平均速率=93公里/小時 密度=1,597/93=17小客車/小時/車道 | 圖5.9 |

參考文獻

1.林肇光與吳宗修，「高速公路上匝道路段交通特性資料收集」87-75-1124，交通部運輸研究所民國，85年10月。

2.鼎漢國際工程顧問股份有限公司，「都市快速道路與高速公路進口匝道車流特性之研究」88-14-1151，交通部運輸研究所，民國88年3月。

3.林豐博，「高速公路進口匝道匯流路段容量分析之架構」88-63-1161，交通部運輸研究所，民國88年11月。

4.林豐博，「高速公路基本路段容量分析手冊」86-70-1135，交通部運輸研究所，民國86年11月。

第五章 高速公路進口匝道路段

### 目  錄

頁次

目錄………………………………………………………………………5-i

圖目錄…..………………………………………………………………	5-ii

表目錄…………………………………………………………………...	5-ii

與民國80年版公路容量手冊差異說明……………………………….5-iii

5.1 緒論	5-1

5.2 車流特性	5-3

5.2.1 流率、速率、密度及佔有率之關係	5-3

5.2.2 車種之車道分佈概況	5-8

5.2.3 車流分佈之影響因素	5-9

5.3 績效指標及服務水準	5-11

5.4 分析方法	5-12

5.4.1 訂定最低應維持之服務水準等級及服務流率	5-12

5.4.2 訂定分析之車流狀況	5-13

5.4.3 訂定分析對象之幾何設計	5-14

5.4.4 估計檢核點內車道之流率及車種組成	5-15

5.4.5 估計相當於基本狀況下之流率	5-16

5.4.6 評估服務水準及訂定改善方案	5-17

5.5 應用例題	5-17

參考文獻	5-19

### 圖 目 錄

頁次

圖5.1 高速公路進口匝道路段示意圖	5-1

圖5.2 進口匝道匯流路段示意圖	5-3

圖5.3 第一車道平均速率與密度之關係	5-4

圖5.4 第二車道平均速率與密度之關係	5-4

圖5.5 第一車道平均速率與流率之關係	5-5

圖5.6 第二車道平均速率與流率之關係	5-5

圖5.7 第一車道流率與密度之關係	5-6

圖5.8 第二車道流率與密度之關係	5-6

圖5.9 基本狀況下流率與平均速率之關係	5-8

圖5.10 匝道匯流路段容量分析程序	5-13

### 表 目 錄

頁次

表5.1 桃園、中壢及內壢現場15分鐘樣本之車流範圍	5-2

表5.2 檢核點主線車道大車與小車各佔主線總大、             小車流率之百分比	5-8

表5.3 檢核點小車流率迴歸模式	5-10

表5.4 檢核點大車流率迴歸模式	5-10

表5.5 內車道服務水準等級之劃分標準	5-11

表5.6 內車道服務流率範圍及建議值	5-11

表5.7 各內車道小車佔主線小車之百分比	5-15

表5.8 二車道主線內車道服務水準之評估	5-18

表5.9 三車道主線內車道服務水準之評估	5-19

與民國80年版公路容量手冊差異說明

- 容量分析部分

| 建議容量(pcphpl) | 備 註 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 美國HCM |  |  |  |  |  | 80年版HCM |
|  | 自由速率 | 2 車道 | 3 車道 | 4 車道 | >4 車道 | 匯流點 pcph |  |
| 內側車道=2,300pc/pl/ph 第二車道=1,700pc/pl/ph 第一車道=1,700pc/pl/ph | 70 65 60 55 | 4,800 4,700 4,600 4,500 | 7,200 7,050 6,900 6,750 | 9,600 9,400 9,200 9,000 | 2,400/ln 2,350/ln 2,300/ln 2,250/ln | 4,600 4,600 4,600 4,600 | 2,000pc/pl/ph |

- 服務水準分析部分

| 2001容量手冊 |  |  | 美國HCM |  |  | 80年版HCM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服務水準 | 密度, D (pcplph) | 平均速率 (kph) | 服務水準 | 密度, D (pcplph) | 平均速率 (kph) | 服務水準 | 併入流量 （pcphpl） |
| A B C D E F | 0  D 14 14  D 18 18  D 23 23  D 29 29  D 35 D 35 |  90  85  80  70  60 或 60 | A B C D E F | 10 20 28 35 D 35 － | 58 56 52 46 42 | A B C D E F |  700 1200 1750 2100 2400 － |

- 差異說明

(一)在容量值部份：民國80年版HCM在容量值為單一值，而美國1998年版HCM 則依不同車道數與速率給予不同容量值，至於本研究則依內、外車道給予本土化建議值。

(二)在服務水準部份：民國80年版HCM在以併入點流量或雙向流量值為評估服務水準之基準，而美國1998年版HCM則依車流密度與車流速率評估服務水準，本版HCM仍以車流密度與車流速率評估服務水準。