# 第七章 初步發展系統架構

本章先介紹美國目前常見的旅行者資訊系統種類，而後訂定系統規劃原則，最後再依高快速公路及省道系統交通特性發展合適的系統架構。

## 7.1系統種類

旅行者資訊系統乃藉由先進資訊、通訊及其他技術，提供用路人各種行車資訊，使其方便於各地取得所需的資訊，作為出發前及行程中路線或運具選擇參考，以迅速到達目的地。由此瞭解旅行者資訊系統的基礎要件為交通特性資料，但交通特性資料種類繁多，如車輛數、車種、速度、尖峰係數等都是，蒐集方法亦有多種。本計畫即依據旅行者交通資訊的需求，介紹三種不同交通特性資料蒐集方式，以下分別說明之。

#### 一、偵測點速率式

為了瞭解交通路網上路段之交通運作情況，公路管理當局於道路系統上佈設許多偵測站，於偵測站裝置各種適合的車輛偵測器，以測得各該點之車流點速率。再將此種資訊傳遞至管理中心，經處理後顯示路網上所有路段之目前交通狀況。此種資訊可為公路單位採行管理策略之依據，亦可提供民眾旅行資訊。

本形式之系統以美國南加州地區洛杉磯郡與橘郡境內州政府(Caltran)所轄高速公路系統上進行資料蒐集為例，每個上下匝道間或間距0.75至1.5英哩處，大多於外側二車道上設有速率偵測設施（大多為感應線圈式車輛偵測器），每隔固定時間即將點平均車速資料傳至高速公路管理中心（Freeway Management Center），更新電腦資料庫及圖示，如圖6-1所示。圖中之圓點即代表每一車行方向速率點之概略位置，並以顏色區分其速率值：

綠色：平均速率40英哩/小時以上

黃色：平均速率25~40英哩/小時以上

紅色：平均速率25英哩/小時以下

白色：未連線或維修中

##### 圖7-1 Maxwell交通路網查詢示意圖(LA)

圖7-1大多為綠色圖點，紅色與黃色點較少，表示車流多很順暢(高於40哩/小時)。此示意圖不但可以供管理人員進行事件確認、排除或執行相關處理策略，亦可提供民眾查詢旅行資訊。但Web Site並非Caltran所提供，Caltran僅提供地點與狀況，Web Site的管理製作仍由民間公司Maxwell所投資管理。Maxwell除了提供南加州的即時交通資訊外，尚可利用其網站查詢美國其他多個主要城市交通路網與即時圖形交通資訊如圖7-2所示。

本資料蒐集方式非常傳統，以一點之平均速率代表某一路段之平均速率，佈點愈密其準確度越高。若初期以較疏間距佈點雖較不精確，但可逐年擴充新點，最終亦可達到成效，較之許多延宕多年未能竟功之交通資料蒐集系統，不失為另一種替代執行之方式。

#### 二、平均旅行速率式[21~26]

在交通資料的收集中，車輛平均旅行時間為一個重要的交通資訊，可很明確的使旅行者知道兩地真正的旅行時間，而不是片面的僅僅從一個點來推算。目前在平均旅行時間的取得方面，通常需透過車輛辨識系統來取得，車輛通過某偵測站時經由偵測器偵測與紀錄，當再經過下一個偵測站時便開始比對之前的記錄以計算其經過兩偵測站的旅行時間。

目前在車輛自動辨識主要有兩種方式，一種是以車牌辨識型，如圖7-3，另一種是電子收費牌照系統。其內容分述如下：

1.車牌辨識型[26]

其系統工作流程如圖7-4。先由路上設置的攝影機、閃光器（或LED照明）來擷取行進車流的影像，再將攝影所得的影像資料送入自動車牌辨識終端裝置以用來辨識車牌內容包括文字、顏色與車牌大小等，經過辨識後的資料再以網路數據等方式傳送至中心的資料處理裝置，資料處理裝置將收集各偵測站所送來的資料比對、處理，再將處理後的結果提供道路管理者或用路人使用。

本系統的主要功能包括：

##### (1)實際旅行時間計算：依偵測器設置區間的車輛個別進行計測實際的花費時間，依此算出旅行時間（實測時間）。

##### (2)車輛資訊收集：根據攝影機、車輛辨識系統所傳回來的資料我們可得到車種別資訊、車牌號碼等。

##### (3)車流組成比例：可分辨車種，正確算出車流組成的比率。

##### 圖7-2美國（華盛頓特區）高速公路交通狀況資訊示意圖

##### 圖7-3 影像式車輛辨識系統配置圖[32]

##### 圖7-4 系統工作流程圖[32]

##### (4)起迄點調查自動化：為取得道路實際運作型態，進行交通計畫、交通管理或營運合理化等基礎資料時，起迄點調查可自動化。

##### (5)優先資訊提供判斷：起迄資料的收集，製成OD係數（優先路徑資訊）可將此資訊提供給用路使用者選擇。

##### (6)服務性提升：依正確的旅行時間計測，可提供道路使用者最確切的道路資訊與路徑資訊。

車牌辦識系統在未來發展上尚有進展的空間，辨識單元隨著科技的進展可再增加精確度。影像式的偵測器是目前資料收集範圍最廣的偵測方式，除了平均旅行時間外尚可調查車輛數、速率以及事件發生等，並可配合警政系統查緝贓車、改善治安降低人力成本。若再與其他偵測器如超音波、環路線圈或微波...等聯合使用將可建立更周延的資料庫。整體而言本套系統的發展會隨著科技的進步而有所突破，如影像的解析度或辨識系統的運算能力、速度等，都將會繼續提升，未來將可提供更精確的資訊給交通管理者與用路人。

2.電子收費牌照系統[21~25]

近年電子收費與交通管理（ETTM）逐漸普及，許多都會區內之車輛均配置有電子收費牌照(Transponder）。每當車輛行經收費站時，收費站上方讀取裝置(Reader)之收發天線即可獲知來車之辨識碼，逕由其預存之帳戶內扣除通行費。系統以此作業方式運作，車輛可依正常速度通過收費站而不需停等，收費站亦僅需維持最少運作人力，堪稱兩便。

若於都會區之公路路側裝設相同Reader之收發天線，讀取車輛之辨識碼（但不與其預存帳戶連線），同時記錄其通過此地時間，當同一車輛經過下一個收發天線時，（即相同辨識碼被另一個Reader讀取時），即可計算出車輛通過此兩點之時間差，進而推算其平均旅行速率。以此種方式得到平均旅行速率，供管理單位與旅行者參考，亦可達到旅行者資訊提供之目的。

TRANSCOM為美國大紐約地區鄰近新澤西州、紐約州、康乃迪克州境內15個交通管理單位聯合組成的資訊整合單位，最主要業務為將15個單位傳輸來的交通現況整合再以特定型式提供給其他成員。其資訊傳遞方式除專線外，以傳呼機最為普遍，本傳呼機可連於印表機及電腦直接輸出訊息，尤其外勤人員更是人手一機，未來並準備推廣至一般旅行者。近年來由於ETTM之普遍使用（至少有60000輛），TRANSCOM乃於紐約州高速公路與紐澤西州花園州道上設置Reader以進行上述之平均速率資料收集，本計畫稱之為TRANSMIT。TRANSMIT系統是在1995年1月完成的，沿著兩條高速公路以0.5英哩之間隔裝設天線與辨讀器，其系統概念圖如圖7-5，而辨讀器之間隔是依事件偵測最大可能距離與最小誤差比率（最大2 ％）而定。計畫中規劃了22個地點，設置65座天線，設備大都附掛於跨越橋橫樑或路旁路燈桿上。當一部裝有電子車牌的車輛通過天線，路邊的設備會接收並收集車牌資訊，而後再將此訊息利用數據機傳送至中心。中心經過電腦運算後將結果再繼續傳送至各相關單位，並透過可變標誌系統與公路廣播頻道告知用路人如圖7-6所示。

圖7-7涵蓋系統主要執行範圍，圖上之三角點為22座天線的位置，而如道路標誌牌的圖形位於天線之間，以顏色變化代表平均速度。例如，圖上標誌平時為綠色，當平均車速降至每小時50英哩時，則轉變為黃色；若降至每小時30英哩時，則變為紅色；故這些標誌也顯示了交通事件之紀錄。剛開始這些標誌會從正常之綠色轉變為黃色，指出這條道路之速度開始降低；交通事件一旦被確認，這些標誌將會轉變為紅色，直到此交通事件被清除時，則會變回為原來之綠色。

##### 圖7-5 TRANSMIT系統概念圖[21]

##### 圖7-6 TRANSMIT系統範圍[21]

##### 圖7-7 TRANSMIT系統選定資訊視窗[21]

圖7-7中的小視窗表示特殊位置的訊息顯示視窗，此訊息視窗首先統計了過去例假日，以15分鐘為間隔，對應於目前行車狀態之旅行時間，以及最後通過此地點之10輛汽車的平均車速，還有此10輛汽車通過此地點所花費的時間。另外當一輛車沒有在指定時間（三個平均旅行時間之標準差）內通過，這個系統將會加以紀錄，並增加其信賴程度於右邊之計量指標中，當愈多車輛的行駛時間愈長，這事件之信賴水準愈高，當此水準達到使用者定義的門檻時，本系統就會警示操作者，此處有事件發生。而操作者將分析資料並決定是否應告知花園州公路或紐約州公路之管理人員，以確定事件的發生。

圖7-7顯示TRANSCOM 中心所收到之電子車牌的資料。最左邊一排是電子車牌本身之位址資料，而日期與時間是依據車輛被偵測之時間而定，接下來是顯示天線的位置，以告知電子車牌是在哪裡被辨讀的，1至28是北向的位置，而101至128是南向的位置。最後也將天線之位址顯示出來，以辨識車輛行進之車道。

當一事件發生，操作者可進入編輯視窗隨時更新資料，其中包括資訊之來源、事件之形式與狀況、事件之發生日期與時間、事件預估的結束日期與時間、主要之發生節點與相關節點、封閉之車道數等，最後再對此事件作一完整描述。

TRANSMIT系統被視為紐約州、紐澤西州、大都會聯盟地區交通運輸當局的特殊技術，其不但顧及安全性之考量，並能得到更佳之交通管理方式，減少公路之延滯時間。在事件的偵測方面，TRANSMIT 的成功比率是高於其他系統的，而其所測出之車輛旅行時間也是較精確的，故TRANSMIT 可提供較好的行動決策。

TRANSMIT 系統具擴充性以包含更大的都會區，因應未來都市之成長及擴張。另外，TRANSMIT 系統在功能上也有更大之發展空間，例如利用ETTM 偵測出O-D模式與路徑之選擇，以估計穩定情況下之通過車流量，最後或許會結合雙向之交通資訊。藉由ETTM 的發展，TRANSMIT 系統在未來將會是結合電子收費與交通管理功能的最佳交通運輸管理技術。

TRANSMIT系統之特點有：

##### (1) TRANSMIT系統，無論是地理上的範圍，或是系統本身的效能，都是具有可延展的性質。

##### (2) TRANSMIT系統是適合整個紐約地區以及週邊區域的系統。

##### (3) TRANSMIT系統可參與其它高速公路管理系統，發揮其區域性管理的能力。

而TRANSMIT 潛在的功能包括下列各點：

##### (1) 減少事件發生的時間

##### (2) 評估事件管理的策略

##### (3) 測量使用替選路線所造成之衝擊

##### (4) 傳送快捷的管理資訊

##### (5) 結合動態秤重技術

##### (6) 配合可變標誌以及高速公路之詢問性電台

##### (7) 記錄旅次之起訖點

##### (8) 測量交通流量

##### (9) 提供車上資訊

#### 三、人工辨識系統

本方式由公路管理、維護或執法之相關人員，定期或不定期於道路系統上實施巡查，當發現交通擁擠情形，一邊以無線通訊通報管理中心，一邊了解發生原因並嘗試於現場直接解決問題。此種方式看似了了，且未使用複雜之偵測系統，但卻常能快速而有效地解決問題及提出預警，發揮小兵立大功的成效。

美國舊金山地區之Calrtran District 11 即隨時派有50輛緊急救助拖吊車，隨時巡行於周邊主要高速公路系統上，於最短時間幫助拋錨車輛解決問題，以減少因此帶來之擁擠與不便。每輛救援拖吊車並配有GPS與無線通訊裝置，由公路管理單位配合GIS相關軟體辨別其位置，接收求援電話指定派遣任務。美國印地安那州更將人工處理結合電腦、通訊結合相關設施(CMS)以提供用路人資訊[27]。其於接近芝加哥之Boreman Expressway 與鄰近都會區之高速公路路網上隨時派有通報與緊急救助之派遣車輛，稱為Hoosier Helper(如圖7-8所示)，尖峰時間每隔15分鐘路上定有Hoosier Helper經過一次。

Hoosier Helper的主要任務在於

### 1.實際暸解道路交通異常之原因。

### 2.如為車輛拋錨，盡量於短時間內協助該駕駛人排除障礙。

### 3.預測交通影響及其可能延時。

### 4.將以上資訊直接輸入電腦，以無線傳訊傳回管理中心並對駕駛人提出建議信息。

此種資料以無線方式(行動電話)直接控制鄰近道路之CMS(如圖7-9 )，並通知交通管理中心。本方式可於最短時間內將事件確認處理與訊息傳達顯示一次全部處理完成，甚至不需要有大型交控中心，其交通管理中心僅為一個房間大小，配有電腦伺服器與一些數據機而已。印州由IDOT執行本項計畫，所有的Hoosier Helper均需經過特殊訓練，Hoosier Helper輸入資料的軟體亦經特別設計，主要資料包括8種：即路名、地點、方向、車道、問題、原因、影響、預估延時，如圖7-10，其輸入項目除哩程外，均以預設狀況選項之方式輸入，於30秒內就可完成資訊輸入，除於CMS顯示外，此種交通資訊可按預錄之數據語音資訊，直接自動播放於公路廣播頻道(Highway Advisory Radio)以供旅行者收聽參考，其內容可參考圖7-11，民眾也可由Internet或傳呼器得到公路狀況資訊如圖7-12。IDOT亦於Boreman Expressway之部分路段進行各種偵測設施之實測，以選取最適用機型佈設於全線，偵測資料利用展頻無線通訊傳遞，其基地台間距約為1英哩，偵測設施之主要目的不是進行交通控制，而是指引Hoosier Helper可能發生問題之地點。

##### 圖7-8 Hoosier Helper執行任務圖

##### 圖7-9 高速公路CMS資訊提供示意圖[27]

##### 圖7-10 Hoosier Helper輸入視窗圖[27]

##### 圖7-11 HAR廣播內容示意圖[27]

##### 圖7-12旅行者資訊提供示意圖[27]

根據前述不同資料蒐集方式的介紹可知，平均旅行速率式需要以電子收費系統之電子車牌加以搭配，台灣地區現階段電子收費系統僅有少數車輛於北二高收費站試用，可說尚未普及，若配以影像電子車牌辨識技術之方式，則所費相當高昂，並非一僦可及，人工辨識處理固然為可行的方式，但需於交控管理觀念上做一革命性之改變，預期於短期內不易做到。因此本先期規劃建議以較傳統之偵測點速率式收集資料，尤其於初期可佈置較疏之偵測點測速，待未來陸續補充更多之偵測點資料，使旅行資訊更趨精準。

## 7.2 系統發展原則

本研究考慮旅行者資訊需求，根據不同道路層級規劃合適的系統，以提供用路人完整道路車流資訊，理論上在所有道路廣設自動化交通資料蒐集站將可提供最完整的旅行者資訊，但實際佈設時需考量資源的限制，因而採取分階段實施的方式，如何將有限資源分階段投入，並確保分階段功能之發揮與各階段技術之順利整合，為系統發展的重要關鍵。本小節針對系統發展擬定基本原則，以作為選取自動化資料蒐集站的設站位置的準則，以下分述各項原則：

- 線路資源之可用性

在旅行者資訊系統中，如何將自動化資料蒐集站的資料傳回中心彙整是一重要關鍵，如果沒有現成傳輸系統，將需要花費很大時間及金錢在構建基礎傳輸網路上，因此傳輸線路的可用性是本研究規劃系統的主要考量原則。

- 系統佈建之時效性

國內目前交通部運輸研究所，正積極彙整各單位的道路資訊供旅行者參考外，其餘相關道路管理單位皆無此類服務，因此在選擇自動化交通資料蒐集站佈設地點時，需考慮系統佈建的時效性，以便能在最短的時間內構建初步系統。

- 維護管理之便利性

要提供完整的旅行者資訊，自動化交通資料蒐集站就需要普遍設置，但未來各個蒐集站也將散置於全省各處，如何使系統維護管理能夠很便利的進行，將是未來系統能否長久運作的成敗關鍵。

- 工程設施之經濟性

由於自動化交通資料蒐集站建立時，因為採用的偵測技術與系統不同，對設施初期成本、施工成本、維護管理成本均有不同的影響，如何選取最經濟有效及符合需要之系統，將是系統發展的重要原則之一。

- 系統介面之通用性

旅行者資訊系統是一整合性的資訊系統，資訊來源將橫跨不同的權責管理單位，為使系統能夠順利運作，系統介面須具備一致性，如此一來不同資訊來源的資料才能互相交換通用。

- 系統設備之擴充性

隨著資訊及相關系統進步，偵測器的技術更新也十分迅速，往往設備裝設後不久就有新一代的產品又推出，為確保系統設備能夠擁有最佳效能，系統必須具備擴充性，未來才能增加新偵測站，並可擴充應用新的設施。

- 資訊內容之一般性

使用旅行者資訊的對象是一般民眾，並不是專業的工程師，因此提供的資訊內容必須明確且為一般大眾所瞭解，否則資訊將只是一堆無意義的數字，對於用路人並無法提供任何幫助。

根據旅行者資訊系統之需求，本研究初步擬定之自動化交通資料蒐集站系統其基本架構需包含四個主要單元，即道路現場的偵測單元、管理中心與現場設備連接的通訊單元、中心內彙整資訊的處理單元以及提供道路使用者各種資訊媒介的資訊提供單元，其架構示意圖詳見圖7-13。以下分別就四個單元分別說明之：

##### 圖7-13 自動化交通資料蒐集站系統基本架構示意圖

(1)偵測單元：雖然各種偵測設施大都趨於成熟且馬上可供使用，但據了解，如高速公路局基於施工與養護之交通維持考量，傾向不須關閉車道之偵測器形式，而以裝置於路側不妨礙車流正常運作者為較可接受之偵測設施。

(2)通訊單元：高速公路應以高公局目前佈設之通訊光纖為主要通訊工具，或以行動數據傳輸。行動數據網路目前已沿高速公路佈建完成，其以傳輸資料量之多寡計費，長期大量使用之客戶應可有議價空間，同時偵測器之控制軟體若設計為僅於速率等級改變時傳遞資訊，則許多時候並不需要傳輸資料，由此考量MDN應為有利之替選傳輸方式。至於快速道路大都沒有預留通訊管道，而且高架型式路側可使用的空間狹小，因此以無線方式傳輸資料較為可行，其中以行動數據傳輸最為便利，但尚需視行動數據網路是否有涵蓋全部範圍而定。省道部份大都鄰近鄉鎮市區，因此使用中華電信的低速數據專線將會使成本最低、效率最高。

(3)處理單元：管理中心主要角色在彙整所有自動化交通蒐集站的偵測資訊，將所有資訊完整記錄於資料庫中，提供外界查詢或加值使用，但為確保資料庫的安全性，資料彙整主機並不提供外界直接存取，而提供外界資料查詢等功能的主機，則透過內部網路系統接收資料彙整主機的資訊。在軟體功能上，除一般資料庫及地理資訊系統的查詢、蒐尋及圖形顯示等功能外，必須能夠提供資料轉檔功能以利資料流通，像目前國內高速公路交控系統的主機，雖然功能強大但卻封閉，資料除報表外無法提供其它可交換的媒介使用，因此軟體一定要有轉檔功能以利資料流通。

(4)資訊提供方面：網際網路、語音查詢、HAR、CMS與無線傳呼等方式基本上都廣為應用，而且互不相斥，可同時提供管理者與旅行者使用。對道路交通管理單位而言所傳回之流量、速率等資料，可作為未來規劃設計所需之交通特性分析之用，而即時傳送之擁擠資訊則作為交通控制策略及排除路障之用；另對於旅行者而言，因有擁擠資訊而增加對道路使用之選擇性，可避開擁擠時段或選擇使用替代道路。硬體設施方面之技術皆可行，唯於軟體之設計與資料庫之建立與介面之整合將是執行重點所在。

由前述之討論可知，台灣地區於現階段欲構建自動化交通資料蒐集站以提供旅行者資訊受到某些限制，包括偵測技術應用、可利用的通訊系統、佈建所需成本之考量、佈建時程之長短等。表7.1為目前資源可利用之概況，可作為佈建發展之參考。

依上述基本架構，我們可依不同道路交通特性調整系統內部組成元件，以規劃自動化交通資料蒐集站之架構。以下區分為無阻斷設施的高速公路與有阻斷設施的省道兩個不同系統，分別於下節說明之。

###### 表7.1 交通資料蒐集系統組件概況

| 系統組成元件 |  | 可利用狀況 |  |  | 預期投入成本 |  |  | 成效 |  |  | 附註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 馬上可用 | 短期可用 | 需等待 | 少量投資 | 中等投資 | 大量投資 | 初步即有成效 | 短期有成效 | 長期有成效 |  |
| 資料收集方式 | 偵測點速度式 |  | ◎ |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  | 具擴充性 |
|  | 平均旅行速率式 |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎ | 配合ETTM |
|  | 人工辨識處理式 | ◎ |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  |  |
| 偵測設施 | 超音波偵測器 | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  |
|  | 微波偵測器 | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  |
|  | 紅外線偵測器 | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  |
|  | 影像式偵測器 | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  |
|  | 磁感應式偵測器 |  | ◎ |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  |
|  | 環路線圈式 | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  |
|  | 聲納式 |  | ◎ |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  |
| 資料傳輸方式 | 有線電話撥接 |  | ◎ |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  |  |
|  | 有線電話專線 |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |
|  | 光纖 | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  |
|  | 無線電(副載波) |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |
|  | 行動電話 | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  |  |
|  | 展頻無線 |  | ◎ |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  |  |
|  | 衛星通訊 |  | ◎ |  |  |  | ◎ |  | ◎ |  |  |

資料來源：本研究整理

## 7.3 系統架構

## 7.3.1高速公路系統

#### 一、高速公路特性

在台灣地區高速公路及部份快速道路具有專用優先路權，除收費站外並無固定的外部因素強迫車輛通過時必須減速或停止的交通設施，因此車流特性之變化主要受到車流內車輛間的互動關係或道路幾何特性、道路所經環境特性影響。要描述高速公路各路段實際車流狀況，以速度、流量、佔率等資料最具代表性。

#### 二、設置準則

目前台灣地區高速公路全線已建設有光纖傳輸線路，而且在北部路段已設有車輛偵測系統，另外在全線匝道儀控系統中接近匝道主線部份也設有偵測器可提供部份資訊。因此目前在高速公路上應利用現有有線傳輸網路，儘速在中南部路段各匝道間增設自動化交通資料蒐集站，來補充該路段的資訊，並以現點速率為主的資訊收集方式建立本系統，而其中易擁塞路段或道路線形不佳處應將蒐集站設置密度提高，以充份掌握道路資訊。為兼顧時效性可於交流道間先佈設較疏之偵測站，再逐年依需要增設，提高資訊的可靠度，尤其高速公路匝道間之車流擁擠資訊可做為未來配合ITS之發展，於旅行者有選擇使用替代道路之前設置CMS以供旅行者參考。此點考量將使交通資訊更能發揮積極引導用路人之作用，為本規劃設置之重要考量準則。

至於快速道路部份，當初並未考慮提供道路資訊予用路人，因此在規劃設計階段並未將傳輸系統與交通資料蒐集站納入，但其在城際道路系統中，未來將扮演著主要替代道路的角色，對於旅行者資訊的提供是不可或缺的一環。經本研究仔細觀察後發現，建設中的快速道路以高架方式佔絕大部份，高架路段空間有限，而且受結構體影響某些種類(鋪面下)的偵測技術並不適用，另外傳輸及電力線路也會受到極大限制，因此在快速道路部份傳輸系統必須採用無線方式，而所選用的偵測技術必須不受路面結構的影響才可。

#### 三、基本架構

高速公路自動化交通資料蒐集站之詳細系統架構如圖7-14所示。由於高速公路實際車流狀況可以速度、流量、佔率等作為代表，大多數偵測技術皆可偵測得此基本資料，因此路側或路面的安裝方式皆可採用，偵測器偵測結果經由傳輸線路傳至控制器，控制器除擔任資料儲存媒介外，尚需具備定時進行時段特性比較之功能，並聯接通訊界面及控制傳輸程序等功能。偵測所得資料就透過光纖網路或無線通訊網路傳回管理中心，經由中心的通訊控制器送入資料伺服器中彙整，整理後的標準格式資料再透過中心內部網路送至旅行者資料庫供外界加值處理。

##### 圖7-14 高速公路自動化交通資料蒐集站架構示意圖

## 7.3.2省道系統

#### 一、省道系統特性

台灣地區主要城際道路由高速公路、快速道路及省道系統組合而成，其中除高速公路及部份快速道路因具有專用優先路權，與地區道路立體交叉不受影響外，大部份省道系統皆沿著主要人口聚集市鎮發展，形成了城際道路穿越過市、鄉、鎮等市集，並與地區性道路相交造成多處平面交叉口並無優先路權，而需依號誌指示與平交道路輪候通過路口，因而使這些平面交叉路口成為主要的道路瓶頸所在。雖大部份路口由於距離甚遠，路口延滯車輛不會嚴重妨礙路段行駛中的車輛，但在少數主要瓶頸路口仍會受影響。因此省道系統考慮路口號誌影響，臨近路口車輛減速為常態，並非服務水準降低，現點速率無法完整表示交通狀況，應以平均旅行時間表示最佳，但由於省道系統規模龐大，要以蒐集平均旅行時間為目標佈設自動化交通資料蒐集站非常不易，現階段於重要替代道路路段以偵測路段擁擠程度方式為宜，未來再擴充至一般省道，分期佈設自動化交通資料蒐集站至各主要路段。

#### 二、設置準則

在目前大多數省道系統上，僅有極少數地點裝設有車輛偵測器，提供號誌控制使用，而且並無任何現成的資料傳輸網路可資利用，使自動化交通資料蒐集站使用之現有設施極為有限，因此在省道上設置自動化交通資料蒐集站首要考慮的因素為資料傳輸線路的可行性。一般而言於省公路系統臨近處便利使用的傳輸系統為有線通訊線、無線的行動數據或行動電話網路，至於展頻無線電等需要另行架設通訊基地台，而各個蒐集站散佈各地使架設成本過高並不適用。至於偵測器的技術形式則較不受限，但是省道系統道路長度達4,321公里，要普設蒐集站成本過高，因此初期設置地點應優先於易擁塞之替代道路路段設置停等程度偵測器，提供道路擁塞的資訊，再逐年於各路段間增設相容偵測設施，提供完整的交通資訊。

#### 三、基本架構

省道自動化交通資料蒐集站之佈設可分為兩階段，第一階段以高速公路替代道路易擁塞路段為主要佈設地點，第二階段再擴充至其他替代道路路段。第二階段所偵測的資料與高速公路相同，以速率為主，因此其系統架構與高速公路類似不再重述，但第一階段擁塞路口因受路口號誌的影響，設站位置十分重要，若偵測器設置位置太過接近路口，則每一號誌週期內受阻車輛停等就易使偵測器誤判擁擠，因此本先期規劃擬於擁塞路口上游較不受正常號誌運作影響的距離設置第一偵測器，再於其上游200~500公尺或適當距離設置第二組偵測器，其目地在於取得車輛停等長度，其偵測器架設位置剖面示意圖見圖7-15。當紅燈時一般情況下停等車輛並不會壓佔第一組偵測器，因此當第一組偵測器被長時間壓佔時，即可視為路口開始擁塞，當連第二組偵測器也被壓佔時代表路口已嚴重擁塞，需要立即警告用路人道路擁塞訊息。由於偵測器主要偵測的是被壓佔的訊號，因此偵測的資料以佔率為主、速度為輔。

##### 圖7-15 省道系統初期偵測器架設位置剖面圖

省道自動化交通資料蒐集站之詳細系統架構如圖7-16所示。蒐集站經由路側或路面安裝的偵測器進行交通車流偵測，偵測結果經由傳輸線路送至控制器，控制器除擔任資料儲存媒介外，需具備內部時鐘以便進行時段特性比較，並聯接通訊界面及控制傳輸程序等功能。由於省道系統並無現成的傳輸線路，因此偵測所得資料須透過公用電信網路線或行動電話、行動數據網，經由數據機傳回管理中心，中心可利用多埠通訊控制器接收數據機傳送的資料，送入資料伺服器中彙整，整理後的標準格式資料再透過中心內部網路送至旅行者資料庫供外部加值處理，提供旅行者擷取使用交通資訊。

##### 圖7-16 省道系統自動化交通資料蒐集站架構示意圖