第八章 系統發展

本先期規劃於偵測系統之佈設，秉承前述高、快速道路與省道之車流特性資料所能提供旅行者資訊之方式，進行硬體、軟體佈建較詳細之規劃內容，以為下一階段系統設計或辦理後續系統發展作業之參考依據。

8.1高速公路

高、快速道路之交通資訊對旅行者而言，速率為最直接易懂之指標，若能於道路上密集佈設偵測站收集此種資訊，固然資訊最完整，但建設成本必然提高與時程必然拉長。因此先期規劃系統發展應加以配合考量。

佈設原則

- 先以較疏之密度於每二交流道間佈設一組為原則，以期能短期內開始運作；

- 於容量變化大易擁塞之山區，設置較多的偵測站，以提供有效資訊；

- 再逐年增加，使之能提供更準確與完整之資訊。

佈設地點

目前高速公路北部區域已佈有車輛偵測器，且其密度達每2公里一處，足夠提供道路交通資訊使用。因此本研究建議短期內先於高速公路中、南部路段二交流道間雙向各佈設一組偵測器，其詳細佈設地點請參見表8.1、表8.2及圖8-1。至於長期目標希望達到平均每2~3公里即有一處自動化交通資料蒐集站，中、長期各區段間預定佈設數量見表8.3，未來高公局之交控系統中有部分偵測資料可直接利用者，也一併整合利用。

傳輸方式

中山高速公路沿線已設有光纖可供傳輸之用，於中山高所佈設之偵測站資料亦可直接利用。光纖之使用必須於其分接點匯流匯出，先期設施宜將偵測站設於分接點鄰近處，減少傳輸線路之開挖埋設距離。

高速公路偵測系統之使用可採用感應器之種類較多，若不考慮施工時車道封閉之影響，鋪面下感應器也可適用。

###### 表8.1 短期高速公路中部路段偵測站佈設位置

| 里程 | 位置 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105K+200 | 新竹系統交流道 | 頭份交流道 |  |
| 116K+000 | 頭份交流道 | 苗栗交流道 | 因位於丘陵區道路彎曲坡度變化大,故在頭份至豐原間偵測器佈設較密 |
| 121K+600 | 頭份交流道 | 苗栗交流道 |  |
| 127K+200 | 頭份交流道 | 苗栗交流道 |  |
| 138K+600 | 苗栗交流道 | 三義交流道 |  |
| 144K+400 | 苗栗交流道 | 三義交流道 |  |
| 156K+000 | 三義交流道 | 豐原交流道 |  |
| 161K+800 | 三義交流道 | 豐原交流道 |  |
| 170K+900 | 豐原交流道 | 大雅交流道 |  |
| 176K+400 | 大雅交流道 | 台中交流道 |  |
| 183K+800 | 台中交流道 | 王田交流道 |  |
| 193K+700 | 王田交流道 | 彰化交流道 |  |
| 203K+200 | 彰化交流道 | 埔鹽系統交流道 |  |
| 209K+500 | 埔鹽系統交流道 | 員林交流道 |  |
| 合計共14處（雙向各佈設一組） |  |  |  |

###### 表8.2 短期高速公路南部路段偵測站佈設位置

| 里程 | 位置 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 220K+700 | 員林交流道 | 西螺交流道 |  |
| 235K+500 | 西螺交流道 | 斗南交流道 |  |
| 245K+400 | 斗南交流道 | 大林交流道 |  |
| 257K+300 | 大林交流道 | 嘉義交流道 |  |
| 267K+300 | 嘉義交流道 | 水上交流道 |  |
| 279K+400 | 水上交流道 | 新營交流道 |  |
| 296K+000 | 新營交流道 | 麻豆交流道 |  |
| 311K+600 | 麻豆交流道 | 永康交流道 |  |
| 323K+500 | 永康交流道 | 台南交流道 |  |
| 332K+800 | 台南交流道 | 路竹交流道 |  |
| 343K+800 | 路竹交流道 | 岡山交流道 |  |
| 352K+700 | 岡山交流道 | 楠梓交流道 |  |
| 359K+500 | 楠梓交流道 | 鼎金系統交流道 |  |
| 365K+100 | 鼎金系統交流道 | 高雄交流道 |  |
| 370K+100 | 高雄交流道 | 高雄端 |  |
| 合計共15處（雙向各佈設一組） |  |  |  |

##### 圖8-1 高速公路自動化交通資料蒐集站短期設站位置示意圖

###### 表8.3 高速公路中長期路段偵測站增設位置數量

| 位置 |  | 中期 | 長期 | 交流道間距(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新竹系統交流道 | 頭份交流道 | 1 | 1 | 10.4 |
| 頭份交流道 | 苗栗交流道 | 2 | 2 | 22.4 |
| 苗栗交流道 | 三義交流道 | 1 | 2 | 17.4 |
| 三義交流道 | 豐原交流道 | 2 | 1 | 17.4 |
| 豐原交流道 | 大雅交流道 | 0 | 0 | 6.6 |
| 大雅交流道 | 台中交流道 | 0 | 0 | 4.4 |
| 台中交流道 | 王田交流道 | 1 | 1 | 10.3 |
| 王田交流道 | 彰化交流道 | 1 | 1 | 9.5 |
| 彰化交流道 | 埔鹽系統交流道 | 1 | 1 | 9.5 |
| 埔鹽系統交流道 | 員林交流道 | 0 | 0 | 3.0 |
| 員林交流道 | 西螺交流道 | 2 | 2 | 19.5 |
| 西螺交流道 | 斗南交流道 | 1 | 1 | 10.1 |
| 斗南交流道 | 大林交流道 | 1 | 1 | 9.7 |
| 大林交流道 | 嘉義交流道 | 2 | 2 | 13.9 |
| 嘉義交流道 | 水上交流道 | 0 | 0 | 6.2 |
| 水上交流道 | 新營交流道 | 2 | 2 | 18.0 |
| 新營交流道 | 麻豆交流道 | 2 | 2 | 15.3 |
| 麻豆交流道 | 永康交流道 | 2 | 2 | 15.9 |
| 永康交流道 | 台南交流道 | 1 | 1 | 7.8 |
| 台南交流道 | 路竹交流道 | 1 | 1 | 10.9 |
| 路竹交流道 | 岡山交流道 | 1 | 1 | 11.1 |
| 岡山交流道 | 楠梓交流道 | 0 | 0 | 6.6 |
| 楠梓交流道 | 鼎金系統交流道 | 1 | 1 | 6.9 |
| 鼎金系統交流道 | 高雄交流道 | 0 | 0 | 4.3 |
| 高雄交流道 | 高雄端 | 0 | 0 | 5.7 |

控制器

自動化交通資料蒐集站除偵測系統外，並需設置控制器職司偵測感應訊號處理、儲存、收送等運作。控制器為本系統佈設於偵測站之關鍵設施，但由於不同道路交通特性不同，控制器所須達成的目的也不同，設置於高速公路控制器應具有下列功能：

- 控制器收集自偵測感應器之訊號，按預設之時段計算點速率及統計車流量，並同時收集佔量資料，存於記憶體中。

- 每隔一定時間（可預設為5分鐘，15分鐘….）將平均車速、流量、佔量等資訊傳輸至管理中心之電腦資料庫。

- 若偵測資料以光纖傳輸，可考慮由交控中心處理原始訊號，則控制器不需具備上項之處理與儲存功能，而由控制中心電腦集中處理。但此方式較浪費傳輸設備之設備容量頻寬。

- 高速公路於光纖分接點所不能及或光纖容量不足之地點可以類似快速公路之無線傳輸處理方式進行。

本規劃之交通資料蒐集站所收集之資料以動態資訊為主，主要提供旅行者即時路況資料。然傳統道路鋪面管理、交通工程、道路規劃、交通設計等需要之交通量、速率等資料，也可藉由本蒐集站累積之資料儲存於資料庫中下載統計分析取得。本規劃未來之系統發展中，亦應將此功能需求一併納入。

8.2快速公路

台灣地區快速公路系統主要由十二條東西向快速公路與西部濱海快速公路組成。其中東西向快速公路未來將成為南北向高速公路間的主要聯絡道路，目前除極少部份路段已通車外大都尚在建設中，未來應配合土木建設時程，於通車後儘速完成自動化交通資料蒐集站建設，以提供用路人完整聯絡道路資訊。

佈設原則

快速道路之佈設原則，基本上與高速公路類似，可參考8.1節之說明，然西部濱海公路雖屬快速公路且部份路段已完工通車，但其採半開放式設計，於部分快速公路上設有號誌管制車輛通行，其交通特性與省道較為相近，因此西濱快速公路設站位置將移至下節省道部份一併說明。

佈設位置

本研究初步依據東西向快速公路土木工程預定完工時程，擬定自動化交通資料蒐集站中、長期設站位置，如表8.4與表8.5所示。快速道路大多為高架形式，故偵測系統之使用應避免易受金屬產生干擾電磁場者為原則，同時為免影響硬體結構及鋼材之破壞與侵蝕，不宜使用佈設於鋪面下之偵測器，以維持鋪面結構之穩定。

###### 表8.4 東西向快速公路中期設站位置

| 路線名 | 區間 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 萬里-瑞濱 | 大武崙端點 | 瑪東系統交流道 | 預定89年12月完工 |
|  | 瑪東系統交流道 | 大埔交流道 |  |
|  | 大埔交流道 | 大華交流道 |  |
|  | 大華交流道 | 暖暖交流道 |  |
|  | 暖暖交流道 | 瑞芳交流道 |  |
|  | 瑞芳交流道 | 瑞濱端點 |  |
| 觀音-大溪 | 西濱交流道 | 台15交流道 | 預定88年12月完工 |
|  | 台15交流道 | 縣115交流道 |  |
|  | 縣115交流道 | 縣114交流道 |  |
|  | 縣114交流道 | 國1系統交流道 |  |
|  | 國1系統交流道 | 縣113交流道 |  |
|  | 縣113交流道 | 南興聯絡道 |  |
| 南寮-竹東 | 西濱端點 | 公道三交流道 | 預定89年10月完工 |
|  | 公道三交流道 | 台1交流道 |  |
|  | 台1交流道 | 縣117交流道 |  |
|  | 縣117交流道 | 縣115交流道 |  |
|  | 縣115交流道 | 竹東端點 |  |
| 北門-玉井 | 台1端點 | 二高系統交流道 | 預定89年6月完工 |
|  | 二高系統交流道 | 縣182交流道 |  |
|  | 縣182交流道 | 二溪交流道 |  |
|  | 二溪交流道 | 台20端點 |  |
| 台南-關廟 | 台一交流道 | T06E交流道 | 預定89年6月完工 |
|  | T06E交流道 | 歸仁交流道 |  |
|  | 歸仁交流道 | 縣182交流道 |  |

###### 表8.5 東西向快速公路長期設站位置

| 路線名 | 區間 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 八里-新店 | 板橋民生路匝道 | 板橋中山路匝道 | 預定90年5月完工 |
|  | 板橋中山路匝道 | 中和景平路匝道 |  |
|  | 中和景平路匝道 | 秀朗橋 |  |
| 後龍-汶水 | 後龍端點 | 台13甲交流道 | 預定90年11月完工 |
|  | 台13甲交流道 | 台13交流道 |  |
|  | 台13交流道 | 台6交流道 |  |
|  | 台6交流道 | 縣128交流道 |  |
|  | 128交流道 | 汶水端點 |  |
| 彰濱-台中 | 台14端點 | 台12甲交流道 | 預定90年6月完工 |
|  | 台12甲交流道 | 縣136交流道 |  |
|  | 縣136交流道 | 台12交流道 |  |
|  | 台12交流道 | 台中端點 |  |
| 漢寶-草屯 | 台19交流道 | 埔鹽系統交流道 | 預定91年9月完工 |
|  | 埔鹽系統交流道 | 台1交流道 |  |
|  | 台1交流道 | 台14交流道 |  |
| 台西-古坑 | 台西端點 | 縣153交流道 | 預定90年9月完工 |
|  | 縣153交流道 | 台19交流道 |  |
|  | 台9交流道 | 縣145交流道 |  |
|  | 縣145交流道 | 國1系統交流道 |  |
|  | 國1系統交流道 | 台3交流道 |  |
|  | 台3交流道 | 二高系統交流道 |  |
| 東石-嘉義 | 嘉45交流道 | 167線交流道 | 預定91年3月完工 |
|  | 167線交流道 | 國1系統交流道 |  |
|  | 國1系統交流道 | 168線交流道 |  |
|  | 168線交流道 | 165線交流道 |  |
|  | 165線交流道 | 二高端點 |  |
| 高雄-潮州 | 五甲系統交流道 | 183甲交流道 | 預定90年6月完工 |
|  | 183甲交流道 | 大寮交流道 |  |
|  | 大寮交流道 | 大發交流道 |  |
|  | 大發交流道 | 台27交流道 |  |
|  | 台27交流道 | 潮州端點 |  |

傳輸方式

我國快速道路系統大都沒有預留通訊傳輸線路，因此自動化交通資料蒐集站規劃使用無線電傳輸交通特性資料為宜。

控制器

快速公路所使用之控制器則應具有下列功能：

- 控制器收集自偵測感應器之訊號，按預設之時段計算平均點速率及統計車流量，並同時收集佔量等資料，存於控制器記憶體中。

- 每達一定時段（可預設為5分鐘，15分鐘….等）將平均車速與前一時段之平均車速進行比對，若不在同一預設服務等級範圍內，即表示車速已產生較大變化，而足以提供旅行者警訊時，應即時傳輸此種資訊至管理中心之電腦資料庫，再由其以數據廣播發佈或直接加值處理更新網站等。

- 若以上平均車速雖有變化，但仍維持於同一範圍內，表示對旅行者主觀上影響不大，不需即時傳輸資料至管理中心，僅需將此時段內收集之資料儲存於控制器之資料儲存器中，以後再傳回管理中心。

- 用以上之傳輸方式，僅於交通情況較大幅度變動時才連接通報處理中心。乃考慮使用快速道路使用付費之無線網路（行動電話網或數據行動網）。以此方式傳輸可減少通訊時間與次數，節省通訊費用。累積全日相關資料再於夜間離峰時設定自動傳輸可更節省費用。

- 控制器需能接受管理中心所發出之指令，隨時提供其所收集之最新車速、流量等資料，或接受管理中心之指令，將過去收集之資料傳回，並進行控制器資料庫之資料清除、更新與相關管理功能。

- 離線（off-line）靜態交通資料應可一併收集、儲存，並以適當表單列檔或列印，由日、月、年交通量分析，提供類似前節所述之其他用途。

8.3省道

本道路系統不以速率為提供使用者之主要資訊來源，而以等候長度或壅塞程度為判別交通服務等級之標準。偵測站之佈設若能廣佈於公路系統上，對於整體交通壅塞資訊自然能正確而完整之掌握。但佈建範圍龐大，建設時程亦需甚長，無法短期提供旅行者使用。

佈設原則

- 以較易壅塞之省道路段（尤其是中山高速公路之替代道路）為優先規劃地點，期能在有限資源與環境下提供有用資訊給旅行者；

- 未來再逐年補充、擴充資訊收集站之佈建，可使資訊更為準確有效。

佈設地點

本研究依公路警察大隊所建議之易壅塞地點，於北、中、南三區分別研提短期設站位置請參見圖8-2及表8.6，至於中、長期設站位置則請參見表8.7。

由於省道車輛常有變換車道之行為發生，使得車流組成較為複雜，因此偵測設施之設置，應以能判別不同車種及能偵測行駛車道間之車輛為原則。偵測設施以車流及車流佔量為主要偵測對象，用以判別道路之擁擠程度，並藉由鄰近設置第二組偵測器判別車流等候長度及回堵情形。

傳輸方式

省道及部份快速公路有號誌控制設施，大都無預留通訊管路，亦無光纖可使用。可利用之傳輸方式以行動通訊網路最為有利。於鄰近市鎮有電信網路分界點處亦可利用有線網路銜接。

控制器

省道系統所使用之控制器應具下列功能：

- 偵測站配有二組偵測設施，均需能偵測車道車流佔量與流量，並據以依交通工程與車流理論及控制邏輯估計其延滯程度與推算其服務水準〔42 , 43〕。

- 偵測站控制器除儲存偵測器之基本交通資料如流量、佔量外，並需具有整合上述資料之軟體系統功能，以備提供旅行者資料之依據。

- 每達一定時段（可預設為5分鐘，15分鐘….）將平均車速與前一時段之平均車速進行比對，若不在同一預設服務等級範圍內，即表示車速已產生較大變化，而足以提供旅行者警訊時，應即傳輸此種資訊至管理中心之電腦資料庫，再由其以數據廣播發佈或直接加值處理更新網站等。

- 若以上平均車速雖有變化，但仍維持於同一範圍內，表示對旅行者影響不大，不需即時傳輸資料至管理中心，僅將此時段內收集之資料儲存於控制器之資料儲存器中，以後再傳回管理中心。

- 用以上之傳輸方式，僅於交通情況變動時才連接通報處理中心，可減少通訊時間與次數，節省通訊費用。全日累積相關資料則於夜間離峰時設定自動傳輸以節省通訊費用。

- 控制器需能接受管理中心所發出之指令，隨時提供其所收集之最新車速、流量等資料，或接受管理中心之指令，將過去收集之資料傳回，並進行控制器資料庫之資料清除與更新。

- 靜態交通資料分析統計印表存檔轉檔等功能亦應一併考慮納入。

##### 圖8-2 省道自動化交通資料蒐集站短期設站位置示意圖

###### 表8.6 省道偵測站短期設站位置

| 北部地區位置表 | 中部地區位置表 | 南部地區位置表 |
| --- | --- | --- |
| 台61 85K 香山路段(西濱公路) 台61 香山引道(西濱公路) 台1 北二高香山交流道前路段 台1 楊梅交流道往新竹路段 台2 宜蘭大里天公廟前路段 台2 澳底進入市區前 台2 福隆進入市區前 台9 北宜公路路段 | 台61 白沙屯(西濱公路) 台1苑裡地下道前 台1幼獅工業區(近苑裡) 台1 179.5K王田交流道 台14乙中投公路出口 台12沙鹿陸橋 台1彰化金馬路 台19彰化交流道 台17伸港臨海宮前 台1大甲經國路南端 台1大甲經國路北端 台1通宵外環道南端 台1 頭份交流道北側 台1 進入頭份市區前 台1台17鄰近 台3草屯成功路北段 台3栗林村近成功路 台3潭子加工區 台3大里橋 台13后豐大橋 台3竹山外環道 | 台1 270K+300 水上段 台1 271K+500 水上近縣168相交處 台1 305K與台84相交處(往玉井) 台84 38K交叉口 台1 319K 台1 322K (永康) 台1 325K 縣168(近水上交流道) 台1高雄中莊至後莊 台1高屏大橋 |

###### 表8.7 省道偵測站中、長期設站位置

|  | 北部地區位置表 |  | 中部地區位置表 |  | 南部地區位置表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 期 | 台1 龜山 | 台6 公館 | 台1 西螺 | 台19 溪湖 | 台1 新營 | 台19 佳里 |
|  | 台1 內壢 | 台13 竹南 | 台1 員林 | 台19 北港 | 台1楠梓 | 台25 大寮 |
|  | 台1 老湖口 | 台15 八里 | 台3 石崗 | 台61 梧棲 | 台3 玉井 | 縣182 關廟 |
|  | 台3 大溪 | 台 61 崎頂 | 台3 斗六 | 台61 鹿港 | 台3 旗山 | 縣184 阿蓮 |
|  | 台3 關西 |  | 台10 大雅 | 台61 麥寮 | 台17 七股 |  |
|  | 台3 大湖 |  | 台12 協和 |  | 台17 茄萣 |  |
|  | 台3 三灣 |  |  |  | 台19 朴子 |  |
| 長 期 | 台1 宋屋 | 台13 三義 | 台1 烏日 | 台19 崙背 | 台1 岡山 | 台19 海寮 |
|  | 台1 竹北 | 台15 觀音 | 台1 莿桐 | 台61 金湖 | 台1 大湖 | 台20 新化 |
|  | 台3 三峽 | 台61 新豐 | 台1 斗南 | 台61 台西 | 台1 鳳山 | 台21 嶺口 |
|  | 台3 龍潭 | 台61 南寮 | 台3 霧峰 |  | 台3 里港 | 台61 東石 |
|  | 台3 竹東 |  | 台3 林內 |  | 台17 永安 | 台61 北門 |
|  | 台4 竹圍 |  | 台14 芬園 |  | 台17 左營 |  |
|  | 台13 苗栗 |  | 台17 芳苑 |  | 台19 鹽水 |  |

## 8.4 分期發展計畫

本計畫為提供旅行者較完整之交通資訊，應朝較密集佈設偵測點之方式進行系統佈建，然因此將造成工作內容與項目之時間過於龐大，短期間無法完成，即或完成也可能因趕工造成品質無法確實而造成日後許多維護管理運作的問題。本先期規劃建議應分期分區域實施，初期以易壅塞具指標代表性之地點先行佈設，於有線佈設困難處，為把握時效原則以無線佈建方式先進行，待日後檢討初期佈點之準確性，再擴充偵測收集資料站之站點。逐年擴充範圍，也可逐漸使資訊的準確性與普遍性提高。本先期規劃建議分四階段實施佈設：

- 第一階段---短期計畫（民國89年12月前）

高速公路建議佈設於指標性地點（二交流道之間）及重要易造成壅塞地點（如三義山區路段）。城際快速道路與一般替代性省道部分則於北、中、南三區，與公路警察大隊及公路局地區工程處所提供最易於壅塞之路段進行設站偵測。其中公路局南部地區設有兩個工程處，第三區工程處轄高雄、屏東地區，第五區工程處轄雲林、嘉義、台南地區。而本計畫預定設於高屏地區之偵測站僅兩處，建議由五區工程處統籌辦理。佈設位置參考表8.1~表8.7。

- 第二階段---中期計畫（民國91年12月前）

補充佈設高速公路與二高系統之指標性地點，且於城際快速道路與省道指標性路段地點開始佈設偵測站，並檢討補充前期易於壅塞路段之佈設，以增加資料之準確性。

- 第三階段---長期計畫（民國94年12月前）

高速公路之中、南部交控系統之佈建大致完成，可藉高速公路交控中心取得的資訊轉換為旅行者可用之資訊，若無法藉此方式取得則需另行架設偵測站。

城際快速道路與省道部分，則朝向路段較密之間距普設之方式進行，許多現正進行之東西向快速道路、西濱公路等均告完成，預期此一階段佈設之偵測設施，可以提供旅行者所需之完整資料。其佈設原則為：

- 於省道經過之市鎮號誌群兩端設置偵測組；

- 市鎮城際省道間之易壅塞路段佈設；

- 於市鎮間城際省道代表性地點設置偵測組；

若檢討發現前階段之設施已足以達到目的，則可考慮暫緩進行本階段之佈設。

- 第四階段---遠期計畫（民國95年以後）

以旅行者資訊需求作為考量基礎，提供用路人完整道路車流資訊，需在所有道路廣設自動化交通資料蒐集站。在此一階段高速公路及快速道路偵測站皆已佈設完成，僅餘省道部分，因此本階段建議省道號誌路口間每3公里設一處偵測站。

一般來說，傳統的規劃—設計—發包施工之系統佈建方式進行時程非常長，然現代高科技日新月異，常常因新型設施在設計時仍屬新穎，到施工時已有更新更好的產品上市，修改設計常常不為原設計單位與審計單位所認同憑添許多困擾，因此建議本系統之佈建除傳統發包方式外，配合新施行之採購法尚可考慮採取統包（BT）方式進行。在系統工程方面負責機構僅規範系統功能及特殊限制條件，由系統承包商協同系統設計公司，依最有利方式提出系統設計，經認可後進行，可節省工作時程及達到使用產品最佳化之作用。