# 第五章 偵測設施之測試

本章針對車輛偵測器偵測蒐集資料之種類及準確度進行定量分析，以供未來發展路況使用者資訊系統佈設應用之選擇參考，文中除比較新型偵測器與現有感應線圈式車輛偵測器之差異外，另進行傳輸方式之測試，希望由測試過程中瞭解實際佈設偵測器所可能面臨的問題。

## 5.1 測試計畫

#### 測試地點標準與選擇

絕大多數之偵測器均是感應某種能量上的變化，而進行相關交通資料的偵測與估測，且為達到所蒐集資料之準確度及定量分析之便利，偵測器所裝設之位置及環境便與其關係密切。本測試計畫所選擇之測試地點主要考慮因素有以下幾項：

1.現場已具備電源及通訊傳輸線路，以供傳輸交通資料至資料處理中心，作為交通管理分析之用。

2.感應線圈式車輛偵測器已安裝在鄰近路段以供作測試比較。若具有閉路電視攝影機設備更佳，因可藉由攝影機攝取影像，由人工處理取得流量、速度等真實資料，做為比較基礎。

3.測試地點之附近(路側或路中)已有固定之結構物，以供安裝偵測器。

4.在一天24小時之內，交通車流具有高低不同變化之特性，易於瞭解尖離峰車流量之變化情形。

測試設備裝設需要考慮電力線、通訊線、塔台、無線通訊及現有偵測器等設施，經會同高速公路局實地踏勘後，考慮未來中山高速公路台北附近路段北上方向路面將進行鉋除更新，因此選定中山五股交流道附近南下車道32K+850處作為設備裝置地點，該地點附近32K+670處設有環路線圈車輛偵測器，而CCTV監視攝影機則位於32K+800，路邊基地站將附掛於CCTV桿上，中心接收站則設於高速公路局北區交控中心屋頂。由於測試地點位於五股交流道附近，預期該處車輛變換車道的情形將較一般路段頻繁，但受限於無線傳輸需保持直線視距(line of sight)的要求，在不加Repeater的情形下，只能選擇該地點，否則將會受到汐止五股高架橋體結構阻檔。

#### 資料蒐集項目

本實測計畫中之交通偵測器將以交通量、速率作為主要資料蒐集項目。

- 交通量：偵測器乃是偵測車輛通過時感測光、熱、音波、磁場、微波等之物理變化，包括變化量、變化型態等，由這些變化判定車輛到達與否、通過之車輛種類，依規劃設計所需，累計通過之車輛數，求算交通量。

- 速率：以偵測器透過判定變量之發生與結束之時間點，兩相配合而取得平均速率資料。

#### 環境因素

由於受限於研究計畫時程，因此本實測計畫將只針對晴天及測試期間可能之雨天兩種不同環境因素進行分析比較。

#### 實際資料

正確的實際資料將是評估偵測器適當否的重要基礎，本計畫將利用鄰近路段既有環路線圈偵測器，並配合抽樣錄影的方式進行實際資料蒐集，再由事後人工分析錄影資料做為本測試計畫真實交通量之比較基礎；並可測試當時環境狀況。本測試計畫進行上午尖峰、下午尖峰、非尖峰及夜間四個不同時段的錄影，另外再增加雨天的情形。為增加速度資料之比對準確度，本研究另於測試現場以雷射測速器抽樣，進行真實速度資料之蒐集。

#### 測試廠商徵求

在“Advanced Traffic Detection”一書中提出各類車輛偵測器在世界各地對先進交通管理系統(ATMS)的使用情形，以瞭解各類型偵測器發展潛力及市場佔有率。其中提出未來大多數相關交通資料蒐集仍會使用環路線圈式車輛偵測器，而新式車輛偵測器以超音波、微波及影像三種型式為主，另外有些系統開始測試直接利用影像式車輛偵測器進行自動事件偵測，但也有少許系統應用自動車輛辨識系統取得車流資料，所以目前市場上主要仍是以環路線圈、超音波、微波、及影像等四種車輛偵測器為主。而不管使用何種偵測器或何家廠商，仍要考慮車輛偵測器之佈設因素及適用性等問題，且對於偵測器之評選亦需視規劃設計者在需求、供給、成本、效益、工程、技術、維護及管理等方面的考量，以評選出最適合之車輛偵測器。

為瞭解偵測器於國內內實際運作情形，交通部運輸研究所於87年11月底發函中華智慧型運輸系統協會與中華號誌協會邀請所屬會員廠商徵詢參與偵測器實測計畫，徵詢意願公文詳見附錄Ｄ。至87年12月底止只有精業公司一家遞送正式書面意願，經多次會商，精業公司同意提供其所代理Groundhog磁感應式車輛偵測器參與本測試計畫。另外兩家公司於徵詢期間曾表達興趣並與研究單位聯繫，唯均因本測試計畫不提供經費補償，且測試結果並非後續設備採構規格設定與廠商資格認定，而決定不參與測試。

#### 偵測器安裝

偵測器實際安裝將牽涉到現場設施位置的安排、需求及行車安全，因此邀請精業公司事先提供設備安裝之各項實際尺寸與電氣特性，以供安排裝設位置及各種電氣設施之需求，設備規格如表5.1。測試計畫中高公局提供測試廠商所需電源及傳輸線路，其他之各項設備由廠商自行準備，安裝時之施工計畫及交通安全維護由廠商負責，並送交高公局施工處核准，詳細交通維持計畫見附錄Ｅ。

#### 測試程序

運用車輛偵測器蒐集交通資料時，偵測器的設置及運作測試等作業須事先做週詳之準備，否則會致使調查所得之資料有所偏差而需重新調整，甚至重新調查，將影響人力並增加成本負擔，因此完整的測試程序中應包含測試地點之選擇與佈置、偵測器型式、測試時間(偵測器測試通常為一天24小時)、資料整理方法及預期成果，必要時應事先踏勘現場，以確保測試之可行性，測試程序見圖5-1。為測試新式磁感應偵測器長期使用的穩定度，預計蒐集完整一個月﹝三十日﹞之交通資料，各項設備安裝完成並經測試正常後，將先進行設備對時以提供相同之比較基礎，之後即由各設備同時進行偵測，以五分鐘為記錄單位，記錄偵測之交通量、速度等資料。

測試地點及偵測器型式之選擇

現場踏勘

測試設備裝設

實際測試

資料整理

測試時間結束

END

YES

NO

圖5-1 測試程序流程圖

#### 資料記錄與分析

為求資料分析便捷，參與測試設備之資料記錄將以ASCII檔案格式並加逗點分隔，資料內容至少需包含時間、編號、車輛數、平均速度等項目，若有其他資料則由廠商提供資料規格說明。交通量之測試結果將分為兩部份，(1)具有現場錄影比對時段，將以錄影資料所得之結果為基準，並與各偵測器之結果作比較，(2)未錄影之時段則以感應線圈偵測之結果作基準進行比較。速度資料則於現場利用雷射測速器蒐集之抽樣結果作比對分析。

###### 表5.1 測試設備規格

| 代理廠商名稱 | 精業股份有限公司 |
| --- | --- |
| 偵測器製造商 | Nu-Metrics Inc. |
| 偵測器技術種類 | Vehicle Magnetic Imaging Technology |
| 偵測器型號 | Groundhog G-2 Wireless Volume counter/classifier |
| 資料傳輸方式 | Dual Freq. Sideband, Direct sequence spread spectrum, Center operating RF Freq. 915 Mhz +/- 5.25 Mhz |
| 產 品 特 色 | - 提供深埋多迴圈偵測器及路側偵測器外另一低成本方案 - 使用VMI技術可偵測流量、速度、佔有率及車型種類 - 測量地表及地表下溫度、濕度及化學分析 - 內含鋰電池可提供5年以上的電力 - 使用30 m/watt展頻雙向收發器 - 從埋設處至路側基地站通訊距離可達200公尺以上 - 使用EIA-600通訊協定 |

## 5.2 設備安裝

為求實測計畫之周延，經研究單位、測試設備廠商與高速公路局進行多次工作會議協商，並現場踏勘確認設備安裝位置等種種程序完成後，才正式進行設備安裝，詳細工作記錄見表5.2。實際安裝測試用之磁感應偵測器系統軟硬體共計花費三天時間，其設備包含裝設於路面下的偵測器(圖5-2)、路側基地台、中心基地台(圖5-3)、傳輸線路、電源、資料收集電腦及其軟體(圖5-4)，其中僅於安裝偵測器於路面下時需封閉車道短暫影響交通車流，另外，通訊傳輸系統採用900Mhz展頻無線電，因此不需開挖路面埋設管線。本研究於88年6月8日進行路面下偵測器安裝，安裝位置見圖5-5，由上午11時開始佈設交通維持設備至下午2點完成所有安裝工作，並撤除交通維持設備，僅暫時封閉兩車道三小時，由於本次是台灣地區首次安裝此設備，因此過程中需等待國外技師指導如何進行，未來實際安裝時間應可縮短，將對車流影響更小，其詳細施工時間紀錄如下：

11:00開始佈設交通維持設備封閉內側二車道

11:50第二車道開始鑽孔

12:05第二車道鑽孔完成

12:41第二車道灌入環氧樹脂

12:44第一車道開始鑽孔

12:46第一車道鑽孔完成

12:48第一車道取出路面石柱

12:54進行第一車道安裝孔清潔作業

12:57第一車道進行乾燥作業

13:06第一車道裝填底沙

13:03第二車道去除餘膠安裝完成

13:10第一車道繼續乾燥作業

13:12第一車道貼上防護膠帶

13:15第一車道灌入環氧樹脂

13:18第一車道置入偵測器、調整方向、固定

13:25 撤除第二車道交通維持設備僅封閉第一車道

13:52第一車道去除餘膠安裝完成

14:00 撤除交通維持設備開放所有車道

###### 表5.2 實測計畫工作記錄表

| 日期 | 工作項目 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 87/11/23 | 發出實測計畫 『徵求參與意願書』 | 由交通部運輸研究所正式發函中華智慧型運輸系統協會與中華號誌協會，邀請相關廠商參與實測計畫。另由研究單位通知三家設備代理商。 |
| 87/12/10 | 工作會議 | 招商測試部份確定只有一家公司正式遞出參與意願。 |
| 88/1/6 | 實測計畫細節討論 | 於高公局由研究單位與精業公司、高公局商討測試地點條件與測試細節。 |
| 88/1/7 | 確認可測試地點 | 高公局書面確認圓山、台北、三重、五股等四交流道可供安裝測試，通知廠商先辦理展頻路徑測試。 |
| 88/3/31 | 實測計畫討論 | 確認目前精業公司進度。 1.由精業公司負責展頻傳輸方式的規劃。 2.請精業公司儘速與高公局黃科長連絡召開路面小組會議，以免影響安裝時程。 3.請精業公司儘速向電信總局申請有關實驗用之無線頻道。 |
| 88/4/12 | 實測計畫討論 | 1.精業公司預定於4/20日將該週設備正式輸入，希望於四月底完成安裝。 2.精業公司目前尚無GSM傳輸方式的解決方案。 3.精業公司尚未與高公局連絡召開路面小組會議。 4.請精業公司提供設備軟體手冊與安裝里程，以利實測計畫時程安排。 5.有鑑於時程壓力，由逢甲大學先與高公局連繫，了解路面小組所需資料及安排會議時間，再通知精業公司準備、參與。 |
| 88/4/19 | 現場踏勘 | 測試廠商與高公局黃科長開會並至現場踏勘,確認設備裝設於32k+850位置。 |
| 88/4/26 | 再次現場踏勘 | 測試廠商再次現場履勘，確認設備裝設位置，路邊基地站將設於(32k+850)CCTV桿上，中心接收站設於交控中心屋頂,室內設備裝於2樓電腦室。 |
| 88/5/6 | 設備進口 | 測試用偵測器及相關設備已完成通關手續，輸入國內。 |
| 88/5/20 | 完成施工計畫 | 測試廠商完成交通維持計畫，並寄交高公局北工處工務課審核 |
| 88/5/29 | 高公局北工處公文 | 高速公路局北區工程處正式回文准許測試計畫施工。 |
| 88/6/8 | 施工 | 於11:00~14:00封閉內側二車道，安裝偵測器。 |
| 88/6/15 | 資料蒐集 | 收集晴天車流資料並錄影。 |
| 88/6/17 | 資料蒐集 | 收集雨天車流資料並錄影。 |
| 88/7/28 | 資料蒐集 | 變更錄影位置外另以雷射測速器偵測速率。 |

##### 圖 5-2 Groundhog 磁感應車輛偵測器

##### 圖5-3 高公局交控中心基地天線

##### 圖5-4 偵測器終端軟體WDM

高速公路南下車道

32K+680

32K+800

32K+850

環路線圈車輛偵測器(VD)

CCTV攝影機及Groundhog展頻基地台

Nu-metrics Groundhog磁感應偵測器

五股交流道南下出口

五股交流道南下入口

車道一

車道二

##### 圖5-5 偵測器佈設位置示意圖

其詳細安裝流程如下:

- 鑽孔：鑽孔深度至少7.5至8英吋，如圖5-6所示。

##### 圖5-6 鑽孔

- 清潔：轉孔完畢後將周遭以清水沖洗清潔，如圖5-7所示。

##### 圖5-7 清潔

- 乾燥：用丙烷或日光將該處烤乾，如圖5-8所示。

##### 圖5-8 乾燥

- 灌砂：烤乾後將細砂灌入孔內直到深度為6.875英吋止，如圖5-9所示。

##### 圖5-9 灌砂

- 貼上防護膠帶：為避免環氧樹脂溢出路面污染道路，於安裝孔位四周貼上膠帶。

- 灌膠：混合環氧基樹脂AB膠，攪伴均勻，倒入孔內直到1/3深度為止，如圖5-10所示。

##### 圖5-10 灌膠

- 固定：將偵測器圓罐放入孔內，並將方向朝向車道前方，維持約30分鐘待樹脂凝固，如圖5-11所示。

##### 圖5-11 固定

- 除膠：樹脂凝固後撕去路面膠帶，以去除餘膠維持路面整潔，如圖5-12所示。至此路面設備即安裝完成，如圖5-13所示。

##### 圖5-12 去除餘膠

##### 圖5-13 完成偵測器安裝後路面外觀

## 5.3 資料蒐集

本研究實測計畫自6/14開始進行資料收集作業，由高速公路局交控中心協助進行錄影作業，並提供現有環路線圈車輛偵測器之五分鐘報表資料，錄影作業時間為6月15日，共分四個時段，分別為13:00~15:00、17:30~19:30及22:00~24:00及6月17日7:00~9:00，另外於大雨時進行2小時錄影(6月17日17:00~19:00)。

新設之磁感應式車輛偵測器，可偵測以偵測器為中心約1公尺半徑的範圍，車輛通過其上根據磁場變化來偵知，偵測得資料以展頻無線方式，傳送到200公尺內的路邊基地站儲存，路邊基地站在指定時間內彙整資料以展頻無線方式傳送回中心，其偵測結果將自動記錄於Microsoft Access資料庫中，依車道別每五分鐘記錄編號、日期、時間、車輛數、6種車長分類、平均速度、15種速度分類、佔有率、路面溫度、路面濕度、路面防結冰化學物品偵測等資料。

## 5.4 測試結果分析

有關測試結果的分析方面，限於實際資料（母體）取得的困難，以下僅就測試計畫中以錄影之車流量及雷射測速器所測得之速率作為分析資料之依據。

### 5.4.1車流量比較分析

在5.3節所蒐集的資料中，由於錄影作業時間為6月15日的13:00~15:00、17:30~19:30、22:00~24:00三個時段，及6月17日的07:00~09:00、17:00~19:00二個時段，所以磁感應偵測器及環路線圈式車輛偵測器也都取這五個時段來進行比較分析。

所蒐集的車流量皆是以五分鐘為單位計量，並以車道一及車道二的車流量做為分析的資料。表5.3為6月15日三個時段的車流量資料，以三個時段的總合車流量來看，我們可以發現磁感應偵測器在當天三個時段的車流量較錄影帶人工計數少1397輛，較環路線圈式車輛偵測器多314輛，以五分鐘的車流量來看，磁感應偵測器與環路線圈式車輛偵測器的平均車流量相近，但錄影帶人工計數皆較大於二者，錄影帶是用人工計量而得的車流量資料，在計量的過程中因計量的位置點相距過遠，且攝影取樣點接近匯入匝道所致，而人工目視不準確所造成誤差亦為可能因素。

表5.4為6月17日二個時段的車流量資料，在當天的二個時段中磁感應偵測器所得的偵測結果皆少於錄影帶人工計數及環路線圈式車輛偵測器，各少706輛及279輛。以五分鐘測得的車流資料來看，磁感應偵測器的測得平均車流皆少於錄影帶人工計數及環路線圈式偵測器，但與6月15日的資料相似，其與環路線圈式車輛偵測器所得之偵測結果較相近。

###### 表5.3  6月15日三種偵測器的車流量資料

| 6月15日 | 流量和 | 磁感應偵測器 | Tape | 環路線圈偵測器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-15:00 | 車道一 | 2658 | 2820 | 2455 |
|  | 車道二 | 2441 | 3115 | 2151 |
|  | 合計 | 5099 | 5935 | 4606 |
| 17:30-19:30 | 車道一 | 2431 | 2497 | 2643 |
|  | 車道二 | 2408 | 2785 | 2416 |
|  | 合計 | 4839 | 5282 | 5059 |
| 22:00-24:00 | 車道一 | 1594 | 1389 | 1393 |
|  | 車道二 | 1333 | 1656 | 1493 |
|  | 合計 | 2927 | 3045 | 2886 |
| 總合 |  | 12865 | 14262 | 12551 |
| 五分鐘 | 平均流量 | 89.3403 | 99.0417 | 88.3056 |

###### 表5.4  6月17日三種偵測器的車流量資料

| 6月17日 | 流量和 | 磁感應偵測器 | Tape | 環路線圈偵測器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00-09:00 | 車道一 | 2935 | 3332 | 3369 |
|  | 車道二 | 2929 | 3674 | 3143 |
|  | 合計 | 5864 | 7006 | 6512 |
| 17:00-19:00 | 車道一 | 2495 | 2535 | 2514 |
|  | 車道二 | 2206 | 2872 | 2466 |
|  | 合計 | 4701 | 5407 | 4980 |
| 總合 |  | 10565 | 12413 | 11492 |
| 五分鐘 | 平均流量 | 112.3936 | 129.3021 | 119.7083 |

圖5-14為6月15日車道一的三個時段，以五分鐘為刻度共72個刻度，以此劃出三種偵測器在各五分鐘的車流量點，並將其連成一條線。在圖中顯示，磁感應偵測器在五分鐘的車流量計量中有極端值出現，這是因為磁感應偵測器在偵測資料後，將其偵測結果傳回中心記錄的過程中，由於傳回時有干擾延遲，而延遲傳送的資料進而自動累加在下一個五分鐘的資料中。另於圖中之22:00~24:00時段資料顯示，在這三種偵測器所偵測記錄到的資料都非常地相近。而由圖5-15的流量總合比較中也可發現，磁感應偵測與其他二種於22:00~24:00時段差異不大，但13:00~15:00的差異大。

圖5-16為6月17日車道二的二個時段，以五分鐘為刻度共48個刻度，磁感應偵測器與錄影帶人工計數之每五分鐘所測得的結果較為平滑，但環路線圈式車輛偵測器即較有波動現象，且由表4中可發現環路線圈式車輛偵測器的標準差為30輛，大於其他二者許多，顯示環路線圈式車輛偵測器在這二個時段中某些時點偵測的資料可能較不準確。圖5-17的流量總合比較圖，則顯示磁感應偵器偵測的結果皆少於另兩種偵測方式，與環路線圈式車輛偵測器的結果較相近，但與錄影帶人工計數的結果差異較大。

由上述之分析可以發現，深夜時段三種偵測器總合流量偵測的結果較為相近，其他時段則彼此間的差距較大。原因可能在於夜間車輛少，車輛行進行為較為單純而使所測得的資料彼此間的誤差較小，因此推斷車流行為應是影響偵測器精確度之主要因素之一。另在這些資料中也可發現，雖然三種偵測器彼此間所測得的結果有差異，但磁感應偵測器與環路線圈式車輛偵測器的差異較小，而與錄影帶人工計數的差異大。

##### 圖5-14  6月15日車道一之三種偵測器之五分鐘車流量資料

##### 圖5-15  6月15日三個時段的流量總合比較圖

##### 圖5-16  6月17日車道二之三種偵測器之五分鐘車流量資料

##### 圖5-17  6月17日三個時段的流量總合比較圖

以統計的區間估計來估計磁感應偵測器對其他兩者差異區間，分別以表5.5及表5.6的資料作為樣本，6月15日的樣本數為72(三個時段6小時/5分鐘=72)，6月17日的樣本數為48，x為平均數，s為標準差，用以下的公式求出95%信賴區間：

sx1−x2=s12n1+s22n2(x1−x2)±z0.025´sx1−x2

由這公式可以得到，6月15日平均而言，錄影帶人工計數所測得的結果較磁感應偵測器的結果多0輛至19輛，而環路線圈式車輛偵測器較其多-7輛至10輛車；6月17日平均而言，錄影帶人工計數測得結果較磁感應偵測器的結果多9至25輛車，而環路線圈式車輛偵測器較磁感應偵測器的偵測結果多-2至17輛車。與前面圖表所顯示的結果相同，磁感應偵測器與環路線圈式車輛偵測器的差異較小，但與錄影帶人工計數的差異大。

一般而言，使用不同的偵測器偵測車流量狀況，所得之偵測結果差異應在10%以內，但為何此三種偵測器於本測試中所測得之結果差異卻相當大，歸究原因，我們發現乃因這三種偵測器設置之位置相距太大所造成的，環路線圈式車輛偵測器的位置距離磁感應偵測器大約170公尺，而錄影機所攝影的位置又距離磁感應偵測器大約50多公尺，且又由於高速公路匯入匝道附近車流交織頻繁導致，駕駛者有變換車道等之不確定產生，造成磁感應偵測器與另兩種偵測器的偵測結果有相當大的差異性。

由於以上的資料，有些是以總合車流量來做比較分析，如此的評比可能較不準確，因此，再將各時段中每五分鐘的車流量資料做各別比較，分別將錄影帶及環路線圈式車輛偵測器的偵測結果做為基本資料，計算彼此與磁感應偵測器的差異比例，得到各時段的差異狀況。

###### 表5.5  6月15日各時段中兩種偵測器對磁感應偵測器之差異比例

| 6月15日 |  | 磁感應：錄影帶 |  | 磁感應：環路線圈 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 車道一 | 車道二 | 車道一 | 車道二 |
| 13:00 | 平均 | 21.40% | 20.96% | 18.30% | 9.40% |
| ¦ | 最大 | 105.71% | 1.80% | 132.26% | 26.58% |
| 15:00 | 最小 | 1.80% | 2.42% | 2.83% | 0.92% |
| 17:30 | 平均 | 8.80% | 13.73% | 12.59% | 12.13% |
| ¦ | 最大 | 33.75% | 30.97% | 25.89% | 44.21% |
| 19:30 | 最小 | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 0.00% |
| 22:00 | 平均 | 20.04% | 20.17% | 20.42% | 14.75% |
| ｜ | 最大 | 79.50% | 33.33% | 84.21% | 38.46% |
| 24:00 | 最小 | 1.75% | 0.00% | 1.22% | 0.00% |

###### 表5.6  6月17日各時段中兩種偵測器對磁感應偵測器之差異比例

| 6月17日 |  | 磁感應：錄影帶 |  | 磁感應：環路線圈 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 車道一 | 車道二 | 車道一 | 車道二 |
| 07:00 | 平均 | 12.01% | 20.12% | 16.65% | 13.49% |
| ¦ | 最大 | 27.59% | 30.23% | 58.50% | 38.66% |
| 09:00 | 最小 | 0.00% | 8.90% | 0.78% | 0.85% |
| 17:00 | 平均 | 15.75% | 16.59% | 21.16% | 17.60% |
| ¦ | 最大 | 120.20% | 26.77% | 94.64% | 55.74% |
| 19:00 | 最小 | 0.99% | 7.00% | 0.97% | 0.00% |

- 天氣

由於6月17日是雨天，而6月15日是晴天，因此我們針對天氣狀況的不同於同一時段來做比較。從表3及表4中取出二天相同的時段進行分析比較，分別是6月15日的17:30~19:30及6月17日的17:00~19:00，如下表所示：

###### 表5.7 不同天候兩種偵測器對磁感應偵測器之差異

|  |  | 磁感應：錄影帶 |  | 磁感應：環路線圈 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 車道一 | 車道二 | 車道一 | 車道二 |
| 6/15 | 平均 | 8.80% | 13.73% | 12.59% | 12.13% |
| 6/17 | 平均 | 15.75% | 16.59% | 21.16% | 17.60% |

表5.7之資料顯示，磁感應偵測器不論與錄影帶或與環路線圈式車輛偵測器進行比較，平均而言，磁感應偵測器的結果於雨天的偵測狀況差異性較大。為進一步比較，我們將此時段中各五分鐘的差異百分比畫出曲線圖，如圖5-18及圖5-19所示，可看出某些差異值特別地高，此乃如前面所述磁感應偵測器若於前一五分鐘未將偵測值傳回會累計至下一個五分鐘。在去除這些極端值後，大部份的五分鐘資料中，6月17日偵測結果的差異明顯較6月15日大，亦即雨天的偵測結果差異較大；另方面磁感應偵測器與環路線圈式車輛偵測器的比較差異大，反而對錄影帶的差異性較小。由此看來，天氣狀況亦會造成偵測結果之差異，主要因人的駕駛行為於雨天為避免發生危險，較不會任意變換車道，因此或許較不受前面所敘述的，因偵測位置的差距，導至彼此偵測的結果有顯著的差異所影響。

##### 圖5-18 磁感應偵測器對錄影帶車流量於陰晴天之差異比較

##### 圖5-19 磁感應偵測器對環路線圈車流量於陰晴天之差異比較

- 尖離峰

為比較磁感應偵測器於尖峰時段與離峰時段的偵測狀況，我們取出6月15日的資料做為樣本，13:00~15:00為離峰時段，17:30~19:30為尖峰時段，分析資料如下表所示：

###### 表5.8 尖離峰時兩種偵測器對磁感應偵測器之差異

| 6月15日 |  | 磁感應：錄影帶 |  | 磁感應：環路線圈 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 車道一 | 車道二 | 車道一 | 車道二 |
| 13:00~15:00 | 平均 | 21.40% | 20.96% | 18.30% | 9.40% |
| 17:30~19:30 | 平均 | 8.80% | 13.73% | 12.59% | 12.13% |

平均看來似乎是離峰時段的差異性較大，幾乎在20%左右，為求是否磁感應偵測器於離峰時段的偵測結果差異較大，我們畫出其比較圖，於圖5-20明顯看出車道一於尖峰時段的差異明顯低了許多，且差異狀況似乎較接近，而車道二的結果亦與車道一的狀況相同，離峰時段的差異較大，在這其中同時可發現與陰晴天比較相同處，車道二的偵測結果似乎較車道一的差異大。由此看出，尖峰時段的偵測結果差異性比離峰時段還小，這是因為尖峰時段時有擁擠的狀況發生，導至駕駛者較無法任意地變換車道，因此較不受偵測位距的差異所影響，使得磁感應偵測器在尖峰時段所測得的結果與錄影帶及環路線圈式車輛偵測器的偵測結果較為相近。

##### 圖5-20 磁感應偵測器對錄影帶之車流量於尖離峰之差異比較

- 不同車道

我們比較磁感應偵測器在車道一與車道二的偵測狀況，從表5.3及表5.4的磁感應偵測器與錄影帶的比較中，可以看出車道二的差異較車道一的大，平均而言車道一的差異約在15.6%，而車道二約為18.31%；在磁感應偵測器與環路線圈式車輛偵測器的比較中，可發現車道二的差異明顯低於車道一，平均車道一的差異約在17.82%，而車道二約在13.47%。由上述資料可以發現車道之差異並沒有太大的影響，主要由於車道一及車道二於測試地點皆屬內車道，因此對於車流進出交流道所造成之交織影響較為有限。

### 5.4.2 速度比較分析

偵測時段之平均速度結果如表5.9。車速的比較中，我們抽取與車流量相同時段的資料，由於並無法由錄影帶直接求得速率資料，因此僅就環路線圈式車輛偵測器與磁感應偵測器之速度比較分析，其間之差異比較列於表5.10。

速度的比較中，我們發現各時段之每五分鐘差異比例都相當大，而表5.10的平均差異值則在8 km/h左右。由圖5-21也可看出各曲線波動大，較不平滑，在資料的比對下，發現部份五分鐘的間隔資料其間之差異頗大，這可能是因為磁感應偵測器將所得之偵測結果傳回交控中心記錄的過程中有未即時傳回之情形，以至於記錄至下一筆資料而造成如此大的差異，這些極端值導致平均差異加大。

###### 表5.9 平均速度資料

| 日期 | 時段 | 平均速率(km/h) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 磁感應偵測器 | 環路線圈偵測器 |
| 6月15日 | 13:00~15:00 | 79.58 | 82.29 |
|  | 17:30~19:30 | 78.84 | 81.92 |
|  | 22:00~24:00 | 83.49 | 90.13 |
| 6月17日 | 07:00~09:00 | 63.51 | 68.13 |
|  | 17:00~19:00 | 54.21 | 66.13 |

###### 表5.10 磁感應偵測器與環路線圈式車輛偵測器於速度之差異表

| 日期 | 時段 | 平均差異(km/h) |
| --- | --- | --- |
| 6月15日 | 13:00~15:00 | 6.03 |
|  | 17:30~19:30 | 8.91 |
|  | 22:00~24:00 | 8.45 |
| 6月17日 | 07:00~09:00 | 9.51 |
|  | 17:00~19:00 | 14.89 |

##### 圖5-21 磁感應偵測器對環路線圈式車輛偵測器之速度差異比較

- 天氣

在陰晴天的比較中，取用6月15日17:30~19:30時段之晴天資料及6月17日17:00~19:00時段的雨天資料，由表5.10中及圖5-21顯示6月17日17:00~19:00的差異程度較6月15日同時段為高；因此，我們推估同樣的車流量情形下，天氣狀況亦是影響偵測器偵測速率準確度的因素之一。

- 尖離峰

在尖離峰的比較中，取用6月15日13:00~15:00做為離峰時段之資料，6月15日17:30~19:30做為尖峰時段之資料，從表5.10的平均差異看來，尖峰時段的差異似乎較高於離峰時段，但從圖5-21的曲線中可看出，只有某些時刻差異較大，去除這些極端時刻後顯示，尖峰時段的差異較低於離峰時段。

上述為環路式及磁感應偵測器兩者間之速率比較分析，而為求更真實之速率資料以評估磁感應偵測器偵測速率之準確性，我們利用雷射測速槍來偵測速度。雷射測速槍可準確地測得任何車輛之行駛速度及相對距離，因此，我們於7月28日下午1:25~2:25利用雷射測速槍來偵測當時車輛的行駛速度，利用雷射瞄準磁感應偵測器所設置的位置以偵測行駛過的車輛速度，唯雷射測速槍於偵測時，光點很小不易打中偏移行駛之目標車輛，且打中車輛傳回雷射波時若遇障礙物，會有少許資料有所漏遺，不過仍可偵測到大部份的車輛速度資料。

雷射測速槍之輸出格式，乃是將量測時段中之所有車速資料以設定速度範圍列計出比例分配，與磁感應偵測器每五分鐘平均速度的輸出格式並不相同，故我們只能用此時段之平均速率來做比較。雷射測速槍所測得的平均速率約為87.4kph(227部樣本車)，而將磁感應偵測器之極端值刪除後之平均速率約為77.3kph(1402部樣本車)，兩者的平均差異為10.1 kph。在檢視磁感應偵測器於此時段的偵測結果的過程中，我們發現其所記錄之速度資料，竟有到50kph的資料，這顯示磁感應偵測器的偵測狀況或許不佳，但也或許有可能是因為在資料傳回交控中心記錄的過程中發生錯誤，導致資料不正確，這些原因都必須再做更深入的探究。

### 5.4.3 錄影位置

為驗證磁感應偵測器與另兩種偵測器之偵測結果差異原因是否是因各偵測器設置位置之不同所造成，我們將錄影機攝影的位置調整至磁感應偵測器所設置的位置附近，並在7月28日07:00~09:00攝影兩小時作為驗證的車流量樣本資料。所測得之結果與磁感應偵測器於此時段之比較差異如下表所示：

###### 表5.11  7月28日車流量資料

| 日期 | 時段 | 車道 | 平均車流量 |  | 總合車流量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 車道一 | 車道二 | 車道一 | 車道二 |
| 7月28日 | 7:00~09:00 | 磁感應偵測器 | 130.46 | 123.75 | 3131 | 2970 |
|  |  | 錄影帶 | 128.92 | 130.46 | 3094 | 3131 |

平均車流量係每五分鐘為單位

###### 表5.12  7月28日磁感應偵測器與錄影帶車流量之差異比較

| 日期 | 車道 | 平均差異 | 最大差異 | 最小差異 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月28日 07:00~09:00 | 車道一 | 5.44% | 15.74% | 0.74% |
|  | 車道二 | 7.63% | 19.18% | 0% |

##### 圖5-22  7月28日磁感應偵測器與錄影帶車流量之差異比較

與表5.4中6月17日07:00~09:00時段作比較，可發現7月28日的平均差異及差異的範圍皆比6月17日同時段小，6/17的車道一平均差異為12.01%大於7/28的5.44%；6/17的車道二平均差異為20.12%也大於7/28的7.63%。如此比較看來，6月17日的車流量差異確實高出7月28日許多。圖5-22更可看出此種現象，6月17日的曲線似乎皆高於7月28的兩條曲線，可以判斷偵測位置確實會造成偵測結果的差異，假若兩偵測器的位置更相近，則偵測結果會更相似。

綜合以上之測試結果可知，環路線圈與磁感應偵測器的偵測結果較錄影帶人工計數車輛數為少，但二者偵測結果十分相近。分析造成差異原因，除偵測器可能誤判外，尚有以下幾種可能因素會影響偵測結果：

- 偵測器裝設相對位置：由於CCTV攝影機、環路線圈及磁感應偵測器彼此之間尚有約100公尺左右距離，並不在同一點，因此可能造成誤差。

- 系統對時：磁感應偵測器為新裝設測試用，並未與現有交控系統連線進行精確對時，因此會有時間上的誤差。

- 無線傳輸：磁感應偵測器採用展頻無線傳輸方式，當系統無法正常連通時，會自動重新嘗試三次，當三次都無法成功時，則該時段的偵測結果會自動併入下一時段。

- 偵測地點：由於測試地點正位於五股交流道匯入匝道口之前，車輛變換車道的機率本就比較高，因此誤判的機率也較高。

- 資料儲存時段：磁感應偵測器在儲存資料時段並不是採用整點的方式，而是依據資料傳送達的時間記錄，如記錄時間13:49:25是指該時間前五分鐘的資料，而非一般採用13:45~13:50的時段記錄。

上述誤差原因，應可透過調整裝設位置或靠軟體發展來減低，但值得注意的是，在測試過程中發現磁感應偵測器傳送回中心的資料有極少部份會有資料漏失的狀況，需進一步探究發生原因。建議另案以人工取樣進行控制測試，並增加有線傳輸方式。有關磁感應偵測器的運作尚屬良好，測試期間並無故障的情形發生。