# 第六章 通訊與使用者介面

## 6.1資料格式研擬

自動化交通資料蒐集站之資料傳輸通常以序列方式傳送，為協調各設備動作必須訂定管理中心與終端設備間的通訊規則與協定指令，一般包含通訊連接架構、實體層通訊介面、鏈路層通訊介面、通訊處理通則、協定設計考量、協定指令等項目，但由於本研究為初步規劃，受限於時間無法對於自動化交通資料蒐集站的通訊協定做較細部之規劃，因此本研究僅初步對於資料格式作簡單規劃。

自動化交通資料蒐集站傳輸資料格式分為兩種，第一種服務等級格式內容僅記錄車輛數、速度及佔有率等資料，以提供用路人即時路況資訊，為減少系統傳輸負擔，此資料將經由終端控制器處理，依據資料內容事先評定服務等級，當前後兩時段之服務等級不變時資料就不傳送回管理中心，直到服務等級有變化時才將資料傳回管理中心，以減少系統傳輸成本。其格式內容如下：

年：2 Byte, 整數 0~99

月：1 Byte, 整數 1~12

日：1 Byte, 整數 1~31

時：1 Byte, 整數 0~23

分：1 Byte, 整數 0~59

設備編號：1 Byte, 整數 1~255

車道編號：1 Byte, 整數 1~6

交通量：1 Byte, 整數 0~255，單位為車輛數

速度：1 Byte, 整數 0~255，單位為公里/小時

占量：1 Byte, 整數 0~100，單位為百分比

另外考慮到自動化交通資料蒐集站的偵測結果，對於交通管理與運輸規劃還是有很高的價值，因此第二種格式為偵測站全日偵測的詳細資料，此資料應利用傳輸系統負擔較輕的深夜時段，一次將全日資料傳回管理中心做為歷史資料存檔，以為未來管理規劃使用，其格式如下，

年：2 Byte, 整數 0~99

月：1 Byte, 整數 1~12

日：1 Byte, 整數 1~31

設備編號：1 Byte, 整數 1-255

車道數：1 Byte, 整數 1~6

{車道編號：1 Byte, 整數 1~6

時段編號：1 Byte. 整數0~288

交通量：1 Byte, 整數 0~255，單位車輛數

聯結車：1 Byte, 整數 0~255，單位車輛數(省道為大型車)

聯結車平均車速：1 Byte, 整數 0~255，單位公里/小時

大貨車：1 Byte, 整數 0~255，單位車輛數(省道為小客車)

大貨車平均車速：1 Byte, 整數 0~255，單位公里/小時

小客車：1 Byte, 整數 0~255，單位車輛數(省道為機車)

小客車平均車速：1 Byte, 整數 0~255，單位公里/小時

車間距：2 Byte, 整數0~65535,單位公尺

速度：1 Byte, 整數 0~255，單位公里/小時

占量：1 Byte, 整數 0~100，單位百分比}

*車道數*24小時/日*12 (5分鐘時段/小時)

## 6.2通訊傳輸方式

由資料蒐集站傳送至資料處理中心的傳輸方式，可大致上分為有線及無線兩種方式，一般而言有線傳輸適合長距離的資料傳輸而且其傳輸容量較大，無線方式正好相反，以下依有線及無線傳輸各種技術分別說明。

### 6.2.1有線傳輸

由於通信技術不斷突破，目前一般所使用的有線數據傳輸可分為：撥接式(modem dial-up)、專線(Leased-line)及交換電路(Switching Line)。其中撥接式透過傳統電話網路，經由數據機撥接連通後使用；專線為專用線路，使用者無須撥號即可以隨時使用；交換電路為供大眾一起使用之數據通訊網路，使用之前必須先撥號。就應用上而言，依照資料量與時間的急迫性，以上三種傳輸方式的應用大致可分類為，(1)量少資料不具急迫性則使用撥接式，(2)資料量少但需即時取得則使用專線，(3)若為大型資訊網路之高速數據交換主幹網路則使用交換電路。一般有線數據通訊的設備，可以區分為終端電腦設備、線路終端設備、傳輸網路等三類重要單元。基本上在使用者操控的設備資源稱為資料終端設備(Data Terminating Equipment, DTE)，如個人電腦、工作站、主電腦系統等。位於線路兩端之間是由電信公司或網路公司依照系統需求裝設的相關設備，稱為線路終端設備(Data Circuit Terminating Equipment, DCE)，如前端處理機、數據機、多工機、和集訊機等。而通訊系統使用的線路可以區分為公眾網路與專用線路二種。以下依各種有線傳輸方式分別說明：

#### 一、撥接式(Modem Dial-Up)

撥接式的傳輸使用公眾電話網路之類比線路與交機，通訊品質較不易控制，資料傳輸速率較低，用戶兩端都需裝設數據機，以負責類比與數位訊號之轉換。此種通訊方式適合用於短距離、通訊時間短、小型批次傳輸之情形。傳統電話網路最讓人詬病的就是傳輸速度慢與不易處理電腦數位資料，由於其資料傳輸的方式為類比式，處理數據傳輸必須透過數據機(Modem)之調變與解調程序，執行二進位數位信號與類比信號音(tone)之轉換，因此數據服務在電話網路上顯得非常沒有效率；另外，語音級數據機受到語音級頻寬為3.3KHz之限制，理論上其數據傳輸速率不可能超過33.6Kbps；目前數據機最高可達56k的傳輸速率，但為理想值，實際使用常無法達到此一速率。

交通資料蒐集站使用撥接有兩種方式，一為資料蒐集站按照系統預定時間自動撥號連接資料處理中心，傳輸前一段時間蒐集到的資料，另一種則由系統管理者視需要時主動撥接到資料蒐集站下載資料。

#### 二、數據專線

所謂數據專線即連接兩邊系統用戶的固定連接式的電信線路，提供專屬用戶可以全天候24小時不間斷地連接。依訊號傳遞方式可以區分為「類比式專線」與「數位式專線」，一般數據專線具有下列特性：

1.採直接連線可以隨時直接傳輸資料。

2.屬固定連接方式，因此不具交換功能，僅限系統兩端傳輸資料。

3.適用於隨時都有資料需要傳輸之情形。

4.適用於須長時間傳輸資料之情形。

目前國內中華電信公司提供有各種速率之數據專線，其中64Kbps(含)以上高速線路使用路由器方式連接；須向中華電信公司租用DSU/CSU設備。而28.8Kbps(含)以下低速線路，則可使用專線數據機或路由器連接。目前一般交通資料收集站大都利用低速數據專線將偵測資料傳回控制中心。

#### 三、交換電路

交換電路又稱為公眾數據網路，基本上是需要的時候才撥叫對方的號碼，經交換機接通之後，即可進行資料傳輸。交換電路依據資料交換形式可以區分為電路交換、存轉交換、與分封交換等方式，說明各交換電路方式如後。

1.電路交換：其作業原理為透過電路的交換處理讓通訊的兩端直接連線傳輸資料，一般在線路連通後即可如專線一般的自由使用，由於此種方式連通時由雙方獨自使用此一線路，因此適用於批次傳輸大量資料之情形。目前推出之整合式服務數位通訊網路(ISDN)即屬於電路交換形式之通訊網路。

2.存轉交換：訊息交換是採單向通訊方式，將傳輸訊息完整的傳送至中間換機暫存，再由交換機轉送至另一方，為單向傳送訊息之服務，必要時可以設定訊息傳輸速率。

3.分封交換：將資料透過化整為零的觀念分解為許多小段，稱為封包(Packet)，並在每個封包前面加上識別訊息以利重組還原。當封包送至交換中心之後採用存轉方式，分由不同高速線路同時傳送各封包以爭取時效，抵達目的地之後再進行重組還原。

除以上三種交換電路外，目前最新的高速資料傳輸方式則是使用訊框傳送(Frame Relay)技術，可允許同一條實體電路上建立多條邏輯通道，即所謂的固定虛擬連接，進而達到頻寬共享的目的。在使用訊框傳送網路通信時，用戶端資料經過適當處理後，便放入一長度可變的協定數據單元中，稱作訊框(Frame)。在訊框中包含所需之同步、控制及定址等資訊，用戶使用其中的數據鏈路連接識別碼以識別所要到達的目的地，訊框傳送網路亦提供約定資訊速率的功能，以保障使用者的最低通信速率。由於訊框傳送交換節點間不作用戶資料的錯誤回復，使得訊框傳送交換節點的工作負擔得以精簡，故可達成5~10倍於分封交換網路的工作量，同時用戶端速率更可提高到T1(1.544Mbps)。因此以訊框傳送具有以下優點：

1.電路數少、成本低

2.連接方式簡單、易於維護

3.容易擴充

4.介接設備的標準化

因此大多用於大型資訊網路之高速數據交換主幹(backbone)網路。彙整上述有線通訊方案，各方案之優缺點比較如表6.1所示。

###### 表6.1 有線通訊方案優缺點比較

| 通訊方式 特性 | 撥接 | 數據專線 | 交換電路 | 訊框傳送 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 線路容量及延遲 | 低 | 高 | 中 | 高 |
| 應付突發性資料量的效率 | 中 | 低 | 高 | 高 |
| 連接方式的經濟性 | 低 | 低 | 高 | 高 |
| 管理容易度 | 低 | 低 | 高 | 高 |

資料來源：中華電信數據分公司網頁

#### 四、光纖

光纖基本上只是有線傳輸方式中的一種傳輸介質，就如同一般雙絞線或銅纜線一樣，但由於光纖具有體積小、重量輕、速度快、不會有雜訊及失真等優點，對於大量資料的傳輸十分有利，是未來傳輸媒介的主流，因此特別針對光纖提出說明。

以往有線通信線路都是以銅線為主要傳遞媒介。銅是金屬，除體積龐大以外，重量也不輕，而且傳送的數量有限，速度又慢，失真也大。為改善這些缺失，目前是使用細如毛髮般的一根純玻璃纖維製成線，來傳送光波，而光波裡有我們的數位通信信號，壓縮在玻璃纖維的線路裏，利用光波傳送到對方。

在目前的技術下，理論上光纖可以提供的頻寬超過50000Gbps(50Tbps)，還有很多人不斷在尋找更好的材料以提供更大的頻寬。目前實際發送訊號的速度極限在1Gbps是因為我們在光的訊號與電子訊號之間的轉換的技術出現瓶頸，因為目前光纖的接收器是光電二極體，當光打在上面就會產生電的脈衝，光電二極體的回應時間通常為1nsec，使得光纖的資料傳輸率限制在1Gbps。實驗室中，短距離的傳輸已經可以達到l00Gbps。光纖傳輸系統有三要素，光源、光的介質與接收器(detector)。一般而言，我們把光的一閃當作值為1的位元，沒接收到光當作值為0。光的介質是利用極細的玻璃纖維，而接收器則是將接收的光訊號轉換為電壓的脈衝。在光纖的一端接上光源，另一端接上接收器，則組成單向的傳輸系統，在光源端將電的訊號轉換成光的訊號並傳遞出去，然後在接收端接收並轉回原來的電訊號。如果沒有考慮一些相關的物理性質，在傳輸的過程中，光束可能會散失而使整個系統失敗。當光線從一種介質行經另一種介質時，例如從玻璃進入空氣中，光線會在兩種介質的交界發生折射。折射的量與兩種介質的性質有關，當入射角超過了某個角度，光線會完全反射，但因為只要入射角超過那特定的角度都會發生全反射，所以可以有許多光線在光纖中以不同的角度彈跳著前進，我們稱每一條光線為不同的模(mode)，而這種光纖則為多模光纖(multi-mode fiber)。

然而如果光纖的直徑只有數個光波的波長，則光纖就成了光波的導管，只允許一條光線在光纖中直線前進，沒有彈跳。這就成了單模光纖(single-mode fiber)。單模光纖價格較高但資料可傳遞較長的距離。目前市面上的單模光纖可將資料以數個Gbps的速率傳送30公里遠。

光纖可以用在區域網路上，也可以用在長距離的傳輸。光纖有相當多的優點，首先，它的頻寬遠遠超越一般銅線，光是這點就讓網路的主幹非用光纖不可。又由於它少量的衰減，大約每延伸30公里才需要一部中繼器，這比起銅線每5公里就要一部中繼器，顯然節省很多成本。光纖還有很多其它的優點，它不會受電壓不穩的影響，不易被電磁波干擾，較能抗拒空氣中化學物質的腐蝕，也因此較能適用於工廠的環境。另外很多公司喜歡光纖的另一個理由，它很細而且很輕。光纖比銅線輕很多，l公里長的雙絞線重8000公斤，同樣長度的兩條光纖佔較小的空間而且只有l00公斤，那些支撐電纜的器材的維修費用也可以省下很多。最後，因為光訊不會逸出光纖，串連光纖的技術也不是非常容易，因此可以避免盜接，提供相當的安全性。目前光纖的劣勢在於光的傳輸本質上是單向的，所以雙向的通訊就需要兩條平行的光纖或是能在一條光纖中使用兩個頻帶。此外，光纖的介面成本比銅線貴了許多。然而，未來固定式的資料傳輸線路只要超過數公里，應該都是使用光纖。

### 6.2.2無線傳輸

隨著近年來通訊技術的快速發展，無線通訊技術種類繁多，Elliott與Dailey於1995年曾針對所有可以應用於智慧型運輸系統之無線通訊技術進行技術原理之探討與特性比較[29]。目前在無線通訊技術方面依使用之頻帶、網路拓樸方式與通訊協定不同，可以區分為傳呼網路(Paging Network)、蜂房式網路(Cellular Network)、中繼式無線電(Mobile Radio)、行動數據(Radio Data Network)、短距離訊號桿(Short-Range Beacons)、衛星通訊(Satellite)、展頻通訊(Spread Spectrum)等。一般而言，無線網路的類型雖有多種，但是大多數的無線網路都受限於頻寬不足的問題，再加上位置和組態的資料佔去不少的傳輸量，使得無線網路無法傳送大量的資料，表6.2為目前各種無線通訊技術的特性，之後各節將分別詳細說明。

#### 一、無線電

電子運動會產生電磁波，電磁波可以穿越任何東西也可以在真空中前進，一般傳輸使用的無線電波為頻率為104到108Hz左右，無線電波可以傳到很遠的距離，可以輕易穿越建築物，而且無線電波沒有方向性，從波源四面八方向外傳播，所以發送器和接收器的方向不必特意對齊。但也由於無線電波可以傳遞很遠的距離，而每個使用者都希望有比較高的傳輸率，也希望佔有比較寬的頻譜，因此使用者間互相的干擾會形成很大的問題，目前各國政府都嚴密的管理無線電波的使用[30]。

###### 表6.2 無線通訊技術特性

| 技術 | 涵蓋範圍 | 傳輸速率 | 主要用途 | 網路性質 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 傳呼網路 | 市區/部份郊區 | 2.4-9.6Kbps | 傳呼 | 公用頻道 |
| 蜂巢網路 | 市區/部份郊區 | 9.6-19.2Kbps | 語音／數據 | 公用頻道 |
| 中繼式無線電 | 市區/郊區 | 1.2-64Kbps | 語音／數據 | 公用頻道 |
| 行動數據 | 市區 | 2.4-256Kbps | 數據 | 公用頻道 |
| 短距離訊號桿 | 1~100公尺 | 64-1024Kbps | 數據語音 | 專屬頻道 |
| 衛星 | 全球 | 2.4-21.3Kbps | 語音／數據 | 專屬頻道 |
| 展頻通訊 | <2公里 | 38.2Kbps | 數據 | 專屬頻道 |

資料來源：Elliott and Dailey,1995 [29]

無線電訊號之傳播受地形及地物的影響相當大，如多路徑的傳播干擾、建物阻隔所造成的信號衰減、移動所產生的都卜勒效應等，都會造成信號不穩定。一般無線通訊系統的組織架構可以區分為送信、中繼、與受信三大部分，前者功能在於發出電波，後者是接受電波，中間的中繼功能則是在於強化電波的傳輸效能。在無線電頻率特性方面，頻率越高的頻譜有越高的能量。由高而低依次是γ射線、Χ光、雷射、再次為可見光，然後才是微波，微波的頻率大致在3000000～0.03MHZ之間；3000000～30000MHZ為至高頻(EHF)，一般用於小範圍通訊；30000～3000MHZ為極高頻(SHF)，一般用於雷達與空中定位；300～3000MHZ為超高頻(UHF)，一般用於雷達、電視傳訊和氣象衛星；30～300MHZ為特高頻(VHF)，一般用於調頻廣播與警察通訊以及電視等；3～30MHZ為高頻(HF)，一般用於長距通訊與短波廣播；0.3～3MHZ為中頻(MF)，一般用於航海通訊與海洋浮標等；0.03～0.3MHZ為低頻(LF)，0.003～0.03MHZ為特低頻(VLF)，一般用於長距離通訊。有關無線電各頻帶的特性與應用範圍，請參見表6.3。

###### 表6.3 聯合國國際電信聯盟(ITU)劃分之無線電頻譜特性

| 頻率 分類 | 頻率範圍 MHZ | 波長範圍 M | 傳播特性 | 代表性用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特低頻 VLF | 0.003 ¦ 0.03 | 10000 ¦ 100000 | ◎電波沿地表進行，可達長距離通信。 ◎終年衰減小，可靠性高。 ◎利用電離層與地表形成的導電層達到遠距離通信的目的。 ◎地波與天波並存。 ◎使用垂直天線。 | ◎極長距點間信。 ◎航海及助航。 ◎感應式室內呼叫系統。 |
| 低頻 LF | 0.03 ¦ 0.3 | 1000 ¦ 10000 |  | ◎極長距點間信。 ◎航海及助航。 ◎感應式室內呼叫系統。 |
| 中頻 MF | 0.3 ¦ 3 | 100 ¦ 1000 | ◎電波於日間沿地表進行，可達較短距離通信。 ◎夜間若干電能靠E層反射達長距離。 ◎地波與天波並存。 ◎日間及夏季衰減較夜間及冬季為大。 ◎使用垂直天線。 | ◎中波廣播。 ◎航空及航海通信。 ◎無線電定位。 ◎海洋浮標。 ◎業餘通信。 |
| 高頻 HF | 3 ¦ 30 | 10 ¦ 100 | ◎電波利用電離層（特別是F層）反射（一次或多次反射）達長距離。 ◎傳播情形隨季節與時段變化頗大。 ◎利用天線指向性，可收小功率長距離訊號。 ◎通信距離隨頻率與角度不同而異。 ◎太陽黑子越多電離層密度越大，位置越高。最高可用頻率（MUF）。 ◎地波距離發射機不遠即消失。 ◎使用水平天線。 | ◎常距點間通信及廣播。 ◎業餘通信。 ◎無線電天文觀測。 ◎標準頻時信號。 ◎航空行動。 ◎短波廣播。 ◎民用無線電。 |
| 特高頻 VHF | 30 ¦ 300 | 1 ¦ 10 | ◎穿越電離層，較不受影響。 ◎以空間波做視距通信(Line of Sight)。 ◎20-65MHZ間利用E層散設達視距外通信。 ◎使用垂直及水平天線（水平較多）。 ◎接近直線傳輸。 | ◎中距離通信。 ◎雷達。 ◎調頻廣播。 ◎電視。 ◎導航。 ◎業餘無線電叫人。 ◎行動電話。 |
| 極高頻 UHF | 300 ¦ 3000 | 0.1 ¦ 1 | ◎視距通信、直線傳播。 ◎1000MHZ以上微波。 ◎使用定向拋物面反射式及平面天線恆向地面彎屈進行。 ◎方向性高，波束極狹且發射功率小。 ◎有光波性質，遇阻礙即被吸收。 ◎10GHZ以上，頻率越高受大氣的影響越大。 ◎利用對流層散射可達遠距離。 | ◎短距離通信、中繼系統、電視、氣象衛星、天文、業餘無線電定位、住航、太空研究、地球探測、行動電話、有線電話的無線手機、計程車無線電話。 |
| 極高頻 SHF 至高頻 EHF | 3000 ¦ 300000 | 0.001 ¦ 0.1 |  | ◎微波中繼。 ◎各類雷達。 ◎衛星通信。 ◎衛星廣播。 ◎無線電天文。 |

資料來源：陳信雄,1998 [31]

交通資料蒐集站如因環境之限制可採用無線方式進行資料傳輸，但單純無線電傳輸易受干擾，不適用於數據傳輸，但由於無線電的無方向性廣播的特性，倒是較適用於語音資訊傳遞。

#### 二、行動數據

行動數據指的是行動數據網路經營者利用無線電通信頻道，提供使用者在移動時或在非固定點的情況下，於行動數據網路涵蓋範圍內，進行數據資料交換。行動數據通信網路之主要功能在於能使行動中之用戶終端設備經由行動數據網及控制中心與另一行動或固定用戶端（亦可反向傳輸）達成數據資訊傳送。

行動數據系統藉由無線電傳送即時雙向數據資料，即使在移動狀態下，終端設備亦可隨時達到通信功能，而且通信使用封包傳遞資料，傳輸速度快，其優點在於其系統容量及反應時間優於細胞式網路與無線電等系統，各個系統在語音與數據通訊上的能力差異主要是由其資料傳遞交換方式所決定，現在主要的無線電系統都是為語音傳送設計的，由於語音與數據性質上的差異，因此在訊號交換方面分別適用於電路交換與封包交換。

目前台灣地區開放的行動數據系統，不像行動電話有一定的系統標準，政府只開放頻段，由得標廠商自行決定採用何種系統，現在全球之專用行動數據系統，主要有三，MOTOROLA之DataTAC、Ericsson之Mobitex及CDPD(Cellular Digital Packet Data)，各行動數據通訊系統之特性比較如表6.4所示。

在行動數據網路範圍內，行動數據可作為交通資訊蒐集站的傳輸媒介，另外行動數據還可透過控制中心進行交通資訊廣播，作為資訊提供的工具。

#### 三、短距離訊號桿

短距離訊號桿(Short-Range Beacons)提供路旁設施與汽車間短距離的高速資料傳送，訊號桿的設計可以分為單方向定位廣播、雙向廣播與接收、雙向點對點通訊三種。訊號桿通訊能夠提供高速傳輸、車輛定位、分區廣播交通資訊及車輛偵測等服務，缺點是通訊的範圍有限、通訊是不連續以及安裝與維修成本高。

###### 表6.4 行動數據通訊系統特性比較

| 特性 | CDPD/CMDN | Ardis/DataTac | RAM/Mobitex |
| --- | --- | --- | --- |
| 應用延遲時間 | 1-5秒 可視需求調整 | 8-10秒 無法控制 | 2-5秒 無法控制 |
| 理論傳輸速率 | 19.2Kbps | 4.8/19.2Kbps | 8/16Kbps |
| 實際傳輸速率 | 9.6-14.4Kbps | 2.2-12.0Kbps | 4-5.0Kbps |
| 頻寬 | 25KHz | 12.5KHz/25KHz | 12.5KHz/25KHz |
| 入網驗證 | 有採用使用者識別碼 | 無 | 無 |
| 資料加密功能 | 有 | 無 | 無 |
| 系統規格開放性 | 開放 | 封閉 | 封閉 |
| 通訊協定 | TCP/IP | 專用網路 | 專用網路 |

資料來源：大通無線電訊股份有限公司，1997年 [32]

訊號桿傳輸媒介可分為紅外線與無線電波，在歐洲與日本，無線電波系統運作頻帶為2.5與2.8GHz，紅外線系統之波長則介於850與950mm之間，美國聯邦公路局(FHWA)準備向聯邦通訊局(FCC)申請5.8GHz頻道以做為ITS的應用，表6.5為美國目前正在使用的三種信號柱技術。

訊號桿之應用包含定位訊號桿、資訊訊號桿、個人通訊訊號桿。定位信號柱傳送信號讓接收者能辨認本身位置；資訊訊號桿不僅傳遞定位資訊，透過有線電纜傳輸過來的資料，同時可轉播目前道路與交通狀況；個人通訊訊號桿提供車輛間的雙向通訊，同時並可收集交通資訊與指引車輛。當車輛通過一個訊號桿時，裝有適當設備的車輛可以將運算出來的旅行時間、等候時間，透過訊號桿傳至監控中心，另一方面，車輛也能接收到定位與導航資訊。

###### 表6.5 短距離信號柱特性分析表

| 製造商 | 系統 | 範圍 | 傳輸速度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hughes | 間接定位接收訊號 | 61m | 550Kbps |
| Amtech | 直接定位接收訊號 | 23-30m | 300或600Kbps |
| Siemens | 紅外線 | 60-80m | 125Kbps |

資料來源：整理自Elliottand Dailey,1995 [29]

#### 四、展頻

隨著數位通訊技術的成熟，許多無線接取技術紛紛被引進，以解決由市場需求所引發的種種技術問題，一般無線傳輸大都使用極窄的頻帶，來獲得較好的接收狀態，但在某些情況下，訊號會在不同的頻率下規律變換，或整個傳輸就是要佔很大的頻寬，這就是展頻(Spread Spectrum)，最早是應用於軍事通訊中，因為它具有不易偵測且不太可能發生阻塞的特性。

目前應用於無線傳輸的接取技術主要有多重接取技術和雙工技術。所謂的多重接取技術是一種共用頻譜的技術，主要適用於提升傳輸效率，增加系統的容量；而雙工技術則是同時收發訊號的一種技術，讓使用者達到雙向通訊的目的。

由於頻譜是相當有限的資源，如何有效率的利用它，一直是無線電通訊領域中最重要的課題。傳統的無線通訊使用兩個反向且頻率不同之頻道來提供全雙工服務(Full Duplexing Service)，稱為分頻雙工(Frequency Division Duplexing;FDD)，由基地台到行動台的頻道稱為順向鏈路(Forward Link)，由行動台至基地台的頻道稱為逆向鏈路(Reverse Link)。另一種雙工方式係在同一頻道上分成兩個時槽，分別當作順向鏈路和反向鏈路，稱為分時雙工(Time Division Duplexing;TDD)。分時雙工系統的優點為不需要如同分頻雙工系統中成對的上下鏈頻帶，所以容易找到可運用的頻帶；其缺點為基地台間需要互相同步，以免上下鏈信號互相干擾，但基地台設備利用率只有分頻雙工系統的一半。分頻雙工系統則沒有上述分時雙工系統的缺點。

在觀念上，多重接取技術只是有線通訊多工技術在無線通訊上的一種延伸方式，不過由於無線通訊頻譜配置時通常多於單一使用者正常使用的頻寬，所以多重接取技術的不可缺性，使其成為無線通訊技術的特色之一。一般而言，多重接取技術有下面三種基本的形式：

1.分頻多重接取技術FDMA：

無線通訊中，各種服務所配置的頻譜大小通常大於單一用戶所用的頻寬，為了分配所配置到頻譜給每一個用戶，最早使用的方式是在頻域上作切割。通常在FDMA中，一個射頻頻道僅分配給一個使用者，而且從通話建立到結束都不改變其通道指定。在兩個射頻頻道間都有一個守護帶(Guard band)，以防止相鄰射頻頻道間的相互干擾。目前多應用於類比式蜂巢行動電話系統。

2.分時多重接取技術TDMA

TDMA是將所配置的頻譜，在時域(Time Domain)上切割成數個時間槽(Time Slot)，最基本的方式是一個時間槽指定給一個用戶，不過一些加強型的TDMA可依使用者的資料量的多寡，動態地分配時間槽數目。

3.分碼多工接取(Code Division Multiple Access; CDMA)

除了前述的FDMA/TDMA的多工接取技術外，尚有一種稱為分碼多工接取(CDMA)，CDMA基本上是使用展頻(Spread Spectrum)的一種多工接取技術、展頻技術即是將使用者的訊號加以處理，使傳送訊號的頻寬大於原使用者資料的頻寬，讓每單位頻譜上的功率變小，而接收端再加以處理，使傳送訊號還原成原使用者的資料訊號。

展頻技術主要可分為兩大類，第一類是直接在傳送的資料上乘上一串展頻用的虛擬亂碼(Pseudo Random Sequence)，稱為直接序展頻通訊(Direct Sequence)；另一種方式則是將每個使用者傳送資料的載波頻率作近似不規則的切換，稱為「跳頻」(Frequency Hopping)展頻通訊。展頻技術在最近幾年受到重視是因為CDMA應用於數位蜂巢式行動電話和個人通訊服務上，在此之前，展頻通訊大多應用於軍事上尤其是跳頻展頻通訊中的「快跳頻」展頻系統應用的最為廣泛[33]。

展頻技術由於必須使用較大頻寬，因此為避免佔用有限的頻道資源，一般數據傳輸上大多限制在短距離及小功率的情形下使用。

#### 五、行動電話

行動電話系統是將每一個地理區域切割成很多稱作蜂房的小單位，為了使頻道的重複利用率大幅提升，通常是先由若干鄰接無線小區組成一個無線區群，再由若干無線區群構成整個服務區。為防止同頻干擾，每個區群中的小區不得使用相同的頻率，只有在不同的無線區群中才可使用相同的頻率。

在分區形式中以六邊形小區所覆蓋之面積最大，所需小區的個數較少，交疊面積最小，將使同頻干擾最小；交疊距離最小，將使通訊設備便於追蹤及交換，因此廣泛為行動通信網路所應用，由於其網路形狀很像相連之細胞，所以稱為細胞式(Cellular)網路或蜂巢式網路。

細胞式網路為1982年至今最普遍的大眾行動網路，其技術又區分為類比式的AMPS系統與數位式的GSM系統。類比系統所佔頻寬較大，頻譜的利用率不高，因此系統容量有限，在保密性方面也較差。而數位系統可以將聲音、資料與傳真整合在單一系統中，並透過語音壓縮演算法處理，每個通道需要使用的頻寬更少，可大幅增加容量，另外可使用錯誤更正來增進傳輸品質，而且數位訊號可以加密(Encrypted)確保安全性。以下分別說明類比及數位系統之特性[29]。

1.類比系統：在類比蜂巢網路上傳輸定位資訊採電路交換方式，由於在空氣中易受干擾，使蜂巢電路交換通訊效率差，而用戶改變細胞格所需的分區交接(hand off)程序會造成0.05~0.2秒的通訊中斷，對語音通訊沒有影響，但卻會造成數據通訊約1200位元的傳輸錯誤。

2.數位系統：類比系統使用的頻寬為25KHz，而數位系統使用FDMA技術的數位系統，僅需要12.5KHz的頻寬，因此數位系統的頻道數將是類比系統的兩倍。而使用頻寬25KHz，分4個時間槽之TDMA技術的數位系統，其頻道數可達到類比系統的4倍。數位式系統傳送數據，可省去類比/數位的轉換、提昇速度、降低資料錯誤率。

在數據資料傳送方面，由於類比式行動電話雖然可以透過數據機提供數據服務，但品質不穩定。而數位行動電話目前可以利用語音頻道配合特殊數據機來連線，但由於使用者常常會被移交給不同的基地台，即使是靜止的使用者也會，每次移交會遺失300msec的資料，因此錯誤率會偏高，連帶使傳輸費用也快速累積，因此不利於數據資料傳送。

#### 六、中繼式無線電

中繼式無線電系統是在一特殊的使用者集群中，調度無線電通訊幹線(TRUNK)的一種通話系統。TRUNK就是兩個點之間的「溝通路徑」，例如連絡兩個城市之間的道路，這道路就是一個幹道，如果想利用幹道往來的人很多，而幹道的數量不多時，其結果是許多人必須等待，而我們必須有效率地調度幹線的使用，使得多數人能共用有限的無線電通訊資源。有效率的利用少數的幹道來達成大量使用者之間的溝通需求，就是中繼的精神所在，此系統之特性為頻道公用，利用動態分配空閒頻道的技術，使得接續時間快，等待時間短，頻道利用效率高。但中繼的有效性，必須基於系統使用者對於幹道需求的兩個基本特性：

1.任何一個使用者佔有幹道的時間百分比很小。

2.許多使用者同時需要幹道的機率極小。

傳統無線電系統使用者必須分享相同的無線電頻道，其特徵是：

1.需要久候以等待空閒的頻道。

2.缺乏隱密性。

傳統具有20個RF中繼器(Repeater)的無線電系統，在某一特定時刻系統的一半非常的忙碌，使得使用者等待上數分鐘的情形變得平常，而因為其他的原因，使得系統的另一半幾乎處於閒置的狀態。如果利用中繼技術將這20個系統合成一個中繼系統，使得每一個使用者均能自動使用到全部的20個頻道，如此可將系統負載平均的分佈於全部的頻道。綜而言之，「中繼」就是自動的分享一群通訊路徑，而它最有利之處乃在於中繼無線電系統能相當有效的降低等待的時間。

傳統無線電通訊的作法是讓許多使用者共用同一個頻道，通常為了擴大電波涵蓋範圍，在系統中往往架設高塔台做中繼器(Repeater)，其功用是接收無線電訊號，加以放大，再廣播出去，所以即使是微弱的訊號，都可以因為功率增大，而能夠傳輸到較遠的地方。此類系統的通訊缺點是由於系統缺乏中心管制，使用者無法排除其他使用者的『通話干擾』。因為其他使用者只要使用該頻道均可聽到通話者的談話內容，所以此系統的保密性最差，中繼式無線電使用自動排線的觀念，其頻道並不是預先分配給使用者，而是依使用狀況再『動態地』分配給使用者，這可以提高頻道使用率。

目前中繼式無線電主要是以傳送語音為主，而數據傳送則使用控制訊號頻道，由於是以語音傳送為主，因此無法作為資料蒐集站的傳輸媒介，但可為不特定使用者提供交通資訊。

#### 七、衛星通訊

繞著行星運轉的星球叫做衛星，科學家們製造出衛星，從地球發射到太空中，它會繞著地球運轉，我們稱這類衛星為人造衛星。由於無線電波在空中是以直線進行，但地球是圓的，地球表面有高山峻嶺；因此，電波的傳送需要架高天線才能傳送到遠方。如要把臺灣的無線電波傳送到美國西岸，由於隔著太平洋，距離太遠，無法架設天線，若用短波通信又受到電離層不穩定影響，不適於國際長距離傳送。因此，就藉著太空中的人造衛星，先接收臺灣送過去的無線電波，將信號放大，再傳送到美國西岸而完成通訊。

通信用的衛星稱為通信衛星，它通常是佈放在赤道上空，距離地球36,000公里的同步軌道，同步通訊衛星有一些重要的特質，使它們可以運用在很多方面。我們可以將通訊衛星想像成天空中的一個很大的微波中繼器，它包含很多部自動應答機，每部自動應答機各集中注意在光譜中的某個部份，放大輸入訊號，然後再以其它的頻率放送出去，以避免與輸入訊號互相干擾。向下的光束可以寬到籠罩整個地球表面，也可以窄到直徑數百公里的區域。

在同一個位置可能有兩個以上的人造衛星各操作不同的頻率。為了避免造成天空中的混亂，關於誰該使用那個軌道位置在國際間都已有協定。表6.6列出主要的商用頻帶。C頻帶是第一個設定給商用衛星通訊的頻帶，其中規定兩個頻率範圍，較低的作為向下通訊(從人造衛星出發)，較高的是作為向上通訊(朝向人造衛星)。若是全雙工連接，兩個方向都需要一個通道。另一個商用的頻帶是Ku頻帶，人造衛星若在這頻帶操作有一個問題產生：雨水很容易吸收這些波長很短的微波，藉著利用數個分的很開的地面站台，可以避開這個問題，而成本是增加很多，中華電信與新加坡電信合資發射的通訊衛星中新一號即是包含這兩個頻帶。Ks頻帶的頻寬也分配紿商用衛星通訊，但利用它們所需要的設備仍非常昂貴[30]。

###### 表6.6 主要衛星頻帶

| 頻帶 | 頻率 | 向下連線(GHz) | 向上連線(GHz) | 問題 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 4/6 | 3.7-4.2 | 5.925-6.425 | 地面干擾 |
| Ku | 11/14 | 11.7-12.2 | 14.0-14.5 | 雨水 |
| Ks | 20/30 | 17.7-21.7 | 27.5-30.5 | 雨水、成本 |

資料來源：AndrewS.Tanenbaum,1996 [30]

一般的衛星有12-20個自動應答機，每一個都有36-50MHz的頻寬。一個速率為50Mbps的自動應答機可以用來處理一個50Mbps的資料流或800個64kbps的數位聲音通路，或其它各種組合。而且，兩個自動應答機可以使用不同位準的訊號，讓彼此可以使用一樣的頻率範圍而互不干擾。

通訊衛星有數個特質與地面上點對點的連線有根本上的差異。衛星本質上就是廣播的介質。在一部自動應答機的有效範圍內，送訊號給一千個站台與送訊號給一個站台沒有差別。對一些應用而言，這性質非常有用，雖然廣播可以藉由點對點的連線達成，衛星的廣播則便宜很多。但另一方面，就安全性與私密性的角度來看，衛星完全是個災難，每個人皆可聽到每件事。若需要安全性，編碼是必須的。衛星還有另一個特質就是傳輸訊息的成本與傳送的距離無關，跨洋的通話與隔一條街的通話成本一樣。衛星也有極低的錯誤率且系統幾乎可以即時的部署，這也是軍事通訊的主要考量。

由於衛星通訊不受地形地物限制，不論是在何位置都可以傳送資料，但費用非常高，因此在交通資料的傳送除非是非常必要，否則不用衛星作為傳輸媒介。

## 6.3資訊提供方式

資訊提供方式若依使用者接收方式可分為兩大類，一種為廣播方式，任何人只要有接收設備隨時隨地都可接收資訊，如廣播副載波等，另一為使用者有需求時即進行查詢，如網際網路，但實際上同一種資訊源可能兼具以上兩種特性，以下依資訊提供方式分別說明：

### 6.3.1 廣播式

#### 一、H. A. Radio

本項資訊傳播方式為單向動態資訊傳播，透過特定的廣播頻道，用戶可購買訊息接收機，於接收機隨時監聽道路路況，通常這個頻道都是專用頻道，在有事故發生時才會廣播，其餘時刻頻道則保持靜音。

#### 二、CMS

資訊提供方式的另一選擇是使用可變訊息看板，目前主要是以電子顯示幕相關技術之應用最為廣泛。

電子顯示幕具有快速更換顯示資訊的能力與顯示圖形變化自如的特性，因此特別適合動態資訊的展示。電子顯示幕又可分為燈泡陣列顯示板(Field of Lamp)、液晶顯示幕(Liquid Crystal, LC)、鱗片式顯示板(Ferro-electric Bistable Displays, PLZT)、發光二極體顯示幕(Light-emitting Diode, LED)、陰極射線管(Cathode Ray Tube, CRT)、與電漿螢幕(Plasma Screen)等數種，分別說明如後。

1.燈泡陣列式顯示板：以燈泡組成顯示幕，由於顯示幕之解析度受燈泡密度之影響，只能顯示簡單的文字資訊。

2.液晶顯示幕：目前液晶顯示幕技術已相當成熟，適用於小型個人顯示用途，亮度較差，目前已有大尺寸投射式液晶投影機與內投射式顯示器，適用於中大型顯示用途。

3.鱗片式顯示板：這是一種由許多小型的金屬片所組成的顯示幕，金屬片的兩面著上不同的顏色。當有資訊要顯示時，顯示幕會利用電磁鐵將部份的金屬片翻面，排列出指定的圖形或文字。此種顯示技術的切換速度與顯示資訊的靈活度都介於電子顯示幕與一般翻轉式看板之間，可用來顯示部份的動態資訊。此外，其耗電量低於電子顯示幕甚多，也可節省不少使用的成本，透過適當的螢光物質塗佈與燈光照射，在日間與夜間的可辨識性都相當高。

4.發光二極體：採用陣列顯示幕方式，發光二極體壽命長，夜間可能辨識性高，但白天則可辨識性較低。

5.陰極射線管：即傳統電腦或電視螢幕，適用於一般小型顯示幕，耗電量高。

6.電漿螢幕：最新的顯示技術，免除陰極射線管高輻射、高耗電、佔空間等缺點，在亮度與解析度方面都較液晶顯示幕為佳，但受限於目前技術瓶頸，使用超過2000小時後亮度會減少一半。

整體而言，大型室外顯示板以翻轉組合式看板較為適用，大型室內顯示看板則以液晶與發光二極體顯示幕較合適，室內或車上之中型資訊看板以發光二極體陣列看板較為合適，其他小型資訊顯示器則以螢光幕與液晶顯示幕較為合適[34]。

#### 三、無線傳訊

無線傳訊(Pager)是最簡單的一種行動無線電系統，它是一個單向系統，由一部電腦輸出到很多接收器，所有的通訊都在同一頻率達成，由於整個系統只有一個傳送者，因此沒有頻道太少、使用者太多造成的競爭。

傳統傳呼為單向服務，速度約為2.4~6.4Kbps，種類以數字顯示型為主，新一代的高速傳呼協定增加雙向傳呼、語音、簡訊傳送等功能，表6.7列出目前主要的傳呼通訊協定。

由於傳呼系統簡單，無頻寬限制，又可傳送簡訊，對特定使用者而言是一最方便的資訊提供方式。

###### 表6.7 高速傳呼通訊協定

| 傳呼通訊協定 | 站台送訊速度 | 接收器送訊速度 | 傳輸功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| FLEX | 6.4Kbps | NA | 單向數據傳輸 |
| ReFLEX25 | 6.4Kbps | 9.6Kbps | 雙向數據傳輸 |
| ReFLEX50 | 25.6Kbps | 9.6Kbps | 雙向數據傳輸 |
| InFLEXion | 112.0Kbps | 9.6Kbps | 雙向數據傳輸 |
| PACT | 8.0Kpbs | 8.0Kbps | ------ |

資料來源：Blankenhorn,1994 [35]

#### 四、廣播副載波

廣播副載波(Broadcast Subcarriers)能提供廣播站到使用者間聲音或數據的單向通訊，而不使用新的頻寬，副載波並不是廣播站的主要訊號，而是一個附屬於特定基地站廣播主要訊號旁邊的頻率。因為主要訊號沒有佔滿整個頻寬，副載波則使用所留下的空隙，這種技術現在主要被應用於FM廣播，但也可用於AM廣播與UHF/VHF無線電視頻道。副載波技術可以應用於如背景音樂、天氣預報、體育報導、股票報價、外語、報時、多國語言字幕等，個別使用者要用特別的接收器來接收這些資訊，近來，副載波流行於廣播交通資訊。

廣播副載波與其他的無線傳輸系統相比，有以下幾個特點：

1.可以利用現有的廣播系統，不需建台，節省不少費用及時間。

2.在頻道資源極為有限的今天，數據廣播系統不佔用不可再生的頻率資源，它只充分利用調頻廣播(FM)的副載波。

3.它是一種點到面的廣播型數據傳輸系統，用戶的數量可以無限增多。

4.數據廣播覆蓋面大、服務範圍廣，調頻廣播覆蓋範圍就是數據廣播的服務範圍。

依目前調頻副載波之應用技術，大致可分為以下四類：

1. SCA：以美國為主，使用二個副載波，其中心頻率分別為67KHz(SCA1)及92KHz(SCA2)，頻寬則均為4KHz，傳送速率可達4800bps，主要傳送資訊內容以聲音、文字為主。

2. RDS：以歐洲為主，使用57KHz2KHz頻寬之副載波，主要傳送資訊內容以文字為主，其規範較嚴格，使用亦較普及。

3. DARC：以日本為主，由NHK公司發展完成，使用76KHz12KHz頻寬之副載波，傳送速率較SCA及RDS為大，主要傳送資訊內容以聲音、交字及圖形為主。

4. HSDS：以歐美為主，使用二個副載波，其中心頻率分別為66.5KHz(HSDS/1)及85.5KHz(HSDS/2)，頻寬則分別為4.5KHz及9.5KHz，傳送速率亦較SCA及RDS為大而與DARC相近，主要傳送資訊內容以聲音、文字及圖形為主。。

廣播副載波系統起初之用途在於修正GPS的精準度，將校正信號適時的播放給其他GPS接收器，將誤差從100公尺修正到5公尺以下。另一種應用於交通方面的用途是RDS-TMC(Traffic Message Channel)系統，RDS-TMC以無聲音干擾方式，隨時傳輸即時資訊，可連續接收並直接存入接收機內儲存，且可隨時從接收機內叫出來看或聽，除交通資訊外，如停車位置、緊急通告、重要新聞等皆可傳送，對於高速公路旁之電子看板也可利用遙控方式修改顯示內容。讓使用者提早知道所經過之道路狀況，可預先決定路徑，不但可節省使用者時間，也可降低道路擁擠。

國內以RDS的傳輸方式較為普遍，目前有台北警察廣播電台配合交通部「高速公路路況與台汽車輛定位即時資訊系統」科技專案之路況數據廣播服務，而未來內政部也計畫將全球衛星觀測站之誤差校正資訊以廣播副載波方式播送。另外運輸研究所已完成建置『新竹市副載波公車動態資訊站牌』，該系統整合衛星定位、數值地圖及無線電通訊等技術，由竹塹電台以副載波將各線公車之到站位置廣播至各站牌，再由站牌內設之處理器加以辨識並藉由LED看板顯示公車資訊。

### 6.3.2 使用者查詢

#### 一、網際網路

網際網路應用方式是以個人資訊交換為主，近年來，由於資訊科技的突飛猛進，網際網路等相關技術發展迅速，提供了即時資訊系統建構的最佳環境，要論及網際網路提供用路人資訊服務，使用路人能在車內、家裡、辦公室、車站等地點，都可以很方便地取得所需的資訊，則是以全球資訊網(WWW)才能達到該目的，以下就目前網際網路主要資訊提供方式分別說明：

1.全球資訊網

在1990年代早期，網際網路上大部份都還是學術界、政府、產業方面的研究者。後來出現了一項新的應用方式WWW(World Wide Web，全球資訊網)，才完全地改變這樣的情況。網頁中可以放入文字、圖片、聲音、甚至動畫，由於這些資訊的加入，使網際網路更加生動活潑，使的網際網路不再只侷限於技術人員的使用，而有逐漸普遍的趨勢，這也使得即時資訊的提供有更多樣化的選擇，只要傳輸的頻寬足夠，可以直接將道路上設置的閉路電視攝影機影像直接傳輸至網際網路網頁上，提供使用者直接監看即時路況，或將路況廣播的聲音直接傳輸至用戶端。目前台北市政府交通局已將台北市內重要聯外橋樑及建國南北路上的閉路電視攝影機影像放置於網頁上供民眾查詢，另外高公局也提供中山高汐五高架段的影像。

2.文字表示

這是最直接也是最簡單的方式，利用文字表格公告於網際網路於特定網站上，預先通知要讓一般民眾知悉的事項。而根據資料的時效性，可分為即時資訊與事前資訊，例如目前高速公路局於其網站上有一路況查詢系統，提供民眾查詢北部高速公路相關施工及交通管制資訊，是屬於預先將預定施工的資訊輸入電腦的事前資訊。而像警察廣播電台於其網際網路服務站提供動態路況報導，由巡邏警網回報或民眾主動透過080服務專線告知，再經警察廣播電台台北台、台中台、高雄台、花蓮台及公路警察大隊等窗口即時輸入電腦中，每15分鐘自動更新一次，提供的資料包括省道、快速道路、高速公路之事故、施工、交通障礙、號誌故障、災變等資料，則是另一種型態，目前交通部運輸研究所在其網頁上便民資訊服務中，已將高速公路局、警廣及運研所相關研究案成果整合成一完整網頁。但是以文字的方式來傳達訊息，對於陌生的用路人對地方相關位置不熟悉的狀況下，其成效將會大打折扣。

3.地圖表示

早期地理資訊系統為了處理資料，往往都在昂貴的大電腦上發展，而且軟體也是既貴又難用，近年來隨著個人電腦的效率快速提升及作業環境的改善，使得地理資訊系統也漸漸移至個人電腦，隨著網際網路的新技術發展，如HTML、JAVA、CGI、VRML等，使得地理資訊系統也可在網際網路上應用。原本地理資訊也稱為空間資訊，充份利用地圖的優點可以表達出良好的空間關係，給予使用者更直覺的訊息，目前在國外網際網路上已開發出利用地圖表示道路路段的擁塞狀況，由道路上偵測器收集的交通資訊，以不同顏色繪製於道路路段上代表不同的車行速度，並可隨時按實際狀況變更顯示狀態，提供用路人隨時查詢。

#### 二、電腦語音查詢

透過現有電信網路，使用者可直接撥電話到電腦資訊中心，透過電腦的指引，查詢各種預先錄製好的資料。此系統因資訊可以即時更新，即用戶可以隨時獲得最新的動態資訊。此類查詢系統所提供之操作界面可分為三種，以下分別說明：

1.傳真回覆：自動傳真回覆系統，用戶可利用傳真機撥接至資訊中心，並輸入所需資訊項目之代碼，經電腦處理後，可將最新資訊回傳給用戶之傳真機。目前交通部就利用這項設備提供即時交通資訊便民服務。

2.語音回覆：用戶撥電話至資訊中心後，利用人工接聽或語音查詢方式，資訊中心將相關資訊用語音方式傳達給用戶，就像現有道路路況語音查詢電話168一樣。

3.預設號碼定時回覆：與第一項類似，但用戶必須事先登記成為訂戶，而電腦系統將在每日固定的時間自動撥電話至用戶的特定號碼，自動將最新資料傳回用戶指定的地方，目前國內中央氣象局的氣象資料有類似的系統正在運作。