# 第十章 結論與建議

## 10.1 結論

本計畫之主要目的乃針對台灣地區城際道路交通系統之資料蒐集站進行先期規劃研究，長期所蒐集之資料除可作為評估道路服務水準、研擬交通改善計畫之依據外，另可作為道路設計及交通管制之用；另一方面所蒐集之即時資料期望能配合智慧型運輸系統(ITS)發展ATIS，以提供旅行者於出發前或行旅間所需之交通資訊，使道路交通使用效率更為提高。本計畫之初步規劃結論如下：

資料收集系統方面

- 對於旅行者資訊之需求而言，有旅行時間、點速率與人工輔助等三種方式。由文獻資料分析，旅行時間為最合理之用路者資訊，然因其建置成本高並耗費相當時間，因此本規劃建議於高速公路上提供旅行者最易瞭解之速率為路況指標，並以偵測各佈設點速率為主；於省道系統上則以偵測其壅塞程度之佔量再推估其擁擠程度作為用路人主要路況參考指標。

- 公路規劃設計所需之交通量及其參數（如K因素、D因素等），可由各偵測站儲存之流量資料下載進行統計分析而得。

- 本先期規劃所蒐集之主要交通特性資料（流量、速率與佔量）皆可由大部分的偵測器（如環路式、超音波、紅外線式、微波式、影像式、磁感應式等）直接或適當組合蒐集得到。唯最適用者之選擇，端視精確度之要求，預算工程與維護等之接受程度（如可否接受路面下偵測器）而不一。

系統佈建方面

- 本系統之佈建，依城際公路之特質分高速公路、快速公路與一般省道系統分別提出規劃架構。原則上每一偵測站應設有交通特性偵測器、控制器、傳輸等設備，所蒐集之資料最後傳至管理中心整合處理。

- 交通資料之傳輸方面，高速公路部分可採有線光纖進行，城際快速道路與省道則因未預先埋設管路，因此以既有電信網路傳輸為宜（包括有線或無線等行動電話與行動數據）。

- 以電信網路（包括有線與無線）傳輸時，蒐集站控制軟體的設計應考慮用路者接受資訊之敏感程度（如平均速率之變化）來設定資訊更新門檻，僅於交通狀況產生重要變化時（超出門檻）才以主動撥出方式通訊，以節省通訊費用。

- 接收資訊之管理中心方面，僅於收到資訊時進行更新、整合與儲存於資料庫，進一步供後端處理或提供外部業者進行加值。

實施計畫方面

- 本系統之佈建，分短、中、長三個實施計畫之年期，以漸進方式佈建完整之資訊網。短期內以指標性路段及極易擁擠路段為優先佈建對象，以期儘早提供資訊給旅行者使用。初期之精確度雖不高，但已使用路人有所依據，國外亦有類似之作法。

- 未來將於擴充計畫中逐年增加偵測站之佈設位置，並配合高速公路中南二高交控工程之進行，分別接收其偵測設施所傳輸之資料以改善資訊之準確度，將可增加路網資訊之完整性與資訊利用之可靠性。

- 建議未來分地區由專責單位進行硬體建置與維護管理。由高速公路局三區之交通控制中心與公路局北中南三區工程處之管理中心負責資料蒐集，並協助地方單位（包括縣市工務局與警察局交通隊）之維運需求。

- 成立專責資訊管理中心，來負責資訊整合之處理、制訂對外發佈及廣播之內容，並提供加值處理之格式與介面，使路網資訊能更擴大為旅行者所利用，以增加其功能與績效。

- 本系統工程之後續執行工作，除可採傳統系統設計再發包之方式外，另可考慮以統包（BT）方式進行，使系統設計與工程間有更直接而密切之整合，以期充分發揮高科技產品新、快、好之特質，使系統佈建更為便利。

## 10.2 建議

本先期規劃限於經費與時間，僅進行一般性之分析與原則性之系統規劃，對於實際進行偵測站的佈設，則仍須對系統基本設計、規範訂定與發包文件等之工作做更深入的研究探討。除此之外，茲建議以下後續應加強之工作事項，使本計畫之執行得以發揮最大功能。

- 各式偵測器之書面評估已有相當多單位彙整過，因此本計畫原訂利用實際測試方式瞭解佈設偵測站時可能遭遇的問題，然因僅有一廠商提供設備進行實測，故未能作廣泛實測。建議未來參考國外許多路政單位之作法，購買多項產品進行測試再作選擇，或由一獨立研究單位購買進行測試，測試結果甚佳時可優先小規模試用或逕予採用之方式以鼓勵民間參與，以便於引進更多之先進產品來改善國內之偵測技術。

- 偵測器技術之測試方面，建議未來將通訊方式與終端設備加以分開，以避免相互影響。一併測試之方式較適用於特定產品之可用性評估。

- 台灣地區易壅塞路段常因鄰近新建工程之完成而發生變化，尤其西濱快速公路與東西向快速道路將陸續分段完工通車，對周遭交通影響甚大，因此在實際進行發包施工時，對於偵測點的選擇宜與工程地點之地方交通管理權責單位再次討論確定，並隨時檢討掌握修正計畫。

- 中長期計畫之推動方面，可配合ITS的發展及ATMS相關計畫之推動，來協調偵測器佈設之地點與收集方式，使資源能共用互利。尤其中南二高交控系統之佈建發包及施工在即，於系統設計時，建議要求廠商配合參考本規劃，以期使旅行者資訊之建立發揮事半功倍之效。

- 本計畫中對於提供駕駛人壅塞程度之佔量流量關係邏輯演算與系統參數設定，雖可參考部分國科會研究成果，但其實證部分之周延性與普遍性不足，應進一步研究分析。

- 本計畫實施之後，除即時資訊之提供外，傳統公路規劃所需之流量資料其累積儲存應用等為一龐大的工作，建議構建地理資訊系統（GIS）之資料庫，使有實用價值之資料更能充分有效且很便利地提供相關單位使用。

- 為長期蒐集交通資料，國內各級交通工程與管理單位於道路系統佈設了若干偵測器，然由本報告書中對於國內自動化交通資料蒐集站的現況分析瞭解，或因偵測設施的生命週期過短、或因維護管理之人力及經費不足等因素，造成運作狀況不太理想，除高公局外多已不能使用。建議相關單位對偵測器的使用情形做進一步的瞭解並進行維修，使偵測器發揮其功能，以提供管理者及用路者更多的道路資訊。