## 附錄Ｅ  實測偵測器施工計畫

一、背景說明

本研究進行偵測器實地安裝測試主要目的，為針對車輛偵測器偵測蒐集質料之種類及準確度進行定量分析，以供未來ITS發展路況使用者資訊之系統佈設應用參考，並比較分析磁感應式偵測器技術與現有感應線圈偵測器的表現，本計畫除測試新的偵測設施外，也將針對各種無線傳輸系統(行動數據、展頻無線電與行動電)應用於資料傳輸的可靠度進行記錄。

為使安裝測試工作能順利進行，並減少用路人之困惑、猶豫與延滯，使測試期對既有交通之衝擊降至最低，以避免事故之發生，維持交通運行，因此擬定妥善之交通維持計畫，俾使作為此階段交通管制之參考及依據。

二、工作依據

- 交通部、內政部編印「道路交通標誌、標線、號誌設置規則」(83年7月版)與交通部編審「交通工程手冊」之規定。

- 國道高速公路局「台灣地區高速公路施工之交通管制設施」(86年9月版)與「台灣區高速公路交通工程規範」之規定。

三、測試工作程序

本次測試預定蒐集一整個月的交通資料，各項設備安裝完成測試正

常後，將先進行設備對時以提供相同之比較基礎，之後即由各設備同時進行偵測，以5分鐘為記錄單位，將偵測的交通量、平均速度及平均佔有率記錄下來。

四、交通維持計畫研擬原則

- 施工地區之交通安全為最優先考慮。

- 施工地區之安全考慮需符合行車特性，利用交通管制設施佈設規劃適當車行動線，以引導車流，而交通管制設施之佈設應依據「施工之交通管制設施」之規定辦理。

- 應儘量避免車行路徑之頻變與突變，以求其對車流之影響最小為

原則。

- 在執行管制前，應使所有施工地區之有關人員均能了解所採取之

措施。

五、交通管制範圍

交通管制區是以工作區段為中心．向車道上下游各延伸一定距離，在其中佈設各項交通安全管制設施，以維持管制區車輛及施工人員的安全，並減少因施工所造成之不便。依「台灣區高速公路施工之交通管制設施」規定交通管制區通常分為五個區段，如圖一所示：

- 前置警示區段

- 前漸變區段

- 緩衝區段

- 工作區段

- 後漸變區段

(一)前置警示區段

前置警示區段之目的，是在道路狀況開始改變之前，提供施工警告標誌，使駕駛人了解前方施工狀況後，能有一段時間調整其行車速度，及作變換車道準備，其長度在高速公路為800至1600公尺。

（二)前漸變區段

當道路車行寬度因施工而減少時，應提供足夠之距離，引導車輛逐漸駛離正常路線進入改道段車道，此區段應用明顯的槽化導向設施清楚標示，其最小延伸長度可參考下列公式並視情況決定之：

當速限為60公里(含)以下:

L=WV2/155

當速限為60公里(含)以上:

L=0.625WV

其中，

L為漸變區段長度(公尺)

W為縮減之路寬(公尺)

V為施工路段之速限或非交通尖峰時間之85%行車速率(公

里/小時)

當施工區佔用兩車道以上，使車輛必須連續變換車道時，應逐次合併車道，而在每個漸變區段間提供一直線緩衝區，車流能逐次形成車隊通過施工區。

(三)緩衝區段

當車輛駕駛人疏忽前置警示而無法提前反應，並依循轉換區的導引進入改道段車道時，緩衝區之空間提供一個煞車停止的區域，使偏離車輛不至於衝入工作區，因此在緩衝區內應禁止停放器具、車輛、材料及禁止工作人員滯留，同時應以槽化導引設備顯著標明。緩衝區段之長度可用公式求得:

L=0.4V

其中，

L為緩衝區長度(公尺)

V為施工路段之速限或非交通尖峰時間之85%行車速率(公

里/小時)

(四)工作區段

工作區段乃是工程進行之區城，其中置放有各種施工器具、材料及人員，工作區段應使用交通錐或預鑄鋼筋混凝土活動護欄等設施，與通行車道適當阻隔，並配有警告燈號以增進夜間及天候不良時之可見度。工作區段的大小應考慮實際施工需要，以儘量減少對道路交通之不便為原則。

(五)後漸變區段

由於工作區段後方為駕駛人的盲點，故應設置結束區漸變段，以引導車流駛回正常車道，其長度在封閉一車道施工時為30公尺，在封閉二車道施工時為60公尺。

六、交通維持計畫內容

1.系統設備安裝程序：

- 偵測器的安裝

以下將簡單說明如何安裝Groundhog交通偵測器

- 安裝工具

如圖所示是安裝Groundhog偵測器所需要工具．整個裝設過程須要30到45分鐘．為了安全顧慮，施工期間內須封閉該施工車道。

步驟一

量測出車道中心點後，即可準備鑽孔．鑽孔深度至少為7.5至 8 in.．鑽孔完畢後將周遭以水沖洗，而用丙烷火炬或日光將該處烤乾．烤乾後將細砂灌入孔內，直到平均深度為6.875inches為止。

步驟二

現在混合一夸脫的環氧基樹脂A膠及一夸脫的環氧基樹脂B膠在桶內，並攪拌均勻．之後將環氧基樹脂混合劑倒入孔內，直到1/3的深度為止。

步驟三

此時注意不要將電子裝置放於盒內．把圓罐放入孔內，依標籤箭頭方向朝向車道前方．儘可能將Groundhog case推入孔內，維持約10-20分鐘，等待樹脂凝固，即可放手。

步驟四

等待樹脂完全凝固，使用盒蓋開啟工具，插入盒蓋上的四個孔位中，輕輕的往逆時針方向旋開盒蓋。

步驟五

現在您可拿起電子裝置，並將電池裝上．如果是安裝G-2則還有額外的兩條線須連接．並確定電子裝置正確的放置放盒內．最簡易的判別方式，是面對車輛行駛方向站立，此時主機板的背面是在右側。

步驟六

向盒內噴射液態氮，以去除水氣．

步驟七

放回盒蓋，順時針方向旋緊，此時Groundhog偵測器即可開始運作

2.預定安裝地點及時間

民國88年5月28日8時至14時於中山高速公路南下32K+850處內側兩車道。

3.交通維持的基本構想

本階段採用可移動式之交通管制設施(如交通錐、拒馬、標誌等)，並配有警告燈號以增進夜問及夭候不良時之可見度，交通管制區用之交通錐設置間距為5公尺，工作區段為以施工地點往車道上下游各延伸60公尺，計長120)公尺。

4.交通維持計畫研擬

依上述五之交通管制範圈規定。本階段之交通維持計畫研擬如下：

(1)工作區段、緩衝區段與後漸變區段

本階段安裝工作所需工作區段為以施工點往上下游各延伸60公尺。計長120公尺，於工作區段上游設置30公尺為緩衝區段，在工作區段下游設置後漸變區段、沿緩衝區段、工作區段及後漸變區段佈設交通錐。

(2)前漸變區段

於緩衝區段上游設置前漸變區段，最前設置一部標誌車，車上備有LED式預告警示箭頭標誌(或大型內照式靠右行駛標誌牌)，前漸變區段設置交通錐並以間距40公尺佈設一只拒馬(夜間加掛警告燈)，最前一處拒馬書明"車輛慢行"，其餘書明"道路施工"，各拒馬並加繪警示箭頭。

(3)前置警示區段

前漸變區段往上游300公尺處分別於內側路肩及外側路肩外設置"左道封閉300公尺"施工標誌牌及加警告燈，施工標誌牌為橙底黑字，並符合「台灣區高速公路施工之交通管制設施」之規定。

(4)交通管制設施之佈設與撤除

交通管制設施之佈設順序為，旗手於前漸變區段前80~100公尺處警告來車同時保護工作人員，工程車緩緩前駛工作人員即依行車方向順序佈設各項交通管制設施。一車道完成交通管制設施之佈設後，可進行設備安裝工作，設備安裝工作完成後，把路面清除乾淨，依反方向將交通管設施撤除，開放車輛通行。

七、施工期間應注意事項

- 交通管制應注意事項

- 應事先準備妥當安全措施所需之各種標誌、拒馬、交通錐、標誌車、施工警告燈號等，俾施工開始前按計畫位置、間距、範圍及佈設原則放置，各類數量應包括適量之備品，以備臨時之需或補充之用。

- 施工期間隨時注意各項設施之完整性與整齊。若有傾倒不正或失落、損壞者，應隨時修復或予以補充，以保持清晰完整及有效性。

- 管制範圍應以施工確實需要之路段為限，並以施工實際需要之最小範圍予以管制，惟應於最短時間內迅速完成施工後恢復開放行車。

- 執行交通管制應遴派專職人員並配置通訊設施(包括行動電話

及通信對講機)負全盤指揮督導及緊急事故通報之責，並應在各管制地區配置經過訓練之執旗人員(配置對講機)擔任交通指揮工作，夜間改執指揮燈棒。

- 工作人員、測試車輛或安裝機具進出工作區之地點，應指派經

過訓練之專人指揮交通，注意來往車輛，執行安全管制工作。

- 執旗人之配置，除於安全措施之佈設與撤除外，機具、測試車

輛出入工作區城，均應派遣設置之，以執行管制與指揮交通，

執旗人於執勤時應專任專心執行任務。前漸變區段內之標誌車，可視情況以標誌架取代。

- 機具操作、車輛駛運均應在工作管制區內，遵從指揮人員之指揮，在工作管制區外之交通，應遵守行車安全管理規則。

- 所有工作人員在交通管制區內，應穿著橙色反光背心及戴安全帽，並隨時注意通行車輛以策安全。人員或測試車輛嚴禁在管制區內規定進出口以外之任何地點任意出入或任意橫越車道。

- 進行交通管制前需預先將管制時間、地點透過各種管道發佈，如網際網路及其他傳播媒體。

- 緊急事故應變處理措施

- 立即聯繫相關單位派員前來處理，並通報交控中心有關事故狀

況。

- 現場人員須先疏導交通，並即通報高速公路警察局派員前來紓解交通。

- 發生傷亡事故時，應立即聯絡附近醫院派救護車及醫療人員儘

速抵達事故地點，實施人員搶救工作。

- 道路若遇有緊急狀況，如坍方、淹水或火災時，應儘速於該路

段前設置有關之交通管制設施，用以警告及指引行車。

八、請高公局配合事項

請交控中心於施工點上游之資訊可變標誌配合顯示，“前方內側車道施工封閉”。

附件一:線路佈設

- 高速公路32K+850處(參閱圖二)

- 利用原有CCTV塔台，架設主天線方於頂端。

- 線路沿塔台內管路拉至地面出口。

- 管路(PVC)順著護欄邊坡佈設，連接至光纖MUX。

- 施工以不破壞原有機箱為原則。

- 高公路交控中心(參閱圖三)

1.架設2.5M天線於行控中心屋頂。

2.固定天線塔台使用四分壁虎，作防水處理。

3.管路(PVC)沿壁外二褸窗戶進入機房，機房內走高架地面下。

- 牆面以美觀為原則。

圖一 交通管制區

圖二 高速公路五股交流道南下段施工處

圖三 高速公路局施工處