# 第四章 國內自動化交通資料蒐集現況

長期以來交通資料之蒐集通常是在固定地點上安裝偵測器，來蒐集全年連續交通資料，藉以瞭解交通流在時間軸上之分佈與變化。且為達到運輸系統規劃之效果、提高道路使用率、增加運輸安全，並防止交通環境品質繼續惡化，長期蒐集到之交通資料於分析、規劃、設計與交通控制上確有其必要性。

為長期蒐集交通資料，國內目前於各級道路已佈設有車輛偵測器，但各道路職掌單位不同，所佈設的設施與欲收集之資料也不盡相同，為了未來提供大眾即時交通資訊，實有必要針對系統架構、偵測設備、通訊協定、資料格式等做一整合。以下就各單位現階段所佈設之設施及使用狀況作一說明。

## 4.1內政部營建署台北第二辦公室（原省住都處）

內政部營建署台北第二辦公室為觀測台灣省五個省轄市交通量長期變化之情形，特別設置長期交通資料蒐集站進行資料蒐集[15]。本計畫於幹道中央分隔島架設支柱安裝超音波車輛偵測器，再將偵測結果傳至控制器累計儲存。資料透過電話撥接方式傳至各市政府工務局及內政部營建署台北第二辦公室道路組之電腦內，由蒐集所得的交通量資料分別計算全年平均每日交通量(Average Annual Daily Traffic, AADT)及小時交通量變化，以作為相關道路系統規劃、設計之參考，並建立市區道路交通量之季節與週交通量擴展因子。另外藉由分析軟體可進行日、週、月、年交通量變化之統計圖表列印。

各省轄市道路之示範測試地點都採用超音波偵測器作為主要偵測設備，其所蒐集的資料為交通量計數，整個計畫共計安裝15處，每個省轄市三處，其偵測設備佈設示意圖見圖4-1、4-2。

圖2-1 新竹市光復路車輛偵測器設置位置

本系統剛設置時車輛偵測器功能正常，週報表、月報表、季報表之交通量資料均能定期製作列印呈報，同時藉由數據機自內政部營建署台北第二辦公室直接連線讀取相關交通資料，可以瞭解即時之交通狀況。即時資料係以五日為儲存容量，暫時存放在蒐集站現場的控制器內，超過五日即自動覆蓋，但該系統有一缺點，長時間累積資料量多後，資料便開始出現亂碼，而且原承包廠商因工程技術人員異動，缺乏軟硬體維護能力，使得在八十四年驗收後不久，大部份設備均出現問題，目前除基隆市及新竹市仍持續使用外，其餘三個省轄市都已暫停使用。除上述問題外，超音波本身極易受天候之影響，溫度顯著變化會改變音波傳遞速率，以致於產生射程量測(range measurement)誤差，因此各省轄市有意在未來利用原有架構與硬體設備，改為紅外線或其他技術系統之偵測設備。

## 4.2高公局

國道高速公路之交通控制系統自民國69年開始建置，迄今近20年，該系統於北部區域設置多處車輛偵測器，為線上即時運轉之整體系統，運用電腦自動化設備以監視路況、加速事故處理、即時疏導交通、提供行旅交通資訊及急難救助等。

高速公路目前已完成北區交控系統，管轄範圍涵蓋國道一號基隆至新竹系統交流道路段、汐止五股高架路段、國道三號汐止系統交流道至香山交流道及國道二號、國道三甲等。除於泰山設置北部區域控制中心外，另於木柵設置次控中心，專門管理國道三號汐止至中和隧道群作業。

#### 一、系統現況：

1.目前國道一號基隆至新竹系統交流道及國道三號汐止系統交流道至香山交流道、國道二號桃園內環線及機場支線、國道三甲台北連絡道等皆設有完整交控系統，交控中心設於泰山。北區交通控制系統的主要偵測設備有車輛偵測器、能見度偵測器、風力偵測器及坍方偵測器，其中車輛偵測器除在汐止五股高架路段裝有一具影像式車輛偵測器外，其餘皆為環路線圈式車輛偵測器，共計裝設560處。

##### 圖4-1 新竹光復路車輛偵測器設置位置圖

##### 圖4-2 新竹西大路車輛偵測器設置位置圖

2.為調整進入高速公路車流量以疏解交通、提昇高速公路服務水準、維護用路人行車安全及減低事故發生率，目前國道一號正進行入口匝道儀控系統工程，共計規劃設計41處交流道(109處入口匝道)之儀控設備建置。現階段因楊梅至員林段道路拓寬工程及林口、桃園及高雄交流道改善工程施工中，以致於共計有15處交流道尚待道路工程完工後才能建置。匝道儀控系統在匝道上之車輛偵測器以環路線圈式車輛偵測器為主，相鄰主線上、下游路段亦設置微波式車輛偵測器，用以偵測各路段交通量及車速，所有偵測結果傳送至控制器後，經由光纖通信網路傳輸至區域交通控制中心，以隨時了解高速公路交通狀況，供電腦作為匝道儀控啟動及號誌時制計畫調整的依據。其現場設施佈設如圖4-3所示。

3.國道高速公路局於各收費站之收費車道，均設有自動車流計數設施，主要是以環路線圈式車輛偵測器為主，用以檢核各收費車道收費金額是否相符。是目前使用較完善的自動車流偵測設施。

4.新竹系統交流道以南路段，將配合中、南部高速公路拓寬工程完工，積極推動設置交控系統。

5.路況影像資訊：北區交控系統設有閉路電視攝影機，隨時掌握路上的車流狀況，並在網際網路上提供用路者查詢台北交流道至五股交流道間路段之即時資訊。現正計畫擴增上網路段。如圖4-4。

##### 圖4-3 高速公路一般交流道匝道儀控設施示意圖

##### 圖4-4 即時路況影像上網(近攝影機側為南下路段)

#### 二、車輛偵測器佈設方式：

目前高速公路車輛偵測器佈設方式依據偵測目的不同而有區別，以下分別說明現階段台灣地區高速公路車輛偵測器佈設情形。

1.交流道間之主線路段：

高公局為蒐集交流道間主線路段之交通量、速率、車種、占量等基本資料，在主線路段平均每2公里佈設1組車輛偵測器。另外在易肇事之危險路段及天候不良路段增加偵測器密度，大約750公尺埋設一組車輛偵測器；在隧道區為迅速偵測出隧道內發生事故的狀況，於隧道進、出口各佈設一組車輛偵測器，隧道內則約每300公尺設置一組車輛偵測器。

2.交流道：

實施匝道儀控之交流道地區，在入口匝道及距主線鼻端上游約90~100公尺處佈設車輛偵測器，以蒐集上游主線路段之交通量資料；必要時亦可在上匝道接近平面連接道路附近佈設一組車輛偵測器，做為等候(queue) 偵測器，以調節入口匝道車輛進入主線之匝道儀控率。

為使高速公路系統之管理及營運更有效率，並更安全地運作，需發展一套交控系統以即時處理車流之變化及擴大區域之監視與偵測，並配合高速公路之交通資訊及交通控制，以有效改善交通狀況。目前中山高北部路段及北二高通車路段皆設有完整之交控系統，而中山高中部及南部路段尚未設置。茲就目前各計畫執行情況彙整如表4.1所示。

表4.1 高速公路交通資料蒐集相關計畫彙總表

4-7

| 計畫名稱 | 負責單位 | 偵測方式 | 佈設密度 | 資料收集 內容 | 傳輸方式 | 傳輸頻率 | 預定完成 日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二高基汐段交控系統 | 木柵次控中心 | 環路線圈 | 約0.75公里 | 流量、車速、佔率、分類 | 專用光纖 | 每五分鐘 | 89年 |  |
| 北宜高速公路交控系統 | 坪林行控中心 | 環路線圈 | 約2公里 | 流量、車速、佔率、分類 | 專用光纖 | 每五分鐘 | 92.6 |  |
| 中山高中區交控系統 | 台中中港路* | 環路線圈 | 約2公里 | 流量、車速、佔率、分類 | 專用光纖 | 每五分鐘 | 96.12 |  |
| 中山高南區交控系統 | 台南裕隆路* | 環路線圈 | 約2公里 | 流量、車速、佔率、分類 | 專用光纖 | 每五分鐘 | 96.12 |  |
| 中山高北區交控系統 | 泰山交控中心 | 環路線圈 | 約2公里 | 流量、車速、佔率、分類 | 專用光纖 | 每五分鐘 | 已完成 | 88年12月完成更新 |
| 中山高汐五段交控系統 | 泰山交控中心 | 環路線圈、影像式 | 500-800公尺 | 流量、車速、佔率、分類 | 專用光纖 | 每五分鐘 | 已完成 | 影像式裝於台北交流道 |
| 匝道儀控 系統 | 泰山交控中心 | 環路線圈、微波 | 依匝道距離 | 流量、車速、佔率、分類 | 專用光纖 | 每五分鐘 | 施工中 | 最快每二十秒 |
| 北二高 交控系統 | 泰山交控中心 | 環路線圈 | 約1.85公里 | 流量、車速、佔率、分類 | 專用光纖 | 每五分鐘 | 已完成 |  |

說    明：* 交控中心預定設置地點。

資料來源：本研究整理。

## 4.3台北市交通局

台北市政府為提供廣泛的道路交通資訊，以維持行車順暢及交通安全，對於推動台北市電腦化交通控制系統之發展不遺餘力。自民國78年起，台北市交通管制工程處開始進行規劃設計與施工，並於興建完成後，即交由交通控制中心執行管理。

台北市電腦化交通控制系統依其功能可區分為交通資訊蒐集系統、通訊系統、電腦化路口號誌系統、中央電腦處理系統、資訊可變標誌系統、資訊傳播系統及中央監控系統。

1.交通資訊蒐集系統：主要是由路口環路線圈車輛偵測器、超音波車輛偵測器及閉路電視攝影機所組成，偵測器可測得交通流量、行駛速率、車輛佔有率等資料，閉路電視攝影機則可拍攝即時之車流影像，透過通訊系統傳送至中心，供交通管理分析使用。

2.通訊系統：主要是利用光纖及數據線路，將中心系統指令傳送至路口設備，並將路口設備之訊息傳回中心。

3.電腦化路口號誌系統：該系統是接受中心指令，執行路口號誌時制的運作，除調適控制、臨界路口控制、定時時制控制外，並可依實際需求執行調撥車道控制、行人觸動控制、鐵路平交道優先權控制、公車專用道觸動控制、路口觸動控制及下坡匝道觸動控制等功能

4.中央電腦處理系統：主要由控制電腦、支援電腦、資料收集電腦及電腦網路等相關設備組合而成，負責交通資訊之分析與處理。

5.資訊可變標誌系統：該系統是將交通控制中心所收集分析的最新交通資訊，利用設置於市區重要幹道或聯外道路上之可變資訊看板顯示供用路人行車參考，並於必要時將偶發事件如車禍、施工等相關資訊提供給用路人。目前可變資訊看板共有二十二處，其中二十處為液晶顯示型，另兩處屬較早的燈泡顯示型。

6.資訊傳播系統：主要是將中心所收集分析的交通資訊，透過廣播電台及網際網路提供市民行車參考。其用途主要在：(1)擁塞路段利用可變資訊看板立即自動顯示於上游路段或路口，提供用路人參考（每五分鐘顯示一次）；(2)確認尖峰時段，配合更新路口交通控制號誌之時制計畫。

7.中央監控系統：主要目的在提供完整的人機介面，供中心人員瞭解整體系統之運作狀況，具備有地圖投影顯示、系統警報顯示、交通資訊顯示、監控工作站顯示、閉路電視監視顯示等功能。

台北市目前於轄內主要幹道佈設496組車輛偵測器，絕大部分為環路線圈式，只有二十餘處高架路段採用超音波式，並以數據機經電信局之專用通信線路連接至台北市交通控制中心，其中現場控制器儲存每一分鐘車流資訊（含車流量與種類），控制中心再以每五分鐘處理傳回之資訊以減少記憶體佔用空間，而車種分為大車、小車、機車三種。由於台北市各重大工程施工影響，道路路面更新頻繁，目前只有部份環路線圈式車輛偵測器能夠正常運作。交通局已於88與89年度編列預算，將選擇快速道路設立ATMS與ETC等，並委託中華顧問工程司進行南港經貿園區、市民大道、環東高架路增設偵測設施之技術評估。

台北市另設有26處影像監視設施，以提供台北市民即時路況，並藉由偵測系統瞭解市區道路之交通狀況，藉由偵測車流量、車速、瞬間交通密度等資料，進行事件預測及車輛追蹤等工作。

## 4.4其他單位

#### 一、公路局

公路局每年針對台灣省主要城際道路進行連續三日之交通量調查，並編印成冊供各單位使用。近年由於人工成本大為提高，因此於85年開始使用移動式磁感應車輛偵測器，使用時首先將偵測板貼置於車道中央(如圖4-5)，偵測所得車流量、車速及車種分類資料即儲存於偵測器內，三日後派人刮取偵測板，下載至電腦資料庫進行分析整理。公路局亦曾於八十六年春節年假期間於台1線大甲北端裝置影像式車輛偵測器，偵測雙向車流分佈情形，以瞭解其為中山高速公路替代道路發揮之功能。

#### 二、國工局

台大應力所於北二高福德隧道口設置影像式車輛偵測器配合環境監測設備，用來研究車流、車速與長隧道風壓、能見度、空氣污濁度的關係，並協助國工局瞭解長隧道內之環境狀況，使其交控系統在隧道區內不同的交通量(如圖4-6)及不同的交通干擾下能管理得更安全、更有效率，並可減少隧道管理的用人需求[18]。目前其偵測系統仍留置於原處供台大應力所持續觀察，以作為後續校估使用。另外國工局於87年3月針對車輛偵測器供應商進行訪談，蒐集微波、環路線圈、影像處理、超音波等車輛偵測器資料，並整理各種設備之特點與適用範圍，以供往後國工局設計時之參考。

## 4.5國內自動資料收集系統檢討分析

我國各道路交通工程與管理單位針對自動化交通資料蒐集曾做一番努力，各單位裝設之車輛偵測器狀況如表4.2所示，唯目前除高公局外，運作狀況並不太理想，綜合以上所述並經實際瞭解，可歸納其原因為：

#### 一、偵測設施問題

台灣地區目前設置的車輛偵測器包括環路線圈式、超音波式、微波式與影像式等設施，但各種型式偵測器功能與適用程度大不相同。由過去之經驗，環路線圈式最為普遍，但施工要求嚴格，使用壽命也短，施工時需關閉車道易造成交通擁塞；超音波式普遍性次之，但需經常微調，施工亦需短期關閉車道；微波式偵測器目前台灣地區僅於高速公路匝道儀控系統裝設，但尚未正式使用，績效尚不清楚；影像式偵測器雖有裝設容易及偵測範圍較大之優點，但目前成本仍高且視線不良時使用較受限制。

##### 圖4-5 公路局自動化交通量調查偵測器

##### 圖4-6 北二高福德隧道車流量記錄（86年2月21日）

#### 二、系統功能方面

偵測設施之訊號透過線路傳輸至監控電腦，再由分析軟體進行統計分析工作，此工作之進行往往需要將系統硬體介面、通訊協定與軟體功能逐項界定，以作為系統的功能標準。目前交通資料收集軟體多為系統廠商設計發展，且常視為硬體設施之附屬設施，再加上測試上並不周延，造成發展應用之軟體缺失甚多，嚴重者甚至整組系統無法運作造成很大的困擾。

#### 三、維護管理問題

偵測器經常性運作有賴有效的維護管理組織。以內政部營建署台北第二辦公室設置的偵測站為例，在完成設站後將設備與系統移交各省轄市工務局來運作，但各省轄市工務局未必有專業人員來進行管理維護，一旦系統發生狀況往往不知如何解決問題，久而久之偵測站形同虛設。近年內政部營建署台北第二辦公室每年補助各省轄市50萬之經費進行養護管理，情況有些許改善，但基層單位基本專業能力仍有不足。顯示自動化交通資料蒐集站之先期規劃，亦應考慮未來養護管理的問題，才能使系統維持運作，另外權責與專業能力訓練亦為系統完成後持續運作成功的關鍵之一。

4-13

###### 表4.2 台灣地區各單位自動化交通資料蒐集站運作狀況一覽表

| 單位 | 偵測器種類 | 地點 | 數量 | 目的 | 使用情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北市交通局 | 環路線圈車輛偵測器 | 市區內各重要路口、路段 | 476組 | 蒐集交通特性資料 | 受路面維護影響，部份無法使用 |
| 台北市交通局 | 超音波車輛偵測器 | 高架路段 | 20組 | 蒐集交通特性資料 | 受橋樑震動影響需調校 |
| 內政部營建署台北第二辦公室 | 超音波車輛偵測器 | 5省轄市重要路段 | 3處/省轄市 | 蒐集交通量長期變化 | 新竹市、基隆市正常運作中 |
| 公路局 | 磁感應式車輛偵測器 | 全省各重要道路(移動式) | 100組 | 蒐集交通量 | 正常運作 |
| 高速公路局 | 環路線圈車輛偵測器 | 收費站各收費道 | 1組/收費道 | 蒐集交通量 | 正常運作 |
| 高速公路局 | 環路線圈車輛偵測器 | 各路段及匝道 | 559組 | 蒐集交通特性資料 | 將於88.12更新完成 |
| 高速公路局 | 影像式車輛偵測器 | 台北交流道 | 1組 | 蒐集交通特性資料 | 已完成 |
| 高速公路局 | 微波式車輛偵測器 | 匝道上游 | 84組 | 蒐集交通量 | 部份將於88.12完成 |

資料來源：本研究整理