## 附錄Ｆ  期末報告意見處理情形

「台灣地區建構自動化交通資料蒐集站之先期規劃研究」期末簡報意見處理表

F-1

| 審 查 單 位 | 審 查 意 見 | 辦 理 情 形 |
| --- | --- | --- |
| ## 高公局 ## 吳副組長木富 | - 原期望於本研究中可得本局於高速公路中、南區建置簡易資料收集系統採用何種偵測器較佳之建議，並有相關設備規範實際據以發包施作，仍未能於報告結論中取得。 2.各式偵測器書面評估已有很多單位彙整過，本計畫原訂利用實驗方式提供實證結果，惟僅一家參與測試，使效益大打折扣，未來建議可由政府補助預算或於測試結果甚佳時可優先小規模試用或逕予採用之方式以鼓勵民間參與，惟需先制定相關規則於測試前先予公告以資公允。 3.僅餘乙家測試之結果雖於報告中有相關分析，惟於結論時並未有相關之結論，此實測之目的究為何並不明確?請予說明。 4.有關第五章實測分析部分： A.所列各方式之測試誤差應屬不小，雖有列出可能造成誤差之原因，如裝設位置、系統對時等，但是否會造成如此大之誤差?且有一原因為變換車道，應可由錄影帶中得知此因素所造成之影響大小。 B.如純以設備技術考量，其通訊方式之測試應和終端設備分開測試，以免結果互相影響，現在一併測試之方式則較適用於特定產品之可用性評估。 C.由此次實測可否建議未來如實施相關設施實測評比之應注意事項及其規則，以利後續參考，如地點選定、事先準備工作、實測中各項配合措施、依據基準及其調校、評比準則、結果引用等，使實測結果較具實用性。 5.於評估各種偵測器之採用，希能建立乙種評估準則，包括功能、限制及建置、操作維護成本等考量，如可建立總成本效益分析模式，配合更詳細國內外資料收集、分析及實測研究，得到更明確之結論，乃能提出具說服力之建議，並研擬解決相關採購程序，以利採用更佳之偵測方式，作為後續相關ITS建置計畫之依據。 | 1.本研究之性質為先期規劃，且經廣徵後僅一家廠商願意免費提供設備測試，不足以提供較具體建議作為發包規範。運研所下年度另有計畫進行此項工作。 2.謝謝說明，請運研所參考。 3.本實測計畫目的為了解偵測器佈設之工程技術與困難，同時也驗證台灣地區未曾使用過之偵測技術－磁感應偵測器的可行性。已補充於第五章。 4. A.由5.4.3節可知設備裝設位置確有很大影響。 B.建議未來相關測試計畫參考辦理。 C.已補充，請參考本研究報告之技術手冊。 5.偵測系統技術日新月異，以美國FHWA為例，1994年進行三年之整體評估，到1998年報告出爐，又已過時。本研究建議應依個別計畫之需要進行選擇、測試再進行整體之成本效益才切合實際。本報告第三章關於功能、限制等有一般性說明。 |
| F-2 | 6.第七章省道系統部分 - 以偵測壅塞程度為主，且設置於易壅塞之替代道路路段為初期建置原則，如果該路段平常即已有可能壅塞，是否會因測得壅塞狀況反使用路人不敢行駛替代道路，而使高速公路之疏導得到反效果?且其壅塞程度判別及設置位置需特別慎重。 B.因提供之資訊種類不同，如何提供用路人可直接比較選擇較佳路徑，應予考量。 C.建議先於主要替代道路建置較具完整規劃之偵測系統，並提供較易由用路人直接作路徑選擇之資訊顯示方式，以達到真正疏解車流之目的。 D.分期建置對管理單位、用路人可以得到何種應用資訊，請補充。 7.第八章系統發展部分，規劃原則是否應加入各路段交通狀況之考量，如易肇事或易壅塞路段等。另中、長期之規劃是否於高速公路出、入口匝道亦應設置? 8.效益評估於報告中似未提及，文中僅於第九章實施計畫中列出建置費用概估，維修部分則並未列入考量。 9.第九章實施計畫中列出初期建置成本，係以超音波為例，惟並非即建議超音波偵測器，而所需費用仍需俟使用型式而定，故此經費概估對實際建置實無用途。 10.文章中10.1結論中提及統包方式，雖可能為一種不錯之力式，且已有統包實施辦法，惟實施上尚有很多間題，是否針對本案或相關ITS設備、系統建立乙套程序，俾利實務單位推動。如： A.如何評估統包為較佳之方式。 B.研定評審標準 C.是否需加入實測評比或僅需書面評審 D.預算編列之間題（不同方案所需經費可能差異甚大） | 6. - 由於本研究之目的就在提供用路人資訊以平衡高速公路與替代道路。考慮系統建置時程、經費，因此建議於短期先針對最易擁壅路段佈設偵測器，以提供用路人資訊為主要目標。若高速公路擁擠而替代道路不擁擠，正可鼓勵旅行者使用之。 B.路徑選擇需有較密之偵測器佈設提供資訊，建議未來ATIS計畫逐步進行。 C.謝謝說明。 D.已補充說明於7.2節 7.在選點時即已道路交通狀況作為建置之優先順序參考。中長期規劃配合中南部交控系統之建立進行。 8.維修部分依選用系統而不同，本研究經詢問系統廠商，先以工程費12％概估補充。 9.此經費概算僅供未來建置成本參考，並非真正預算編列概估。 10.建議運研所納入後續計畫研究。 |
| 高公局 F-3 ## 王工程師憲生 | 1.報告內部份高速公路資料有誤，會後將提供資料以供參考。 2.設備除購置、安裝成本外，請將設備生命週期內所需其他成本亦納入考量，對於日後預算的編列才能更加確實。如目前使用之微波偵測器每年尚需繳交1萬元之頻道使用費即為當初並未考量處。 3.報告書中之經費概估是以超音波偵測器為基礎計算，可否請精業公司提供成本資料，以作為預算編列參考。 4.期末報告37頁列出，「高公局部份偵測器暫時無法使用」與事實不符，請更正。 5.期末報告頁40之表中，傳輸方式包含「光纖傳輸」及「主動傳輸」等，然前者屬傳輸設備，而後者為傳輸方式，兩者屬不同的內容，請做適當的調整。 | 1.已修正 2.以生命週期之成本考量,觀念合理，數據較難求,下階段工程規劃設計價值工程作業,選擇偵測器時可採行。 3.相關數據己納入「測試與技術手冊」中。 4.已更正，見4.2 5.已更正，見4.2 |
| ## 公路局 王處長 | 1.公路局五工處管轄雲、嘉、南等縣市，三工處管轄高屏等地，因此南部管理中心應由五工處負責，請修正。 - 高速公路北中南區之劃分與公路局本身略為不同，目前中區是由二工處負責，其管轄範圍為苗栗到彰化，以報告書之執行架構來分區劃分是否適當? 3.公路局認為替代道路之功能在於高速公路阻塞時能引導部分交通流量至省道，以疏解高速公路之負荷，因此其系統之管理中心應由高公局整合管理。另於省道阻塞而高速公路之車流已疏解時，是否亦應將相關資訊提供給用路者?事實上高速公路及替代道路之資訊相互提供才能使用路者有最正確的選擇。長期方面，省道則會朝省道間之替代及省縣市間替代資訊之提供來發展。 4.希望能提供設置後之維護費用及維修內容，以利經費編列參考。 | 1.已更正，見9.2 2.省道系統管轄範圍是按各區工程處負責區域劃分，但為連接高速公路方便，因此將其區分為三個管理中心。交通部於精省後調整工程處轄區請一併考慮。見9.2說明 3.本研究即規劃短期內由高速公路北區交控中心負責資訊整合管理。未來規模建立後成立跨機關之資訊管理中心。 4.維護費用依設備不同而不同，下階段個別工程設計中可考量，目前僅能概估。 |
| 國工局 F-4 | 1.報告書中提及北、中、南三區須有交控中心以作為資料收集之用，然以目前國工局之規劃時程言，至89年底時高速公路中南區交控中心無法完成，屆時須將設備置放於何處?長期而言資料量越來越多，如何與舊系統整合亦為另一課題。 2.簡報資料第42頁，北部交控中心並未編列任何經費，但末來可能會與中南區或省道及北市等作資料的交換與連線，屆時系統亦會作些許的變更，以上皆是須要考慮的因素。 3.二高後續計畫中彰濱及九如都是高架橋，另外有部份路段為剛性路面，測試之磁感應偵測器是否適用? | 1.中南區交控中心未完成前，建議由現有中南區接收中心擔任資料交換與蒐集用。見9.2說明 2.北部交控中心並不需新設偵測器，因此未編有新設經費。至於整合現有北區設備的經費，已增列於9.3節包含於整合管理中心經費中。 3.根據偵測原理應可適用，本報告第三章所說明之偵測技術亦並非僅此一種。 |
| 高公局 吳副組長 | 1.國工局所提之中南區交控中心屬完整之交控中心，然為於89年底提供高速公路全線路況資訊，本局擬以現有接收中心作為資料交換與蒐集之用，目前匝道儀控即屬此種模式。 2.省道分期建置僅規劃硬體功能，而對於管理單位及用路者可以得到那些資訊及應用並未說明，請加以補充。 | 1.謝謝說明 2. 7.2中 補充說明 |
| 精業股份有限公司 | 有關一高架及剛性路面是否適合採用磁感應偵測器提出說明。目前於高速公路進行測試之產品為G-2 Type，功能最強，另亦有G-1 Type及G-3 Type等，這些皆較G-2 Type的體積小很多，尤其G-3 Type厚度僅3吋，乃國外廠商針對橋樑及隧道所設計之產品，因此其適用性沒有問題，另國內業者亦同意於剛性路面採VMI技術來收集資料的效果良好。 | 謝謝說明 |
| 台北市交通局 F-5 | 1.實測試辦計畫階段請考量將台北都會區暨本市主要（快速）道路一併納入研究範圍，本局願意全力配合。 2.自動化偵測系統所欲或所蒐集之資料項是否僅需速率、流量、佔有率，配合ITS之推動建議再探討需要增加蒐集交通資料項之必要性。 3.精業所提供之偵測設備能蒐集資料項有那些?變換車道或車輛末行駛於車道中央，資料是否會漏失? | 1.由於本計畫研究對象為城際道路，因此未將台北市快速道路納入考慮，但研究內容應可供參考。 2.本研究以提供旅行者資訊為目標，因此以速率、流量、佔有率為資料收集項目。 3.請參見技術手冊，磁感應設備偵測範圍約半徑一公尺，漏失難免。但任何偵測器均有此問題影響其精確度。 |
| ## ITS協會 陶秘書長 | 1.第29頁中提及「雷射偵測器不適用多車道」是不正確的，它可以同時測二車道及三車道，僅成本較高，請再查證。 2.美國明尼蘇達州DOT之研究報告結論中，建議高速公路以偵測佔量為主，流量及速率為輔;一般路口則以偵測速度為主，佔量為輔，與本研究正好相反，是否本研究有特殊考量。另研究中既然認為估量如此重要，磁感應偵測器功能又如此強，為何沒有對佔量進行測試?本研究主要探討資料以流量、速率及佔量為主，因此認為有必要對三者皆進行測試，並與明尼蘇達之研究報告進行比較。而測試資料中部份差異十分大，是否錄影帶資料有錯，亦或測試工作不夠週延? 3.系統架構示意圖過於簡化，事實上，系統架構與成本估算息息相關，因此建議採用開放式架構，以嚴謹的系統架構與現有廠商之偵測器作嚴謹的成本估算，才能將維修、生命週期等因素皆納入考量。 | 1.已更正。 2.路口於正常流時其車流速度變異極大，明尼蘇達DOT之報告結論似應存疑。磁感應式偵測器之測試理應三者皆之測試。但該廠商完全義務相助，難以要求太多，運研所下年度提供經費補助廠商之實測計畫。 3.受限於本計畫之經費與時間，同時本研究僅為先期規劃性質，無法進行細部系統設計，建議運研所於下階段細部設計時納入考量。 |
| ## 綜計組 ## 陳委員 | - 報告中有關傳輸格式，年的記錄格式只有1 Bytes，是否有考慮Y2K問題。 - 考慮交控中心建置時程可能有所延遲，為解決高速公路於連續假期交通壅塞問題，短期間建議於東西向快速道路與高速公路最接近地點將路況資訊傳至高速公路控制中心。 3.除統包方式外，亦可如台北市政府考慮採用租用方式。 4.下年度綜計組也有相關研究，預計提供些許經費同時測試5種以上之不同偵測設施。 | 1.已更正為2Bytes 2.本研究即是以高速公路北區交控中心為主要資料處理中心，省道資料彙整於管理中心後即透過鄰近的高速公路管理中心傳至北區。 3.建議列入下階段發包細部設計中考量 4.謝謝說明 |
| 賴委員 F-6 | - 快速道路設有平面側車道情況特殊，須深入分析研究。 2.建議中之資訊管理中心為常設單位，抑或為任務編組形式。 | 1.快速道路平面側車道主要提供地區性交通使用，非城際道路之通過性交通，因此未納入本研究中，若有需要建議另案辦理。 2.未來建議設置常設單位。 |
| 公路局 王處長 | 對於偵測器之佈設並未將東西向12條快速道路納入其中探討。 | 報告中已有考慮請參見8.4 |
| ITS協會陶秘書長治中 | 中、南二高交控系統雖已發包，但鑑於未來可能擴充佈設偵測器，應於本報告書中提出佈建之基本功能與規範。 | 本計畫為先期規劃性質，受限於本計畫經費與時間無法進行，建議相關單位於後續細部設計時納入考量。 |
| 高公局吳副組長木富 | 根據測試結果內容顯示並不理想，是否適合直接推廣裝設，希望能有更詳細的評比資料。 | 本實測計畫目的僅為驗證先進偵測器的工程施作可行性；以磁感應式為實測例僅供參考，並非作為直接推廣裝設之依據。 |
| 運輸資訊組 | 1.第一章 緒論 表1.1與圖1.1之工作內容請一致化。 2.第二章 自動化交通資料運用方式 第二章其主要目的為何?第一及第二小節所描述傳達之訊息似乎不同，第一小節以資料之運用情形為主，而第二小節則偏重國外偵測器之使用現況。 3.第五章 偵測設施之測試 A.請補充說明僅有精業公司一家願意提供設備進行實測之原因及困難所在，以利後續相關研究進行實測時邀請廠商之參考。 - 文中提及測試地點包含微波偵測器，但資料分析中並沒有相關資料，若是無法得到資料做進一步之分析，則建議將之刪除或補充說明原因。 C.錄影位置與偵測器距離確實為差異造成之其申原因，故建議將7/28日之錄影資料與偵測器重新比較分析，以剔除因位置所造成分析結果之偏誤，增加分析結果之可信度。 | 1.已修正 2.已補充說明於2.1前 3. A.已說明，請參見5.1測試計畫，測試廠商徵求之部分。 B.由於至報告完成時高速公路微波偵測器尚未完成校估，因此報告中將此部份刪除。 C.已補充，請參見5.4.3。 |
| F-7 | D.文中之分析皆僅針對有錄影資料的部分進行，然本實測計畫共進行一個月，其它資料的功用何在?請補充。 E.請將雷射測速資料列於報告書中。 F.6/15的流量資料：尖峰（17:30-19:30）小於非尖峰（13:00-15:00） G.未來請於本報告書之附件（實測計畫技術手冊）中，納入實測計畫緣由、目的、偵測器簡介、原理及案例，進行步驟及分析結果，另請詳述實測過程。 4.第八章 系統發展 A.高速公路：僅對國一做了偵測站佈設位置之規劃，其它如國三、汐五高架等皆未做說明，請補充。先說明現況之佈設點是否足夠?再根據現況提出短、中、長期之規劃。（如一高北區路段現已埋設偵測器，短、中、長期暫不須補設） B.表8.3中、長期偵測器增設數量若是以距離作為依據，則建議將兩交流道之距離列出。 C.遠期而言，省道部分建議"每3公里間距普設"，然對於號誌問題該如何解決?提供何種資訊給用路者?如何選定佈設？ D.文章中對於各道路系統之發展作了描述，為增加可讀及一致性，建議就各道路系統將內容分為佈設原則、佈設點、傳輸方式、控制器等四點加以說明。 E.文中是將西濱快速道路之佈設點納入省道中加以說明，為方便讀者的瞭解，請註明省道中屬於西濱的部分。 5.第九章 實施計畫 A.請說明行動數據傳輸費用計算方式之意義。(P.l45) 程所遭遇的問題，以作為日後偵測器實測計畫之參考手冊。 | D.實測計畫進行一個月的目地在於測試新設磁感應偵測器的穩定度，看長時間使用是否有故障情形產生。 E.已補充請參見表5.9。 F.尖峰乃泛指大地區日間整體車流發生之尖峰，故於高速公路上之小區間難免有此現象。 G.遵照辦理 4. A.已修正，目前北部區域高速公路已佈有偵測器，且其密度達每2公里一處，足夠提供道路資訊使用。 B.已更正，見表8.3。 C.遠期於省道是在號誌路口間每三公里設一處偵測器。 D.已分別補充於8.1-8.3節 E.已修正，省道台61即為西濱公路。 5. A.報告中行動數據傳輸費用是以大通無線之系統計費方式為參考依據，其計算方式不同通訊量有不同費率標準。 |
|  | B.經費概估表中其通訊費用一組為二萬元，是屬於前述所建議之何種方式（行動電話?亦或行動數據?）：並補充說明數量是如何估計。 6.綜合 A.錯字、標點符號、段落、排版等請再做適當的校正修改。 B.最後完稿時，除主報告書外，另須附實測計畫技術手冊及先期規劃佈設位置圖（於電子地圖中顯示）。 | B.以行動電話為概估對象，其計算方式請見9.3之說明。 6. A.遵照辦理 B.遵照辦理 |
| 主席 | 1.簡報資料第8頁，缺乏聲納式偵測器資料。 2.簡報資料第9頁，表中有錯字、重覆等詞句，請修正。 3.簡報資料第10頁，主動式與被動式磁感應偵測器兩種不同類別偵測技術於比較表中，並無顯示出其技術差異。 4.簡報資料第11頁，如獨立路口偵測停止車輛或氣候因素等內容之描述表達不清，請再詳細說明。 5.簡報資料第13頁，缺公路局偵測器數量，請補充。 6.簡報資料第30頁，高速公路交流道間與快速道路上下匝道間（自身之匝道亦或不同區之匝道）有何不同。 | 1.請參見期末報告3.1.7 2.已更正 3.請參見期末報告3.1.6 4.已修正 5.已修正 6.無不同，皆指兩交流道間，非自身上下匝道。 |
| 主席結論 | 1.簡報資料第9頁資料不全處及需修正處，請重新檢核，若有量化資料亦請儘量納入。 2.快速公路之交通特性與高速公路較相近，與省道並不同，但目前由公路局管轄，以未來ATIS的觀點，未來資訊站管轄單位是否可考慮由高速公路管轄?文句上的描述請具彈性化以因應未來可能之調整。 3.中山高速公路中南部交控中心若於89年底末能完成，請高速公路局配合先行將資訊由臨時接收中心處理，以便資訊可以提早提供給用路者。 4.請檢核磁感應偵測器之設置條件以做進一步的分析，若為實驗設計之缺失，則應於最後的結論中有解釋上的釐清。 5.經費概估中是否已涵括所有成本，請增加維護成本以供各單位參考。 6.BT統包為可考慮方式之一，但其功能規範要明確說明。 7.本案屬先期規劃性質，於實際推動仍須作進一步努力，為便於各單位配合ITS的發展，請運資組針對本報告加以摘要整理 並提出具體建議供各單位參考。 | 1.已修正 2.在報告中已保留彈性，未指定資訊站管轄單位。 3.謝謝說明。 4.已於報告中補充說明。 5.已補充於9.3節。 6.請相關單位於下一階段規設與發包興建時參考 7.謝謝說明。 |

F-8