# 第二章 自動化交通資料運用方式

傳統公路規劃的設計過程中，常藉歷史交通量特性資料來取得規劃、設計甚至交通管制所需之參數。為了此種目的，美國路政當局多於轄內道路系統上設置交通量蒐集站，並將所得資料納入RCI（Road Character Inventory）系統內管理。

本章以美國聯邦公路總局（FHWA）與紐澤西州政府為例，針對國外傳統型自動化交通資料蒐集系統於資料收集與運用方式做一簡單介紹。其中FHWA為聯邦機構負責制訂收集交通資料內容、範圍與方法；州政府則為實地施設與管理機構。二者所負責業務相關、目的一致，但分工不同。

## 2.1美國聯邦公路總局（FHWA）

美國各州進行交通特性資料收集時，主要依據美國運輸部聯邦公路總局所編的交通監管指導手冊（Traffic Monitoring Guide）[1]進行，其主要內容包括四部分：

#### 1.規劃交通特性偵測架構，如交通量調查、車輛分類、卡車重量等，並說明各調查設計間之相關性。

#### 2.交通量調查之佈設與方法。

#### 3.車輛分類之方式。

#### 4.卡車重量偵測與測重站資料收集。

美國聯邦政府公路總局為提供高速公路工程、經濟、財務、研究等各方面使用，要求各州政府進行計劃評估時(申請聯邦經費補助)必須依照FHWA之準則擬定交通偵測計畫，進行交通特性資料收集，其自動化交通資料蒐集的主要使用分類如表2.1。

而交通偵測計畫需包括交通流量、車輛分類與卡車重量等三種資料的收集，其取樣設計則分為：連續交通量紀錄器（ATR）、公路績效偵測系統（Highway Performance Monitoring System，簡稱HPMS）、特殊需要等三部分，主要運用於公路績效偵測系統架構來取得交通量、車輛分類與卡車重量等資料，再擴展運用在特殊需要部分。

連續交通量記錄方面，乃選取適當地點以設置偵測器取樣，由此取得年平均每日交通量（AADT）；而公路績效偵測系統（HPMS）取樣方面，主要有四種取樣方法，分別為 (1)公路績效偵測取樣、(2)交通量取樣、(3)車輛分類取樣、(4)卡車重量取樣。

(1)公路績效偵測取樣：目前已為各州所採用，交通量取樣地點採3年一輪方式，車輛分類取樣為交通量取樣之一部份，而卡車重量取樣為車輛分類取樣之一部份，此關係可由圖2-1所示，而其取樣說明如表2.2所示。

(2)交通量取樣：經年在州內選取1/3之公路績效偵測取樣地點進行48小時調查。

(3)車輛分類取樣：主取300點進行48小時調查，每3年一輪。經由公路績效偵測取樣之年車英哩數（AVMT）調查，可供較均衡之取樣。

(4)卡車重量取樣：建議由90個地點之連續48小時調查，每三年一輪，其中有30點位於州際公路上。此調查地點選取可由車輛分類取樣與AVMT分層隨機取樣。

###### 表2.1 美國FHWA長期自動化資料蒐集之使用

| 公路管理階段 | 交通量 | 車種分類 | 貨車載重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程設計 | 公路幾何設計 | 鋪面設計 | 結構設計 |
| 工程經濟分析 | 效益分析 | 行車成本 | 爬坡道效益 |
| 立法 | 州道選擇 | 限速與超尺寸車輛法規 | 超重車輛許可 |
| 規劃 | 公路系統選線 | 分車種之 旅次預測 | 鋪面重鋪預測 |
| 研究 | 公路使用效率 改善方法 | 交通模擬 | 鋪面與結構設計 |
| 安全 | 交控系統與 肇事率分析 | 車種混合與 肇事率分析 | 橋樑載重標示 |
| 統計 | 平均每日交通量 | 分車種旅次 | 延頓里程數 |
| 私部門 | 服務區界定 | 車種車型 市場分析 | 物流運輸趨勢 |

參考FHWA: Traffic Monitoring Guide,1992 [1]

相關重要交通量之推算如下：

1.AADT：有連續法、控制法與覆蓋法（coverage）等三種不同但互補之調查方法。

#### (1)連續法：取較少數地點，進行365天之調查，採用固定式紀錄器。此法為現在各州交通量調查計劃之主幹。

#### (2)控制法：一般而言，一年調查2~12次，每次24小時至2週，此法可求出季節性AADT變化。

#### (3)覆蓋法：採用短時間調查，從6小時至7天，主要為提供定點之基本交通特性資訊。

2.每月因素（Monthly Factor）：偵測規範中，建議採用24小時之偵測期，以建立在某定點之預測AADT之可靠性。對HPMS核心取樣，建議採用3年一輪之偵測循環。並可採用AADT擴展來預測AVMT。

3.成長因素（Growth Factor）：於高速公路匝道調查，用以估計主線之交通量之年成長。

在卡車重量偵測方法上可分為二種：一種為將卡車攔下，靜態量其重量；另一種允許卡車一邊行駛，一邊量其重量。

#### 1.靜態重量偵測法（Static Weighing）

使用靜態重量偵測法之優點為在不同量測儀器標準誤差內量測軸重與軸距，並提供充裕時間決定車輛特性，如車體、載重與否，與其他需經觀察與訪談才能獲得之資料。

而使用靜態偵測法亦有許多缺點，如傳統測重站需設於路外有土地成本；另外因卡車排長龍所引起之安全問題；將卡車攔下所造成的延誤；或造成其他卡車司機繞道行駛或等測重站關閉後再行駛；同時在測重站經常會臨檢，造成超載或其他違法司機繞道行駛或等該站關閉後再行駛。故靜態重量偵測也稱為非正常卡車重量抽測。

#### 2.動態重量偵測法（Weight-in-Motion，WIM）

WIM可讓卡車一邊行駛，一邊量測其重量，量測過程中卡車僅需稍減速或根本不需減速通過。使用壓力計、應變計、油壓（氣壓）轉換器可以測軸重。

圖2-1 FHWA交通偵測取樣結構圖

涵蓋所有道路（不包括地區道路）

連續交通紀錄器計畫（ATR）

公路績效偵測系統（HPMS）

特殊需要計畫

交通量

車輛分類

卡車重量

表2.2  FHWA交通偵測取樣設計表

2-5

| 計畫 | 取樣 | 期間 | 取樣數目 | 產出 | 設計精確度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.連續交通量紀錄器 | － | 365天 | 每州40~60點 | - 季節性成長 - 時間軸分佈 | 95%±10 |
| 2.公路績效偵測系統（HPMS） | （1）HPMS取樣 | － | 依HPMS取樣需要 | （1）功能分類之系統預測 | 不同之AADT |
|  | （2）交通量 | 48小時 | 每年採1/3HPMS取樣地點， 3年一輪 | （1）系統功能分類之年車輛英哩數（AVMT） （2）調查點之AADT | 年車輛英哩數（AVMT） |
|  | （3）車輛分類 | 48小時 | 每年100點 3年一輪，實質上共300點 | （1）分類AVMT （2）軸校正係數 （3）車輛分類百分比 | 3S2`s軸重當量 95%±10 |
|  | （4）卡車重量 | 48小時 | 每年30點，其中州際公路10點，其他20點 每3年一輪，共90點 | 重量 軸重數（EAL） | 州際公路3S2之EAL 95%±10 其他公路3S2之EAL |
| 3.特殊需要 | － | － | 依需要 | - 地點特殊資訊 - 計畫資訊 - 卡車路徑 - 小卡車（pick up）與小汽車分類 - 地區道路 - 其他 | － |

WIM之優點甚多，如可以自動量測卡車重量，而不干擾卡車司機與強制執法，並可顯現隱藏性資料，以增加資料可信度。因如有測重站時，違規卡車會繞道行駛，此法可提供高速公路規劃師、研究者、執法者更具代表性的統計資料。同時因WIM不妨礙車流，可使用在高承載車流之都會區。基於以上因素，FWHA採用WIM資料。

然而，WIM並非萬靈丹，因靜態重量偵測法與WIM代表不同狀況，故其量測結果很難一致。而移動車輛之動力會影響WIM之量測，但此並非代表WIM量測是不正確，重力因量測地點特性不同，如路面糙度，車輛特性如懸掛系統、胎壓或風速等均會使WIM量測值與靜態重量不同。除此之外WIM設備還需要定期校正才能維持其準確性。

除了車輛過磅資料之外，在美國交通特性資料雖然都經由軟體整理彙整，但不同的州政府並沒有統一的標準格式，而且目前自動交通特性資料收集並沒有與智慧型運輸系統之電腦硬體相連接。

## 2.2美國紐澤西州[2]

在美國紐澤西州，對公路交通的監控及資料的收集主要由以下幾個公路機關負責：

1.紐澤西州交通運輸部（NJDOT）

2.紐澤西州公路管理局（NJTA）

3.紐澤西州公路局（花園州道管理局--NJHA）

4.紐約州與紐澤西州港務局（PANYNJ）

5.南澤西州交通運輸局（大西洋都市高速公路）（SJTA）

各機關進行交通特性資料蒐集方式如下：

#### 1.NJDOT

依照聯邦政府的要求，NJDOT一直依公路績效偵測系統（HPMS）進行交通特性資料蒐集。在1978年，HPMS是第一個國家層級計畫，目的在於進行交通特性資料收集與需求分析。

紐澤西州使用了兩種永久的偵測站，環路線圈車輛偵測器與短期偵測站，其中環路線圈車輛偵測器裝設於鋪面上，遍及所有州公路，自動紀錄交通流量以呈報交通部，建立一個集中的資料庫，其所使用的軟體稱為『Tradas』。這些永久偵測站的選擇是隨機的，依據文獻所提供之條件而定，其重要考量是依據眾市鎮的需求，儘量設置於正進行硬體改善之地點。

短期偵測站包括自動化交通紀錄器（ATR）與自動化車輛分類器（AVC），委託顧問公司由預定的位置進行至少三年一個循環的偵測。這些偵測器位置的選擇也是隨機的，依據公路功能上的分級和型式，為不同的道路訂定設置間隔的標準。在紐澤西州，將近有800個ATR與 AVC偵測器位於2000哩長的州屬公路上（即一個偵測站概略估測三哩的道路交通狀況）。資料的收集也是經由整理再上載至『Tradas』大型電腦主機，以處理複雜的計算。

#### 2.NJTA

NJTA負責養護管理200哩長的收費道路。交通流量資料並沒有經由車輛偵測器取得，而是由收費站以收集通行繳費收據的方式來獲得，這也是當今EZ-Pass系統（電子收費系統）的一部份。

但在監控系統中，是利用設置於路上的環路線圈車輛偵測器進行事件監控，其配置方式為於出入匝道之間設立兩個環路線圈車輛偵測器。另外，於中間車道以每0.5哩的距離設立環路線圈車輛偵測器一個。（若僅二車道，則設於外側車道）

偵測器設置的原則主要考慮資料的代表性與軟體傳輸的可行性，以決定交通承載量及對交通事件的影響。

另外NJTA也透過新的設備將環路線圈車輛偵測器偵測的交通特性資料直接顯示於可變訊息標誌（CMS），此種方式相似於花園州道環路線圈車輛偵測器的設置。

#### 3.NJHA

NJHA目前主要利用環路線圈車輛偵測器收集交通特性資料，其間隔約30哩。NJHA並準備將新的智慧型運輸系統技術使用於公路系統上，以改善之前資料收集方式。

#### 4.PANYNJ

PANYNJ 管轄的範圍為整條哈得遜河，橫跨了喬治華盛頓橋、Tappan Zee 橋、荷蘭與林肯隧道，以及在紐約市所管轄之五個行政區中所有的橋。除了通行費的收取，藉由收費站也可以獲得交通流量的資訊，進而作複雜的分析。其它偵測站的設立，則由專家根據以往的經驗來決定，而且以連續交通紀錄器或自動化車輛分類器為主。

#### 5.SJTA

SJTA以類似NJDOT之方式進行資料蒐集。

上述紐澤西州公路當局所使用的資料收集方法，完全依據以下相關文獻中的準則進行：

1.Traffic Monitoring Guide [1]

2.Traffic Data Collection and Analysis：Methods and procedures [3]

3.Guidelines for Traffic Data Programs [4]

隨著智慧型運輸系統（ITS）的時代來臨，交通資料收集為其最基礎的資訊依據。而科技的進步，環路線圈式車輛偵測器可能會被影像偵測或利用雷射、都普勒雷達以及微波偵測等路側偵測設備所取代。目前NJDOT進行的交通控制系統Magic Project，即佈設許多上述新型高科技偵測系統，各種車輛偵測器是用來偵測交通流量，將來並可發展成為交通事件管理的工具，並研發其它創新的ITS應用。