# 第三章 自動化交通資料蒐集技術

## 3.1自動化偵測技術[5-14]

依交通資料收集系統之功能需求，大部分車輛偵測器可偵測車流量、佔有率、平均車速（或單一車輛車速）、車種等基本資料。目前各類型車輛偵測器依偵測方式及感測原理，有不同之偵測功能。常見偵測器之原理及特性如下：

### 3.1.1環路線圈式車輛偵測器（Loop Detector）

環路線圈式車輛偵測器以金屬環路線圈埋設於路面下，利用路面材質為磁蕊，當車輛通過時，由於車輛之鐵材高導磁特性改變了線圈之電感量，使我們由電感量之變化便可測得車輛之存在。單一線圈可測出車道之流量及佔有率，而車輛通過兩組環路線圈之時間差則可求得車速及車長，再利用車長便可做車種之判別。

此偵測器之主要組成元件有下列三項（如圖3-1）：

1.埋在切割鋸槽內之一圈或一圈以上的絕緣線路。

2.路邊接線盒（pull-box）至控制器的導入線（lead in cable）。

3.置於控制器箱內的電子單元。

大部份之環路線圈採用一簡單的繼電器（relay）或半導體迴路來顯示車輛的出現與否，而先進的偵測器處理系統，則利用存於微處理器中的訊號處理邏輯，以訊號表徵（signature）比對方式來分類車種，並以故障狀況比對方式來偵知故障，即由微處理機比對線圈所測得之訊號輸出，與預存之代表各車種（或故障情形）的訊號表徵，以判定車種或故障種類。其詳細判定車種的方法如下所述：

1.利用環路線圈車輛偵測器檢測各種車輛通過的訊號表徵特性，如：波峰數、波峰的相對大小及波峰的相對位置，進行車種的分類。

2.利用各種訊號表徵特質，如：延時（波長）、最大敏感度（波峰）與平均靈敏度之比、最小靈敏度（波谷）與平均靈敏度之比，進行車種判定。

環路線圈偵測器之優點如下：

1.適用大部份之量測地點，在維持偵測電路可運用範圍內的電磁特性下，環路線圈可變化之形狀及大小範圍甚廣。所偵測到的資料為「車輛」，而非量測「軸數」。

2.不易遭蓄意破壞。

3.依佈設情況不同，可偵測腳踏車至聯結車等之絕大部份車種。

4.在良好的維護管理下，其與道路鋪面聯結成一穩定系統。

5.使用較廣泛，經驗與技術成熟。

6.穩定度高，不受氣候影響

7.不影響景觀。

8.單位成本低。

環路線圈偵測器之缺點如下：

1.電感量(magnitude of current flux)需維持在經校估的極限值內。

2.線圈環繞之圈數、導入線之大小、導管（conduit, PVC管）的長度、材質及形狀、道路下方之金屬物等均會影響偵測之敏感度及校估。

3.安裝環路線圈時需封閉道路。

4.鋪面因施工品質不佳或受車輛超載破壞，會破壞線圈造成偵測器故障。

5.安裝工法若不正確，水份及化學物質之入侵將會影響線圈壽命。

6.在新建路面埋設線圈時，因回填劑硬度原因，當路面自然下陷，而線圈並未一起下陷，將造成通訊線路斷線。

7.當雙環路線圈中之一回路故障時，必須同時更新兩個環路線圈。

近來有部分廠商發展預鑄式之環路線圈，於工廠內即將線圈封裝，提高線圈的品質，可大量減少施工造成之不良影響。

圖3-1 環路式偵測器設置示意圖[7,14]

偵測器

### 3.1.2超音波式車輛偵測器（Ultrasonic Detector）

超音波式車輛偵測器，主要利用一對超音波發射接收器為感測元件，以固定週期發射超音波脈衝，利用音波反射之時間差（頻率為20～65KHz），計算車輛與偵測器之距離以偵知車輛之存在，進而取得車流量、車高及佔有率等資料。偵測車速及車長的原理同環路式線圈，利用車輛通過兩只感測器之時間差求得，車種判別則利用車高及車長推得。

超音波車輛偵測器的音波由設於道路上方的轉換器送出，偵測區之大小則由送	訊之波束寬度形式來決定，一般而言超音波車輛偵測器之偵測區為狹窄指向型，位於發射/接收器正下方位置，與發射波進行方向垂直面大約直徑1.0公尺的圓圈內(如圖3-2)。以下分述都卜勒定理及射程量測二種偵測技術之超音波車輛偵測器的運作邏輯：

#### 一、都卜勒超音波車輛偵測器

此種以量測速率為主的超音波車輛偵測器，傳送一連續之超音波，透過所接收反射能量的頻移，即可偵知車輛之通過，而車行速率則可藉由偵測器所產生內部訊號的脈衝寬度計算獲得，因內部訊號之脈衝寬度與車行速率成正比，故此種偵測器僅能量測移動中車輛之反射訊號，無法偵知靜止車輛，且無法量測車輛佔有率。

#### 二、射程量測之超音波車輛偵測器

偵測器以量測脈衝到達車輛及反射回到接收器的時間，進行車輛偵測。接收器在事先定好的時間限制下，進行控制閥的開/關，以區別該反射的訊號，係為路面所反射，或車輛所反射，當車輛進入感測區時，改變了反射點的高度，因而改變了脈衝的來回時間，此種差異可用以計算車流量及佔有率。通常接收器接收離地面0.5公尺之物體反射訊號，亦即接收器須在路面反射能量到達控制閥前的數毫秒，關閉控制閥。此種偵測器可偵測靜止或移動中的車輛。但雨、霧、雪及地表溫度的顯著變化會改變音波傳遞速率，致生射程量測誤差。

射程量測的超音波車輛偵測器，其感測器之設置為向下發射/接收能量或由側面發射/接收能量，而都卜勒超音波車輛偵測器，其感測器則設於道路上方，以45°之投射角面向鄰近之車輛。

超音波偵測器之優點如下：

1.不受光線影響。

2.在既有結構物上安裝迅速。

3.安裝及維修時阻礙交通時間較短，道路封閉之時間視維修項目而定。

4.波束聚焦良好。

5.體積小。

6.亞洲擁有多年之使用經驗。

##### 圖3-2 超音波車輛偵測器系統示意圖[7,14]

超音波偵測器的缺點如下：

1.雨、霧、雪及地表溫度的顯著變化增加對訊號之干擾。

2.每一車道均需一個偵測器。

3.對景觀有影響

4.需經常性的調整

### 3.1.3微波式車輛偵測器（Microwave Detector）

微波式車輛偵測器可分為兩種形式，一種利用都卜勒效應感應車輛通過，此種技術相當成熟，惟都卜勒效應無法偵測靜止之車輛。另一種方式稱為量測射程法，主要原理係發射一微波脈衝，藉由車輛反射微波計算發射至接收之時間差，求得車輛與偵測器之距離，此種方法因微波以光速前進使其時間差非常短，技術上比較困難，故生產廠商較少。以下依其邏輯運作原理分別說明：

#### 一、都卜勒式微波車輛偵測器

係利用發射源與目標物間相對運動所導致能量波之頻率變化，收集目標物之相關資料。因需利用觀測者與被觀測者間之“相對運動”，故僅可量測動態目標之通過。以都卜勒原理運作之微波車輛偵測器可直接以單一感測器收集車輛數、車輛速率資料，但無法取得車輛佔有率資料。

#### 二、量測射程式微波車輛偵測器

係透過已知之所發射能量波波速，直接量測能量波往返之時間，進而得知發射源與目標物間射程（距離）的變化，因此可同時量測動態及靜態目標物。以此原理運作之微波車輛偵測器，可直接以單一感測器收集車輛數、車輛佔有率及車輛速率資料。

微波式車輛偵測器係利用設於路面上方之天線，向道路上某區域內臨近或駛離之車輛發送能量微波，亦可由設於路側之天線，發送穿越數車道之能量微波，當車輛穿過無線電波區時，部份經天線傳送之能量波會反射回天線，此反射之能量波由一接收器接收，因而完成偵測。請參見圖3-3與圖3-4之運作與設置示意圖。

微波偵測器之優點如下：

1.安裝及維修時，較不會阻礙交通。

2.適用於所有天候及日夜間。

3.適用多車道

4.體積小

微波偵測器之缺點如下：

1.應用於多車道時，車輛誤判的機率較大。

2.傳輸頻率受管制。

3.對景觀有影響。

FHWA報告曾針對上述微波式車輛偵測器缺點提出改善方式，包括使用微波Monolithic IC降低功率、使用非管制頻率，及使用低Sidelobe天線等[7]。

### 3.1.4紅外線車輛偵測器

紅外線車輛偵測器主要分為兩種，主動式紅外線車輛偵測器與被動式紅外線車輛偵測器。

#### 一、主動式紅外線車輛偵測器（Active Infrared Detector）

主動式紅外線車輛偵測器採用波長略大於可見光之近紅外光作為感測介質，但近紅外光易受灰塵、濃霧及雨天等天候影響，不似微波較不受天氣影響。

主動式紅外線車輛偵測器利用LED或雷射二極體發射紅外線至路面上一特定感測區域，紅外線由路面或車輛反射經由鏡頭聚焦後，利用矩陣式感光元件接收，感光元件矩陣可為一維或二維陣列。一維陣列最常被採用，可偵測車輛存在、車速、佔有率等資料，二維陣列則可得車輛影像，利用車輛影像處理技術偵測車流資料，此種方式除攝影技術與影像式車輛偵測器不同外，其餘特性幾乎相同。早期紅外線攝影機需於超低溫環境方可運作，近幾年才有常溫下運作之紅外線攝影機，但其成本仍較一般可見光攝影機高出甚多。

##### 圖3-3 微波偵測器運作示意圖[7,14]

圖3-4 單車道及多車道微波偵測器設置示意圖[7,14]

#### 二、被動式紅外線車輛偵測器（Passive Infrared Detector）

被動式紅外線車輛偵測器由紅外光感測陣列接收物體本身發出之遠紅外光，物體所發出之遠紅外光強度係依物體本身溫度而產生強弱變化，當車輛行走時，其引擎、輪胎摩擦及廢氣等皆會高於路面溫度，偵測器便利用不同紅外光強度判斷車輛之通過，進而取得車流量、速度等參數，由於車體各部溫度並不相同，故單獨使用時車長、佔有率之量測能力較差。此類偵測器各廠商量測方式不盡相同，故可量測參數亦不相同。

由於遠紅外線之波長大於可見光，故受灰塵、濃霧、雨天等影響較小，同微波式可做為全天候之車輛偵測器，但當無熱能放射或其放射之熱能量與路面所放射之熱能量相當時，被動式紅外線偵測器即無法偵知該車輛。目前，大部分用於偵測車輛的被動式紅外線偵測器均採單一焦面元件（focal plane elements），於每一車道皆安置一個感測器，故多車道之偵測需於每車道上方安置感測器以防止被遮蔽 (如圖3-5之系統偵測示意)。

主動式紅外線偵測器之架設高度為5～9公尺（15～30英呎），可於同一路口裝設數個紅外線偵測器，但須防止其發/收訊號間不互相干擾；而被動式紅外線偵測器需使用一個可以選擇3～7度偵測區之焦距鏡頭，其偵測區可擴展至約90公尺（300英呎），當車輛離偵測器超過30公尺（100英呎）時，使用長焦距的鏡頭可消除相鄰車道的偵測。

紅外線車輛偵測器之優點如下：

1.日夜間皆適用。

2.安裝及維修時不會阻礙交通，且易於安裝在既有結構物上。

3.在霧中較可見波長感應器為佳。

4.體積小。

5.具成像功能的紅外線偵測系統，可提供多車道偵測。

紅外線車輛偵測器之缺點如下：

1.大氣因素會對主動式車輛偵測器的發/收能量產生擴散作用。

2.太陽光之閃動，會對主動式紅外線訊號產生干擾。

3.主動式紅外線車輛偵測器到達焦點平面之能量數，受霧及雨中所含的水氣、煙、灰塵等之影響甚鉅。

4.上述各項環境因素，亦會吸收能量。

根據FWHA報告，建議紅外線車輛偵測器之缺點可用敏感性高元件、適當傳輸速率與IC設計、不同的紅外線波長及使用新型不降溫元件加以改良[7] 。

### 3.1.5影像式車輛偵測器（Video Image Detector）

影像式車輛偵測器，由閉路電視攝影機、終端控制器和影像處理等設備組成，以攝影機攝入車道之影像訊號，經由影像處理器判別影像變化情形，決定該影像是否有車輛之存在，此類型偵測器由於影像處理技術大幅進步，目前有許多廠商積極投入研發生產。

影像式車輛偵測器由於攝影涵蓋範圍廣，屬於「面」的偵測，不同於傳統之事件偵測方式 (如圖3-6所示)，其除可供一般車流資料收集用，目前已有部份廠商利用影像處理技術直接做自動事件之偵測。

一般而言，影像式車輛偵測器其攝取影像的方式有二，一為由車頭取景（upstream viewing），一為由車尾取景（downstream viewing），兩者特性如下表所示。

###### 表3.1 車頭取景與車尾取景之相對特性對照表

| 車頭取景 | 車尾取景 |
| --- | --- |
| - 車頭燈投射於潮溼路面所致之炫目效果，會影響資料的擷取。 - 車高較高之大貨車會造成較多的遮蔽效果。 - 採用紅外線取像時，車頭燈或車尾燈並不會使追蹤邏輯產生差異。 | - 駕駛人不會看到攝影機。 - 由車尾燈可擷取較多之資料，如：煞車指示、車種分辨、轉向指示等。 - 採用可見光源取像時，車尾燈可擷取較多之資料。 - 應用追蹤邏輯時，較易偵測靠近攝影機之車輛。 |

圖3-5 紅外線偵測器系統設置示意圖[7,14]

影像式車輛偵測器之處理邏輯有下列二種方式：

#### 一、採用環路線圈之偵測理念，設置虛擬感應區域：

利用交談式之圖形介面，於螢幕上設置偵測區，偵測區可與車道垂直、平行或成某種角度，每當車輛通過偵測區，訊號便產生，如同設置環路線圈於現場偵測車流一般，因此，一架攝影機可取代數個環路線圈的運作。影像式車輛偵測器即運用此種邏輯，以一對相距甚近之偵測區來量測速率。

#### 二、在觀測區內，連續追蹤車輛：

利用車輛軌跡可進行多重偵測，除用以確認偵測（validate the detection）外，並可計數該車輛及量測其速率。此法旨在追蹤車輛，以便預測未來所在位置及計算路段之旅行時間，較先進之影像式車輛偵測器，可逕由追蹤邏輯中計算出車輛速率。

##### 圖3-6 影像式偵測器系統示意圖[7,14]

影像式車輛偵測器具有下列優點：

1.可偵測多車道。

2.偵測區的劃設係由操作者控制，可隨車流狀況在任何時候予以改變。

3.偵測區的形狀可任意予以變化，以偵測等候線長度或轉向形態，並可避免車道跨越者而造成之誤判。

4.可收集較多的資料，如：車輛分類、追蹤、事件預測、狀況確認等。

5.安裝及維修簡易，對交通影響小。

影像式車輛偵測器其缺點如下：

1.攝影機高度不足與俯角太小時車輛有遮蔽效應。

2.設備初置成本較高。

3.天候變化大時較易產生誤差。

4.能見度差時誤差較大。

針對影像式車輛偵測器之缺點，近來多使用色階分辨技術、車尾燈偵測追蹤技術、PTZ記憶裝置、處理器控制技術及圖型識別等技術加以克服[7]。

### 3.1.6磁感應式車輛偵測器（Magnetic Detector）

磁感應式車輛偵測器在其設計上可分為主動磁力式車輛偵測器及被動磁力式車輛偵測器兩種。

#### 一、主動磁力式車輛偵測器

主動磁力式車輛偵測器利用高導磁性之線圈裝設於路面下約20公分，線圈通常約為2公分直徑、30公分長之圓柱體，由一磁心（magnetic core）外繞導線，予以通電，形成電磁場，因感測用之磁場由線圈產生故稱為主動磁力式。其主要原理為利用車輛通過感應器時，不論動態或靜態均會改變磁力線之密度，進而改變電流大小，偵測器便可據此偵知車輛的通過或出現，因其直徑小磁場較集中不易受周遭鐵材干擾，故較常應用於橋樑或高架橋上。惟目前高速公路橋樑保護層通常不超過10公分，安裝時並不易進行而較少被採用。

在硬體設計上，埋在鋪面下之主動式磁力偵測器係感測磁力陰影區的縱向資料，當偵知該資料時，即觸動偵測車輛通過或車輛出現之電路，並關閉輸出繼電器（output relay）。主動式磁力偵測器可感測行進速度為0～160公里/小時之車輛，其車間距可短至約30公分(如圖3-7所示)。

##### 圖3-7 磁感應式車輛偵測器架設示意圖[7,14]

除上述主動磁力式車輛偵測器的典型應用外，可以用一維陣列的組合方式，由Ｘ-Ｙ-Ζ三個方位之鋪面下方（或車道上方）裝設主動磁力式車輛偵測器，增加偵測之敏感度（相較於環路線圈式車輛偵測器），以偵測車輛、追蹤及分類車種，且藉由同時處理陣列中各偵測器之輸出訊號，可追蹤多車道之多車種，然而，此種應用係屬較新發展偵測技術，其使用經驗尚有限。

主動式磁力偵測器之優點如下：

1.偵測「車輛」而非量測「軸數」。

2.可調整設計以量測大多數車種（包括腳踏車至聯結車），但較適於偵測小型車等。

3.感測器易於移除，俾利維修或換至其它偵測站.

4.不受天氣及大氣環境之影響。

5.利用陣列配置之設計，可分辨車種。

6.在環路線圈易受干擾處或環路線圈之設置會損及現有結構處，如：橋樑及高架橋的鋼構，可以此種偵測器代替之。

主動式磁力偵測器之缺點如下：

1.導入線須維持絕對地乾燥，因為電阻的改變將導致故障。

2.對於現場特性的改變甚為敏感，如：可能受廢棄的鋼鐵製品影響。

3.由於地表水位的變化，有時須重新校估偵測參數，故偵測現場的排水狀況必須良好。

4.因無法明確定義偵測區邊緣，故偵測精確度較低，據相關文獻指出，對於目標物邊長之感測會產生約±45公分的誤差。

5.安裝及維修時會阻礙交通。

6.由於感測器以垂直方式安裝於地面下，欲令其運作，地球磁場的垂直分力需超過0.2 oersteds，故於赤道地區其地磁線成水平方向處並不適用。

#### 二、被動磁力式車輛偵測器

被動磁力式車輛偵測器利用線圈埋設於路面下，線圈本身並不產生磁場，而是利用地球所產生的磁場作為感測車輛之因子，當車輛通過感應區域時，因車輛之導磁性而增加線圈之磁通，藉磁通變化產生感應電壓訊號以偵測車輛通過，惟車輛極低速或靜止時因磁通變化太慢，而無法偵測車輛之存在，故車速至少為5～8公里/小時方能偵知。但是，此種偵測器可偵知大範圍磁通量（flux）的改變，一般可涵蓋三個車道，但當車道寬寬於3.7公尺時，為偵知機車及小車，可能需裝設數個偵測器。

被動式磁力偵測器，除具偵測區涵蓋範圍大之優點，及無法偵知靜止車輛之缺點外，其餘優缺點與主動式磁力偵測器相似。

目前有廠商利用相同之裝設方式，但不利用磁通變化產生感應電壓來偵測，而改以磁力線偏角變化偵測車輛的存在，此種方法克服無法偵測靜止車輛之問題，使得此種偵測技術應用範圍更大。目前此種偵測器商品化產品僅應用於可移動式產品，未來已計畫生產應用於固定式偵測器，惟其以電池供電，將造成日後一定時日便須開挖路面維修之困擾。

### 3.1.7其他車輛偵測器

除上述數種常用偵測系統外，另外尚有聲納偵測器及雷射偵測器等。其中聲納偵測器利用擴音器陣列（Arrays of passive acoustic microphones），提供道路上特定地點之聲音空間方向資料，非偵測區內之聲音會被排除或削弱，而偵測區之大小及形式，則由擴音器陣列之孔徑大小、可處理之頻率帶及設置的幾何位置決定。當車輛通過偵測區，將導致聲音能量增加而由訊號處理邏輯偵知，並產生車輛出現的訊號；當車輛離開偵測區時，偵測區內之聲音能量即降至低於偵知的門檻值，車輛出現的訊號即隨之停止。

聲納式車輛偵測器，利用安裝於車道上方兩個陣列之聲納，接收路面各式車輛所發出之聲音，再利用所接收到之音波做頻譜分析，因各型車輛之引擎及輪距各有不同，所發出之音波頻譜亦有差異，經由分析頻譜之差異可測得車流量、車種、平均車速及佔有率等資料。因利用音波之頻譜分析測得各類數據，於車速極低時仍有相當好之表現，惟路面須寬整平坦，僅適用於高快速道路。此種偵測器由潛艇的聲納技術發展而來，商品化時間甚短，且目前僅有少數廠商（如AT&T）研發此一產品，因此甚少出現於交通工程上之實際應用。

另外尚有光射式偵測器與雷射偵測器，光射式偵測器主要藉由車輛間斷光電感應裝置偵知車輛通過，較適用於光電穩定之環境使用，不適於多車道車流偵測；雷射偵測器偵測方式與光射式偵測器類似，但偵測多車道時，需每車道均佈設一組設備，成本較高。

## 3.2技術使用與發展趨勢

有關前述各偵測系統應用上之相關特性，美國聯邦公路總署（FWHA）曾實地進行測試評估，其量測資料、安裝位置、運作原理、優點、缺點及可靠度等結果，請參考表 3.2 之分析比較。基本上，各類偵測系統均有其特色與適合使用之條件與地點，很難主觀地加以判定那一類型之偵測系統為最佳系統。為確認車輛偵測器的相關特性是否如美國FHWA所作之研究結論，本研究針對列於ITS World雜誌採購指南上的相關廠商，利用Email進行問卷調查以瞭解各式偵測器之特性，共計發出51份問卷、回收13份，但針對問題回答者僅4份，並且多為老王賣瓜類，資料參考價值並非很高，詳細內容請參見附錄Ｃ。

對於交通資料之收集而言，車流量、平均速率與佔率等常使用的交通數據多可利用上述偵測器收集使用，其受到較大影響者多為環境因素，如溫度、濕度、天候與大氣干擾等。各式偵測系統也因測試安裝地點與相關環境之變化，而有不同之測試效果；即使相同偵測原理之偵測系統也因系統開發者與應用技術方式之不同，使其成效有所差異。

FHWA測試計劃開始於1991年，大體而言所使用之偵測系統均為當時較為成熟者，並廣泛地於各州不同環境與道路狀況下進行測試，但測試至今已逾七年，七年內各種偵測技術之改進與發展相當迅速，當時測試的產品缺點也多已改良，因此各單位常僅以此計畫結果作為初步篩選之參考，再自行購進新型偵測器進行測試。我國環境、氣候、施工方式與使用特性與國外大不相同，更需要於建立系統前進行實測。以下將FHWA之各種偵測技術適用情況，整理於表 3.3中以供參考[5]

FHWA長期以來，即訂下自動交通特性資料收集規範，要求各州政府以此作為規劃、設計與管理之依據，同時也作為申請聯邦補助款之先決條件，各地依2.1節所敘述之方式進行長期交通資料收集，其主要內容包括交通量、車種分類、載重等，使用對象為道路規劃與設計管理單位。然隨著時代變遷，除管理者外，旅行者也有第一手交通資訊的需求。傳統靜態式交通控制系統，對於提供即時交通資訊予旅行者相當困難，唯有藉電腦與通訊科技的結合，配合最新偵測技術才能即時提供旅行者正確的道路交通資訊，以有效導引其至適當路徑，並對道路事件作出適當反應。以目前科技發展的迅速，提供動態的旅行者交通資訊已非遙不可及，在各國全力推動所謂先進旅行者資訊系統（ATIS）中，動態交通資訊之蒐集與傳遞變得不可或缺。因此，本先期研究不囿於傳統交通管理之資料收集應用，而朝旅行者動態交通資訊之需求方面進行探討與規劃。

##### 表3.2 車輛偵測技術比較表

| 型式 | 可量測資料 | 安裝位置 | 偵測原理 | 優點 | 缺點 | 可靠度 | 改善方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 環路線圈偵測器 | ˙車輛數 ˙車輛出現 ˙平均車輛速率（利用資料處理邏輯） | ˙公路及平坦街道 ˙路面下 | 電磁場之異常現象 | ˙不易遭蓄意破壞 ˙可一致地偵測大部分車種 ˙廣泛應用久，已標準化有長期之經驗 ˙不影響景觀 ˙不受天候影響 ˙單位成本低 | ˙調高偵測各行車所需敏感度時，可能會偵測到相鄰車道之大型車 ˙安裝及維護時會阻礙交通 ˙超重車使路面下之線圈經常受重車擠壓破壞，修路與施工不良之影響亦易使路面下之線圈破壞 ˙無法直接偵測速率 | 經適當安裝，可靠度高 | ˙使用誤測後處理技術 ˙改用預鑄感應圈 ˙使用兩組感應圈測速 |
| 超音波偵測器 | ˙車輛數 ˙車輛出現 ˙車輛佔有率 ˙車輛速率 | ˙公路及平坦街道 ˙當設於車道上方時最精確 | 發/收之超音波頻率差異或測距 | ˙安裝及維修影響交通程度較小 ˙在既有結構物上安裝迅速 ˙不受光線影響，日夜均可使用 ˙體積小 | ˙空氣溫度、水的密度與空氣的干擾會影響精確度 ˙需置於每一車道上方偵測器 ˙對景觀有影響 | 經常養護調整，可靠度高(估測) | ˙使用自動路面量測校 估功能技術 ˙使用模組化之波形範 圍 ˙使用鄰近資料平穩化 技術 |
| 微波偵測器 | ˙車輛數 ˙車輛出現 ˙車輛佔有率 ˙車輛速率 | ˙公路及平坦街道 ˙車道上方及路側 | 發/收無線電波頻率的差異 | ˙安裝及維修不會阻礙交通 ˙適用於所有天候及日夜間 ˙可適用於多車道 ˙直接偵測速率 ˙體積小 | ˙應用於多車道時，可能因車輛遮避而誤判 ˙傳輸頻率被管制 ˙對景觀有影響 ˙速率偵測不準確 | 可靠度中等(估測) | ˙使用微波Monolithic IC ˙降低功率使用 非管制 頻率 ˙使用低Sidelobe天線 |
| 主動式紅外線偵測器 | ˙車輛數 ˙車輛出現 ˙車輛佔有率 ˙車輛速率 | ˙公路及平坦街道 ˙車道上方及路側 | 光電式三角測距原理 | ˙安裝及維修較不會阻礙交通 ˙日夜間皆適用 ˙在霧中較可見波長感應器為佳 ˙成像可供視訊監控用 ˙體積小 | ˙大氣因素會對偵測器的發收能量產生擴散作用 ˙太陽光之閃動，會對紅外線訊號產生干擾。 ˙受霧及雨中所含的水氣、煙、灰塵等之影響。 | 可靠度中等(估測) | ˙使用敏感性高元件 ˙可使用適當傳輸速率 與IC設計 ˙使用改善之波長 |

##### 表3.2 車輛偵測技術比較表(續)

| 型式 | 可量測之資料 | 安裝位置 | 偵測原理 | 優點 | 缺點 | 可靠度 | 技術改善方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被動式紅外線偵測器 | ˙車輛數 ˙車輛出現 ˙車輛佔有率 ˙車輛速率 | ˙公路及平坦街道 ˙車道上方及路側 | 觀測區內輻射量之改變 | ˙安裝及維修較不會阻礙交通 ˙日夜間皆適用 ˙在霧中較可見波長感應器為佳 ˙體積小 | ˙與主動式紅外線偵測器相似 ˙為提高敏感度可能需要降低偵測器之溫度 | 可靠度中等(估測) | ˙使用敏感性高元件 ˙可使用適當傳輸速率 與IC設計 ˙使用波長之改善 ˙使用新型不降溫元件 |
| 影像式偵測器 | ˙車輛數 ˙車輛出現 ˙車輛佔有率 ˙車輛速率 ˙等候線長度 ˙轉向流量 | ˙公路及平坦街道 ˙車道上方及路側 | 影像解析 | ˙安裝及維修不會阻礙交通 ˙透過處理器可傳送較多之資料量，可加快處理速度。 ˙可同時收集多車道種資料及事件偵測、追蹤車輛等 ˙提供事件處理所需之確認影像 | ˙日夜間常須使用不同的處理邏輯 ˙轉換時段可能產生資料誤差 ˙大氣變化與惡劣天候易產誤差 ˙陰影與反光可能產生誤判 | 可靠度中等(估測) | ˙使用色階分辨技術 ˙車尾燈偵測追蹤技術應用 ˙用PTZ記憶裝置 ˙處理器控制技術pattern recognition |
| 磁感應偵測器（主動式及被動式） | ˙車輛數 ˙車輛出現 ˙車輛佔有率 ˙利用數個偵測器及訊號處理方式可測得車輛速率資料 | ˙橋樑、高架橋及公路 ˙路面下 | 地球磁場或電磁場之異常現象 | ˙偵測「車輛」，而非「軸數」 ˙適於小型車或障礙物之偵測（腳踏車） ˙可攜性高 ˙適用於所有天候 | ˙安裝與修理需關閉車道妨礙交通 ˙被動式偵測器只能偵測移動車輛 ˙無明確偵測區精確度較低 | 可靠度中等(估測) | 改善訊號處理方式 |

參考資料：FHWA,”Development of IVHS Traffic parameter Specifications,Tash A Report for Detection Technology for IVHS Contract NUMBER DTFHGI-91-C-00076,”April,1995.[7]

##### 表3.3 偵測器使用技術應用整理表

| 應用與實質狀況 |  | 可使用的技術 |
| --- | --- | --- |
| 獨立十字路口 | - 偵測停等車輛 - 沒有氣候影響因素 | - True-presence微波雷達 - 紅外線(被動式) - 雷射雷達 - 超音波 - 視訊影像處理 |
| 獨立十字路口 | - 偵測停等車輛 - 在險惡的氣候下 | - True-presence 微波雷達 - 超音波 - 紅外線影像處理 |
| 獨立十字路口 | - 偵測行駛車輛 - 在不良的氣候下 | - True-presence微波雷達 - 都卜勒微波偵測器 - 超音波 - 紅外線影像處理 |
| 即時的訊號控制 | - 有偵測環路之需求時 - 路側安裝需求 | - 視訊影像處理 - True-presence微波雷達 - 紅外線被動式 |
| 車流量計數 | - 偵測車流速度大於2或3 mi/h | - True-presence微波雷達 - 都卜勒微波偵測器 - 紅外線被動式 - 雷射雷達 - 超音波 - 視訊影像處理 |
| 車輛速率偵測 | - 偵測車流速度大於2或3 mi/h | - True-presence微波雷達 - 都卜勒微波偵測器 - 雷射雷達 - 視訊影像處理 |
| 車輛分類 | - 由長度區分 | - 視訊影像處理 - 雷射雷達 |
| 車輛分類 | - 由輪廓分辨 | - 雷射雷達 |

參考資料：[5]