## 附錄Α  專家學者座談會記錄

專家學者座談會記錄

日期：87年11月3日

時間：09:30AM至01:30PM

地點：交通部運輸研究所

# 主辦單位說明計畫緣由：(略)。

# 研究單位說明執行情形：(略)。

# 展頻傳輸車輛偵測系統之介紹：(略)。

# 綜合討論：

主席

本研究的偵測器以交通量、速率、佔有率等為主要蒐集資料，而今天的專家學者座談則希望與會者提供這些基本資料運用於ITS時所須注意、考慮事項。

市政府交管處祁總工程司文中

- 目前交通資料蒐集對於台北市來說已是迫不及待，並有相當多的計畫正進行中，如台北市環東、基河快速道路系統及台北市連絡道的信義支線等的規劃，內容中皆包含偵測器的選用，若本計畫能有具體結果，對於台北市未來偵測器的選用是相當有助益的，另偵測器的選用方面希望先有實測計畫，若將實測地點選於台北市，則願意提供經費及場地配合完成。

- 偵測器的選用可從功能上作考慮，如提供駕駛人資訊方面，通常以行駛時間、速率、服務水準等作為指標，以高速公路為例對於兩匝道超過15km的路段來說，若僅使用一組資料則可能無法代表路段上的速率，另都市地區方面，包含號誌管制、事件管理、公車專用道，或者僅為路段流量的蒐集，目的不同，可能對於所選用的偵測器、佈設地點皆有不同。

- Loop的偵測器須硬式的路面；而超音波、微波對於道路鋪面的要求甚高，在台北市有時無法滿足；影像式在高架、晨昏時則表現較差，且當混合車流大車小車交織時，分辨能力不足。因此，單一的偵測器並無法滿足所有路型的道路，希望在本計畫能有具體的建議。

- 傳輸介面方面

- 有線的傳輸上，其傳輸速率為何時才理想？

- 所有的資料是否一起傳輸？

- 電信分界點，保安有問題。

- 維護方面

如何立即得知偵測器的使用現況(電池沒電、性能等)

- 偵測器的選用若能考慮到經濟效益、穩定度、安全性，則對於日後台北市及高速公路會有相當大的助益。

交大卓教授訓榮

- 本研究所蒐集的交通資料為何？不同目的應有不同種類的偵測器，佈設位置亦有所不同。

- 資料蒐集的時段有多長？運用上是採歷史資料亦或即時資料的應用？可能須在目的擬定後，再縮小範圍選擇適合的系統討論。

智慧型運輸系統協會陶秘書長治中

- ITS的核心在於資料的蒐集、傳輸以及整理，然現階段最欠缺的即屬資料蒐集的部分，而ITS主要的需求就是即時、正確的資訊，故對於本計畫是值得肯定的。由明尼蘇達運輸部門進行兩年之偵測器研究報告得知，其一為在不同的道路須使用不同的偵測器；其二則為無線電傳輸是未來的趨勢，並採展頻的通訊。但值得注意的是展頻的頻率與距離、功率是相關的，因此展頻有距離的限制。

- 由明尼蘇達運輸部門的測試得到兩個重要的訊息，一是在Expressway它主要的偵測是以Lane occupancy（壅塞度）為主，目的在於提供給管理者使用，其次是Volume、speed。另外在路口方面所須資料以Speed為主，再來是quene Length（計算號誌）。

- 實測方面，真正嚴謹的方式應該是對所有的偵測器做評比，並與Loop做比較，因為Loop是目前為止被認為最準確的偵測器。

- 今日所討論的內容應放在ATMS的架構下做整合，所達到的經濟效益才會最高，因此希望規劃時參考國工局、高工局所要發展雛形與方向。

電信研究所劉研究員榮宜

電信研究所可支援做一些傳輸、通訊及干擾的測試。

公路局吳副處長進興（養護處）

- 公路局每年皆有連續三日的交通量調查工作，以前以設站及人工調查為主，耗時又費力，而自84年起開始使用自動偵測器調查（NC-90A），由於並無完整的使用計畫且已棄放多時，因此至去年整理時發現已有許多器具無法使用。

- 公路局所蒐集的資料是以車種組成及車流量為主，精確率大約在80%以上，唯機車資料之準確率不高。

- 維修方面，經常會有損壞及失竊的情形，希望廠商能將這些因素納做考量。

- 由於省道與都市及高速公路的特性不同，所以希望亦能於省道進行實測，公路局會全力配合。

主席

雖然毛次長於ITS的推動上以高速公路做為第一優先計畫，但本計畫的範圍是涵蓋整個城際公路的，因此省道亦是本計畫所要考慮規劃的道路之一。

公路局鄭正工程司添富

- 公路局的調查是以路段為主，擇五、六、日三天作為調查日，其中星期五之資料量視為平常工作日之流量。調查器材以活動式的偵測器為主，其主要原因在於先進器械不但裝置耗時，維修不易，且一年僅調查三日，長期閒置容易損壞，故現階段仍以活動式偵測器為主。

- 機車的偵測準確率方面，一般僅約70％，然台灣地區機車量相當龐大，因此偵測器對於機車量測的精確性亦為重要考量因素。

國工局陳組長滿雄

- 自動偵測資料的走向為何？資料要提供給誰？基本資料要蒐集那些，這些在ITS的應用上都須予以考慮。

- 每種偵測器各有優缺點，均歷久不衰。以中山高為例，它是在路基穩定五年後才做Loop，結果狀況穩定，而北二高則於新建時便同時將偵測器架設，結果問題一大堆。

- 多車道僅於一點取得速率、流量、密度，是否具代表性？事實上對管理者而言資料越周延越好。

交大卓教授訓榮

美國所指的速率皆是指distance speed，而非point speed，主要由於point speed的誤差相當大。

主席

- 今天請廠商所提的報價其重點並非在於設置的規格，而是成本的參考，總成本可依需求數量的不同而予以推估。

- 佈設點方面，並沒有侷限於匝道間僅設一處的偵測器。

- 目前來說，一高方面，北部由於部分路段正進行施工，因此大部份偵測器並沒有運作，而二高則於初期即有偵測器的佈設，唯一高中南區路段目前並無任何足以反應路段行駛速率的偵測器，雖然國工局有這方面的計畫要進行，但可能於二年之後。毛次長為推動ITS的進行，希望能在預算編列之內以低成本，又很快能看到成果，故將高速公路偵測器的選擇列為討論的重點，當然這些偵測器必須是具有擴充性的，由一車道、二車道進而整個網路的使用。

- 今天請精業公司僅在於介紹新技術及其產品，並以其產品為例說明使用於高速公路時所須成本，目前為止並沒有確定要採何種偵測器，未來亦將公開廣邀廠商參與測試。

市政府交管處祁總工程司文中

- 今天所要討論的東西事實上可分為兩個部分，其一為偵測器的種類，其二為無線展頻傳輸的可行性，因此並非是將整個系統拿來使用，而是同時兼顧現有設施，在現有設施的基礎下，再進一步考慮產品或傳輸技術的可行性。

- 以現階段來說，仍是以感應式的偵測器為主，不足處再以其它種類產品替代。

高公局黃科長金輝

- 高速公路車流量的調查方面調查，於84年邱穀科技顧問公司得標進行調查，爾後民國87年為止，尚未有相關之調查（87年度曾經三次邀標但均無顧問公司領標）。

- 公路局剛才提到，由於一年僅有一次的調查，器材多為閒置中，高公局不知是否可以借來作為調查流量之用。

公路局吳副處長進興

公路局的調查主要是以各區工程處為單位單獨發包調查，事實上自87年重新整理後這些設備幾乎天天在用，目前來說這些設備已經不敷需求，但目前並無初步詳細的計畫。目前有兩個初步方向為，一個是由各區工程處自己去用，並擬出使用計畫。第二個方向是把所有的偵測器集中在一個工程處，然於調查時各區的偵測站完全採此區的調查儀器來做。

國工局陳組長滿雄

中山高的網路已有初步架構故可直接發包，而新的無線展頻技術則可使用於東西快速道路。

高公局黃科長金輝

- 目前推動的ETC以前要求2/10000的精確度，由於車速過快已無法達到此準確度了，目前正在考量使用何種方式來增加流量的準確度。

- 汐止、五股段設置了影像式的偵測器，目前已完成單機檢測的階段。

- 匝道儀控已裝設偵測器的部分，北上25處、南下25處，預計在匝道系統的工程作起來後完成。目前無法立刻完成處南下有14處、北上13處，計畫待高速公路拓寬完成路形出來後，便把匝道儀控的設備移過來。

- 目前高速公路路邊電壓380V已完成，傳輸的電路電纜亦已存在，一些電力干擾區亦已拉光纖完成。

- 另高速公路方面，只要是成本低、精確度高及維修方便等特性，高速公路皆不排除採用，更歡迎各種偵測器佈設於路段以作實測。

逢甲大學林教授肇光

- 不同使用目的所採用偵測器的種類、佈設位置皆有所不同，本計畫會將計畫目的明確定義。

主席

- 感謝各位專家撥冗來參加，對於本研究的目的、對象等問題，希望逢甲方面能於期中報告中做詳細的說明，

- 由於本計畫是須要配合實測的，因此我們會與逢甲及中華智慧型運輸系統協會邀請廠商進行實測。

- 散會：下午一時二十分。