# 第九章 實施計畫

本先期規劃之預定實施範圍為以高速公路、快速道路與省道城際道路系統為主。然為期配合交通部推動智慧型運輸系統（ITS）之先進旅行者資訊系統（ATIS）之佈設，經與合作單位及交通部推動小組討論，茲以中山高速公路與省道替代系統為優先佈建對象，其實施計畫擬定於下：

## 9.1 權責劃分原則

現有旅行者資訊系統之提供以國道與省道為主要對象，其主管機關分別為國道高速公路局與公路局（6月30日前）。另部分快速道路由住都局所規劃建設，於土木工程竣工後即移撥公路局及縣市政府負責管理與養護。少數縣市之警察單位裝設有監視CCTV之系統，當有員警值勤時，亦可提供部分公路資訊。而公路警察大隊於省道系統經常性的巡邏與執法，亦可將公路資訊以通報方式取得。目前有關中山高速公路、省道及台北市快速道路等用路者資訊的提供是由運研所整合，並積極開發語音及網路系統的查詢。然交通經營管轄機關方面則仍相當凌亂，且專業人員配置多少不一，功能發揮甚受限制。

為期使旅行者資訊系統能夠順利且經常性有效運作，本研究規劃以下三原則進行經營管理主管機關之權責劃分：

1.地方權責單位應具區域整體性路網設施管轄權。

2.地方權責單位應有維修養護工程專業能力，以隨時維持系統運作狀況。

3.具有資訊系統整合協調能力，以處理鄰近相關系統資訊之流通。

## 9.2 執行單位之整合

依上述之權責劃分原則，本先期規劃當有執行硬體系統設施佈建與維護之地區性機構負責，以收地方專責性工程事務事權統一之效。地區性機構於資料收集之後，傳輸至全國統一執行資料庫整合之管理單位，再進行資訊發佈與資料加值服務。

本先期規劃以為高速公路目前仍由已設立之北區交控中心負責北部地區高速公路群之監控管理與資料收集，未來中南部設立交通監控中心之後，亦應比照辦理。在中、南部交控中心未完成之前，應由中區與南區工程處設置臨時管理中心或由北區交控中心暫代為處理以進行資料收集。

城際快速道路與一般省道部分，則由公路局所轄北、中、南三區（南區含第三區及第五區工程處範圍）工程處進行系統工程與維護管理。未來於公路局組織上應成立交通管制工程處，於地區工程處內設立交通工程課，將交通運作之經營管理，包括本資訊系統之運作加以納入，才能發揮整體功效。內政部第二辦公室與縣市政府及警察局交通隊則不必設立專責機構，僅於協調立場輔助辦理及運作時提供地方資訊即可。

至於高速公路之三個管理中心與省道管理三個工程處之統一協調上應成立一專責資訊管理中心，進行整合內部資訊與統籌對外通訊傳輸。美國大紐約都會區即成立類似機構(TRANSCOM)由鄰近三州、十五個交通管理執行單位出資聯合組成，進行本項工作。該中心除擁擠資訊之提供外，並將各單位施工計畫列入進行通告與管理，成效卓著。

本先期規劃建議之執行單位組織，如下圖9-1所示。在公路局納入交通部之後，可能將目前五區工程處再增加七個地區工程處，各工程處管轄範圍擴及快速公路省道。待定案後，屆時本計畫之進行將需再依照管轄範圍一併檢討修正。

##### 圖9-1 執行單位組織圖

## 9.3 經費概估

## 一、傳輸方式之成本分析

目前台灣地區除高速公路設有光纖通訊網路外，省道及快速道路皆無自有通訊網路，因此在設置自動化交通資料蒐集站時只能依靠電信公司提供的公用網路進行傳輸，而可使用的傳輸方式分為有線及無線兩大類。有線通訊在目前唯一的選擇是中華電信數據通信分公司的數據電路，依自動化交通資料蒐集站的系統規劃，所需傳輸的資料量不大且頻率不高，因此傳輸速率僅需低速專線即可，由於目前交控工程中已有許多應用的經驗，因此本文不再贅述。本節僅針對較少使用的無線傳輸方式比較其使用成本。

目前所使用的無線傳輸方式大致上可分為數位式行動電話網路及行動數據網路兩種。以下分別說明之：

(1) 數位式行動電話

自從兩年前民營行動電話廠商開始營運之後，行動電話市場競爭激烈，每一家廠商為提昇其市場佔有率，莫不積極提供附加功能以吸引客戶使用其系統，行動數據最是其中一項，目前市場上所有業者都已提供此項服務，但除行動電話月租費及通信費外，此項服務尚需繳付月租費150元。

以中華電信系統為例，推算使用行動電話進行資料傳輸所需成本如下:

- 月租費：600＋120=720元/月。

- 傳輸費：

行動電話數據傳輸速率為9600 bps，單一偵測點每5分鐘傳送一次資料，每次需傳送10 Bytes資料，但每次行動電話撥號約需15秒的時間進行Hand shake，假設系統傳輸效率為80%(每傳送100 Bytes中，資料為80 Bytes，其餘20 Bytes作為系統傳輸控制使用)，按照系統規劃原則，只於服務水準變化時進行資料傳輸，假設全日傳輸次數約為30次。

則每天資料傳輸費約為

((10 Bytes×8 bits/Byte÷9600 bits/秒)÷80% +15)秒 ×0.1元/秒×30次≒48元

全日歷史資料共計3749Bytes，利用深夜時段一次全部傳送，其每天資料傳輸費用為

((3749 Bytes×8 bits/Byte ÷9600 bits/秒) ÷80% + 15)秒×0.05元/秒= 1元

故每月傳輸費用為(48+1) ×30 = 1470元

行動電話手機是傳輸數據資料的主要硬體設備，但不同廠牌的行動電話使用的傳輸界面不一樣，主要可分為三種方式，第一種是使用特殊傳輸線連接手機及專用PCMCIA 數據卡(如Motorola的CD928)；另一種使用軟體方式，即手機已內建數據傳輸功能，只要透過連接線及軟體驅動程式即可傳送(如Nokia 6150)，最後一種直接內建手機功能在PCMCIA卡上，將GSM晶片放入卡上即可使用，(如Nokia的Cardphone)，以上設備不含手機成本約在12000至20000元間。使用行動電話作為資料傳輸媒介最大好處在於系統涵蓋全台灣，不論多偏僻的地方都可使用。而其缺點是目前行動電話使用者大多以語音傳輸為主，傳輸資料可能會因為系統繁忙而無法達成，另外前述提及的軟硬體設備都是使用個人電腦及視窗作業系統，與目前一般交通控制設備所使用的單晶片微電腦不相容，要直接應用還需再費一番功夫修改軟硬體。

(2) 行動數據

行動數據業務目前也有多家業者可以提供服務，其計費方式除月租費外，以每月資料傳輸量為計費基礎，但發訊端與收訊端分別計算通訊量，以經營800 Mhz全區行動數據通信業務的大通無線電訊股份有限公司為例，推算使用行動電話進行自動化交通資料蒐集站傳輸所需成本如下:

- 月租費：300元/月

- 傳輸費：

單一偵測點每5分鐘傳送一次資料，每次需傳送10 Bytes資料，假設系統傳輸效率為70%(每傳送100 Bytes中資料為70 Bytes，其餘30 Bytes作為系統傳輸控制使用)，按照系統規劃原則，只於服務水準變化時進行資料傳輸，假設傳輸的次數約為全日次數的30次。

則每天資料傳輸量約為

(10 Bytes÷70% ) ×30 次≒450 Bytes

全日歷史資料傳輸量為

3749Bytes÷70%≒5356 Bytes

故每月傳輸量為(450+5356)×30 = 174180 Bytes≒170KB

其傳輸費用為累進制故雙向每月為(20×5+40×4 + 50 ×3) ×2=820元

行動數據所需硬體設備為行動數據專用數據機，其所使用的界面為RS232，一般交控設備皆已內建，只需修改傳輸軟體即可使用，其設備成本約在7000~12000元間。目前行動數據使用在交通資料傳輸的最大問題在於系統涵蓋範圍，自動化交通資料蒐集站大都位於郊區，各業者基地台的電波範圍不一定有涵蓋到如此廣大的範圍，而且基地台的建設成本十分昂貴，業者不會特別為了某一偵測點而加設基地台。

## 二、設備成本估算

設置偵測站所包括之工程項目為：

- 偵測設備－用以偵測車流特性，如速率、流量、佔率等。

- 通訊設備－用以傳輸交通特性資料至管理中心及接受傳輸指令等。

- 電力系統－提供現場設備電源，如電力公司電源，或太陽能系統（本項工程以電力公司接電估計）。

- 安裝費用－含施工、材料運輸、安全衛生等機具租用、工資。

- 通訊費用－電信網路通訊月租費及通訊費。

- 中心設備－管理中心之硬體、軟體設備及資料傳輸介面資料庫、顯示螢幕等設備與系統整體整合測試等。

- 維修成本－系統建置完成後，不論由工程單位自行養護或發包委外進行，均有維修費用產生，其金額依系統而定。經查訪廠商，本研究暫以工程費12％為年維修費用。

本先期規劃就短、中、長期計畫提出概估經費如表9.1~9.3所示。