表 2.4 離島地區主要遊憩據點道路系統相關問題彙整表

| 系 名 | 統 稱 | 遊憩據點名稱 | 主要聯外道路 | 次要聯外道路 | 遊憩聯絡道路 | 道路系統相關問題 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 西台古堡(A1) | 縣道204 | 縣道203 | 縣道203 | 1.縣道203、縣道205在馬公市區路段路幅較窄，觀光 |
|  |  | 跨海大橋(A2) | 縣道204 | 縣道203 | 縣道203 | 旺季常呈交通混亂狀況。 |
| 澎 |  | 赤崁遊艇碼頭(A3) | 縣道204 | 縣道203 | 赤崁漁港聯外道路 | 2.赤崁漁港聯外道路寬度僅4～5公尺，且彎度較大， |
|  |  | 岐頭遊艇碼頭(A4) | 縣道204 | 縣道203 | 澎9 | 周圍多村落住宅，造成行車視距不足，車輛需緩慢通 |
| 湖 |  | 白沙海園(A5) | 縣道204 | 縣道203 | 縣道203 | 過。 |
|  |  | 馬公遊艇碼頭(A6) | 縣道204 | 縣道203、縣道205 | 馬公市港北路 |  |
| 系 |  | 澎湖灣海上樂園(A7) | 縣道204 | 縣道201 | 縣道201 |  |
|  |  | 蒔裡海水浴場(A8) | 縣道204 | 縣道201 | 縣道201 |  |
| 統 |  | 林投公園(A9) | 縣道204 | 縣道204 | 澎20 |  |
|  |  | 吉貝海上樂園(A10) | ─ | ─ | (由澎湖本島搭乘渡輪) |  |
|  |  | 望安(A11) | 澎34 | 澎34 | 澎34 |  |
|  |  | 七美(A12) | 澎36、澎42 | 澎42、澎43、澎44 | 澎42、澎43、澎44 |  |
|  |  | 古寧頭戰史館(B1) | 伯玉路、環島南路 | 環島西路 | 戰史館聯外道路 | 1.道路系統大多未加以命名，且缺乏路名指標，外來遊 |
|  | 金 | 莒光樓(B2) | 伯玉路、環島南路 | 環島西路 | 金城至水頭道路 | 客難以辨識。 |
|  |  | 古崗湖遊憩區(B3) | 伯玉路、環島南路 | 環島西路 | 官裡至古崗、水頭道路 | 2.道路工程未依規範設計，急彎陡坡突現之情形甚多， |
|  | 門 | 中山紀念林(B4) | 環島南路 | 伯玉路、環島西路 | 伯玉路 | 外來遊客路況不明，行車安全勘慮。 |
| 金 | 縣 | 太武山(B5) | 環島南路 | 伯玉路、環島北路、中蘭至山外道路 | 小徑至太武山道路 | 3.因戰備需要，道路密度高，交叉路口及圓環特多，缺 乏良好之管制措施。 |
|  |  | 馬山觀測站(B6) | 環島南路 | 環島東路、環島北路 | 馬山觀測站聯外道路 | 4.反光導標、標誌、標線及照明等交通安全設施普遍不 |
| 馬 | 部 | 金門民俗文化村(B7) | 環島南路 | 環島東路、環島北路 | 沙美至山后道路 | 足。 |
|  |  | 榕園遊憩區(B8) | 環島南路 | 環島北路、環島東路 | 榕園遊憩區聯絡道路 | 5.古寧頭戰史館及馬山觀測站聯外道路寬度約僅5公尺 |
| 系 | 分 | 湖井頭戰史館(B9) | 烈嶼環島公路 | 烈嶼環島公路 | 烈嶼環島公路 | ，與大客車會車時需利用路旁停車彎。 6.烈嶼環島公路部分路段仍為水泥車轍路面，鋪面有待 改善。 |
| 統 | 連部 | 南竿(B10) | 清馬道、中央公路 | 中央公路、清馬道 | 中央公路、清馬道、津沙公路 | 1.道路系統普遍缺乏路名指標，外來遊客不易辨識。 2.受地形影響，大多數道路均屬山區道路，交通安全設 |
|  | 江分 縣 | 北竿(B11) | 環島南路 | 環島南路、環島北路 | 環島南路、環島北路 | 施普遍不足。 |
| 綠 | 島 | 綠島(C1) | 東90 | 東90 | 東90 | 1.東90於馬蹄橋附近路段及海參坪前後各約1公里路段 多急彎陡坡，應加強交通安全設施。 |
| 蘭 系 | 嶼 統 | 蘭嶼(C2) | 東80 | 東80 | 東80 | 2.東80全線鋪面有待改善，路寬僅3～5公尺略嫌不足 ，鄰近村落路段行車易受干擾，於虎頭坡、鋼盔岩、 情人洞、紅頭岩等多處路段多急彎陡坡。 |