附錄五  公路用地使用費推估說明

附5.1  各業種斷面比例推估說明

因目前國內對於使用公路用地之資料尚欠周全，因此本案以台北都會區大眾捷運系統土城線DD189設計標補充管線調查資料為基準，計算各業者使用公路用地之比例，用以推估全年度可收取之總費用，及對各業者之成本影響程度分析。

台北都會區大眾捷運系統土城線DD189設計標補充管線調查共分為9個斷面，分別位於土城金城路、中央路(省道台3線)、承天路等處，路基寬度範圍涵蓋11.7至36.5公尺。各路段地下管線類型及管徑寬度數量如附表5-1。茲將其中各業種斷面比例值推估過程說明如下。

首先先計算各斷面中不同業者之使用數量。如在金城路一段133號前該斷面中，電力公司所埋管線管徑150 mm者計有12個，其次125 mm者2個、80 mm者有7個，另有2個平均斷面寬度300 mm之混凝土保護設備。同一斷面中電信設施埋設4個80 mm管徑纜線，自來水公司埋設1個600 mm管徑管線，無瓦斯管線埋設。依此規則羅列各斷面中各業種所埋設管線資料，詳如附表5-1中A至I欄。

其次計算9斷面計算總計開挖寬度總和，及各業種埋設管線管徑總和列為J欄。各業種之總計值來自於其所埋設各種管徑直徑與其數量乘積之和。

最後計算各業種管徑總和與斷面開挖寬度總和之比值，得到每單位公路斷面中不同業種管線之斷面比例如K欄。並於L欄計算各業種斷面比例之相對百分比。

由本研究推估，於公路用地下方埋設管線之電力、電信、自來水、瓦斯管線斷面佔公路斷面之比例分別為17.58%、14.37%、2.61%、0.21%。其中電力及電線管線是為公路用地下方埋設管線最多者；自來水與瓦斯管線斷面比例則相對較低。

由此推估之各業種管線斷面比例將作為本研究推估各縣市道路下方管線埋設量體，據以估算分析公路用使用地費之徵收效果與影響。

附表5-1  各業種使用公路用地斷面比例推估表

|  | 欄名 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地點 | 金城路一段133號前 | 金城路一段和平路口 東側 | 金城路一段29號前 | 中央路三段83號前 | 中央路三段91號前 | 中央路三段95-1號前 | 中央路三段101號前 | 承天路 1號前 | 中央路三段承天路口 西側 | 總計 mm | 斷面比例 |
|  | 路基寬度mm | 25,200 | - | - | - | 35,220 | 36,550 | 31,860 | 11,700 | - | - |  |
| 業種 | 開挖寬度mm | 23,130 | 22,930 | 23,250 | 52,500 | 33,750 | 34,850 | 31,160 | 9,900 | 28,700 | 260,170 |  |
| 電力管線 | 150mm | 12 | 24 | 8 | 59 | 23 | 12 | 24 |  | 29 | 45,730 | 17.58% |
|  | 125mm | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 |  | 4 |  |  |
|  | 80mm | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 12 | 7 |  | 7 |  |  |
|  | 300mm註 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |  | 3 |  |  |
| 電信 | 100mm |  |  | 49 | 54 | 54 | 74 | 24 | 8 | 64 | 37,380 | 14.37% |
|  | 80mm | 4 |  |  |  | 9 | 2 |  |  | 6 |  |  |
|  | 300mm註 |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 自來水管線 | 1,350mm |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 6,800 | 2.61% |
|  | 600mm | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 300mm |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 200mm |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 150mm |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 100mm |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 瓦斯 | 125mm |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 550 | 0.21% |
|  | 100mm |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |

註：為混凝土保護設備。

資料來源：本研究依據台北市政府捷運工程局(86)《台北都會區大眾捷運系統土城線DD189設計標補充管線調查工作》資料估算。

附5.2  公路用地使用費推估基礎

1.採用使用費公式方案二、使用費率方案一及調整因子基本值

以下各項推估，係依照第五章研提之使用費公式方案二(詳5.4.2節說明)計算，各業種之使用費率係採用表5.5-6建議使用費率方案一之值，調整因子則在初步考量管徑面積經濟價值條件下，依據表5.4-1建議基本值計算。

2.考量省、縣、鄉道及市區道路之可能費收，但未計入國道之可能費收

以下費收之計算，以本研究對象範圍之省、縣、鄉道為主；雖然市區道路並不包含在本研究對象範圍內，但考量以下因素故將市區道路包含於以下推估計算之內。

(1)市區道路用地使用性質與附表5-1調查資料相近

(2)市區道路費收金額對用地管理機關、用地使用者及消費者之影響均甚為顯著

(3)未來比照本辦法草案實施可能極高

至於未能計入國道之可能費收，此乃因附表5-1所引用之原始調查並不包括國道相關資料之限制。由於國道之管線或公共設施之埋(架)設狀態與其他道路差異頗鉅，實不宜以一般道路管線調查資料推算而造成誤導。故以下之管線公路用地使用費收計算將不包含國道之可能費收。

3.僅推估四主要業種之地下管線費收，不包含其地面、地上之架設物或地下附屬設施之可能費收，或其他使用者之可能費收

受推估所需之基本資料取得不易之限制，以下推估均係以電力、電信、自來水、瓦斯等四項主要業種，其地下埋設管線所使用之公路斷面比例資料為基礎，不包含其地面、地上之架設物或地下附屬設施；亦未包含中油公司或有線電視業者等其他業種之各項使用方式。

是故，所計算之費收僅推估四項主要業種之地下管線費收。因此以下之量化影響分析，應為收取公路用地使用費時，保守估計主管機關之歲入影響，及樂觀估計管線單位之成本影響與消費者支出影響。未來真正實施費收時，各影響值應會酌量變動。

4.消費者支出之單價上漲推估，僅能分析電力及自來水部分

由於電力及自來水為全省單一定價，故可從事本項分析。但電信或瓦斯部分，則因分類或分區定價，而無法在現有資料之基礎上，類比分析公路用地使用費收對其單價上漲之影響。不過，依據本研究初步估計，瓦斯事業總費收額度不高，故收取本項公路用地使用費應不會顯著影響其單價。但電信事業受本項費收影響其單價上漲之幅度，本研究則礙難妄下判斷。

附5.3  公路用地使用費推估計算過程

首先依據財政部提供資料，計算各縣市之平均單位地價如附表5-2。後依據交通部統計資料，配合附表5-1之各業種使用公路用地斷面比例，分別計算各縣市之省道和縣、鄉道及市區道路之管線使用面積如附表5-3及5-4。再依據本研究研提之計算公式方案二(5.4.2節)，使用使用費率方案一(表5.5-6)及調整因子基本值(表5.4-1)等參數，計算各縣市省道和縣、鄉道及市區道路之地下管線公路用地使用費如附表5-5及附表5-6。

以上為政府費收之推估。至於其完全轉嫁消費者導致各縣市每人及每戶新增全年費用，則再依據經建會統計資料計算如附表5-7至5-8。並以使用費率方案一之推估結果為基礎，於附表5-9計算不同使用費率方案，各業種所需支付地下管線之公路用地使用費額度及其及相對比例。

附表5-2  各縣市平均單位地價

|  | 累進起點地價 千元/七公畝 | 平均單位地價 元/㎡ |
| --- | --- | --- |
| 縣市別 | A | B=A*1,000/700 |
| 台北市 | 24,815 | 35,450 |
| 基隆市 | 2,070 | 2,957 |
| 新竹市 | 4,023 | 5,747 |
| 台北縣 | 3,514 | 5,020 |
| 桃園縣 | 1,793 | 2,561 |
| 新竹縣 | 1,101 | 1,573 |
| 宜蘭縣 | 1,014 | 1,449 |
| 台中市 | 2,890 | 4,129 |
| 苗栗縣 | 756 | 1,080 |
| 台中縣 | 1,281 | 1,830 |
| 彰化縣 | 1,026 | 1,466 |
| 南投縣 | 1,001 | 1,430 |
| 雲林縣 | 1,176 | 1,680 |
| 高雄市 | 6,111 | 8,730 |
| 台南市 | 3,857 | 5,510 |
| 嘉義市 | 4,029 | 5,756 |
| 嘉義縣 | 636 | 909 |
| 台南縣 | 865 | 1,236 |
| 高雄縣 | 1,390 | 1,986 |
| 屏東縣 | 961 | 1,373 |
| 澎湖縣 | 399 | 570 |
| 花蓮縣 | 831 | 1,187 |
| 台東縣 | 500 | 714 |

資料來源：本研究依據財政部賦稅署提供86年資料(台稅三發第881070022號)推算。

附表5-3  省道管線使用面積推估

|  | 省道面積 1,000㎡ | 省道里程 km | 平均路寬 m | 推估管線使用面積㎡ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 電力 | 電信 | 自來水 | 瓦斯 |
| 縣市別 | M | N | O=1000*M/ 1000*N | P=17.58%* O*N | Q=14.37%* O*N | R=2.61%* O*N | S=0.21%* O*N |
| 台北市 | - | - | - | - | - | - | - |
| 基隆市 | 438 | 33 | 13.27 | 76,987 | 62,930 | 11,448 | 926 |
| 新竹市 | 402 | 24 | 16.75 | 70,659 | 57,757 | 10,507 | 850 |
| 台北縣 | 4,020 | 296 | 13.58 | 706,594 | 577,575 | 105,070 | 8,498 |
| 桃園縣 | 3,085 | 227 | 13.59 | 542,249 | 443,238 | 80,632 | 6,522 |
| 新竹縣 | 767 | 77 | 9.96 | 134,815 | 110,199 | 20,047 | 1,621 |
| 宜蘭縣 | 2,972 | 329 | 9.03 | 522,388 | 427,003 | 77,678 | 6,283 |
| 台中市 | 827 | 34 | 24.32 | 145,362 | 118,819 | 21,615 | 1,748 |
| 苗栗縣 | 2,725 | 214 | 12.73 | 478,972 | 391,515 | 71,223 | 5,761 |
| 台中縣 | 4,966 | 315 | 15.77 | 872,872 | 713,491 | 129,795 | 10,498 |
| 彰化縣 | 2,675 | 168 | 15.92 | 470,184 | 384,331 | 69,916 | 5,655 |
| 南投縣 | 3,945 | 409 | 9.65 | 693,411 | 566,799 | 103,110 | 8,340 |
| 雲林縣 | 2,269 | 139 | 16.32 | 398,821 | 325,999 | 59,304 | 4,797 |
| 高雄市 | - | - | - | - | - | - | - |
| 台南市 | 846 | 36 | 23.50 | 148,701 | 121,549 | 22,112 | 1,788 |
| 嘉義市 | 256 | 12 | 21.33 | 44,997 | 36,781 | 6,691 | 541 |
| 嘉義縣 | 2,574 | 243 | 10.59 | 452,431 | 369,820 | 67,276 | 5,441 |
| 台南縣 | 3,778 | 266 | 14.20 | 664,058 | 542,805 | 98,745 | 7,987 |
| 高雄縣 | 4,550 | 384 | 11.85 | 799,752 | 653,723 | 118,922 | 9,619 |
| 屏東縣 | 4,732 | 333 | 14.21 | 831,742 | 679,871 | 123,679 | 10,003 |
| 澎湖縣 | - | - | - | - | - | - | - |
| 花蓮縣 | 3,830 | 407 | 9.41 | 673,198 | 550,276 | 100,104 | 8,097 |
| 台東縣 | 2,889 | 373 | 7.75 | 507,799 | 415,078 | 75,509 | 6,107 |

資料來源：本研究依據以下資料推估計算：

1.省道面積及省道里程：交通部運輸研究所(87)運輸資料分析21。

2.各業種使用公路斷面比例：附表5-1之K欄。

附表5-4  縣、鄉道及市區道路管線使用面積推估

|  | 面積1,000㎡ |  |  |  |  |  | 里程km |  |  |  |  |  | 縣、鄉道及市區道路合計 |  |  | 推估管線使用面積㎡ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 國道 | 省道 | 縣道 | 鄉道 | 專用 公路 | 市區 道路 | 國道 | 省道 | 縣道 | 鄉道 | 專用 公路 | 市區 道路 | 面積㎡ | 里程m | 平均 路寬m | 電力 | 電信 | 自來水 | 瓦斯 |
| 縣市別 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M=1,000* (C+D+F) | N=1,000* (I+J+L) | O=M/N | P=17.58%* O*N | Q=14.37%* O*N | R=2.61%* O*N | S=0.21%* O*N |
| 台北市 | 786 |  |  |  |  | 18,425 | 40 |  |  |  |  | 1,201 | 18,425,000 | 1,201,000 | 15.34 | 3,238,557 | 2,647,217 | 481,570 | 38,950 |
| 基隆市 | 184 | 438 | 58 | 291 |  | 1,600 | 8 | 33 | 8 | 42 |  | 124 | 1,949,000 | 174,000 | 11.20 | 342,575 | 280,023 | 50,941 | 4,120 |
| 新竹市 | 250 | 402 | 180 | 511 |  | 2,432 | 11 | 24 | 12 | 77 |  | 235 | 3,123,000 | 324,000 | 9.64 | 548,929 | 448,698 | 81,625 | 6,602 |
| 台北縣 | 1,721 | 4,020 | 2,365 | 3,799 |  | 12,928 | 63 | 296 | 258 | 669 |  | 1,035 | 19,092,000 | 1,962,000 | 9.73 | 3,355,795 | 2,743,049 | 499,003 | 40,361 |
| 桃園縣 | 2,190 | 3,085 | 1,780 | 3,601 | 56 | 9,344 | 93 | 227 | 175 | 618 | 8 | 737 | 14,725,000 | 1,530,000 | 9.62 | 2,588,209 | 2,115,619 | 384,864 | 31,129 |
| 新竹縣 | 1,269 | 767 | 958 | 2,600 | 27 | 2,010 | 56 | 77 | 132 | 600 | 8 | 176 | 5,568,000 | 908,000 | 6.13 | 978,686 | 799,984 | 145,529 | 11,771 |
| 宜蘭縣 |  | 2,972 | 293 | 2,593 |  | 4,799 |  | 329 | 36 | 469 |  | 320 | 7,685,000 | 825,000 | 9.32 | 1,350,790 | 1,104,145 | 200,861 | 16,246 |
| 台中市 | 198 | 827 | 439 | 992 |  | 10,177 | 9 | 34 | 38 | 86 |  | 632 | 11,608,000 | 756,000 | 15.35 | 2,040,335 | 1,667,783 | 303,395 | 24,539 |
| 苗栗縣 | 1,115 | 2,725 | 541 | 3,051 | 84 | 4,013 | 49 | 214 | 57 | 689 | 24 | 327 | 7,605,000 | 1,073,000 | 7.09 | 1,336,728 | 1,092,651 | 198,770 | 16,077 |
| 台中縣 | 570 | 4,966 | 641 | 3,658 | 856 | 15,950 | 25 | 315 | 82 | 709 | 152 | 1,063 | 20,249,000 | 1,854,000 | 10.92 | 3,559,160 | 2,909,281 | 529,243 | 42,806 |
| 彰化縣 | 842 | 2,675 | 2,234 | 4,626 |  | 5,538 | 37 | 168 | 246 | 1,093 |  | 441 | 12,398,000 | 1,780,000 | 6.97 | 2,179,193 | 1,781,286 | 324,044 | 26,209 |
| 南投縣 |  | 3,945 | 910 | 3,216 | 104 | 6,230 |  | 409 | 132 | 743 | 108 | 510 | 10,356,000 | 1,385,000 | 7.48 | 1,820,271 | 1,487,901 | 270,672 | 21,893 |
| 雲林縣 | 534 | 2,269 | 2,533 | 5,973 |  | 4,987 | 23 | 139 | 278 | 1,262 |  | 463 | 13,493,000 | 2,003,000 | 6.74 | 2,371,660 | 1,938,611 | 352,663 | 28,524 |
| 高雄市 | 321 |  |  |  |  | 11,883 | 11 |  |  |  |  | 743 | 11,883,000 | 743,000 | 15.99 | 2,088,671 | 1,707,293 | 310,583 | 25,121 |
| 台南市 | 32 | 846 | 190 | 737 |  | 10,043 | 1 | 36 | 12 | 72 |  | 915 | 10,970,000 | 999,000 | 10.98 | 1,928,193 | 1,576,118 | 286,720 | 23,191 |
| 嘉義市 | 25 | 256 | 320 | 312 |  | 8,984 | 1 | 12 | 22 | 52 |  | 369 | 9,616,000 | 443,000 | 21.71 | 1,690,201 | 1,381,582 | 251,331 | 20,328 |
| 嘉義縣 | 591 | 2,574 | 1,854 | 5,416 | 64 | 4,738 | 26 | 243 | 205 | 1,188 | 12 | 379 | 12,008,000 | 1,772,000 | 6.78 | 2,110,642 | 1,725,253 | 313,850 | 25,385 |
| 台南縣 | 1,431 | 3,778 | 2,923 | 7,542 | 79 | 10,943 | 64 | 266 | 247 | 1,248 | 9 | 892 | 21,408,000 | 2,387,000 | 8.97 | 3,762,878 | 3,075,801 | 559,536 | 45,257 |
| 高雄縣 | 742 | 4,550 | 1,263 | 3,327 | 37 | 19,119 | 32 | 384 | 140 | 666 | 9 | 1,294 | 23,709,000 | 2,100,000 | 11.29 | 4,167,324 | 3,406,397 | 619,676 | 50,121 |
| 屏東縣 |  | 4,732 | 1,199 | 6,157 | 40 | 10,169 |  | 333 | 152 | 1,212 | 6 | 819 | 17,525,000 | 2,183,000 | 8.03 | 3,080,364 | 2,517,909 | 458,047 | 37,048 |
| 澎湖縣 |  |  | 832 | 526 |  | 640 |  |  | 79 | 119 |  | 51 | 1,998,000 | 249,000 | 8.02 | 351,188 | 287,063 | 52,221 | 4,224 |
| 花蓮縣 |  | 3,830 | 483 | 2,174 | 27 | 5,052 |  | 407 | 88 | 392 | 9 | 462 | 7,709,000 | 942,000 | 8.18 | 1,355,009 | 1,107,593 | 201,488 | 16,297 |
| 台東縣 |  | 2,889 | 281 | 2,227 | 73 | 3,073 |  | 373 | 60 | 458 | 45 | 275 | 5,581,000 | 793,000 | 7.04 | 980,971 | 801,852 | 145,869 | 11,798 |

資料來源：本研究依據以下資料推估計算：

1.公路面積及公路里程：交通部運輸研究所(87)運輸資料分析21。

2.各業種使用公路斷面比例：附表5-1之K欄。

附表5-5  省道收取地下管線之公路用地使用費推估

| 縣市別 | 推估管線使用面積㎡ |  |  |  | 平均單位地價 元/㎡ | 推估管線用地使用費元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 電力 | 電信 | 自來水 | 瓦斯 |  | 電力 | 電信 | 自來水 | 瓦斯 | 合計 |
|  | A | B | C | D | E | F=A*E* 0.45%*1.00 | G=B*E* 1.50%*0.80 | H=C*E* 0.45%*0.21 | I=D*E* 0.45%*0.73 | J=F+…+I |
| 台北市 | - | - | - | - | 35,450 | - | - | - | - | - |
| 基隆市 | 76,987 | 62,930 | 11,448 | 926 | 2,957 | 1,024,479 | 2,233,108 | 31,991 | 8,995 | 3,298,573 |
| 新竹市 | 70,659 | 57,757 | 10,507 | 850 | 5,747 | 1,827,404 | 3,983,285 | 57,064 | 16,044 | 5,883,797 |
| 台北縣 | 706,594 | 577,575 | 105,070 | 8,498 | 5,020 | 15,961,962 | 34,793,098 | 498,440 | 140,143 | 51,393,643 |
| 桃園縣 | 542,249 | 443,238 | 80,632 | 6,522 | 2,561 | 6,250,200 | 13,623,878 | 195,174 | 54,875 | 20,124,127 |
| 新竹縣 | 134,815 | 110,199 | 20,047 | 1,621 | 1,573 | 954,204 | 2,079,926 | 29,797 | 8,378 | 3,072,305 |
| 宜蘭縣 | 522,388 | 427,003 | 77,678 | 6,283 | 1,449 | 3,405,220 | 7,422,531 | 106,334 | 29,897 | 10,963,983 |
| 台中市 | 145,362 | 118,819 | 21,615 | 1,748 | 4,129 | 2,700,610 | 5,886,656 | 84,331 | 23,711 | 8,695,307 |
| 苗栗縣 | 478,972 | 391,515 | 71,223 | 5,761 | 1,080 | 2,327,806 | 5,074,037 | 72,690 | 20,438 | 7,494,970 |
| 台中縣 | 872,872 | 713,491 | 129,795 | 10,498 | 1,830 | 7,188,103 | 15,668,273 | 224,461 | 63,110 | 23,143,948 |
| 彰化縣 | 470,184 | 384,331 | 69,916 | 5,655 | 1,466 | 3,101,199 | 6,759,840 | 96,840 | 27,228 | 9,985,107 |
| 南投縣 | 693,411 | 566,799 | 103,110 | 8,340 | 1,430 | 4,462,103 | 9,726,271 | 139,337 | 39,176 | 14,366,887 |
| 雲林縣 | 398,821 | 325,999 | 59,304 | 4,797 | 1,680 | 3,015,090 | 6,572,145 | 94,152 | 26,472 | 9,707,858 |
| 高雄市 | - | - | - | - | 8,730 | - | - | - | - | - |
| 台南市 | 148,701 | 121,549 | 22,112 | 1,788 | 5,510 | 3,687,045 | 8,036,839 | 115,134 | 32,371 | 11,871,391 |
| 嘉義市 | 44,997 | 36,781 | 6,691 | 541 | 5,756 | 1,165,455 | 2,540,402 | 36,393 | 10,232 | 3,752,484 |
| 嘉義縣 | 452,431 | 369,820 | 67,276 | 5,441 | 909 | 1,849,797 | 4,032,097 | 57,763 | 16,241 | 5,955,898 |
| 台南縣 | 664,058 | 542,805 | 98,745 | 7,987 | 1,236 | 3,692,636 | 8,049,026 | 115,309 | 32,421 | 11,889,392 |
| 高雄縣 | 799,752 | 653,723 | 118,922 | 9,619 | 1,986 | 7,146,356 | 15,577,275 | 223,158 | 62,744 | 23,009,532 |
| 屏東縣 | 831,742 | 679,871 | 123,679 | 10,003 | 1,373 | 5,138,384 | 11,200,397 | 160,455 | 45,114 | 16,544,350 |
| 澎湖縣 | - | - | - | - | 570 | - | - | - | - | - |
| 花蓮縣 | 673,198 | 550,276 | 100,104 | 8,097 | 1,187 | 3,596,319 | 7,839,080 | 112,301 | 31,575 | 11,579,276 |
| 台東縣 | 507,799 | 415,078 | 75,509 | 6,107 | 714 | 1,632,210 | 3,557,811 | 50,969 | 14,330 | 5,255,320 |
| 總計 | 9,235,994 | 7,549,562 | 1,373,382 | 111,082 | - | 80,126,582 | 174,655,975 | 2,502,094 | 703,495 | 257,988,146 |

資料來源：本研究依據以下資料推估計算：

1.推估管線使用面積：附表5-3之P至S欄。	2.平均單位地價：附表5-2之B欄。		3.使用費率：表5.5-6方案一各業種地下費率。

4.調整因子：表5.4-1。

附表5-6  縣、鄉道及市區道路收取地下管線之公路用地使用費推估

|  | 推估管線使用面積㎡ |  |  |  | 平均 單位地價 元/㎡ | 推估管線用地使用費元 |  |  |  |  | 政府歲入規費收入百萬元 | 管線用地使用費 增加 規費收入比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 電力 | 電信 | 自來水 | 瓦斯 |  | 電力 | 電信 | 自來水 | 瓦斯 | 合計 |  |  |
| 縣市別 | A | B | C | D | E | F=A*E* 0.45%*1.00 | G=B*E* 1.50%*0.80 | H=C*E* 0.45%*0.21 | I=D*E* 0.45%*0.73 | J=F+…+I | K | L=J/ (K*1,000,000) |
| 台北市 | 3,238,557 | 2,647,217 | 481,570 | 38,950 | 35,450 | 516,630,729 | 1,126,126,199 | 16,132,707 | 4,535,912 | 1,663,425,546 | 8,332 | 19.96% |
| 基隆市 | 342,575 | 280,023 | 50,941 | 4,120 | 2,957 | 4,558,696 | 9,936,821 | 142,353 | 40,024 | 14,677,895 | 3,140 | 0.47% |
| 新竹市 | 548,929 | 448,698 | 81,625 | 6,602 | 5,747 | 14,196,473 | 30,944,773 | 443,310 | 124,642 | 45,709,199 | 413 | 11.07% |
| 台北縣 | 3,355,795 | 2,743,049 | 499,003 | 40,361 | 5,020 | 75,807,407 | 165,241,249 | 2,367,220 | 665,573 | 244,081,449 | 1,853 | 13.17% |
| 桃園縣 | 2,588,209 | 2,115,619 | 384,864 | 31,129 | 2,561 | 29,832,802 | 65,028,072 | 931,582 | 261,926 | 96,054,382 | 866 | 11.09% |
| 新竹縣 | 978,686 | 799,984 | 145,529 | 11,771 | 1,573 | 6,926,997 | 15,099,127 | 216,308 | 60,818 | 22,303,249 | 197 | 11.32% |
| 宜蘭縣 | 1,350,790 | 1,104,145 | 200,861 | 16,246 | 1,449 | 8,805,221 | 19,193,188 | 274,959 | 77,308 | 28,350,676 | 204 | 13.90% |
| 台中市 | 2,040,335 | 1,667,783 | 303,395 | 24,539 | 4,129 | 37,906,501 | 82,626,723 | 1,183,697 | 332,811 | 122,049,733 | 1,049 | 11.63% |
| 苗栗縣 | 1,336,728 | 1,092,651 | 198,770 | 16,077 | 1,080 | 6,496,500 | 14,160,751 | 202,865 | 57,038 | 20,917,155 | 194 | 10.78% |
| 台中縣 | 3,559,160 | 2,909,281 | 529,243 | 42,806 | 1,830 | 29,309,686 | 63,887,809 | 915,247 | 257,333 | 94,370,075 | 1,327 | 7.11% |
| 彰化縣 | 2,179,193 | 1,781,286 | 324,044 | 26,209 | 1,466 | 14,373,332 | 31,330,280 | 448,833 | 126,195 | 46,278,640 | 432 | 10.71% |
| 南投縣 | 1,820,271 | 1,487,901 | 270,672 | 21,893 | 1,430 | 11,713,443 | 25,532,386 | 365,773 | 102,842 | 37,714,444 | 178 | 21.19% |
| 雲林縣 | 2,371,660 | 1,938,611 | 352,663 | 28,524 | 1,680 | 17,929,753 | 39,082,391 | 559,888 | 157,420 | 57,729,452 | 224 | 25.77% |
| 高雄市 | 2,088,671 | 1,707,293 | 310,583 | 25,121 | 8,730 | 82,053,449 | 178,856,063 | 2,562,264 | 720,412 | 264,192,188 | 1,346 | 19.63% |
| 台南市 | 1,928,193 | 1,576,118 | 286,720 | 23,191 | 5,510 | 47,809,558 | 104,212,917 | 1,492,938 | 419,758 | 153,935,171 | 752 | 20.47% |
| 嘉義市 | 1,690,201 | 1,381,582 | 251,331 | 20,328 | 5,756 | 43,777,422 | 95,423,866 | 1,367,027 | 384,357 | 140,952,672 | 257 | 54.85% |
| 嘉義縣 | 2,110,642 | 1,725,253 | 313,850 | 25,385 | 909 | 8,629,512 | 18,810,186 | 269,472 | 75,765 | 27,784,935 | 195 | 14.25% |
| 台南縣 | 3,762,878 | 3,075,801 | 559,536 | 45,257 | 1,236 | 20,924,287 | 45,609,729 | 653,398 | 183,711 | 67,371,124 | 455 | 14.81% |
| 高雄縣 | 4,167,324 | 3,406,397 | 619,676 | 50,121 | 1,986 | 37,238,013 | 81,169,585 | 1,162,823 | 326,942 | 119,897,362 | 515 | 23.28% |
| 屏東縣 | 3,080,364 | 2,517,909 | 458,047 | 37,048 | 1,373 | 19,030,048 | 41,480,760 | 594,247 | 167,080 | 61,272,134 | 300 | 20.42% |
| 澎湖縣 | 351,188 | 287,063 | 52,221 | 4,224 | 570 | 900,797 | 1,963,512 | 28,129 | 7,909 | 2,900,347 | 22 | 13.18% |
| 花蓮縣 | 1,355,009 | 1,107,593 | 201,488 | 16,297 | 1,187 | 7,238,649 | 15,778,451 | 226,040 | 63,554 | 23,306,693 | 122 | 19.10% |
| 台東縣 | 980,971 | 801,852 | 145,869 | 11,798 | 714 | 3,153,120 | 6,873,015 | 98,462 | 27,684 | 10,152,281 | 81 | 12.53% |
| 總計 | 47,226,327 | 38,603,108 | 7,022,502 | 567,997 | - | 1,045,242,395 | 2,278,367,853 | 32,639,539 | 9,177,013 | 3,365,426,801 | - | - |

資料來源：本研究依據以下資料推估計算：

1.推估管線使用面積：附表5-4之P至S欄。	2.平均單位地價：附表5-2之B欄。		3.使用費率：表5.5-6方案一各業種地下費率。

4.調整因子：表5.4-1。					5.政府歲入規費收入：經建會都住處(88)都市及區域發展統計彙編中華民國八十七年。

附表5-7  地下管線費收轉嫁每人新增費用推估

|  | 總人口 人 | 用水人口 人 | 推估管線用地使用費元 |  |  |  | 每人新增費用元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 電力 | 電信 | 自來水 | 瓦斯 | 電力 | 電信 | 自來水 | 瓦斯 | 合計 |
| 縣市別 | A | B | C | D | E | F | G=C/A | H=D/A | I=E/B | J=F/A | K=G+…+J |
| 台北市 | 2,598,493 | 2,584,246 | 516,630,729 | 1,126,126,199 | 16,132,707 | 4,535,912 | 198.8 | 433.4 | 6.2 | 1.7 | 640.1 |
| 基隆市 | 379,370 | 373,550 | 5,583,175 | 12,169,929 | 174,344 | 49,019 | 14.7 | 32.1 | 0.5 | 0.1 | 47.4 |
| 新竹市 | 351,800 | 333,564 | 16,023,877 | 34,928,058 | 500,374 | 140,686 | 45.5 | 99.3 | 1.5 | 0.4 | 146.7 |
| 台北縣 | 3,420,535 | 3,253,212 | 91,769,369 | 200,034,347 | 2,865,661 | 805,716 | 26.8 | 58.5 | 0.9 | 0.2 | 86.4 |
| 桃園縣 | 1,614,471 | 1,435,215 | 36,083,002 | 78,651,950 | 1,126,755 | 316,801 | 22.3 | 48.7 | 0.8 | 0.2 | 72.0 |
| 新竹縣 | 421,721 | 260,624 | 7,881,201 | 17,179,053 | 246,104 | 69,195 | 18.7 | 40.7 | 0.9 | 0.2 | 60.5 |
| 宜蘭縣 | 466,603 | 450,244 | 12,210,442 | 26,615,719 | 381,293 | 107,205 | 26.2 | 57.0 | 0.8 | 0.2 | 84.2 |
| 台中市 | 901,961 | 886,572 | 40,607,111 | 88,513,379 | 1,268,029 | 356,522 | 45.0 | 98.1 | 1.4 | 0.4 | 144.9 |
| 苗栗縣 | 560,344 | 367,252 | 8,824,306 | 19,234,788 | 275,555 | 77,476 | 15.7 | 34.3 | 0.8 | 0.1 | 50.9 |
| 台中縣 | 1,447,761 | 1,185,245 | 36,497,789 | 79,556,082 | 1,139,708 | 320,443 | 25.2 | 55.0 | 1.0 | 0.2 | 81.4 |
| 彰化縣 | 1,297,744 | 1,149,526 | 17,474,531 | 38,090,120 | 545,673 | 153,423 | 13.5 | 29.4 | 0.5 | 0.1 | 43.5 |
| 南投縣 | 546,707 | 442,513 | 16,175,546 | 35,258,657 | 505,110 | 142,018 | 29.6 | 64.5 | 1.1 | 0.3 | 95.5 |
| 雲林縣 | 751,913 | 725,655 | 20,944,843 | 45,654,536 | 654,040 | 183,891 | 27.9 | 60.7 | 0.9 | 0.2 | 89.7 |
| 高雄市 | 1,436,142 | 1,411,213 | 82,053,449 | 178,856,063 | 2,562,264 | 720,412 | 57.1 | 124.5 | 1.8 | 0.5 | 183.9 |
| 台南市 | 717,811 | 715,425 | 51,496,603 | 112,249,756 | 1,608,072 | 452,130 | 71.7 | 156.4 | 2.2 | 0.6 | 230.9 |
| 嘉義市 | 262,822 | 256,458 | 44,942,877 | 97,964,269 | 1,403,421 | 394,589 | 171.0 | 372.7 | 5.5 | 1.5 | 550.7 |
| 嘉義縣 | 567,695 | 499,568 | 10,479,310 | 22,842,282 | 327,235 | 92,006 | 18.5 | 40.2 | 0.7 | 0.2 | 59.6 |
| 台南縣 | 1,096,251 | 1,072,565 | 24,616,923 | 53,658,755 | 768,707 | 216,132 | 22.5 | 48.9 | 0.7 | 0.2 | 72.3 |
| 高雄縣 | 1,227,160 | 1,097,999 | 44,384,369 | 96,746,859 | 1,385,980 | 389,686 | 36.2 | 78.8 | 1.3 | 0.3 | 116.6 |
| 屏東縣 | 913,764 | 352,545 | 24,168,432 | 52,681,156 | 754,702 | 212,194 | 26.4 | 57.7 | 2.1 | 0.2 | 86.4 |
| 澎湖縣 | 91,169 | 84,251 | 900,797 | 1,963,512 | 28,129 | 7,909 | 9.9 | 21.5 | 0.3 | 0.1 | 31.8 |
| 花蓮縣 | 358,077 | 279,038 | 10,834,969 | 23,617,530 | 338,341 | 95,129 | 30.3 | 66.0 | 1.2 | 0.3 | 97.8 |
| 台東縣 | 253,002 | 191,602 | 4,785,330 | 10,430,826 | 149,430 | 42,014 | 18.9 | 41.2 | 0.8 | 0.2 | 61.1 |

資料來源：此為使用費率方案一之推估。本研究依據以下資料推估計算：

1.總人口及用水人口：經建會都住處(88)都市及區域發展統計彙編中華民國八十七年。

2.C=附表5-5之F+附表5-6之F；D=附表5-5之G+附表5-6之G；E=附表5-5之H+附表5-6之H；F=附表5-5之I+附表5-6之I。

附表5-8  地下管線費收轉嫁每戶新增費用推估

|  | 戶量人/戶 | 每戶 經常性收入元 | 每戶 消費支出 元 | 每人 新增費用元 | 每戶 新增費用元 | 每戶 新增費用佔經常性收入比例 | 每戶 新增費用佔消費支出 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 縣市別 | A | B | C | D | E=D*A | F=E/B | G=E/C |
| 台北市 | 3.04 | 1,489,749 | 881,160 | 640.1 | 1,946 | 0.13% | 0.22% |
| 基隆市 | 3.22 | 1,062,574 | 620,024 | 47.4 | 153 | 0.01% | 0.02% |
| 新竹市 | 3.48 | 1,203,500 | 682,802 | 146.7 | 511 | 0.04% | 0.07% |
| 台北縣 | 3.32 | 1,139,925 | 661,011 | 86.4 | 287 | 0.03% | 0.04% |
| 桃園縣 | 3.60 | 1,142,724 | 635,603 | 72.0 | 259 | 0.02% | 0.04% |
| 新竹縣 | 4.02 | 1,137,031 | 651,884 | 60.5 | 243 | 0.02% | 0.04% |
| 宜蘭縣 | 3.76 | 1,017,607 | 699,673 | 84.2 | 317 | 0.03% | 0.05% |
| 台中市 | 3.26 | 1,195,049 | 720,122 | 144.9 | 472 | 0.04% | 0.07% |
| 苗栗縣 | 4.10 | 1,037,005 | 597,232 | 50.9 | 209 | 0.02% | 0.03% |
| 台中縣 | 3.92 | 966,910 | 576,707 | 81.4 | 319 | 0.03% | 0.06% |
| 彰化縣 | 4.32 | 910,120 | 516,289 | 43.5 | 188 | 0.02% | 0.04% |
| 南投縣 | 3.86 | 921,328 | 508,464 | 95.5 | 369 | 0.04% | 0.07% |
| 雲林縣 | 3.93 | 819,890 | 466,561 | 89.7 | 353 | 0.04% | 0.08% |
| 高雄市 | 3.17 | 1,168,290 | 679,115 | 183.9 | 583 | 0.05% | 0.09% |
| 台南市 | 3.35 | 1,054,698 | 624,345 | 230.9 | 774 | 0.07% | 0.12% |
| 嘉義市 | 3.45 | 1,078,880 | 617,619 | 550.7 | 1,900 | 0.18% | 0.31% |
| 嘉義縣 | 3.85 | 794,393 | 479,872 | 59.6 | 229 | 0.03% | 0.05% |
| 台南縣 | 3.57 | 825,017 | 441,530 | 72.3 | 258 | 0.03% | 0.06% |
| 高雄縣 | 3.45 | 958,279 | 534,656 | 116.6 | 402 | 0.04% | 0.08% |
| 屏東縣 | 3.83 | 955,003 | 512,533 | 86.4 | 331 | 0.03% | 0.06% |
| 澎湖縣 | 3.48 | 668,876 | 365,415 | 31.8 | 111 | 0.02% | 0.03% |
| 花蓮縣 | 3.55 | 956,988 | 621,798 | 97.8 | 347 | 0.04% | 0.06% |
| 台東縣 | 3.59 | 729,052 | 435,001 | 61.1 | 219 | 0.03% | 0.05% |

資料來源：本研究依據以下資料推估計算：

1.戶量、每戶經常性收入、每戶消費支出：經建會都住處(88)都市及區域發展統計彙編中華民國八十七年。

2.每人新增費用：附表5-7之K欄。

附表5-9  各使用費率方案推估地下管線費收合計

|  | 使用費率方案一 |  |  | 使用費率方案二 |  |  | 使用費率方案三 |  |  | 使用費率方案四 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地下 使用 費率 | 推估 地下管線使用費 百萬元 | 業種 相對 比例 | 地下 使用 費率 | 推估 地下管線使用費 百萬元 | 業種 相對 比例 | 地下 使用 費率 | 推估 地下管線使用費 百萬元 | 業種 相對 比例 | 地下 使用 費率 | 推估 地下管線使用費 百萬元 | 業種 相對 比例 |
| 業種 | A | B | C=B/ B合計 | D | E= B/A*D | F=E/ E合計 | G | H= B/A*G | I=H/ H合計 | J | K= B/A*J | L=K/ K合計 |
| 電力 | 0.45% | 1,125.37 | 31.06% | 0.30% | 750.25 | 23.20% | 0.75% | 1,875.62 | 42.59% | 0.30% | 750.25 | 37.38% |
| 電信 | 1.50% | 2,453.02 | 67.70% | 1.50% | 2,453.02 | 75.87% | 1.50% | 2,453.02 | 55.70% | 0.75% | 1,226.51 | 61.12% |
| 自來水 | 0.45% | 35.14 | 0.97% | 0.30% | 23.43 | 0.73% | 0.75% | 58.57 | 1.33% | 0.30% | 23.43 | 1.17% |
| 瓦斯 | 0.45% | 9.88 | 0.27% | 0.30% | 6.59 | 0.20% | 0.75% | 16.47 | 0.38% | 0.30% | 6.59 | 0.33% |
| 合計 | - | 3,623.41 | 100.00% | - | 3,233.29 | 100.00% | - | 4,403.68 | 100.00% | - | 2,006.78 | 100.00% |

資料來源：本研究依據以下資料推估計算：

1.使用費率(A、D、G、J欄)：表5.5-6各方案各業種地下使用費率值。

2.使用費率方案一各業種推估地下管線使用費(B欄)：
(附表5-5之各業種(F…I)欄總計+附表5-6之各業種(F…I)欄總計)/1,000,000