第二章  公路用地使用定義

在研究公路用地使用費收取及運用管理辦法之前，需先對有關公路用地之相關課題探討，包括公路的分類、公路用地範圍界定、公路用地使用之定義等項課題深入探討後，方能進一步研究關於使用費收取之制定與運用管理辦法。

2.1  公路分類

台灣地區現況公路系統中較常用的分類方式，可分為行政管理、功能設計規範、服務功能、地理性質等四種。茲分別說明如下。為能適切達成本研究各項工作內容，本研究以下皆以行政管理方式分類公路系統，以明辨公路用地使用費收取與運用管理之主客體對象及其權利義務關係。

1.依行政管理分類

此分類方式乃依「公路法」第一章第二條第一項之規定：「公路：指國道、省道、縣道、鄉道及專用公路，供車輛通行之道路。」主要以公路系統施工與養護權責之不同來進行劃分，以此行政管理之分類，可以很明確的分辨各公路施工及養護權責單位，目前台灣地區公路行政管理分類共分為五類（公路法第二條第二項至第六項），說明如下。

(1)國道：指聯絡兩省（市）以上或重要港口、機場、邊防重鎮、國際交通與重要政治經濟中心之公路，此等級之公路之公路係由交通部台灣區國道高速公路局負責管理，為目前公路系統中之最高等級。

(2)省道：指聯絡重要縣（市）及省際交通之公路，此等級公路由台灣省政府公路局負責興建及管理維護，為目前公路系統中之第二級公路系統。

(3)縣道：指聯絡縣（市）及縣（市）與重要鄉（鎮、市）間之道路，此等級公路目前由台灣省公路局代為興建及維護管理，為目前公路系統中之第三級公路系統。

(4)鄉道：指聯絡鄉（鎮、市）及鄉（鎮、市）與村里間之道路，此等級之公路由各縣市政府負責發包興建及維護管理，為目前公路系統中之第四級公路系統。

(5)專用公路：指公私機構所興建，專供其本身運輸之道路。依「專用公路管理規則」其類別如下：

À農場、商港、漁港、牧場、礦場、社區、工廠、與公路銜接之道路。

Á機場長期使用之道路。

Â水利設施附屬之幹線道路，但不包含水防道路在內。

Ã風景名勝地區之觀光道路。

Ä其他事業公路主管機關核准之道路。

2.依工程設計規範分類

此分類方式乃依交通部「公路路線設計規範」，以設計速率等工程設計要素來規範，依最低設計速率、地區分類與功能系統等因素分為六級，各級路依地域分為鄉區及都市計畫地區，鄉區道路再依地形分為平原、丘陵及山嶺區，其等級劃分如表2.1-1。

3.依服務功能分類

此分類方式為依據民國80年交通部運輸研究所之「台灣地區公路建設規劃」，將現行公路系統依其服務功能特性，分為高速公路、快速公路、主要公路、次要公路及聯絡公路五個等級，而此種分類方式可供公路規劃者再進行公路路網發展或改善規劃之依據。

4.依地理性質分類

台灣地區公路路網系統於民國67年7月由交通部核定公佈實施，係將台灣地區國道、省縣道路網依其地理特性大致可分為六大系統，分述如后。

表2.1-1  公路設計規範之公路等級劃分表

| 公路等級 | 地區分類 |  | 最低設計速率 （公里/小時） | 功能系統 | 行政系統 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一級路 | 鄉區 | 平原區 | 120 | ·高速公路 | ·國道 |
|  |  | 丘陵區 | 100 |  | ·省道 |
|  |  | 山嶺區 | 80 |  |  |
|  | 都市計畫區 |  | 80 |  |  |
| 二級路 | 鄉區 | 平原區 | 100 | ·高速公路 | ·國道 |
|  |  | 丘陵區 | 80 | ·快速公路 | ·省道 |
|  |  | 山嶺區 | 60 |  | ·縣道 |
|  | 都市計畫區 |  | 60 |  |  |
| 三級路 | 鄉區 | 平原區 | 80 | ·快速公路 | ·國道 |
|  |  | 丘陵區 | 60 | ·主要公路 | ·省道 |
|  |  | 山嶺區 | 50 |  | ·縣道 |
|  | 都市計畫區 |  | 50 |  |  |
| 四級路 | 鄉區 | 平原區 | 60 | ·主要幹道 | ·省道 |
|  |  | 丘陵區 | 50 | ·次要幹道 | ·縣道 |
|  |  | 山嶺區 | 40 |  |  |
|  | 都市計畫區 |  | 50 |  |  |
| 五級路 | 鄉區 | 平原區 | 50 | ·主要幹道 | ·省道 |
|  |  | 丘陵區 | 40 | ·次要幹道 | ·縣道 |
|  |  | 山嶺區 | 30 | ·集散公路 | ·鄉道 |
|  | 都市計畫區 |  | 40 |  | ·專用公路 |
| 六級路 | 鄉區 | 平原區 | 40 | ·集散公路 | ·縣道 |
|  |  | 丘陵區 | 30 | ·地區幹道 | ·鄉道 |
|  |  | 山嶺區 | 30 |  | ·專用公路 |

資料來源：公路路線設計規範，交通部，民國81年。

(1)高速公路系統：為西部運輸走廊主要交通動脈，包括國道1號公路（中山高速公路）及國道2號公路（中正國際機場支線），共長約382公里。國道3號公路之北部路段全縣長約117公里（含內環線及台北連絡道），已於86年10月通車。(2)環島公路系統：包括省道之台1及台9，共長946.1公里，為環繞東西部地區主要幹線。

(3)橫貫公路系統：包括台7（北部橫貫公路）、台8（中部橫貫公路）、台9、台14、台16、台18、台20（南部橫貫公路）及台22等共8線，規劃總長約1,254公里，已通車695.3公里，為聯絡東西部地區之交通孔道。

(4)縱貫公路系統：包括台3、台13、台19及台21等四線，規劃總長約964.5公里，已通車873.4公里，為西部平原輔助幹線。

(5)濱海公路系統：包括台2、台11、台15、台17及台26（原台24，經83年省道編號調整後，改為台26）等五線，規劃總長約826公里，已通車817.4公里，為環繞台灣本島濱海地區幹線。

(6)聯絡公路系統：聯絡公路係聯絡環島、橫貫、濱海、縱貫等重要公路形成網狀者，台灣省此類公路甚多，再加上重要經濟建設計畫逐年完成，使許多公路提昇成為重要之連絡線。已通車者包括省道共38線（全長663.9公里），及縣道共97線（長2,615.0公里），合計通車總長度3,278.9公里。

2.2  公路用地界定

所謂公路用地依據公路法第九條第一、二項則明文規定：「公路需用土地，得依土地法及有關法律規定程序徵收之。公路主管機關規劃、興建或拓寬公路時，應戡定路線寬度，商同當地地政機關編為公路用地…」而公路用地使用規則第三條第一項更進一步對公路用地解義為：「指現有公路寬度內或經公路主管機關收購之土地及依公路法第九條編訂之公路用地。」因此，公路用地除指既有道路寬度內及經公路主管經關收購之公路需用土地之外，並應將經公路主管機關及當地地政機關商定編為公路計畫用地全部範圍包含在內，勿須考慮該筆公路計畫用地是否已經公路主管機關徵收之。此為公路用地之平面範圍界定依據。

而對於公路用地縱向範圍之界定，則應依據民法第三編物權篇中關於不動產(土地)所有權及地上權之明確規範。民法第七百七十三條規定：「土地所有權，除法令有限制外，於其行使有利益之範圍內，及於土地之上下…」同法第八百三十二條：「稱地上權者，謂以在他人土地有建築物或其他工作物或竹木目的而使用其土地之權。」第八百三十三條：「第七百七十四條至第七百九十八條之規定，於地上權人間，或地上權人與土地所有人間準用之。」可見土地所有權的支配力，及於地面、地上及地下，但必須在行使有利益之範圍及受法令之限制，因此公路用地權之行使權利範圍應包含地面、地上與地下。

另由交通部及內政部於85年4月修訂公告之「大眾捷運系統路線使用土地上空或地下處理及審核辦法」中，對於使用公、私有土地之上空或地下時，用地者與土地、建築物所有權人或管理機構及他項權利人之間，協議設定地上權之方式及實質補償計算方式等，均有更具體之明文規定。其中第七條：「大眾捷運系統路線穿越之空間範圍有設定地上權之必要者，需地機構應通知土地、建築物所有權人或管理機構及他項權利人進行協議設定地上權；如通知兩次均未答覆、協議兩次均未成立或未於協議成立後約定期限內辦理設定地上權者，即視為協議不成立。」第八條第一項：「依前條規定協議不成立者，需地機構應報請主管機關徵收地上權。」

該辦法雖然為依據大眾捷運法所訂定之行政命令，使目前各都會區大眾捷運系統建設均可據以使用公、私有土地上空或地下之外；高雄市政府亦曾以援引案例方式間接應用該辦法，以處理高雄都會區快速道路系統通過中油公司土地上空時之各方權利義務關係，使該辦法實質影響範圍已經及於道路系統。因此，大眾捷運系統路線使用土地上空或地下處理及審核辦法應可視為對於土地縱向使用之權利管理的重要依據。

2.3  公路用地使用定義

所謂公路用地使用主要包括道路挖掘使用、建築使用及設置管線或其他公共設施使用等三種類型。其中道路挖掘方面指為公共設施管理單位因新設、拆遷、換修管線或其他使用，需挖掘路面時；建築使用指建築物承造人在施工中需使用道路；以上均屬臨時使用性質，取得公路或建築主管機關之使用許可後即可為之。

依據公路用地使用規則第十五、十六條規定，可將屬於第三種情形之設置管線或其他公共設施者進一步具體區分為公路交通所需路旁設施及公用事業設施；前者包括有售票亭、候車亭、招呼站牌、加油站之標誌牌、鐵路平交道柵門之塔柱、路燈桿柱及民營地磅及其建築物等，後者則包括電話亭、電話交接箱、變電櫃、郵筒、消火栓、水栓、輸油管、輸氣管、輸水管及電力線、電信線及其桿柱塔架等。而依據公路法第三十一條行政院修正草案規定，使用公路用地設置管線或其他公共設施時，公路主管機關除可對其使用公路用地核可准駁之外，並得對之收取公路用地使用費。