第五章 住戶交通旅次特性與

運輸需求型態分析

本章主要針對住戶交通旅次特性問卷調查資料進行統計分析，項目主要包括問卷回收率、住戶基本資料、住戶對交通運輸問題之觀感及旅次特性之統計與交叉分析，並就本計畫建立之高雄都會區運輸需求型態進行分析。

5.1 住戶問卷調查統計與資料放大

5.1.1 住戶抽樣率與問卷回收率統計分析

本次高雄都會區住戶交通旅次訪問調查是就各交通分區住戶旅次抽樣調查實際回收之問卷數及有效樣本數，配合運研所提供之高雄都會區民國八十五年六月底村里別戶籍登記戶數人口資料(附錄一)，並依據運研所調查實施計畫所設計之表格，進行相關統計分析。

根據民國八十五年六月底村里別戶籍登記戶數人口資料，高雄都會區142個交通分區之住戶數共計680,035戶，本次住戶抽樣訪問調查實際目標抽樣率為1.0 %，為提防無效樣本戶數發生過多，故計畫預定抽樣率提高為2.0 %，即抽樣戶數共計13,601戶。

本家訪調查期間係於86年4月至8月間進行，在實際調查過程中，住戶拒絕接受訪談或無人在家之比例甚高，必須增加訪問員對較困難之分區同時進行輔助樣本調查，故有部份分區之樣本數會超出或少於預定之有效樣本數。調查結果實際回收之有效樣本共計6,965戶，樣本抽樣率為1.02%，符合預定抽樣率目標。其中高雄市有效樣本抽樣率達1.029%；高雄縣部份達1.016%。各交通分區及行政區之住戶交通旅次調查抽樣訪問率詳見表5.1及表5.2所示。

由於住戶交通旅次特性之調查期間，因受當時社會事件之影響，問卷調查時間比預訂進度延滯約4個月，與周界及屏柵線之交通量調查時間有所差距(部份問卷調查時間在暑假進行)，故此調查結果於學生旅次可能有所偏差，將來應用時可配合就學人口與在學人口加以調整。

5.1.2 住戶問卷調查資料之放大

由於本計畫之住戶交通旅次調查係以抽樣方式調查，故住戶相關之屬性資料須配合放大，高雄都會區住戶問卷調查資料之放大主要分兩部份，一為各交通分區住戶結構資料之放大，一為住戶交通旅次資料之放大。

一、住戶結構資料之放大

高雄都會區住戶結構屬性資料之放大，係根據各交通分區住戶交通旅次特性問卷調查之實際抽樣率(如表5.1.1)，配合各交通分區住戶訪問調查資料之統計值進行放大(統計值/實際抽樣率)，依此法放大之住戶屬性資料主要有住戶實住人口、住戶端就業人口、工作端及業人口、住戶車輛持有數…等。

二、住戶交通旅次特性資料之放大

高雄都會區住戶交通旅次特性調查資料之放大，因涉及高雄都會區整體旅次之分佈型態及家訪旅次資料與實際交通量之核對，故其放大程序較為複雜，本計畫之訪大與調整程序如下：

1.依家訪個人旅次資料，建立高雄都會區四種旅次目的別之基本旅次產生吸引流動矩陣。

2.根據各交通分區之抽樣率放大高雄都會區四種旅次目的別之旅次產生吸引流動矩陣。

3.配合屏柵線將高雄都會區劃分為六大分區，將第一次放大之四種旅次目的別旅次產生吸引流動矩陣轉換為旅次起迄(OD)矩陣，並計算穿越屏柵線之家訪旅次數。

4.根據屏柵線交通量調查資料計算穿越屏柵線之旅次數。

5.根據周界路邊訪問及交通量調查資料，計算界外旅次之起迄分佈矩陣，並估算穿越屏柵線之界外旅次數。

6.依步驟4及步驟5之結果估算實際穿越屏柵線之界內旅次。並與步驟3之穿越屏柵線家訪旅次數進行比較。

7.根據越穿屏柵線實際旅次量、都會區鐵公路大眾運輸運量、居住人口與及業人口分佈等二級統計資料，修正旅次產生吸引流動矩陣。

8.重複步驟6，檢核是否符合越穿屏柵線之實際旅次量。

9.估算高雄都會區各旅次目的別旅次產生吸引總量。

5.2 住戶基本資料之分析

5.2.1 住戶人口結構

本計畫之住戶人口結構分析主要根據家庭旅次訪問調查住戶基本資料放大後，分別就高雄都會區及其各行政區調查結果進行以下分析。

1.戶籍人口與實住人口比例

依據民國八十五年六月底戶籍登記資料(表3.1)，都會區戶籍人口數共為2,296,730人，根據本次訪問調查基本資料估計，都會區實住人口數共為2,602,531人，故實住人口約為戶籍人口之1.13倍。其中僅有鳥松鄉、梓官鄉及燕巢鄉之實住人口數略低於戶籍人口數，就整個都會區而言，調查結果顯示之實住人口數高於戶籍人口數。上述資料詳見表5.3。

2.平均戶量

根據訪問調查基本資料估計，在高雄都會區有效樣本戶數6,965戶中，平均戶量為每戶3.83人。其中以彌陀鄉之戶量4.75人最高，以鳥松鄉之戶量3.12人最低。依據民國八十五年六月底戶籍登記資料(表3.1)，都會區平均戶量為每戶3.38人，調查結果顯示戶量略高，係因本次調查以實住人口為對象，而高雄都會區為就業高吸引區，以致實住人口數略高於戶籍登記人口數，上述資料詳見表5.4。

3.住戶就業與學生人口

就住戶就業人口而言，高雄都會區總就業人數約1,137,360人，佔總人口數之43.7%，平均每戶就業人口約1.67人。而商業人口數約為306,452人，佔就業人口總數之27.0% 。學生人數約為650,586人，佔總人口數之25.0%。都會區各行政區職業別統計詳見表5.5所示。

4.住戶人口密度

由表5.6調查資料估計顯示，高雄都會區住戶人口密度約為每平方公里3,775人，以新興區的人口密度最高，燕巢鄉最低，其中高雄市約為每平方公里9,295人，顯示高雄市住戶人口密度為都會區之2.5倍左右。在及業人口密度方面，整個都會區約為每平方公里1,610人，以新興區的人口密度最高，燕巢鄉最低，其中高雄市約為每平方公里4,234人，顯示高雄市及業人口密度為都會區之2.6倍左右。

5.2.2 住戶所得與車輛持有

根據訪問調查基本資料統計，高雄都會區內住戶持有2輛機車及1輛汽車之戶數最多，約佔總戶數的23.11%，其中又以戶量為4人之家戶持有車輛最多，詳細住戶人口數與車輛持有情形見表5.7。車輛持有與家庭所得之關連分析詳見表5.8A及表5.8B，平均家庭所得在40萬元以下者，以持有1輛機車或1輛機車及1輛汽車者所佔之比例較高；平均家庭所得在40萬元以上者，皆以持有2輛機車及1輛汽車、1輛機車及1輛汽車者所佔之比例較高；顯見高雄都會區之車輛持有與所得並無明顯之關係。

都會區各行政區平均每戶每年家庭所得之分佈整理如表5.9所示，高雄都會區平均每戶每年家庭所得為45.6萬元，其中前金區、彌陀鄉、鹽埕區、新興區、大樹鄉等區皆超過50萬元以上，而以前金區之88.7萬元最高，平均每戶每年家庭所得最低者則為大社鄉的31.9萬元。此外每戶每年家庭所得在40~59萬元之家戶數所佔比例最高，約為總戶數的23.7%；所得在200萬以上之家戶約佔1.0%。

都會區內住戶持有車輛若以持有車種區分，平均每戶持有及使用自用小客車0.846輛、小貨車0.149輛、機車2.011輛、腳踏車0.858輛。其中自用小客車持有率較高者有高雄市的新興區、苓雅區、三民區及高雄縣的大寮鄉、彌陀鄉、岡山鎮等，平均每戶持有率均在0.9以上，而都會區內以持有1輛自用小客車之住戶所佔比例最高。在貨車方面，以高雄市的新興區、左營區及高雄縣的大社鄉、林園鄉、彌陀鄉、燕巢鄉等。

在機車方面，普遍各地區之平均每戶持有率皆在2.0輛左右，僅大社鄉及鼓山區略低，而每戶持有2輛機車之比重37.7%最高。在腳踏車方面，各地區之平均每戶持有率在0.4~1.3之間，其中以左營區及橋頭鄉較高。上述資料分析詳見表5.10~表5.13。此外，各行政區住戶家庭平均所得及車輛持有數統計詳列於表5.14，以三民區之小汽車、小貨車及機車持有數最多；腳踏車持有數以鳳山市最多。

都會區內平均每人車輛之持有狀況，自用小客車持有率以岡山鎮之每人0.286輛最高；小貨車持有率以大樹鄉之每人0.089輛最高；機車持有率以鳥松鄉之每人0.703輛最高；腳踏車則以左營區之每人0.339輛最高。各行政區各車種之平均個人及家戶車輛持有率彙整如表5.15A及表5.15B所示。

5.2.3 住戶停車方式

本計畫家訪調查同時蒐集住戶家端之停車方式、自有小客車及機車車位數量，各種停車方式以使用自有停車位為最多，約佔60%；租用停車位約佔2.5%；路外停車約佔34.5%；其他路外停車場停車約佔3%。就各行政分區而言，三民區之受訪住戶擁有停車位者最多；而苓雅區之受訪住戶以路邊停車為主。各行政區住戶家端停車方式彙整於表5.16。

有關各行政區有車且自有車位之住戶數量及比率分別統計於表5.17及表5.18，表中顯示都會區內持有及使用小型車住戶平均擁有車位之比率為60.33%；而機車住戶平均擁有車位之比率為47.81%。就各行政分區而言，三民區之持有及使用小型車住戶擁有自己車位者最多，擁有率則以梓官鄉最高；三民區亦為持有及使用機車住戶擁有自己車位之最多地區，擁有率以鳥松鄉最高。

5.3 交通運輸意見觀感

高雄都會區住戶交通運輸意見觀感，係配合住戶交通旅次調查同時進行訪談，問卷內容主要包括住戶對高雄都會區交通運輸問題嚴重性之認知，及對各類交通運輸問題癥結之觀感。問卷資料經統計後分析如下。

1.交通運輸問題之嚴重性

高雄都會區住戶對交通問題嚴重性之認知，各問項中住戶認為市區停車問題之嚴重性最高，受訪之問卷中有52.3%之樣本認為市區停車問題非常嚴重，有33.2%之樣本認為市區停車問題嚴重。其次為交通工具空氣污染認為非常嚴重者佔38.1%，認為嚴重者佔37.7%。再依序為交通擁塞認為非常嚴重者佔37.8%，認為嚴重者佔34.4%、交通違規認為非常嚴重者佔32.7%，認為嚴重者佔40.7%、交通工具噪音、道路鋪面、住家停車問題、道路交通安全問題、大眾運輸服務品質問題、標誌／號誌規劃問題等，詳見表5.19及圖5-1所示。

2.大眾運輸服務品質問題癥結

高雄都會區住戶對大眾運輸服務品質問題癥結之觀感，以認為班次過少所佔之比例最高，其次依序為路線規劃不當、車輛老舊、站牌設置不當、服務態度不佳（以上問題超過1500份樣本如此認為）、車內擁擠、班車脫班、過站不停、票價太高。詳見圖5-2所示。

3.停車問題癥結

高雄都會區住戶對停車問題癥結之觀感，以認為停車位不足所佔之比例最高，其次為車輛太多，再為違規停車嚴重、停車場地點分佈不當，其他問題癥結所佔之比例較低，詳見圖5-3所示。

4.標誌／號誌問題癥結

高雄都會區住戶對標誌／號誌問題癥結之觀感，以認為號誌時制不佳所佔之比例最高，其次為招牌影響辨識之問題、故障率高、雜亂不易辨識、設置地點不當等較高，詳見圖5-4所示。

5.交通事故問題癥結

高雄都會區住戶對交通事故問題癥結之觀感，以認為違反交通規則所佔之比例最高，再為超速及酒後開車，詳見圖5-5所示。

5.4 旅次特性分析

本節主要針對高雄都會區家訪問卷抽樣戶之旅次發生特性，與放大調整後之基本旅次特性進行統計、交叉分析。

5.4.1 旅次目的與運具使用比例

1.旅次目的與運具使用比例

根據家訪資料所得之旅次活動型態、抽樣率、大眾運輸運量及周界屏柵線交通量調查資料，放大調整高雄都會區平常日之總旅次活動量約為490萬人次，其中家旅次約佔87.6%，以工作旅次為主佔總旅次之36.4%、上學旅次佔20.8%、購物旅次佔14.7%，非家旅次佔12.4%，詳見表5.20所示。

就運具之使用比例而言，高雄都會區整體之旅次活動以使用機車之比例最高，佔總旅次之49.89％，再為小客車佔24.05％、腳踏車佔7.35％、定期大客車佔7.27％，其他運具所佔之比例及各種旅次目的活動所使用之運具型態詳見表5.21所示。

2.行政分區旅次發生量

高雄都會區各行政分區之旅次產生吸引量，高雄市部分以三民區最高，其旅次產生量有79.66萬人次，旅次吸引量有74.69萬人次，其次為苓雅區旅次產生量有51.5萬人次，旅次吸引量有57.8萬人次，旅次發生量最低為旗津區。高雄縣部分以鳳山市最高，其旅次產生量有60.5萬人次，旅次吸引量有46.3萬人次，其次為大寮鄉旅次產生量有17.7萬人次，旅次吸引量有17.9萬人次，旅次發生量最低為彌陀鄉。詳見表5.22及5.23所示。

5.4.2 旅次發生統計分析

1.住戶車輛持有與旅次產生率

高雄都會區住戶車輛持有與旅次產生率之關係統計分析如表5.24所示，都會區整體之住戶平均旅次產生率為5.47人次/日/戶。就旅次產生率與住戶車輛持有之關係而言，家戶汽機車之持有數量愈高，其旅次產生率就愈高，且機車持有數量越高旅次產生率亦愈高，其中以持有3部機動車輛以上之住戶平均旅次產生率最高為6.19人次/日/戶，其次為持有3部機車之住戶平均旅次產生率為5.94人次/日/戶，最低為無機動車輛持有者，住戶平均旅次產生率為2.64人次/日/戶。

2.行政區旅次產生吸引分析

就旅次產生率而言，高雄都會區整體之平均旅次產生率為1.88人次/日/人，其中以大樹鄉平均旅次產生率3.031人次/日/人 為最高，其次為鹽埕區平均旅次產生率為2.901人次/日/人 、鳥松鄉平均旅次產生率為2.552人次/日/人，以彌陀鄉平均旅次產生率1.269人次/日/人 為最低，詳見表5.25。

就旅次吸引率而言，高雄都會區整體之平均旅次吸引率為8,052.31人次/日/平方公里 ，其中以新興區平均旅次吸引率161,403.34 人次/日/平方公里 為最高，其次為前金區平均旅次吸引率為109,774.37 人次/日/平方公里、苓雅區平均旅次吸引率為70,934.00 人次/日/平方公里 、鹽埕區平均旅次吸引率為67,572.44人次/日/平方公里，以燕巢鄉平均旅次吸引率519.3人次/日/平方公里 為最低，詳見表5.25。

3.行政區住戶旅次產生量分佈

由表5.26可發現高雄都會區住戶旅次產生量分佈型態，主要配對家旅次為主，因旅次產生量以偶數次居多，其中又以每日產生4個旅次之住戶居多，其次為每日產生6個旅次之住戶。就行政區之平均住戶每日旅次產生量而言，以大樹鄉之 7.29 人次/日/戶 最高，其次為小港區之 6.61 人次/日/戶 ，最低為梓官鄉 4.21 人次/日/戶。

5.4.3 旅次發生時間分析

1.目的別旅次出發與到達時間分佈

各種目的別之旅次活動出發時間分佈情況，為影響運輸需求時空分佈型態之最主要因素。本計畫根據住戶旅次調查資料，將家-工作、家-學校、家-其他及非家旅次等四種旅次目的別分成24個時段，分析其旅次出發與到達之時間分佈情況；其中家旅次之時間分佈分為由家端出發、到達旅次吸引點、由旅次吸引點出發與回到家端之時間分佈等四組；非家旅次則分為出發與到達之時間分佈，整理結果如表5.27所示，此旅次發生之時分佈型態（轉成比例後），可作為全日ＰＡ矩陣轉換為分小時ＯＤ矩陣之基礎資料。

就四種旅次目的別之旅次出發與到達時間分佈而言，家-工作旅次與家-學校旅次之出發與到達之時間分佈，上下午尖峰時段相當顯著，家-其他與非家旅次則分佈在9:00~10:00與16:00~17:00之時段較高，詳見表5.28所示。

2.行政區進出旅次數分析

就全日各行政區進出旅次數而言，規模最大者依序為三民區、苓雅區、鳳山市、前鎮區…等。另就上下午尖峰時段各行政區進出旅次數之規模分佈而言，無論時段是6:00~8:00 & 16:00~18:00或7:00~9:00 & 17:00~19:00皆以三民區之進出旅次數最高，詳見表5.29及表5.30所示。

3.旅次發生尖峰時間分佈

高雄都會區旅次活動上午尖峰時段主要發生在6:00~7:00間，其晨峰小時旅次數佔全日總旅次數約23％，下午尖峰時段主要發生在16:00~17:00間，其昏峰小時旅次數佔全日總旅次數約16％，詳見表5.31所示。

4.旅次平均旅行時間分析

高雄都會區旅次活動之時間分佈整理如表5.32，平均約為19分/旅次，就其旅次旅行時間分佈而言，以11分鐘～20分鐘之旅次最多，佔36.27%，而旅次旅行時間在20分鐘內者佔55.02%，顯示高雄都會區之旅次活動以短途旅次居多，或高雄都會區之交通狀況良好。其他各種旅次目的別及運具別之旅次平均旅行時間分析，詳見表5.33及表5.34所示。

5.4.4 轉乘旅次特性

高雄都會區內有轉車之旅次所佔比例甚低，全部抽樣之旅次中僅有337個旅次有轉車的行為，佔0.9％，詳見表5.35所示。

就運具別之轉車旅次行為而言，腳踏車與定期大客車、定期大客車與定期大客車相互轉乘之次數較高。詳見表5.36所示。

其他轉車旅次特性之統計分析詳見表5.37～表5.39所示

5.4.5 學生旅次特性分析

1.就學旅次之比例

高雄都會區內總調查之旅次活動中，就學旅次共有102萬人次，約佔總旅次吸引數之20.83％，各行政區之就學旅次比率，詳見表5.40所示。

2.學生旅次之運具使用

由表5.41之統計資料顯示，高雄都會區學生旅次以使用機車為交通工具所佔之比例最高，其次依序為腳踏車、步行、定期大客車...等。其中高中以上之學生使用機車為主、中小學生以使用腳踏車為主。

3.學生之旅次活動型態

高雄都會區學生之旅次活動型態，仍以上學旅次為主，其他旅次目的活動所佔之比例甚低，僅約5％，詳細之學生旅次活動型態統計資料如表5.42～表5.43所示。

其他有關旅次吸引端之停車方式、旅次目的別之停車方式及停車時間之統計分析，請參見表5.46～表5.49所示。

5.5 運輸需求分佈型態分析

高雄都會區運輸需求分佈型態之建立，為本調查計畫之最主要目的。因高雄都會區為配合政府發展亞太營運中心之政策，未來高雄都會區將有許多重大建設計畫陸續實施，故本調查計畫成果將會作為未來高雄都會區運輸需求型態預測之基礎，其間將涉及運輸需求模式之建構，故本計畫將先建立高雄都會區之產生吸引流動矩陣（PA），再藉以推估旅次起迄分佈矩陣（OD），以符合本計畫目標之所需。本計畫以下列之步驟建立產生吸引流動矩陣，其建立流程詳見圖5-6所示。

（1）依家訪之個人旅次資料，建立高雄都會區旅次目的別之基本旅次產生吸引流動分佈型態。

（2）根據各交通分區之抽樣率放大高雄都會區旅次產生吸引流動矩陣。

（3）旅次產生吸引之平衡調整作業。

（4）配合屏柵線將高雄都會區劃分為六大分區。

（5）將第一次放大之高雄都會區旅次產生吸引流動矩陣，合併為六大分區。

（6）進行蛛網交通旅次分派。

（7）依蛛網交通旅次分派結果，根據各兩鄰近分區間之越穿屏柵線之界內旅次量及相關二級統計資料(鐵公路大眾運輸運量、居住人口與及業人口分佈)，進行旅次產生吸引流動矩陣之修正。

（8）重複步驟6，並檢核是否符合越穿屏柵線之調查旅次量。

（9）若符合越穿屏柵線之調查旅次量，再進行旅次產生吸引之平衡調整作業。

（10）完成高雄都會區旅次產生吸引流動矩陣之建立。

（11）配合旅次產生與吸引端之出發時間分佈比例，將全日旅次產生吸引流動矩陣，轉成旅次起迄分佈矩陣。

5.5.1 旅次產生吸引流動矩陣

本計畫根據上述之程序分別建立家-工作、家-學校、家-其他及非家旅次等四種旅次目的別之旅次產生吸引流動（PA）矩陣，為便於分析仍將其合併為行政分區別之PA矩陣，詳見表5.50～表5.53所示。

就家-工作旅次之產生吸引流動矩陣而言，除各行政區之區內旅次產生吸引量外，高雄市部分以三民區與苓雅區之旅次產生吸引互動關係最為密切，其次依序為三民區與新興區間、前鎮區與苓雅區間、前鎮區與三民區間、三民區與前金區間；就高雄市與高雄縣間之旅次產生吸引互動關係，以苓雅區與鳳山市間最為密切，其次依序為前鎮區與鳳山市間、三民區與鳳山市間、小港區與鳳山市間；高雄縣間之旅次產生吸引互動關係，以鳳山市與大寮鄉間最為密切，其次依序為燕巢鄉與岡山鎮間、鳳山市與仁武鄉間、橋頭鄉與岡山鎮間，詳見表5.50所示。

就家-學校旅次之產生吸引流動矩陣而言，除各行政區之區內旅次產生吸引量外，高雄市部分以三民區與苓雅區之旅次產生吸引互動關係最為密切，其次依序為左營區與鼓山區間、三民區與前鎮區間、三民區與前金區間、三民區與新興區間；就高雄市與高雄縣間之旅次產生吸引互動關係，以三民區與鳳山市間最為密切，其次依序為苓雅區與鳳山市間、前鎮區與鳳山市間、三民區與鳥松鄉間；高雄縣間之旅次產生吸引互動關係，以鳳山市與鳥松鄉間最為密切，其次依序為鳳山市與大寮鄉間、林園鄉與大寮鄉間，詳見表5.51所示。

就家-其他旅次之產生吸引流動矩陣而言，除各行政區之區內旅次產生吸引量外，高雄市部分以三民區與苓雅區之旅次產生吸引互動關係最為密切，其次依序為三民區與新興區間、三民區與前金區間、前鎮區與苓雅區間、苓雅區與新興區間；就高雄市與高雄縣間之旅次產生吸引互動關係，以三民區與鳳山市間最為密切，其次依序為前鎮區與鳳山市間、楠梓區與大社鄉間、苓雅區與鳳山市間、苓雅區與鳥松鄉間；高雄縣間之旅次產生吸引互動關係，以燕巢鄉與岡山鎮間最為密切，其次依序為鳳山市與大寮鄉、鳳山市與大樹鄉間、鳳山市與鳥松鄉間，詳見表5.52所示。

就非家旅次之產生吸引流動矩陣（亦為ＯＤ矩陣）而言，除各行政區之區內旅次產生吸引量外，高雄市部分以前鎮區至苓雅區之旅次產生吸引互動關係最為密切，其次依序為苓雅區至新興區、新興區至苓雅區、苓雅區至三民區、三民區至苓雅區、三民區至新興區；就高雄市與高雄縣間之旅次產生吸引互動關係，以大寮鄉至新興區最為密切，其次依序為鳳山市至前鎮區、大社鄉至楠梓區、鳳山市至新興區；高雄縣間之旅次產生吸引互動關係，以鳳山市至鳥松鄉最為密切，其次依序為鳳山市至大寮鄉、橋頭鄉至梓官鄉、大社鄉至仁武鄉，詳見表5.53所示。

5.5.2 旅次起迄分佈矩陣

高雄都會區全日之旅次起迄分佈矩陣（ＯＤ矩陣）係根據四種旅次目的別之ＰＡ矩陣轉換而成[家旅次：tij=tji=(Tij+Tji)/2；非家旅次：PA=OD]，行政分區別之ＯＤ矩陣，詳見表5.54所示。

高雄都會區之旅次起迄分佈矩陣，除各行政區之區內旅次產生吸引量外，高雄市部分以三民區與苓雅區之旅次互動關係最為密切，其次依序為三民區與新興區間、前鎮區與苓雅區間、苓雅區與新興區間、前鎮區與三民區間、三民區與前金區間；就高雄市與高雄縣間之旅次互動關係，以三民區與鳳山市間最為密切，其次依序為前鎮區與鳳山市間、苓雅區與鳳山市間、三民區與鳥松鄉間、小港區與鳳山市間；高雄縣間之旅次互動關係，以鳳山市與大寮鄉間最為密切，其次依序為橋頭鄉與岡山鎮間、鳥松鄉與鳳山市間、橋頭鄉與岡山鎮間、鳳山市與仁武鄉間，詳見表5.54所示。

5.6 歷年住戶交通特性比較分析

高雄都會區全面性之住戶交通旅次特性調查工作，最近20年內曾進行兩次，調查時間分別在民國77年與民國68年，其中民國68年之調查與本計畫性質較接近，民國77年之調查係為”高雄都會區大眾捷運系統可行性研究規劃”而進行，屬特定目的之調查工作，故其所分析之運輸需求特性可能因其計畫目標而產生強調重點不一致之現象。本節仍就前兩次之調查結果與本計畫進行比較分析，各年度之調查結果整理如表5.55所示。

1.計畫範圍

高雄都會區之範圍界定，本計畫與前兩次調查增加了岡山、彌陀、燕巢等三個鄉鎮，各調查計畫涵蓋範圍與交通分區劃分分述如下：

本計畫：本計畫範圍包括高雄市11行政分區及高雄縣之岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭、大社、仁武、鳥松、大樹、鳳山、大寮、林園等12市鄉鎮，共計23個行政分區。都會區劃分為142個交通分區，8個界外分區。

民國77年：高雄都會區範圍包括高雄市11行政分區及高雄縣之梓官、橋頭、大社、仁武、鳥松、大樹、鳳山、大寮、林園等9市鄉鎮，共計20個行政分區。都會區劃分為241個交通分區。

民國68年：高雄都會區範圍包括高雄市11行政分區及高雄縣之梓官、橋頭、大社、仁武、鳥松、大樹、鳳山、大寮、林園等9市鄉鎮，共計20個行政分區。都會區劃分為217個交通分區，4個界外大分區(11個中分區)。

2.人口與住戶數

本計畫：根據調查資料推估都會區之人口約有260.3萬人，戶籍登錄之家戶數約有68萬戶。

民國77年：根據調查資料推估都會區之人口約有210.2萬人，戶籍登錄之家戶數約有50.4萬戶。

民國68年：根據調查資料推估都會區之人口約有163.9萬人，戶籍登錄之家戶數約有33.7萬戶。

3.住戶訪問與抽樣數

本計畫：有效住戶交通旅次特性問卷調查份數共計6,965份，抽樣率為1.02%。

民國77年：有效住戶交通旅次特性問卷調查份數共計10,150份，抽樣率為2.02%。

民國68年：有效住戶交通旅次特性問卷調查份數共計15,205份，抽樣率為4.51%。

4.平均戶量與家戶所得

本計畫：家訪資料統計之平均戶量為每戶3.83人，平均家戶所得為每戶每月38,000元。

民國77年：家訪資料統計之平均戶量為每戶4.17人，平均家戶所得為每戶每月33,600元。

民國68年：家訪資料統計之平均戶量為每戶4.87人，平均家戶所得為每戶每月11,190元。

5.旅次特性

本計畫：平常日都會區總旅次量共5,012,702人次，其中包含都會區內被吸引至界外之旅次；平均住戶旅次發生率為每戶7.37個旅次，平均居民旅次發生率為每人1.92個旅次；旅次目的家-工作旅次佔36.4%、家-學校旅次佔20.8%、家-其他旅次佔20.8%、非家旅次佔12.4%；運具使用比例小客車佔24.1%、機車佔49.9%、大眾運輸工具佔8.8%。

民國77年：平常日都會區總旅次量共4,943,813人次，不包含都會區內被吸引至界外之旅次；平均住戶旅次發生率為每戶9.82個旅次，平均居民旅次發生率為每人2.35個旅次；旅次目的家-工作旅次佔34.9%、家-學校旅次佔26.4%、家-其他旅次佔28.1%、非家旅次佔10.6%；運具使用比例小客車佔26%、機車佔61%、大眾運輸工具佔13%，總旅次僅考慮此三種運具。

民國68年：平常日都會區總旅次量共2,478,701人次，其中包含都會區內被吸引至界外之旅次；平均住戶旅次發生率為每戶7.35個旅次，平均居民旅次發生率為每人1.51個旅次；旅次目的家-工作旅次佔50.6%、家-學校旅次佔26.9%、家-其他旅次佔20.6%、非家旅次佔1.9%；運具使用比例小客車佔5.7%、機車佔43.0%、大眾運輸工具佔15%。

表5.55 高雄都會區歷年住戶交通特性調查比較分析

| 項 目 | 本計畫(85) | 民國77年 | 民國68年 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫範圍 | 高雄市及高雄縣12市鄉鎮 | 高雄市及高雄縣9市鄉鎮 | 高雄市及高雄縣9市鄉鎮 | 本計畫增加岡山、彌陀、燕巢等三鄉鎮。 |
| 人口數 | 260.3萬人 | 210.2萬人 | 163.9萬人 | 家訪調查調整值 |
| 住戶數 | 68.0萬戶 | 50.4萬戶 | 33.7萬戶 |  |
| 調查樣本 | 6,965份 | 10,150份 | 15,205份 |  |
| 抽樣率 | 1.02% | 2.02% | 4.51% |  |
| 平均戶量 | 3.83人/戶 | 4.17人/戶 | 4.87人/戶 | 家訪調查值 |
| 平均家戶月所得 | 38,000元 | 33,600元 | 11,190元 | 家訪調查值 |
| 每日總旅次數 | 4,898,598人次 | 4,943,813人次 | 2,478,701人次 | 含至界外之旅次 |
| 戶平均旅次發生率 | 7.20旅次/戶 | 9.82旅次/戶 | 7.35旅次/戶 | 放大調整值 |
| 人平均旅次發生率 | 1.88旅次/人 | 2.35旅次/人 | 1.51旅次/人 | 放大調整值 |
| 旅次目的 | HBW:36.4% HBS:20.8% HBO:30.4% NHB:12.4% | HBW:34.9% HBS:26.4% HBO:28.1% NHB:10.6% | HBW:50.6% HBS:26.9% HBO:20.6% NHB:1.9% |  |
| 運具分配 | 小客車:24.1% 機車:49.9% 大眾運輸:8.8% | 小客車:26% 機車:61% 大眾運輸:13% | 小客車:5.7% 機車:43.0% 大眾運輸:15% | 77年不考慮其他運具 |

資料來源： 1.本計畫整理。

2.高雄市政府工務局，高雄都會區大眾運輸系統調查分析改善及捷運系統可行性研究規劃，民國78年10月。

3.交通部運委會，高雄都會區大眾運輸系統規劃專題研究-運輸需求型態(家庭訪問)調查分析報告，民國75年10月。