5.2 船席指泊決策輔助先導系統說明

一、系統範圍

系統範圍依據：

- 基隆港務局船席指泊相關組織範圍。﹝參閱圖4.3-1﹞

- 基隆港務局船席指泊相關業務範圍。﹝參閱圖4.5-1﹞

二、系統架構

依系統之目標、範圍、功能及軟體設計考量，系統架構是由：

- 基隆港資訊系統對應資料庫

- 前置資料庫處理模組

- 後置資料庫處理模組

- 船席指泊資料庫

- 船席指泊資料庫處理模組

- 自動指泊模組

- 系統功能資料庫

- 指泊人機介面模組

- 分析人機介面模組

- 查詢人機介面模組

等十項所組成(如圖5.2-1). 以下並依各模組加以說明：

圖5.2-1 系統架構圖

三、系統組件架構

﹝一﹞基隆港資訊系統對應資料庫

本組件完全依據基隆港現有資料庫的格式以及架構而建立，目的是簡化本系統與基隆港資訊系統之間資料的轉換過程，待資料完成轉換後，再應用更為有效及方便的方法，作進一步的判斷和處理。

圖 5.2-2 基隆港資訊系統對應資料庫

﹝二﹞船席指泊資料庫

本組件包括了船席指泊所必需的資料，資料的來源為基隆港資訊系統及基隆港和航商間的契約資料，船席指泊資料庫中的資料均經過選擇、萃取，故資料的密度及效用均大為提高。除此之外，資料的關連性也被建立，資料的緊密度更為加強。

圖 5.2-3 船席指泊資料庫

﹝三﹞前置資料庫處理模組

前置資料庫處理模組的功能為將基隆港資訊系統對應資料庫中的資料轉換成船席指泊資料庫中的資料，這個模組90% 以上是由QUERY (即SQL Statement) 所組成。如此一來，在許多的情形下都可達到維護簡單又充滿彈性的優點。

圖 5.2-4 前置資料庫處理模組

﹝四﹞後置資料庫處理模組

在完成指派作業後，後置資料庫處理模組負責依照船席指泊資料庫的最新資料將基隆港資訊系統對應資料庫更新，和前置資料庫處理模組一樣，這個模組90% 以上是由QUERY所組成，所以同樣擁有維護簡單和充滿彈性的優點。

圖 5.2-5  後置資料庫處理模組

﹝五﹞船席指泊資料庫處理模組

這個模組為自動指泊模組以及指泊人機介面模組作預備動作， 它蒐集必要的資料﹝船席、船隻、船商、機具、倉儲等﹞、把待指泊船隻做適當的排序﹝依各船特性、船商資格、合約以及相關規定等﹞，把船舶動態做適當的整理，然後交由自動指泊模組以及指泊人機介面模組去運用。

圖 5.2-6 船席指泊資料庫處理模組

﹝六﹞自動指泊模組

基本上自動指泊模組有三件基本工作：

- 由SQL模組和VB程式模組產生之外部執行檔所需要的文字資料檔。

- 由外部執行檔(ASGN.EXE)讀取文字資料檔進行模擬指派。

- 由外部執行檔更新文字資料檔的內容完成模擬指派。

圖 5.2-7 自動指泊模組

﹝七﹞系統功能資料庫

為求提高系統功能的擴充性，系統功能的許多部份是建立在資料庫中。當系統功能有需要作擴充或刪除時，可以只單純的修改資料庫的相關資料，而不必更改程式碼或重新編譯更新後的主程式。

圖 5.2-8 系統功能資料庫

﹝八﹞指泊人機介面模組

指泊人機介面模組負責展現指泊的相關資料、與使用者對話以及接受使用者的命令，之後再將工作交由相關的模組處理。為達成上述的目的，於是本模組包括了按鈕群、對話窗群和視窗群。由視窗群展現指泊的相關資料、對話窗群與使用者對話、按鈕群接受使用者的命令來完成人機介面的工作。

圖 5.2-9 指泊人機介面模組

﹝九﹞分析人機介面模組

相同於指泊人機介面模組，分析人機介面模組有著按鈕群、對話窗群和視窗群，不過因為功能的不同，各群中有著不同的組件。

圖 5.2-10 分析人機介面模組

﹝十﹞查詢人機介面模組

相同於指泊人機介面模組，查詢人機介面模組有著按鈕群、對話窗群和視窗群，不過因為功能的不同，各群中有著不同的組件。

圖 5.2-11 查詢人機介面模組

四、系統運作流程

系統運作可分為七項來加以說明:

﹝一﹞資料擷取與存回

基隆港現有的系統以IBM主機為主，為獲得資料，第一步是從主機擷取必要的資料，系統產生資料擷取命令時，資料擷取／存回模組執行擷取的動作，經由ODBC的開放架構介面，從基隆港MIS資料庫中取得所需資訊，然後轉存入基隆港資訊系統對應資料庫內。在處理資料存回的部份。同樣是由資料擷取／存回模組執行回存的動作，資料擷取／存回模組從基隆港資訊系統對應資料庫獲得最新的資訊(完成指泊後的新資訊)。經由ODBC的開放架構介面，對基隆港MIS資料庫作更新，完成資料存回的動作。

圖 5.2-12資料擷取與存回作業

﹝二﹞前置資料更新

由於基隆港MIS資料庫的資料格式並不適合直接用於船席指泊上，於是需要將基隆港資訊系統對應資料庫作更新及重組的工作。這個更新及重組的工作是由前置資料庫處理模組執行，在開啟指泊人機介面之前，系統會先下達資料更新及重組的命令，前置資料庫處理模組自基隆港資訊系統對應資料庫取得資訊後，會依預定的方式將資訊在船席指泊資料庫中進行重組，當所有必備的資訊皆重組完成，接下來的指泊及展現才能順利進行。

圖 5.2-13 前置資料更新作業

﹝三﹞資訊展現

在進行指泊前，必先進入指泊人機介面，由指泊人機介面提供使用者相關資訊，然後開始指泊程序，資訊展現是由三個視窗完成：

- 資源視窗負責倉儲資料以及機具資料的展現。

- 船席視窗負責船舶動態資料的展現。

- 待指派船隻視窗則將優先靠泊資料、優先合約資料、處分資料、港灣委託資料、倉單資料、旅客資料以及船籍資料和船舶資料加以整合，產生優先順序，以方便接下來的指泊工作。

圖 5.2-14 資訊展現

﹝四﹞自動指泊(主程序)

自動指泊的命令是由使用者透過指泊人機介面下達的，命令則是由自動指泊模組執行，自動指泊模組自船席指泊資料庫取得資訊。加以模擬指泊以備指泊工作所需，每一艘待指泊的船隻都可依照模擬的結果進行指泊，或依其意願做修改。

如果有不同於模擬的指泊，系統將重新進行剩餘船隻的模擬指泊，以求指泊的合理。如上的步驟會持續至可指泊船隻皆完成指泊為止，實際指泊情況會被存入指泊清單暫存檔，指泊的過程則可透過船席視窗和待指派船隻視窗加以觀察。

圖 5.2-15 自動指泊﹝主程序﹞作業

﹝五﹞自動指泊﹝運算程序﹞

為求自動指泊模式的開放性與更換的彈性，自動指泊運算模組是以外部執行檔的形態存在，資料的交換則是用文字檔案的方式進行，於是自動指泊模式可依使用者的需求作更動，而不須將系統重新設計。

自動指泊的運算程序最先是由指泊資料轉換模組處理，該模組將資訊自船席指泊資料庫取得，轉換成自動指泊運算模組所需的文字檔案，自動指泊運算模組接著會被啟動，自動指泊運算模組先讀取文字檔案中的資訊並完成指泊模擬，然後將模擬指泊結果寫入文字檔案，更新後的文字檔案會被指泊資料轉換模組存回船席指泊資料庫，同時指泊人機介面也已完成自動指泊的準備工作。

圖 5.2-16 自動指泊﹝運算程序﹞作業

﹝六﹞分析

船席指泊資料庫除了提供資料作為船席指泊使用之外，亦可做進一步的分析之用，分析的功能由分析人機介面模組執行，分析人機介面先自系統功能資料庫中取得功能資料，以決定所要提供的功能，再跟據使用者的分析需求，將船席指泊資料庫中的資料加以分析，最後將分析結果展現於分析視窗。

圖 5.2-17 分析作業

﹝七﹞查詢

查詢的功能和分析極為類似，也是由查詢人機介面先自系統功能資料庫中取得功能資料，以決定所要提供的功能，再跟據使用者的查詢需求，將船席指泊資料庫中的資料加以過濾，最後將過濾結果展現於查詢視窗。

圖 5.2-18 查詢作業