5.3 船席指泊模擬系統及其系統驗証

5.3.1 船席指泊模擬系統

日常船席調派作業上，在不違背港埠作業規定下需配合航商需要而進行調派，但因航商之偏好卻不易掌握或不同航次作業配合需求以及航商間同樣會有利益上之衝突﹝雖其亦會私下協調﹞，在港區資源有限的狀況下，港務局仍可依據港灣資源現況及航商所預報資料規劃出最佳調派計畫，在此船席調派建議雖不能成為定案，但可作為調派主要依據﹝或可作為強制要求的基礎﹞，以利航、港雙方互利之依據。

船席指泊模擬系統為本案中一項主要決策輔助模組﹝詳見4.5, 5.2節﹞，雖可依據不同目標與策略需要定出不同船席指泊準則﹝如船舶等待時間最短、船舶成本最少、港埠資源使用最大等﹞，本案所採用之基本原則為：被指派船舶在港時間最短。所需要輸入的資料包括有：

- 侯派船舶名單：船名、船舶種類、船長、吃水、預定到港時間、需要機具作業時間、靠泊優先等得。

- 船席使用狀況：船席編號﹝名稱﹞、船席類別、船席長度、船席水深、貨物儲存容量、靠泊中靠泊中剩餘﹝尚存﹞機具作業時間。

- 機具使用狀況：機具名稱、機具效能、配置地點、堪用狀況、預計修復起訖時間。

- 倉儲設施使用狀況：倉儲設施編號、型式、儲存貨物提單號碼、貨物內容、重量、運送船舶航次、船名。

- 在整個模擬作業執行完成後的成果包括有：指派船席、預估船舶等侯時間與預估船舶在港時間。模擬作業進行之流程圖如下：

圖5.3.1-1 船席指泊模擬系統流程圖

5.3.2 船席指泊模擬結果比較驗證

為了解5.3.1節所述船席指泊模擬系統之優劣，茲隨意以民國84年5月6日之實際指泊結果加以比較，得結果如表5.3.2-1。

表5.3.2-1實際指泊與模擬指泊結果比較﹝84年5月6日﹞

﹝單位：小時﹞

|  |  |  |  | 實際指泊 |  |  |  |  | 模擬指泊 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 號 | 船名 | 公司(代理) | 船舶種類 | 船席 | 等侯時間 | 作業 時間 | 在港 時間 | 船席 |  | 等侯 時間 | 作業 時間 | 在港 時間 |
| 1 | Uni Humanity | 長榮 | con | E9 | 21.9 | 10.8 | 32.7 | E10 |  | 20.9 | 10.8 | 31.7 |
| 2 | Uni Orient | 長榮 | con | E11 | 16 | 11.8 | 27.8 | E11 |  | 16 | 11.8 | 27.8 |
| 3 | Uni Pioneer | 長榮 | con | E10 | 3 | 21.6 | 24.6 | E10 |  | 14 | 11.8 | 25.8 |
| 4 | Uni Superb | 長榮 | con | E11 | 21 | 22.6 | 43.6 | E9 |  | 0 | 34.1 | 34.1 |
| 5 | Uni Ocean | 長榮 | con | E10 | 13 | 10.8 | 23.8 | E11 |  | 13 | 10.8 | 23.8 |
| 6 | Uni Modest | 長榮 | con | E10 | 18 | 11.8 | 29.8 | E10 |  | 8 | 20.6 | 28.6 |
| 7 | Uni Summit | 長榮 | con | E10 | 6 | 10.8 | 16.8 | E11 |  | 0 | 9.8 | 9.8 |
| 8 | Med Keelung | 陽明 | con | W19 | 0 | 26.6 | 26.6 | W19 |  | 0 | 26.6 | 26.6 |
| 9 | Wh225 | 吉洋 | con | W18 | 29 | 29.1 | 58.1 | W20 |  | 3 | 26.5 | 29.5 |
| 10 | Hansa Rostoo | 吉洋 | con | W24 | 0 | 40.3 | 40.3 | W17 |  | 2 | 23.3 | 25.3 |
| 11 | Alexandria | 吉洋 | con | W22 | 0 | 6.9 | 6.9 | W22 |  | 0 | 6.9 | 6.9 |
| 12 | Wh212 | 吉洋 | con | W23 | 0 | 31.5 | 31.5 | W25 |  | 0 | 29.1 | 29.1 |
| 13 | Kota Suria | 興和 | con | E9 | 0 | 10.8 | 10.8 | W16 |  | 0 | 10.8 | 10.8 |
| 14 | Dragon | 聯成 | con | W25 | 19.1 | 19.4 | 38.5 | W20 |  | 5.1 | 13.4 | 18.5 |
| 15 | J Glory | 聯成 | con | W26 | 22 | 10.1 | 32.1 | W19 |  | 1 | 10.1 | 11.1 |
| 16 | Ever Amply | 聯成 | con | W17 | 3 | 2.8 | 5.8 | W16 |  | 0 | 2.8 | 2.8 |
| 17 | Pacific Arie | 中台 | car | W26 | 50.9 | 30.7 | 81.6 | W22 |  | 23.9 | 29.7 | 53.6 |
| 18 | Hikawa II | 中台 | con |  | 0 | 14.1 | 14.1 | W17 |  | 0 | 16.1 | 16.1 |
| 19 | Acx Daisy | 中台 | con | W20 | 0 | 10.2 | 10.2 | W18 |  | 0 | 10.2 | 10.2 |
| 20 | Singapore Br | 泓陽 | con | E11 | 18 | 14.1 | 32.1 | W22 |  | 0 | 21.6 | 21.6 |
| 21 | Diana | 快桅 | con | W19 | 29 | 20.6 | 49.6 | W18 |  | 5 | 20.6 | 25.6 |
| 22 | Marine Eagle | 泓陽 | gen | E6 | 0 | 32.6 | 32.6 | E2 |  | 0 | 32.6 | 32.6 |
| 23 | Equator Crys | 昌榮 | gen | E3 | 0 | 2.1 | 2.1 | E3 |  | 0 | 2.1 | 2.1 |
| 24 | Kang Yun | 永興 | oil | W33 | 0 | 75.7 | 75.7 | W33 |  | 0 | 75.7 | 75.7 |
| 25 | Nosac Sun | 永然 | car | W24 | 23.1 | 21.2 | 44.3 | W24 |  | 12.1 | 22.2 | 34.3 |
| 26 | Glory Star | 義合 | con | W25 | 20.9 | 13.8 | 34.7 | W20 |  | 9.9 | 12.8 | 22.7 |
| 27 | Kota Cahaya | 興和 | con | W21 | 40.4 | 11.8 | 52.2 | W19 |  | 18.4 | 11.8 | 30.2 |
| 28 | Purple Star | 隆光 | con | W26 | 64 | 11.8 | 75.8 | W25 |  | 17 | 9.8 | 26.8 |
| 29 | KH Chivapy | 建恆 | con | W21 | 46 | 12.3 | 58.3 | W20 |  | 15 | 13.3 | 28.3 |

表5.3.2-1實際指泊與模擬指泊結果比較﹝續﹞

|  |  |  |  |  | 實際指泊 |  |  |  |  | 模擬指泊 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 號 | 船名 | 公司(代理) |  | 船舶種類 | 船席 | 等侯時間 | 作業 時間 | 在港 時間 | 船席 |  | 等侯 時間 | 作業 時間 |  | 在港 時間 |
| 30 | Rashimi | 興和 | gen |  | E8 | 0 | 30.8 | 30.8 | E2 |  | 0 | 30.8 |  | 30.8 |
| 31 | Irenes Song | 陽明 | con |  | W20 | 0 | 7.8 | 7.8 | W23 |  | 15 | 14.5 |  | 29.5 |
| 32 | Western Luck | 永然 | gen |  | E19 | 0 | 26.8 | 26.8 | E2 |  | 0 | 26.8 |  | 26.8 |
| 33 | Oranje | 宜昌 | con |  | W16 | 0 | 30.9 | 30.9 | W23 |  | 27 | 32.9 |  | 59.9 |
| 34 | Samsun Venus | 海昇 | gen |  | E3 | 0 | 109.4 | 109.4 | E3 |  | 0 | 109.4 |  | 109.4 |
| 35 | Carol Ann | 義合 | con |  | W25 | 6 | 12.8 | 18.8 | W22 |  | 10 | 12.8 |  | 22.8 |
| 36 | Fair Fortune | 吉洋 | con |  | W26 | 58 | 25.3 | 83.3 | W18 |  | 35 | 20.6 |  | 55.6 |
| 37 | Fareast Bonn | 王冠 | con |  | W21 | 0 | 59.8 | 59.8 | W22 |  | 5 | 12.8 |  | 17.8 |
| 38 | Sea Nymph | 北亞 | buk |  |  | 0 | 141 | 141 | E19 |  | 0 | 141 |  | 141 |
| 39 | Ardmore | 太隆 | con |  | W24 | 30 | 64.9 | 94.9 | W17 |  | 32 | 31.9 |  | 63.9 |
| 40 | Tai Shing | 祥和 | gra |  | W30 | 0 | 94.2 | 94.2 | W30 |  | 0 | 94.2 |  | 94.2 |
| 41 | Hai Long | 永隆 | gen |  | W15 | 0 | 68.2 | 68.2 | E6 |  | 0 | 68.2 |  | 68.2 |
| 42 | Lunar River | 聯成 | con |  | W16 | 9 | 7.9 | 16.9 | W16 |  | 0 | 5.9 |  | 5.9 |
| 43 | Yusho Queen | 海昇 | gen |  | W27 | 0 | 45.5 | 45.5 | E2 |  | 0 | 45.5 |  | 45.5 |
| 44 | Wester Land | 吉洋 | con |  | W25 | 17 | 25.3 | 42.3 | W22 |  | 19 | 20.6 |  | 39.6 |
| 45 | Golo City | 寶威 | con |  | W21 | 23 | 50.5 | 73.5 | W21 |  | 0 | 26.5 |  | 26.5 |
| 46 | Eastern Hope | 達通 | gen |  | E7 | 0 | 97.8 | 97.8 | E3 |  | 0 | 97.8 |  | 97.8 |
| 47 | Esperanza II | 達通 | gen |  | E7 | 98 | 60.6 | 158.6 | E4 |  | 0 | 60.6 |  | 60.6 |
| 48 | Alexandr Mar | 永然 | con |  | W24 | 75 | 1 | 76 | W24 |  | 0 | 3 |  | 3 |
| 49 | Eastern Luck | 興和 | gen |  | W27 | 37 | 56.5 | 93.5 | E8 |  | 0 | 57.5 |  | 57.5 |
| 50 | Marine Shine | 永隆 | con |  |  | 0 | 17.7 | 17.7 | W24 |  | 1 | 17.7 |  | 18.7 |
| 51 | Wh203 | 吉洋 | con |  |  | 0 | 28.1 | 28.1 | E11 |  | 2 | 30.1 |  | 32.1 |
| 52 | United Fung | 聯成 | con |  |  | 0 | 10.4 | 10.4 | E9 |  | 0 | 10.4 |  | 10.4 |
| 53 | Marine Grand | 永隆 | gen |  | W4 | 0 | 67.7 | 67.7 | E2 |  | 0 | 67.7 |  | 67.7 |
| 54 | Elite Glory | 吉盛 | gen |  |  | 0 | 95.3 | 95.3 | W3 |  | 0 | 95.3 |  | 95.3 |
|  | 平均 |  |  |  |  | 15.1 | 33.1 | 48.2 |  |  | 6.1 | 31 | 37.1 |  |

表中模擬指泊在船席等候時間及在港時間方面明顯遠低於實際指泊的結果，產生如此結果的可能原因如下：

- 實際指泊所顯示的結果是依既定的船席選擇結果而計算，對於往後因情況變化所做的船席更動並未能預知，故當原先選擇船席的靠泊船舶因故延遲離港而做的船席更動並未考慮在內，在此情況下，因守原先選擇的船席必然產生較大的船席等候時間。

- 除以上選擇船席固定不變可能導致較長船席等候時間及船泊在港時間外，另外原因是航商代表在船席指派會議中選擇船席時，對各船席的使用狀況並不充分了解，雖然，船席的佔用及保留均能獲知，但對各船席泊靠船舶的停靠時間可謂難以充分掌握，理由即在航商代表通常未詳細評估各船席有效可用的裝卸...具數量對船舶裝卸作業時間的影響，其結果是僅能粗略估算前航次泊靠的起訖時間，在此情況下，萬一選擇船席的泊靠船舶延遲離港，接靠船舶就可能發生等候。

- 模擬指泊在本質上充分掃描可泊船席的各種條件，包括船席長、船席水深、可泊靠起始時間、可用裝卸機具數量等；而後，推算泊靠各不同船席可能完成裝卸作業的時間，進而選擇可允許最早完成裝卸作業的船席為指泊船席。如此，全面性的考慮各候選船席的各種影響泊靠及裝卸作業的因素自然能夠產生較低的船舶在港時間及船席等候時間。

模擬指泊與實際指泊的船舶在港時間分別為37.1及48.2小時，這麼大的差異主要來自船席等候時間﹝分別為6.1與15.1小時﹞，就作業時間言，二者差異不大，分別為31.0及33.1小時，實際指泊的作業時間之所以略高於模擬指泊的作業時間主要是航商代表在船席會議中未能充分評估船席可用裝卸機具數量的結果，理由如上述第二點原因。

為驗證模擬指泊邏輯過程的正確性，特將實際指泊及模擬指泊結果整理如表5.3.2-2及表5.3.2-3。表中各候派船舶依優先等第及到港時間排序，排序在前者先行指泊，可驗證下列事項：

- 指泊船席水深及船席長是否足夠？

- 指泊船席與候泊船舶是否合適？

- 接靠時間是否正確？

經仔細查核以上項目均正確無誤，因此，所推算的船席等候時間及船舶在港時間應屬可靠。

用以進行船席指泊模擬的基本資料，即候派船舶名單及船席使用情況列示如表5.3.2-4及表5.3.2-5。

表5.3.2-2 實際指泊結果

|  | 船名 | 公司 | 船舶種類 | 船長 (公尺) | 吃水 | 優 先 | 所需作業時間 (小時) | 指派船席 | 到港 時間 (時) | 泊靠 時間 (時) | 離港 時間 (時) | 等侯 時間 (小時) | 在港 時間 (小時) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Uni Humani | 長榮 | con | 154.8 | 8.8 | 1 | 19.6 | E9 | 3020.1 | 3042 | 3052.8 | 21.9 | 32.7 |
| 29 | Uni Orient | 長榮 | con | 182.8 | 9.1 | 1 | 19.6 | E11 | 3035 | 3051 | 3062.8 | 16 | 27.8 |
| 25 | Uni Pionee | 長榮 | con | 145.3 | 8.5 | 1 | 19.6 | E10 | 3038 | 3041 | 3062.6 | 3 | 24.6 |
| 5 | Uni Superb | 長榮 | con | 174.3 | 9.1 | 1 | 39.2 | E11 | 3042 | 3063 | 3085.6 | 21 | 43.6 |
| 44 | Uni Ocean | 長榮 | con | 180.4 | 9.1 | 1 | 19.6 | E10 | 3050 | 3063 | 3073.8 | 13 | 23.8 |
| 1 | Uni Modest | 長榮 | con | 162.7 | 9.1 | 1 | 19.6 | E10 | 3056 | 3074 | 3085.8 | 18 | 29.8 |
| 43 | Uni Summit | 長榮 | con | 173.7 | 8.5 | 1 | 9.8 | E10 | 3080 | 3086 | 3096.8 | 6 | 16.8 |
| 7 | Med Keelun | 陽明 | con | 211.2 | 9.7 | 2 | 64.1 | W19 | 3071 | 3071 | 3097.6 | 0 | 26.6 |
| 13 | Wh225 | 吉洋 | con | 173.7 | 8.5 | 3 | 47.1 | W18 | 3036 | 3065 | 3094.1 | 29 | 58.1 |
| 27 | Hansa Rost | 吉洋 | con | 150.8 | 6.7 | 3 | 35.3 | W24 | 3047 | 3047 | 3087.3 | 0 | 40.3 |
| 3 | Alexandria | 吉洋 | con | 134.7 | 7.3 | 3 | 11.8 | W22 | 3055 | 3055 | 3061.9 | 0 | 6.9 |
| 4 | Wh212 | 吉洋 | con | 173.7 | 8.5 | 3 | 47.1 | W23 | 3056 | 3056 | 3087.5 | 0 | 31.5 |
| 40 | Kota Suria | 興和 | con | 161.8 | 8.8 | 3 | 8.8 | E9 | 3078 | 3078 | 3088.8 | 0 | 10.8 |
| 18 | Dragon | 聯成 | con | 107.5 | 6.4 | 4 | 5.5 | W25 | 3018.9 | 3038 | 3057.5 | 19.1 | 38.5 |
| 26 | J Glory | 聯成 | con | 113.6 | 6.4 | 4 | 9.1 | W26 | 3036 | 3058 | 3068.1 | 22 | 32.1 |
| 31 | Ever Amply | 聯成 | con | 126.4 | 6.4 | 4 | 2.8 | W17 | 3046 | 3049 | 3051.8 | 3 | 5.8 |
| 17 | Pacific Ar | 中台 | car | 186.5 | 7.9 | 5 | 27.6 | W26 | 3018.1 | 3069 | 3099.6 | 50.9 | 81.6 |
| 12 | Hikawa II | 中台 | con | 213.9 | 9.7 | 5 | 24.1 | W25 | 3073 | 3073 | 3087.1 | 0 | 14.1 |
| 10 | Acx Daisy | 中台 | con | 195.9 | 9.1 | 5 | 24.7 | W20 | 3078 | 3078 | 3088.2 | 0 | 10.2 |
| 11 | Singapore | 泓陽 | con | 185.9 | 8.5 | 9 | 39.3 | E11 | 3068 | 3086 | 3100.1 | 18 | 32.1 |
| 2 | Diana | 快桅 | con | 166.7 | 8.2 | 14 | 35.3 | W19 | 3060 | 3060 | 3071 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | W16 |  | 3100 | 3109.6 | 29 | 49.6 |
| 49 | Marine Eag | 泓陽 | gen | 93.2 | 7.3 | 15 | 29.6 | E6 | 3067 | 3067 | 3099.6 | 0 | 32.6 |
| 48 | Equator Cr | 昌榮 | gen | 131 | 7 | 15 | 4.3 | E3 | 3071 | 3071 | 3073.1 | 0 | 2.1 |
| 46 | Kang Yun | 永興 | oil | 186.2 | 10.6 | 15 | 66.7 | W33 | 3085 | 3085 | 3160.7 | 0 | 75.7 |
| 20 | Nosac Sun | 永然 | car | 224.9 | 6.4 | 16 | 19.2 | W24 | 3027.9 | 3040 | 3047 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | W20 |  | 3058 | 3072.2 | 23.1 | 44.3 |
| 21 | Glory Star | 義合 | con | 99.3 | 6.7 | 16 | 11.8 | W25 | 3028.1 | 3049 | 3062.8 | 20.9 | 34.7 |
| 22 | Kota Cahay | 興和 | con | 147.8 | 8.5 | 16 | 9.8 | W21 | 3029.6 | 3070 | 3081.8 | 40.4 | 52.2 |
| 23 | Purple Sta | 隆光 | con | 178.9 | 9.1 | 16 | 9.8 | W26 | 3036 | 3100 | 3111.8 | 64 | 75.8 |
| 33 | KH Chivapy | 建恆 | con | 107.5 | 6 | 16 | 11.3 | W21 | 3036 | 3082 | 3094.3 | 46 | 58.3 |
| 61 | Rashimi | 興和 | gen | 107.8 | 7.3 | 16 | 53.6 | E8 | 3039 | 3039 | 3069.8 | 0 | 30.8 |
| 32 | Irenes Son | 陽明 | con | 170.9 | 6.4 | 16 | 13.5 | W20 | 3042 | 3042 | 3049.8 | 0 | 7.8 |
| 53 | Western Lu | 永然 | gen | 91.4 | 5.4 | 16 | 23.8 | E19 | 3043 | 3043 | 3069.8 | 0 | 26.8 |
| 24 | Oranje | 宜昌 | con | 83.5 | 5.1 | 16 | 27.9 | W16 | 3045 | 3045 | 3075.9 | 0 | 30.9 |
| 60 | Samsun Ven | 海昇 | gen | 126.4 | 7.9 | 16 | 190.7 | E3 | 3045 | 3045 | 3071 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E2 |  | 3071 | 3154.4 | 0 | 109.4 |
| 28 | Carol Ann | 義合 | con | 100.5 | 6.7 | 16 | 11.8 | W25 | 3052 | 3058 | 3070.8 | 6 | 18.8 |
| 36 | Fair Fortu | 吉洋 | con | 133.5 | 7 | 16 | 35.3 | W26 | 3054 | 3112 | 3137.3 | 58 | 83.3 |

表5.3.2-2 實際指泊結果﹝續﹞

|  | 船名 | 公司 | 船舶種類 | 船長 (公尺) | 吃水 | 優 先 | 所需作業時間 (小時) | 指派船席 | 到港 時間 (時) | 泊靠 時間 (時) | 離港 時間 (時) | 等侯 時間 (小時) | 在港 時間 (小時) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Fareast Bo | 王冠 | con | 90.5 | 6.7 | 16 | 11.8 | W21 | 3057 | 3057 | 3116.8 | 0 | 59.8 |
| 59 | Sea Nymph | 北亞 | buk | 135.6 | 8.6 | 16 | 250 | E19 | 3057 | 3057 | 3198 | 0 | 141 |
| 39 | Ardmore | 太隆 | con | 137.1 | 8.5 | 16 | 55.9 | W24 | 3058 | 3088 | 3152.9 | 30 | 94.9 |
| 45 | Tai Shing | 祥和 | gra | 181.9 | 10 | 16 | 164.5 | W30 | 3059 | 3059 | 3153.2 | 0 | 94.2 |
| 57 | Hai Long | 永隆 | gen | 109.7 | 7 | 16 | 118.5 | W15 | 3066 | 3066 | 3134.2 | 0 | 68.2 |
| 34 | Lunar Rive | 聯成 | con | 139.5 | 6.4 | 16 | 5.9 | W16 | 3067 | 3076 | 3083.9 | 9 | 16.9 |
| 55 | Yusho Quee | 海昇 | gen | 94.4 | 6.4 | 16 | 39.5 | W27 | 3070 | 3070 | 3115.5 | 0 | 45.5 |
| 37 | Wester Lan | 吉洋 | con | 120.7 | 7 | 16 | 35.3 | W25 | 3071 | 3088 | 3113.3 | 17 | 42.3 |
| 35 | Golo City | 寶威 | con | 99.3 | 6.4 | 16 | 23.5 | W21 | 3072 | 3095 | 3145.5 | 23 | 73.5 |
| 50 | Eastern Ho | 達通 | gen | 94.4 | 6.4 | 16 | 85.8 | E7 | 3074 | 3074 | 3171.8 | 0 | 97.8 |
| 51 | Esperanza | 達通 | gen | 99.3 | 6.4 | 16 | 52.6 | E7 | 3074 | 3172 | 3232.6 | 98 | 158.6 |
| 30 | Alexandr M | 永然 | con | 155.7 | 8.5 | 16 | 1 | W24 | 3078 | 3153 | 3154 | 75 | 76 |
| 54 | Eastern Lu | 興和 | gen | 91.4 | 7 | 16 | 50.5 | W27 | 3079 | 3116 | 3172.5 | 37 | 93.5 |
| 15 | Marine Shi | 永隆 | con | 118.5 | 7 | 16 | 16.7 | W17 | 3080 | 3080 | 3097.7 | 0 | 17.7 |
| 41 | Wh203 | 吉洋 | con | 173.7 | 8.5 | 16 | 47.1 | W22 | 3088 | 3088 | 3116.1 | 0 | 28.1 |
| 42 | United Fun | 聯成 | con | 161.8 | 6.4 | 16 | 8.4 | E9 | 3094 | 3094 | 3104.4 | 0 | 10.4 |
| 56 | Marine Gra | 永隆 | gen | 114.6 | 7 | 16 | 117.5 | W4 | 3102 | 3102 | 3169.7 | 0 | 67.7 |
| 62 | Elite Glor | 吉盛 | gen | 112.7 | 7.9 | 16 | 166.7 | E3 | 3108 | 3108 | 3203.3 | 0 | 95.3 |

表5.3.2-3 模擬指泊結果比較

|  | 船名 | 公司 | 船舶種類 | 船長 (公尺) | 吃水 | 優 先 | 所需作業時間 (小時) | 指派 船席 | 到港 時間 (時) | 泊靠 時間 (時) | 離港 時間 (時) | 等侯 時間 (小時) | 在港 時間 (小時) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Uni Humani | 長榮 | con | 154.8 | 8.8 | 1 | 19.6 | E10 | 3020.1 | 3041 | 3051.8 | 20.9 | 31.7 |
| 29 | Uni Orient | 長榮 | con | 182.8 | 9.1 | 1 | 19.6 | E11 | 3035 | 3051 | 3062.8 | 16 | 27.8 |
| 25 | Uni Pionee | 長榮 | con | 145.3 | 8.5 | 1 | 19.6 | E10 | 3038 | 3052 | 3063.8 | 14 | 25.8 |
| 5 | Uni Superb | 長榮 | con | 174.3 | 9.1 | 1 | 39.2 | E9 | 3042 | 3042 | 3076.1 | 0 | 34.1 |
| 44 | Uni Ocean | 長榮 | con | 180.4 | 9.1 | 1 | 19.6 | E11 | 3050 | 3063 | 3073.8 | 13 | 23.8 |
| 1 | Uni Modest | 長榮 | con | 162.7 | 9.1 | 1 | 19.6 | E10 | 3056 | 3064 | 3084.6 | 8 | 28.6 |
| 6 | Ever Glory | 長榮 | con | 231 | 10.6 | 1 | 34.3 | E9 | 3073 | 3077 | 3092.3 | 4 | 19.3 |
| 43 | Uni Summit | 長榮 | con | 173.7 | 8.5 | 1 | 9.8 | E11 | 3080 | 3080 | 3089.8 | 0 | 9.8 |
| 7 | Med Keelun | 陽明 | con | 211.2 | 9.7 | 2 | 64.1 | W19 | 3071 | 3071 | 3097.6 | 0 | 26.6 |
| 16 | Wh215 | 吉洋 | con | 173.7 | 8.5 | 3 | 47.1 | W19 | 3017.2 | 3037 | 3063.5 | 19.8 | 46.3 |
| 13 | Wh225 | 吉洋 | con | 173.7 | 8.5 | 3 | 47.1 | W20 | 3036 | 3039 | 3065.5 | 3 | 29.5 |
| 27 | Hansa Rost | 吉洋 | con | 150.8 | 6.7 | 3 | 35.3 | W17 | 3047 | 3049 | 3072.3 | 2 | 25.3 |
| 3 | Alexandria | 吉洋 | con | 134.7 | 7.3 | 3 | 11.8 | W22 | 3055 | 3055 | 3061.9 | 0 | 6.9 |
| 4 | Wh212 | 吉洋 | con | 173.7 | 8.5 | 3 | 47.1 | W25 | 3056 | 3056 | 3085.1 | 0 | 29.1 |
| 40 | Kota Suria | 興和 | con | 161.8 | 8.8 | 3 | 8.8 | W16 | 3078 | 3078 | 3088.8 | 0 | 10.8 |
| 18 | Dragon | 聯成 | con | 107.5 | 6.4 | 4 | 5.5 | W20 | 3018.9 | 3024 | 3037.5 | 5.1 | 18.5 |
| 26 | J Glory | 聯成 | con | 113.6 | 6.4 | 4 | 9.1 | W19 | 3036 | 3037 | 3047.1 | 1 | 11.1 |
| 31 | Ever Amply | 聯成 | con | 126.4 | 6.4 | 4 | 2.8 | W16 | 3046 | 3046 | 3048.8 | 0 | 2.8 |
| 17 | Pacific Ar | 中台 | car | 186.5 | 7.9 | 5 | 27.6 | W22 | 3018.1 | 3038 | 3054 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | W23 |  | 3058 | 3071.6 | 23.9 | 53.6 |
| 12 | Hikawa II | 中台 | con | 213.9 | 9.7 | 5 | 24.1 | W17 | 3073 | 3073 | 3089.1 | 0 | 16.1 |
| 10 | Acx Daisy | 中台 | con | 195.9 | 9.1 | 5 | 24.7 | W18 | 3078 | 3078 | 3088.2 | 0 | 10.2 |
| 8 | Nyk Starli | 中台 | con | 252 | 10 | 5 | 42.9 | W20 | 3080 | 3080 | 3097.5 | 0 | 17.5 |
| 9 | Zim Iberia | 太隆 | con | 239.5 | 10 | 7 | 55.9 | W25 | 3079 | 3086 | 3115.9 | 7 | 36.9 |
| 11 | Singapore | 泓陽 | con | 185.9 | 8.5 | 9 | 39.3 | W22 | 3068 | 3068 | 3089.6 | 0 | 21.6 |
| 2 | Diana | 快桅 | con | 166.7 | 8.2 | 14 | 35.3 | W18 | 3060 | 3065 | 3078 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | W26 |  | 3078 | 3085.6 | 5 | 25.6 |
| 49 | Marine Eag | 泓陽 | gen | 93.2 | 7.3 | 15 | 29.6 | E2 | 3067 | 3067 | 3099.6 | 0 | 32.6 |
| 48 | Equator Cr | 昌榮 | gen | 131 | 7 | 15 | 4.3 | E3 | 3071 | 3071 | 3073.1 | 0 | 2.1 |
| 46 | Kang Yun | 永興 | oil | 186.2 | 10.6 | 15 | 66.7 | W33 | 3085 | 3085 | 3160.7 | 0 | 75.7 |
| 47 | TA Navigat | 海昇 | gen | 183.1 | 8.2 | 15 | 103.9 | E4 | 3090 | 3090 | 3130.6 | 0 | 40.6 |
| 20 | Nosac Sun | 永然 | car | 224.9 | 6.4 | 16 | 19.2 | W24 | 3027.9 | 3040 | 3062.2 | 12.1 | 34.3 |
| 21 | Glory Star | 義合 | con | 99.3 | 6.7 | 16 | 11.8 | W20 | 3028.1 | 3038 | 3050.8 | 9.9 | 22.7 |
| 22 | Kota Cahay | 興和 | con | 147.8 | 8.5 | 16 | 9.8 | W19 | 3029.6 | 3048 | 3059.8 | 18.4 | 30.2 |
| 23 | Purple Sta | 隆光 | con | 178.9 | 9.1 | 16 | 9.8 | W25 | 3036 | 3049 | 3054 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | W26 |  | 3058 | 3062.8 | 17 | 26.8 |
| 33 | KH Chivapy | 建恆 | con | 107.5 | 6 | 16 | 11.3 | W20 | 3036 | 3051 | 3064.3 | 15 | 28.3 |
| 61 | Rashimi | 興和 | gen | 107.8 | 7.3 | 16 | 53.6 | E2 | 3039 | 3039 | 3069.8 | 0 | 30.8 |

表5.3.2-3 模擬指泊結果比較﹝續﹞

|  | 船名 | 公司 | 船舶種類 | 船長 (公尺) | 吃水 | 優 先 | 所需作業時間 (小時) | 指派 船席 | 到港 時間 (時) | 泊靠 時間 (時) | 離港 時間 (時) | 等侯 時間 (小時) | 在港 時間 (小時) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Irenes Son | 陽明 | con | 170.9 | 6.4 | 16 | 13.5 | W23 | 3042 | 3052 | 3058 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | W24 |  | 3063 | 3071.5 | 15 | 29.5 |
| 53 | Western Lu | 永然 | gen | 91.4 | 5.4 | 16 | 23.8 | E2 | 3043 | 3043 | 3066 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |  | 3066 | 3069.8 | 0 | 26.8 |
| 24 | Oranje | 宜昌 | con | 83.5 | 5.1 | 16 | 27.9 | W23 | 3045 | 3072 | 3104.9 | 27 | 59.9 |
| 60 | Samsun Ven | 海昇 | gen | 126.4 | 7.9 | 16 | 190.7 | E3 | 3045 | 3045 | 3066 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E4 |  | 3066 | 3154.4 | 0 | 109.4 |
| 28 | Carol Ann | 義合 | con | 100.5 | 6.7 | 16 | 11.8 | W22 | 3052 | 3062 | 3068 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | W20 |  | 3068 | 3074.8 | 10 | 22.8 |
| 36 | Fair Fortu | 吉洋 | con | 133.5 | 7 | 16 | 35.3 | W18 | 3054 | 3089 | 3109.6 | 35 | 55.6 |
| 38 | Fareast Bo | 王冠 | con | 90.5 | 6.7 | 16 | 11.8 | W22 | 3057 | 3062 | 3068 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | W20 |  | 3068 | 3074.8 | 5 | 17.8 |
| 59 | Sea Nymph | 北亞 | buk | 135.6 | 8.6 | 16 | 250 | E19 | 3057 | 3057 | 3198 | 0 | 141 |
| 39 | Ardmore | 太隆 | con | 137.1 | 8.5 | 16 | 55.9 | W17 | 3058 | 3090 | 3121.9 | 32 | 63.9 |
| 45 | Tai Shing | 祥和 | gra | 181.9 | 10 | 16 | 164.5 | W30 | 3059 | 3059 | 3153.2 | 0 | 94.2 |
| 57 | Hai Long | 永隆 | gen | 109.7 | 7 | 16 | 118.5 | E6 | 3066 | 3066 | 3134.2 | 0 | 68.2 |
| 34 | Lunar Rive | 聯成 | con | 139.5 | 6.4 | 16 | 5.9 | W16 | 3067 | 3067 | 3072.9 | 0 | 5.9 |
| 55 | Yusho Quee | 海昇 | gen | 94.4 | 6.4 | 16 | 39.5 | E2 | 3070 | 3070 | 3115.5 | 0 | 45.5 |
| 37 | Wester Lan | 吉洋 | con | 120.7 | 7 | 16 | 35.3 | W22 | 3071 | 3090 | 3110.6 | 19 | 39.6 |
| 35 | Golo City | 寶威 | con | 99.3 | 6.4 | 16 | 23.5 | W21 | 3072 | 3072 | 3098.5 | 0 | 26.5 |
| 50 | Eastern Ho | 達通 | gen | 94.4 | 6.4 | 16 | 85.8 | E3 | 3074 | 3074 | 3171.8 | 0 | 97.8 |
| 51 | Esperanza | 達通 | gen | 99.3 | 6.4 | 16 | 52.6 | E4 | 3074 | 3074 | 3090 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E7 |  | 3090 | 3134.6 | 0 | 60.6 |
| 30 | Alexandr M | 永然 | con | 155.7 | 8.5 | 16 | 1 | W24 | 3078 | 3078 | 3081 | 0 | 3 |
| 52 | Pacific Gr | 達通 | gen | 98.4 | 6.4 | 16 | 41.2 | E7 | 3078 | 3078 | 3090 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | E8 |  | 3090 | 3125.2 | 0 | 47.2 |
| 54 | Eastern Lu | 興和 | gen | 91.4 | 7 | 16 | 50.5 | E8 | 3079 | 3079 | 3136.5 | 0 | 57.5 |
| 15 | Marine Shi | 永隆 | con | 118.5 | 7 | 16 | 16.7 | W24 | 3080 | 3081 | 3098.7 | 1 | 18.7 |
| 14 | Pleiades | 義合 | con | 100.5 | 6.7 | 16 | 10.3 | E10 | 3081 | 3085 | 3096.3 | 4 | 15.3 |
| 41 | Wh203 | 吉洋 | con | 173.7 | 8.5 | 16 | 47.1 | E11 | 3088 | 3090 | 3120.1 | 2 | 32.1 |
| 42 | United Fun | 聯成 | con | 161.8 | 6.4 | 16 | 8.4 | E9 | 3094 | 3094 | 3104.4 | 0 | 10.4 |
| 56 | Marine Gra | 永隆 | gen | 114.6 | 7 | 16 | 117.5 | E2 | 3102 | 3102 | 3169.7 | 0 | 67.7 |
| 62 | Elite Glor | 吉盛 | gen | 112.7 | 7.9 | 16 | 166.7 | W3 | 3108 | 3108 | 3203.3 | 0 | 95.3 |

表5.3.2-4 船席使用狀況

| 序號 | 船席 | 種類 | 船席長 (公尺) | 水深 (公尺) | 泊靠 船數 | 船泊呼號 | 船舶長 (公尺) | 預計離 港日期 | 預計離港時間 | 尚餘作業時間 (小時) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E2 | pas | 200 | 9 | 1 | 41 | 191.1 | 0514 | 0000 | 73 |
| 2 | E3 | gen | 170 | 9 | 1 | 7 | 152.3 | 0507 | 0000 | 32 |
| 2 | E3 | gen | 170 | 9 | 2 | 37 | 113.9 | 0507 | 1400 | 19 |
| 3 | E4 | gen | 306.3 | 9 | 1 | 48 | 106.6 | 0510 | 1700 | 84 |
| 4 | E6 | gen | 180 | 9 | 1 | 34 | 147.8 | 0507 | 1900 | 15 |
| 5 | E7 | gen | 178 | 9 | 1 | 100004 | 178 | 0508 | 0200 | 70 |
| 6 | E8 | gen | 240 | 9 | 1 | 100005 | 240 | 0506 | 1500 | 35 |
| 7 | E9 | con | 220 | 12 | 1 | 20 | 154.8 | 0507 | 0900 | 38 |
| 8 | E10 | con | 200 | 12 | 1 | 78 | 182.8 | 0507 | 1600 | 29 |
| 9 | E11 | con | 200 | 12 | 1 | 6 | 202.6 | 0507 | 0900 | 25 |
| 10 | E19 | gen | 220 | 6 | 1 | 43 | 106.3 | 0509 | 0900 | 72 |
| 11 | E20 | dom | 120 | 9 | 1 | 100001 | 120 | 0531 | 0000 | 120 |
| 12 | E21 | lum | 113 | 9 | 1 | 100002 | 113 | 0531 | 0000 | 120 |
| 13 | E22 | lum | 113 | 0 | 1 | 39 | 105.7 | 0509 | 0000 | 73 |
| 14 | W2 | pas | 204.5 | 9 | 1 | 100009 | 204.5 | 0506 | 2100 | 41 |
| 15 | W3 | gen | 183 | 9 | 1 | 100011 | 183 | 0506 | 1900 | 39 |
| 16 | W4 | gen | 167 | 9 | 1 | 35 | 167.9 | 0507 | 1900 | 24 |
| 17 | W7 | gen | 106 | 9 | 1 | 38 | 109.7 | 0511 | 0000 | 81 |
| 18 | W8 | gen | 136.4 | 8 | 1 | 49 | 81 | 0508 | 0000 | 39 |
| 18 | W8 | gen | 136.4 | 8 | 2 | 45 | 102.7 | 0511 | 1200 | 120 |
| 19 | W12B | buk | 251 | 6.5 | 1 | 100007 | 251 | 0509 | 0600 | 98 |
| 20 | W14 | gen | 172.4 | 9 | 1 | 36 | 72.2 | 0509 | 0000 | 29 |
| 20 | W14 | gen | 172.4 | 9 | 2 | 44 | 73.7 | 0508 | 0700 | 27 |
| 21 | W15 | gen | 148.3 | 9 | 1 | 100008 | 148.3 | 0507 | 1800 | 62 |
| 22 | W16 | con | 156.5 | 12 | 1 | 207 | 203.9 | 0506 | 1700 | 39 |
| 22 | W16 | con | 156.5 | 12 | 2 | 24 | 99.3 | 0507 | 0900 | 28 |
| 23 | W17 | con | 207 | 12 | 1 | 31 | 100.5 | 0507 | 1700 | 21 |
| 24 | W18 | con | 215.4 | 12 | 1 | 65 | 173.7 | 0507 | 1900 | 49 |
| 25 | W18B | buk | 113.8 | 8 | 1 | 46 | 117.9 | 0510 | 0000 | 63 |
| 26 | W19 | con | 324.2 | 12 | 1 | 3 | 276.4 | 0507 | 0000 | 17 |
| 27 | W20 | con | 325.6 | 10.5 | 1 | 4 | 217.9 | 0507 | 0900 | 25 |
| 28 | W21 | con | 236.6 | 10 | 1 | 71 | 147.8 | 0508 | 0000 | 40 |
| 29 | W22 | con | 190 | 11 | 1 | 1 | 173.7 | 0507 | 1200 | 24 |
| 30 | W23 | con | 210 | 11 | 1 | 2 | 173.7 | 0507 | 0900 | 38 |
| 31 | W24 | con | 240 | 13 | 1 | 215 | 107.5 | 0506 | 1000 | 14 |
| 32 | W25 | con | 300 | 13 | 1 | 26 | 113.6 | 0507 | 0700 | 24 |
| 32 | W25 | con | 210 | 11 | 2 | 21 | 186.5 | 0506 | 2200 | 28 |
| 33 | W26 | con | 210 | 11 | 1 | 32 | 150.8 | 0507 | 1200 | 13 |
| 34 | W27 | gen | 150 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0000 | 0 |
| 35 | W29 | gen | 178 | 4.5 | 1 | 100010 | 178 | 0507 | 2200 | 66 |
| 36 | W30 | gra | 180 | 10.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0000 | 0 |
| 37 | W31 | gen | 165 | 10.5 | 1 | 100006 | 165 | 0531 | 0000 | 120 |
| 38 | W32 | gen | 165 | 11 | 1 | 100012 | 165 | 0507 | 1726 | 61 |
| 39 | W33 | oil | 210 | 11.5 | 1 | 33 | 181.9 | 0509 | 0900 | 90 |
| 40 | W33B | oil | 95.8 | 6.5 | 1 | 100013 | 95.8 | 0509 | 0625 | 98 |

表5.3.2-5 船泊侯派名單

| 序號 | 船舶呼號 | 公司 | 船舶 種類 | 優先 | 吃水 | 船長 (公尺) | 到港 日期 | 到港 時間 | 貨物數量 (公噸) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 長榮 | con | 1 | 162.7 | 9.1 | 0507 | 0800 | 400 |
| 2 | 51 | 快桅 | con | 14 | 166.7 | 8.2 | 0507 | 1200 | 600 |
| 3 | 52 | 吉洋 | con | 3 | 134.7 | 7.3 | 0507 | 0700 | 200 |
| 4 | 53 | 吉洋 | con | 3 | 173.7 | 8.5 | 0507 | 0800 | 800 |
| 5 | 54 | 長榮 | con | 1 | 174.3 | 9.1 | 0506 | 1800 | 800 |
| 6 | 55 | 長榮 | con | 1 | 231 | 10.6 | 0508 | 0100 | 700 |
| 7 | 56 | 陽明 | con | 2 | 211.2 | 9.7 | 0507 | 2300 | 1090 |
| 8 | 57 | 中台 | con | 5 | 252 | 10 | 0508 | 0800 | 730 |
| 9 | 58 | 太隆 | con | 7 | 239.5 | 10 | 0508 | 0700 | 950 |
| 10 | 59 | 中台 | con | 5 | 195.9 | 9.1 | 0508 | 0600 | 420 |
| 11 | 60 | 泓陽 | con | 9 | 185.9 | 8.5 | 0507 | 2000 | 668 |
| 12 | 61 | 中台 | con | 5 | 213.9 | 9.7 | 0508 | 0100 | 410 |
| 13 | 1 | 吉洋 | con | 3 | 173.7 | 8.5 | 0506 | 1200 | 800 |
| 14 | 256 | 義合 | con | 16 | 100.5 | 6.7 | 0508 | 0900 | 210 |
| 15 | 119 | 永隆 | con | 16 | 118.5 | 7 | 0508 | 0800 | 340 |
| 16 | 65 | 吉洋 | con | 3 | 173.7 | 8.5 | 0505 | 1712 | 800 |
| 17 | 21 | 中台 | car | 5 | 186.5 | 7.9 | 0505 | 1804 | 470 |
| 18 | 215 | 聯成 | con | 4 | 107.5 | 6.4 | 0505 | 1857 | 93 |
| 19 | 20 | 長榮 | con | 1 | 154.8 | 8.8 | 0505 | 2004 | 400 |
| 20 | 23 | 永然 | car | 16 | 224.9 | 6.4 | 0506 | 0357 | 392 |
| 21 | 24 | 義合 | con | 16 | 99.3 | 6.7 | 0506 | 0405 | 240 |
| 22 | 71 | 興和 | con | 16 | 147.8 | 8.5 | 0506 | 0537 | 200 |
| 23 | 73 | 隆光 | con | 16 | 178.9 | 9.1 | 0506 | 1200 | 570 |
| 24 | 28 | 宜昌 | con | 16 | 83.5 | 5.1 | 0506 | 2100 | 200 |
| 25 | 74 | 長榮 | con | 1 | 145.3 | 8.5 | 0506 | 1400 | 400 |
| 26 | 26 | 聯成 | con | 4 | 113.6 | 6.4 | 0506 | 1200 | 154 |
| 27 | 32 | 吉洋 | con | 3 | 150.8 | 6.7 | 0506 | 2300 | 600 |
| 28 | 77 | 義合 | con | 16 | 100.5 | 6.7 | 0507 | 0400 | 240 |
| 29 | 78 | 長榮 | con | 1 | 182.8 | 9.1 | 0506 | 1100 | 400 |
| 30 | 79 | 永然 | con | 16 | 155.7 | 8.5 | 0508 | 0600 | 20 |
| 31 | 225 | 聯成 | con | 4 | 126.4 | 6.4 | 0506 | 2200 | 48 |
| 32 | 81 | 陽明 | con | 16 | 170.9 | 6.4 | 0506 | 1800 | 230 |
| 33 | 82 | 建恆 | con | 16 | 107.5 | 6 | 0506 | 1200 | 230 |
| 34 | 83 | 聯成 | con | 16 | 139.5 | 6.4 | 0507 | 1900 | 101 |
| 35 | 123 | 寶威 | con | 16 | 99.3 | 6.4 | 0508 | 0000 | 400 |
| 36 | 86 | 吉洋 | con | 16 | 133.5 | 7 | 0507 | 0600 | 600 |
| 37 | 85 | 吉洋 | con | 16 | 120.7 | 7 | 0507 | 2300 | 600 |
| 38 | 87 | 王冠 | con | 16 | 90.5 | 6.7 | 0507 | 0900 | 200 |
| 39 | 88 | 太隆 | con | 16 | 137.1 | 8.5 | 0507 | 1000 | 950 |
| 40 | 89 | 興和 | con | 3 | 161.8 | 8.8 | 0508 | 0600 | 179 |

表5.3.2-5 船泊侯派名單﹝續﹞

| 序號 | 船舶呼號 | 公司 | 船舶 種類 | 優先 | 吃水 | 船長 (公尺) | 到港 日期 | 到港 時間 | 貨物數量 (公噸) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 170 | 吉洋 | con | 16 | 173.7 | 8.5 | 0508 | 1600 | 800 |
| 42 | 91 | 聯成 | con | 16 | 161.8 | 6.4 | 0508 | 2200 | 142 |
| 43 | 92 | 長榮 | con | 1 | 173.7 | 8.5 | 0508 | 0800 | 200 |
| 44 | 93 | 長榮 | con | 1 | 180.4 | 9.1 | 0507 | 0200 | 400 |
| 45 | 94 | 祥和 | gra | 16 | 181.9 | 10 | 0507 | 1100 | 9870 |
| 46 | 95 | 永興 | oil | 15 | 186.2 | 10.6 | 0508 | 1300 | 40000 |
| 47 | 96 | 海昇 | gen | 15 | 183.1 | 8.2 | 0508 | 1800 | 4099 |
| 48 | 97 | 昌榮 | gen | 15 | 131 | 7 | 0507 | 2300 | 180 |
| 49 | 98 | 泓陽 | gen | 15 | 93.2 | 7.3 | 0507 | 1900 | 1037 |
| 50 | 99 | 達通 | gen | 16 | 94.4 | 6.4 | 0508 | 0200 | 3602 |
| 51 | 100 | 達通 | gen | 16 | 99.3 | 6.4 | 0508 | 0200 | 2208 |
| 52 | 194 | 達通 | gen | 16 | 98.4 | 6.4 | 0508 | 0600 | 1730 |
| 53 | 102 | 永然 | gen | 16 | 91.4 | 5.4 | 0506 | 1900 | 1000 |
| 54 | 156 | 興和 | gen | 16 | 91.4 | 7 | 0508 | 0700 | 2123 |
| 55 | 193 | 海昇 | gen | 16 | 94.4 | 6.4 | 0507 | 2200 | 1661 |
| 56 | 247 | 永隆 | gen | 16 | 114.6 | 7 | 0509 | 0600 | 4860 |
| 57 | 106 | 永隆 | gen | 16 | 109.7 | 7 | 0507 | 1800 | 4900 |
| 58 | 150 | 華泰 | buk | 16 | 228.6 | 10.3 | 0506 | 2200 | 47000 |
| 59 | 151 | 北亞 | buk | 16 | 135.6 | 8.6 | 0507 | 900 | 12000 |
| 60 | 109 | 海昇 | gen | 16 | 126.4 | 7.9 | 0506 | 2100 | 8010 |
| 61 | 40 | 興和 | gen | 16 | 107.8 | 7.3 | 0506 | 1500 | 2250 |
| 62 | 152 | 吉盛 | gen | 16 | 112.7 | 7.9 | 0509 | 1200 | 7000 |

5.4 船席指泊決策先導系統之效益

決策支援系統的效益因其系統設計理念與角度的不同及與其他相關作業系統的結合程度差異可有不同的期望，在狹義定義下「決策支援系統」常為幕僚人員在評估、分析或作決策規劃時使用，因此在系統設計上並不與一般管理資訊系統作直接連線﹝亦有硬體使用考量，因作決策支援時會運用大量運算，在以大型主機為主之集中式處理系統下往往無法滿足此需求﹞；目前，硬體設備與系統處理效能快速成長的狀況，以主從系統架構方式，並採用較新的硬體設備，不但硬體設備成本不致太高且效能同樣可滿足其需求。

本研究計畫在港埠船席指泊作業上，因作業時效要求及所需引用港埠資源及船隻裝卸資訊的完整性及及時性，與港埠主機系統以連線方式﹝或以批次方式﹞作業，其系統構想與說明同前節所述，因先導系統的設計與定位在未來建立一直接支援第一線作業的決策支援系統，故在系統效益上的考量則可依不同管理需求﹝作業管理、經營管理與營運策略規劃﹞分別考量。

在船席指泊作業管理上，單獨透過資訊系統往往無法直接獲得立即的成效，但若能結合工作合理化分析與作業流程的重新安排其效果則會有加倍的效益，其中包括有：

- 工作簡化且改善工作環境。

- 防止作業錯誤﹝避免危險﹞。

- 港埠資源充份有效應用。

- 船隻進出與在港作業船舶動態的掌握。

- 碼頭工作現場狀況的掌握。

- 未來船席調派工作計畫的管理。

- 提供船席與設施等相關即時資訊服務。

在船席經營管理上由決策支援系統所可得到的效益雖不是立即可見的，除但配合整體資源規劃及有效應用的要求下，則可達成下列數項：

- 短期﹝每季、一年﹞船席經營目標的制定、執行與達成。

- 港埠資源依計畫使用。

- 營運績效管理與績效評估。

- 專案執行與追蹤、考核。

- 異常狀況警示、即時資訊呈現與處置。

- 船席營運趨勢分析。

在船席營運策略規劃的支援上則更有待港務局及上級主管海運／港埠單位，對於各港功能定位的認定與經營方向有一較明確長期目標可作依循，進而在港埠重大計畫的決策與規劃上提供完整或部份資訊的支援，因此可達成下列數項：

- 目標市場明確資訊的有效掌握。

- 清晰營運服務觀念之傳達。

- 重點明確碼頭與船席營運策略。

- 設計週詳的服務作業系統。

- 未來整體服務作業系統發展之依據。