4.4 港埠資訊系統與決策輔助／支援功能之基本架構

依據資訊系統發展與其功能的區分，並參照港務局資訊系統使用現況，現有各港資訊系統所能提供的決策輔助或支援仍偏重於資料電子化、逐步達到電腦取代人工作業，及資料共享等資料處理功能。此部分可由目前仍致力於「港棧資訊作業整合開發」計畫得知，其次則是港務局企畫部門著力於營運資料的統計與分析。相對於港埠現場作業、港埠經營管理與港埠規劃的決策支援上則尚需進一步加強。下圖為策略規劃、營運目標執行、作業管理與交易處理等四大類型工作所適用之資訊系統及其需要資訊來源類型與其使用資料庫型態。

圖4.4-1 資訊系統功能架構與資訊之關聯

在資訊需求上，作業管理與交易處理所處理的均為組織內資料，且多為結構性較高的交易型資訊，其主要目的在作業自動化與資料共用，系統設計上多考量大量資料處理的便利性與時效性，因此在資料庫設計上多屬交易導向型。營運目標執行與策略規劃上則為支援管理與規劃人員，工作性質多為資料查詢、資料分析及應用資訊於規劃工作上，資訊需求上除組織內資料外，更需引用組織外資訊，而系統設計上，首重系統親和性與易於操作，故其資料庫設計多屬分析導向型，以便於所需資訊快速取得。

在港埠作業管理決策輔助資訊系統的規劃中，亦可依上圖所介定之不同功能與適用對像研擬在策略規劃、經營管理與現場作業等三大項決策輔助資訊系統的功能架構與所需建立之資料庫。在資料庫支援上區分為營運分析資料、港埠設施環境等基本資料、與營運作業所需資料；在系統功能上，屬於策略規劃為：計畫資料建立與維護、營運方針制定、策略規劃及方案評選；屬於經營管理為：港埠現況查詢、異常狀況警示、港埠營運分析、棧埠經營分析、與港灣經營分析等；在現場作業上則為：使用現況查詢、基本資料建立與維護、作業資料建立與維護、及各項作業﹝如船席指泊、拖船指派、棧埠作業調度等﹞之輔助支援。

圖4.4-2 港埠作業決策輔助資訊系統功能與資料庫架構

港埠決策輔助資訊系統的系統則可運用主從架構與現有資訊系統互相搭配而並行不悖，如船席指泊作業、貨櫃場站管理等系統，硬體規劃上，則可以工作站／迷你電腦主機所建立之區域網路資訊系統為主；並以相關作業為主要對象建立獨立檔案／資料伺服器 (File/Data Server)，並發展應用系統服務其使用者。相對於港務局主要資訊系統而言，則需運用資料傳輸 (Data Communcation) 或資料交換 (Data Exchange) 方式支援完整資訊系統的建立，在資料減少重複建立並維持其一致性的要求下同時為資料的建立者並為使用者。

綜合香港、新加坡港務作業資訊系統的現況與其未來發展計畫，以及針對港埠規劃、營運與作業決策類型、事項及其適用決策輔助資訊系統，港務局可依其需要制訂一資訊系統中、長期發展計畫。本研究亦研擬引用主從架構技術，配合現有資訊系統、未來作業資訊化、自動化及組織變革所設計之整體架構，如下圖。其系統主要除與上級管理單位、所屬輔助港及其它港埠作業系統連線外，主要功能區分為六大部份：

一、港灣作業管理系統

- 船舶交通管理系統﹝包括船隻進、出港管制與安全﹞

- 船隻進、出港作業管理系統

- 港灣作業管理系統

- 船席指舶輔助系統

二、棧埠裝卸作業管理系統

- 棧埠裝卸作業系統

- 碼頭監控系統

- 自動化作業系統

三、貨櫃中心管理系統

- 貨櫃中心裝卸作業系統

- 貨櫃場站規劃系統

- 貨櫃中心監控系統

- 櫃場自動化作業系統

四、港務資訊服務系統

- 航港作業資訊服務系統

- 航運電子資訊交換作業系統界面

- 通關自動化作業系統界面

五、港務行政作業系統

- 航政業務系統

- 辦公室自動化系統﹝包括公文管理、電子信箱 E-mail等﹞

- 業務管理資訊系統

- 人事、薪資管理系統

- 資產管理系統

- 財、會管理系統

- 專案管理系統

六、港務經營與決策支援系統

- 經營分析系統

- 營運策略規劃系統

- 港區安全管理系統

圖4.4-3 港埠整體資訊系統架構

4.5 船席指泊決策支援先導系統架構之規劃

如前節基隆港務局作業現況的瞭解，船席指泊作業除其為船隻進出所有相關港埠作業的先導外，工作的複雜性與需藉助資訊系統輔助決策的急迫性也同樣為港埠作業為最。現行進、出港作業流程可用以下作業關連圖與資料流程分析圖【36】表示：

資料來源：【36】

圖 4.5-1 船席指泊作業關連圖

資料來源：【36】

圖 4.5-2 船席指泊作業資料流程分析圖

除上述進、出港作業流程所需之電腦化作業系統外，在決策工作上亦以包括策略規劃、經營管理與現場作業等三大項，故港埠決策輔助／支援先導系統乃以船席指泊作業為主要規劃標的，系統其主要功能架構如圖4.5-3。

在船席指泊決策支援先導系統架構之考量中除船席指泊決策支援外，與其他資料間的溝通、共用、並降低資訊重置或錯誤的發生是系統設計時所必須考量的，而船席指泊作業所需資料來源可區分為：船舶基本資料﹝包括其代理商資料及其與港埠間契約關係─決定指泊優先關係﹞、本航次相關資料﹝如一般航政所需資料、運送貨物、船吃水、預計進、出港與作業時間等﹞、港灣作業現況﹝包括拖船及能量、引水人、船席設施狀況與其動態﹞、棧埠作業現況﹝包括碼頭設施狀況、主要裝卸設施狀況及能量、岸邊或倉儲能量及狀況﹞、聯外道路狀況等。

圖 4.5-3 港埠﹝船席指泊與管理﹞決策輔助資訊系統功能架構

圖4.5-4 港埠﹝船席管理﹞決策輔助資訊系統功能架構

港埠﹝船席指舶﹞決策輔助／支援系統應依其所需系統功能提供完整功能之支援其中可區分為：

- 系統管理﹝包括系統安全管理、資料備份管理、不斷電系統管理、異常狀況處理等﹞。

- 通訊界面﹝包括遠端傳輸管理、區域網路管理、字元顯示界面等﹞。

- 資料庫與資料庫管理﹝包括資料存取、輸入、刪除、修改、一般查詢、報表等﹞。

- 資料分析﹝包括統計分析、圖形展示、現況展示等﹞。

- 地圖展現﹝包括港區位置展示、主要設施展示、主要設施現況展示等﹞。

- 船席調派作業支援﹝包括模擬人工作業、部份作業自動化支援、船席自動調派﹞、其他相關作業支援等。其結構如圖4.5-3。

在船席調派作業支援上，為維持現有作業方式﹝避免與操作人員與航商反彈及現有契約的延續﹞，並以漸進方式改善現有作業方式，本研究使用下列三種支援作業方式，結合現有作業逐步推行：

- 人工作業支援：本項作業模式除相關資料均整合於本系統並可提供查詢外，系統主要可協助船席調派作業得透過電腦完成作業，除提升本作業效能並提供船隻停舶碼頭基本安全檢核，以避免船席調派人員在緊急作業下之疏失。

- 部份支援作業：本作業模式除上項作業功能外，且強化船席調派排序之處理，滿足前項船席調派作業規則表上所列之條件，且列出可使用船席、設施等資源建議選項。且上表所列之條件均設計於資料庫，以利長期使用與規則改變時之更新。

- 自動化調派支援：雖船席調派作業需依航商需要而有調派，而航商之偏好卻不易掌握，唯仍可依據港灣資源現況及航商所預報資料規劃出最佳調派計畫，本項船席調派建議雖不能成為定案，仍可作為調派主要依據﹝或可作為強制要求的基礎﹞，以利航、港雙方互利之依據。

為滿足上項三類作業模式，其中所需要運用的資料除港埠相關基本資料外，更需有經常更新的動態資料，而其中主要有：

- 港灣基本資料：包括船席、拖船、引水、碼頭設施等基本資料。

- 港灣動態資料：包括港灣資源使用現況與預計檢修及使用安排。

- 船席申請、預定資料：包括預定及到港待安排之船隻資料。

- 航商優先資料：包括港灣作業規定及與航商間契約約定事項。

- 棧埠基本資料：包括裝卸人力、機具設備、倉儲設施、貨櫃堆放場地等基本資料。

- 棧埠更新資料：包括裝卸人力、機具設備、倉儲設施、貨櫃堆放場地等現況與預計檢修及使用安排。

其架構與所需資料可用圖4.5-5表示。

圖4.5-5 船席指泊方法與模式應用

由於系統除繫船課一般作業外且需支援船席指泊會議的召開與相關資訊的查詢服務：在船席指泊會議可運用與電腦連線之大型投影銀幕，直接引用電腦內相關資訊以作為船席指泊之依據；在資訊的查詢服務上，會議室現場及繫船課可使用觸控式電腦以便利航商／使用者之動態資訊的查詢與透過電話網路提供遠端查詢及資料輸入之服務，與港務資訊主系統間關係及其系統架構圖如圖4.5-6。

圖4.5-6 港埠﹝船席管理﹞決策輔助資訊系統硬體設施架構

在船席指泊系統本使用後，應可進一步結合「船舶交通管理系統」的建置而發展完整「港灣管理資訊系統」其系統架構示意如圖4.5-7。其功能則可涵蓋港灣資源管理﹝如拖船、引水、繫纜等﹞，港灣與港區水域之安全管理、港灣即時動態管理與其他相關工作事宜的電腦化。次章將就港埠﹝船席指泊﹞決策輔助／支援先導系統軟體結構、方法與系統功能等作一說明。

圖4.5-7 擴增至港灣管理系統之構想