第五章 船席指泊決策輔助先導系統

5.1系統概述

本案船席指泊決策輔助先導系統，並以國內船席指泊作業方式最為複雜的基隆港為運用對像，雖屬於研究發展性質，但欲與實務結合而不純為研究個案是本案之主要企圖。在實務運用、理論落實及前瞻性考量下，有以下數項則是所欲達成之目標：

一、船席指泊電腦化之可行性研究

現行船席指泊為人工作業，由基隆港會同航商制訂出船席繫泊規定，船商則在此規則之下辦理進、出港作業所需程序，並選取所需之時段與船席，由於是人工作業，無法將一些量化的評估技術如：資源使用效率、船舶滯港時間、船舶等待時間、船席使用率等全面而且及時地應用在船席的指泊上，如能將船席指泊相關的資訊電腦化，則許多評估技術均可即時的提供量化資訊以協助船席的指泊。

圖5.1-1 港區主要設施資源圖形分析﹝資料展示型態設定﹞

二、船席指泊相關資訊之整合

船席指泊作業所需資訊種類繁多，例如船席現況資料、機具現況資料、倉儲現況資料、待指泊船隻資料、以及相關的法規、合約、特殊規定等資料均需經過整合。

圖5.1-2 港區主要設施資源資料處理與整合模式

在整合的過程中並定義各資訊的關聯程度及關聯方式，以期各資訊的價值能因整合而有相加乘的效果，並使資訊的保存及應用更有效率，而整合性資料的展現亦是資訊系統設計時所需特別注意的。

圖5.1-3 港區主要設施資源分析﹝資料展示﹞

三、船席指泊資訊圖形化

資訊表現的方式有許多種，基本的分類則可分為數字方式與圖形方式，其中又以圖形方式最容易令觀察瞭解和辨認。在舊有的電腦系統上，圖形化的資訊展現對系統開發者而言是既困難又昂貴的，除非使用者願意付擔高價，否則只好被迫與數字化的資訊展現方式為伍。

在新的電腦作業系統及開發工具不斷的推陳出新下，上述的妥協情形幾乎不再出現，系統開發者與使用者所面對的限制就只是想像力的多寡罷了。由於圖形化的資訊展現已不再高不可攀，其所提供的優點又如此誘人，因此將船席指泊所需資訊圖形化成為大勢所趨。而在作業方式交替的過程中，使使用者適應且運用更多且更完整的資訊，則是系統使用過程中所必需面對的。

圖5.1-4 船席調派操作界面﹝甘特圖﹞

圖5.1-5 港區主要設施資源圖面顯現

四、船席指泊作業方法改善

目前船席指泊為人工作業。許多指泊措施及規定均為遷就人工作業方式而產生，在電腦化後，勢必對某些現行的作業方式發生影響，如何將現行作業方式去蕪存菁，並經由資訊系統或自動化設備促使船席指泊作業更具效率是可預期的。

圖5.1-6 船席指泊作業方法改善

具有較進步的作業方式後，在公平、公正、公開的條件下，在滿足航商現代化作業方式，可進一步制定出更有效率的船席指泊經營原則，共創港、商一致的利益，亦是想藉本系統完成後可達成的目的。

以下則針對先導系統作完整介紹，並就系統驗証與系統效益評估作一說明。