8.5兩岸港埠設施與預測結果比較分析

1.台灣地區

(1)基隆港

目前有14座貨櫃碼頭，共配置24部橋式起重機。現正進行東八碼頭改建工程，並計畫再改建西十四、十五碼頭。此等局部改善配合港埠作業民營化，應可使基隆港之貨櫃裝卸能量達到每年250萬TEU以上，若民營化成效良好，甚至可達每年300萬TEU。但相關研究預測基隆港民國100年貨櫃運量將達450萬TEU上下，民國110年將達600～680萬TEU。顯示基隆港之設施遠不敷需求，必須積極地有所因應，始能滿足運輸需求。

兩岸間自身需求之運量，因目前經第三地轉運，其未來之運量應已包含於前述運量預測之中。雖然相關運量預測中亦包括轉口櫃，但未必考量兩岸直航之狀況；前章預估2010年兩岸全面直航，大陸經台灣的轉口櫃運量為224.5萬TEU，其中即使20%利用基隆港轉運（目前基隆港轉口櫃量佔全台轉口櫃之比例不及5%，兩岸間之轉口比例可能因其地理位置接近福州、上海及大陸北方港口而較高），則約為45萬TEU。此等轉運量相較於基隆港不足之能量，並不算多。故基隆港必須配合港埠裝卸之民營化，並加上大規模之硬體改善，使全港之貨櫃裝卸能量，達到650萬TEU以上，始可能滿足台灣北部地區貨櫃運輸需求，及兩岸直航後所增加之運量。

(2)台中港

目前有5座貨櫃碼頭，共配置11部橋式起重機，並有3座貨櫃碼頭正興建中。現有之裝卸能量應已超過每年100萬TEU，可滿足需求。台中港近年貨櫃運量成長頗為可觀，相關研究預測民國100年將達210萬TEU，民國110年則超過260萬TEU。為因應貨櫃運量之成長，另已規劃7座貨櫃碼頭，待其全部完成貨櫃裝卸能量可達每年300萬TEU以上。

兩岸間自身需求之運量，應已包含於前述運量預測中，直航後利用台中港轉運之大陸貨櫃，應不致太多。如2010年兩岸全面開航，利用台灣地區轉運之224.5萬TEU貨櫃，其中10%經台中港，則僅約22萬TEU，台中港未來擴建之貨櫃碼頭能量應可滿足其需求。另外台中港有相當之空間計畫作為倉儲轉運專業區使用，如兩岸開放直航，其中之物流中心極可能結合福建地區之產業，創造新的貨櫃運量，而台中港未開發之空間頗大，增建貨櫃碼頭並無太大困難，屆時應可依需求提高港口之貨櫃處理能量。

(3)高雄港

目前有21座貨櫃碼頭，共配置67部貨櫃起重機，並且第四、五貨櫃中心正有5座貨櫃碼頭在興建中，估計完成後全港貨櫃裝卸能量應達每年850萬TEU以上，如民營化成效卓著，甚至可能達到1,000萬TEU。相關研究預測民國100年高雄港貨櫃運量將超過1,000萬TEU，民國110年將達1,700萬TEU以上。顯示高雄港短期尚無貨櫃運能不足之慮，但必需闢建外海貨櫃中心始能滿足長期貨櫃運輸需求。

前述運量預測應已包含了兩岸間自身需求之運量，但直航後的轉運量及物流中心所創造的運量，得另行考量，若2010年兩岸全面開航，經由台灣地區轉運之224.5萬TEU，其中70%利用高雄港，則為157萬TEU。另加上物流中心可能創造之新運量，屆時應有額外的200萬TEU運量。是以高雄港規劃外海新貨櫃中心時，應再重新評估其建設規模，以滿足長期之運輸需求。

另外安平港新近升格為高雄港之輔助港，然由於其規模及可進港船型不大，且貨櫃航線發展潛力低，僅可能分擔南部地區之散裝貨裝卸運能，對兩岸航運之影響層面不高。

2.大陸地區

(1)香港及珠江三角洲各港

香港進行第九貨櫃中心之興建，且已完成第十貨櫃中心之規劃。珠江三角洲各港亦有相當多的擴建工程正在進行中。故在此地區雖然貨櫃運量成長快速，但應不致由於港埠設施之不足而形成瓶頸。

再者大陸北方各港已逐漸減少利用香港進行轉運，且目前境外航運中心已吸引部份福建地區貨櫃經由高雄轉運，造成香港之貨源流失，福建與香港之間的貨櫃運費，因競爭而下跌。未來兩岸通航，現經香港之兩岸貨櫃，將更進一步地減少。故未來香港及珠江三角洲地區之港口，仍可能由於其自身腹地之經貿發展而擁擠繁忙，但兩岸之通航必定導致其貨源流失。

(2)廈門港

現有中小型貨櫃船席4座，長 975 m，水深 -9.9m～-13.3m，配置12台起重機。1997年裝卸量已超過50萬TEU，預測2000年將超過96萬TEU，2010年約有148萬TEU。廈門港務局已有其擴建計畫，並引進國外管理技術，如未延誤港埠能量應可滿足運輸需求。由於其遠洋運量尚不多及港埠設施之限制，短期內尚不可能開闢遠洋貨櫃航線。高雄境外轉運中心已吸引其近遠洋之轉運貨櫃，使其運費降低。兩岸直航更可進一步使廈門與台灣地區往來之貨櫃運費大幅減少，均有利於雙方經貿發展。若廈門港之擴建工程未能依需求時程完工，造成運輸瓶頸，不但有損其自身經貿發展，亦不利當地台商及兩岸分工結合之產業發展。

(3)福州港

現有中、小型貨櫃船席兩座，水深-11m～-12m，配置3部橋式起重機。1997年之貨櫃裝卸量為22.5萬TEU，預測2000年之運量為44.6萬TEU，2010年為69.3萬TEU。福州港務局已與新加坡港務局共同經營貨櫃碼頭，並計畫再增建貨櫃船席，未來之港埠設施應可滿足福州地區貨櫃輸出入需求。

高雄境外航運中心已吸收福州地區部份之轉運貨櫃，未來兩岸直航更利於雙方之貨物往來，對各自的經貿發展均有正面效益。

(4)上海港

現有12座貨櫃船席，配有21部大型起重機，並正陸續增建及添購中。此外部份散雜貨碼頭亦擔負著些許貨櫃裝卸任務。上海港1997年貨櫃運量已達252萬TEU，預測2000年約有365萬TEU，2010年則有675萬TEU。依此運量預測，未來平均每年需新增一座貨櫃船席，始能滿足運輸需求。上海港已有數個擴建計畫，並正與外資合作興建中，應可按需求時程完成。由於上海港內生之貨櫃運輸需求壓力頗大，且長江口航道水深之限制，對大型貨櫃船靠泊造成相當的影響，雖有驚人的貨櫃運量成長，但短期內應不可能成為國際海運中心；尤其北有釜山，東有日本各大港，南有高雄、香港等現存之貨櫃轉運中心，上海港在滿足自身運輸需求之餘，恐尚無條件與此等國際海運中心進行轉運市場之競爭。

兩岸通航後，江蘇地區與台灣之間應有相當之貨櫃運量，預估2000年有8～18萬TEU，2010年13～30萬TEU。此等貨櫃主要應由上海港出入，而其運輸成本可因直航而降低，且所用之船舶不大，不受長江航道水深限制影響。

另外估計兩岸通航後，上海港在2000年有29～44萬TEU，2010年有56～83萬TEU之貨櫃可能利用台灣之港口轉運。此等轉運在費用上應比經香港轉運低廉，且可減輕上海港對深水貨櫃船席及大型貨櫃船靠泊之需求壓力。

(5)青島港

現有貨櫃船席4座，配置橋式起重機9台，並計畫於前灣港區增建貨櫃船席。1997年之貨櫃裝卸量已達103萬TEU，預測2000年為169萬TEU，2010年為341萬TEU。如其貨櫃碼頭增建計畫不延誤，應不致影響貨櫃運量之成長。兩岸直航對雙方海運及產業均有正面效益，但因距離較遠，且台商投資比例較少，相較之大陸東南沿海港口影響比重較輕。

(6)天津港

現有8座貨櫃船席，配置18台大型起重機，並正與新加坡港務局合作改善管理系統。1997年貨櫃裝卸量為93.5萬TEU，預測2000年約151萬TEU，2010年約206萬TEU。目前其貨櫃處理能量似乎高於需求，如管理系統改善，近期內均可滿足需求。兩岸直航對雙方海運及產業均有正面效益，但因距離較遠，且台商投資比例較少，相較之大陸東南沿海港口影響比重較輕。

(7)大連港

現有貨櫃船席3座，配置橋式起重機5台。1997年貨櫃裝卸量為45萬TEU，預測2000年為73萬TEU，2010年為98萬TEU。目前運能可滿足需求，並已計畫開發大窯灣港區，港埠設施應不致成為運輸瓶頸。兩岸直航對雙方海運及產業均有正面效益，但因距離較遠，且台商投資比例較少，相較之大陸東南沿海港口影響比重較輕。