8.2大陸港口發展現況與潛力分析

大陸主要港口分佈如圖8-2-1所示，考量兩岸海運貨物以貨櫃貨為主，故以下將分析探討大陸五大貨櫃港之現況及發展潛力。另外由於福州已與高雄境外航運中心通航，且和台灣地區具地緣關係；而珠江三角洲多處新興貨櫃港，對香港之貨櫃運輸造成影響，故亦將之納入探討。

1.珠江三角洲各港

珠江三角洲各港基本上是香港的接駁港，但鹽田港和高蘭港的深水船席，已在處理原需經香港的貨物。中共正計畫浚深大嶼山島西部航道，使大型船舶可直航蛇口和赤灣。香港碼頭的高費用和擁擠現象，正使航商考慮直接靠泊珠江三角洲地區的港口。

(1)蛇口港

蛇口港位於香港北部20海浬之珠江東岸，臨近12.5m 的深水航道，由蛇口招商港務服務公司經營。已有1座7.5萬噸船席和2座1.5萬噸級船席。

貨櫃吞吐量從1994年的8.4萬TEU上升到1995年的9.0萬TEU。蛇口貨櫃有限公司由中國招商局、半島與東方集團、太古集團和中遠集團合資成立。4個5萬噸級船席即將營運，貨櫃處理能力可達到100萬TEU。半島與東方船公司經營了直接靠泊蛇口港的航線，同時海陸服務公司和渣華輪船公司經營港口的支線運輸。每月約有一百艘小船靠泊蛇口港。

目前珠江三角洲運輸船舶必須通過媽灣海峽，大型船舶必須候潮通過。大嶼山島西部的深水航道疏浚計畫，可減少擁擠的海峽船舶通過量，建立快速的直達航線。

(2)媽灣港(赤灣港)

媽灣港位赤灣北部，由深圳海運港口發展公司管理經營。已有1座3.5萬噸級散雜貨船席，2000噸和5000噸級船席各一，以及另一正在建造的船席。1994年港口吞吐量為148萬噸。計畫於1998年年建造另一3.5萬噸級船席，2000年建造2個5000噸級船席。

(3)廣州港

廣州港位於珠江口內，南距香港70浬，為華南地區最大商港。主要腹地為廣東、廣西，以及湖南、湖北、江西、河南、雲南、貴州、四川之部分地區。

港口包括黃埔港區、廣州港區以及新沙港區，現有公共碼頭船席共129座，其中27座為萬噸級以上船席，另有貨主專用碼頭623座，岸線28,502m。新沙港區已有5座船席，另有5座正建造中。

廣州港區出海航道分為南航道和東航道，南航道為主要航道，全長31.5公里，水深4.5m以上，最深處15m。由珠江口進港的船舶，吃水在4.0m以下可隨時通過，以上者須候潮通過。

內河可至珠江水系的東江、西江、北江等各江沿岸。港區鐵路連接京廣線、廣深線、廣三線。

廣州港1994年貨物吞吐量7,080萬噸。港務局正在積極地籌集外資建港，以年吞吐1億噸為目標。

(4)三山港(南海)

南海的三山港位於廣州南部的三山島上。南海市運輸集團公司與和記國際港口集團正合資開發貨櫃碼頭，目前港口具有一座1,000噸船席及兩座5m水深的5,000噸船席。

港口1995年貨櫃吞吐量為5.8萬TEU，港口計畫增建300m碼頭岸線和10公頃的堆置場。

(5)九洲港

九洲港位於珠海市，處於香港以西36海浬，由珠海國際港口集團公司管理。九洲港能同時停靠10艘以上支線船舶，是珠江三角洲西部的最大貨櫃碼頭。1994年港口貨櫃吞吐量為26萬TEU，估計1996年為30萬TEU。1994年散雜貨吞吐量為78.5萬噸。港口計畫增加300m長的碼頭，27.5公頃的堆置場。

(6)高欄港

高欄港位於珠海市以南，現有2座2萬噸級貨櫃船席和散雜貨船席目前正在營運。1995年港口貨櫃吞吐量為9,000TEU。1994年港口散雜貨吞吐量為2.9萬噸。高欄港務局與和記國際港口集團(HPH)正合資開發深水港口。

(7)鹽田港

鹽田港位於香港東部的大鵬灣，是一個具有相當潛力的深水港口。HPH 擁有鹽田國際集裝箱碼頭70﹪的股份，營運後港口吞吐量穩步上升。快桅輪船公司、美國總統輪船公司和東方海外貨櫃輪船公司已直接彎靠鹽田港。

鹽田國際貨櫃中心(YICT)1995年貨櫃裝卸量為105,736TEU，約為1994年之7倍(1994年吞吐量為12,868TEU)，1996年亦大幅度增加為30萬TEU。YICT目前實施第二期發展計畫將另建3個貨櫃碼頭，總長度達950m，現已購置 9台橋式起重機和27台門式機。完成後港口占地將達102公頃，港口設施將包括5個貨櫃碼頭(總長度達2,350m)、15台橋式起重機、45台門式機，碼頭水深將達14m～15m，倉儲能力達 56,000TEU，貨櫃處理能力達170萬TEU。

2.廈門港

廈門港為福建沿海兩大商港之一，地處福建省南部沿海金門灣內，九龍江入海處，港區介於廈門半島與鼓浪嶼之間。岸線總長64.5公里，水域面積8,400公頃，陸域面積51公頃，航道水深一般為10～25m，淤積輕微，碼頭主要分佈於廈門半島之東渡、廈門舊港(老港區)、高崎三個港區，大小船席共計47座。

進入廈門港之水道，可利用青嶼水道、浯垵水道、浯嶼航門、東礁（圓頂岩）西水道等四處，其中外輪進出主要係利用青嶼水道（外航道），內外航道之位置、起迄點概況，詳如表8.2.1所示。

廈門港現在貨櫃碼頭位於東渡碼頭，目前有4船席，長度975m，水深-9.9m～-13.3m，配置12台大型起重機械。

表 8.2.1  廈門港內、外航道概況表

航道別位          置起    迄    點長  度

(m)寬  度

(m)深度

(m)外航道青嶼與五擔之間青嶼至引航、聯檢錨地14,0001,200-12內航道鼓浪嶼與嵩嶼之間引航聯檢錨地至東渡碼頭8,000300-8廈門島與鼓浪嶼之間外航聯檢錨地至和平碼頭5,000200-6.4資料來源：廈門港務局

由於近年廈門經濟特區之開發，外商大量湧入，且因地理位置及風俗民情與台灣相近，亦有大量台商在此投資設廠未來海峽兩岸通航時，廈門港將可憑藉地理位置及台商密集之優勢，承擔台灣─大陸經貿往來之中轉貨物運量。廈門港之發展政策為下列幾項：

增闢貨櫃碼頭，敷應近年貨櫃吞吐量快速成長。

極進行擴建工程，提高港口營運吞吐量。

改善企業管理機制，提昇裝卸營運效率。

配合台商投資區之開發，規劃興建深水泊位。

提昇港口綜合性、國際性之營運功能。

預計在“九五”期間，廈門港將增加 9～10個萬噸級以上船席。

廈門港未來整體發展計畫將港區區分為8區，而各區內之碼頭闢建計畫逐年展開後，預計在公元2020左右，約可擁有50個深水船席，屆時廈門港貨物年吞吐量將可達6,000萬噸之規模。

廈門港之強弱勢、機會與威脅分析

(1)強勢(S)

Ÿ中國大陸第五大貨櫃港。

ŸŸ口腹地為台商投資集中區域。

(與高雄港境外轉運中心已通航。

ŸŸ候良好，除颱風外幾無影響。

(有鷹廈鐵路通長江流域。

(2)ŸŸ(W)

(港口潮差大。

(3)機會(O)

(計畫引進國外規劃ŸŸ技術。

(大陸東南經貿持續發展。

(兩岸通航。

(4)威脅(T)

(距香港、高雄近，ŸŸ發展為轉運中心。

3.福州港

福州港為福建沿海兩大商港之一，位於ŸŸ下游為河口港，屬福建省福州市管轄，港區分內港和外港，內港ŸŸ州萬壽橋至馬尾鎮；外港自馬尾鎮至閩江口（亦稱為馬尾港）。

自然岸線長 108.8km，水域面積 81.35公頃，陸域面積78公頃，港區總面積為8,213公頃，福州港碼頭船席共83個，可以提供 30,000噸級船舶錨泊。現有貨櫃碼頭位于馬尾港，擁有2萬噸級船席2座，水深 -11m～-12m，配置3台大型起重機械。

預計於2000年規劃再新建一批大中小船席，以滿足港口吞吐量增長的需要。福州港待開發的港區為閩江口的北定海發展區和南下發展區，福州港的碼頭船席建設將向外港逐步擴展。

新加坡港務局（PSA）與中國大陸福州港務局於1997年4月28 日簽訂協議，將合資成立投資公司，共同管理經營福州港現有兩座貨櫃碼頭，並在閩江口開發貨櫃碼頭，福州港將在合資中持股51﹪，新加坡港務局35﹪，另14﹪則由兩家開發公司等份持有，為期50年。根據該協議將促使福州港至2000年時達到吞吐50萬TEU。

福州港之強弱勢、機會與威脅分析

(1)強勢(S)

(港口腹地為台商投資集中區域。

(與高雄港境外轉運中心已通航。

(為福建省會之吞吐港。

(可經鷹廈鐵路通長江流域。

(2)弱勢(W)

(為河港，受淤沙困擾。

(潮差大，大型船舶需候潮。

(導航設施及航道狀況不佳，不得夜航。

(3)機會(O)

(大陸東南經貿持續發展。

(兩岸通航。

(4)威脅(T)

(廈門及台灣之港口發展，不可能發展為對外之轉口港。

4.上海港

上海港廣闊經濟腹地佔大陸面積四分之一，人口占五分之二，國民生產總值佔五分之四，是中國大陸的第一大港口，其貨櫃處理量也居大陸第一位。1996年的處理量為197萬TEU，預估2000年將達200萬TEU。為此市政府要求1999年建設杭州灣金山嘴深水貨櫃船席，它們將是上海港的首批能夠接納第四代貨櫃船的碼頭。為實現2010年600萬TEU的目標，將在外高橋建設新的貨櫃泊位。並使困擾上海的進港航道水深問題將得到解決。

港區位於黃浦江下游和長江江口段，地處長江三角洲之東端，屬河口型之沿海港口，為沿海、長江及遠洋運輸中心樞紐。上海港係包括黃浦江之上海港、外高橋新港區、羅涇及金山嘴深水港。

上海港的航政管轄範圍為173.1公里，其中長江口段106.5公里，黃浦江段66.6公里。上海港港區總面積3,618.3平方公里，包括長江口水域3,580平方公里，黃浦江港區水域33平方公里，港區陸域5.3平方公里，共有碼頭長度32公里，船席275座，主要分布在黃浦江兩岸，長江口南岸和杭州灣北岸，並在長江口外綠華山海域設有一個減載站。其中上海港務局的公用碼頭岸線共19公里，船席140個，局下屬47個基層單位，包括11個港務公司和1個客運服務總公司。

上海港主要航道包括長江入海航道，水深-7m，及黃浦江港區航道（吳淞口、高橋、陸家嘴），水深-8m。長江口錨地，水深可達-10m至-14m，綠華山錨地，水深-20m至-40m。

上海港貨櫃碼頭主要為張華濱9號貨櫃碼頭、軍工路10號貨櫃碼頭及寶山14號貨櫃碼頭，依貨櫃年鑑此三座貨櫃碼頭設施概況如表8.2.2所示。另外，外高橋港區亦已完成4座貨櫃船席，配有兩部橋式起重機及5部多用途起重機。

表 8.2.2  上海港主要貨櫃碼頭設施概要

項  目說         明貨櫃碼頭名稱張華濱9號碼頭軍工路10號碼頭寶山14號碼頭總        計船席數3328碼頭長度784m857m640m2,281m水  深12.5m10.5m9.4m9.4m～12.5m30噸以上大型起重機5 台9 台2台14 台碼頭面積286,000m2335,000m2217,000m283.8公頃貨櫃儲存容量13,000 TEU11,800 TEU10,800 TEU35,600 TEU資料來源：Containerisation International Yearbook, 1997.

中共「九五」計畫(1996～2000年)上海之重點建設項目為：

與香港李嘉誠集團合資興建現代化貨櫃深水港。

與日本集團合資興建年客流量達2500萬人次之上海第二國際機場。

進行國際／國內通信樞紐現代化工程。

外環線快速幹道及外環線黃浦江大橋與隧道工程。

穿越黃浦江的地鐵二號線工程。

連接市中心區的延安東路隧道復線工程。

縱貫新區並與華東鐵路網相聯的浦東鐵路系統。

浦東南區合流污水幹線。

直達崇明島的刁江江底隧道 (擬改為導堤)。

貫通金融中心、商貿中心及博覽中心的東西軸線大道。

中國大陸上海港務局為建設成為國際航運中心，確定其發展如下：

(1)成立國家級的上海航運交易所，以規範圍內航運市場，並為國際航運交易提供場所、設施、信息和其他服務。

(2)組建以上海為中心，江蘇、浙江各港口，優勢互補的長江三角洲港口的大聯合。

(3)治理長江口深水航道，以7至10年時間，將目前水深7m，分三階段濬深至 8.5m、10m、12.2m ，屆時第三、四、五代貨櫃船可以滿載進出，10萬噸級數裝船亦可乘潮進出。

(4)建設以貨櫃運輸為主的深水港，預計其吞吐量至公元2000年可達250萬至 300萬TEU，2010年為 600萬至700萬TEU，2020年可達1200萬至1400萬TEU，以進入世界前五名貨櫃港。此外，力爭至公元2000年使貨物吞吐量達到2.2億噸，2010年為2.8億噸，2020年達 3.2億噸而躋身世界特大港口行列。

上海港之強弱勢、機會與威脅分析

(1)強勢(S)

(中國大陸第一大貨櫃港，已進入世界貨櫃港排行前 20名。

(長江流域之吞吐港。

(積極引進外資和國外管理體制。

(2)弱勢(W)

(長江航道淤淺，短時間內不易改善。

(相關基礎建設及資金仍嫌不足。

(3)機會(O)

(計畫進行長江浚深工程。

(大陸長江流域經貿持續發展，內生貨源及運量快速增加。

(4)威脅(T)

(長江浚深後只有12.5m，大型貨櫃輪進出仍受限。

(寧波港之建設可能使部份貨源轉移。

5.青島港

青島港位於山東半島膠州灣畔，瀕臨黃海，與日本和朝鮮半島隔海相望，港深域闊，不淤不凍，地理位置和自然條件都十分優越，是大陸沿黃河流域和環太平洋西岸主要的國際貿易口岸和轉口樞紐港。

青島港主要由北港、大港、中港、黃島油港和前灣組成，共有13座碼頭70個船席(商用47個)，其中萬噸級以上深水船席24個，港內共有倉庫總面積 8.3公頃，堆場面積近70公頃，港口擁有各類機械設備3000台、船舶57艘。

青島港擁有20萬噸級以上的黃島油碼頭；全部自動化裝卸的前灣港煤碼頭；10萬噸級以上的礦石轉口碼頭，港口採用雷達導航、EDI等現代化通訊設備，並以電腦化管理船舶進出和港口裝卸生產等作業。現有貨櫃碼頭為8號碼頭，擁4座船席，碼頭面積 45 公頃，可儲存貨櫃量 7,500 TEU ，大型起重機械9台。

前灣港做為青島港新增現代化港區，一期工程6個深水船席已投入使用，總通過能力2,300萬噸。二期工程的6個船席，即將建設完成，將前灣港逐步發展成為以能源輸出、大宗散貨和貨櫃轉運為主的大型現代化港口。

青島港之強弱勢、機會與威脅分析

(1)強勢(S)

(中國大陸第三大貨櫃港。

(近年成長率ŸŸ30﹪以上

(水深及航線條件較大連、天津為佳。

(已ŸŸ櫃船席4座。

(2)弱勢(W)

(冬季天候較差。

(距世界貨櫃主航線ŸŸ一段距離。

(3)機會(O)

(OOCL計畫以其為大陸北部之轉運中心。

(大ŸŸ部經貿持續發展。

(4)威脅(TŸŸ(韓國釜山及光陽港之擴建和興建計畫，影響其發展成為貨櫃轉運中心。

6.天津港

天津港由海港、河港兩部ŸŸ成。海港位於渤海灣西端，海河入海口處，亦稱新港，河港在海河下游段。天津港地處華北ŸŸ濟中心─天津市，距北京170km，為北京、天津兩個大城市和華北、西北地區各省市的海上ŸŸ。

目前天津港為雙向航道水深 -11m ，其分三個區；北港區、南港區和河港區的靠泊船數62艘，碼頭總長度11.6km，儲物倉庫 30.9公頃，貨物堆場114.2公頃，可彎靠6000DWT船舶13家港務公司和1家客運服務總公司，船席33座。

天津港現有貨櫃船席8座，全部位於北港區，碼頭總長度計達2,243m，水深-12m，大型起重機械18台，面積22.4公頃，可儲存22,100 TEU容量以上。

天津港南疆港區位於天津港主航道南側，現有區域面積近6平方公里，近期規劃9平方公里，遠期規劃15平方公里。現已建成5萬噸級原油碼頭及1.5萬噸級成品油碼頭各一個。同時正在建造5萬噸級、3.5萬噸級深水煤炭船席，設計年吞吐能力1000萬噸。另外1997年已開始建設5萬噸級金屬礦石船席及2萬噸級非金屬礦石船席和液體化工船席各一個。設計吞吐能力分別為300萬噸和80萬噸。南疆港區現已形成碼頭區和潤滑油加工區域。

天津港務局借由新加坡港務局協助，加速改善開發高效率軟體設施以促進貨櫃碼頭管理。

天津港之強弱勢、機會與威脅分析如下：

(1)強勢(S)

(中國大陸第二大貨櫃港。

(北京地區之ŸŸ，大陸北部地區之重要吞吐港。

(積極引進外資和國外管理技術。

(2)弱勢(W)

(現有貨ŸŸ席水深僅-12m。

(冬季天候較差。

(潮差較大。

(3)機會(O)

(大陸經貿持續發展。

(正ŸŸ加坡港務局及海陸公司洽談合作計畫中。

(4)威脅(T)

(青ŸŸ大連等港口正積極發展。

7.大連ŸŸ大連港位於遼東半島南端，是以外貿為主，客貨兼有大型綜合性港口ŸŸ中國北方的主樞紐港；港闊水深，是天然不凍ŸŸ。港口以東北三省和內蒙古東四盟為經濟腹地，有礦產、能源、森林、糧食等豐富資源和發達的工業基地。由沈大鐵路和公路干線向縱深幅射ŸŸ大慶地下輸油管道直通碼頭，交通運輸極為便利，為東北地區糧食、石油及工業產品之運輸通道。

大連港區分為大連灣及大窯灣兩區，港口大小三山島為天然屏障，船舶通過大三山島採分道航行，港口現有陸域800公頃，水深34,600公頃，海岸長900公里，灣內多澳、水深大部分-10m～-33m。

全港共有防波堤9座總長7000m，其中大港區的東、西、北三面有防波堤環抱，東口門寬度360m，外國籍船舶主要由東口門進出港口。

大連貨櫃碼頭由大窯灣港區的三個貨櫃船席組成。其中，1994年投入使用的兩個船席水深為 12m；另一個船席最近竣工，水深為 14m。為了把貨櫃貨物集中於大窯灣港區處理，港方已下令將位於該港其它部位的兩個原先用於處理貨櫃貨物的船席重新改造以用於處理其它貨物。該港貨櫃碼頭的三個船席總長度為850m。

大連港現有船貨櫃橋式起重機五台，並計畫近期內添置十台碼頭起重機。

大連港務局採用新加坡的港口管理方式，碼頭提供24小時現場服務。起重機的平均裝卸率可達每台每小時30只櫃並在船舶靠泊後30分鐘即可開始裝卸。為了提高單證效率，港口採用電子數據交換 (EDI)技術處理單證。大連港務局還採用新加坡港的電腦綜合碼頭操作系統 (CITOS)。

大窯灣已被國家列為重點的四大國際深水中轉港之一。正於大窯灣建設 6個船席，遠期規劃將建設80～90個船席。年吞吐能力5000萬噸以上。

大連港之強弱勢、機會與威脅分析

(1)強勢(S)

(中國大陸第四大貨櫃港。

(大陸東北地區吞吐港。

(新加坡港局投資建設貨櫃碼頭。

(已有 -12m 水深貨櫃船席2座，-14m水深船席1座，總長850m。

(2)弱勢(W)

(冬季天候較差。

(潮差較大。

(3)機會(O)

(引進新加坡CITOS碼頭作業系統及管理體制。

(計畫增建-14m貨櫃碼頭2座。

(4)威脅(T)

(大陸北部及韓國港口之發展，使其不易成為轉運中心。