以續進最大化為主延滯最小化為輔之程序性群組間時差設計
 SEQUENTIAL OFFSET DESIGN ON SIGNAL SUBNETWORK INTERFACES WITH MINIMUM DELAY CONSIDERATIONS BASED ON MAXIMUM PROGRESSIONS

運輸計劃季刊

第三十卷  第四期

民國九十年十二月

頁 795   ～  頁822

Transportation Planning Journal

Vol. 30  No. 4

December 2001

PP. 795～822

林良泰 Liang-Tay Lin1

楊杰興 Chieh-Shing Yang2

黃宏仁 Hung-Jen Huang3

(89年9月4日收稿，89年11月27日修改，90年9月19日定稿)

摘  要

群組劃分為時制設計中之重要步驟，且於群組劃分完成時，各群組依其群組內各路口之交通特性產製合適之時制計畫並加以執行，但此類時制計畫僅對群組內各路口予以連鎖，並未考量群組間相鄰兩路口連鎖的問題，因此若兩群組間相鄰路口連鎖不當時，則群組間上游路段極易產生交通壅塞現象，進而造成上游群組內各路段之車流無法順利運行，嚴重影響交通控制系統的整體績效。本研究建立一程序性之群組間時差制定流程，其績效指標係以最大總續進可能值為主，再輔以最小總停等延滯值作為考量，且分析雙重到達率、雙重紓解率及過飽和等狀況以推估更合理之延滯值。為便於了解，本研究列舉兩個實例以供參考，交通工程師可依據此概念設計號誌群組間之時差，以增進整體號誌路網之運作績效。

1. 逢甲大學交通工程與管理學系副教授(聯絡地址為407台中市西屯區文華路100號逢甲大學交通工程與管理學系)。

2. 逢甲大學交通工程與管理學系學士。

3. 逢甲大學交通工程與管理學系碩士。

關鍵詞：群組劃分；時差；號誌連鎖；續進；延滯

# ABSTRACT

Signal subnetwork determination is one of the most important steps of signal timing design. In most cases, two adjacent subnetworks do not have the same optimal cycle lengths by their individual traffic characteristics. Such signal timing plans can only reflect internal coordination for specific signal subnetwork without concerning the overall road system performances. The phenomenon easily results traffic congestion by unsuitable coordination at the interfacing intersections. This research considers minimum delay based on maximum progression by sequential design process. The operation performances are conducted by dual arrival rate, dual saturation flow rate and over saturation conditions for delay calculations and “Progression Possibility” for progression effects, respectively. This paper presents two case studies to promote understandings of this approach. Traffic engineers can apply the offset design concept for signal subnetwork interfaces to increase overall performances of integrated signal networks.

Key Words: Signal subnetwork determination; Offset; Signal coordination; Progression; Delay

一、前  言

都市地區於實施號誌連鎖控制時，需事先將研究範圍內所有路口依控制目標實施群組劃分之工作，且於群組劃分完成時，各群組依其群組內各路口之交通特性產製合適之時制計畫並加以執行，然一般交通工程師於設計時制計畫時，多僅注重群組內時差之制定，但若以群組內時差之設計邏輯產製群組間時差，將因兩相鄰群組間之週期長度不盡相同，造成僅能於該時制計畫之第一週期中以預期之時差有效控制兩群組間之車流，而自第二週期起即無法保證其仍為原有之時差設計。因此，群組內最佳時差之制定雖可確保車輛於群組內的續進效果及車流之運作績效，但若群組間之時差設計不當時，則極易於群組間相鄰之路口形成瓶頸，進而影響上游群組中路段之續進及各路口之控制績效。反之，若群組間時差設計得宜，則不但群組內之運作得以保持，同時亦可使車流於群組間運行更為順暢。

本研究著重於探討群組間時差設計，其原因在於週期、時比及時差為時制計畫之三大要素，在原有群組內之時制計畫維持不變前提下，若欲增進號誌系統之連鎖效果，唯有調整兩群組間相鄰路口之時差方可達成，因此，為提升整體號誌系統控制績效，應求解群組間兩相鄰路口之最佳連鎖時差，其中所謂的時差係指交通號誌之某特定流向(approach)的綠燈始亮至下一交叉路口同一流向綠燈號始亮之時間延遲，交通工程師即可於不改變原有群組號誌週期的情況下，利用調整時差方式改善電腦號誌系統之控制績效，即可同時維持車輛於群組內及群組間各路口之續進效果及降低車輛於各路口之平均延滯值。

經由上述可知，群組間時差設計於號誌時制計畫中之重要性，因此，如何提供一有效且可靠的群組間時差制定方法，遂成為改善路網運作績效之重要工作；本研究擬以過去之研究成果為基礎，建立一程序性之群組間時差制定流程，其績效指標係以最大總續進可能值為主，再輔以最小總停等延滯值作為考量，且分析雙重到達率、雙重紓解率及過飽和等狀況以推估更合理之延滯值。再者，並列舉兩個實例以增進了解本研究之理論基礎，交通工程師並可依據此設計概念加以應用，以提升號誌系統之整體控制績效。

二、文獻回顧

國內外曾經針對群組間時差研究而有成果者，僅有Walinchus [1]、Luk & Sims [2]、曹壽民與饒立國[3, 4, 5]及林良泰[6]等。

Walinchus [1]首先提出群組間時差設計方法，其認為若任兩群組之週期長度相同，則以時差變量求取群組間最佳時差；若任兩群組之週期長度不同則以對應同步法或過渡區域法求解。然其利用時差變量求取群組間時差之方法僅適用於任兩週期長度相同之號誌群組上，並無法處理週期長度不同之情況；而對應同步法與過渡區域法雖可適用於週期長度不同之狀況，但對應同步法將增加時制轉換之次數，容易造成轉換時間內時制計畫紊亂，進而影響路網運作績效，且過渡區域法不但會影響群組劃分的結果，增加若干不必要的獨立路口，同時過渡區域法之時制計畫轉換路口容易因控制不當而成為號誌系統的瓶頸；此外Walinchus所提出之方法僅為概念性之敘述，並未提供詳實之分析步驟及判斷準則。

Luk與Sims[2]提出兩種求取群組間時差之方法，其方法論與觀點並曾應用於澳洲之號誌系統SCATS上，其係以兩群組間較長之週期為共同週期，使連鎖的群組具有相同週期；其次則為比較四組預先設定之時差，進而選取績效最佳之時差予以執行，然此方法與Walinchus所提出之以時差變量求取群組間最佳時差之方法，均僅適用於任兩週期長度相同之群組上，亦無法處理週期長度不同之情況。

曹壽民與饒立國[3,4,5]指出，不論Walinchus或Luk與Sims所提出之時差設計方法及觀點皆僅著重於兩相鄰群組時制計畫中第一週期的最佳化，其難以確保後續時差設計之有效性，故必需針對群組間時差之遞移現象進行探討，此時差遞移現象係將任兩群組可能發生的時差循環之所有時差關係以數學通式表示，並整理出群組間時差遞移之循環規則，其中包含標準型的遞移規律、每組循環所包含之標準型時差數對數及兩群組中所包含之循環組數等；再者，因時差遞移關係將造成以往之群組內時差求解軟體無法適用，且其連鎖控制績效的變化程度，將隨著兩群組共同週期所包括標準型時差數對數目的不同而有所差異。至於其群組間時差之制定方法，則是先計算出兩群組所有的時差循環及各循環所包含之時差數對，求出具最小延滯之時差循環，因此，該時差循環即為於延滯最小化下之最佳群組間時差，此觀點雖可求得最小延滯，但並無法確保車流於兩群組間具有較佳之續進機會。

而林良泰[6]則是以續進可能值(progression possibility , PP)的觀念，作為衡量群組間最佳時差之判斷基礎，所謂的續進可能值係指於上游路口之綠燈時相內，某一時點所通過之車輛，依其於上游路段中之平均行駛速率行駛至下游路口時，仍為綠燈時相者，則續進可能值為1，反之則為0，並以兩週期長度最小公倍數之共同週期內的總續進可能值作為比較基礎，利用此觀念，透過逐秒微調的窮舉方式，則可求出在最小共同週期內，各時差循環往內及往外方向之續進可能值，並選擇兩方向續進可能值總和最大者，作為最佳之群組間時差循環。其次，此方法亦可針對不同方向之交通需求，利用權重之觀念求得加權後之總續進可能值。此法以總續進可能值最大作為控制目標，以確保車流於群組間運行時能保有較佳的續進機會，其觀點固可使車流運行較為順暢，但卻無法確保車流於該循環時差內運行時具有較小延滯值。

綜合以上之文獻所述，Walinchus 雖較早提出群組間時差問題的解決方式，但與Luk & Sims 所提出之方法一樣缺乏較完整之理論基礎，其時差制定方法均僅能適用於兩相鄰群組週期相同之情形，對於不同週期時Walinchus雖提出對應同步法與過渡區域法兩種方法予以制定時差，但僅作觀念性之介紹，缺少整體性之分析方法以供應用，且對應同步法及過渡區域法之實際應用上亦不易執行；相形之下曹壽民、饒立國與林良泰所提之方法係針對某一控制目標以求出最佳解，因此該兩法均較前兩者較為確實可用。

基於上述，本研究擬整合曹壽民、饒立國與林良泰所提出之方法，綜合考量各控制目標，並建立計算續進及延滯最佳化之步驟流程，進而得出續進最大化及延滯最小化之程序性時差設計。

三、程序性求解之構建邏輯

曹壽民及饒立國於求解群組間之最佳時差設計時，係以延滯最小化作為其控制目標；而林良泰則以續進最大化作為最佳化之目標，兩者所提出之觀點各有所長，因此，本研究乃綜合上述之控制目標，發展出程序性的群組間時差制定方法。

3.1延滯最小化之群組間時差制定方法

饒立國[3]針對群組間時差研究時發現，當兩群組週期長度不同時，群組間的時差會於最小共同週期內產生遞移現象，其遞移時會遵循以下幾項原則：

1.遞移之通式為：

a.若So(Z) = 0，Lo(Z) = Lo，則遞移為：

| So(Z+1) = Sc - Lo，Lo(Z+1) = 0 | (1) |
| --- | --- |

b.若Lo(Z) = 0，So(Z) = Lo，則遞移為：

| So(Z+1) = 0，Lo(Z+1) = Lc – Sc | (2) |
| --- | --- |

c.若So(Z+1) = 0，Lo(Z+1) = Lc - So = Lo' > Sc，則遞移為：

| So(Z+2) = 0，Lo(Z+2) =Lo' – Sc | (3) |
| --- | --- |

式中，

| So(Z)，Lo(Z) | :第Z組標準型時差數對； |
| --- | --- |
| Sc | :二群組中較短之週期長度； |
| Lc | :二群組中較長之週期長度； |
| Lo | :週期較長群組相對於週期較短群組之起始時差； |
| So | :週期較短群組相對於週期較長群組之起始時差； |
| Lo' | :當Lc - So > Sc時之轉換變數。 |

2.群組間時差會在最小共同週期內完成一次時差循環，而最小共同週期之長度(TS)為：

| TS = lcm( Sc , Lc ) | (4) |
| --- | --- |

3.每組時差循環各包含K組標準型時差數對：

| K = lcm( Sc , Lc ) / Sc + lcm( Sc , Lc ) / Lc | (5) |
| --- | --- |

4.兩個不同週期長度之群組共含有N個時差循環：

| N = gcd( Sc , Lc ) | (6) |
| --- | --- |

饒立國提出此法係先將所有時差循環求出，以避免計算過程中之疏漏，再以巨觀的角度求出各循環所產生之總停等延滯，並以延滯最小者為最佳時差循環。此法特色係已將紅燈和綠燈到達率個別考慮，且以延滯作為績效指標，如此可使車流所產生之延滯降至最低，惟此法僅考慮單一方向車流，並未針對往外及往內方向之車流進行探討，因此容易因延滯值的錯估造成績效不佳之時差設計。

3.2續進最大化之群組間時差制定方法

林良泰[6]所提出之群組間時差制定方法，係以續進可能值之觀念加以求解。所謂續進可能值乃指上游路口於綠燈時相內所通過之車輛，依其於上游路段中之平均行駛速率，續進至下游路口時仍為綠燈時相者，其以1秒作為單位之續進可能值為1，否則為0，亦即若於分析時段內，共有N秒可續進至下游路口，則續進可能值為N。然分析時則以總續進可能值作為時差優劣之比較基礎，此總續進可能值係將往內方向(inbound)及往外方向(outbound)之續進可能值以權重方式加總而成，其值之大小可作為車流續進程度的衡量指標，亦即總續進可能值愈大之時差設計，將有更多車輛可能由上游路口順利通過下游路口。

林良泰所提出之續進可能值的概念與綠燈帶寬之意義頗有相似之處，其未將續進之概念定義為綠燈帶寬而視為續進可能值乃基於以下考量：

1.帶寬之存在係假設車輛以定速前進，並依據固定車速推估路段的行駛時間，進而檢視車輛是否於帶寬內通過路口，然車輛之行駛於路段上實難保證其以定速前進，因此應僅能推估車輛可於下游綠燈時段時通過下游路口。

2.因等候線車輛將使用綠燈始亮後之前段時間紓解，如此將造成部分綠燈帶寬不存在現象[7]，且如欲推估真正存在之鋸齒狀帶寬，其等候線長度及紓解時間均難以準確估算。

3.車輛於上游路口進入下游路段時，亦可能會因於上游路口左右轉或於下游路段迴轉及路邊停車等因素，而造成帶寬未能完全利用之結果。

4.一般之帶寬理論係應用相同群組內各路口於共同週期之連鎖，而續進可能值之理念除可應用於共同週期之連鎖外，尚可將之推廣至相鄰群組不同週期之連鎖。

上述以續進可能值作為群組間時差連鎖之求解依據，主要特色係在於可確保車流於群組間運行時可擁有較多的續進機會，惟此法於計算過程中，最大總續進可能值之時差循環往往不只一組，因此，易造成決策者於時差設計上之困擾。

3.3程序性群組間時差制定法

由於前兩者所提出之方法均僅針對某一績效指標進行最佳化，然其中亦有部分缺點尚待修正，因此，本研究乃以上述兩者之研究成果為基礎，並考慮雙重到達率、雙重紓解率及過飽和等問題，再以最大續進可能值及最小總延滯值為程序性績效指標，以求出最佳之群組間時差設計。本研究將利用以下內容，說明程序性群組間時差制定法所應用之觀念，包含雙重到達率問題、雙重紓解率問題及總續進可能值之計算及各種延滯值之計算等項。

1.雙重到達率問題

下游路口車輛之到達率係受到上游路口流量及號誌時制所影響，亦即上游路口為綠燈時相時，車輛到達下游路口時必較頻繁且集中，而上游路口為紅燈時，下游路口之到達車輛係主要由上游路口左右轉之車輛所組成；因此，每一路口基本上於每一週期內至少會擁有兩種不同的車輛到達率，然若上游路口為多時相設計時，則下游路口之車輛到達率即具有多重到達之特性。例如，上游路口若為左轉保護三時相，則下游路口將增加一上游路口左轉時相之車輛到達率。此多重到達率之計算公式如下：

| λi+1,p=Vi,pTi,P/C×3600×Ni+1 | (7) |
| --- | --- |

式中，

| λi+1,P | ：i+1路口於上游路口i為時相P時之到達率 (pcu/sec/lane 或 veh/sec/lane)； |
| --- | --- |
| Vi,P | ：i路口於時相P進入下游路口i+1之流量(pcu/hr 或 veh/hr)； |
| Ti,p | ：i路口時相P之時間(sec)； |
| C | ：週期(sec)； |
| Ni+1 | ：i+1路口之車道數。 |

2.雙重紓解率問題

綠燈始亮時之車輛紓解率將影響延滯值之估算，且路口車輛的紓解型態亦受到該路口時相之設計影響，即該路口若為多時相設計，則其紓解型態將為多重紓解率。本研究針對此多重紓解特性，乃參照朱松偉[8]之研究，考量不同轉向之車流紓解特性之差異，而將直行或直行右轉共用之紓解率定為0.5veh/sec，而左轉之紓解率為0.45veh/sec。然此紓解率之應用，未來可考慮共用車道及專用車道予以定義不同之紓解率。

3.總續進可能值(TPP)之計算

為使續進可能值更容易為人所了解，本研究乃引用林良泰[6]研究中之實例，敘述續進可能值之求算過程。舉例如圖1所示，該時空圖包含i 及i+1 兩路口，其縱軸為距離，橫軸則為時間，若車流方向由i路口往i+1路口行進，則稱為此車流之行進方向為往外方向，反之則稱為往內方向，每一路口之實線部分為往內方向紅燈，虛線部分則為往外方向紅燈，空白部分則為綠燈，由圖可知兩路口時相安排均為往外方向綠燈早開而往內方向綠燈遲閉之設計，其時制計畫則如表1 所示。

假設往外及往內方向之路段長度及平均行駛速率均相同，即i 及i+1 兩路口之路段距離為100 公尺，其平均行駛速率為30公里／小時，則旅行時間(TT)為12秒，圖中每一條斜線之斜率為平均行駛速率，至於斜線通過兩路口之時間差則為路段之行駛時間，而其於綠燈時段中所在之前後時點係代表續進可能值所在之範圍。為得到最佳時差，續進可能值之計算時段範圍需以兩路口週期長度的最小公倍數（此例中為180秒） 作為分析基礎，例如若時差為0 時，以往外方向而言，其續進可能值為 30＋12＋3＝45，而往內方向為 13＋2＋30＝45，則兩流向之總續進可能值為45＋45＝90。

表1  續進可能值計算實例之時制計畫

| 參數 路口 | 時段長度 (含黃燈時間) |  |  |  | 週期 | 時 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 往外早開 | 雙向全綠 | 往內遲閉 | 紅燈 |  |  |
| i | 10 | 20 | 10 | 20 | 60 | 0 |
| i+1 | 15 | 30 | 15 | 30 | 90 | 0 |

註：單位為秒。

時段長度＝時比週期。

經由時差為0之續進可能值推算過程可知，透過時差窮舉方式即可求得兩群組間連鎖路段於固定週期及時比下，總續進可能值為最大之時差組合；其次，亦可針對不同流向之續進可能值設定其權重，以符合聯外幹道上晨峰及昏峰之交通需求。

即：

| TPP=Wi×PPi + Wo×PPo | (8) |
| --- | --- |

式中，

| TPP | ：總續進可能值； |
| --- | --- |
| Wi | ：往內方向之權重； |
| Wo | ：往外方向之權重； |
| PPi | ：往內方向之續進可能值； |
| PPo | ：往外方向之續進可能值。 |

變數說明：

OFF	：時差(秒)；

cyclei	：i 路口之週期 (秒)；

LCC	：最小共同週期 (秒)；

TT	：平均旅行時間 (秒)；

PPa,b	：PP：續進可能值；

a：i 表往內方向，O 表往外方向；

b：週期別

圖1  續進可能值計算例題之時空圖

4.延滯之計算方法

本研究中求解延滯值所用的方法，乃沿用May的連續型模式(May’s continuum model)[9]之基本理論再予以擴充，並列舉四種不同之車流狀況予以說明：即均一到達率下未過飽和車流之延滯計算、均一到達率下過飽和車流之延滯計算與多重到達率下群組間未過飽和及過飽和車流之延滯計算等。

(1)均一到達率下未過飽和車流之延滯計算

本研究在均一到達率下求解未過飽和車流之延滯，沿用May的連續型模式(如圖2所示)，此乃求解路口延滯之最基本方法，再者，May的連續型模式延滯之計算方法即將圖2中之斜線面積算出，且圖中斜線任一三角形面積即等於各週期內某臨近路段所發生之延滯值，其計算式如下所示：

步驟1：求每週期等候線紓解時間(t；秒)：

任一三角形斜線面積=每週期之總停等延滯=D

∵st=q(r+t)	(9)

所以每週期的等候線紓解時間為

t=qr(s－q)	(10)

步驟2：某一週期內某臨近路段之總停等延滯(D；秒)：

由圖2中可知，此時臨近路段之交通需求等於其車流到達率(q)，且此路段之紓解率因受號誌影響共分為兩個階段，一為綠燈始亮時，路口以飽和紓解率(s)紓解等候線，其二則為待等候線完全消散後，車輛之紓解率將等於到達率(q)，因此，即可計算某一週期內某臨近路段之總停等延滯如下：

D=r2qr(s−q)=qr22s−q	(11)

步驟3：求n個週期後某臨近路段之總延滯：

上述之二步驟係用於求得某一週期內某臨近路段之總停等延滯，然若欲求得n個週期內之總停等延滯可計算如下：

i=1n Di=nqr22(s－q)	(12)

g：綠燈時相時間    r：紅燈時相時間    C：週期長度

s：飽和紓解率      q：車流到達率

圖2  均一到達率未過飽和之延滯圖

(2)均一到達率下過飽和車流之延滯計算

其基本觀念乃由均一到達率下未過飽和車流之延滯計算所引申而來，計算過程以圖3加以輔助解說如下：

步驟1：作輔助線J, K, L等，其為兩兩相互平行之平行線，且到達率為q

步驟2：求出第一週期之延滯值D1=多邊形OABC

步驟3：求出第二週期之延滯值D2= D1+平形四邊形ADEB

步驟4：求出第n週期之延滯值Dn= D1+(n-1) 平形四邊形ADEB

步驟5：求出n週期內之總延滯值i=1n Di=nD1+nn−12×平行四邊形ADEB

其中， D1=多邊形OABC=12qr2+qr+λg+r−sgg2

平行四邊形之面積為qg+r−sg g+r

g：綠燈時相時間    r：紅燈時相時間   s：飽和紓解率      q：車流到達率

圖3  均一到達率且過飽和之延滯圖

(3)雙重到達率下群組間未過飽和車流之延滯

一般而言，上游路口之號誌時相將影響下游路口之車流到達率，因此本研究將路口車流到達率分為上游路口為綠燈之到達率及上游路口為紅燈之到達率，並分別探討兩種不同到達率對延滯之影響程度，於圖4中，g表綠燈時間；r表紅燈時間；LCC為最小共同週期；TT乃觀測期間開始，車輛由上游群組中最下游路口(i)運行至下游群組中最上游路口(i+1)之旅行時間，因此a點為延滯開始計算之時間點；ac線段斜率(λ1)為往外方向上游群組中最下游路口為綠燈時，下游群組中最上游路口之到達率；cd線段斜率(λ2)為往外方向上游群組中最下游路口為紅燈時，下游群組中最上游路口之到達率；而自d點以後車輛到達率曲線型態和acd曲線相同；bk線段斜率等於0，為i+1路口為紅燈時該路口之紓解率，fj線段同理；ke線段斜率(λ3)，為i+1路口綠燈時該路口之紓解率，ji線段同理；由圖中可知，曲線acdlghi為i+1路口之到達率，而i+1路口之紓解率卻為曲線abkelfji，故兩曲線所夾之多邊形bcdek與多邊形fghij面積和，即為車輛由i路口續進至i+1路口之總停等延滯，其求算方式及步驟如下：

步驟1：求出i+1路口第一週期中等候線紓解時間t1。

λ1×aA步驟2：求出b、c、d、e各點高度，如b點高度為　　　　，同理得點c、d、e

Ab=Dk之高度，其中　　　　。

步驟3：利用三角形及梯形公式求多邊形bcdeEA與多邊形bkeEA之面積差即得多邊形bcdek之面積。

步驟4：仿效前三步驟可求得多邊形fghij之面積。

步驟5：將步驟3及步驟4結果加總，即得相鄰兩群組最小共同週期內(LCC)往外方向車流之總停等延滯。

圖4  往外方向時差0秒停等延滯示意圖

(4)雙重到達率下群組間過飽和車流之延滯

圖5中，g表綠燈時間；r表紅燈時間；LCC為最小共同週期；TT乃觀測期間開始，車輛由上游群組中最下游路口(i+1)運行至下游群組中最上游路口(i)之旅行時間；ac線段斜率λ1，為往內方向上游群組中最下游路口為綠燈時，下游群組中最上游路口之到達率；cd線段斜率λ2，為往內方向上游群組中最下游路口為紅燈時，下游群組中最上游路口之到達率；而自d點以後車輛到達率曲線型態和acd曲線相同，即不斷重複acd曲線之型態；bl線段斜率等於0，為i路口紅燈時路口之紓解率，同理可得kj線段與ih線段；kl線段為i路口綠燈時路口之紓解率，同理ij線段與gh線段皆同；由圖中可知，曲線acdefg為i路口之到達率亦是用路人之需求，而i路口之紓解率卻為曲線blkjihg，故兩曲線所夾之多邊形bcmkl，多邊形mdoijk與多邊形oefghi面積之和即為車輛由i+1路口續進至i路口之總停等延滯，其求算方式及步驟如下：

λ1×aAAb=Bl步驟1：求出b，c，m各點高度如b點高度為       ，同理得點c，m之高度，其中       。

步驟2：利用三角形及梯形公式求多邊形bcmDA與多邊形blkDA之面積差即得多邊形bcmkl之面積。

步驟3：仿效前二步驟可求得多邊形mdoijk和多邊形oefghi之面積。

步驟4：將步驟2及步驟3結果加總即得時差0秒時相鄰兩群組最小共同週期內(LCC)往內方向之總停等延滯。

本研究在此特別提出，圖5中多邊mnjk和多邊形ophi皆為前一週期未能紓解之等候線停等延滯，於號誌路口連鎖設計時，應特別注意並且儘量避免產生此一結果，否則將折減整體系統運作績效。

λλλ

圖5  往內方向時差0秒過飽和停等延滯示意圖

5.程序性時差制定方法步驟

本研究所擬定之程序性時差制定方法步驟如圖6所示，至於其詳細說明則如下所述：

步驟1：求出所有可能之時差循環，其時差循環數對之數目為兩週期長度之最大公因數，如例一中兩週期分別為40秒與60秒，則所有可能之時差循環共有gcd (40，60) = 20 組不同之時差數對，且其最小共同週期為lcm (40，60) = 120 (秒)。

步驟2：求出所有時差循環之總續進可能值，其計算方法為利用時空圖求算出最小共同週期內所有往外與往內續進帶寬總和為其總續進可能值，例如若兩相鄰群組之週期分別為40秒與60秒，則最小共同週期為120秒；是故，可於此120秒內繪出所有可能續進之帶寬(請參考圖7)，得往外方向可能使車輛續進之帶寬和為15+15=30(秒)；往內方向則為5+5+20=30(秒)，所以總續進可能值為60秒。

步驟3：找出總續進可能值最大之時差數對循環，如表5 中，當群組間時差為6~15秒時其均具有最大之總續進可能值(302秒)。

步驟4：判斷步驟3之最大之總續進可能值是否為單一解，若是，則該時差為最佳之群組間時差循環；反之，即進行下一步驟。

步驟5：計算總續進可能值最大之所有循環的總停等延滯值。

步驟6：選擇步驟5中總延滯值最小者，其所對應之時差即為考量續進最大化及延滯最小化之群組間最佳時差。

圖6  程序性時差制定流程圖

四、實例應用

為增進此程序性群組間時差制定法求解過程之可讀性，本研究將以兩實例加以說明此方法之流程及其結果，於例一之情況總續進可能值(TPP)為固定值，因此，必須再代入延滯公式，以選擇其最佳時差循環，至於，例二情況則為多組時差循環同時具有最大之總續進可能值(TPP)，其亦必需再代入延滯公式計算以求得最佳時差。

4.1實例應用(一)

假設群組間兩相鄰路口的路段長度為125公尺，此路段之平均行駛速率為30公里/小時，而兩路口的時制計畫則如表2所示。

表2  實例應用(一)之兩群組相鄰路口之時制計畫

單位：秒

| 路口 編號 | 綠燈 時間 | 紅燈 時間 | 週期 長度 |
| --- | --- | --- | --- |
| i | 20 | 20 | 40 |
| i+1 | 30 | 30 | 60 |

註：1.黃燈時間歸於綠燈時間內；

2.紅燈時間包含全紅時間。

由時制計畫及透過時差窮舉方法，即可得出此兩群組有20組不同時差循環，且同時具有60秒的最大續進可能值。以起始時差為0秒之循環為例(如圖7所示)，往外方向之續進可能值為15+15=30秒；往內方向則是5+5+20=30秒，故續進可能值為30+30=60秒。

由於共有20個不同的時差循環均具有最大TPP值，因此需進一步計算各時差循環之總停等延滯，並選擇總停等延滯最小者為最佳之時差設計，此例之延滯計算已於3.3節中介紹，本研究特以圖8及圖9之運算過程說明如下：

步驟1：求圖8中之t值。
0.25+200.1+0.2(t-55)=0.5(t-60)
t=73
故時差0秒時往外方向第一週期之紓解時間為73-60=13(秒)。

步驟2：求圖8中b，c，d，e各點高度，如b點高度為0.230=6，同理得c，d，e各點高度分別為7，9，12.6。

步驟3：應用梯形公式求得圖8中曲線bcde以下面積為386.9及曲線bke以下面積為300.9，故得多邊形bcdek之面積為86.9，為第一週期之總停等延滯。

步驟4：仿效前三步驟亦可得多邊形fghij面積，將之與步驟3之結果加總，即為時差0秒之往外方向於最小共同週期(為180秒)內的停等延滯。

步驟5：依前四步驟之運算邏輯，重新計算該時差往內方向之停等延滯並與步驟4之結果加總即得該時差下之往外及往內總停等延滯。

本研究依上述五步驟繼續求算出各時差下之總停等延滯，並比較其值大小，得知當時差為0秒時之時差循環存在一最小延滯值為288.6秒，由此可知應選擇起始時差為0秒之時差循環為此群組間之最佳時差設計。

圖7  兩路口時差為0秒之時空圖

圖8  實例應用(一)之往外方向時差0秒停等延滯示意圖

圖9  實例應用(一)之往內方向時差0秒停等延滯示意圖

4.2實例應用(二)

同例一，群組間兩路口間的路段長度為125公尺，此路段之平均行駛速率為30公里/小時，而兩群組之相鄰兩路口的時制計畫則改為左轉保護三時相之號誌路口，並將紅燈時相之到達率納入考量為一雙重到達率型態，時制計畫與時相設計如表3、表4所示，表5為TPP與總延滯之計算結果。

由於考慮幹道為紅燈時，支道仍有車輛轉入，故本例中TPP之計算方式甚為複雜，特舉時差0秒為例，如圖10所示，並將車流到達分為四種型態，其計算方式加以說明如下：

表3  實例應用(二)之兩群組相鄰路口之時制計畫

單位：秒

| 路口 編號 | 綠燈 時間 | 左轉 時間 | 紅燈 時間 | 週期 長度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i | 32 | 12 | 46 | 90 |
| i+1 | 42 | 17 | 61 | 120 |

註：1.黃燈時間歸於綠燈時間內；

2.紅燈時間包含全紅時間。

表4  實例應用(二)之時相示意圖

| 時相一 | 時相二 | 時相三 |
| --- | --- | --- |

表5  實例應用(二)之各不同時差下之TPP值與總停等延滯表

單位：秒

| 起始時差 | TPP | 總延滯值 | 起始時差 | TPP | 總延滯值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 298 | 4114.00 | 15 | 302 | 4059.88 |
| 1 | 298 | 4136.55 | 16 | 300 | 4122.15 |
| 2 | 298 | 4041.05 | 17 | 298 | 4187.62 |
| 3 | 298 | 4128.41 | 18 | 298 | 4133.90 |
| 4 | 298 | 4121.32 | 19 | 298 | 4184.39 |
| 5 | 300 | 4140.02 | 20 | 298 | 4193.96 |
| 6 | 302 | 4222.65 | 21 | 298 | 4193.90 |
| 7 | 302 | 4133.44 | 22 | 298 | 3911.21 |
| 8 | 302 | 4243.87 | 23 | 298 | 4246.56 |
| 9 | 302 | 4152.31 | 24 | 298 | 4182.56 |
| 10 | 302 | 4098.69 | 25 | 298 | 3785.01 |
| 11 | 302 | 4140.12 | 26 | 298 | 4239.95 |
| 12 | 302 | 4054.81 | 27 | 298 | 4258.54 |
| 13 | 302 | 4154.44 | 28 | 298 | 4361.79 |
| 14 | 302 | 4148.78 | 29 | 298 | 4498.89 |

A：為來自i路口幹道之車輛出發自i路口，當時號誌時相為綠燈，速率30KPH保持不變，於15秒後到達並直行或右轉通過i+1路口，此時i+1路口號誌時相仍為綠燈。

B：為i路口幹道之車輛出發自i路口，當時號誌時相為綠燈，速率30KPH保持不變，於15秒後到達並左轉通過i+1路口，此時i+1路口號誌時相為保護左轉。

C：為i路口幹道車輛出發自i路口，當時號誌時相為綠燈，速率30KPH保持不變，於15秒後到達並直行或右轉通過i+1路口，此時i+1路口號誌時相仍為綠燈。

D：為i路口支道車輛出發自i路口，當時號誌時相為紅燈，速率30KPH保持不變，於15秒後到達並直行或右轉通過i+1路口，此時i+1路口號誌時相為綠燈。

根據上述A, B, C, D所述之型態，可得

往外方向續進可能值為：27+5+17+13+17+42+3+14+15=153 (秒)；

往內方向轉續進可能值為：17+12+32+12+18+12+27+15=145 (秒)；

而總續進可能值為往外續進可能值加往內續進可能值TPP=153+145=298 (秒)；

同理可求出各個時差循環下的總續進可能值結果如表5之TPP。

圖10  實例應用(二)之兩路口時差為0秒之時空圖

此例中延滯計算，本研究特舉圖11至圖14加以詳細說明，於圖11至圖14中時間軸上所用符號分別代表意義如下，g表綠燈時間；lg表左轉保護時間；r表紅燈時間。

圖11為一相鄰兩群組時差0秒時，往外方向，直行及右轉車隊之延滯圖，圖中，由於車輛以30KPH之速率由上游群組之最下游路口(i)運行至125公尺外之下游群組之最上游路口(i+1)需時15秒故此延滯圖與橫軸有15秒之截距，oa線段之斜率為0.2代表觀測期間開始，(i)路口為綠燈時所有進入(i+1)路口車輛之到達率；ab線段之斜率為0.05代表觀測期間內(i)路口為左轉保護綠燈時所有進入(i+1)路口車輛之到達率；bc線段之斜率為0.1代表觀測期間內(i)路口為紅燈時所有進入(i+1)路口車輛之到達率；bf線段之斜率為0，代表觀測期間內(i+1)路口車輛之紅燈紓解率；ef線段之斜率為0.5代表觀測期間內(i+1)路口車輛之綠燈紓解率；自f點後車輛之到達率重複oabcdef線段之型態；細線部分為車輛實際到達型態亦是用路人理想中之需求，但此時道路所能紓解之能量為粗線部分，也就是號誌化路口之紓解率，故兩種線段所夾之面積即為延滯值即等於圖中多邊形abcdef，多邊形BCDEFG及多邊形a’b’c’e’d’面積加總之結果，值為995.01秒，圖11至圖14中延滯計算方法皆同，故本研究特舉圖11多邊形abcdef做為計算範例如下，並依此求解程序求得各時差之總延滯值。

步驟1：求e點對應橫軸之點即是第一個週期之紓解時間點(t1)。

步驟1：0.5(t1-120)=0.1(105-59)+0.242+0.05(t1-137)

t1=143

故第一週期等候線之紓解時間為143-120=23 (秒)

步驟2：求點b，c，d，e各點高度。

步驟1：b點高度=0.232+0.0512=7

步驟1：c點高度=0.232+0.0512+0.146=11.6

步驟1：d點高度=0.232+0.0512+0.146+0.232=18

步驟1：e點高度=0.232+0.0512+0.146+0.232+0.056=18.3

步驟3：求多邊形abcdef之面積。

步驟1：多邊形abcdef之面積

步驟1：=(bc線段、cd線段、de線段下方所包括之面積和)

-(bf線段與ef線段下方所包括之面積和)

步驟1：=0.5[(7+11.6)32+(11.6+18)32+(18+18.3)6]

-[746+0.5(7+18.3)23]

步驟1：=314.09

步驟4：同理可得多邊形BCDEFG為358.45秒及多邊形a’b’c’e’d’之面積為322.47秒，總和為最小共同週期內往外方向直行及右轉之延滯值，計995.01秒。

步驟5：仿效步驟1至步驟4可求得圖12之停等延滯值為1249.078秒，圖13之停等延滯值為769.8秒，圖14之停等延滯值為1100.9132秒。

步驟6：將步驟4及步驟5之結果加總即得時差0秒時之總停等延滯共計4144.0012秒。

步驟7：仿效步驟1至步驟6即可求得最小共同週期內各時差之總停等延滯，本研究特將各時差循環之運算結果表列於表5。

依本研究所提供之求解過程，求得每一時差下之總續進可能值與總延滯值後，求得總續進可能值在時差為6~15秒時，產生多組最大總續進可能值(請參照表5)，由本研究之求解流程得知，其中起始時差為12秒之時差循環之總延滯值最小，計4054.81秒，則此時差循環為兩群組間之最佳時差設計。

此外，若於求解過程中，僅得唯一之最大續進可能值時，即以此最大續進可能值所對應之時差為最佳群組間時差設計，此乃由於本研究之控制目標係以續進最大化為主，而當續進效果相同時，則輔以延滯最小化作為判斷依據。亦即，本研究之程序性群組間時差制定方法，所求出之最佳解可確保其具有最大的總續進可能值，但無法保證其延滯值為所有時差循環中之最小者。

圖11  實例應用(二)之往外方向時差0秒直行及右轉停等延滯示意圖

圖12  實例應用(二)之往外方向時差0秒左轉停等延滯示意圖

圖13  實例應用(二)之往內方向時差0秒直行及右轉停等延滯示意圖

圖14  往內時差0秒方向左轉停等延滯示意圖

五、結論與建議

5.1結論

1.以往群組間時差之制定方法，其一為以延滯最小化為目標，而求出具有最小延滯之時差循環，但並無法確保車流於兩群組間具有較佳之續進機會。其二則為以總續進可能值最大作為控制目標，但亦難以確保車流於該循環時差內運行時具有較小延滯值。本研究係將上述控制目標予以綜合考量，並建立計算續進及延滯最佳化之步驟流程，進而得出續進最大化為主及延滯最小化為輔之程序性群組間時差設計。

2.本研究所提出之程序性群組間時差制定方法，係以最大續進可能值之觀念，先行求解兩相鄰群組之最佳續進機會，然若有數個總續進可能值相同之時差數對時，則以本研究所構建之雙重到達率及紓解率的延滯公式，求解各候選數對之總延滯值，再以其最小值作為最佳之群組間時差設計。

3.本研究將續進可能值之計算考量多時相之特性，因此，於續進可能值求解過程中乃將上游鄰近路口之不同轉向車輛亦納入續進可能值之計算中，以求得更準確之續進可能值。其次，並以雙重到達率及紓解率之觀念，考量過飽和之狀況而求得較為準確之延滯估算。

4.本研究之程序性群組間時差制定方法，所求出之最佳解可確保其具有最大的總續進可能值，但無法保證其延滯值為所有時差循環中之最小者。

5.2 建議

1.若時差循環數目過多時，將使群組間時差設計之計算工作過於繁重，建議應進一步將求解過程撰寫成電腦輔助程式，以減輕計算工作之負荷及便於未來實務應用。

2.本研究將直行或直行右轉共用之紓解率定為0.5veh/sec，而左轉之紓解率為0.45veh/sec，未來為求得更精確之延滯值，可考慮共用車道及專用車道予以定義不同之紓解率。

3.於過飽和之情形下，未紓解之車輛將至少再停等一週期，且在紓解率不變之特性下，每週期之累積車輛數將持續增加，而造成等候車輛無法紓解之現象。因此，本研究於延滯值之求解只限於最小共同週期內之延滯值，建議日後研究者可將此現象再予以深入探討。

參考文獻

| 1. | Walinchus, R. J., “Real-time Network Decomposition and Subnetwork Interfacing”, Highway Research Record, 366, 1971, pp. 20-28. |
| --- | --- |
| 2. | Luk, J. Y. K. and Sims, A. G., “Selecting Offsets for Subarea Linkage in SCATS”, Australian Road Research, No. 2, 1982, pp. 71-84. |
| 3. | 饒立國，「號誌群組間時差設計之研究」，台灣大學土木工程學研究所碩士論文，民國八十二年六月。 |
| 4. | 曹壽民、饒立國，「號誌群組間時差設計之研究」，中國土木水利工程學刊，第7卷第2期，民國八十四年六月，頁247-252。 |
| 5. | Tsao, S. M. and Rau, L. K., “An Analysis of Interfacing between Signal Subnetworks”, Journal of Advanced Transportation, Vol. 30, No. 1, 1996, pp. 59-73. |
| 6. | 林良泰，「以續進為目標之號誌群組間時差連鎖設計」，運輸計劃季刊，第二十八卷第一期，民國八十八年三月，頁1-25。 |
| 7. | Tsay, H. S. and Lin, L. T., “ New Algorithm for Solving the Maximum Progression Bandwidth”, Transportation Research Record, 1194, 1988, pp. 15-13. |
| 8. | 朱松偉，「左轉車道飽和流率之推估分析」，台灣大學土木工程學研究所博士論文，民國八十四年六月。 |
| 9. | 蔡輝昇，交通控制理論與實務，生合成出版社，民國七十九年。 |