因應班機延遲之最佳化即時機門指派

OPTIMIZED AIRPORT GATE REASSIGNMENT FOR DELAYED FLIGHTS

運輸計劃季刊

第三十卷  第四期

民國九十年十二月

頁 849   ～ 頁870

Transportation Planning Journal

Vol. 30  No. 4

December 2001

PP. 849～870

盧華安 Hua-An Lu1

(89年10月18日收稿，90年1月29日第一次修改，90年4月5日
第二次修改，90年8月11日定稿)

摘  要

班機延遲常干擾機場作業之正常運作，當延遲效應足以嚴重影響後續班次作業時，機門重新指派(gate reassignment)工作將扮演紓解擁擠的重要角色。理論上，針對延遲班機進行機門重新指派的結果，應能使其對機場運作的影響減至最低；實務上，卻不得不將部分正常班機也一併考慮，甚至必須藉助遠端停機坪或其他臨時的停機位置，以因應臨時而連續改變的起降班次。本研究旨於探討機場發生嚴重之延遲時，機門重新指派之作業特性，並利用數學規劃構建適當的決策模式。該模式藉時空網路(time-space network)概念表達不同班次指派給機門之可行性，以追求最小化之重新指派成本。測試結果驗證本研究之模式可獲得正確之指派，且在一定規模下以分支限界法(branch-and-bound algorithm)即可快速獲得最佳解；但在處理大規模問題時，演算所費時間仍相當可觀。本研究以拉氏鬆弛法(Lagrangian relaxation)與次梯度演算(subgradient technique)為基礎，發展一拉氏啟發式演算法，其測試結果與最佳解之差距有限，且所需之計算時間隨問題規模穩定微增，演算績效堪稱良好。

關鍵詞：機門重新指派；時空網路；分支限界法；拉氏鬆弛法；次梯度演算

1. 國立台灣海洋大學航海系助理教授(聯絡地址為202基隆市中正區北寧路2號台灣海洋大學航海系；聯絡電話：02-24622192轉7018；E-mail: halu@mail.ntou.edu.tw)。

ABSTRACT

Many airport operations are disrupted or forced to change their original plan when flights are delayed. Reassigning gates to those airplanes plays a crucial role in recovering the normal situation from the mess, when it is estimated to be going to keep a long time. Ideally, the optimal reassignment plan can reduce the impact to airport operations to the least level. However, their processes also need to take other normal flights into consideration in real-world cases. When necessary, some airplanes can park on remote bays  to reduce the congestion of consecutive flights within a specified period. In this research, we discuss the properties of gate reassignment operations and formulate a model for integer programming, constructed from a concept of the time-space network, to minimize the total difference of reassigning cost. Test results show that this model can be efficiently solved directly by the branch-and-bound algorithm under certain problem scale. A heuristics based on the Lagrangian relaxation and subgradient technique is also suggested to treat the large-scale problems. The reasonable gaps of objective values exist between this heuristics and the branch-and-bound algorithm, but less CPU time is spent by the heuristics in larger problems.

Key Words: Gate reassignment; Time-space network; Branch-and-bound algorithm; Lagrangian relaxation; Subgradient technique

一、前　言

飛機在機場為遂行其運輸目的，都要有停機位置；大部分機場之旅客運送都以登機門作為飛機與航站大廈之連接介面。隨著航空市場之發展，飛機使用機場之頻率日漸增多，常造成機場之起、降尖峰。相對地，飛機停靠機場之整備時間也隨之減少。一般而言，大型機之最快整備時間約在一小時二十分鐘至兩小時之間；中型機則需要四十分鐘至六十分鐘；小型機則可縮短在二十分鐘至四十分鐘以內。以中正機場為例，在二期航站大廈未啟用前，每天平均有超過400個班次以上的飛機，利用22個登機門快速運轉。在飛機頻繁使用機場的情況下，如何有效控管飛機在地面上之活動，登機門有效的運用扮演極其重要之角色。

基本上，機門指派問題可分成三個不同之規劃階段。首先，在航空公司之時間帶申請階段，機門容量是判斷可否同意時間帶申請之重要因素之一，但仍不需指定給營運飛機特定之登機門。一旦機場之時間表確定後，規劃單位必須按照飛機之形式與機門之條件，預先安排停機指派計畫。一般之飛機通常都持續使用指派之登機門直到離開；但為使機門有效利用，長時間班轉(turnaround)之飛機，有可能會被拖至停機坪備便，以讓出登機門供其他航機使用，待起飛前再移回機門進行旅客登機作業。此一階段之機門指派因飛機班表每週循環，而變成例常性之安排，規劃單位可以每週計畫為藍本，進行特殊班次之安插與檢驗，即可決定每日之登機門指派。第三階段則是航機班表異常改變，足以影響後續班次之進、離機門時，而進行之機門重新指派工作。造成此一情形之原因，就抵達班次而言，大都來自於風向風速之影響、空中交通流量管制、機場惡劣天氣等；就起飛而言，則可能是機坪作業延誤、飛機機械問題、旅客報到作業延誤、安檢隊伍過長、空中交通管制、前一班次之延遲連鎖反應等。這樣的延遲如果持續一段相當時間，將使機場作業大亂。屆時，如何重新給予延遲飛機新的停機位置，以減少機場連續性之擁擠極為重要。而遠端停機坪亦將適時扮演舒緩擁擠之角色，但轉停遠端停機坪之飛機，將付出較一般為多之額外成本，同時對旅客造成極大之不便。本研究即欲針對此一課題進行探討，有關機門重新指派問題之特色可臚列於下：

1.許多飛機因特殊原因，臨時無法按原訂班表抵達或離開機場，且在特定時段內聚集起飛或降落，影響正常之機門停靠。

2.延遲抵達飛機為爭取已拖延之時間，將加快在地整備時間，因此使用機門之時間將盡量縮短。

3.被考慮進行重新指派之機門，不一定滿足所有非預期性改變之班次需求。

4.遠端停機坪可被運用於紓解擁擠。

5.為增加機門臨時性之使用，一般正常班次也有可能被納入重新指派機門之考量。

班機延遲時之處理方式各航空公司略有差異，或有考慮延後起飛，或有取消特定之班次，如何在班表受波動後重新派遣飛機之決策問題，已有諸多文獻加以探討[1, 2, 3]，唯尚未有將機門指派之可行性一併加入考量者。其原因乃因該問題牽涉飛機、登機門、可行時間、地勤工作人員等重要資源之分派，考慮問題之層面較為複雜。本研究則僅針對登機門重新指派一項進行分析，至於飛機派遣之配合、可供考慮之登機門數量、各班機重新指派之時間、地勤工作之調整等各項，均假設可予配合或為已知。就登機門之重新指派實務工作而言，歐、美較大之機場乃是將登機門租賃給航空公司，故航空公司可自行考慮如何重新分派，處理之方式也較具彈性。另共用登機門型之機場，航空公司雖亦有習慣性被指派之登機門，但必要時仍得受機場當局規範。但因各航空公司之延遲處理情形，很難為機場當局所掌握，故此類之機門重新指派原則，乃是以航空公司所提供之預計抵達、起飛之時間與原指派之登機門為原則，再配以遠端臨時停機位，加以紓解臨時之壅塞。航空公司對於重新訂定班機起飛時間之方式，則是盡量縮短地面整備時間，以補回前段所造成之延遲連鎖效應，減少後續延遲時間為原則。

登機門指派問題在以往文獻有不同之分析工具，主要有兩種方向：一為專家系統，乃是將指派之原則建立於知識庫系統，並考慮較多之非量化準則，以結合機坪作業之管理；另一為數學規劃，乃是利用數學模式探討指派可行與否及如何分派之核心問題。本研究欲以後者中之網路流量最佳化概念，進行模式建構工作。機門指派問題之最佳化模式，傳統上都直接使用0-1整數規劃模式，如Babic等[4]、Mangoubi and Mathaisel [5]、Vanderstraeten and Bergeron [6]、Bihr [7]、汪進財[8]、顏上堯等[9]。同時，該等文獻大部分在目標式之設計上，均以旅客之角度進行考量，使其之步行距離總和最小，或者使指派之事件盡可能成功。若以旅客步行距離為決策基準，為考慮班機之抵達與離開都在同一機門，常使問題形成二次規劃問題(quadratic programming problem)。Bolat[10]以機門閒置時間之變異極小化為目標，構建0-1混合整數之二次規劃模式，並以分支限界法為基礎發展多個啟發式演算法，執行績效尚稱良好，但在較少飛機之指派問題上，所費之演算時間反而較長。顏上堯與張家銘[11]、陳春益等[12]曾以時空網路之概念，嘗試網路流量技巧構建模式；前者屬於一多元商品流量問題，後者之網路結構則較為單純。

不管機場作業的複雜性如何，確實掌握各項活動之起迄時間最為重要，機門重新指派問題亦同。本研究嘗試修改陳春益等[12]之時空網路，據以建立機門指派之數學規劃模式，並將其應用於即時之機門重新指派工作。文中除以分支限界法驗證所建模式之正確性外，亦以拉氏鬆弛法為基礎，發展一啟發式演算法則，以加速大規模問題之求解。文中後續於第二節描述模式之內容；第三節為模式測試與驗證；第四節為拉氏啟發式演算法之內容與測試；最後研提結論與建議。

二、模式建構

本研究欲以時空網路進行模式構建之概念，故參考文獻[12]之登機門指派時空網路進行修改，以應用於機門重新指派之問題。其中包含若干假設，說明如下：

1.所有考慮被重新指派之飛機，其需使用停機位置之時間均為已知。

2.遠端機坪之容量假設為無限。

3.遠端機坪之指派成本遠大於一般之登機門。

4.飛機再度指派後，需於停機位置完成地面作業直到離境。

第1個假設意味本研究所處理的為一確定性模式。實務上，延遲飛機亦可藉由空中通訊系統傳遞預估抵達時間，起飛時間則可由航空公司之預估得知；在本研究之處理上，則包含地面之完整作業時間，亦即飛機可進入停機位置與下一班機最早可停入之時間為已知。第2個假設保證每架飛機均有停機位置，亦即本研究之模式必存在可行解，此乃因一般機場都有足夠之空間因應臨時性飛機停放。第3個假設所反映的是機門若可供指派，必優先於遠端停機位。而一般在遠端停機位需要額外之旅客運送費用，故較指派於登機門所需成本為高。最後之假設對於延遲情形之作業特性而言應屬合理，在後續模式說明中，將再配合解釋如何處理較複雜之移動性作業。

2.1時空網路之應用

時空網路為一有向性圖形(directed graph)，包含時間與空間兩個軸度。空間軸為離散性之區位，每一個別空間則有連續性之時間軸。在網路圖中之節點，取決於特定空間上發生某一事件之時點，連接節點間之節線則代表兩個節點間之關係。文獻[12]針對各飛機架次發生時間已知的情形，考慮每一架次均可指派給所有考慮之登機門，從而建立時空網路，網路圖詳如圖1。其中每一架次抵達指派給不同登機門之節線，亦會在該架次離開之時點上，有一配對之節線由登機門指向架次狀態節點，如圖中之(a, c)、(d, b)節線。

資料來源：[12]。

圖1  文獻[12]所建構之機門指派時空網路

本研究所設計之機門重新指派時空網路，係以每一班次均有指派給特定登機門之機會，而表示出該登機門上所有可能被指派之班次，從而所有登機門均可仿同前者之表達方式。每一班次在登機門上均有開始與結束使用之時點，從結束使用機門之節點，引一與時間軸方向相反之節線，以表示指派與否之可行性變數。每一登機門之指派可能性表示方式，即都與該機門相同。該網路以m個登機門、n架飛機之情況表示如圖2所示。在空間上，除被納入考慮之m個登機門外，另有一空間代表整體之遠端停機位；發生在各停機位置時間軸上之節點代表某架飛機之抵達或離開，同架飛機之抵達節點在前，離開節點在後。由離開節點引一與時間軸向相反之節線至抵達節點，代表此一飛機是否指派給該登機門，而每架飛機在所有停機位置，都會產生此一指派節線，以表示不同停機位置被指派之可能性。很明顯地，表示同一架飛機之所有此種節線之流量和應恰等於1，始能符合「一機一門」之原則。同一空間順著時間軸，兩兩連續之節點有停機節線連接，以表達停機位置是否被占用。在機門之停機節線流量上限為1，遠端停機坪之停機節線流量上限為無限。由上述對時空網路之描述可觀察得知，指派節線與若干停機節線將形成一迴圈，稱為指派節線迴圈，如圖2中之迴圈c-a-b-c為飛機1在機門1所形成之指派節線迴圈。當同一機門空間上之指派節線迴圈相互重疊時，其上之流量即有相互排擠之作用。

圖2  機門重新指派問題之時空網路圖形示意

由上述之描述可知，本研究所設計之機門重新指派時空網路，其構思方式與前述文獻[12]有兩點不同，其一為前者乃是以縱向之觀念，考慮一架次指派給所有機門之可行性，各架次均同，故有架次狀態節點之設置；而本文以所有班機均可考慮指派給同一登機門，所有登機門亦都等同之構想，為一橫向思維，故省卻架次節點而直接以節線表示。其二為，前者需考慮表示同一架次之流量配對關係之正確性，而本研究需著重同一班機僅能指派給一個登機門或遠端停機位。此一時空網路構建方式，可較文獻[12]之網路節省架次狀態之節點與節線變數之數量。

以下僅藉圖2，正式定義各節點節線，以利後續數學模式之表達與說明：

1.節點部分

(1)抵達節點：表示飛機開始使用機門之時點，如節點 a 與 b 分別表示機門 1 中飛機 1 與 2 之抵達節點。

(2)離開節點：表示飛機結束機門使用之時點，如節點 c 表示機門 1 中飛機 1 之離開節點。

2.節線部分

(1)指派節線：為離開節點銜接抵達節點，且與時間軸向相反之節線，以表達飛機指派給登機門之可行性變數，如節線(c, a)表示機門1上，飛機1之指派節線。

(2)停機節線：為連接兩兩離開節點或抵達節點，且與時間軸向相同之節線，以表達兩時點間登機門是否被占用，如節線(a, b)、(b, c)為機門1上之停機節線。

在實務上，許多飛機可能因在地面停等時間較長，故在延遲發生時亦被考慮由機門備便改為停機坪備便，符合此種情況之飛機，本研究的處理方式是將停等較長之飛機的行動分成兩個部分，即停靠機門讓旅客下機移至停機坪視為一個指派班次，當在旅客登機前飛機移回機門，待旅客登機後起飛為另一個指派班次。如果模式決策後，此兩班次均被指派在同一機門，且在其間並無任何飛機占用該機門，則表示指派結果該飛機仍可一直停等於此一機門備便。

此外，時空網路之起迄時點的決定，即延遲處理範圍之界定，機門指派權責單位可依班機延遲之嚴重性，決定開始之時點。並從各飛機動態資訊中估計延遲擴散之終結時點，作為整體機門調整之考慮時窗。此兩時點，最好以不跨越起始與最末班次之時間為佳。選擇列入調整之機門，除了原指派班機嚴重延遲者外，遠端停機位(或暫時機門)之納入亦為必要之考量。

2.2模式內容

在說明模式內涵前，首先定義後續將使用之數學符號如下：

1.標記：

i, j：節點之下標；

f：被指派飛機之標記。

2.集合：

N：所有節點形成的集合；

A：所有節線形成的集合；

Af：指派飛機f在各停機空間上衍生之指派節線所形成的集合；

F：所有指派節線形成的集合；

G：所有停機節線形成的集合；

Gr：遠端停機位之停機節線所形成的集合。

3.變數：

xij：節線(i, j)上之流量。

4.參數：

cij：節線(i, j)之單位流量成本。

本研究所建構之模式，雖以時空網路為架構，但因存在額外限制式，故仍屬於一整數規劃問題，其內容如下：

Min.z=(i,j)∈Acijxij		(1)

s.t.j:(i,j)∈Axij−j:(j,i)∈Axji=0∀i∈N		(2)

(i,j)∈Afxij=1∀f		(3)

xij≤1∀(i,j)∈F		(4)

xij≤1∀(i,j)∈G−Gr		(5)

xij≥0,integer∀(i,j)∈A	(6)

式(1)為成本極小化之目標式，在指派節線上因流量均被限制在1以下，故該等節線即為飛機重新指派給某一機門或遠端停機位之指派成本。指派成本可因使用者考慮之不同角度而有區別，共用登機門形式可考慮飛機指派給遠端停機位之飛機數目最少、使用登機門之飛機最多、使用登機門之旅客最多等；專用登機門形式，則可考慮飛機停放位置對航空公司本身之地勤任務的影響、重新指派額外付出之成本最小等，以上之成本考慮形式均可於此一指派節線上表達。然為一般化起見，此一指派成本可視為重新指派與原始指派成本之差，即重新指派成本之計算基礎與原機門指派成本相同，此一方式亦確使本模式為一線性成本函數。不過，重新指派成本有時可能為負值，此乃因所考慮之候選機門，在原始之機門指派成本計算方式下，較優於原始指派計畫，但在重新指派過程，因班次結構業已改變，每一班次仍有追求優於原來之指派。對於機場為減少隨機性之小延誤而預設機門緩衝使用時間，只要班機之延遲仍在該時段內，對於原先指派機門之重新指派成本，可設定為0。此外，某些機門使用時須特殊設備支援或因特殊區位之關係，而與一般機門之使用成本不同。若考慮機門隨使用時間之多寡所產生之成本，則可利用停機節線表達起迄節點時間差之機門使用成本，但成本計算單位應與指派成本相符。式(2)為流量守恆限制式，但因各停機位置空間之流量並無交換，故此亦為多層網路之流量守恆限制式。式(3)表示每一個飛機所衍生之指派節線，其流量和必須恰等於1，即一架飛機僅能指派至一個停機位置。式(4)、(5)分別限定指派節線與各機門之停機節線之流量上限均為1；但遠端停機位之停機節線則無流量上限。模式中所有變數均為整數，如式(6)所示。上述模式為一具額外限制式之成本最小化流量問題(minimum cost flow problem)，且額外限制式僅有一組屬於指派節線需單獨存在之限制式。就線性規劃之技術係數矩陣而言，停機節線變數縱向量(column vector)僅有兩個非0元素，且恰為+1與-1；另指派節線變數縱向量僅有三個非0元素，除與停機節線變數相同外，另有一元素為+1，故該矩陣之非0係數相當稀少，幾可視為一稀鬆矩陣(sparse matrix)。

部分特殊機場之登機門，可提供一架較大型飛機或兩架較小型飛機同時停放，此一方式可增加登機門管理之彈性。本研究之數學模式亦可配合此一作業方式進行調整，唯對於容許彈性停放之登機門，必須藉助對飛機大小進行分類所給予的權重，在抵達節點與離開節點之流量守恆上，於指派節線變數前乘上權重因子，以滿足可同時停放較小型飛機之限制，如此該登機門之流量守恆限制式需調整為一般化網路流量模式(generalized network flow model)進行處理，未來可在此一課題上再做進一步探討。

三、模式驗證

由於前述實務問題因機場型態所生之差異性，以及我國各機場之停機方式均屬於公共型，較不易取得完整與特定規模之測試實例，本研究逕以自行設計之例題進行測試。本節將以分支限界法直接求解測試例題以驗證模式之正確性，並以最佳化套裝軟體CPLEX 6.0 [13]在Pentium III 500 之個人電腦上執行。

所測試之例題以機門數之多寡分成三個類別，分別是五個、八個與十個登機門，但不包括遠端停機位。每一個類別各有五個測試例題，其處理之飛機數分別為機門數之二到六倍。所有的飛機也被簡化分成大、中、小型機，各機在地整備時間則在一小時三十分以內，並根據機型之大小隨機給定。而整體之重新指派時間期限為四小時，此乃為測試不同指派密度之便，在實際狀況裏，可依所需進行即時指派時窗之界定。三個類別中第一個例題(即例題1、6、11)之測試飛機資料，詳如附錄A。此外，本研究以一指派密度(assigned density)來說明延遲造成機門指派之擁擠程度，即所有飛機之地面整備時間之總和，除以重新指派之規劃時間與登機門數之乘積，其定義如式(7)所示。

指派密度=所有班機之地面整備時間重新指派之時間期限×機門數	(7)

由此一定義可知，當指派密度超過1.0時，必將使用到遠端停機位。在延遲極為嚴重的情形下，指派密度甚至超過1.0以上。

有關登機門方面之資料，假設總體考慮之登機門有十個，其中四個僅能停放中型以下飛機，其餘六個則可服務大型機。指派成本以較簡化之方式表達，即僅與停放之飛機大小和停放位置有關進行衡量，相關之資料詳如表1所示。表中僅列出小型機被指派於各登機門之成本，中型機與大型機則成倍數關係增加。無法指派給大型機之四個機門，以無限大表示其指派給大型機之成本。由表中可知，三號門是指派成本最小之登機門，且隨各機門與其之遠近而逐漸增加指派成本。測試例題中之指派成本即以此為基礎，並以隨機給定各飛機原始指派機門進行成本差額之計算；遠端停機位之指派成本則為最大指派成本之三倍。測試例題之三個類別中，乃分別以前五個、前八個與所有登機門為重新指派之考量範圍。

表1  測試例題之登機門資料

| 登 機 門 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可停放之最大機型 | M | M | L | L | L | L | L | L | M | M |
| 小型機之指派成本 | 117.0 | 58.5 | 20.0 | 65.5 | 138.5 | 210.5 | 283.0 | 348.5 | 407.0 | 465.5 |

M：中型機； L：大型機。

表2綜整15個測試例題之規模與解算結果，第15個例題之變數接近2,000個，限制式達1,380個，為所有例題中規模最大者。解算結果，大部分例題之執行時間都在1秒中以內，但最後一個測試例題，卻需要4個小時以上。其原因乃是前14個例題，都在分支限界法第一階段之線性鬆放解(linear relaxation)就已獲得整數解，故能有極快之演算結果。此反映本研究前述稀鬆技術係數矩陣之特性，在一定之規模內可快速獲得最佳解。此外，例題1與11所得之最佳目標值呈現負值之現象，亦與前述目標函數之表達方式的討論相互呼應。由於該兩例題在未形成延遲前之指派結果，在考慮之班次數量改變、預計使用登機門時間調整、可指派登機門數量改變等因素的變化下，反映至重新指派的環境系統中，未必是最好的指派結果。若以原來之指派成本表達方式進行重新指派，則新的系統環境所得之最佳指派結果較原先為佳。但此非意謂正常狀況之指派結果不佳，而是考慮條件因延遲產生變化後所得之指派結果，相較原來之指派成本反而較低。

表2  分支限界法之測試結果

| 例題 | 機門數 | 飛機數 | 變數數目 | 限制式數目 | 指派密度 | 目標值 | 執行時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 10 | 174 | 130 | 0.582 | -514.00 | 1 秒以內 |
| 2 | 5 | 15 | 264 | 195 | 0.805 | 8451.40 | 1 秒以內 |
| 3 | 5 | 20 | 354 | 260 | 1.027 | 17275.85 | 1 秒以內 |
| 4 | 5 | 25 | 444 | 325 | 1.338 | 26180.25 | 1 秒以內 |
| 5 | 5 | 30 | 534 | 390 | 1.610 | 33785.55 | 1 秒以內 |
| 6 | 8 | 16 | 423 | 304 | 0.590 | 1858.00 | 1 秒以內 |
| 7 | 8 | 24 | 639 | 456 | 0.865 | 12926.35 | 1 秒以內 |
| 8 | 8 | 32 | 855 | 608 | 1.173 | 28825.50 | 1 秒以內 |
| 9 | 8 | 40 | 1071 | 760 | 1.381 | 36839.95 | 1 秒以內 |
| 10 | 8 | 48 | 1287 | 912 | 1.715 | 54672.15 | 1 秒以內 |
| 11 | 10 | 20 | 649 | 460 | 0.472 | -2202.50 | 1 秒以內 |
| 12 | 10 | 30 | 979 | 690 | 0.753 | 7041.80 | 1 秒以內 |
| 13 | 10 | 40 | 1309 | 920 | 1.103 | 27888.35 | 1 秒以內 |
| 14 | 10 | 50 | 1639 | 1150 | 1.263 | 37372.65 | 1 秒以內 |
| 15 | 10 | 60 | 1969 | 1380 | 1.490 | 54768.35 | 14590.54 秒 |

在15個測試例題中，以例題1和2為例，將其指派結果繪於圖3與4，在兩個例題中，由於機門1、2僅能停放中型機以下之機種，故都沒有大型機被指派至該兩機門。在例題1中僅指派10架飛機，較例題2容易，且例題2中有三架飛機被迫停放於遠端停機坪，此乃因在1.6小時與2.4小時之間，有太多之飛機需用停機位，但例題1並沒有任何飛機停放於遠端停機坪。由此二例之指派結果，可說明模式之解算，應可獲得良好且可信賴之重新指派計畫。

圖3  例題1之重新指派結果

圖4  例題2之重新指派結果

前述之測試結果，顯示除例題15需耗費頗多之計算時間外，其餘均在線性鬆放解即已獲得最佳，其原因應是模式本身較為稀鬆的技術係數矩陣之故。但例題15卻未如前14個例題般易解，且在分支限界之過程耗費極多之演算時間，為使較難解之問題，亦能節省若干解算時間，本研究於下一節介紹一可行之啟發式演算法。

四、啟發式演算法

前節所列之數學模式為一整數規劃問題，但所包含之網路流量守恆結構，有助於啟發式演算法的開發，以處理大規模問題。拉氏鬆弛法[14]已被運用到許多具結構性之模式，其優點是可迅速獲得不錯之下限值。但須嘗試調整不同起始參數設定值以獲得較佳之收斂情形；同時，需根據不同模式開發一可行解投射機制，以使求解易於收斂，並獲得較優之可行解。4.1節將說明本研究模式之拉氏鬆弛子問題、次梯度處理拉氏對偶變數之調整方式與可行解之投射機制；4.2節以前述之十五個測試例題進行啟發式演算法之測試，並說明其與正確解之比較結果。

4.1 拉氏啟發式演算法

μ本研究依照拉氏鬆弛法，將式(3)鬆放後乘上其對偶變數(  f )加入目標函數之中。 拉氏子問題(Largrangian subproblem, PL)形成一成本極小化之網路流量問題，如式(8)至(12)。在不同之對偶變數值下，子問題之最佳目標值(zl)恆為原問題(P)之最佳解(z)的下界。且當子問題之最佳解為原問題之可行解時，其亦為原問題之最佳解。

Min.zl=(i,j)∈Acijxij+fμf((i,j)∈Afxij−1)

=(i,j)∈Gcijxij+(i,j)∈Af(cij+μf)xij−fμf	(8)

s.t.

j:(i,j)∈Axij−j:(j,i)∈Axji=0∀i∈N	(9)

xij≤1∀(i,j)∈F	(10)

xij≤1∀(i,j)∈G−Gr	(11)

xij≥0∀(i,j)∈A	(12)

在拉氏對偶變數的設定上，次梯度法是最被常用的演算方式。參照Ahuja等[14]之描述，本研究在每次的迭代演算過程中，第(k + 1)次的對偶變數值需以前一次(第k次)對偶變數值為前進的起點，如式(13)所示。其前進方向即為次梯度(xij−1)之方向，前進之步幅(θk)通常以式(14)之方式計算之。其中UB為當前最佳之可行解，即原問題最佳解之上界；zl(μfk)則是第k次拉氏子問題之目標函數值；xij−1為次梯度之歐氏長度(Euclidean norm)；純量λk為介於0與2間的參數值，在迭代的過程中，如無法在特定的次數內改善子問題之目標值，需將其值減半。由於此方法在原問題之最佳解獲得前並沒有規範之停止方式，一般都以最佳下界與上界收斂差值(gap)在某一百分比的範圍內，或執行特定之迭代次數即行停止。

| μfk+1=μfk+θk((i,j)∈Afxij−1)∀f θk=λk[UB−zl(μfk)](i,j)∈Afxij−12 | (13) (14) |
| --- | --- |

拉氏鬆弛法之執行過程，詳如圖5所示之流程圖。其中最重要的部分包含了拉氏子問題之最佳化求解、拉氏對偶變數之更新以及原問題可行解之投射機制。本研究逕以最佳化套裝軟體CPLEX求解拉氏子問題，由於其為一成本最小化之網路流量問題，故可預期求解速度應頗為快速；而拉氏對偶變數之更新則如式(13)、(14)之計算方式進行。

圖6所示為原問題可行解投射機制之演算流程，其概念是在拉氏子問題獲得最佳解後，檢驗所有次梯度是否滿足所鬆弛之限制，亦即檢查每一飛機是否恰好指派一個機門。如次梯度為0則滿足鬆弛限制，次梯度為負(其值必為 -1)表示飛機沒有分派到任何機門，次梯度為正則是有超過1個以上之機門指派給該架飛機。若未指派機門給

飛機時，則檢驗所有登機門與遠端停機位中，因其衍生之所有指派節線迴圈，從中比較選擇出一迴圈流量小於上限且成本總和最小之迴圈，在其上增加一單位之流量。所謂迴圈流量小於上限，乃表示迴圈上任一節線之流量，都必須小於節線本身之流量上限。換言之，飛機未指派給某登機門，但其指派節線迴圈中有停機節線之流量等於上限，即表示該登機門在該飛機使用機門之時間範圍內，已被其他飛機占用，該迴圈即不在候選之列。各指派節線迴圈流量之檢驗，可從其指派節線之抵達節點，逐一檢查迴圈中各節線之流量，直到離開節點。在飛機被指派多機門的情形下，則就其指派節線流量為1之指派節線迴圈，從中保留迴圈成本總和最小者之流量，而將其餘具流量之迴圈，減少其上一單位之流量。由於遠端停機位之停機節線流量上限為無窮，故當所有次梯度都檢驗完畢時，可保證此一可行解投射機制必能獲得一原問題之可行解。

圖5  拉氏鬆弛法之執行流程圖

圖6  原問題可行解之投射機制

4.2啟發式演算法之測試結果

本研究以前述之十五個例題測試拉氏啟發式演算法則，所有例題之迭代次數上限均設定為250次，最小之上、下界收斂差距在0.5%以內，測試結果詳如表3所列。由於參數λ之起始值明顯影響求解之結果，故表中所記錄之每一個例題，為起始值介於0.4與2.0間較佳之設定值，並在容許的測試時間內，盡量量測出更細微之λ值。其中，為求更良好的解算品質，例題6、8、12之λ起始值更達小數點以下三位。在目標值方面之比較，本研究均以最佳可行解(即上界之目標值)為比較基礎，故差距百分比均以其為商數。啟發式演算法所得目標值與最佳解之差距，除例題12達12.8%左右，其餘都在5.8%以內，且有七個例題幾與最佳解目標值相同。此外，在拉氏鬆弛法之上、下界收斂差距方面，例題6與12之差距百分比頗大，但因其目標數值較小，些微指派結果不同，即會有較大百分比之差距；例題7之差距則在10%左右，其餘均在6.7%以下。在整體之測試過程中，本研究發現收斂差距之程度與λ起始值之設定有極大之關連，較大之起始值雖增加下限值與最佳值接近之可能性，卻也可能引導產生較差之可行解；相反地，較小之起始值使下限解之效果不理想，但可能產生接近最佳解之可行解，故需在此兩種情形下求取損益平衡。本研究建議λ起始值之選擇宜傾向後者，畢竟獲得較好之可行解才是發展啟發式演算法之最終目的。至於求解之執行時間，由於有固定250次迭代次數之上限，求解所費時間隨問題規模而穩定增加，但在執行期間若達到上、下界差距最小收斂值，則可縮短執行時間，如例題5之情形。比較例題15之啟發式演算法與分支限界法執行情形，前者可在時間上縮短至20秒鐘，但目標值約有5.7%之差距。由上述之討論，綜整而言，拉氏啟發式演算法之執行績效尚稱良好，未來可再對大規模問題進行更多之測試。

表3  啟發式演算法之測試結果

| 例題 | 機門數 | 飛機數 | 參數λ 之起始值 | 上界值 | 上界與最佳解差距百分比 (%) | 下界值 | 上界與下界差距之百分比 (%) | 執行時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 10 | 0.60 | -514.00 | 0.0000 | -514.00 | 0.0000 | 1 Sec. |
| 2 | 5 | 15 | 1.60 | 8451.40 | 0.0000 | 8164.70 | 3.3923 | 2 Sec. |
| 3 | 5 | 20 | 0.60 | 17275.85 | 0.0000 | 16825.84 | 2.6049 | 2 Sec. |
| 4 | 5 | 25 | 0.60 | 26180.25 | 0.0000 | 26044.71 | 0.5177 | 3 Sec. |
| 5 | 5 | 30 | 0.60 | 33787.95 | 0.0071 | 33653.54 | 0.3978 | 0 Sec. |
| 6 | 8 | 16 | 1.768 | 1858.00 | 0.0000 | 565.07 | 69.5872 | 3 Sec. |
| 7 | 8 | 24 | 1.55 | 13720.20 | 5.7860 | 12260.72 | 10.6375 | 4 Sec. |
| 8 | 8 | 32 | 0.598 | 30467.45 | 5.3892 | 28711.41 | 5.7637 | 7 Sec. |
| 9 | 8 | 40 | 0.40 | 37432.40 | 1.5827 | 36809.89 | 1.6630 | 8 Sec. |
| 10 | 8 | 48 | 0.80 | 54672.15 | 0.0000 | 54672.15 | 0.0000 | 10 Sec. |
| 11 | 10 | 20 | 1.20 | -2144.00 | 2.7285 | -2212.44 | 3.1922 | 4 Sec. |
| 12 | 10 | 30 | 1.796 | 8078.80 | 12.8361 | 5456.79 | 32.4554 | 7 Sec. |
| 13 | 10 | 40 | 1.40 | 28759.75 | 3.0299 | 27783.14 | 3.3958 | 11 Sec. |
| 14 | 10 | 50 | 0.72 | 38820.70 | 3.7301 | 36808.19 | 5.1841 | 15 Sec. |
| 15 | 10 | 60 | 0.60 | 58076.50 | 5.6962 | 54187.53 | 6.6963 | 20 Sec. |

綜整前述之所有測試可得一整體結論，本研究所提之數學規劃模式，因其結構之特色，使得在一定規模下之線性鬆放解即為整數解，可省卻對非整數變數值之進一步處理。若在分支限界法較難處理之規模下，可嘗試利用本節所提之啟發式演算法，雖需對若干參數值進行反覆微調，但所得之可行解應可信賴，且在執行時間上可穩定估計。

五、結論與建議

配合所有飛機之條件使登機門做有效利用，乃是一天中機場作業最為重要的事務之一。確實掌握飛機動態之時間，更是減少班機延遲對機場作業影響最小的不二法門。本研究探討班機延遲之實務問題特性，並於飛機使用登機門時間可預知的假設下，嘗試修改既有時空網路圖形之概念，將其應用於協助構建延遲發生後登機門重新指派之決策模式。相較主要參考之前述文獻，本研究線性規劃模式之技術係數矩陣亦具稀鬆性，故以分支限界法求解驗證，亦可於一定問題規模內迅速獲得最佳解。就模式構建概念之角度而言兩者實為一體之兩面，且在直接求解之效果上都有其一定之優勢，故實務問題之規模若不複雜，可利用分支限界法逕予求解，當可在極為快速的時間內獲得良好之解算結果。然而，在面對大規模問題時，本研究在學理上利用具額外限制之成本最小化網路問題的結構，發展一拉氏啟發式演算法，其演算結果之品質尚稱良好，雖需在參數之設定上加以微調，但每次演算所費時間甚少，未來可再進行大量測試，以期整理出參數設定之特定型態。有關後續之研究，建議如下：

1.本研究所建構時空網路之數學規劃模式，雖應用於因應延遲發生之登機門重新指派問題；基本上，其亦適合每日之登機門指派工作，但在遠端停機位之表示上可能需略做調整，即可與其他相似模式進行比較測試。

2.該模式亦適合應用於使用時間確知情形下之空間或設施指派問題，如機器排程問題、旅館定位問題、教室排課問題、碼頭指派問題、火車站台指派問題等，只要確實掌握各問題之特性與成本計算方式，均能擴展使用。

3.未來針對班機延遲發生時之研究課題，可就登機門之指派、飛機派遣之配合、考慮之登機門數量、各班機重新指派之時間、地勤工作之配合等，進行全部或部分之統合考量，以增加實務應用之廣泛性。

4.本研究在大規模問題演算法之求解，仍有改善空間，後續研究可以本研究所提之拉氏鬆弛法為基礎，設計更好之可行解投射機制。

參考文獻

1. 顏上堯、杜宇平，「多機種意外排程暨航次取消與延滯之整合模式」，中華民國管理科學學報，第十二卷第三期，民國八十四年，頁409-436。

2. Jarrah, A. I., Yu, G., Krishnamurthy, N., and Rakshit, A., “A Decision Support Framework for Airline Flight Cancellations and Delays”, Transportation Science, Vol. 27, No. 3, 1993, pp. 266-280.

3.1Teodorovic, D. and Guberinic S., “Optimal Dispatching Strategy on an Airline Network after a Schedule Perturbation”, European Journal of Operational Research, Vol. 15, 1984, pp. 178-182.

4. Babic, O., Teodorovic, D., and Tosic, V., “Aircraft Stand Assignment to Minimize Walking”, Journal of Transportation Engineering, Vol. 110, 1984, pp. 55-66.

5. Mangoubi, R. S. and Mathaisel, D. F. X., “Optimizing Gate Assignment at Airport Terminals”, Transportation Science, Vol. 19, No. 2, 1985, pp. 173-188.

6. Vanderstraeten, G. and Bergeron, M., “Automatic Assignment of Aircraft to Gates at a Terminal”, Computers and Industry Engineering, Vol. 14, No. 1, 1988, pp. 15-25.

7. Bihr, R. A., “A Conceptual Solution to the Aircraft Gate Assignment Problem Using 0,1 Linear Programming”, Computers and Industry Engineering, Vol. 19, No. 1-4, 1990, pp. 280-284.

8. 汪進財，「機門指派最佳化模式」，運輸計劃季刊，第二十一卷第二期，民國八十一年，頁247-260。

9. 顏上堯、韓復華、霍俊明，「機門指派最佳化－利用變數產生法」，中華民國運輸學會第十一屆研討會論文集，民國八十五年十二月，頁121-132。

10.Bolat, A., “Procedures for  Providing Robust Gate Assignments for Arriving Aircrafts” , European Journal of Operational Research, Vol. 120, 2000, pp. 63-80.

11.顏上堯、張家銘，「機門指派最佳化－利用網路流動技巧」，中華民國第一屆運輸網路研討會論文集，民國八十五年四月，頁103-111。

12.陳春益、李宇欣、盧華安，「時空網路應用於機門指派問題之研究」，運輸學刊，第十卷第三期，民國八十六年九月，頁1-20。

13.ILOG, Inc. CPLEX Division, “Using the CPLEX Callable Library”, Version 6.0, 1998.

14.Ahuja, R. K., Magnanti, T. L., and Orlin, J. B., Network Flows-theory, Algorithm, and Applications, Chapter 16, Prentice-Hall International Editions, 1993, pp. 598-648.

附錄A 例題1、6、11被考慮重新指派之飛機資料

| 例題 | 抵達 班次 | 起飛 班次 | 機型大小 (大:3, 中:2, 小:1) | 預計開始使用機門時間(時) | 預計結束使用機門時間(時) | 原始指派機門之小型機指派成本 | 原始之 指派機門 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例題 1 | 101 | 102 | 3 | 2.0 | 3.4 | 138.5 | 5 |
|  | 103 | 104 | 2 | 1.0 | 2.0 | 20.0 | 3 |
|  | 105 | 106 | 1 | 2.1 | 2.8 | 58.5 | 2 |
|  | 107 | 108 | 3 | 0.6 | 1.8 | 138.5 | 5 |
|  | 109 | 110 | 2 | 0.7 | 1.5 | 65.5 | 4 |
|  | 111 | 112 | 1 | 2.4 | 3.0 | 117.0 | 1 |
|  | 113 | 114 | 3 | 2.2 | 3.5 | 138.5 | 5 |
|  | 115 | 116 | 2 | 1.2 | 2.1 | 58.5 | 2 |
|  | 117 | 118 | 1 | 0.1 | 0.8 | 117.0 | 1 |
|  | 119 | 120 | 3 | 1.8 | 3.1 | 65.5 | 4 |
| 例題 6 | 601 | 602 | 2 | 1.2 | 2.1 | 58.5 | 2 |
|  | 603 | 604 | 3 | 0.2 | 1.4 | 20.0 | 3 |
|  | 605 | 606 | 3 | 1.2 | 2.6 | 65.5 | 4 |
|  | 607 | 608 | 2 | 3.0 | 4.0 | 210.5 | 6 |
|  | 609 | 610 | 2 | 2.5 | 3.5 | 65.5 | 4 |
|  | 611 | 612 | 2 | 2.4 | 3.0 | 283.0 | 7 |
|  | 613 | 614 | 3 | 3.0 | 4.0 | 65.5 | 3 |
|  | 615 | 616 | 2 | 0.1 | 1.1 | 117.0 | 1 |
|  | 617 | 618 | 3 | 2.9 | 4.0 | 138.5 | 5 |
|  | 619 | 620 | 3 | 0.3 | 1.6 | 348.5 | 8 |
|  | 621 | 622 | 3 | 2.4 | 3.7 | 138.5 | 5 |
|  | 623 | 624 | 2 | 2.3 | 3.3 | 58.5 | 2 |
|  | 625 | 626 | 2 | 1.1 | 2.6 | 210.0 | 6 |
|  | 627 | 628 | 3 | 2.3 | 3.8 | 138.5 | 5 |
|  | 629 | 630 | 2 | 2.9 | 3.9 | 283.0 | 7 |
|  | 631 | 632 | 3 | 0.4 | 2.0 | 65.5 | 3 |

附錄A 例題1、6、11被考慮重新指派之飛機資料(續)

| 例題 | 抵達 班次 | 起飛 班次 | 機型大小 (大:3, 中:2, 小:1) | 預計開始使用機門時間(時) | 預計結束使用機門時間(時) | 原始指派機門之小型機指派成本 | 原始之 指派機門 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例題 11 | A01 | A02 | 3 | 2.0 | 3.4 | 138.5 | 5 |
|  | A03 | A04 | 1 | 2.1 | 2.8 | 58.5 | 2 |
|  | A05 | A06 | 3 | 0.6 | 1.8 | 210.0 | 6 |
|  | A07 | A08 | 1 | 2.4 | 3.0 | 117.0 | 1 |
|  | A09 | A10 | 2 | 1.2 | 2.1 | 58.5 | 2 |
|  | A11 | A12 | 2 | 3.0 | 4.0 | 210.5 | 6 |
|  | A13 | A14 | 3 | 2.5 | 3.7 | 65.5 | 4 |
|  | A15 | A16 | 2 | 0.2 | 1.0 | 348.5 | 8 |
|  | A17 | A18 | 2 | 2.4 | 3.0 | 283.0 | 7 |
|  | A19 | A20 | 3 | 3.0 | 4.0 | 65.5 | 3 |
|  | A21 | A22 | 2 | 2.1 | 3.4 | 283.0 | 7 |
|  | A23 | A24 | 2 | 2.7 | 3.8 | 283.0 | 7 |
|  | A25 | A26 | 3 | 2.2 | 3.5 | 283.0 | 7 |
|  | A27 | A28 | 2 | 1.9 | 2.9 | 348.5 | 8 |
|  | A29 | A30 | 3 | 2.4 | 3.7 | 138.5 | 5 |
|  | A31 | A32 | 2 | 1.4 | 2.1 | 465.5 | 10 |
|  | A33 | A34 | 2 | 1.2 | 2.0 | 65.5 | 4 |
|  | A35 | A36 | 1 | 3.2 | 3.8 | 58.5 | 2 |
|  | A37 | A38 | 1 | 0.3 | 0.7 | 58.5 | 2 |
|  | A39 | A40 | 2 | 0.0 | 1.0 | 117.0 | 1 |