# 第六章　例題測試

旅次起迄分佈資料為運輸規劃中基本而且重要的分析工具，然而資料的蒐集卻非容易之事，因而我們所得到的資料往往是不完全的。本研究即是希望在我們遭遇不完整旅次起迄分佈矩陣時，有一適當方法可以對抽樣造成之不完整資料插補適當之缺失值，讓使用者能在插補後之完整起迄矩陣中做更進一步的分析。而插補的過程如第四章所描述，首先的工作是搜集相關資料，接下來在利用模式進行插補工作之前，須先將結構性不完整資料的部分加以確認，對於抽樣後僅產生一組起迄表者，僅以母體的特性即可判斷；而抽樣後產生多組起迄表者，則須藉助專家學者或本研究於第五章中所提的方法來確認何者屬於不完整資料。本章節即以前述各章之理論為基礎，以實際例子來說明求解的步驟與意義，盼能方便使用者的瞭解。

## 6.1 相關資料變數的決定

目前國內的報告書或相關研究中，所能提供的資料僅是母體之“整體”旅次起迄表，並無法瞭解每一個體之旅次特性，亦即沒有旅次起迄分佈之原始資料檔，然而本研究中所須抽樣的起迄表是須藉由母體中之個體旅次特性，依據所須的抽樣方法分別抽樣才能得到，在普遍缺乏母體資料之個體特性下，我們很難就母體之資料來估算抽樣之起迄表。尤其分析分層隨機抽樣所得之起迄表時，由於各層級的特性可能會有所不同，所抽出之個別起迄表其分配形態亦可能會有所不同，事實上，經分層抽樣之起迄表其形態是與分層地區之形態是相同的，而各分層間之抽樣矩陣經整會之估計矩陣才會與母體之形態相同，因此無法利用報告書中所提供之”整體”資料來做為分析分層抽樣起迄表的依據。鑑於分層資料之無法取得，本研究在進行例題之測試時，將使用到之抽樣起迄表部分僅以描述的方式來說明，除此之外的部分則以實際之數據來演算，最後再以演算流程圖完整說明當遭遇不完整旅次起迄矩陣時處理問題的步驟，以利使用者的應用。

以下將說明本研究例題中所須使用之資料及其來源。例題中的資料原則上是以陳偉志（民84）論文中之資料為主，而討論的範圍包括台灣西部地區之十四個生活圈，並依照圖七之流程加以介紹：

(1)基年各都市地區之人口數(pj)

相對可及性指標中之吸引變數包含目的地之人口數、生產之活動機會數、樓地板面積等，而本研究的目的在於瞭解研究區域範圍內某一地區至其他地區活動之難易程度，並鑑於資料取得的容易性，本研究以目的地區之總人口數來代表該地區潛在吸引之活動量。各地區之人口數見表十六。

表十六 基年各地區人口數

| 地區 | 人口數(pj) | 地區 | 人口數(pj) |
| --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 363,037 | 南投市 | 101,015 |
| 台北市 | 2,653,245 | 斗六市 | 93,016 |
| 桃園市 | 816,601 | 嘉義市 | 258,599 |
| 新竹市 | 335,460 | 新營市 | 73,462 |
| 苗栗市 | 89,309 | 台南市 | 700,470 |
| 台中市 | 816,601 | 高雄市 | 1,405,349 |
| 彰化市 | 221,090 | 屏東市 | 214,304 |

（資料來源：陳偉志，民84）

(2)i區至j區之旅行時間（ti−tj）

依據前一小節的描述，阻抗變數的選擇上，基於實際應用上資料取得及轉換上的困難，因此本研究是採用旅行時間作為空間阻力變數。所須之各城際旅行時間表是參考交通部運輸研究所民國82年生活圈中心都市在旅次指派下所得之各城際間旅行時間（表十七）。

(3)阻抗半衰旅行時間(thn)

可及性半衰旅行時間值，在本研究將之視為一外生變數，而對於thn的決定，參考相關文獻中發現，顯少可獲得一個合理的估計值可供引用，因此，本研究乃參考姜渝生(民83)『未來國土空間結構之研究』，以旅行時間30分鐘作為阻抗半衰旅行時間(thn)值。

表十七　各城際旅行時間表

| 城際 旅行時間 | 基隆市 t1 | 台北市 t2 | 桃園市 t3 | 新竹市 t4 | 苗栗市 t5 | 台中市 t6 | 彰化市 t7 | 南投市 t8 | 斗六市 t9 | 嘉義市 t10 | 新營市 t11 | 台南市 t12 | 高雄市 t13 | 屏東市 t14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 t1 | 0 | 38 | 70 | 108 | 157 | 192 | 206 | 224 | 237 | 272 | 289 | 352 | 400 | 435 |
| 台北市 t2 | 38 | 0 | 32 | 70 | 119 | 154 | 168 | 186 | 199 | 234 | 251 | 314 | 362 | 397 |
| 桃園市 t3 | 70 | 32 | 0 | 38 | 87 | 122 | 136 | 154 | 167 | 202 | 219 | 282 | 330 | 365 |
| 新竹市 t4 | 108 | 70 | 38 | 0 | 49 | 84 | 98 | 116 | 129 | 164 | 181 | 244 | 292 | 327 |
| 苗栗市 t5 | 157 | 119 | 87 | 49 | 0 | 35 | 49 | 67 | 80 | 115 | 132 | 195 | 243 | 278 |
| 台中市 t6 | 192 | 154 | 122 | 84 | 35 | 0 | 14 | 32 | 45 | 80 | 97 | 160 | 2081 | 243 |
| 彰化市 t7 | 206 | 168 | 136 | 98 | 49 | 14 | 0 | 18 | 31 | 66 | 83 | 146 | 194 | 229 |
| 南投市 t8 | 224 | 186 | 154 | 116 | 67 | 32 | 18 | 0 | 13 | 48 | 65 | 128 | 176 | 211 |
| 斗六市 t9 | 237 | 199 | 167 | 129 | 80 | 45 | 31 | 13 | 0 | 35 | 52 | 115 | 163 | 198 |
| 嘉義市t10 | 272 | 234 | 202 | 164 | 115 | 80 | 66 | 48 | 35 | 0 | 17 | 80 | 128 | 163 |
| 新營市t11 | 289 | 251 | 219 | 181 | 132 | 97 | 83 | 65 | 52 | 17 | 0 | 63 | 111 | 146 |
| 台南市t12 | 352 | 314 | 282 | 244 | 195 | 160 | 146 | 128 | 115 | 80 | 63 | 0 | 48 | 83 |
| 高雄市t13 | 400 | 362 | 330 | 292 | 243 | 208 | 194 | 176 | 163 | 128 | 111 | 48 | 0 | 35 |
| 屏東市t14 | 435 | 397 | 365 | 327 | 278 | 243 | 229 | 211 | 198 | 163 | 146 | 83 | 35 | 0 |

(資料來源：交通部運輸研究所)

(4)目標年及基年各生活圈都市中心在旅行指派下之總旅行時間(Tn+1及Tn)

本研究中，未來使旅行阻抗因素減半之旅行時間thn值調整的比率是以交通部運輸研究模擬基年西部各生活圈中心都市在旅次分派下總旅行時間(Tn)和目標年在『有』重大城際交通運輸建設時旅次分派總旅行時間(Tn+1)的比值，做為各生活圈中心都市在『有』重大城際運輸建設之間可及性預測的依據。各區模擬指派下的總旅行時間如表十八。

表十八 目標年及基年都市中心在旅行指派下之總旅行時間

| 都市名稱 | 民國82年 總旅行時間(Tn) | 民國99年 有重大交通建設(Tn+1) |
| --- | --- | --- |
| 基隆市 | 13,320 | 9,756 |
| 台北市 | 12,967 | 9,290 |
| 桃園市 | 13,132 | 8,367 |
| 新竹市 | 12,815 | 8,046 |
| 苗栗市 | 12,219 | 7,646 |
| 台中市 | 11,898 | 7,235 |
| 彰化市 | 11,835 | 6,911 |
| 南投市 | 12,636 | 7,191 |
| 斗六市 | 11,942 | 7,145 |
| 嘉義市 | 12,494 | 7,621 |
| 新營市 | 11,673 | 7,835 |
| 台南市 | 13,969 | 8,537 |
| 高雄市 | 15,696 | 9,880 |
| 屏東市 | 16,362 | 10,225 |
| 生活圈中心都市總旅行時間總和 | 182,958 | 115,685 |

（資料來源：陳偉志，民84）

## 6.2 可及性指標之計算

本研究依據圖七相對可及性指標之演算流程來求取目標值。

步驟一：收集j區之人口數(pj)－已於上述之『1.相關資料變數的決定』中取得。

收集i區至j區的最短旅行時間成本(ti−tj)－已於上述之『1.相關資料變數的決定』中取得。

收集基年阻抗半衰旅行時間(thn)－已於上述之『1.相關資料變數的決定』中取得。

步驟二：求取目標年(Tn+1)及基年(Tn)各生活圈都市中心在旅行指派下之總旅行時間－已於上述之『1.相關資料變數的決定』中取得。

步驟三：求阻抗半衰旅行時間之調整因子(k)。

k=TnTn+1¡⋅182,958115,685=1.58

步驟四：求取目標年阻抗半衰旅行時間(thn+1)。

thn+1=thn´k=30´1.58=47.4

步驟五：求取阻抗參數β值。

β=ln(2)thn+1=ln(2)47.4=0.0146

步驟六：求取i區至j區之相對可及性指標（aij(t)），

其中	aij=pjeβti−tj   
        i,j=1,2,K,n} {

綜合上述之步驟，可求得兩區間之相對可及性指標，結果如表十九，圖示則如下：

表十九　各城際間相對可及性指標

| Oi Dj | 基隆市 | 台北市 | 桃園市 | 新竹市 | 苗栗市 | 台中市 | 彰化市 | 南投市 | 斗六市 | 嘉義市 | 新營市 | 台南市 | 高雄市 | 屏東市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 363037.0 | 1523459.0 | 92348.1 | 69317.9 | 9024.1 | 49498.9 | 10924.1 | 3837.7 | 2922.9 | 4874.8 | 1080.4 | 4106.4 | 4087.9 | 374.0 |
| 台北市 | 208451.2 | 2653245.0 | 160832.8 | 120723.5 | 15716.4 | 86206.9 | 19025.3 | 6683.7 | 5090.5 | 8489.9 | 1881.7 | 7151.7 | 7119.5 | 651.3 |
| 桃園市 | 130647.7 | 1662933.8 | 256612.0 | 192616.8 | 25075.8 | 137544.9 | 30355.3 | 10664.0 | 8122.0 | 13545.8 | 3002.3 | 11410.7 | 11359.3 | 1039.1 |
| 新竹市 | 75016.3 | 954835.1 | 147343.3 | 335460.0 | 43671.8 | 239547.2 | 52866.5 | 18572.3 | 14145.1 | 23591.3 | 5228.7 | 19872.8 | 19783.4 | 1809.8 |
| 苗栗市 | 36682.7 | 466911.0 | 72050.4 | 164038.8 | 89309.0 | 489875.2 | 108112.2 | 37980.4 | 28926.9 | 48244.3 | 10692.8 | 40639.9 | 40457.1 | 3701.0 |
| 台中市 | 22005.8 | 280097.8 | 43222.7 | 98406.1 | 53576.1 | 816601.0 | 180218.5 | 63311.6 | 48219.9 | 80421.3 | 17824.4 | 67745.1 | 67440.2 | 6169.4 |
| 彰化市 | 17937.7 | 228317.8 | 35232.4 | 80214.4 | 43671.8 | 665641.1 | 221090.0 | 77670.0 | 59155.6 | 98659.9 | 21866.8 | 83108.9 | 82734.9 | 7568.5 |
| 南投市 | 13792.2 | 175552.6 | 27090.0 | 61676.5 | 33579.0 | 511808.5 | 169995.1 | 101015.0 | 76935.8 | 128313.8 | 28439.2 | 108088.6 | 107602.2 | 9843.3 |
| 斗六市 | 11407.9 | 145203.9 | 22406.8 | 51014.1 | 27774.1 | 423329.4 | 140607.2 | 83552.0 | 93016.0 | 155132.3 | 34383.2 | 130680.0 | 130091.9 | 11900.7 |
| 嘉義市 | 6843.5 | 87107.1 | 13441.7 | 30603.1 | 16661.5 | 253953.4 | 84349.6 | 50122.5 | 55799.9 | 258599.0 | 57315.3 | 217838.0 | 216857.6 | 19837.9 |
| 新營市 | 5339.4 | 67961.3 | 10487.3 | 23876.7 | 12999.4 | 198135.4 | 65809.9 | 39105.7 | 43535.3 | 201759.9 | 73462.0 | 279206.5 | 277949.9 | 25426.6 |
| 台南市 | 2128.3 | 27089.3 | 4180.2 | 9517.2 | 5181.5 | 78976.5 | 26231.7 | 15587.5 | 17353.1 | 80421.3 | 29281.9 | 700470.0 | 697317.6 | 63789.9 |
| 高雄市 | 1056.0 | 13441.4 | 2074.2 | 4722.3 | 2571.0 | 39187.2 | 13015.9 | 7734.3 | 8610.4 | 39904.1 | 14529.3 | 347564.9 | 1405349.0 | 128560.0 |
| 屏東市 | 633.5 | 8063.4 | 1244.3 | 2832.9 | 1542.3 | 23508.2 | 7808.2 | 4639.8 | 5165.3 | 23938.3 | 8716.1 | 208502.6 | 843062.4 | 214304.0 |

(資料來源：本研究整理)

圖九　相對可及性指標分佈圖

由此例數據之求算結果可以觀察得到，區間內本身之可及性是較高的，且由於台北有較高的吸引力，因此aij(t)（j：台北）的可及性相對較其它地區為高（如圖十）。上述之結果僅是依據一組數據求算得到之可及性指標，其大小並沒有實際之意義，然由於可及性指標之整個矩陣皆是在同一基礎下計算而得，因此指標大小代表著相對區間可及性的大小。而當我們藉由可及性指標確認結構性不完整資料時，所使用的吸引資料則僅須將該地區之人口資料改以抽樣後之旅次起迄分佈矩陣的起、迄旅次量來替代，即可求得抽樣矩陣之相對可及性指標，然而本章中由於並沒有抽樣之起迄表，因此為說明上的方便，仍以該區人口資料做為吸引因子。

圖十　總可及性指標分佈圖

## 6.3 結構性不完整資料的確認

得到相對可及性指標後，接下來的工作即是訂定可及性指標之門檻值，以便利用此值來判斷何者屬於結構性不完整資料。

依據第五章的說明，本研究在制定門檻值的原則是認為結構性不完整資料與其它部分資料的特性是不同的，因此其間的可及性指標值可能會存在些許的落差，從各個門檻落差找尋一適當的門檻值。以下將繼續上述可及性資料，做門檻值建立的說明，組件元素起始解、起始門檻、門檻數列遞減形態、門檻數列長度、順序結構等變數亦將被確立。

由於本研究並無法得到原始母體及抽樣之旅次起迄分佈資料，因此無法針對每一步驟做一一的說明，上述可及性指標的求取假設起迄分佈為14×14的矩陣（上述例題是採台灣西部地區之十四個生圈為討論範圍）下，進行可及性指標的求取，在沒有抽樣起迄分佈矩陣的情形下，本研究在此假設抽樣矩陣中，有20個起迄對是屬於不完整資料，又不完整資料等於抽樣不完整資料與結構性不完整資料之總和，因此結構性不完整最多僅有20個起迄對，故在求取門檻指標時，只須在最低的20個可及性指標中進行探討即可。圖九為196可及性指標中，最低的20個可及性指標，表二十則為此最低20個可及性指標所對應的起迄對名稱。

表二十　最低20個可及性指標對應的起迄對名稱

| 起迄對編號 | 起迄對名稱 | 起迄對編號 | 起迄對名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 基隆屏東 | 10 | 高雄桃園 |
| 19 | 屏東基隆 | 9 | 台南基隆 |
| 18 | 台北屏東 | 8 | 高雄苗栗 |
| 17 | 桃園屏東 | 7 | 屏東新竹 |
| 16 | 高雄基隆 | 6 | 基隆斗六 |
| 15 | 基隆新營 | 5 | 桃園新營 |
| 14 | 屏東桃園 | 4 | 苗栗屏東 |
| 13 | 屏東苗栗 | 3 | 基隆南投 |
| 12 | 新竹屏東 | 2 | 基隆高雄 |
| 11 | 台北新營 | 1 | 基隆台南 |

圖十一　可及性指標分佈圖

由於本研究擬以可及性指標值之各個落差中找尋一適當的門檻值，因此將圖十一的可及性指標轉換為可及性間的差異圖。首先從圖十二之可及性指標曲線圖（起迄對之編號與圖十一之編號同義）可以觀察到部分起迄對間之曲線其落差較大（以小線段做標記處），預測為門檻值的分隔處，再轉換為圖十三（起迄對之編號為上圖相鄰起迄對可及性指標之差異量）指標間之差異分佈圖，其中圖十三之編號4其差異量最大，因此本研究將切隔處定為編號4之處，起始可及性門檻即定為相對可及性指標等於 3701.0 處，故對於可及性指標小於

圖十　可及性指標曲線圖

圖十一　可及性指標差異分佈圖

3701.0的起迄對，我們初步令其為結構性不完整資料，包含表二十中之起迄對編號為5至20處；另由於本例題假設不完整資料即為表十九所列之所有起迄對，所以我們初步認為（苗栗屏東）、（基隆南投）、（基隆高雄）、（基隆台南）為抽樣造成的不完整資料，故在處理不完整資料時，僅對上述之四起迄對進行插補即可。

在確認所謂的結構性不完整資料後，接下來所要進行的步驟即為針對抽樣造成之不完整資料插補一適當的缺失值，然而由於缺乏抽樣起迄分佈與其母體之起迄分佈資料，因此本研究無法做實際的插補工作，故而將僅以描述的方式做說明，而進一步的實例分析與操作部分，將會於下年度的計畫案中配合高雄旅次的調查做實際的測試，期望所構建之模式與理論皆能與實務做進一步的結合。

抽樣後，不論產生一組起迄分佈表亦或產生多組起迄分佈表，當完成結構性不完整資料的初步確認後，基本上，進行插補工作時所使用的模式是相同的，不同點僅在於前者只須插補一組起迄表後進行放大即可，而後者則須針對不同層之抽樣矩陣各別進行結構性不完整資料的確認、插補、放大，再做各矩陣的總和。起始門檻可及性指標可求得一組推估的旅次起迄分佈矩陣，將此矩陣與前期之起迄分佈矩陣做形態(pattern)的檢定，檢定的方式建議以李霞君（民85）之「公路車輛起迄抽樣調查與不完整資料處理之研究」論文中所提『模式優劣的測試』，來檢驗兩起迄表的形態，並記錄其間的差異量。之後再修正起始門檻值，選擇圖十三中可及性指標差異量第二大者，希望借由彼此間可及性的落差找尋最適當的門檻值，再同前面之步驟不斷試誤，直到找到最佳解為止。在確認最適的門檻指標後，我們即可確定不完整資料中，何者屬於結構性不完整資料，又那些為須要處理之不完整資料。

綜合上述之描述，可將以上每一抽樣矩陣插補缺失值的過程整理如圖十四，而實際進行調查的處理過程則如圖十五所示，首先界定研

圖十四　每一抽樣矩陣插補缺失值之流程圖

圖十五　抽樣起迄矩陣推估母體矩陣流程圖

究區及劃定調查分區，再依據調查區域之特性選定調查及合適的抽樣方法，之後再實際的去調查相關資料。不同的抽樣方法可能會產生一組或多組抽樣起迄表，前者情形下，僅須根據母體資料即可知道何者屬於不完整資料，之後即可以適當的模式對抽樣造成之不完整資料進行插補、放大；後者，則由於在抽樣後會得到多組抽樣起迄表，因此在決定結構性不完整資料時，除可經由專家學者之經驗判斷得到答案外，另外本研究建議以可及性的方式求取（如圖十四），再將各抽樣矩陣分別依模式插補、放大，最後加以總合即可得到與母體形態相似之推估旅次起迄分佈矩陣。