# 第三章　調查抽樣分析

統計調查基本上包括二個主要工作：其一為建立調查計畫及資料收集，其二則為資料分析。第二章中曾經討論資料收集過程存在相當多的困難與不確定性，不完整資料的產生更是不可避免，使得事後資料分析的困難性相對提高，為解決資料的不完整性，已有很多學者從事這方面的研究。旅次起迄分佈資料不僅要知道旅客出發點的旅次量，同時須要知道由此出發點到達不同迄點的個別旅次數，過程上較單純資料量的蒐集更加困難。

傳統上調查旅次起迄分佈矩陣的方法包括路邊訪問調查法、電話、郵卡問卷法等，不同的調查方法所採用的抽樣方式不盡全然相同，不同抽樣方式所造成不完整資料的結果亦不會相同，因此本章節首先說明各調查方法的意義與特性，並探討各調查方法適用的抽樣方法，再依抽樣方法的特性探討可能面臨不完整資料的種類。

## 3.1探討調查方法與抽樣方法的組合特性

為瞭解不同調查、抽樣方法造成不完整資料的特性，本小節擬探討旅次起迄調查及抽樣方法的意義，並將抽樣、調查方法予以分類，以利第四、五章中模式的說明。

### 3.1.1 調查方法之特性

傳統調查旅次起迄分佈資料的方法大致可分為以下幾種：(詳細的調查方法於「交通工程手冊」中有所描述)

(1)路邊訪問調查法

調查站設於規劃範圍內各交通分區界線之主要道路出入口，配合警力協助攔車接受訪問，由訪問調查員訪問車輛上人員之起迄點、旅次目的等特性進行調查。此法於調查時易遭成交通干擾，且由於抽樣的過程並沒有一定原則，故調查資料以放大係數調整易造成推估結果產生嚴重誤差。

(2)車輛牌照登錄法

調查站設於規劃範圍內各交通分區界線之各道路出入口，隨時抽樣登錄所經過各車種車輛之車牌號碼。調查的方式有人工、錄音或攝影，再將各站資料利用電腦進行比對，以得到旅次起迄分佈矩陣。

(3)郵卡問卷法

調查站原則上設於規劃範圍內各交通分區之區界或屏柵線之各道路出入口，並分發郵卡給經過之車輛，透過回收與整理，以了解車輛之行經路線、起迄及其數量。

(4)電話訪問法

透過電話簿，抽樣訪問屬於同一交通分區內之該住戶各成員前一天之所有旅次資料，其抽樣樣本數至少25%~35%，透過資料整理，以了解交通起迄情形。

(5)車輛標記法

於調查站設立標誌，並指示駕駛人打開車燈，再於車流可能轉向之地點記錄打開車燈之車輛數，以得到其轉至特定地點之車流，精確度往往與駕駛人之配合程度高度相關。

(6)車輛追蹤法

雇用車輛追蹤記錄之方式進行研究區內的起迄點調查，但此方法實施困難且成本亦高。

(7)匝道收費站法

收費站設於匝道處者，可以採用入匝道取票、出匝道付費的方式，直接統計其回收收費票證，以得車輛起迄點之資料。

(8)家戶訪問法

以都會區之住戶為單位，派訪問員實地至住戶作訪問，有訪問員協助可得到較精確的資料，唯須耗費相當的人力。

(9)錄影或照相偵測法

就調查範圍之各道路出入口作實地勘察，利用空中照相或錄影等方法，記錄車輛流動的狀況。

(10)人口普查法

利用人口普查之時機同時附帶調查交通特性，以獲得旅次起迄點之資料。

綜合上述調查方法，其優缺點可歸納如下表：

表二 起迄分佈調查方法優缺點比較表

| 調查方法 | 優 點 | 缺 點 |
| --- | --- | --- |
| 路邊訪問調查法 | 1.調查簡單 | 1.易干擾交通狀況 2.誤差較大 |
| 車輛牌照登錄法 | 1.不干擾交通情況 2.可得穿越性資料 | 1.車速高與車流量大時，錄音與人工抄錄方式不易正確讀取牌照號碼 2.當車號無法尋獲配號時，準確率立即降低 |
| 郵卡問卷法 | 1.若以直接郵寄方式，則省人力且不干擾交通情況 2.若以攔車方式交由駕駛人，則可得穿越性資料 | 1.回收率不高，無法反映實際情形 2.若直接郵寄則無穿越性資料 3.若以攔車方式交由駕駛人寄回，則易干擾交通 |
| 電話訪問法 | 1.調查簡單 2.節省人力 | 1.僅包含家旅次，無非家旅次 2.無區外至區外之穿越性旅次 |
| 車輛標記法 | 1.調查較簡便 | 1.駕駛人配合程度影響調查結果甚大 2.實施困難 |
| 車輛追蹤法 | 1.調查結果較精確 | 1.實施困難 2.成本太高 |
| 匝道收費站法 | 1.調查結果精確 | 1.國內不適用 |
| 家戶訪問法 | 1.調查結果精確 | 1.成本太高 |
| 錄影或照相偵測法 | 1.可確實追蹤車流進出情形，進一步針對其他交通延誤或阻塞長度進行分析。 | 1.易受天候影響而無法拍錄 2.不適用於範圍較大之地區 3.資料整理工作相當困難，成本太高 4.設站地點較難尋找 |
| 人口普查法 | 1.若問卷詳細，可得到較精確的資料 2.可得穿越性資料 | 1.調查成本太高 2.調查時間間隔太長，在快速成長地區較不適用 |

（資料來源：游政雄，民84）

### 3.1.2 抽樣方法之特性

抽樣調查是一種調查方法，在全部母群體中抽出一些個體，視作一組樣本，而從此樣本中去作分析以求能夠了解母群體的未知性質。其功能包括：（張子傑，民82）

(1)可用少量的人力、財力、物力而達到觀測目的。

(2)能快速獲得調查結果。

(3)當普查無法實施的情形下（如破壞性檢驗），仍可用來了解母體。

(4)可用以複驗普查結果是否精確。

普查係對母體的全部個體作調查，但是費時、費錢、費力。普查仍存在的原因：

(1)抽查取其精，而普查取其廣。

(2)在作抽樣設設計時，要先對母體的分佈有概略了解。

(3)抽查結果與母體必有誤差存在，對於某些重要資料仍得普查。

我們實際做抽樣的時侯，並不會直接先看母體資料Ω，而是先找一個適合的母體名單。抽樣用的母體名單，英文的行話叫做底冊(frame)，或者抽樣底冊(sampling frame)。在理論的部分，我們早先用Ω便可代表。但實際的抽樣裡，說法就複雜得多，聯合國統計局的說明如下（United Nations 1964）：（趙民德，民82）

「底冊由以前就有的材料組成。它的形式包括地圖、名單、通訊錄等等，而吾人應可自其中構建出可被抽樣之單位，並由此實際抽出一個子集。對於底冊的規定，我們需定義出此次抽樣調查的地理範圍，被涵蓋材料的類別，而且得說明這個底冊的日期及來源。原始的底冊在可被認為足夠派上用處之前往往需要校訂。這在多段抽樣的晚期尤其重要。有時侯，一個底冊可能從頭就需要校訂，這時侯，校訂或者建構的方法，就應該描寫出來。」

抽樣方法係指獲得樣本的過程，主要的方法分為：(1)隨機抽樣：單純隨機抽樣、分層隨機抽樣、群落隨機抽樣、系統抽樣；(2)非隨機抽樣：便利抽樣、判斷抽樣、雪球抽樣。前者屬於機率抽樣方法，後者則沒有理論基礎，純粹以方便、主觀的判斷為主。統計學家就母體的取樣而言，一般均較喜用機率抽樣方法，主要是本方法可以機率理論來推估。旅次起迄分佈矩陣的抽樣過程，通常也是採用具有機率理論的隨機抽樣，以期能以樣本的資料特性推估母體的分佈矩陣。

以下將僅就隨機抽樣的種類加以介紹，並就其特性列舉適用於本抽樣的調查方法。

#### 1. 簡單隨機抽樣 (Simple Random Sampling)

簡單隨機抽樣為各種隨機抽樣方法的基礎。唯於實用上很少被單獨應用，通常是配合著其他抽樣法（如分層）使用於抽樣之工作上。其原則是抽樣母體中每一個體被抽中的機會都相同。而使用的情形包含置回式與不置回式二種，其抽樣機率如下：

--置回式	1/Nn

--不置回式	¢°Nn

置回式的使用有如求取公正骰子出現某些點數的機率；而旅次起迄分佈資料的蒐集目的為瞭解不同旅次的特性，因此採用不會重複的抽樣～不置回式的簡單隨機抽樣。其使用時機為：(鄭光甫、韋端，民84)

(1)母體小

(2)有令人滿意之母體名冊

(3)單位訪問成本不受樣本單位地點遠近之影響

(4)母體名冊是有關母體資訊的唯一來源

如此的方式通常於調查之前已決定抽樣樣本，所以事前必須已經擁有供抽樣用的底冊。適用的調查方法包括郵卡問卷法、電話訪問法、家戶訪問法等。

#### 2. 分層隨機抽樣 (Stratified Random Sampling)

應用母體名冊中相關的資訊，將母體劃分成數個子母體，我們稱之為層(stratum)。分層隨機抽樣，即是在每一層分別應用簡單隨機抽樣或系統方法抽取部分子樣本，然後整合成一樣本。通常可以接受的是3到10層。除匝道收費站法、錄影或照相偵測法、人口普查法之外皆適用。較常使用的方式為，抽樣時以行政區域劃分，不同行政區域分別再分別隨機抽樣，。

利用分層隨機抽樣法應注意下列要求：

(1)層與層之間個體要儘量異質。

(2)同層內之個體要儘可能同質。

#### 3. 群落隨機抽樣 (Cluster Sampling)

在抽樣前先將母體分成許多群，然後用隨機抽樣法抽出一個群為樣本，稱之為一階段的群集抽樣；若對樣本群內的所有元素均進行調查，則稱之為二階段的群集抽樣。通常於應用上，最常見的是二階段的群集抽樣。使用的方式例如想要瞭解甲國小學生的旅次分佈情形，由於學生的可及性差不多，因此可以群集抽樣的方式抽取任一班級作為調查的對象，以此樣本資料作為推估母體特性的基礎。特別值得注意的是，旅次起迄分佈之資料作群落抽樣時，除下述要求之外，群落間的可及性亦須相似，如此才不致使所得到之資料產生偏誤。

本法應注意下列要求：〔此即是與分層法的差異〕

(1)群與群之間要儘量同質。

(2)同群內之個體要儘量異質。

#### 4. 系統抽樣法 (Systematic Sampling)

(1)將母體全部的個體排列，然後分成許多間隔，每隔一些個體抽取一個，稱作系統抽樣法。也可大約視為分層抽樣的一種結果。

(2)步驟：

a. 先將母體排列，或利用名冊、電話簿等。

b. 將母體分成 n 個相同的區間，每一區間大小應為k=Nn。

c. 在第一區間用單純隨機抽樣法抽一個為起點，而每隔k單位取一樣本，共取 n 個樣本。

(3)注意點：

a. 本法不適用於放回式抽樣。

b. 若母體資料的排列具有循環性，則用本法會造成相當嚴重的誤差。

本抽樣方法的特點在於它可以在事先不知母體樣本數的情形下進行，因此很多調查方法如車輛牌照登錄法、路邊訪問調查法、車輛標記法、車輛追蹤法等，無法預知母體數時，系統抽樣是一簡單、方便，且具理論基礎的抽樣方式。

其它調查方法如：匝道收費站法、錄影或照相偵測法及人口普查法等，在沒有其它誤差的情形下，由這些方法可以得到母體資料，唯成本太高或不適用於國內，因此仍採抽樣調查為主。

### 3.1.3 調查方法與抽樣方法之組合分析

綜合前述旅次起迄調查與抽樣方法的描述，本研究將其適用情形整理如下表：

表三 調查與抽樣方法之組合分析表

| 抽樣方法調查方法 | 簡單隨機抽樣 | 分層隨機抽樣 | 群落隨機抽樣 | 系統抽樣法 | 普查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路邊訪問調查法 |  |  |  |  |  |
| 車輛牌照登錄法 |  |  |  |  |  |
| 郵卡問卷法 |  |  |  |  |  |
| 電話訪問法 |  |  |  |  |  |
| 車輛標記法 |  |  |  |  |  |
| 車輛追蹤法 |  |  |  |  |  |
| 匝道收費站法 |  |  |  |  |  |
| 家戶訪問法 |  |  |  |  |  |
| 錄影或照相偵測法 |  |  |  |  |  |
| 人口普查法 |  |  |  |  |  |

(資料來源：本研究歸納整理)

表三僅是說明各調查方法單獨使用時適用的抽樣方式。事實上，當實際進行調查，我們往往同時採用各種抽樣方法，例如在進行車輛牌照登錄法時，可在各行政區域分別進行，如此的方式即屬於分層系統抽樣。各種調查方法皆可使用不同的抽樣組合，以其便利性為原則，唯於組合抽樣時，須特別注意各抽樣方法之特性與限制，才不致於得到偏誤的結果。例如在進行車輛牌照法之前，並沒有母體的總旅次量資料以供我們在分層或簡單隨機抽樣，若仍以錯誤的抽樣法調查，則所使用的方法成為沒有機率理論基礎非隨機抽樣，如便利抽樣，如此便無法推估母體特性。

## 3.2 造成不完整資料的種類

本小節將以上述之隨機抽樣方法作為分類的基礎，說明不同抽樣方式造成不完整資料的種類。由於實際進行抽樣工作時，往往可能同時採用兩種以上的抽樣方法，然其組合的種類繁多，因此，以下將僅就基本的四種隨機抽樣方式說明，其他組合的抽樣方法則不在此贅述。

#### 1. 簡單隨機抽樣

本抽樣方法是於固定區域中，以適當比例抽取樣本資料。抽樣所得的不完整旅次起迄分佈矩陣（假設有不完整資料）如下表所示：

表四 簡單隨機抽樣的O/D矩陣

| O D | D1 |  |  | Dn | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |
| On |  |  |  | 0 |  |
| O |  |  |  |  | T |

由於它是具機率理論的抽樣方式，因此在抽樣百分比適當的情形下，將不完整資料部分插入缺失值再放大，即可得到與母體形態相同的旅次起迄分佈矩陣。

2. 分層隨機抽樣

圖二 抽樣分區例圖

此抽樣方法首先依照特定特性加以分層，再於各層適當抽取若干樣本資料，亦即以一定的調查方法分別從各層級抽樣，如此每一層級即可得到一個O/D矩陣。而如此的抽樣方法可分為二種形態：(1)各分層間其可及性是相似的；(2)各分層間其可及性是不同的。前者，譬如以各行業來作為分層的依據，依此原則分層所得到的不完整旅次起迄分佈矩陣如表五所示，不同的層級其O/D矩陣的形態是相似的；後者，譬如以行政區域作為分層的依據，如右圖所示，其所得到的O/D矩陣則如表六，不同群組所得的矩陣形態不盡相同，主要原因在於各層級的可及性不同、特性也不相同，因此每一層的O/D矩陣形態亦不會相同。

表五 分層隨機抽樣的O/D矩陣(一)

| O D | D1 |  |  | Dn | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  |
| On |  |  |  | 0 |  |
| O |  |  |  |  | T |

表六 分層隨機抽樣的O/D矩陣 (二)

| O D | D1 |  |  | D6 | D |  |  | O D | D1 |  | D5 | D6 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 |  |  |  |  |  |  |  | O1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | O5 |  |  |  |  |  |
| O6 |  |  |  |  |  |  |  | O6 |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  | T |  |  | O |  |  |  |  | T |

[註]：a. 表六為經圖二分層抽樣所得之例子。其中左表為R1中抽樣所得之O/D矩陣例；右表則為由R5抽樣之O/D矩陣例。

b. 顏色較深處代表旅次發生的機率較高；相反的，顏色越淺處代表越有可能產生不完整資料。

上述二類分層形態，於進行插補工作時須注意以下問題：

(1)插補的工作須於各層級的O/D矩陣組合之前進行

由於各層級的抽樣百分比是依人口比例來決定，因此，其O/D矩陣所須放大的比例不全然相同，故於組合之前須先行放大，在同等的基礎下進行組合，才不致使得到的旅次量產生偏誤。

(2)各層級進行插補工作前，首先須確認屬於結構性不完整資料的起迄對

假設要調查圖二各分區之上班旅次分佈矩陣，且令T16為台北至屏東的上班旅次，由於本例是調查每日的上班旅次，在同時考慮成本、距離、時間的因素下，本例可假設T16為結構性不完整資料。然而我們該依什麼原則來判定其為結構性不完整資料卻是相當困難的課題，對於這方面的問題，除本身累積的經驗之外，先期的資料亦是可以參考的依據之一。若層級的劃分屬於上述之前者，則由於各層級的旅次起迄分佈其可及性相似，且分佈於各分區內，因此產生結構性不完整資料的機率相對較後者為低，此亦即為兩者最大的差異。

(3)僅就抽樣造成的不完整資料進行插補

對每一層的O/D矩陣中之抽樣不完整資料分別進行插補，插補缺失值之後再予以適當放大。放大的倍數則視每一層級當初的抽樣百分比而定，放大為實際旅次量之後，最後再將各旅次起迄分佈矩陣之資料加以整合，即可得到與母體相似的資料形態。

#### 3. 群落隨機抽樣

正如前小節所描述，群落隨機抽樣的原則在於同群內之個體要儘量異質，而群與群之間儘量同質，如此才能使任一抽取的群落即能代表母體的特性。旅次起迄分佈的抽樣若能於抽樣之前客觀的劃分若干群落，則處理的過程即可節省相當的人力、物力而且方便，如前述學校班級的例子；相反的，若以圖二的方式作為群落隨機抽樣的基礎，且抽取第一群，則所得到的結果其意義可能成為：台灣人民之上班旅次主要發生於北區，亦即其它地區的民眾不須工作，顯然所得之結論與實際情況差異相當的大，此乃由於各群落間的特性不盡相同，造成任一群落的形態不會與母體相同的緣故。因此採用群落隨機抽樣時須滿足其使用限制才能得到很好的結果。

#### 4. 系統抽樣

系統抽樣，其抽樣方法是按母體中各元素之連續序列，有系統地每經一定間隔抽取一個元素作為調查對象的方法。當母體還沒形成就要抽樣、母體元素是不可數、母體很大且不呈週期性排列時，本法將是一很好的適用時機。李霞君(民85)之論文曾經以實際的例子也說明，當採用車輛牌照登錄法時，由於其基本特性符合系統抽樣的使用原則，因此會得到與母體相似的旅次起迄分佈矩陣。以本抽樣方法所得到的不完整旅次起迄分佈矩陣則會與表五的形式相似，處理的方式亦是將所得到的不完整起迄分佈矩陣加以插補，再適當放大。

綜合上述四種抽樣方法，假設抽樣的過程皆沒有偏誤的情形下，我們可將不完整旅次起迄分佈矩陣的類型分為以下二類：

- 抽樣後僅得到一組旅次起迄分佈矩陣

這一類的抽樣方法包括簡單隨機抽樣、群落隨機抽樣以及系統抽樣法等。主要由於不論使用上述任何方法，其得到的樣本資料僅為一組O/D矩陣，對於不完整資料的部分插補一適當缺失值再放大，即可得到與母體相似的資料。

- 抽樣後得到多組旅次起迄分佈矩陣

分層隨機抽樣即屬這類資料。不同於上述各抽樣方法，本方法會由各層級的資料中得到多組O/D矩陣，對於不同O/D矩陣中之不完整資料分別處理，放大之後再行整合。與上述各方法的差別主要在於它有整合的過程，且不完整資料須於事前處理，並要確認結構性不完整資料的部分。因此在使用分層隨機抽樣而遭遇不完整資料時，其處理過程是較困難、複雜的。

將四種隨機抽樣方法依產生不完整資料的形態加以分類後，於第四、五章中將分別說明上述二種處理不完整資料的方法。