插補不完整起迄表方法之研究

交通部運輸研究所

中華民國八十六年六月

# 第一章　緒論

## 1.1 研究背景與動機

政府目前正大力推行大眾運輸改善方案，方案中有捷運的興建、公車專用道之設計等項目，而目前政府單位也積極對這些交通建設進行一系列的交通環境、區域發展影響評估，以及營運計劃之擬定等工作。然而在進行上述工作時，旅次起迄分佈資料即為一項不可獲缺的分析依據。

起迄分佈資料可用以決定行旅的方向、行駛路線的選用和旅次的長度等；而旅次的端點也會影響行旅方式的選擇和車輛駐停的地點，故在規劃、設計或管理研究工作中，都具有非常重要的地位。對於這方面資料的蒐集，傳統方法包括路邊訪問、派員家庭訪問、郵卡問卷、電話訪問、人口普查等調查方法，但這些方法於資料收集過程須耗費相當的人力、物力與財力，因此Robillard(1973)首先提出由路段交通量資料來推估旅次起迄分佈矩陣。由於路段交通量容易取得、成本低廉及作業時間短，若能夠透過此項資料快速又合理推估起迄分佈矩陣，則更多的運輸規劃工作可以容易完成。然而模式所須的成本函數無法建立，以及相關資料取得的困難，因此現階段仍是藉由傳統上的抽樣調查方式來得到。

資料的精確性依調查資料量的多寡而有所不同，抽樣比例越大，所得到的資料越精確，但成本亦相對的提高；因此往往在成本及人力的限制下，抽樣調查的比例相形降低，不完整的旅次起迄分佈矩陣因此產生，對於因低抽樣比率而產生的不完整旅次起迄分佈矩陣該如何處理？不同的抽樣調查（如簡單隨機抽樣、分層抽樣、系統抽樣、分群抽樣等）其處理方式分別為何？此即為本研究之動機來源。

## 1.2 研究目的

過去抽樣方法尚未普及，統計資料之蒐集大都依賴全面調查，費錢、費事，除政府舉辦基本國勢調查外，一般公私機構團體大都缺乏充分財力，不易辦理，故全面普查殊受限制。今則不然，可以運用抽樣機率原理，實行抽樣調查或抽樣整理，適時提供決策需要，統計效率為之提高。從統計技術立場而言，抽樣方法乃藉機率理論，對蒐集與解釋統計資料之各種過程，全盤加以研究改善。因此，近年來運輸規劃人員為得到旅次起迄分佈矩陣，紛紛採以抽樣調查的方式，調查適當的家戶數或車輛數作為母體旅次起迄分佈矩陣的樣本，然而由於抽樣百分比的降低會使得到的樣本資料成為不完整旅次起迄分佈矩陣，再將此矩陣適當放大為母體的總旅次數，會發現原樣本旅次數為０處，此時仍然為０，即代表此起迄區間並沒有旅次的產生，顯然與實際狀況不符，此乃因抽樣而產生的不完整資料所造成。如何解決因抽樣而產生的不完整旅次起迄分佈矩陣即為本研究目的。

## 1.3 研究內容

為能有效達成前述研究目的，本研究將從事之研究內容包括：

(1)探討不同調查旅次起迄分佈矩陣法所適用的抽樣方法

調查旅次起迄分佈矩陣的方法包括家戶訪問調查法、電話訪問調查法、郵卡問卷法及車輛牌照登錄法等，然而不同的調查方法，於抽樣調查時所採取的抽樣方式各不相同，因此本研究除分別說明調查及抽樣的意義外，另探討兩者在使用上的相關特性。

(2)依據不同形式的抽樣起迄矩陣，分別提出處理不完整資料的模式

不同抽樣方法（如系統抽樣、單純隨機抽樣、分層抽樣、分群抽樣）產生的不完整旅次起迄分佈矩陣形式會有所不同，因此本研究將依據不同的抽樣矩陣，分別提出處理不完整資料的方法，以利不同調查者的使用。而模式的提出將依照可蒐集到資料的種類分別加以說明。

(3)以實例探討處理不完整資料的方法

## 1.4 研究方法與流程

本研究嘗試以調查者立場作為分析，亦即調查者於決定調查時，往往首先選擇適當的調查方法，之後再依據成本、人力的考量，決定抽樣方法及抽樣百分比。因此本研究於說明處理不完整資料的方法時，亦以此原則探討起迄表的調查方法與抽樣方法之關係，再依其可能的組合提出不同情形下所應插補缺失值的方法。研究方法如下：

(1)說明不完整資料的意義

由於本研究的最終目的在於提供一處理不完整資料的方法，因此首先須說明不完整資料的意義，再定義本研究所要處理的不完整起迄表，以利使用者對於問題的瞭解。

(2)回顧文獻中處理不完整資料的方法

藉由文獻瞭解當前遭遇不完整資料時所採用的方式，並同時提出統計上插補缺失值的模式，期望可以多方面思索問題。

(3)回顧傳統調查旅次起迄分佈矩陣旳方法

由於本研究是站在調查者的立場作為研究的基礎，而首先遭遇的問題即為使用何種調查方法。因此本研究將說明傳統上的調查方法，並提出各方法之優、缺點及其適用性。

(4)說明各抽樣方法的意義

決定調查方法之後即須決定採用何種抽樣方法，在此我們依照抽樣方法的使用原則與限制，瞭解各調查方法適用的抽樣方式。

(5)探討各抽樣方法可能產生的不完整起迄矩陣

依照抽樣方法將產生不完整資料的情形加以分類，並以其分類分別介紹處理不完整資料的方法。而模式的介紹則依蒐集到資料的可能情形，提出不同資料形態下所適用的模式。

(6)實例測試

蒐集相關資料，並依據第四、五章處理不完整資料的方法實際演算、說明。

(7)結論與建議

最後提出本研究之結論與建議，以供後續研究者與實際使用者之參考。

而本研究之研究流程則如下圖如示：

圖一 研究流程