附錄七、隧道照明設計規範﹝原文﹞

﹝依據交通技術標準規範公路類公路工程部：交通工程手冊，交通部編審﹞

7.2.6隧道照明

一、長短隧道區分

以照明觀念區分長短隧道時與長度無關。應依隧道之斷面、坡度、線型在正常交通狀況下加以區分，其原則如下：

﹝一﹞由隧道進口處無法看到出口區之光源時視為長隧道。

﹝二﹞由隧道進口處可看到出口區之光源時視為短隧道。

但基於經濟考慮，隧道之長度未達100公尺者得視為短隧道。

二、長隧道之照明區分

依路面輝度區分為基本照明、加強照明、夜間照明、緊急照明及連接道路照明等。各項照明所需之路面輝度如下：

(一)	基本照明：為隧道無日光時所需之照明，亦即內部區照明，其平均路面輝度，隨設計速率以表7.2.2所列數值為其標準。輝度(cd/m2)與照度(LUX)之換算係數參考表7.2.3。表7.2.2即為隧道內透視率在每100m約50%以上時，而列示一般隧道內所需之平均路面輝度。當交通量較少，透視率高時，得減低平均路面之平均路面輝度。

亦即當一條隧道之平均每日交通量未達10,000輛時，其基本照明之平均路面輝度可降低至表7.2.2值之1/2。於夜間，也依同樣的觀點可降低平均路面之輝度。但是此時其平均路面輝度仍不得低於0.7cd/m2。

表7.2.2基本照明之平均路面光度

設計速率(km/h)

平均路面輝度(cd/m2)

100

80

60

40以下

9.0

4.5

2.3

1.5

表7.2.3隧道內輝度(cd/m2)與照度(LUX)換算係數

路 面 材 料

換算係數 LUX / cd/m2

水 泥 路 面

柏 油 路 面

9 ~ 11

13 ~ 16

(二)	加強照明

1.	在晝間光亮之環境進入昏暗之隧道，人眼無法即時適應黑洞效應，在隧道進口端應加強照明，再逐漸降低路面輝度王隧道內部之基本照明，供駕駛人眼睛能逐漸適應，以辨認路況或作應變處理。

2.	單向行車隧道出口端，駕駛人由隧道內低亮度駛至隧道外之高亮度環境亦宜有適當的加強照明，使駕駛者適應環境。

3.	單向行車隧道出口端一般狀況下不需加強照明。如因斷面、坡度、線形等特殊情形加強照明時，加強照明輝度值最高為20 cd/m2，加強照明之長度依車速、線形等情況決定。

4.	單向行車隧道入口區分為境界區、漸變區，詳如圖1。在晝間隧道外之輝度與周圍環境有密切之關係，可於實地測得或參考表7.2.4。

境界區輝度：隧道外輝度之5%~10%，設置長度不應少於安全停車視距。

漸變區輝度：依境界區輝度以不大於4:1之標度比逐漸降至基本區之照明，長度依車速如圖7.2.3所示輝度值與時間曲線。

5.	單向行車隧道入口境界區之輝度值除了用電力照明外，尚可用其他方式控制陽光直接射入洞口附近，如以遮陽隔板阻擋部分陽光之直接射入方式。

6.	雙向隧道兩端之加強照明，輝度值和單向隧道入口區相同。

表7.2.4隧道洞口外連接道路晝間路面輝度參考值

設定條件

輝度(cd/m2)

- 天空或海面等高亮度部分，佔全視野50%以上之面積者。

- 隧道口附近為開闊地形，其隧道口方位為向南者。

- 其他，認為依地形上在隧道口附近有較高亮度之隧道者。

- 6,000

- 天空或海面等高亮度部分，佔全視野25%以上之面積者。

- 隧道口附近為較開闊之地形，其隧道口自正南偏25度上上之東南向及西南向者。

- 一般之山地及市街地區之隧道者。

- 4,000

- 天空等高亮度部分，在視野內佔據有些礙眼之程度者。

- 隧道口附近地形並不怎麼寬，兩側山頭逼近，或成長著樹林等之山地區隧道者。

- 有如處於山谷內，受高樓建築圍繞之市街地區隧道者。

- 因地形關係而經年所有太陽直射光線大都不能射入隧道口之隧道者。

- 3,000

- (三)	夜間照明：夜間照明之輝度為0.7~5cd/m2。

- (四)	緊急照明：為避免電源中斷時，隧道內所有燈光突然完全熄滅，造成駕駛者失去控制行車方向而發生意外，宜設緊急照明。緊急照明為基本照明之1/4以上。除須發電機供給全額緊急照明外，尚須設置不斷電電源設備供給全額緊急照明。

(五)	連接道路照明：在夜間時，隧道外之連接道路須予照明，其照明應為1cd/m2以上，所需照明長度為300公尺或依連接道路之周圍環境、線形等情況決定。

µ §

圖7.2.2 單向隧道長度與輝度關係曲線

100%

50

20

10

뷷ꯗ귈ꛊ꓀ꓱ

5

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0

秒

5

10

15

20

漸變區輝度值降低與所需時間曲線隧道洞口外之輝度值為100%

圖7.2.3

三、	維設係數

維護係數依隧道內之燈具保護材料、燈泡壽命以及清洗之難易等因素決定維護係數為0.5~0.8。

四、	閃爍效應

燈具配置須避免光源顯著之不連續情形，而使視覺產生之閃爍效應，燈具裝設間距應避免造成閃爍頻率在2.5HZ~15HZ之間。

五、	眩光

燈具裝設位置、高度及燈具之配光曲線須避免對駕駛者產生眩光作用。

六、	連續性隧道之照明

連續性隧道之照明為考慮經濟性，得適度降低相連隧道入口端之境界區亮度，其折減率為參考表7.2.5。

表7.2.5連續性隧道入口區照明之折減率

駛出前隧道出口到後一隧道進口處之行車時間﹝秒﹞

後續隧道進口部照明需要輝度之折減係數

2 以下

5 以下

10以下

15以下

30以下

60以下

0.50

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

七、	短隧道照明

一般短隧道在晝間無需照明，但如須設置晝間照明則參考表7.2.6。

表7.2.6短隧道晝間照明方式參考表

隧  道  長  度

無彎曲和非混合車道

有彎曲或有混合車道

參考的照明方式

< 50公尺

< 25公尺無需照明

50 ~ 80 公尺

25 ~ 40 公尺

隧道內需照明處之輝度應大於洞口外輝度之10%

80 ~ 100 公尺

40 ~ 100 公尺隧道內全部探固定之照明基準

> 100 公尺

> 100 公尺長隧道照明