第壹章  前言

## 研究緣起

公路隧道裝設照明之目的，在使車流能以所設計之速率通過隧道，且能讓用路人感受與一般道路相同程度之安全與舒適。為達到此目的，必須讓用路人有可靠之知覺感及充分之視覺能力，燈具之位置、角度、間距必須審慎考量，儘量避免閃爍(Flicker)及眩光(Glare)效應造成駕駛者眼睛之疲累，以致影響長隧道之行車安全。

台灣地區道路興建過程中，在東西向橫貫公路系統因中央山脈阻隔，故早年三條橫貫公路環山而行，且大多數通行東西向的公路系統均避開長隧道開挖，而南北向公路則多經平原或避山而行，因此並沒有太多長隧道設計與施工的經驗。而在一般道路系統上，則因行車速度設計較低，用路人在駕駛通過時有較長視覺調整時間，因此隧道照明設計的重要性並不顯著；惟在民國77年完工之高雄「過港隧道」的設計上，首次因其隧道無可避免之東西向位及線形設計環境較為特殊，乃針對隧道照明設計採用自動控制方式，依據隧道洞口亮度偵測器之偵測值自動比較後，由控制室內之電腦主機自動控制隧道內照明水準。目前以快速道路系統而言，除早期中山高速公路於北部起點唯一之「大業隧道」外，接近完工之北部第二高速公路沿山興建之「埔頂隧道」、「新店一至五號隧道」、「台北一、二號隧道」、「福德坑隧道」等，及已進行施工之南宜快速道路﹝現稱北宜高速公路﹞與數條包括都會區中之地下道、東西向快速道路及另二條評估中之中橫及南橫快速道路，均無可避免有長隧道興建。

以北宜高速公路為例：在現己完成設計南港至頭城段就存在有3.8公里的彭山隧道與約12.9公里長的坪林隧道，均說明公路長隧道的興建已是無可避免的，有關照明、通風、隧道通訊、交通控制、緊急事件之因應措施及用路人長時間在隧道中之生理與心理變化，均將成為公路隧道規劃、設計、施工外重要課題。目前，除規劃、設計與主管單位曾多次考察國外相關隧道設計及設施配置外，為因應國人在長隧道駕駛時視覺等生理反應與長隧道照明設計的相關性作系列之探討，除先前所完成「人因工程在隧道照明之應用」一研究外，並期以人因工程實驗方式進行測試，以進一步瞭解國人在現行長隧道照明設計下駕駛之影響，並作為長隧道照明設計規範之用。

## 研究目的

基於長隧道之照明設計十分重要，而國內亦有經完整照明系統規劃設計之長隧道陸續完成，而近期與未來亦將有多條長隧道之規劃，本計畫將針對長隧道進、出口設計中所需注意用路人對自然光之反應與國內、外長隧道照明之設計準則、輝度基準、選用燈具種類、照明控制方式、燈具固定方式及間距、洞口太陽眩光與長隧道外在環境等因子擇要加以研究、比較、分析。並運用人因工程實驗設計的方法，實際測試人在經控制之不同的長隧道照明模擬環境下，藉其生理反應與對外界突發事件發生時之應變能力，進行瞭解應用於國內長隧道照明設計時所的注意事項，並結合國內現行標準與規範進行比較，俾供工程界設計時之參考。

惟因經驗、資源與相關設施配合之限制，本計畫擬以隧道區之照明水準與視力變化、視覺疲勞度、視覺調適時間變化、反應時間及輝度與視覺疲勞度等項目，在經設計之步驟與程序下進行測試，以求瞭解在隧道照明環境下人體生理﹝視覺及反應﹞變化關係，作為國內長隧道照明設計之參考，本研究之目的至少有下列數項：

- 瞭解長隧道照明在一般性理論上之視覺恢復與適應特性。

- 探討並設計人因工程在長隧道照明應用之實驗方法。

- 完成照明測試，且依據實驗成果進行統計分析與驗証工作。

- 運用實驗成果，檢討目前之長隧道照明設計規範，並提出研擬適合國內駕駛人設計標準之方向。

## 研究範圍與項目

依據「合作研究計畫說明」之研究對象與範圍：期利用己完工尚未通車之北二高「新店五號隧道」進行隧道實地實車試驗。為求取計畫及實驗之成效，乃變更為在實車測試前增加引用隧道照明規範所設計之照明環境依行車狀況進行作為模擬人因工程測試之實驗，以精確之儀器與設備完成實驗，除可補強於實地實車測試在人體檢測儀器與設備不易配合而無法獲得較精確數據與樣本不易取得之困難，並可將之與實地實車測試之成果互為印証，以擴大計畫之實效。

本計畫主要工作包括：實驗室模擬隧道測試、隧道實地實車測試及檢討現有長隧道照明設計等項目。其中人因實驗研究主要標的則有隧道區之視力變化、隧道區之視覺疲勞度、隧道區之視覺調適時間變化、隧道區之反應時間及輝度與視覺疲勞度之關係等，作為人因工程實驗研究範圍。其間因『新店五號隧道』之施工進度未如預期，因此經與主辦單位及北二高施工管理機構協調結果，以時程較為配合之『福德坑隧道』取代實地實車測試之地點。本計畫所進行之研究項目如下：

- 蒐集與分析國內外隧道照明設計、視覺恢復與適應，以及人因工程實驗在長隧道照明設計與實驗相關文獻。

- 針對現行長隧道照明設計環境作為模擬對象，運用人因工程實驗設計方法，進行駕駛視覺性之量測，並分析其與照明水準之關係。

- 針對現有隧道﹝北二高「福德坑隧道」﹞進行實地實車測試，用以驗證上項實驗成果。

- 檢討現有長隧道照明及有關輝度之設計標準。

## 研究架構與工作流程

依據上述研究範圍與研究項目，本研究計畫以人因工程隧道照明測試為主，其中包括依隧道照明環境模擬所進行之人因工程測試及以前項測試結果驗証之實地實車測試，輔以對現有國內長隧道照明設計規範之建議。

因此，在界定研究範圍與及確立項目後，先蒐集國內外隧道照明設計、照明水準與視力變化、視覺疲勞度、視覺調適時間變化、反應時間及輝度與視覺疲勞度等關係，以及人因實驗等之文獻；同時依據模擬實驗設計所需，規劃人因實驗之步驟與安裝配合設施，以及配合完工尚未通車之隧道進行實地實車實驗所須之設計；於相關實驗進行完成後，除進行資料分析與驗証之工作外，並檢討國內相關設計所引用外來標準之適切性，提出長隧道照明設計規範之雛議以供相關單位參考。以下為研究架構與工作流程圖。

圖1.4-1研究架構與工作流程圖