第陸章  結論與建議

結論

人因工程應用於隧道照明設計上，除在一般照明設計技術性外，尤其應注重在國人﹝特別是駕駛﹞的生理特性及駕駛行為的差異性，以作為規劃、設計時之修正、調整或建立設計規範參考依據。本計畫之人因工程實驗與測試之實驗設計乃針對高速行駛狀況下之駕駛在隧道區之視力變化、視覺疲勞度、視覺調適時間變化、反應時間及輝度與視覺疲勞度之關係等項目，完成具代表性之實驗樣本，除可作為下列建議之依據外，並期成為日後應用於交通安全設計考量上人因工程調查及研究之基礎。

綜合此次計畫中對隧道照明之相關研究、實驗室研究及實地測試等所獲得之結果，提出幾項結論以供參考：

依計畫之研擬，經由良好規劃之實驗計畫，可以將部份原認定必須於室外進行之測試，移至室內進行，且經兩階段實驗成果顯示成效良好。經由實驗室完成之測試，除初期有設備投資之成本外，其他如：變因控制、檢測精度、實驗樣本成本、及實驗之安全性上皆有相當顯著之效益。由國外相繼提出「駕駛／環境模擬器」的發展現象，即可印証此一趨勢，特別是在交通工程上有關於可能造成危險之人的反應測試。

實驗室研究結果分析計有隧道區之視力變化、隧道區之視覺調適、隧道區之視覺調適時間變化、隧道區之反應時間、輝度與視覺辨識閃爍頻率之關係等五項。

- 實地測試結果方面是以駕駛者的反應時間及頻閃儀(flicker)的結果進行分析及與上項實驗比對。

- 依據實驗室測試及實地實測之結果就調適之時間、境界區長度、隧道內外輝度比值與頻閃儀差值、出口區等幾點進行討論，可得到：

- 無論在視力變化、視覺調適、調適時間及反應時間等四方面，均在進入隧道內部7秒鐘後與隧道外部無顯著的差異，亦即達到相當不錯的適應程度。

- 適當之境界區長度可以調適時間於4至7秒鐘來推算，至於其間何者最佳，有待進一步驗証。

- 於實驗室內的研究，在視覺調適及反應時間兩項量測中，均可發現出口區之亮度設定在16 cd/m2時均優於設定為24 cd/m2，除了疲勞之現象外，很可能是因為眩光的影響（由實驗者的主觀反應得知），因此提出兩點建議：採漸亮方式提高照明水準、加長出口區之長度。

- 實車測試時，個人反應時間差異大，可顯示出每個人的駕車習性不一，形成安全視距基準點建立、引用之困難。

- 隧道內的頻閃儀平均值較隧道外的為高，推究其原因可能為頻閃儀測量的值是在進入隧道後十秒所進行，而視力已調適。由此經驗亦可印証實地實測之不易。

- 依據實驗室測試及實地實測之結果，分別針對：境界區長度、眼睛調適時間、輝度值比例、漸變區輝度值降低輝度比等項：

- 境界區長度：由實驗室測試及實地測試結果均顯示，對國人而言，考慮眼睛適應時間及實地安全停車視距，相較於CIE推薦值，應延長境界區之長度，並提供足夠之照明。

- 眼睛調適時間：根據國際隧道照明設計標準，駕駛人需4秒可適應隧道內境界區的照明；而在本研究中實驗室之實驗研究，進入隧道內4秒時，人眼各項測試均顯著變差，表示國人的調適時間4秒不夠，由隧道外進入隧道內，需要歷經約7 秒的時間才能適應，以辨認路況及作應變處理。隧道照明設計規範中，應加入人眼調適時間之數據，以利設計時之參考。

- 輝度值比例：根據交通工程手冊之「隧道照明設計規範」隧道內境界區之輝度值是隧道外輝度值之5%-10%。經由實地測試結果得知，於實地測試之隧道內輝度值與設計規範相符合。

- 漸變區輝度值降低輝度比：「隧道照明設計規範」中，對漸變區輝度之要求：依境界區輝度以不大於4:1之標度比逐漸降低至基本區之照明，而CIE建議之原則為：輝度依指示曲線遞降至內部區所需之輝度為止，以步階方式逐漸降低，每一步階之輝度比值以不超過3:1為原則，至於何者較適合國內之環境，則有待後續之研究。

- 其他：國內現有供參考之「隧道照明設計規範」中，對於隧道內其他分區，如：進口區、境界區、內部區及出口區等之長度與照明標準並無明確的設計要求，應加速從事研究及建立相關設計規範，以供爾後隧道照明設計之依據，必要時可參考各國之國家標準，再將之本土化，以符合國情之需要。

- 建議

- 國內雖陸續完成許多重大交通建設，惟相關基礎研究與基本資料的建立仍十分欠缺，故有前人研究所作「駕駛人視力實驗室之建立」的建議。唯接續針對「隧道照明」兩項專案的推動，已呈現出主管單位對基本研究、安全事項等工作之重視，亦有針對專題有較完整之研究計畫。然而對於人因工程之應用，應可廣及各類交通工程，如一般交通工程設施與大眾運輸車站、運具、緊急應變等事項之設計及符合國人人體特質之交通工具設計等，此部份仍有賴政府及相關單位持續進行基本及其應用之研究。

- 針對本計畫，在進行時許多困難處仍有待持續努力而有以下建議提出，以供後續研究及相關單位參考：

- 工程資訊之流通：國內交通工程建設雖在規模或技術均無法與先進國家﹝如美、日、法、德等﹞比較；因此無法也無須逐項進行研究，惟相關資訊﹝如技術報告，設計規範等﹞取得上，仍有待主管公共工程單位、研究機構或工程顧問機構共同努力。而對國際相關標準建立機構﹝如隧道照明﹞之國際照明委員會(International Commission on IIIumination, CIE)或永久國際道路研討協會(Permanent International Association of Road Congress, PIARC)，主管公共工程單位應積極爭取參與，且主動邀請產、學界共同參與討論及鼓勵發表技術論文，擴大參與層面以利技術引進。

- 公共工程相關技術規範之建立：於本計畫中有一項重要工作即研擬相關技術規範，雖可能因實際經驗之不足而有所欠缺，惟工程技術規範之建立十分重要，其中尤以影響相關設計基準之關鍵基本資料的建立最為重要﹝如本計畫中之安全停車視距、維護係數等﹞。此部份如為引用，應考量本地之適用性；而主管公共工程之單位應在推動各項工作時，同時建立標準﹝或參考規範﹞，以利相關建設之推動。

- 交通事故及安全基本資料之建立：於本計畫進行之初，即期能有數據顯現隧道事故與照明相關性之資料，惟目前發行之統計資料雖有事故分析仍過於粗略無法引証，僅有先前針對日本隧道之調查報告得以參考，足見此項工作已見其重要而有初步研究。雖此類工作十分繁瑣且不易有速效，但為有效增進交通安全，仍有其必要。

- 建立交通工程測試場：雖本計畫成功運用少量設備支出、現有量測設備及利用完工未通車之隧道進行實驗，惟仍應規劃且建立交通工程測試場地以利更精確計畫之進行。國內現有試車場之設計及興建，其主要目標是以車輛之測試為主，與道路工程及相關設施﹝如標示、照明等﹞無關。因此，建立交通工程測試場﹝或擴充試車場機能﹞是提昇相關工程與設計品質之最有效途徑。此外「駕駛／環境模擬器」的引用，亦可滿足部份實驗之需。

- 設計規範應獨立建立：相較於其他工程技術，照明設計只見於「交通工程手冊」之中，除其定義或規範不夠完整外，實有必要獨立成冊，以有別於交通工程手冊之主要規範範圍。

- 照明設計規範應含維護作業：如前文所述於現有隧道照明設計規範有定義或規範不夠精確之處，此部份有待進一步改進之處，而設施之維護部份應更為重要，卻於設計規範中欠缺，此部份應包含於設計規範之中。

- 現有隧道照明系統之檢討：早期完成之隧道照明系統，因工程設計未能詳盡或經長期使用維護不當，均有重新檢討之必要，除可能影響相關行車安全因素外﹝如亮度不足、不均勻、眩光嚴重或有閃礫或出口有太陽眩光等﹞，燈具之效率、及系統的經濟性皆應依隧道重要程度﹝可依流量或設計速率等﹞訂定計畫維修或汰舊。而隧道邊牆亦影響輝度，良好的隧道清洗維護亦應重視以改善亮度不足之缺點。

- 後續研究方向

- 本計畫實驗未盡完善之處主要受限在計畫之資源、設備及時間均未盡理想之際，實驗設計之初即選定較少的項目模擬，以達較佳之成效。惟其中影響之因素﹝如漸變區輝度值降低輝度比、出口區長度與輝度、燈具排列方式等﹞及國外亦有研究之「對比與辨識」的問題，均有待進一步研究。以下提出幾點後續研究方向：

- 調識時間與境界區長度

  - 由本計畫實驗結果得知，進入隧道4秒時國人視覺尚未能調適，進入隧道7秒時則足以達到調適狀況。若以7秒推算境界區之長度將較CIE標準為長，影響設置成本增高與營運後隧道區照明能源耗費；因此4 至7 秒間如何取得一平衡，使兼顧交通安全與照明成本，仍有進一步研究之必要。

輝度比對人眼適應之影響

目前隧道照明設計，境界區與漸變區之輝度水準並非固定，而應隨外界輝度大小成一定之比值；本計畫實驗因受資源限制及所採用之照明設施僅能固定於CIE之設計標準之最低輝度水準，而在實驗中進行之「輝度與視覺疲勞」初步測試結果（詳見4.1.5節）發現輝度比確實與視覺疲勞有顯著相關，未來研究可進一步探究其相關性與最佳輝度比值。

隧道群照明設計之研究

本計畫只針對境界區之暗適應問題進行研究，而一般認為亮適應較無問題，不過本計畫之實驗也針對出口區（亮適應問題）做成初步探討，發現出口區之輝度提高過快會產生眩光問題，表現出亮適應問題亦為存在，尤其是隧道群之照明設計時就必須同時考慮暗適應與亮適應問題，即境界區與出口區之輝度比、調適時間等之探討，其結果則可應用於隧道群照明設計。