人因工程與長隧道照明之關係研究與測試

目  錄

頁次

摘要	 0

目錄	 i

圖目錄	iii

表目錄	 v

第壹章 前言	 1

1.1 研究緣起	 1

1.2 研究目的	 2

1.3 研究範圍與項目	 3

1.4 研究架構與工作流程	 4

第貳章 文獻回顧與現況瞭解	 5

2.1 隧道之照明設計	 5

2.2 文獻探討	19

2.3 國內長隧道照明設計概況	21

第參章 研究方法	23

3.1 研究內容	23

3.2 實驗室研究	23

3.3 實地測試	33

第肆章 測試結果分析	38

4.1 實驗室研究結果分析	38

4.2 實車實地測試結果分析	44

4.3 人因實驗結果說明	46

第伍章 隧道照明設計規範雛議	51

5.1 隧道與地下道照明設計	51

5.2 人因工程與隧道照明設計	54

5.3 長隧道照明設計規範考量因素	57

第陸章 結論與建議	63

6.1 結論	63

6.2 建議	65

6.3 後續研究方向	67

參考文獻	69

附錄：

附錄一、視力變化統計檢定計算	A1-1

附錄二、頻閃儀均數比較統計檢定計算	A2-1

附錄三、調適時間均數比較統計檢定計算	A3-1

附錄四、反應時間統計檢定計算	A4-1

附錄五、輝度與視覺辨識閃爍頻率之相關與迴歸分析	A5-1

附錄六、實地測試之原始資料及統計檢定	A6-1

附錄七、隧道照明設計相關規範原文	A7-1

附錄八、隧道﹝地下道﹞照明設計規範雛議	A8-1

圖目錄

頁次

圖1.4-1 研究架構與工作流程圖	 4

圖2.1-1 單向隧道照明分區圖	 8

圖2.1-2 隧道入口L20示意圖	10

圖2.3-1 北二高福德坑隧道照明輝度變化曲線圖﹝設計﹞	22

圖3.2-1 視力計圖形	26

圖3.2-2 實驗室模擬隧道內部配置圖	27

圖3.2-3 實驗室模擬進口區配置與輝度圖	28

圖3.2-4 進口區反應時間量測圖	30

圖3.2-5 進口區頻閃儀、視力、調適儀之量測圖	30

圖3.2-6 內部區之設備圖	31

圖3.2-7 內部區頻閃儀之量測圖	31

圖3.2-8 調適儀之量測圖	31

圖3.2-9 內部區反應時間之量測圖	31

圖3.2-10內部區視力量測圖	31

圖3.2-11實驗室實驗步驟流程圖	32

圖3.3-1 實地測試實驗概略配置圖	35

圖3.3-2 福德坑隧道竣工全貌	36

圖3.3-3 實地測試位置標示配置	36

圖3.3-4 實地測試故障車配置	36

圖3.3-5 實地測試實驗流程圖	37

圖4.1-1 平均視力圖	38

圖4.1-2 頻閃儀（遞增）均數圖	39

圖4.1-3 調適儀（近點）均數圖	41

圖4.1-4 調適儀（遠點）均數圖	41

圖4.1-5 出口區平均反應圖	43

圖4.1-6 輝度與視覺辨識閃爍頻率迴歸方程	44

圖4.3-1 實地測試反應時間圖	48

圖4.3-2 實地測試駕駛經驗對反應時間圖（隧道外）	49

圖4.3-3 頻閃儀量測值（平均值）分析圖	50

圖5.2-1 漸變區輝度值降低與所需時間曲線（隧道照明設計規範）	56

圖5.2-2 漸變區輝度值降低與所需時間曲線（CIE建議值）	56

表目錄

頁次

表2.1-1日本各隧道肇事率分析表	 6

表2.1-2日本各隧道日夜間之肇事率分析表	 6

表2.1-3 L20估計表	 9

表2.1-4內部區之建議平均路面輝度	11

表2.1-5各種光源之基本特性分析	13

表2.1-6北二高隧道各區照明均勻度設計表	18

表2.1-7 CIE建議進口區與境界區輝度比值	19

表2.3-1北二高福德坑隧道照明點滅控制設定範圍表	21

表2.3-2北二高福德坑隧道各區照明均勻度設計表	22

表3.2-1 CIE推薦隧道各區之照明水準表	24

表3.2-2實驗所使用燈具之規格表	25

表3.2-3視力計圖形與一般視力對照表	27

表3.3-1實地測試受試者年齡層、性別及人數表	33

表4.1-1進口區相對於境界區之視力變化表	39

表4.1-2頻閃儀檢定結果彙總表	40

表4.1-3調適儀（近點）檢定結果彙總表	42

表4.1-4調適儀（遠點）檢定結果彙總表	42

表4.2-1實車實驗時隧道外結果	45

表4.2-2實車實驗時隧道外結果（續）	45

表4.2-3實車實驗時隧道內結果	45

表4.2-4實車實驗時隧道內結果（續）	45

表4.3-1不同速率下推估境界區之長度表	46

表5.1-1公路等級與設計速率表	52

表5.1-2平均行駛速率與設計速率關係表	52

表5.1-3安全停車視距表	53

表5.1-4視點與目標高度表	54

摘    要

台灣地形因中央山脈的阻隔，大多數東西向公路均避開長隧道開挖，以致對於長隧道﹝特別是照明、通風等機電控制工程﹞沒有充分的設計與施工經驗，鑑於國內近期將會有數座實際的長隧道完成，而有關於在長隧道內視覺之生理反應和照明設計的相關性研究與文獻在國內並不充裕，本計畫擬以人因工程實驗設計之方法，對此主題加以探討，瞭解長隧道之照明水準和視覺適應特性之一般性理論，並設計出人因工程應用於長隧道的實驗方法，配合實地測試之結果，進行分析，希望能運用實驗成果，供國內長隧道照明設計規範之參考。

在計畫中將實驗分成兩部份：第一部份在實驗室進行，實驗環境模擬長隧道﹝如施工中之彭山、坪林隧道﹞之隧道內外，主要分為進口區、境界區、內部區及出口區等，並設計步驟和程序進行受測者視力、視覺調適、視覺調適時間及反應時間等項目之量測、比較；同時運用受測者之反應時間，用以推算安全停車視距。第二部份在福德隧道進行實地測試，為了達到設計上安全性最高的考量，實驗時以視覺上較差之條件來進行，在設計步驟下，量測在隧道內、外受測者之視覺調適、反應時間、行車視距、用以推算出安全停車視距及境界區長度。

實驗結果顯示，實驗室內模擬實際隧道內部所得到的平均反應時間，和實地測試之結果可相互印證，且實地測試所得到之停車視距範圍，不只和民國82年交通部運研所做的「人因工程在隧道照明之應用」所得結果相差不大，而且和德國建議值也大致吻合，在在說明了實地測試的有效性。最後，綜合此次計畫所得到之結果並考量台灣道路的現實狀況，對現行「隧道照明設計規範」提出幾點建議，以供參考。並期待有關之後續研究加速進行，且將相關設計準則與規範早日建立，以落實隧道設計本土化，以符合國人需求。