第九章  結論與建議

早期鐵路貨運曾為內陸貨運市場之主流，但隨著內、外部環境之改變，公路貨運已逐漸取代鐵路貨運，成為內陸貨運之主要運輸系統。然大量之貨車加重了公路路網之負荷與壅塞，且惡性競爭下，違規超載情形嚴重，不僅破壞路面，亦危及道路交通安全。基於運輸資源分配合理性及環境保護之觀點，積極發展鐵路貨運，利用鐵路長途、大量運送之經濟性，合理分擔公路貨運，減緩公路貨運成長之速度，實有其必要性。

過去鐵路貨運，因政府缺乏政策性配合，以及台鐵經營意願不高，致其積弱已深。故欲推動鐵路貨運，必須深入探討其發展問題，並由內陸貨運市場未來走向，分析鐵路貨運發展之趨勢，進行規劃。

鑒此，本研究由探討內陸貨運市場發展現況及變遷著手，繼而分析台鐵貨運營運現況及其發展之相關問題，並介紹新型鐵路貨物運輸技術，分析鐵路貨運未來可能發展之情境，進行運量預測，最後根據鐵路貨運發展問題之了解、運量預測結果進行營運策略研擬，及營運路線、貨場之初步規劃。

9.1結論

1.台灣地區內陸貨物運輸量雖以每年8.8%的成長率在成長，但除了公路及環島海運有相對大幅度之成長外，鐵路則一直呈成長遲滯現象，於貨運市場上之佔有率亦逐年降低。過去鐵路貨運於鼎盛時期，曾佔有內陸貨運70%以上之市場，而今其與公路貨運市場易位，其間消長原因可歸納如下：

(1)60年代公路路網擴增，加上中山高速公路完成通車，以及政府適時開放大貨車運輸管理，吸引業者引進大噸位之貨車，使公路貨運充分發揮及門服務及低運輸成本之優點，逐漸於市場上佔優勢。

(2)西部幹線電氣化施工，貨車誤點頻繁，造成貨運貨源流失。

(3)台中港啟用後，造成內陸貨物運輸運程縮短，又使鐵路喪失部份貨源。

(4)鐵路本身運能不足，限制貨運成長空間。

2.依對台鐵貨運營運現況之分析結果，可作以下之歸納：

(1)目前台鐵貨運之車輛設備普遍不足及老舊，就機車而言，其使用率高達80%，而局有及廠商自備貨車車輛之使用率亦達90%，且局有車輛有76%之車齡超過使用年限(20～25年)。

(2)台鐵路線全長1107.7公里，雙線區間約佔48.4%，電氣化程度則達44.9%，全線多處路段使用率已在90%以上，目前主要瓶頸路段為北迴線蘇澳新站─和平間，以及縱貫線基隆─桃園間。

(3)貨運量呈現緩慢成長，延噸公里甚至呈負成長，可見貨物平均運程逐年縮短。在各線之運量方面，北迴線呈穩定成長，縱貫線及花東線則呈衰退趨勢。

(4)水泥、石灰石、穀物、煤、砂石及貨櫃為鐵路貨運之主要貨種，不論於運量或營收方面，近年來皆有朝此六大貨種集中之趨勢。

3.有關台鐵貨運之營運問題，可歸納如下：

(1)鐵路貨運運輸過程繁複、組織龐雜、協調不易，且普遍存在體制僵化、缺乏彈性、效率低落等缺點。

(2)貨運成本計算不盡合理，無法反映貨運效益，且運費訂定受民意監督及政府管制，無法彈性調整反映市場供需變化。

(3)路線使用率達飽和，貨運機力及車輛不足，致使貨運運能不足，無法配合貨主需求。

(4)裝卸作業由鐵路貨物搬運公司獨佔，然因人力不足及呈老化之現象，使裝卸作業效率低落，再加上裝卸費用又高，致降低鐵路貨運整體競爭能力。

(5)新興或既有貨場之設備、空間不足，無法滿足貨主需求，而聯外道路缺乏妥善規劃，影響附近交通，降低貨主使用意願。

(6)台鐵經營者長期抱持『客運為主，貨運為輔』之經營理念，不論班次安排、車輛汰舊換新、車站設計等皆以客運優先，使貨運發展受到侷限。

4.公、鐵路運輸市場消長，公路逐漸成為市場之主流，乃為各國共同之趨勢；但為抑制公路貨運迅速膨脹所導致之交通壅塞及環境污染問題，各國乃不斷研發新型鐵路貨運技術，以促進鐵路貨運之發展，如RoadRailer之雙用途貨櫃拖車，更新了公、鐵路複合運輸技術，而新一代貨運列車系統，更將鐵路貨運推入高速化時代，另自動化貨運專用系統，則開啟軌道貨物運輸之新紀元。因應台灣地區發展成為亞太營運中心計畫，亟須建立一個良好暢通之貨物運輸環境，政府或台鐵實有必要參考國外新型鐵路貨運技術，並適時加以引進，以提昇內陸貨物運輸之技術，創造良好運輸環境，奠定發展亞太營運中心之基礎。

5.影響未來鐵路貨運發展之因素，主要有工業發展、公路系統建設、環島海運發展、國家運輸政策，及貨運使用者之意願等，並衍生了產業區位移轉、高鐵通車營運之台鐵定位轉變，以及台鐵營運改善方向等發展課題。其中工業發展計畫、公路建設計畫、環島海運建設計畫都已為政府既定政策或計畫，且對鐵路貨運之影響較間接，而國家運輸政策對鐵路貨運之支持，以及台鐵經營貨運之意願，都將直接影響鐵路貨運營運環境，衝擊鐵路貨運之發展，故於鐵路貨運發展可能之情境，主要是考慮政府政策之支持與否，及台鐵經營意願高低之不同，組合成樂觀、保守、悲觀三種情境，其假設條件如下：

(1)悲觀情境：政府未積極主導改善鐵路貨運環境，台鐵亦僅維持目前消極經營方式，鐵路貨運發展環境及運輸品質將日趨惡化。

(2)保守情境：政府未有積極政策以改善鐵路貨運環境，台鐵基於職權，主動推廣各項鐵路貨運業務，預期鐵路貨運將有較健全之發展，業務量亦會增加。

(3)樂觀情境：政府積極主導推動鐵路貨運，而台鐵亦配合致力於貨運業務之推展，將促進鐵路貨運大幅成長。

6.本研究對於鐵路貨物運量預測，係以傳統程序性運輸需求模式來進行。在參酌相關內陸貨運需求研究報告，以及考量未來產業發展計畫與社經發展趨勢下，依序進行水泥、煤、石灰石、穀物、貨櫃、砂石等六大貨種之內陸貨運總量推估，再依交通分區進行運量產生、吸引及起迄分佈之預測，並利用公、鐵路間運輸時間與運輸成本之差距，以及起迄點鐵路車站之倉儲設施規模、是否有專用側線等變數，構建公、鐵路運具分配轉換曲線模式，進而預測各情境下之鐵路貨運量。茲就預測結果概述如下：

(1)悲觀情境：台鐵維持消極經營方式，將使鐵路貨運服務品質愈趨惡化，而隨著內陸貨運總量之成長，鐵路貨運量雖亦有些微成長，但其市場佔有比例仍逐年降低。

(2)保守情境：於台鐵主動積極改善下，鐵路貨運品質將略有改善，配合產業東移，及推展鐵、公路聯運制度下，將使鐵路貨運量有較大幅度之成長。

(3)樂觀情境：政府與台鐵皆積極推展鐵路貨運，使公、鐵路競爭差距縮減，並配合產業東移，及推展公、鐵路聯運制度，將使鐵路貨運量有相當大之成長。

7.由於高速鐵路之通車，預期將對內陸運輸產生極大之衝擊，亦將對鐵路貨運發展產生關鍵性影響，故本研究依高鐵營運通車前後，分為兩階段研擬鐵路貨運經營目標及營運策略。

(1)高鐵通車前，台鐵仍維持『客運為主、貨運為輔』之功能定位，鐵路貨運採小幅改善，著重透過管理之手段，提高鐵路貨運於內陸市場佔有率，並調查開發具潛力之新貨源，預為下階段之發展做準備；營運策略則包括提高貨物運輸運能，改善貨物運輸作業效率，以及積極爭取現有貨主利用鐵路運輸。

(2)高鐵通車後，鐵路貨運將因高鐵通車營運及台鐵相關改善擴建計畫之完成，而有較大發展空間，故本階段鐵路貨運之經營目標，主要在於提升內陸貨運市場佔有率，以及強化鐵路貨運競爭體質，革新鐵路貨運作業能力，達到帶動內陸貨物運輸效率提昇之目的。於營運策略方面，則依政府推動鐵路貨運之意願，將產生不同的結果，故將依保守情境與樂觀情境之不同，進而分別擬定不同策略。在保守情境下之營運策略為爭取公平競爭條件、強化貨物運輸作業效率，開發具潛力貨源市場。另在樂觀情境下之營運策略，則為政府部門之鐵路貨運政策應包含考量整體運輸環境及社會需求，界定鐵路貨運角色功能，主導貨物運輸資源合理分配，授權鐵路營運單位較大經營自主權；而在鐵路營運單位之營運策略則應包含強化鐵路貨運整體效率，提高市場佔有率，開發具潛力貨運市場，引進企業化經營理念，提高鐵路貨運競爭能力。

8.本研究依據鐵路貨物運量預測結果，並就貨運量之起迄分佈情況，規劃鐵路貨運營運路線，依初步規劃結果，各貨種之主要路線可歸納如下：

(1)水泥：未來主要路線為蘇澳新站─七堵站、新城站─花蓮港站、冬山站─楊梅站、東澳站─南港站、台中港站─後龍站等，長期則增加東澳站─花蓮站之路線。

(2)煤：短期營運路線有菁桐站─林口站、龍井站─林口站，長期則另增龍井站─九讚頭站之路線。

(3)石灰石：短期營運路線有合興站─竹東站、和平站─竹東站、以及和仁站─冬山站等，但長期則僅餘和仁站─冬山站此一路線。(4)穀類：主要路線為高雄港站─隆田站。

(5)貨櫃：短期是以七堵站─花蓮站等六條路線為主，長期則因公、鐵路轉運中心之設立及聯運制度之推動，營運路線多達十數條。

(6)砂石：主要營運路線為和仁站─七堵站。

9.於台鐵多項路線改善、擴建計畫完成後，部份路段之路線容量將可獲得提升，但相對地，由於客運需求逐年提高，以及貨運量之增加，未來部份路段將會出現飽和之現象，而造成瓶頸，茲簡要歸納說明如下：

(1)以民國90年之路線利用狀況而言，以西部幹線中壢以北區間較高，另在東部幹線方面於和平水泥專用港因天候無法使用期間，花蓮站～和平站及北埔站～花蓮港之間路線利用率將達100%以上。

(2)至於民國100年及民國110年之路線利用情形，預計西部幹線皆將達超飽和狀態，東部幹線則以花蓮站～和平站間最高，尤其和平水泥專用港之使用與否對花蓮站～和平站及北埔站～花蓮港站等區間仍造成相當大之衝擊。

10.本研究於貨場之初步規劃，係依據鐵路貨運量預測結果，篩選出貨運量產生、吸引較大之貨源，並選擇適當之區位或車站規劃為貨場，規劃內容包括估算貨場所需之設施規模、股道數等，並檢討相關計畫對既有貨場及潛力貨場之影響。根據運量預測結果，選擇了七堵站、埔心站、後龍站、龍井站、左營機九調車場、蘇澳站、蘇澳新站、東澳站、永樂站、和平站、和仁站、新城站、基隆港站、台中港站、高雄港站、花蓮港站等16個場站進行貨場作業能量評估與檢討，並針對七堵貨場、左營貨場、基隆港站、台中港站、花蓮港站等重要貨場，進行初步規劃或改善策略研析。

9.2建議

1.政府應以政策手段引導鐵路貨運之發展，甚至透過補貼或管制手段，創造公、鐵路合理競爭之環境，達到整體運輸資源合理分配及有效使用之目的。

2.引進新型之轉運技術，推展公、鐵路聯運制度或複合運輸系統，以促進鐵路貨運之發展，提高運輸資源之使用效率，並可提供亞太營運中心良好之營運環境與發展條件。

3.因應高鐵營運後，台鐵長途旅客之移轉，台鐵應重新定位其市場功能，客運應朝服務都會區短程通勤旅客方向發展，而貨運在旅客移轉及客運班次尖峰化後，可使用之路線容量將增加，亦應適時提高貨運營運地位，積極推動貨運發展，預期將可使鐵路貨運量呈大幅成長。

4.簡化鐵路貨物運送作業程序及組織，開放民間經營，以配合鐵路民營化之世界潮流，提高鐵路貨運作業效率，增加對市場之應變能力，加強競爭體質。

5.引進新型鐵路貨運技術，如高速化貨運列車系統，以加強行車控制之技術，提高路線運能，減少貨物運送時間，提高鐵路貨運成長之空間。

6.本研究於基本資料之蒐集與整理期間，發現各單位發行之運量統計或調查資料，因計算基礎不同或來源之不同，往往有相當大之差距。由於運量等基本資料，往往為政府運輸政策決策，或相關部門研究之依據，為避免謬誤，有關單位應改善資料蒐集方法，制定標準化資料格式，統一相關營運資料，以利政府決策及研究部門之分析運用。

7.本研究經由情境分析，進而預測鐵路貨運未來發展之趨勢，並針對鐵路貨運之營運策略、營運路線及主要貨場進行初步規劃，而為確實推動鐵路貨運之發展，未來仍有幾個課題，應做進一步之探討。

(1)台灣地區鐵路貨運民營化之研究。

(2)台灣地區公、鐵路聯運制度及複合式運輸系統推動與建立之研究。

(3)貨運列車高速化及運載能力提高之研究。

(4)台灣地區鐵路貨運主要貨場細部規劃之研究。