第四章  鐵路貨運發展趨勢分析

4.1鐵路貨運新技術發展探討

在內陸貨運發展趨勢中，鐵路運輸由原來的強勢地位逐漸沒落而為公路運輸所取代，幾為世界各國一致之經驗。但基於國家運輸資源之有效使用，以及環境保護等因素之考量，各國對於鐵路貨運發展仍不遺餘力，除從經營管理層面加強鐵路之競爭體質外，並從技術層面加強發展新型聯運制度及進行軌道改善，以提高鐵路與其他運具之整合，增加鐵路運輸的便利性，以利鐵路貨物運輸之發展。以下即就近年來國內外鐵路貨運相關技術發展(或研究)做一簡略介紹，並探討台灣鐵路貨運新技術引進面臨之問題。

4.1.1國外鐵路貨運新技術發展

1.雙用途貨運拖車

利用轉運技術與設施來連結不同運具，使其構成一完整之運輸服務的『複合式運輸系統』，於歐美等國家不但已行之有年，且在技術上也不斷地在進行更新。

公、鐵路聯運及鐵、海貨櫃聯運之複合運輸，於50年代多採TOFC(將車架及貨櫃直接置於鐵路平車上)及COFC(將貨櫃置於鐵路平車上)之技術，而後為提高運能，乃有雙層貨櫃運輸(Double-Stack)技術之產生，而最新被廣為引用之技術則為雙用途貨運拖車(Road Railer)技術。

雙用途貨運拖車是指貨車可直接行駛於公路上，或與小型鐵路車盤(Road Railer Boggie)連結轉由火車運送，因此不需有貨櫃載運車(Container Wagons)之設備，並簡化轉運作業及成本。有關雙用途貨運拖車於公、鐵路之轉運程序，詳參圖4-1所示，茲簡要說明如下：

(1)貨櫃拖車由司機駕駛拖車頭駛上轉運站之鐵軌，以氣動式設備自動提高車身，以車尾與停留在鐵軌上之小台車接合。

(2)以氣動式原理自動提高拖車車輪，並以拖車頭將拖車後退與前一節固定拖車相銜接。

(3)工作人員將拖車之支撐架放下，拖車頭駛離拖車，再等下一輛拖車繼續銜接。

根據歐美之實際營運經驗顯示，雙用途貨櫃拖車之優點可歸納如下：

(1)省略拖吊車、貨櫃載運車之設備。

(2)可使拖車能同時行駛於鐵路及公路，增加貨運之可及性。

(3)簡化轉運作業(每個拖車轉運只需3至5分鐘，及1至2個操作人員)。

(4)以鐵路運送時，拖車間距縮短，增加運送容量。

(5)較少載重負荷，使載運效率提高。

台灣地區由於貨物運送距離不若歐美國家動輒上千公里，故鐵路運輸於兩端裝卸費用或運送過程之轉運費用，相較之下便佔極大之比例，此亦是鐵、公路聯運難以推動之主因，故如何簡化並降低轉運作業及費用，對推動鐵、公路聯運而言，將是最為重要之考量因素。台鐵目前於鐵、公路貨櫃聯運上，係採用COFC作業方式，不但轉運效率低，且裝卸費用高得令貨主裹足不前。而新近發展之雙用途貨櫃拖車，可簡化轉運作業，省去一次裝卸，降低轉運成本，相當適合台灣地區之使用。尤其台灣地區目前正積極推動成立亞太營運中心，屆時內陸貨櫃運量勢必大增，必不能完全倚賴公路運輸，則需適時引進先進鐵路貨運轉運技術，以發展鐵、公路聯運制度，並期達到鐵路合理分擔公路貨運之目標。

2.新型軌道貨運專用系統

目前世界各國除了以傳統鐵路進行貨物運送外，部份國家正發展以貨運專用道，配合新型技術驅動無人駕駛車之新型軌道貨運專用系統，可視為鐵路運輸技術之延伸，以下即以日本之研究與推展現況為例進行簡要介紹。

為解決汽車廢氣所帶來日益嚴重之空氣污染問題，日本道路公團與建設省乃進行一項合作研究，試圖於東京、大阪及各大都巿間之高速公路兩側增闢貨運專用道，提供給採電力或線性馬達驅動之無人駕駛車輛載運貨物，期透過此新型運輸系統減少汽車廢氣，有關其系統構想詳參

圖4-2所示。

目前日本道路公團針對前述無人駕駛系統，已提出兩種可行方式，其一為『雙用卡車』系統，主要係透過專用道路來配置線路，以電力推動設置有集電裝置之無人卡車，而於下交流道進入一般道路時，再由司機駕駛進行貨物配送；另一種是運用線性馬達原理驅動貨櫃台車，即利用電磁鐵與線圈相互間之吸引或排斥所產生之動力，使貨櫃台車行駛於鋪設有鐵軌的專用道上，屬於軌道運輸之範疇。

日本道路公團目前已計畫於第二東名及名神高速公路兩側增闢貨運專用道，預計於西元2000年啟用。而上述兩種方式均能使貨物運送速率達100公里/小時以上，均較目前東名高速公路卡車之平均時速(70公里/小時)為高。

3.新一代貨運列車系統

加速鐵路貨車行駛速度及提高載重量，均可提升鐵路運送效能，亦是鐵路貨運技術界極為重視課題，因而新一代貨運列車系統即從提高行駛速率及增加載重等方向進行改善。如加拿大推出第二代貨運列車系統，每組列車可牽引30個貨車車廂，且皆自備導引輪之裝置，並含有不會鬆脫的車廂連結鉤，以及氣體動力裝置。此等設計皆是為減少貨車本身之阻抗力，以降低車輛維修成本，以及改善行車效率。此外，每組列車皆備有動力，可降低鐵軌及車輛間之磨損，並將因此更能運載成批笨重的貨物。

4.1.2台灣地區自動化軌道貨運系統發展之研究

因應我國公路貨運量之大量成長，及公路系統普遍壅塞之現象，計畫中之公路建設又因土地徵收問題難以推動，故交通部運輸研究所於民國83年辦理『國際港聯外道路自動化貨運系統初步研究』案，初步探討台灣地區施行自動化貨運系統之可行性，主要包括以公、鐵路聯運的貨櫃自動化運輸為主的Mark T1系統，以及替代中山高速公路服務小客車及中、小型貨車為主的Fast快運系統。茲就此二系統之內容概述如下：

1.Mark T1系統

為一可同時於公路及鐵路路軌上行駛之貨櫃車系統，即於貨櫃車上同時裝有行駛於公路之輪胎，以及行駛於鐵路之鋼輪，且鋼輪與輪胎固定於同一套筒上，主要是利用於鐵軌兩側另舖設可供輪胎行駛，且可升降之托軌，托軌降低時，鋼輪架於鐵軌上，貨櫃可連結成列車，以機車頭拖曳，當托軌上升，則貨櫃輪胎置於托軌上(鋼輪懸空)，則貨櫃車可由鐵軌駛上公路，有關Mark T1系統之輪始與軌道之示意，請參見圖4-3。

2.Fast快運系統

為解決中山高速公路之壅塞問題，擬於中山高速公路兩側邊坡上，安置高架自動化單車道，以台車載運小客車、小型或中型貨車，駕駛人及乘客另乘坐於載客車上，無須自行開車，而到達目的地後，駕駛人可駕駛其小客車或貨車離去。

除上述所介紹之貨運專用系統外，其他如美、英、法等國亦皆致力於自動化客貨運系統之研究，而自動化運輸系統，其實皆不脫離軌道運輸之範疇，可視為鐵路系統技術之突破。

4.1.3台灣地區鐵路貨運新技術引進問題分析

近年來，國外對於鐵路貨運之技術不斷地推陳出新，試圖以改善轉運技術，提高貨車行駛速度與載重能力，或是以自動化方式，提高鐵路服務水準，加強鐵路競爭體質，以達合理分擔公路貨運之目的。而目前台灣地區之鐵路貨運，由於仍停留於傳統技術階段，在面臨公路貨運可及性高、運費低、節省搬運與轉運費用等競爭優勢下，致鐵路貨運呈欲振乏力之勢，故適時引進新的鐵路貨運技術，以使台鐵貨運技術升級，提高競爭能力，乃為當務之急，唯新技術引進之同時，仍牽涉到環境、人力、設備投資等相關問題，茲探討說明如下，以做為台灣地區引進鐵路貨運新技術之參考。

1.轉運場站設置問題

整合鐵、公路貨運系統，提高鐵、公路貨運之轉運方便性及縮短轉運時間，係為鐵路貨運發展之重要課題。而同時可行駛於公、鐵路之雙用途拖車，即能滿足簡化轉運程序、減少轉運次數與成本之要求，但為符合轉運技術與方式之需要，現有場站設施勢必無法滿足所需，而需再做必要之擴充，甚至必須新設轉運場站，以滿足轉運之需求。若以Road Railer系統為例，由於拖車需駛於軌道上，再以倒車方式連接，依本研究初步分析結果，軌道中心距離須為5～6公尺較合乎轉運空間之需求(但台鐵目前之軌道中心距離僅為3.7公尺)，此外，拖車停等所需空間亦非所有場站皆能滿足。而Mark T1系統則需裝置輸送帶與鋼履帶，及預留車頭迴轉之空間，較之目前軌道之正常距離亦要大得多，故目前之主要貨運場站，以及具發展潛力之轉運場站，其空間可能有不敷使用之虞，然未來若欲擴大場站，則可能將遭逢土地徵收之問題。總之，轉運場站設置問題，將是台灣地區於引進新的貨運技術時需面對問題之一。

2.技術人員培訓問題

雙用途貨運拖車一般係以倒車方式連接車輛或鐵路車盤，則拖車駕駛人員之技術經驗足夠與否，將影響車輛連結之效率，故需對雙用途貨運拖車駕駛員施行技術訓練。

3.貨運拖車與車盤購置問題

雙用途貨運拖車及車盤究應由貨主或鐵路局購置，其實是各有利弊，由貨主自行購置，則可視其本身貨物特性購置適用車輛，且專車專用，不受鐵路局車輛限制，並可減輕鐵路局之負擔；而由鐵路局購置，則可將車輛作統籌使用，促進車輛使用效率，惟鐵路局多年來呈虧損狀態，恐無力再編列車輛購置之預算，而使車輛引進計畫於短期內難有推動之可能。

綜合上述問題之分析，由於新的鐵路貨運技術之引進，可能涉及場站土地取得、人員培訓、車輛購置等問題，需投入相當大之人力與資本，在目前台鐵以客運為主之經營理念，及長期負債之情況下，對具風險高之貨運投資，似不可能有主動之意願，亦無能力可負擔。但在公路壅塞，急需鐵路負擔部份貨運量之壓力下，可能需由政府政策主導，或尋求與民間企業合作之可能性，才能加速鐵路貨運新技術之引進，以期早日提升鐵路貨運競爭能力。

4.2鐵路貨運發展影響因素分析

依系統分析之觀點，影響鐵路貨運發展之因素可概分為『外部環境』及『內部環境』兩大類。前者係以運輸衍伸需求(derived demand)之觀點，探討影響整體貨物運輸之條件，以瞭解鐵路貨運發展之機會及其競爭之空間；後者係以鐵路營運者與使用者為考量，探討影響鐵路貨物運輸之因素，藉以衡量鐵路貨運本身可進行改善之幅度。茲根據系統分析之觀點，將影響鐵路貨運發展之各項因素整理如圖4-4所示，而經本研究歸納分析後發現，顯然影響未來台灣地區鐵路貨運發展之主要因素有下列六項：

1.工業發展

2.公路系統建設

3.環島海運之發展

4.國家整體運輸政策

5.鐵路改善計畫

6.貨運使用者之意願

以下將就影響鐵路貨運之各項內、外部影響因素的發展概況，進行說明，以利探討鐵路貨運發展所可能面臨之課題，並作為後續情境分析之基礎。

4.2.1外部環境影響因素分析

1.工業發展對鐵路貨運之影響

(1)既有工業區發展現況

依經濟部工業局之統計資料顯示，目前台灣地區已開發之工業區共有85處，其中依獎勵投資條例開發之工業區計有71處，總面積約12,200公頃；另已編定而尚未開發之工業區計有53處，編定開發之總面積約11,969公頃。

經本研究之歸納分析，鄰近鐵路路線且其原料或產品有可能成為鐵路貨源之工業區，概如表4.1所示，其主要的篩選原則為：

工業區面積超過50公頃。

‚臨近鐵路在5公里以內，或可能開闢側線者。

ƒ產業原料或產品適合鐵路運輸者。

依本研究之分析，表4.1所列之工業區，將可能是鐵路之潛在貨源所在地，為未來台鐵可加以開發或爭取的對象。

(2)重大工業區發展計畫

目前政府正大力推動多項大型工業區開發，不僅其貨種適合鐵路運輸，且大多開發規模龐大，將可成為鐵路貨運之重要貨源。茲就各重大工業區之開發概況簡要分析說明如下：

和平水泥工業區

由於西部地區各主要石灰石礦權即將到期且不得延展，而東部地區則仍蘊藏豐富石灰石礦，故政府乃將『水泥產業東移』列為工業推展政策之一，並於民國81年1月核定，於花蓮縣秀林鄉和平村設立『和平水泥工業區』，計畫年產量為1,300萬公噸。依『和平水泥專業區設置專用港先期規劃』之研究，建議未來和平水泥專業區所生產之水泥，以在和平興建水泥專用港，利用海運運至西部各港，再以陸運方式分銷至各地，為其最佳之運輸系統。進一步瞭解未來和平水泥專業區之主要運輸內容，則包括：

‧水泥計畫年運量為1,300萬公噸，迄點為西部各地區。

‧煤計畫年運量為180萬公噸，屬本區水泥製造之副料，主要係自國外進口。

‧石膏計畫年運量為50萬公噸，屬本區水泥製造之副原料，主要係自國外進口。

‧爐石計畫年運量為130萬公噸，屬本區燃料原料，主要係由高雄中鋼公司運來。

經上述的分析，顯然和平水泥工業區的開發，除部份水泥成品可資爭取利用鐵路運送外，自高雄中鋼公司運來之原料(爐石)，亦為數可觀，值得台鐵去爭取承運。

‚彰濱工業區

本工業區位於彰化縣伸港、福興及漢寶海埔地，預計開發面積為3,643公頃。全區之開發時程，依景氣樂觀估計約需11年，預定於民國90年完成造地及主要公共設施工程。依經濟部工業區『彰化濱海工業區開發工程綱要計畫』指出，未來區內將以公路系統為主，並以西濱快速公路、中南二高、東西向快速公路彰濱台中線作為其聯外道路系統；其次在海上交通方面，擬利用駁船、漁船、遊艇等往返台中港間。而依本研究之瞭解，未來本工業區擬引進之產業包括：

‧製造業：包括十大新興工業、傳統工業及基礎工業。

‧服務業：包括技術服務業、休閒服務業及相關服務業。

經上述的分析，顯然彰濱工業區之開發，若未來其原料或產品係以台中港為主要進出港口，則可考慮佈設直捷的鐵路側線以爭取貨源。

ƒ雲林離島式基礎工業區

本工業區位於雲林縣西海岸海域及海埔地，預計開發面積達10,580公頃。本項開發將由經濟部工業局主辦，預定於民國105年開發完成，主要開發內容包括中油第三煉油廠、中鋼第二鋼廠及石化業原料供應中心、科技產業、火力發電等。而其在聯外運輸系統之規劃方面，主要以五條聯外道路及工業專用港為聯外運輸要道，交通可及性尚稱便利。

由於本工業區係以基礎資源型產業為主，其貨物特性相當適合鐵路運輸，因此，似乎可考慮與彰濱工業區、台中港區銜接，構成為一鐵路專用側線。

„火力發電廠

目前台電之火力電廠計有深澳、協和、林口、通霄、興達、南部、大林等7座，而依六年國建計畫，未來擬增加之火力發電廠計有台中燃煤1至7號機，以及規劃興建中之台中8號機與蘇澳燃煤廠等。

就鐵路貨運而言，火力發電廠所需燃煤，係其所可能爭取承載之貨源，而依國家六年建設計畫之預測，未來煤之供需情形大致如下：

‧煤之總需求量將由民國79年1,769萬公噸，成長至民國85年2,739萬公噸，其中發電用佔1,583萬公噸，煉鋼用約佔507萬公噸，其他需求為649萬公噸。

‧煤之總供給量將由民國79年1,819萬公噸，成長至民國85年2,846萬公噸，其中以進口為主要來源，預計為2,816萬公噸。

‧就煤之進口而言，目前主要係由高雄港進口地，其次為台中港。而未來台中港卸煤專用碼頭將增加處理1,000萬公噸，且蘇澳港亦將因林口、深澳發電用煤改由該港上岸，亦將配合提高至150萬公噸之卸煤能力。

由上述之分析瞭解，對鐵路貨運而言，蘇澳港至林口，及台中港、高雄港至各主要需求據點，皆可能成為鐵路的運煤路線。

…光榮工業區

本工業區位於花蓮縣吉安鄉東南方，由花蓮縣政府主辦，將此地區開闢為砂石專業區，產源為花蓮溪主流與木瓜溪交匯處，計畫年產量為700萬噸，預計可供開採50年。

依『花蓮縣光榮工業區開發計畫書』之產銷構想，本區產銷分佈以花蓮平原為主，並預期未來供應台北地區每年300～400萬公噸之砂石，即『東砂北運』之貨源起點。

顯然此工業區之開發，其配銷之砂石將可能成為鐵路貨運之潛在貨源。

2.公路系統建設對鐵路貨運之影響

(1)相關計畫概況

目前正進行或計畫中的公路建設計畫，其與本研究關聯性較高者，經分析後彙整詳如表4.2及圖4-5所示，包括有：

北部第二高速公路建設計畫

‚第二高速公路後續計畫

ƒ北宜高速公路計畫

„西部濱海快速公路計畫

…國道南橫公路計畫

†中山高速公路汐止─五股、楊梅─新竹、新竹─員林、員林─高雄拓寬計畫

‡中橫快速公路計畫

ˆ國道東部公路計畫

‰東西向快速公路建設計畫

(2)對鐵路貨運之可能影響

基本上，公路建設可提高乘客與貨物之可及性與便利性，而未來各項公路建設計畫完成後，其可能產生之影響如下：

台灣地區高快速公路網建設完成後，公路運輸將更為便利及直捷。

‚西部濱海快速公路、北宜高速公路、國道南橫公路及中橫快速公路等計畫的建設，將使東西部間的公路運輸更為方便，且有利於公路貨運路網之建立。

ƒ東西向快速公路建設計畫，將可與鐵路路網整合，構成一完整之運輸路網，達到以鐵路為服務南北軸向之主幹，而公路則以區域性之東西軸向的集散服務為主。

綜合上述的分析，顯然公路系統的建設，對於鐵路貨運之發展將可能產生重大衝擊。因應公路系統網路發展所帶來之強力競爭，鐵路貨運須進行檢討與修正，期朝向有利之方向發展。

3.環島海運發展對鐵路貨運之影響

(1)相關計畫概況

目前正進行或計畫中之相關海運發展或建設計畫，其中與本研究較有關聯者計有：

淡水國內商港計畫

‚高雄港增建貨櫃中心工程計畫

ƒ高雄港整體開發計畫

„台中港第二期建港工程計畫

…亞太營運中心計畫─海運中心

(2)對鐵路貨運之可能影響

淡水國內商港的規劃，主要係為卸載自東部運來之砂石，以供應大台北地區需要，並期紓解基隆港水泥碼頭之不足，如鐵路路線能作配合規劃，則其進港之砂石將可能成為鐵路之貨源。

‚在高雄港整體開發計畫中，曾提出ICFTS(貨櫃複合運輸系統)的構想，期結合鐵路長距離、運量大、成本低及公路及門運輸的特性，由鐵路負責長距離運輸，公路負責端點集散運輸。此構想若能實現，配合未來高雄港貨櫃量的增加，將可為鐵路貨運帶來良好的契機。

ƒ在台中港第二期建港計畫中，對鐵路貨運支線的改善與延伸均有規劃。另環顧國內各港口的未來發展計畫，均將鐵路貨運路線納入規劃，顯然未來各港之發展，將可能增加鐵路貨運之貨源。

„亞太營運中心計畫─海運中心

亞太營運中心計畫，包含空運、海運、媒體、電信、製造、金融等六大中心，而以海運中心為首要推動目標，初步規劃係以高雄港為海運轉運中心，而基隆港及台中港則為輔助港。未來發展海運轉運中心，係將台灣發展成為東亞地區貨櫃轉口及相關附加價值活動之集中地點，其目的在暢通台灣與東亞地區貨櫃運輸，增強台灣作為亞太地區商業中心的功能，並發揮支援製造中心發展的作用。預期亞太海運中心成立後，不僅使台灣地區主要商港進出口量及轉口量大增，而連帶刺激我國產業發展，物資流通，南、北櫃互流情況增加，更加重內陸貨物運輸系統之負荷，亟須鐵路貨運系統之發展與配合，使其可合理分擔公路貨運承載之壓力，以助於亞太海運中心之推動。

4.國家整體運輸政策對鐵路貨運之影響

近年來，政府相關部門曾進行多項與台鐵相關研究與改善計畫，其中與本研究有較直接關聯者，包括：

(1)國家鐵路運輸政策研究報告(台灣鐵路管理局，民國71年)

(2)台鐵經營管理之課題及改善策略(交通部運輸研究所，民國82年5月)

(3)台灣鐵路客貨列車系統化之研究(台灣鐵路管理局運務處，民國82年5月)

(4)台灣地區貨物運輸系統最適運具分配之研究(交通部運輸研究所，民國82年9月)

(5)運輸政策白皮書(交通部運輸研究所，民國84年5月)

茲就上述相關研究與改善計畫分析說明如下：

(1)國家鐵路運輸政策研究報告

該研究係從鐵路內、外在環境進行分析，以瞭解鐵路運輸問題所在，進而探討鐵路運輸未來發展方向，並從問題瞭解中，提出解決對策，研擬鐵路運輸的長遠發展目標，以及有關的改善措施，提供政府相關部門進行鐵路運輸決策之參考。其中對鐵路貨運發展具直接影響的建議計有：

台鐵發展方向應以客運為主，貨運為輔。

‚積極與公民營貨運業發展貨運聯運制度，以增加貨源。

ƒ鼓勵舖設專用側線，以掌握貨源。

„鐵路貨運朝向貨櫃化發展，以增加貨源。

…裝卸機械化，調度電腦化，提高貨運效率。

(2)台鐵經營管理之課題及改善策略

該研究主要係針對台鐵之經營及財務問題研提改善對策，以健全其經營體質，並提升其服務品質。其中對於鐵路貨運發展的改善策略，提出下列的發展建議：

鐵路貨運具有大量、長途運送之內在利益，面對公路貨運強力競爭時，應朝集約運送、單元列車運送及鼓勵廠商舖設專用側線方向拓展，以期降低運送成本，並爭取大宗合約運送。

‚就長期發展來看，由於鐵路運輸在東部及東西聯絡運輸上尚具優勢，故應配合東部發展，規劃並發揮台鐵準點、長途及大量的優勢，以尋求有利巿場。

(3)台灣鐵路客貨列車系統化之研究

該研究除就歷年台鐵客貨運之運輸實績進行分析探討外，並從現有路線行車設施、運輸車輛、客車主要基地與貨車編組站之設施功能，就其安排之客貨列車所產生的運輸效能作分析評估，並研究未來鐵路客貨運列車系統規劃方案，期達提昇服務品質、強化客貨列車運輸效率、節省運輸成本、改善營運及增加營收等目標。該研究對未來鐵路貨運列車計畫，提出下述的改善策略：

現代商業運輸首重時效，因此，無論請車、配車、輸送等均為貨商爭取時效之重要環節，如無法提供貨商充份而穩定之運輸品質，勢必嚴重影響貨商產銷計畫，而造成貨源流失之虞。故今後台鐵在貨物運輸經營上，應確保運能穩定及運輸快捷，作為其貨運努力目標。

‚大宗散裝貨物及貨櫃化貨物，因其數量龐大，運輸成本較低，適合鐵路大量運輸特性，且鐵路亦較具競爭力，故宜將此類貨物列為台鐵貨運之主要爭取貨源。由於各類大宗貨物數量龐大、貨種單純、且發到站固定，故在貨車調配及輸送上，適合鐵路以單元列車進行運輸，此將可降低運輸成本，提高運輸效率，並能充發揮鐵路運輸經濟特性。

(4)台灣地區貨物運輸系統最適運具分配之研究

該研究旨在剖析目前台灣地區貨物運輸所存在之問題，並探討各種運具在整體貨物運輸系統之角色定位，據以研析改善對策，並提出台灣地區主要貨物運輸之發展構想與建議。而對於鐵路貨運的發展，該研究報告提出下列構想供相關決策單位參考：

鐵路運輸以長程、大量為其特點，故在未來鐵路貨運上，應以大宗貨物輸運為主，摒棄零擔、雜貨等貨種。

‚基於營運利潤的考量，鐵路局目前係以『重客輕貨』為其營運方針，但在國內各項重大交通建設完成後，尤其是高速鐵路完成後，台鐵日後服務的對象及角色定位將會有所改變，亟需逐步調整，並加重貨物運輸的功能，對主要貨種列車之排點，應儘量提升其優先順序，減少待避時間。

ƒ目前鐵路客貨運成本由於分攤方式不當，致帳面上出現貨運嚴重虧損現象，更因此影響到貨運的發展。故應重新檢討客貨成本分攤問題，期真正反映貨運之營運狀態，以利鐵路貨運發揮其應有的功能。

„鐵路貨物搬運業是一獨佔巿場，且其產生費用佔貨物總運費的三分之一強，故應考慮取消貨運搬運公司的獨佔權，或加強側線的舖設，以降低運輸成本，提高貨主之使用意願。

…鐵路運輸事實上是一相當快速的運輸方式，但因列車在各站的摘掛問題，徒增許多額外的停等、作業時間，故應積極推展單元列車的行駛。

†目前鐵路貨運所使用的貨車，包含鐵路局擁有的車皮及貨主的自備貨車兩種，但多數已老舊不堪使用，故鐵路局除宜積極購買貨車車皮外，並應對自備貨車的貨主給予更高的折扣，以提升其使用意願。

‡各港口的專用側線應能延伸至各貨櫃碼頭，以提高貨櫃搬運效率及減少運輸成本。並應增購貨櫃平台車，開闢貨櫃單元列車，以增加容量及減少待避時間。

ˆ在適當的地點設置各主要貨種之集散場。

(5)運輸政策白皮書該報告之目的，乃在宣示台灣地區的運輸政策，從而研擬達成政策的策略與措施，以爭取民眾對政府努力方向的認同。其中對於鐵路運輸(及貨物運輸)之政策方向大致如下：

運輸政策方向主要為：由公路擴展至軌道、由單運發展至聯運、由建設轉移至管理。

‚城際運輸政策綱要方面：

‧內陸貨運以公路為主，鐵路為輔。

‧環島航運以南北貨櫃轉運、東砂北運、東泥西運為主。

ƒ接駁聯運運輸政策綱要方面：

‧國際貨運以機場與高快速公路接駁為主。

‧城際與都市間聯運以設置鐵公路轉運中心為主。

„貨運聯運系統之措施：

‧短期措施包括鐵、公路貨物轉運中心規劃，以及機場、港埠與鐵、公路間之聯運規劃。

‧長期措施包括健全鐵、公路貨物轉運系統，以及整合建立機場、港埠及公、鐵路間之聯運系統。

…擴充及維護鐵路建設措施：

‧短期措施包括擴充鐵路運能、規劃鐵路貨運之接駁服務。

‧長期措施包括構建完整環島鐵路網，以及其客貨運接駁系統。

經由以上對相關研究計畫與運輸政策之分析，未來鐵路貨運之發展方向與定位，可歸納如下：

(1)發展公、鐵路聯運制度，規劃公、鐵路轉運系統。

(2)以大宗貨物及貨櫃化運送為主。

(3)列車調度朝向以單元列車為主。

(4)改善裝卸業務，取消裝卸獨佔權，鼓勵舖設專用側線。

(5)台鐵暫以客運為主，貨運為輔，並視高鐵營運後，調整台鐵功能定位，提高貨運地位。

4.2.2內部環境影響因素分析

1.鐵路改善計畫對鐵路貨運之影響

(1)相關計畫概況

目前正規劃或進行中之重要鐵路建設計畫，計東部鐵路改善計畫及山線竹南～豐原間改線與雙軌工程等兩項，對鐵路貨運能量的改善有較大且直接的影響。此外，重要都市鐵路立體化計畫，如配合『南港客貨場遷移及鐵路地下化東延南港案』及台中、台南、高雄鐵路地下化等，都預計將貨運業務遷移或停辦，對於鐵路貨運場站區位及貨源都將造成影響。此外，西部走廊高速鐵路計畫也會對台鐵未來客、貨運發展產生重大影響，有關未來之重要鐵路建設計畫，詳見表4.3與圖4-6所示。

(2)對鐵路貨運之可能影響

東線鐵路改善計畫

該計畫之主要改善內容為：(a)宜蘭線八堵站至蘇澳新站，全線長95公里進行重軌化與電氣化；(b)北迴線蘇澳新站至花蓮站，全線長80公里，拓寬為雙軌並實施電氣化與重軌化；(c)花東線長162公里，進行重軌化等三項工程，預計於民國90年完成。根據台鐵路線容量計算的經驗公式，雙線容量約為單線容量的2.1倍，若雙線且為電氣化則路線容量將增加約2.5倍。

‚山線竹南豐原間改線及雙軌計畫

該計畫主要係將鐵路山線竹南至豐原間，長約57.5公里之路段，按幹線電化特甲級路線標準擴充成雙軌，預計於民國85年完成。該建設計畫完成後，各區段預計將可增加路線容量達90%以上，並可減少列車交會縮短行車時間。

ƒ西部走廊高速鐵路建設計畫

計畫路線全長約344.68公里，沿線預定設置10座車站、3座調車場及1處維修基地，其中台北、高雄兩座車站與台鐵共站，未來其營運方式將以長途客運為主。受高鐵營運之影響，未來台鐵在長途客運方面所扮演之角色將減輕，屆時路線剩餘之容量，將可用以增加貨運列車班次，並縮短其行車時間，提高貨運發展之機會。

„重要都市鐵路立體化計畫

目前台鐵於重要都市所行經之地帶，大多為該都市之中心區或精華區，對沿線居民生活品質，以及都市之發展均產生嚴重的影響，故政府除已於台北地區實施鐵路地下化工程外，另對於基隆、桃園、中壢、新竹、台中、彰化、斗六、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮等主要都市之市區路段立體化方案，亦陸續進行研究，而未來配合都巿地區路段立體化工程的實施，原先各站之貨運業務勢將停辦或另覓他站辦理，故隨著貨場之轉移，鐵路貨運業務亦將受影響，其中尤以南港客貨場與高雄港站兩處主要貨場的遷移或廢除，其所造成之影響為最大。為避免或降低貨場區位轉移所造成之貨源流失，對於未來新貨場之區位選擇，尤應做審慎評估，期能配合未來鐵路貨運發展趨勢。

2.貨運使用者之意願對鐵路貨運之影響

貨運使用者對鐵路貨運服務之滿意程度，以及其所面臨之問題，將直接影響鐵路在未來貨運市場的發展趨勢。本研究第三章已就問卷調查，以及對廠商之意見訪問結果進行歸納分析，對鐵路貨運使用者之滿意度與問題認知，亦均有所探討，在此不再贅述。

4.3鐵路貨運發展課題探討

經由上述對各項影響鐵路貨運發展之因素的分析後，可歸納出未來鐵路貨運所面臨之課題，茲分別探討如下：

1.因應產業區位之移轉，鐵路貨運應研擬發展策略

近年來，政府陸續推動大型產業發展計畫，如彰濱工業區開發計畫、雲林離島式基礎工業區開發計畫、以及產業東移等，上述計畫落實或完成後，對於台灣產業區位勢必產生重大轉變，而考量各項背景條件，尤以產業東移發展如和平水泥工業區及光榮砂石專業區等之開發，對鐵路貨運發展之影響最大。考量產業東移中之水泥、砂石等貨物之特性較適合利用鐵路運送，加上目前東部鐵路正進行改善計畫，將有利對於台鐵東部幹線運能之提升，故未來台鐵貨運應著重於東部市場之開發，並積極爭取、輔導廠商舖設專用側線，及鼓勵貨主自備車輛，規劃大宗貨物計畫運送等，逐漸養成廠商固定使用鐵路運送之習性，俾維持東部鐵路貨運市場。

2.配合整體運輸政策，鐵路貨運發展定位需調整

早期鐵路雖居於台灣地區內陸貨物運輸之骨幹地位，其後在政府大力推動公路建設後，綿密的公路網路，除大大的提高公路運輸之可及性外，亦提供『面』的服務，復以台灣地區土地幅員狹小，在先天上即限制了鐵路發展。考量未來整體運輸系統之發展，台灣地區內陸貨物運輸將以『公路為主，鐵路為輔』為其基本綱領。鐵路貨運之發展，則宜著重於長距離之大宗貨物運輸，此不但於其經營上有較強之競爭體質，就整體運輸資源分配，亦實為較合理經濟之安排。

3.因應高鐵通車營運，台鐵之功能角色調整

對整個鐵路運輸發展而言，高鐵通車營運實為一關鍵性因素。推動中之高鐵建設計畫，係為一專營客運之鐵路系統，而根據相關研究結果顯示，高鐵通車營運後，將大幅取代台鐵於西部走廊之長途客運角色。因此，台鐵西部幹線之客運服務，未來將以中短途城際旅次及都會區通勤旅次為主，而長途客運市場將逐漸衰減，所產生路線容量及機力之餘裕，將有助於台鐵西部幹線長途大宗貨物之運輸發展。就台鐵東部幹線而言，則因東部鐵路改善計畫完成，以及政府東砂北運、東泥西運之推動，使台鐵於東部地區之客貨運市場上，均可維持其既有之骨幹地位。

4.面對未來整體運輸環境改變，台鐵貨運營運之改善方向

深究目前台鐵貨運業務積弱不振的原因，可概分為營運成本、營運策略及車輛設備等三項來作說明，在營運成本方面，雖然台鐵目前業已取消零擔貨物業務，但仍繼續經營整車貨物業務，列車沿途摘掛，不但長時間佔用路線，對於機班、機車之使用亦屬不經濟；其次，在營運策略上，台鐵係採『客運為主，貨運為輔』之經營理念，於機車、機班運用上，均以客運列車為優先，於行車調度時，亦為客運列車優先使用路線，造成貨運能量無法滿足貨主需求，貨源逐漸流失；另在車輛設備方面，台鐵貨運之車輛、裝卸、儲存等設備老舊，不但影響貨運列車之行車安全，更產生作業效率低落，影響貨運業務的成長。因此，未來台鐵貨運之營運方向，應逐漸以大宗貨物單元列車為其經營重點，而配合高鐵通車營運，應致力於貨運業務之拓展，以客、貨並重為其經營理念，並從事貨運設備之汰舊換新，以改善鐵路貨運之競爭體質。

4.4鐵路貨運發展情境分析

4.4.1情境分析之意義及方法

一般傳統之預測工作，通常係在『一種』基本假設下來進行，惟當內外部環境變化愈大，考慮因素越趨複雜時，未來的不確定性將大為提高，『單一』情況的假設與預測結果，其準確度將大為降低。因此考慮未來之可能發展，將不再侷限於『一種』情境或『單一』思考模式，此即為『情境分析法』(ScenarioAnalysisMethod)最主要之意義所在。

所謂情境分析法係『嘗試去構想所有未來可能之情境，並探究達到這些未來可能情境之途徑(PossiblePaths)，以找尋改善問題與利用機會的所有可能行動(PossibleActions)』。因此，其預測結果不是在描述穩定的最終狀態，而是在指引未來可能發展的方向。有關情境分析法之分析架構，詳如

圖4-7所示，其特點主要有下列數項：

1.情境分析法可以反映真實環境之不確定性，並可提供規劃者一個具『相對準確性』及『多元性』的預測方法。

2.嘗試去確認『一組』合理而可能之未來，其多種情境即意欲去填補環境的不確定性，對未來做較廣泛和具創造性的思考。

3.提供定性的背景描述，而非尋求數字上的極端精確。

4.情境分析除基本的經濟假設外，尚考慮到定性的因素，如技術環境、社會狀況、政策導向及政治因素等。

5.藉由情境發展過程中，反覆思考多面性的本質，較能與組織的規劃、需求產生較緊密之關聯。

6.為一個具彈性之規劃過程，能提供未來發展遠景較多『選擇』之機會與影響，以作為決策及規劃參考之基礎。

由以上對情境分析法的瞭解得知，本方法為分析不確定因素及問題之適宜工具。由於鐵路貨運發展問題，涉及其貨物來源之穩定性(如砂石區之枯竭、港口貿易量之成長)、其他運具改善或建設計畫執行狀況(如高鐵興建吸引長途旅客、環島海運計畫的推動)、鐵路運輸政策(如客貨運優先運送次序、場站設施、裝卸機械化等)等多方面之因素，且影響層面極廣，若僅依傳統之歷史資料作單一的推估，恐失之偏頗。因此，本研究乃採用情境分析法，以為推估鐵路貨運需求預測之基礎。

4.4.2鐵路貨運發展情境組合

根據情境分析方法，本研究對鐵路貨運發展情境分析之作業流程，詳如圖4-8所示。

雖鐵路貨運發展之內外在環境，仍存在許多不確定性，惟如工業區發展計畫、公路建設計畫、環島海運計畫等，都已為政府既定政策與計畫，屬未來鐵路貨運發展應配合規劃之方向，故本研究將其視為既定影響因素，並於未來鐵路貨物運量預測中納入考量。而對未來鐵路貨運發展情境將發生具體影響者，主要應為政府對鐵路貨運之政策考量，以及鐵路局對鐵路貨運經營之意願。故本研究主要從政府政策面，以及台鐵經營鐵路貨運之意願兩者來進行分析，並研判其對鐵路貨運發展之影響，進而組合成鐵路貨運發展樂觀、保守及悲觀三種情境，並據以界定未來發展之遠景，從而預測鐵路貨運量之可能變化。

1.樂觀情境：鐵路貨運朝積極拓展貨物運輸方向發展。

(1)說明：考量政府積極政策主導推動發展鐵路貨物運輸，而台鐵則配合外部環境之改變，亦致力於貨運業務的推動發展，使鐵路貨運在結構性之改善下，確實強化了其競爭能力。其內容包括：

在政府整體運輸政策方面，基於國家整體運輸資源之有效分配利用，積極鼓勵發展鐵路運輸，授與鐵路營運較大經營自主權。

‚配合高速鐵路建設完成，調整台鐵之運輸角色與功能，並積極拓展貨物運輸業務。

ƒ對於主要商港及重大工業區，加強鐵路貨物運輸之直捷服務。

„加強推動台鐵內部改革計畫，提升台鐵貨運競爭能力，其可能改善措施包括：

‧建立責任中心制度，提高作業效率與服務品質。

‧配合貨主需求，彈性發車，將貨物託運等候時間降至最低。

‧彈性調整貨物運送費率，使鐵路貨運更具競爭力。

‧全面更新車輛設備，提高貨車性能。

‧對貨主自備之車輛，建立檢修責任制度，超過維修期限，則提供局有車輛供貨主無償使用。

‧全面開放貨物裝卸作業業務，使能符合貨主作業之需要。

‧修訂過時不合理之貨物託運辦法。

‧廢除不合理之貨物抽檢辦法，更新地磅設備，使其更客觀公允。

‧放寬貨運裝載之規定，僅對貨物超載部份加重計費。

‧引進新進鐵路貨物運輸技術與設備，並配合規劃貨場與轉運中心。

„加強推動台鐵內部改革計畫，提升台鐵貨運競

…在可能之情況下，配合政府獎勵民間參與公共事業之政策，考慮鐵路貨運開放民間經營，以收企業化經營之效。

(2)可能發展遠景經由上述可能之積極作為，期望鐵路貨運能達成以下之發展遠景，以爭取最大之貨物運輸市場。

政府積極扶持軌道運輸系統之發展，且鐵路運輸功能明確、角色強化，台鐵貨運成為其整體運輸角色中之重要一環。

‚台鐵營運體質改善，營運能力大增，作業容量提高，且具企業化經營能力。

ƒ台鐵貨運場站規劃完善，具備機械化、自動化之作業設施，並有便利之公鐵路聯運存在，致鐵路貨運擁有一有利的經營環境。

„鐵路既有貨源穩定成長，同時大量吸納重大工業區及主要商港之貨物的內陸運輸市場。

2.保守情境：鐵路貨運朝保守改善方向發展。

(1)說明：若政府並未積極政策主導改善鐵路貨物運輸環境，而鐵路局基於職權範圍，主動加強各項鐵路貨運業務，以較企業化之經營理念，爭取貨物運輸市場，亦將使鐵路貨運朝較健全之方向發展。其可能之改善措施包括：

建立責任中心制度。

‚添購貨車車輛設備，擴充貨運能量。

ƒ增加貨運列車班次，減少貨物託運等候時間。

„加強貨運車輛檢修，改善貨車性能，並使其皮重標準化。

…提升鐵路貨運搬運公司之裝卸能力，推動裝卸機械化與人力年輕化。

†放寬現行貨物超載規定(10%)之標準，減少不必要之爭議。

(2)可能發展遠景

台鐵致力改善營運體質，增加營運作業能量，且致力於提高鐵路貨運服務品質，加強競爭能力。

‚台鐵爭取設置貨運場站，並增闢貨運列車路線，妥善規劃轉運系統。

ƒ鐵路貨運穩住既有貨源，並積極以服務績效爭取新的貨運市場。

3.悲觀情境：鐵路貨運維持目前消極經營模式，僅運送適合鐵路運輸之貨物。

(1)說明：整體鐵路貨運經營方式仍維持目前消極態度，台鐵仍以客運業務為主，對貨運業務僅因應貨主之要求，被動或局部的加以改善。可能之局部改善包括：

在不影響客運系統之前提下，因應貨主要求，適度增加貨車排班數，及加強調度維修作業。

‚裝卸機械化及貨車車輛增購等作法，視營運量增加情形，以及自然汰舊之狀況下，來加以更新。

ƒ適度檢討貨物運送費率，以使貨主之成本能得到合理的降低。

(2)可能發展遠景

鐵路扮演角色仍以客運為主，尚有餘裕下，再推動貨運改善措施。

‚維持目前鐵路貨運經營環境，不使其惡化沒落。

ƒ鐵路貨運僅運送適合之貨種(如大宗貨物)，其他貨源則不採積極作法推銷。茲將以上三種可能之發展情境彙整如表4.4。