第七章  鐵路貨運系統營運路線規劃

如第六章所述，本研究對於鐵路貨運系統營運路線之規劃，將以民國90年保守情境，以及民國100年、民國110年樂觀情境之鐵路貨運需求預測結果，作為規劃之依據。

7.1營運路線規劃原則

鐵路貨物運輸以水泥、煤、石灰石、穀物、貨櫃及砂石等大宗貨物為主要之來源，未來配合貨櫃化運輸、裝卸機械化等作業，大宗貨物仍將為鐵路貨物運輸之主流。而對於鐵路貨運之營運路線規劃，本研究將依循下列原則來進行：

1.應考慮鐵路客運與貨運兩大系統之相互配合，在儘量不影響鐵路客運作業之情形下發展貨運，以發揮鐵路整體運輸之最大效能。

2.應儘量滿足鐵路貨物運輸主要貨源之運輸需求。

3.營運路線規劃將以鐵路貨運大宗物資單元列車為主要規劃範圍。

4.營運路線應配合台鐵既有之鐵路路線及設施，以提高其規劃之可行性。

5.應配合台鐵本身貨物列車系統之排定原則。

7.2營運路線初步規劃

7.2.1營運路線規劃構想

在營運路線規劃方面，本研究乃根據營運策略分析之鐵路貨運未來發展方向，依鐵路貨運需求預測結果，分析鐵路貨物主要之起點、迄點與流動方向，並依循營運路線規劃原則研擬營運路線。

台鐵貨物運輸之主要貨源大多以大宗貨物為主，因其數量龐大、貨種單純、發到站固定，故貨物列車系統宜逐步簡化為單元列車，以減少編組調車作業，進而縮短輸送時間，以提高輸送效率，並能充分發揮鐵路運輸之經濟特性。由運輸需求預測結果，可瞭解六大貨種之起迄分佈狀況，而其主要之起迄分佈即具有發展鐵路貨運之潛力，亦即為營運路線之發展所在。為能發揮單元列車之特性，以提高其運輸效益，故以其一日之貨運量足以組成一列單元列車為主要路線規劃之標準，而一列單元列車之運能則以700公噸計算。換言之，各貨種營運路線之年運量至少為255,500公噸。

7.2.2主要貨種營運路線規劃

依照前述之營運路線規劃原則及構想，研擬六大貨種之鐵路貨運營運路線。有關民國90年、民國100年及民國110年之營運路線規劃，詳如表7.1所示，茲按各貨種分述如下：

1.水泥

水泥於短期內(民國90年)之營運路線共規劃六條，分別為：蘇澳新站─七堵站、東澳站─南港站、冬山站─楊梅站、和平站─蘇澳站、新城站─花蓮港站及台中港站─後龍站，而長期則可增加東澳站─花蓮港站此一營運路線。基於考量和平水泥工業區，將利用和平水泥專用港運送其原料及成品，然而因受天候之影響，和平水泥專用港預計於一年中僅可使用280天，在其無法使用期間，可利用蘇澳港及花蓮港運送，因此建議新城站─花蓮港站營運路線北延至和平站以茲配合。有關各營運路線之運量概況，請參見圖7-1所示。

2.煤

煤礦之短期營運路線規劃為菁桐站─林口站及龍井站─林口站等二條路線，長期則另增龍井站─九讚頭站。有關各營運路線之運量概況，請參見圖7-2所示。

3.石灰石

石灰石中短期內(民國100年以前)之營運路線共規劃有三條，包括：合興站─竹東站、和平站─竹東站及和仁站─冬山站，但因受各水泥公司採礦權之年期限制，故至民國110年時，將僅有和仁站─冬山站此一路線之石灰石運量符合營運路線規劃之效益。有關各營運路線之運量概況，請參見圖7-3所示。

4.穀類

穀類運輸之運送量，主要來自高雄港之進口穀類，因此高雄港站─隆田站乃成為穀類之最主要營運路線，其運量概況參見圖7-4所示。

5.貨櫃

貨櫃貨之運輸，主要係以港口作為其起點或迄點，短期之營運路線規劃有七堵站─花蓮站等六條，長期之營運路線則規劃達十數條，為鐵路貨運六大貨種中營運路線規劃最多者，有關各營運路線之運量概況，請參見圖7-5所示。

6.砂石

由於將來光榮砂石工業區之砂石，係採用海、公路聯運方式，因此對於鐵路之貨物運輸並無影響，故砂石之長短期營運路線規劃皆為和仁站─七堵站，其運量概況請參見圖7-6所示。

7.3路線容量衝擊分析

7.3.1鐵路改善計畫對路線容量之影響

在進行路線容量衝擊分析之前，首先需對於路線之容量加以瞭解，根據『台灣鐵路客貨列車系統化之研究』(台鐵運務處，民國82年5月)之估算，可獲知台鐵之路線容量現況，然未來路線容量之可能變動，則需考慮目前正規劃或進行中之鐵路建設計畫之影響，茲對於鐵路路線容量有較大且直接影響之改善計畫分別說明如下：

1.鐵路山線竹南至豐原間改線與雙軌工程

該工程主要係對鐵路山線竹南至豐原長57.4公里路段，按幹線電化特甲級路線標準擴充成雙軌。本工程預定於民國85年完工，完成後各區段可增加路線容量達90%以上，並可減少列車交會，縮短行車時間。

2.東部鐵路改善計畫

該計畫主要內容包括：宜蘭線八堵站至蘇澳新站全線(95公里)重軌化與電氣化；北迴線蘇澳新站至花蓮站全線(80公里)拓寬為雙軌，並實施電氣化與重軌化；以及花東線(162公里)重軌化等三項工程。東部鐵路改善計畫預定於民國90年全部完成，完工後在路線容量的增加情形為：宜蘭線至少可增加24列次以上，北迴線可增加105列次以上，花東線則可增加13列次以上。

3.南港至宜蘭間鐵路路線截彎取直計畫

南港至礁溪間之距離，以台鐵營運里程計算約為78公里，若就兩地間之直線距離而言則只有33公里，因此該計畫乃擬另闢新線由南港直通礁溪，既可縮短路線長度、減少運轉時間、提高路線容量，亦可配合東部之資源西運及產業東移政策。該計畫之完工年期為民國90年以後。

綜合上述的分析結果，有關現況、民國90年及民國100年之路線容量概如表7.2所示。

7.3.2路線容量衝擊分析

1.客貨列車班次之計算

在客車班次計算方面，現況係以『台灣鐵路客貨列車系統化之研究』(鐵路局運務處，民國82年5月)之統計資料為準，而民國90年、民國100年及民國110年三個預測年期之客車班次，則主要參考交通部運輸研究所『台鐵經營管理之課題及改善策略』、台灣鐵路管理局『鐵路北迴線雙軌化工程可行性之研究』、『東部鐵路改善計畫』，以及各鐵路路線歷年之成長趨勢加以估算而得。另外，高速鐵路營運後對於台鐵所造成之影響，依交通部運輸研究所『台鐵西部高速鐵路可行性研究報告』之研究結果顯示，台鐵轉移至高速鐵路之旅客人數約佔高級列車旅客之18%，屆時對於台鐵客運班次所造成之影響亦已考慮在內。

在貨車班次計算方面，現況仍沿用『台灣鐵路客貨列車系統化之研究』之資料，其餘各預測年期則利用本研究之運輸需求預測結果，來進行各鐵路區間之貨物列車班次的估算。

2.路線容量衝擊分析

路線容量衝擊分析之目的，在於分析客貨列車營運對於路線容量所造成之影響，並瞭解其營運路線之瓶頸所在，以作為路線改善參考，以下即就客運列車考慮與否兩方面來加以分析：

(1)僅考慮貨物列車

有關貨物列車路線使用分析，詳如表7.3所示，茲分別說明如下：

現況貨物列車班次佔路線容量之比例，除和平站～蘇澳新站間達39.4%外，其餘各區段皆在25%以下，比例普遍不高。

‚民國90年貨物列車班次佔路線容量之比例，西部幹線以八堵站～南港站路段最高，為28.2%，其餘路段皆低於15%；東部幹線因受和平水泥專用港之影響，故以和平站～花蓮站路段最高，達80.4%。

ƒ民國100年及民國110年貨物列車班次佔路線容量之比例，西部幹線已呈現明顯之提升，而東部幹線頭城站～八堵站間則呈現降低之趨勢。

(2)同時考慮客、貨運列車

有關客、貨運列車之路線使用衝擊分析，詳如表7.4所示，茲分析說明如下：

現西部幹線之路線利用率以八堵站～中壢站路段為最高(達100%以上)，東部幹線則以和平站～蘇澳新站91.5%的利用率為最高。

‚就民國90年之路線利用率而言，西部幹線仍以中壢以北之區間較高，東部幹線則除於和平水泥專用港無法使用期間，花蓮站～和平站及北埔站～花蓮港站兩區間之路線利用率高達100%以上外，其餘則皆在80%以下。

ƒ就民國100年及民國110年之路線利用率而言，西部幹線大多已達超飽和狀況，而東部幹線台東站～頭城站間亦大多達70%以上，尤以花蓮站～和平站間為最高，概因和平水泥專用港之使用與否，對花蓮站～和平站及北埔站～花蓮港站兩區間造成相當大之衝擊。

綜合以上所述，在路線容量之限制下，其並無法完全負荷未來之客貨列車需求，短期內由於貨物列車所佔路線容量比率低，因此路線容量大致尚能負荷；長期則隨著貨物列車比率之提高，路線容量不足則顯而易見，尤以西部幹線為甚。由此可知，貨物列車班次佔路線容量比率之高低，對於路線容量有相當大之衝擊。

7.4相關配合措施

有關營運路線相關配合措施的研擬，本研究將依高鐵通車前後之內、外部環境之改變分別加擬訂，茲分述如下：

1.高鐵通車營運前

於高鐵通車營運前，在台鐵路線運能仍以客運服務為優先之情況下，配合鐵路貨運營運路線之措施相當有限，故本階段營運路線之配合措施，將以『適度檢討客貨列車班次，取消客、貨源不穩定之固定客、貨班次，以釋出運能，提高貨運列車班次之機動性，與增開貨運班次之彈性』為主。

2.高鐵營運通車後

於本階段中，由於高鐵已營運通車，且台鐵路線相關改善或擴建計畫亦陸續完成，配合樂觀情境下之營運策略，鐵路貨運運量將有極大之成長潛力，但若依現有車輛及路線條件來估算路線容量，則預期大多數路段將出現飽和、壅塞現象，故為配合於樂觀情境下，鐵路貨運營運路線規劃之需要，須配合之相關措施包括：

(1)配合貨主需求妥善安排貨物列車運送時刻，並儘量避免嚴重誤點，提高貨物運送服務品質。

(2)改進鐵路行車控制方法，縮短列車行駛間距及待避時間。

(3)探討並推動客貨列車高速化，縮短行車時間，增加開行班次，提高車輛週轉率與路線容量。

(4)進行路線擴建及改善計畫之可行性研究。