第八章  鐵路貨運系統貨場規劃

在貨物運輸系統中，貨場區位之選擇，以及其作業效率之提昇，對整個貨物運輸影響甚大，故鐵路貨運系統貨場規劃，乃為整體鐵路貨運系統規劃重點之一。在本章中，本研究將先確立貨場規劃原則，然後探討鐵路貨場之功能及分類，進而分析主要貨場區位，期對鐵路貨場有全盤之瞭解後，針對主要貨場進行初步規劃或改善策略研析，並研擬相關配合措施。

8.1鐵路貨場規劃原則

未來鐵路貨運之主要運量，係以水泥、石灰石、穀類及煤等為主，而考量配合先進之複合式運輸引進，砂石、貨櫃以及具巿場開發潛力之油品、汽車等，對鐵路貨運亦有相當的發展空間。針對以上鐵路貨運主要貨種，考量其作業特性，以及鐵路貨運發展之前瞻性，本研究對於鐵路貨場之規劃原則將如下所示：

1.貨場區位設置應配合都市發展，減低對週遭環境之衝擊。

2.貨場區位應選擇貨源穩定、貨運量充足、且具發展潛力之地區。

3.貨場區位應與台鐵之營運路線相配合。

4.貨場規劃應充分運用台鐵之土地及設備。

5.貨場規劃應考量主要貨種之作業特性，滿足其作業需求。

6.貨場應具有完善聯外道路系統，並儘量避免對當地交通造成干擾。

7.貨場規劃應具彈性，以利後續計畫之推動或變更。

8.2鐵路貨場功能分類

鐵路貨場為鐵路貨運之中心樞紐，其規劃配置之良寙關係著鐵路貨運作業效率，影響鐵路貨運之發展甚鉅。鐵路貨運作業中，除列車於路線上行駛進行貨物運送外，其餘大部份時間均在貨場中進行。然鐵路貨場所包含之功能相當複雜，依其作業特性，鐵路貨場亦有其不同之分類。本節將分析鐵路貨場之功能與分類，期能對鐵路貨場有全盤之瞭解，以利貨場規劃更具完整性。

8.2.1鐵路貨場功能分析

鐵路貨場為貨運作業之主要場所，在作業過程中，貨物與車輛為其主要之服務對象。以貨物為主之作業，包括貨物裝卸、貨物儲存及貨物轉運；以車輛為主之作業，包括列車編組、列車到開、列車車輛停放及機車、車輛檢修等。茲就上述之貨場功能分析說明如下：

1.貨物裝卸

貨物裝車起運及貨物到達卸車，其作業常於貨物月台、汽車月台、轉運區及舖設專用側線之工廠內進行。

2.貨物儲存

鐵路所運送之貨物，除專用側線及直接轉運之貨物外，大部份貨物均需短暫的儲存，故鐵路貨場尚需具備貨物儲存之功能。貨物儲存地點依貨物性質及儲存期間而有不同，易受潮及儲存期間長之貨物，通常存放於倉庫棧房；儲存期間短之貨物則可利用貨物月台及轉運場地之適當空間暫時存放。

3.貨物轉運

鐵路貨運及門性低，除專用側線貨物外，尚需經其他運具轉運，始能完成整個貨物運輸。鐵路貨物之轉運，依其作業過程中之差異，可分直接轉運及間接轉運作業。直接轉運作業為直接將貨物換裝於鐵路車輛及他種運具之作業方式；間接轉運作業為貨物卸車後經過存放，再將貨物裝載於鐵路車輛或他種運具之作業方式。

4.列車編組

鐵路貨運列車，除廠商自備車輛為固定組成，鮮少拆解編組外，為滿足作業上之需要，需依貨物性質或依貨物裝卸順序，進行列車車輛編組作業。

5.列車到開

列車到達或開行，需於與進站號誌機聯鎖及配置出發號誌機之軌道進行。除列車到開線外，貨場內之列車編組、停留線群及貨物裝卸線通常僅置調車號誌機。

6.車輛檢修

鐵路貨場除上述功能外，貨運量大、停置車輛多之貨場，通常亦具機車、車輛檢修功能，供機車、車輛進行初級維修保養。

根據上述鐵路貨場功能分析，為滿足作業需要，鐵路貨場應具備之主要設備如下：

1.貨物月台及汽車月台。

2.軌道。

3.倉庫、機房。

4.裝卸機具。

5.補給設施。

6.轉運空間場地。

7.檢修設施。

8.2.2鐵路貨場分類

根據前述鐵路貨場功能分析，鐵路貨場依其貨場性質及作業特性，可概分為大宗貨物貨場、聯運貨物貨場、車輛調度編組貨場及綜合功能貨場，茲彙整如表8.1所示，並分述如下：

1.大宗貨物貨場

本類貨場以承運大宗貨物，如水泥、石灰石、穀類、煤等貨種為主，此類貨物通常係經由貨場直接進出專用側線內裝卸，而貨場以提供列車編組與車輛停等等功能為主。根據本研究運量預測結果，大宗貨物仍為未來鐵路貨運之主要貨源，因此大宗貨物貨場為未來鐵路貨運業務之主要貨場。在現有貨場中，蘇澳站、和仁站等即屬大宗貨物貨場。

2.聯運貨物貨場

一般鐵路貨運，除利用鐵路外，尚須利用他種運具轉運始得完成。目前一般貨物之鐵路運量已逐漸萎縮，惟未來大宗貨物之砂石、貨櫃及具巿場潛力之油品、汽車等，鐵路貨運仍有其發展空間，因此，聯運貨物貨場仍有其存在之必要，應予妥善規劃改善。未來配合東西向快速公路之建設，可於公、鐵路交接處，建立公、鐵路聯運貨場，以利用快速公路做聯絡道路，服務地區性貨物運輸，構建鐵、公路聯運網。在現有貨場中，如南港貨場即屬聯運貨物貨場。

3.車輛調度編組貨場

本類貨場負責貨物車輛之調度、編組作業，昔日為鐵路貨運作業之中樞，惟鐵路一般貨物量逐年減少，且漸以大宗貨物為主後，其編組功能退化，現以貨物車輛停留及檢修為主。在現有貨場中，七堵站及高雄港站即屬車輛調度編組貨場。

4.綜合功能貨場

集上述不同貨場功能於一地之貨場，提供鐵路貨運多元及完整之作業功能，為未來鐵路貨運主要之作業基地。在現有貨場中，以七堵站為綜合功能貨場之代表。

8.3貨場區位分析

鐵路貨場為貨運業務之主要作業基地，貨場區位之選擇足以影響鐵路貨運之發展。本研究根據鐵路貨運運量預測，及配合鐵路貨運路線規劃結果，分析未來鐵路貨運之貨場區位，並從台鐵現有車站選擇重要場站，做為貨場初步規劃或改善策略研析之對象。

8.3.1分類貨物起迄分區分析

為滿足未來鐵路貨運發展之需要，本研究對於貨場區位之選擇，係以民國110年樂觀情境下之運量預測結果作為分析依據，並以各分區每年起運量或到達量超過百萬噸者為主要分析對象，以符合設置貨場之經濟性。有關各主要貨種於目標年(民國110年)之主要運量分佈概況，詳如表8.2所示，茲概要分析說明如下：

1.水泥

在西部水泥廠礦權即將到期，以及產業東移政策落實(和平水泥專用區設置)等因素影響下，未來鐵路水泥起運量大多分佈於第11分區(宜蘭生活圈)、12分區(花蓮生活圈)之水泥廠，以及第15分區(台中港)進口之水泥。水泥到達則較為分散，以第1分區(基隆生活圈)、2分區(台北生活圈)、4分區(台中生活圈)及18(花蓮港)分區為主。

2.煤

煤之使用以火力發電為主，其次是做為生產水泥之燃料。台灣地區所需之煤大部份是由國外進口，煤利用鐵路運輸，主要以第15分區(台中港)起運運送到第2分區(為林口火力發電廠所在)為最多。

3.石灰石

石灰石係為生產水泥之主要原料，民國100年以後，西部水泥採礦權均已到期，根據水泥業者對石灰石礦權的取得，以及對水泥生產之規劃，未來石灰石之起運以第12分區(花蓮生活圈)為主，到則達以第11分區(宜蘭生活圈)為主。

4.穀類

穀類之起運量主要以第16分區(高雄港)為主，到達量則以第8分區(嘉南生活圈)為最多。

5.貨櫃

未來貨櫃之主要起運站，係以各大商港(第14、15、16分區)及第1分區(基隆生活圈)為主，而到達量則以大台北及高雄都會區(第1、2、3、9分區)及第4分區(台中生活圈)為主。

6.砂石

未來砂石運量較大者，就起運而言，係以第12分區(花蓮生活圈)的砂石產地為主，而到達量則較為分散。

8.3.2鐵路貨場區位選擇

本研究對於鐵路貨場區位之選擇，主要係根據分類貨物起迄分佈預測分析結果，考量各分區內各貨場歷年運量與作業特性，及其未來之發展遠景，篩選合適場站作為貨場規劃的對象，詳如圖8-1所示。同時為配合政府目前正推動之重要都市地區鐵路立體化(地下化或高架化)工程計畫，對位於工程影響範圍內之貨場，選擇其鄰近合宜場站取代之。經過評估及運量分派結果，各場站之主要貨種、運量、列車班次及股道需求的估算結果，概如表8.3所示，茲簡要分述如下：

1.基隆港站

基隆港區內目前並無設站，多以基隆站為編組作業，其主要貨運業務以貨櫃為大宗，港區鐵路分佈概如圖8-2所示。為依『基隆市鐵路立體化可行性研究』之建議，配合未來基隆市區鐵路立體化工程的實施，基隆站之貨運業務將可能遷移至八堵站，則基隆港區內實須有列車編組作業區，預計目標年時，本站每日之貨櫃起運量約28,000噸，列車數約為40列次/日。

2.七堵站

七堵站為北部地區最主要之貨運站兼東、西幹線貨車之編組站；為一環抱式調車場，前站腹地受台5線公路及基隆河限制，後站尚有發展空間，有關七堵站之場站平面配置現況，概如圖8-3所示。未來本站貨運，以貨櫃起運量(9,100噸/日)，以及水泥與貨櫃之到達量(31,000噸/日)為主，貨運列車數共約為68列次/日。

3.埔心站

目前埔心站站內有主正線2股，貨物與調車、停留線計5股，另有永康水泥廠與怡聯公司專用側線各一股，南側沿民房鄰台1省道，主要之貨運以貨櫃的到達為主，有關埔心站之場站平面配置現況，概如圖8-4所示。而另依『桃園、中壢地區鐵路立體化交通規劃與土地利用計畫』之建議，未來桃園，中壢地區進行鐵路立體化工程後，其貨運業務遷移將移至本站辦理，預計於目標年時，其貨櫃的到達量約19,500噸/日，列車數為28列次/日。

4.後龍站

後龍站為三等站，目前其貨運量並不多，有關其場站之平面配置現況，概如圖8-5所示。惟未來配合東西向快速公路後龍─汶水線之完工通車，將可藉此快速公路直捷的聯絡西濱快速公路、中山高速公路、中部第二高速公路及台3省道等，則本站將有利於鐵、公路之聯運，即以鐵路為主線運輸，以公路擔負集散運輸任務，於目標年時，預估其每日之水泥到達量約在8,200噸左右，列車數則為12列次/日。

5.龍井站

龍井站藉鄰近台中港之地利，主要起運貨種為由台中港進口之煤(目前係利用公路運輸送至本站)，主要係由本站運到林口火力發電廠，有關龍井站之場站平面配置現況，概如圖8-6所示。預計於目標年時，本站之煤起運量約5,100噸/日，列車數為8列次/日。

6.台中港

目前台中港站站內設置有5股道，並於1～4號碼頭、5～8號碼頭及9～12號碼頭佈設三組臨港線群，作為貨物裝卸之用，有關其場站平面配置現況，概如圖8-7所示。預計目標年時，以本站為起運站之穀類、水泥及貨櫃，每日運量約為19,000噸，列車數為28列次。

7.高雄港站

高雄港站之貨運主要以穀類及貨櫃為大宗，係為台鐵之主要貨運站及貨車調車編組站，惟未來配合高雄都會區鐵路地下化工程之實施，東臨港線部份路段將地下化，而西臨港線部份路段則將拆除(見圖8-8所示)，為滿足未來貨運作業所需，將擴建草衙調車場及左營機九調車場。草衙調車場(場站平面配置初步規劃如圖8-9所示)除負擔縱貫線貨物列車編組，預估於目標年時，其每日穀類、貨櫃的起運量約為36,000噸，列車數約52列次/日；而貨櫃到達量約為8,800噸/日，列車數約13列次/日。

8.左營站(機九調車場)

配合高雄都會區鐵路地下化工程，位於西臨港線之高雄港站亦將隨之拆除，因此，初步擬於左營機九用地設置屏東線及南迴線之貨物列車車場，有關其場站平面配置初步規劃，概如圖8-10所示。若以左營站為高雄地區未來『北櫃南運』或『中櫃南運』之鐵路主要貨場，預估於目標年時，其每日之貨櫃到達量約14,000噸，列車數約20列次。

9.蘇澳新站

蘇澳新站為目前北迴線蘇澳地區之主要停靠站並兼具列車編組、檢修等作業。由於其臨近龍德工業區，故極具發展潛力，現其場站設備已不敷使用，而配合東部鐵路改善計畫之北迴線雙軌化與蘇澳新站擴建工程，擬將蘇澳新站予以改建，整個場站將北移200公尺，有關其場站初步規劃配置，概如圖8-11所示。預估其於目標年時，每日之水泥起運量約4,000噸，列車數為6列次。

10.蘇澳站

蘇澳站之貨運業務，主要係將蘇澳港進口之煤運送到台東永豐餘紙漿廠，將台泥蘇澳廠之水泥運送至南港，另在石灰石方面，則由蘇澳起運送至永樂，配合未來蘇澳港之運量增加，貨運列車將於港區調車場編組完成後再駛入蘇澳站，有關蘇澳站之場站配置現況，概如圖8-12所示。預計於目標年蘇澳站起運之水泥運量約為22,300噸/日，列車數為32列次/日。

11.東澳站

東澳站之貨運主要以水泥之起運及石灰石之到達為主，而在東部鐵路改善計畫中，其場站並未配合作擴建，有關其場站平面配置現況概如圖8-13所示。預計於目標年時，其水泥每日之起運量約6,000噸，列車數約9列次；而石灰石每日之到達量則為10,100噸，列車數則為15列次。

12.永樂站

永樂站目前之貨物業務，主要以由蘇澳站起運至永樂站之石灰石為大宗，主要係供台泥永樂廠使用，而在東部鐵路改善計畫中，其場站並未配合作擴建，有關其場站平面配置如圖8-14所示。預計於目標年時，其石灰石之到達運量每日約為16,500噸，列車數為24列次。

13.和平站

和平站目前佈設有8股道，以提供客運及裝卸貨物服務，並設有台泥支線、源泰支線及和誠支線等，託運之貨種主要為石灰石，台泥裝運之石灰石主要係運往永樂及竹東，而一般貨商之石灰石則主要運往西部及永樂、竹東。配合未來和平水泥專業區之設置，和平站之場站擴建初步規劃，概如圖8-15所示。預計於目標年時，本站每日起運之石灰石、砂石及水泥約55,400噸，列車數為79列次。

14.和仁站

和仁站主要之貨運業務，係為運送和仁地區之石灰石原料至各地水泥廠，現其佈設有六股道，西側有幸褔水泥公司及利東工礦公司專用側線各一股，東側則有東南水泥公司正舖設之側線一股，為配合和平水泥專業區之設立，以及東部鐵路改善計畫之進行，其場站擴建初步規劃，概如圖8-16所示。預計於目標年時，其石灰石每日運量為100,000噸，列車數為14列次。

15.新城站

目前新城站南側佈設有亞洲水泥專用側線一股，主要係為運送亞泥新城廠之水泥，目前已逐漸有貨多運不出之現象產生，而配合東部鐵路改善計畫，其場站擴建初步規劃，概如圖8-17所示。預計於目標年時，新城站每日之水泥及砂石的起運量約為12,500噸，列車數為18列次。

16.花蓮港站

花蓮港站目前於港區內共佈設有6股道，另有二側線分別通往亞泥及台泥專用碼頭，現花蓮地區之貨運須藉由花蓮港出口者，皆須至花蓮站編組作業，為配合北埔三角線之擴建及和平水泥專業區計畫，花蓮港站實有擴充之必要，有關其場站平面配置現況，概如圖8-18所示。預計於目標年時，其每日水泥到達量約為28,900噸，列車數則為42列次。

8.4貨場設施檢討

根據前述鐵路貨場區位選擇分析，未來鐵路之貨運基地，於西部鐵路計有基隆港站、七堵站、埔心站、後龍站、龍井站、台中港站、左營站及高雄港站等八個主要貨場，於東部鐵路則有蘇澳新站、蘇澳站、東澳站、永樂站、和平站、和仁站、新城站及花蓮港站等八個主要貨場。有關其場站設施之檢討分析，詳如表8.4所示，茲簡要分析如下：

1.在東部貨場中，除花蓮港站、蘇澳站、東澳站及永樂站外，其餘貨場均已配合東部鐵路改善計畫。進行場站擴建改善規劃，依其場站初步規劃情況足敷未來鐵路貨運發展之需。

2.在蘇澳站及花蓮港站方面，因和平水泥專用港設置問題尚未完全定案，因此並無擴建改善規劃，然若依和平水泥專用港之研究顯示，該港一年中至少有三個月的時間，將因東北季風強烈而無法作業，則此期間和平水泥工業區所生產之水泥，將需利用鐵路運至蘇澳港或花蓮港出口，則蘇澳站與花蓮港站現有之鐵路設施，以及和平站擴建規劃場站設施，顯然均將產生不足現象。

3.配合台北市鐵路地下化東延南港計畫進行，未來南港客貨場將遷移至七堵站，而依七堵貨場目前之擴建初步規劃結果來看，其貨櫃裝卸線及水泥廠專用側線之作業能量似乎略顯不足。

4.目前埔心站及後龍站等二站貨運量不大，然未來埔心站係為桃園／中壢地區鐵路地下化工程計畫之貨場可能遷移地點；而後龍站臨近東西向快速公路後龍─汶水線，若能建立鐵公路聯運之水泥立庫，則水泥到達量將遽增，據此，則未來此二場站之設施均顯不足。

5.基隆港貨櫃碼頭線作業能量有限，台中港貨櫃碼頭未舖設鐵軌，將無法應付未來貨櫃以鐵路運送作業之需。

6.高雄港站將因高雄市區鐵路地下化工程而需拆除，故需擴建草衙調車場，並增建左營機九調車場以為因應。草衙調車場協同第二貨櫃中心線、第三貨櫃中心線及遠東倉儲線，其場站設施應足以應付貨運作業所需，然第二貨櫃中心線、第三貨櫃中心線及遠東倉儲線均以單線聯絡草衙調車場(參見圖8-8)，路線容量將無法滿足列車進出所需。而在左營機九調車場方面，其場站到開線群，以及列車編組線群均足敷貨櫃列車到開停留，惟未規劃貨櫃裝卸線。

7.龍井站在煤的起運量上成長有限，目前其場站設施尚可供作業所需。

8.5主要貨場初步規劃

本研究限於各項主客觀條件、因素，僅從前述分析之主要貨場中，選擇七堵貨場、左營機九調車場、基隆港站、台中港站及花蓮港站等未來設施供需明顯不足之貨場，進行貨場之初步規劃或改善策略研析。

1.七堵貨場

規劃中之七堵客貨車場，預計配置貨物列車調車線群11股，貨物列車到開、停留線群16股，以滿足場內貨物列車到開及編組作業所需。然根據本研究運量預測結果顯示，其貨櫃裝卸線需設5股，水泥廠專用側線需設4股。因此，依其貨櫃處理區及水泥作業區之剩餘空間，分別佈設貨櫃裝卸線及水泥廠專用側線，詳如圖8-19所示。茲就貨櫃裝卸區及水泥廠專用區之設施概述如下：

(1)貨櫃裝卸線群需舖設5股道，估計每日可處理35～60列次貨櫃列車進行裝卸作業；水泥廠專用側線計需4股道，估計每日可處理35～48列次之水泥列車進行卸載作業。

(2)貨櫃裝卸區設置貨櫃起重機四座，並規劃貨櫃堆棧場及貨櫃車頭迴旋候線區，以利作業順利進行，並可配合雙用途貨運拖車之引進使用。

(3)於水泥廠專用區，規劃設置水泥立庫兩座，並規劃水泥車輛迴旋候線區。

2.左營機九調車場

規劃中之左營機九調車場，預計配置貨物列車到開線群4股，貨物列車調車線群7股，已能滿足貨物列車到開、編組作業之需，此外，對於水泥廠專用側線亦有所規劃，惟未規劃貨櫃裝卸線群。因此，本研究乃利用繼電機室、運轉室、貨運辦公室及貨物倉庫等建物與第17股間之空地，規劃佈設貨櫃裝卸線3股，詳如圖8-20所示。茲就貨櫃裝卸區之設施概述如下：

(1)貨櫃裝卸線群需舖設3股道，估計每日可處理25～36列次之貨櫃列車進行裝卸作業。

(2)貨櫃裝卸區設置貨櫃起重機二座，並規劃貨櫃堆棧場及貨櫃車頭迴旋候線區，以利作業順利進行。

3.基隆港站

基隆港區貨車目前係於基隆站進行列車編組作業，未來配合基隆巿區鐵路立體化之需，基隆站之貨運業務擬移至八堵站進行，則基隆港區內須規劃有列車編組作業區，以供港區內鐵路貨車進行編組調度，另基於基隆港站未來係以貨櫃起運為主，而現有貨櫃碼頭後線空間不足，及就公、鐵路轉運及列車編組之便利性考量，基隆港區內之列車編組調度場需兼有公、鐵路貨櫃轉運之功能。

為滿足未來基隆港貨櫃起運業務之需，以及未來引進新型公、鐵路轉運技術(雙用途貨運拖車、Road-Railer)作業之需要，未來基隆港區內之貨場，需有列車停留調度軌道、貨櫃車檯暫存區、及供雙用途貨櫃拖車迴轉之空間。茲依基隆港貨運量之需求，推估得港區貨場需求設施規模如下：

(1)依雙用途貨運拖車之組合，每一列20個貨櫃組(依40呎貨櫃計算)之貨櫃列車約需2.5小時之作業時間，則每日40列次貨櫃列車之組合，約須5股道裝卸線來進行處理。

(2)若依列車停留、到開佔用軌道之時間而言，則每列車約需4小時，以每日40列次來看，約須列車到開停留線8股。但考慮調車場面積及港區軌道之閒置情形，建議可將列車到開、停留分開佈設，即一般列車裝卸編組完成後，可利用港區閒置之軌道作為停留線，則於調車場內僅需規劃到開線，茲依每列車到開作業時間40分鐘來計算，則每日40列次，僅需佈設2股道。

(3)貨櫃車檯之暫存區空間，需配合依每日需處理之貨櫃量(約1,000個40呎貨櫃)及編組列車作業速率來作考量，假設每個貨櫃車檯將停留2.5小時，則每個貨櫃車檯暫存空間約60平方公尺，則暫存區之空間需約6,300平方公尺。

依前述所估算之股道數及貨櫃車檯暫存空間需求，初步規劃佈設基隆港站之貨場，詳如圖8-21所示，初步估計所需面積約20,000平方公尺，而目前港區仙洞調車場面積僅約15,000平方公尺，尚不足5,000平方公尺，茲建議未來仙洞調車場在不影響散雜貨裝卸之原則下，可向西11、12號碼頭延伸20公尺，而港區土地取得問題，則可考慮將停用之貨櫃碼頭鐵路線拆除，而與港務局交換土地，促進土地充份利用，達到互惠之效益。

4.台中港站

目前台中港利用鐵路運送之貨物以穀類與煤炭為主，其中煤炭因儲煤場區位關係，係是以公路輸運至龍井站後，再轉由鐵路運輸，而穀類則由港區直接運出。依本研究之預測，未來台中港利用鐵路運送之貨物，除穀類和煤炭外，水泥及貨櫃亦有相當大之成長潛力，但須有港區軌道佈設、裝卸設備等硬體設施之配合，才能吸引水泥與貨櫃對鐵路之利用。

未來台中港之鐵路相關發展建設計畫，包括台中港線(甲南站至台中港貨場)的改善計畫，以及台電煤場延伸線計畫，將影響台中港鐵路運能及運量，茲就其影響分述如下：

(1)台中港線

改善計畫台中港線(亦稱甲南支線)，係指縱貫線上之甲南站至台中港區之貨場支線，目前計畫欲提高其路線等級至乙級，並將路線重軌化，預計可提高載重能力及列車行駛速度，達到提高運能之目的，並可藉服務運能之提升，吸引貨物使用鐵路運輸。

(2)台電煤場延伸線

於台中港第二階段發展計畫中，規劃有兩條台電煤場延伸線，一條由甲南支線沿臨港路延伸至南碼頭區之台電煤場；另一條則由龍井站向西延伸至南碼頭之台電煤場，兩條計畫路線除做為台中港運煤之用外，亦可滿足南突堤區及工業專業區所衍生大量工業原料及成品之運輸需求。然由於龍井支線用地取得困難，另甲南支線延伸線則需視台電未來運煤計畫之配合，故目前皆未訂定確切之計畫執行時程。分析台電煤場延伸線對於台中港貨場規劃之影響，將視其建設計畫執行而定：

若未來龍井支線完成後，煤炭可由龍井站直接運出，無須經由台中港區運出，亦則台中港無需考慮煤炭之運量。

‚若龍井支線未建設、僅建甲南支線延伸線，則台電運煤仍須由台中港區運出，於未來貨場規劃時，除考慮穀類、水泥、貨櫃之運輸外，亦應考量煤炭之運量。

ƒ若龍井支線、甲南支線延伸線皆未建設，而台電運煤仍由公路運至龍井站再運出，則煤炭不經台中港區，港區貨場之規劃亦不需加以考量。

根據上述的分析，台電煤場延伸線之興建與否，將影響台中港貨場之規劃，故於貨場規劃分析中，應分別予以考慮，茲依本研究之運量預測結果，考量台電煤場延伸線興建與否，推估台中港貨場所需之設施規模，並對現有港區鐵路設施檢討如下：

(1)預估台中港未來穀類之日運量約維持在1,500噸左右，每日之列車數約為2列次，目前雜貨碼頭區之鐵路路線應足可應付。

(2)台中港未來鐵路之水泥潛在運量可達8,700噸/日左右，每日之列車數約為12列次，但目前港區水泥專用碼頭，雖皆已鋪設鐵路路線，惟過去業者在巿場與成本考量下，並未採用鐵路來運送，故其立庫亦未佈設水泥之鐵路裝卸設備，依本研究於樂觀情境分析結果，未來台中港之水泥利用鐵路運至地區性轉運中心再分銷至各地之運輸方式，應有極大之潛力，故應鼓勵水泥業者充份利用現有之鐵路路線，並佈設水泥之鐵路裝卸設施，而立庫離現有路線較遠者，亦應鋪設至立庫之專用側線。

(3)台中港未來另一潛在貨源為貨櫃，目前除於9～11號貨櫃碼頭有鐵路支線通過外，31～35號貨櫃碼頭並無鐵路路線之鋪設，若在引進新型鐵、公路聯運技術之考量下，未來因應每日14列次之貨櫃列車之需求，應於9～11號碼頭現有鐵路北側鋪設貨櫃專用側線，並於側線北邊設置雙用途貨櫃拖車車檯暫存區，並預留拖車頭迴轉空間，以利就近利用港區後線開闊之空間，進行公、鐵路貨櫃轉運及車檯連接作業，連接完成之貨櫃列車再駛入台中港站進行編組，或直接駛離港區。而其他31～35號貨櫃碼頭，亦可仿9～11號碼頭，於碼頭後線，貨櫃堆置場南緣，鋪設鐵路支線及專用側線，並於側線旁設置雙用途貨櫃拖車車檯暫存區及拖車迴車空間，期便於進行公路轉鐵路貨櫃列車之連接編組作業。

(4)台中港煤炭鐵路運量需求預估於未來將達5,100噸／日，約為8列車，若在僅增建甲南支線之延伸線情況下，則煤炭列車須經由台中港線運出，將使台中港調車場每日增加8列次之列車停留到開處理，反之若仍由龍井站或龍井支線運出，則此一部份之運量將留由龍井站處理，台中港調車場部份便不須考慮此一部份之運量。

(5)由於穀類、水泥、貨櫃、煤炭之裝卸及轉運，皆儘量於碼頭區或煤場完成，而以則台中港站鐵路調車場之功能，應以列車停留到開為主，而以列車編組為輔。依港區鐵路需處理之運量推估，在不考慮煤炭之運輸需求下，港區調車場應需列車停留到開線6股道，以及列車編組軌道1股，另需配置雙用途貨櫃拖車暫存空間及作業空間，總計未來之台中港調車場應鋪設軌道7股，並留有雙用途貨運拖車作業空間1200平方公尺；若考慮煤炭由甲南支線運出之情況下，則需再增加1股列車到開停留之需求，使台中港調車場之股道需求增至8股。

依上述之分析，可瞭解未來台中港所需之設施規模，在碼頭區佈設水泥及貨櫃專用側線部份，因其碼頭區腹地廣大，留有相當大的彈性規劃空間，故專用側線之舖設應為可行；而在調車場方面，台中港調車場目前僅鋪設5股，未來在增加水泥、貨櫃、煤炭之運量下，需增設至8股，縱不考慮煤炭之運量，則需增設至7股，此外，另須規劃雙用途貨櫃拖車之暫存空間，若依目前調車場之場站面積來看，將無滿足未來軌道佈設及暫存區之空間需求，須向北方之防風林區擴充場址，或另覓土地進行調車場之遷移。基於各種因素的不確定性，因此，本研究將不再進一步進行其場站初步規劃工作。

5.花蓮港站

花蓮港為未來水泥產業東移、東泥西運計畫之主要水泥輸出港，而水泥於工廠製造完成後，泰半利用公路或鐵路運至港區再裝船運出，未來在東泥西運計畫下，隨著花蓮港運量之大幅增加，港區鐵路之水泥到達量亦將大幅提高，預估於民國110年時，其每日之最大運量將達28,900噸(含和平水泥專用港無法使用期間，須利用花蓮港輸出之運量)，列車數約為42列次。由於未來水泥之鐵路運送是以單元列車為主，於專用側線完成裝卸作業後，不須再有列車摘掛編組之作業，故對以水泥到達為主之花蓮港貨場而言，其主要功能應是提供列車之停留與到開。茲依花蓮港水泥貨運之需求，推估出所需之貨場規模，並與現有貨場檢討分析如下：

(1)目前港區鐵路於主要之水泥碼頭，皆鋪有2～3股之軌道，對未來水泥列車裝卸作業而言，應已足敷使用，惟無多餘空間提供水泥單元列車之到開、停留，則車輛之停留可能需集中於貨場。而依其每日到達之列車數來估計，其所需之到開停留線應為9股，另至少需有1股之通過線。

(2)近年花蓮港站之水泥運量逐漸增加，港站軌道設施已有明顯不足，但受限於站區路權及港務當局既有設施而無法擴充，但目前在水泥業者極力反映下，港務局已考慮將鄰近港站之建物拆除，使港站軌道路線得以延長，依分析，其軌道將可延長至600公尺左右，可同時提供兩列列車之停留，使港站停留能量加倍。

(3)現有花蓮港站計有軌道6股，其中2股為通過線，配合未來站區路線之延伸後，其作業量將可提升為兩倍，則其中之5股軌道(以後可提供10股之停留作業能量)，已超過9股之需求量；而在原有6股中僅留1股作為通過線，亦應可滿足列車通過之需求。

8.6相關配合措施

貨場設備或轉運站之設立，往往牽涉較大規模之投資，故於高鐵通車前，短期之貨場配合措施，將以利用現有貨場為主，儘量配合貨主需求，提供專用側線及倉庫設施，供貨主利用，而高鐵通車後，配合樂觀情境之營運策略，鐵路貨運仍有極大之發展空間，則相關貨場配合措施應包括下列五項：

1.基隆港區仙洞調車場面積不足，應協調港務局，爭取調車場擴大之用地。

2.台中港貨櫃碼頭未舖設鐵軌，應協調港務局，進行路線規劃舖設工作。

3.和平水泥工業區專用港之設置問題，應報院定奪，以確定蘇澳站與花蓮港站鐵路設施增建改善方案。

4.主要鐵路貨櫃場站之貨櫃量極為可觀，為提昇作業效率並降低貨櫃運輸裝卸費用，應積極引進鐵公路雙用途貨櫃拖車底盤。

5.在未來的鐵路貨運中，貨櫃、水泥與砂石將衍生相當大的公路轉運交通量，對貨場之聯外道路交通的影響甚大，建議於後續應對各貨場之聯外道路交通進行整體之規劃。