# ²¤¤³  ¾³»¯½µ®³¹

機場發展規劃包括既有機場之擴建規劃及未來可能新增機場之設置規劃兩部份，而航線發展規劃則是以規劃之觀點分別就國際與國內接駁航線、國內航線（含本島、離島航線）與直昇機航線三者就其發展方向，及運能、班次與機型等營運型態研擬之。

## 12.1 ¾³Â«§µ³¹

目前各機場之場站設施均產生能量不足之現象，基年(民國83年)尖峰時段之供需比較結果概述如下：

1.跑道

(1)起降能量：台北及綠島機場已趨近飽和(詳表6.6)。

(2)起降額度：軍民合用機場釋出額度尚可滿足需求(詳表6.7)。

2.停機坪／登機門

台北(不計北機坪)、高雄、綠島等機場已飽和，中正、嘉義、馬祖、蘭嶼等機場趨近於飽和(詳表6.8)。

3.客運站屋

由於客運站屋需求面積因服務水準之不同而有差異，早期國內機場客運站屋大部份均因陋就簡而無妥善之規劃，因此服務水準參差不齊。基年各機場尖峰小時每名旅客擁有之航站面積統計如表12.1所示：

表12.1  民國83年各機場客運站屋服務現況

| 機場 |  | 面積 (平方公尺/人次) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中正 |  | 39.5 |  |
| 高雄 | 國際 | 11.8 |  |
|  | 國內 | 3.4 |  |
| 台北 |  | 13.8 |  |
| 台中 |  | 5.6 |  |
| 嘉義 |  | 3.3 |  |
| 台南 |  | 1.1 |  |
| 屏東 |  | 4.0 |  |
| 台東 |  | 9.0 |  |
| 花蓮 |  | 8.1 |  |
| 馬公 |  | 5.9 |  |
| 金門 |  | 5.8 | 以84年啟用之新航站計算 |
| 馬祖 |  | 4.6 |  |
| 蘭嶼 |  | 12.7 | 以84年啟用之新航站計算 |
| 綠島 |  | 6.4 | 以84年啟用之新航站計算 |
| 七美 |  | 10.7 |  |
| 望安 |  | 28.8 |  |

由表12.1可知，航站擁擠情況之嚴重程度依序為台南、嘉義、高雄、屏東、馬祖、台中、金門、馬公及綠島等機場，其客運站屋之服務面積每人次低於7平方公尺。

4.貨運站屋

擁有獨立貨運作業空間之機場有中正、高雄、台北、花蓮、馬公及金門等機場，其中高雄國際機場之貨運站屋已明顯不足(詳表6.11)，現正進行設計中。另對於目前未設獨立貨運站之機場，建議於年貨運量達到1,800噸時應興建獨立貨運站屋，以免影響客運站屋之作業。

由於92年高鐵加入營運後，西部走廊各國內機場之空運量將銳減，因此高鐵營運前之各項擴建計畫，需依個案慎重評估後實施。根據機場設施供需檢討之結果，分別針對各機場場站設施之改善建議說明如下：

1.中正國際機場

(1)跑道

中正機場現有可獨立起降作業之跑道二條，每小時容量70架次，各目標年尖峰小時起降架次暨推估飽和年期如表12.2。

表12.2　中正國際機場跑道飽和年期推估

| 年期 | 尖峰小時起降架次需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (民國) | 自然發展 | 兩岸通航 | 空運中心 | 兼顧兩岸通航與發展空運中心 |
| 89年 | 41 | 50 | 43 | 53 |
| 92年 | 42 | 54 | 46 | 59 |
| 99年 | 50 | 62 | 56 | 73 |
| 109年 | 61 | 80 | 75 | 96 |
| 飽和年期 | － | 104年 | 107年 | 98年 |

依上述推估在兼顧兩岸通航與發展空運中心之情境下，民國98年跑道能量將達到飽和，屆時必須完成第三條獨立起降作業之平行跑道，以因應未來年之起降需求。

若純就跑道能量之觀點而言，此一第三條獨立作業之平行跑道建議專供國內航線及全貨機使用（現有貨運機坪及站屋須配合遷建），以避免航機橫越另一主跑道而降低其起降能量。在兼顧兩岸通航與發展空運中心之情境下，二條跑道(不計國內線及全貨機)預估108年飽和，三條跑道(計入國內線及全貨機)預估可滿足109年以後之需求。

(2)滑行道

中正機場雙跑道目前擁有完整之快速出口、入口旁越及雙平行滑行道系統；未來第三條獨立作業之跑道仍應配置足夠之滑行道，並與目前之雙跑道、航站區構成循環之滑行道系統，以滿足航機地面運轉之便利。

(3)停機坪／登機門

客運停機坪

中正機場於民國88年擴建完成後之客運停機坪共計45架位，其中B 747型機36架位，廣體機９架位，而靠站之登機門為30架位、接駁15架位，每小時停機能量55架次（詳表6.13），在兼顧兩岸通航與發展空運中心之情境下可滿足民國100年之運量需求。另並需於飽和前檢討擴建以符需求。

貨運停機坪

中正機場現況貨運停機坪可停8架B 747及4架廣體機，共計12架位，每日停機能量36架次。目標年中正機場全貨機起降架次及需求停機位數量如表12.3。

表12.3　中正國際機場貨運機坪停機需求量預測

| 年期 (民國) | 年起降架次 | 尖峰月繁忙 日起降架次 | 需求貨機坪 停機位 | 需增建貨機 坪停機位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83年 89年 92年 99年 109年 | 6,462 18,813 21,715 36,346 49,604 | 22 62 72 120 164 | 9 24 28 45 62 | － 12 4 17 17 |

上表顯示貨機坪於民國86年將飽和，民國87年以前應再興建完成12架貨機坪停機位，而依目前中正機場貨運站可供增建貨運機坪用地僅剩三架位，有必要重新規劃佈設貨運站區。

建議方案一：將現有貨運站區與華航維修區間之基地維修場等設施拆遷他處，以供貨運站區重新規劃增建之用。

建議方案二：協調國防部讓出桃園基地，將貨運區闢設於中正機場與桃園基地之間，全貨機以桃園基地跑道為主起降跑道；此舉可紓解未來中正機場雙跑道飽和壓力，但由客機附帶貨物之地面輸送系統須計入考量。

(4)客運站屋

目前中正機場一期航廈面積163,900平方公尺，二期航廈計畫於民國88年完成，將可增加183,500平方公尺，使客運站屋面積達到347,400平方公尺，尖峰小時容量亦可由4,098人次增至8,685人次，在兼顧兩岸通航與發展空運中心之情境下，預期於民國90年將達到飽和，因此二期後續計畫之北登機廊廳必須立刻興建。

為滿足兩岸通航與發展空運中心情境下各目標年期之需求，建議各年期需增建完成之客運航站面積如表12.4。

表12.4　中正國際機場客運站屋增建面積需求

| 目標年 (民國) | 客運站屋需求面積 (平方公尺) | 需增建站屋面積 (平方公尺) |
| --- | --- | --- |
| 89年 92年 99年 109年 | 336,120 401,000 510,440 703,880 | ── 53,600 109,440 193,440 |

二期後續計畫北登機廊廳，計畫增建面積為122,400平方公尺，屆時客運站屋總面積為469,800平方公尺，若中正機場如願依兩岸通航與發展空運中心之情境發展，預估於民國97年即達飽和，為維持一較佳之服務水準，第三期航廈應即著手進行規劃設計，期於民國96年底前興建完成加入營運。

(5)貨運站屋

中正機場現有貨運站屋面積94,180平方公尺，年處理貨物量以每平方公尺6噸計，可達565,080噸，而民國83年中正機場之年貨運量為517,214噸（不含旅客行李），其中之16％由民營貨運集散站處理（84年已增至24％）。假設未來各目標年期民營集散站均分攤40％貨運量，而中正機場貨運站之年處理能力也提升至每平方公尺8噸，則各目標年中正機場貨運站屋需求及必須增建面積如表12.5。

表12.5　中正國際機場貨運站屋增建面積需求

| 目標年 (民國) | 總貨運量 (噸) | 台北航空貨 運站處理量 (噸) | 站屋面積 需求 (平方公尺) | 需增建 站屋面積 (平方公尺) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89年 92年 99年 109年 | 1,293,000 1,523,000 2,697,000 4,113,000 | 775,800 913,800 1,618,200 2,467,800 | 96,975 114,225 202,275 308,475 | 2,795 17,250 88,050 106,200 |

目前中正貨運站之設備較老舊，未來增設之貨運站應以自動化、機械化為目標，並逐步改善現有貨運站，以減少昂貴人力並增加處理速度。

2.高雄國際機場

(1)跑道

高雄機場現有跑道二條，因距離太近，無法同時運作，其中之老跑道僅能供平行滑行道或緊急備降跑道使用，以跑道功能言，對起降能量並無助益。目前高雄機場之跑道能量為32架次/小時，各目標年尖峰小時起降架次暨推估飽和年期如表12.6。

表12.6　高雄國際機場跑道飽和年期推估

| 年期 | 尖峰小時起降架次需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (民國) | 自然發展 | 兩岸通航 | 空運中心 | 兩岸通航與發展空運中心 |
| 89年 | 51 | 51 | 52 | 52 |
| 92年 | 45 | 45 | 46 | 46 |
| 99年 | 46 | 49 | 47 | 50 |
| 109年 | 50 | 54 | 51 | 56 |
| 飽和年期 | 85年 | 85年 | 85年 | 85年 |

依上述推估，民國85年高雄機場跑道之起降能量就已達到飽和。受民國92年高鐵營運之影響，國內航空客運量班次突降，然仍逾越飽和狀態。

建議輔導推動航機大型化及鼓勵聯營，期能減少航班，同時儘量分散尖峰時段班次，以紓解短期內之飽和壓力；中長期應依11.1.2節所提各替選方案，慎重評析執行，以取代或紓解高雄機場跑道能量不足之窘境。

(2)滑行道：無。

(3)停機坪／登機門

客運停機坪

A.國際航線：

民國85年國際航廈擴建完成後之國際航線停機位有12個，計可停4架B 747及8架廣體機，每小時停機能量為15架次（詳表6.13）。在兼顧兩岸通航與發展空運中心之情境下，可滿足至民國99年之停機需求15架次，而為因應民國109年之停機需求18架次，則須另行增建停機位。然因民國85年高雄機場跑道能量已達飽和，停機坪之增建應與跑道能量合併檢討。

B.國內航線：

民國85年國際航線停機坪擴建完成後，國內航線停機坪可增至13架位，其中廣體機５架位、窄體機６架位、小型機２架位，每小時之停機能量為36架次，預計民國88年將達飽和。由於受高鐵營運之影響，國內航線停機位需求將下降，而至民國103年又再度成長達到飽和。同樣地，高雄機場之國內航線停機坪之擴建應與跑道能量合併檢討。

貨運停機坪

高雄機場貨運停機坪於民國85年遷建完成後將可供4架B 747同時使用，其每日停機能量為12架次，由於民國109年之每日停機需求為9架次，無增建之壓力。

(4)客運站屋

國際航線

高雄機場國際航廈於民國85年興建完成後，其總樓地板面積為70,985平方公尺，尖峰小時容量為1,775人次，預估啟用後即達飽和。在兼顧兩岸通航與發展空運中心之情境下，由表12.7可知未來各目標年之客運站屋均需大量增建，然因高雄機場已無可擴建之用地，服務水準將逐年下降，宜及早因應。

表12.7　高雄國際機場國際線客運站屋增建面積需求

| 目標年 (民國) | 客運站屋需求面積 (平方公尺) | 需增建站屋面積 (平方公尺) |
| --- | --- | --- |
| 89年 92年 99年 109年 | 82,040 89,160 118,640 145,440 | 11,055 7,120 29,480 26,800 |

國內航線

由於國際航線搬遷至新國際航廈之後，國內航站可擴增至19,550平方公尺，尖峰小時容量1,504人次，而基年(民國83年)之尖峰小時運量已達1,800人次，因此僅能紓解目前之擁擠現象；由於受92年高鐵營運之影響，客運量將下跌，可使服務水準略為回升。

在新南部國際機場未建設完成前，可以簡化動線流程來因應。

有關各目標年期之客運站屋面積需求及需增建之情形如表12.8。

表12.8　高雄國際機場國內線客運站屋增建面積需求

| 目標年 (民國) | 客運站屋需求面積 (平方公尺) | 需增建站屋面積 (平方公尺) |
| --- | --- | --- |
| 89年 92年 99年 109年 | 45,838 37,141 41,964 49,335 | 26,288 0 0 3,497 |

(5)貨運站屋

高雄機場貨運站屋遷建預計於民國87年完成營運，總樓地板面積為51,970平方公尺，若年處理貨物量以每平方公尺8噸計，貨運站可處理貨量達415,760噸，預估於民國108年達到飽和。

3.台北松山機場

(1)跑道

台北松山機場僅有一條跑道，其尖峰小時起降能量為38架次，單就民航機而言，各目標年尖峰小時之起降架次預測值分別為：民國89年63架次、民國92年48架次、民國99年55架次及民國109年60架次。

在不計軍方起降航機數量之情況下，松山機場之跑道於民國84年即已飽和，除非航機大型化、聯營或分散尖峰時段之航班能實現，否則將無法增加運量。建議除具體加速落實航機大型化政策、鼓勵航空公司聯營及分散尖峰時段航班之外，短期內應闢設中正機場國內航站以紓解台北松山機場之壓力。

(2)滑行道：無

(3)停機坪／登機門

台北松山機場民國85年北機坪擴建完成後之總停機位共計40個，其中北停機坪停機位27個，在靠站停機坪／登機門數量不足之情況下，可以利用北停機坪作為接駁登機使用，因此至民國109年，停機位數將不虞缺乏。

(4)客運站屋

台北松山機場現有客運航廈面積46,000平方公尺，其中觀光局及航醫中心約使用5,500平方公尺，僅約40,500平方公尺供營運使用，此一現況面積預期於民國84年飽和。

為滿足各目標年期之需求，各年期需完成增建之客運站屋面積如表12.9。

表12.9　台北松山機場客運站屋增建面積需求

| 年期 (民國) | 客運站屋需求面積 (平方公尺) | 需增建站屋面積 (平方公尺) |
| --- | --- | --- |
| 89年 92年 99年 109年 | 70,460 53,690 66,092 78,377 | 29,960 0 0 7,917 |

台北松山機場客運航站依服務能量言，雖於民國84年即已達飽和，然而相較於其他國內機場，仍屬服務水準最佳者，為維持此一服務水準，建議應即著手進行外租場館如觀光局(3,282平方公尺)、外貿二館(9,800平方公尺)之回收整建工作，以因應運量需求。再者，由於跑道能量已飽和，航站之整建或擴建宜檢討並作妥善規劃，以避免投資之浪費。

(5)貨運站屋

台北松山機場貨運站之現況面積為670平方公尺，年處理貨物能量為16,750噸，預估於民國98年達到飽和，必須擴建以為因應。各目標年台北松山機場之貨運站屋需求及必須增建之面積如表12.10。

表12.10　台北松山機場貨運站屋增建面積需求

| 目標年 (民國) | 貨運站屋面積需求 (平方公尺) | 需增建面積 (平方公尺) |
| --- | --- | --- |
| 89年 92年 99年 109年 | 435 512 691 948 | 0 0 21 257 |

由於國內貨物採隨機附帶方式，較不牽涉跑道能量，建議加強機械作業，以提昇處理能量。

4.台中水湳機場

(1)跑道

台中水湳機場現有跑道一條，因長度僅1,620公尺，翼展大於28公尺以上之航機起降受限，且無完整之平行滑行道，因此現況跑道能量僅19架次/小時，在不計軍機起降的狀況下，預估民國86年即達飽和。建議宜積極協調軍方立即進行完整滑行道系統之興建，如此可提昇跑道容量至35架次/小時以上。

至於起降額度限制目前為每日124架次，預估民國85年即飽和，倘若完整之滑行道系統計畫付之實施，應再爭取增加民航機之起降額度。

各目標年繁忙日、尖峰小時之起降架次預測值及需增加之起降額度如表12.11（假設繁忙日起降架次為尖峰月平均日之1.025倍）。

表12.11　台中水湳機場增加起降額度需求

| 目標年 | 起降架次需求 |  | 需增加起降額度 |
| --- | --- | --- | --- |
| (民國) | 繁忙日 | 尖峰小時 | (架次/日) |
| 89年 | 354 | 28 | 230 |
| 92年 | 264 | 25 | 0 |
| 99年 | 318 | 25 | 0 |
| 109年 | 333 | 26 | 0 |

(2)滑行道

台中水湳機場無平行滑行道系統，建議應積極進行平行滑行道之興建，以提昇跑道容量方能應付未來運量需求。

(3)停機坪／登機門

台中水湳機場現況停機坪有7個窄體機(DHC-8)停機位，停機能量為20架次/小時，預估民國87年達到飽和。目前站區南側土地若能協調軍方撥用，可擴建以符需求。

(4)客運站屋

台中水湳機場客運站屋擴建已於民國85年完成，總樓地板面積6,352平方公尺，由於運量快速增加，預估開放啟用即已飽和，然在籌謀增建之前，應考量高鐵營運對運量之影響。預測各目標年期需增建之客運站屋面積如表12.12。

表12.12　台中水湳機場客運站屋增建面積需求

| 目標年 (民國) | 面積需求 (平方公尺) | 需增建面積 (平方公尺) |
| --- | --- | --- |
| 89年 92年 99年 109年 | 15,134 14,295 14,784 18,564 | 8,782 0 0 3,430 |

(5)貨運站屋

台中水湳機場目前並無獨立貨運站之設置，所有托運貨物均以行李櫃台處理，由於民國99年時，其需求面積將達60平方公尺，建議於民國99年前完成獨立貨運站屋之設置，以免影響客運航站之運作。建議各目標年需增建之貨運站屋面積如表12.13。

表12.13　台中水湳機場貨運站屋增加面積需求

| 目標年 (民國) | 面積需求 (平方公尺) | 需新增建面積 (平方公尺) |
| --- | --- | --- |
| 89年 92年 99年 109年 | 34 41 58 82 | 0 0 58 24 |

由於需求面積不大，宜一次建竣。

5.嘉義機場

(1)跑道

嘉義機場現有跑道一條，尖峰小時起降能量36架次，目前軍方允許之起降額度為每日72架次。就跑道之起降能量而言，至目標年均不致達到飽和，但以軍方許可之起降額度而言，於民國85年即達飽和。各目標年繁忙日、尖峰小時之起降架次預測值及需增加之起降額度如表12.14。

表12.14　嘉義機場增加起降額度需求

| 目標年 | 起降架次需求 |  | 需增加起降額度 |
| --- | --- | --- | --- |
| (民國) | 繁忙日 | 尖峰小時 | (架次/日) |
| 89年 | 148 | 15 | 76 |
| 92年 | 118 | 12 | 0 |
| 99年 | 125 | 13 | 0 |
| 109年 | 127 | 13 | 0 |

為解決起降額度不足之問題，其一為爭取軍方釋出起降額度，其二為鼓勵航機大型化及聯營以減少航班。

滑行道

由於軍機掩體構建於滑行道兩側之情況非常普遍，當航機大型化之同時，應檢討現有滑行道地帶是否符合安全需求，如有不足，應予拆遷，以維飛安。

停機坪／登機門

嘉義機場現有窄體機(DHC-8)停機坪3架位，停機能量為8架次／小時，預估民國85年達到飽和，飽和前須檢討擴建以符需求。

客運站屋

嘉義機場之新客運航站已於民國85年完成，完成後之總樓地板面積為1,490平方公尺，預估啟用即飽和，為滿足各目標年期之需求，建議各年期需增建之客運航站面積如表12.15。

表12.15　嘉義機場客運站屋增建面積需求

| 目標年 (民國) | 需求面積 (平方公尺) | 需增建面積 (平方公尺) |
| --- | --- | --- |
| 89年 92年 99年 109年 | 10,005 7,965 9,345 11,070 | 8,515 0 0 1,065 |

目前航站站屋與停機坪／登機門間需以接駁車輸送，建議另行協調軍方撥出或徵購適當地區，設立專屬民航站區，使航廈與登機門相銜接。

貨運站屋

嘉義機場目前並無獨立之貨物作業區，由於各目標年期之預測貨運量均不大，客運站屋擴建時合併考量即可。

6.台南機場

跑道

台南機場現有跑道二條，相距350公尺，起降能量44架次，目前軍方允許之起降額度為每日78架次。就跑道能量而言，至目標年均不會飽和，但若以起降額度而言，於民國85年將達飽和，必須再協調軍方釋出民航機之起降額度。預測各目標年繁忙日、尖峰小時之起降架次及需增加之起降額度如表12.16。

表12.16　台南機場增加起降額度需求

| 目標年 | 起降架次需求 |  | 需增加起降額度 |
| --- | --- | --- | --- |
| (民國) | 繁忙日 | 尖峰小時 | (架次／日) |
| 89年 92年 99年 109年 | 116 112 125 138 | 10 10 11 12 | 38 0 9 13 |

(2)滑行道：無

(3)停機坪／登機門

台南機場現況停機坪有4個窄體機（2個MD-82及2個DHC-8）停機位，停機能量為11架次/小時，由於使用台南機場之航機有漸趨大型化之趨勢，停機坪已不符使用，如能覓地遷建，較能符合實際需求。

(4)客運站屋

台南機場之現有航站狹窄，其擴建計畫預期於民國86年完成，完成後服務旅客之樓地板面積為6,250平方公尺，仍不能滿足需求。各目標年之客運站屋需求預測及需增建之面積如表12.17。

表12.17　台南機場客運站屋增建面積需求

| 目標年 (民國) | 需求面積 (平方公尺) | 需增建面積 (平方公尺) |
| --- | --- | --- |
| 89年 92年 99年 109年 | 14,028 13,468 16,674 19,712 | 7,778 0 2,646 3,038 |

台南機場現有航站區已無足夠用地可供擴建，建議協調軍方挪出附近空間，或在機場周邊另行覓地興建，使航廈與登機門相銜接。

(5)貨運站屋

台南機場目前無貨運獨立作業空間，未來需求仍不大，可於客運航站擴建時合併考量即可。

7.屏東機場

跑道

屏東機場分南北兩場，各有一可獨立起降作業之跑道，其起降能量南場為36架次/小時，北場為38架次/小時，而軍方允許民航機起降之額度為每日36架次。就跑道能量而言，至各目標年均未達飽和，然若以軍方允許之起降額度而言，將不足以應付未來之需求。有關各目標年尖峰小時之起降架次及需爭取軍方釋出之額度如表12.18。

表12.18　屏東機場增加起降額度需求

| 目標年 | 起降架次需求 |  | 需增加起降額度 |
| --- | --- | --- | --- |
| (民國) | 繁忙日 | 尖峰小時 | (架次／日) |
| 89年 92年 99年 109年 | 56 45 51 64 | 8 7 7 8 | 20 0 0 8 |

(2)滑行道

於航機大型化過程中，需檢討滑行道兩側飛機掩體是否影響航機滑行，如不符安全淨距需求應予拆遷，以維安全。

(3)停機坪／登機門

目前軍方提供2個窄體機（B 737）之停機位，其停機能量為5架次∕小時，因係臨時借用性，未來計畫之民航站區在北場東北隅，用地約18公頃，可供各目標年期場站設施之用。

(4)客運站屋

屏東機場客運站屋係一簡易型臨時性站屋，面積為540平方公尺，目前已飽和，應儘早進行永久性航站區之規劃、設計及施工作業。有關各目標年客運站屋面積需求及需新／增建面積如表12.19。

表12.19　屏東機場客運站屋增建面積需求

| 目標年 (民國) | 需求面積 (平方公尺) | 需新／增建面積 (平方公尺) |
| --- | --- | --- |
| 89年 92年 99年 109年 | 6,080 5,760 6,464 8,800 | 5,540 0 384 2,336 |

(5)貨運站屋

屏東機場各目標年之貨運量均不大，可不需另設貨運站屋，客運站屋遷址興建時合併考量即可。

8.台東豐年機場

(1)跑道

台東豐年機場之跑道一條，起降能量38架次/小時，軍方允許民航機之起降額度為每日154架次。就跑道之起降能量而言，各目標年均不致於飽和；但若以起降額度而言，並不能滿足未來各目標年之需求。各目標年繁忙日、尖峰小時之起降架次預測值及需增加之起降額度如表12.20。

表12.20　台東豐年機場增加起降額度需求

| 目標年 | 起降架次需求 |  | 需增加起降額度 |
| --- | --- | --- | --- |
| (民國) | 繁忙日 | 尖峰小時 | (架次/日) |
| 89年 92年 99年 109年 | 218 270 309 258 | 20 23 26 22 | 64 52 39 0 |

(2)滑行道

由於民航站區位於平行滑行道之另側，大型航機起降滑行必須橫越跑道，且僅一出入口，未來航機增加時，將影響跑道容量及地面運作，應檢討在民航站區與跑道間增加平行滑行道及出入口滑行道之可行性，或檢討既有平行滑行道擴寬為跑道，既有跑道供滑行道使用之可行性。

(3)停機坪／登機門

台東機場現有停機坪可供窄體機３架、小型機９架停放，停機能量為26架次/小時，預計可滿足民國109年之需求，但若航機大型化則需調整停機位，不足時應予擴建。

(4)客運站屋

台東機場客運站屋之樓地板面積為3,942平方公尺，已無法滿足各目標年之運量需求，必須予以擴建。各目標年客運站屋面積需求及需增建之面積如表12.21。

表12.21　台東豐年機場客運站屋增建面積需求

| 目標年 (民國) | 面積需求 (平方公尺) | 需增建面積 (平方公尺) |
| --- | --- | --- |
| 89年 92年 99年 109年 | 11,040 11,774 14,336 14,364 | 7,098 734 2,562 28 |

由於受東部高速公路完工通車之影響，民國109年之空運量將下降，因此民國99年之航站擴建宜審慎評估，以免投資浪費。

(5)貨運站屋

台東機場目前並無獨立作業之貨物處理空間，由於各目標年之貨運量均不大，不必單獨設立貨運站屋，未來航站擴建時合併考量即可。

9.花蓮機場

(1)跑道

花蓮機場之跑道一條，尖峰小時起降能量為38架次，目前軍方允許之起降額度為每日82架次。就跑道能量而言，可因應各目標年之起降需求；但就起降額度而言，各目標年均不符需求，應再向軍方爭取釋出起降額度。各目標年繁忙日、尖峰小時之起降架次預測值及需增加之起降額度如表12.22。

表12.22　花蓮機場增加起降額度需求

| 目標年 | 起降架次需求 |  | 需增加起降額度 |
| --- | --- | --- | --- |
| (民國) | 繁忙日 | 尖峰小時 | (架次/日) |
| 89年 92年 99年 109年 | 135 160 143 188 | 13 16 18 18 | 53 25 0 28 |

(2)滑行道

航機大型化應檢討滑行道兩側障礙物，是否影響航機滑行安全，如有不符應予拆遷。

(3)停機坪／登機門

花蓮機場現有窄體機(B 737)停機坪５架位，每小時停機能量14架次，預估民國90年飽和，須檢討擴建以符需求。

(4)客運站屋

花蓮機場客運站屋現有樓地板面積3,576平方公尺，無法滿足各目標年之運量需求。各目標年客運站屋面積需求及需增建之面積如表12.23。

表12.23　花蓮機場客運站屋增建面積需求

| 目標年 (民國) | 需求面積 (平方公尺) | 需增建面積 (平方公尺) |
| --- | --- | --- |
| 89年 92年 99年 109年 | 11,690 13,944 17,430 20,440 | 8,114 2,254 3,486 3,010 |

(5)貨運站屋

花蓮機場現有貨運站屋面積96平方公尺，可滿足各目標年之需求。

10.馬公機場

(1)跑道

馬公機場之跑道一條，尖峰小時起降能量38架次，軍方允許民航機之起降額度為每日204架次，無法滿足未來之運量需求，需協調軍方增加起降額度以為因應。各目標年繁忙日、尖峰小時之起降架次預測值及需增加起降之額度如表12.24。

表12.24　馬公機場增加起降額度需求

| 目標年 | 起降架次需求 |  | 需增加起降額度 |
| --- | --- | --- | --- |
| (民國) | 繁忙日 | 尖峰小時 | (架次/日) |
| 89年 92年 99年 109年 | 280 325 398 458 | 23 26 32 33 | 76 45 73 60 |

(2)滑行道：無

(3)停機坪／登機門

馬公機場現有停機坪８架位，其中窄體機(B 737)７架位、小型機(DO-288)１架位，停機能量22架次／小時。以停機架次而言，不能滿足各目標年之停機需求，必須檢討擴建。

(4)客運站屋

馬公機場現有客運站屋面積5,086平方公尺，無法滿足各目標年之運量需求，需予擴建。各目標年之客運站屋面積需求預測及需增建之面積如表12.25。

表12.25　馬公機場客運站屋增建面積需求

| 目標年 (民國) | 需求面積 (平方公尺) | 需增建面積 (平方公尺) |
| --- | --- | --- |
| 89年 92年 99年 109年 | 15,764 18,284 24,906 27,599 | 10,678 2,520 6,622 2,693 |

(5)貨運站屋

現有貨運站屋面積460平方公尺，無法滿足民國109年之貨運需求。預測各目標年之貨運站屋面積需求及需增建之面積如表12.26。

表12.26　馬公機場貨運站屋增建面積需求

| 目標年 (民國) | 需求面積 (平方公尺) | 需增建面積 (平方公尺) |
| --- | --- | --- |
| 89年 92年 99年 109年 | 206 283 394 526 | 0 0 0 66 |

11.金門機場

跑道

金門機場跑道能量38架次/小時，軍方允許之起降額度為每日60架次；就跑道能量觀之，可滿足各目標年之民航起降需求；但由起降額度觀之，民國96年將逾越配額，必須協調軍方增加民航機起降額度。各目標年繁忙日、尖峰小時之起降架次預測值及需增加之起降額度如表12.27。

表12.27　金門機場增加起降額度需求

| 目標年 | 起降架次需求 |  | 需增加起降額度 |
| --- | --- | --- | --- |
| (民國) | 繁忙日 | 尖峰小時 | (架次/日) |
| 89年 92年 99年 109年 | 44 51 71 98 | 6 6 8 10 | 0 0 11 27 |

(2)滑行道

目前金門機場平行滑行道長度僅及跑道之半，由於起降密度不高，尚不致影響運作，建議於尖峰小時起降趨近20架次時，應檢討設置完整滑行道系統之需要性或檢討跑道外移之可行性。

(3)停機坪／登機門

金門機場剛完成啟用之停機坪可供2架廣體機及4架窄體機停放，其每小時能量為16架次，足可因應各目標年之停機需求。

客運站屋

新完成啟用之客運站屋面積5,024平方公尺，可提供尖峰小時335名旅客離、到作業。由於金門開放觀光後運量成長迅速，加上特殊的時代、地理背景，現況尖峰小時係數高於各機場(0.27)，以長期性看，該特高係數並非常態，因此在目標年中均以常態視之。然以現有之面積而言，尖峰時段已飽和，如要維持本計畫擬議之目標水準，必須即刻著手擴建。各目標年之面積需求及需增建之面積如表12.28。

表12.28　金門機場客運站屋增建面積需求

| 目標年 (民國) | 需求面積 (平方公尺) | 需增建面積 (平方公尺) |
| --- | --- | --- |
| 89年 92年 99年 109年 | 8,415 9,870 11,900 14,980 | 3,391 1,455 2,030 3,080 |

(5)貨運站屋

新完成之貨運站屋總樓地板面積1,270平方公尺，可滿足各目標年之運量需求。

12.馬祖北竿機場

(1)跑道

馬祖北竿機場有一條跑道長890公尺，僅能提供DO-228 (19人座) 以下之航機起降。由於21號跑道端兩山夾峙，為安全考量，航機不允許由該端進場，因此風向一改變，即須關閉，為此民航局已斥資計畫剷除兩山。另3號跑道端則因短波山立於進場面，航機需急轉彎進離場，但因軍需且工程浩大，暫難剷除。

目前該跑道在風向吻合、能見度允許目視起降之情況下，因無平行滑行道之配設，其起降能量僅19架次/小時，可肆應至民國109年之運量需求。由於馬祖南竿機場正進行主計畫規劃作業，若南竿機場興建計畫付之實施，北竿機場即無擴建需要，否則應規劃跑道移位及延長或興建平行滑行道，以提供更大型機起降。因此，建議剷山之前應作妥善之規劃，將剷山後之土石方填置於未來需要之用地上。

(2)滑行道

詳跑道部份。

(3)停機坪／登機門

馬祖北竿機場現有2個DO-228之停機位，停機能量７架次／小時，不符各目標年之運量需求。若興建南竿機場之計畫實施，則北竿機場停機坪可不增建，否則應檢討擴建，擴建時應考量航機大型化對跑道安全淨距之影響。

(4)客運站屋

馬祖北竿機場現有客運站屋面積358平方公尺，堪稱簡陋，尖峰時段非常擁擠，不管南竿機場之計畫實施與否，均建議加以整、擴建，以提昇服務水準。

在無南竿機場計畫之情況下，預測各目標年之站屋面積需求及需增建之面積如表12.29。

表12.29　馬祖北竿機場客運站屋增建面積需求

| 目標年 (民國) | 需求面積 (平方公尺) | 需增建面積 (平方公尺) |
| --- | --- | --- |
| 89年 92年 99年 109年 | 2,080 2,464 2,800 3,520 | 1,722 384 336 720 |

(5)貨運站屋

馬祖地區航空貨運量之預測值不高，如航站有擴建計畫，則可於航站劃設專區處理即可。

13.蘭嶼機場

(1)跑道

蘭嶼機場剛完成跑道延長工程，可供40人座航機(ATR-42) 起降，其能量可滿足各目標年之運量需求，無需改善。

(2)滑行道

目前無平行滑行道，各目標年仍無興建滑行道之需求。

(3)停機坪/登機門

剛擴建完成之停機坪可供1架ATR-42及2架DO-228同時停放使用，停機能量10架次/小時，可滿足各目標年之需求。

(4)客運站屋

蘭嶼機場新建完成之客運航站面積1,115平方公尺，不符各目標年之運量需求，為達一較佳之服務水準，在用地許可情況下，應予擴建。各目標年之客運站屋面積需求及需增建之面積如表12.30。

表12.30　蘭嶼機場客運站屋增建面積需求

| 目標年 (民國) | 需求面積 (平方公尺) | 需增建面積 (平方公尺) |
| --- | --- | --- |
| 89年 92年 99年 109年 | 1,520 1,760 2,240 2,800 | 405 240 480 560 |

(5)貨運站屋

由於預測貨運量不大，需求面積不多，建議航站擴建時劃設專區，提供貨運處理空間即可。

14.綠島機場

(1)跑道

綠島機場跑道延長工程剛完成啟用，長1,010公尺，僅能供DO-228等19人座以下航機起降，無平行滑行道，因此僅有19架次/小時之能量，預估民國99年即達飽和，必須延長跑道，以提供較大型機起降之用，或興建平行滑行道，以提高跑道能量。由於綠島海底觀光資源豐富，跑道延長或興建平行滑行道工程對海域生態之影響應予評估。

(2)滑行道

倘若不延長跑道，需加建平行滑行道，以提昇跑道之起降能量。

(3)停機坪／登機門

目前綠島機場有5個DO-228停機位，供給能量17架次/小時，預估民國96年達到飽和，飽和前應檢討擴建以符需求。

(4)客運站屋

綠島機場剛完成啟用之航站面積1,206平方公尺，在一定服務水準下，仍不能滿足各目標年運量需求，建議作必要之增建。各目標年之客運站屋面積需求及需增建之面積如表12.31。

表12.31　綠島機場客運站屋增建面積需求

| 目標年 (民國) | 需求面積 (平方公尺) | 需增建面積 (平方公尺) |
| --- | --- | --- |
| 89年 92年 99年 109年 | 2,288 2,624 3,440 4,480 | 1,082 336 816 1,040 |

(5)貨運站屋

綠島機場貨運量不高，建議於客運站屋擴建時，劃設專區處理即可。

15.七美機場

(1)跑道

七美機場跑道、停機坪整建已於民國84年完成，跑道長845公尺，僅能提供DO-228起降，其能量19架次/小時，預估民國109年時將飽和。

(2)滑行道:無

(3)停機坪/登機門

整建後之停機坪可供2架DO-228及1架BN-2停放，停機能量10架次/小時，預估民國89年時將飽和，需予擴建。

(4)客運站屋

七美機場現有客運站屋面積567平方公尺，尖峰時段已飽和，如需維持一定之服務水準，應予擴建。各目標年之客運站屋面積需求及需增建之面積如表12.32。

(5)貨運站屋

於客運航站擴建時劃設專區，提供貨運處理空間即可。

表12.32　七美機場客運站屋增建面積需求

| 目標年 (民國) | 需求面積 (平方公尺) | 需增建面積 (平方公尺) |
| --- | --- | --- |
| 89年 92年 99年 109年 | 1,920 2,208 2,928 3,680 | 1,353 288 720 752 |

16.望安機場

(1)跑道

望安機場跑道、停機坪已於民國85年整建，整建完成後之跑道長980公尺，可提供19人座以下之航機(DO-228)起降，其起降能量為19架次/小時，足可滿足各目標年之起降需求。

(2)滑行道:無

(3)停機坪/登機門

民國85年整建完成後之停機坪可供2架DO-228及1架BN-2停放，停機能量10架次/小時，可滿足各目標年之停機需求。

(4)客運站屋

現有客運站屋面積432平方公尺，無法滿足民國92年、99年及109年之運量需求。各目標年之客運站屋面積需求及需增建之面積如表12.33。

表12.33　望安機場客運站屋增建面積需求

| 目標年 (民國) | 需求面積 (平方公尺) | 需增建面積 (平方公尺) |
| --- | --- | --- |
| 89年 92年 99年 109年 | 448 512 688 912 | 16 64 176 224 |

(5)貨運站屋

於客運航站擴建時劃設專區，提供貨運處理空間即可。

## 12.2 新增機場設置規劃

本節就未來可能設置之國際及國內機場進行初步規劃，分別說明如下：

1.國際機場

(1)新南部國際機場

由於高雄小港機場之跑道容量有限，每小時約可起降32架次，民國85年已達飽和，因此，短期內亟需執行分散尖峰時段航班，及鼓勵業者聯營使用大型機營運等政策，方能容納運量持續成長。而民國92年高鐵通車後使得國內航空旅客量下降，然而該年國際與國內航線之尖峰小時航機起降架次合計為45架次，仍超過小港機場之跑道容量，在小港機場已無擴建空間及必須滿足未來南部地區快速成長之空運需求考量下，在中期而言，應針對小港機場專營國際或國內線、南部雙國際機場營運等方式之可行性，進一步分析評估，選擇較適宜之方案執行之，以延緩高雄小港機場之使用年限。長期而言，為了徹底解決機場噪音干擾抗爭、未來擴充性及都市整體發展等問題，宜另覓場址新建南部國際機場，以達成區域均衡發展，及強化中正機場空運中心服務可靠度之目的。

(2)中部國際機場

台灣地區是否有需要設置中部國際機場，宜就未來整體空運市場之供需情況、區域發展政策及國家財政等因素，審慎研究評估以確定其需要性。

由於政府已決定全力發展中正機場成為亞太地區之空運中心，若增設中部國際機場，其運量大部份從中正機場轉移而來，將瓜分中正機場之空運市場，可能不利空運中心發展所需之經濟規模。因此本計畫建議民國99年以前並不需要興建中部國際機場，於民國99年以後視中正及南部國際機場之發展情形，依當時之社經環境、政策走向及國家財政狀況等檢討評估其需要性。

為了滿足中部地區之國際旅運需求，俟中正國內站營運後，應儘速開闢中正－水湳之國內航線，並開放多家公路客運業者經營中山高速公路中壢休息站與中正機場間之公路接駁服務，及增加桃園火車站至中正機場之客運班次。

2.國內機場

台灣地區預計增設中正國內站、新竹、恆春、新中部及宜蘭等五個國內機場，未來各機場設置之發展規劃分別如下：

(1)中正國內站

由於本機場所扮演之角色特殊，且服務之旅客量相當龐大，因此應儘可能在短期內開航營運，以服務中南部地區之民眾，方便經由中正機場進出國門。

中正機場增設國內站以戰備機坪區為目前較適宜之設置地點，為了爭取時效將在該地依現有之設施能量佈設，期能於短期內營運。未來將依據目標年(民國109年)之運量需求，重新規劃國內站區配置，以肆應中長期之需要。

為了解決中正機場國內與國際航站間之旅客接駁問題，中正機場初期應提供接駁巴士免費接送，並形成穿梭方式服務。長期而言，建議台北至中正機場之捷運路線在國內站區增設一站。

(2)新竹機場

由於新竹機場民國99年之客運需求量僅53.4萬人次，機場之開航營運似乎並不迫切，然而新竹空軍基地之跑、滑道設施完備，可供民航站區發展之用地足夠，且軍方亦願意釋出土地，在諸多有利條件下，宜適時爭取年度經費補助款項，持續推動機場建設工作。

(3)恆春機場

恆春機場整建計畫之目的在於滿足墾丁國家公園龐大之旅遊需求，提高恆春半島之可及性，並帶動相關產業之發展，以改善當地醫療品質與生活水準。雖然根據運量預測結果顯示，恆春機場民國99年及109年之客運量需求分別為48.8萬及76.4萬人次，但由於受到軍事需求之影響，使得起降班機受限，再加上航空公司之經營意願不高，因此目前恆春機場整建計畫之設施規模係以年運量17萬人次為基準，與民國99年之預測需求量相去甚遠。

就發展時程而言，為了便利服務各地旅客往返於墾丁國家公園，以有效節省旅行時間，恆春機場初期可以容納17萬人次之規模先行營運，然必須配合實際運量成長需要，與軍方洽商釋放更多之民航起降額度，同時相關設施之規模如停機坪、客運站屋及停車場等亦應隨運量成長需要而適時擴建。目前恆春機場只有一條長1,700公尺，寬30公尺之跑道，並未配置平行滑行道，未來只要軍方能釋出起降額度，同時配合相關設施之改善，應可滿足民國109年之需求。

此外，為避免航空運量增加對屏鵝公路(台26線)之交通產生衝擊，同時便利機場旅客往返於墾丁國家公園及恆春市區，可規劃由機場出發經恆春站、墾丁活動中心至鵝鑾鼻之往返客運服務。並視旅客需求陸續規劃串聯其他各風景點之服務路線，而機場汽車租賃服務亦為重要之一環，應考慮在內。

(4)新中部機場

中部地區六縣市目前僅有台中水湳機場一處，由於台中水湳機場位置較偏北，且設施之供給能量不足，距離南投、彰化、雲林等地區較遠，到離機場之陸上運輸時間較長，以致於限制該機場之服務範圍。根據運量預測結果顯示，目標年 (民國109年) 新中部機場之旅客需求量達到90萬人次，就中部地區之航空供需初步評估而言，有增設另一民航機場之需求與潛力。

由於新中部機場與台中水湳機場之角色為互補的關係，彼此間之替代性不高，亦即台中水湳機場因地面運輸條件之限制，除了往返離島、花蓮及台東等地區之旅次外，其服務範圍可能無法含蓋彰化南部、南投及雲林等地區。然而俟二高快官草屯段及東西向快速公路彰濱台中線、漢寶草屯線於民國90年完工後，將可改善台中水湳機場之可及性，同時配合平行滑行道之增建，可擴大服務範圍及於南投與彰化地區。

即使台中水湳機場擴大服務範圍，然仍無法因應中部地區之龐大國內空運需求，未來應考量國家政策及財政狀況，經專案審慎評估分析後，適時興建一新中部國內機場。

未來若中部新機場之計畫付諸實施，其場址評選應注意空域條件、對生態環境之衝擊、噪音影響及未來擴建需要等因素，期能發展為儀降操作之標準機場，並同時考量與國際機場合址之可能性。

(5)宜蘭機場

目前宜蘭機場最有可能的設置地點為空軍管轄之宜蘭基地，該基地目前之設施僅有一條跑道，長1,563公尺，總基地面積約48公頃。初期可以闢設直昇機場為目標，俾利緊急傷患後送及救災工作。未來將視運量需求適時整修跑道，使發展為固定翼民航機場。但由於受到機場西邊中央山脈綿延阻礙之影響，能否作為儀降機場，尚需審慎研究評估。而因跑道長度之限制，僅能提供50人座以下各型航機起降。依跑道容量估算約可服務100萬人次之年運量，因此可滿足民國99及109年之運量需求。

## 12.3 °»»°¤±»¯½µ®³¹

中正國際機場為台灣地區最主要之國際機場，當南部及東部之旅客利用中正機場出國，若僅仰賴地面運輸，常須花費數個鐘頭（或轉乘不同運具）才能到達，甚至提前一天到達，對旅客而言相當不便與不經濟。因此若能開闢國際與國內接駁航線，提供旅客直接搭機至中正機場，將帶給南部及東部旅客極大之便利。

國際與國內接駁轉運視設施供給條件或需求，依營運方式可分為二類，一類視為國際航線延伸，一類則類同於國內線辦理，詳細說明如下：

1.接駁航線視為國際航線之延伸 (國內機場設置CIQ設施)

此類航線須於國內機場端設置CIQ設施，旅客於該機場辦理出境與行李直掛運送後，搭乘接駁航線至國際機場後即不須再辦理入境與行李提領，給予旅客較大之便利。惟原國內機場須增設CIQ設施，以提供接駁旅客之通關檢疫服務，但CIQ之設置與常駐海關人員將增加額外之營運成本。由於高雄國際機場本身已有CIQ設施，故目前中正－高雄航線即以此方式辦理。由於此類航線為國際航線之延伸，為維持服務一貫性，航機以100人座以上之機型較適宜。

2.接駁航線類同於國內航線辦理

此類航線即將國際與國內接駁航線視為國內航線辦理，於國際機場內附設國內航站，旅客於國內機場搭機至國際機場後，須先提領行李重新辦理旅客報到及行李托運手續，再經CIQ手續後搭乘國際航線至國外目的地。此類航線旅客須辨理行李提領再託運及出入境等手續，對旅客而言較不方便，但航線一端之國內機場不須加設CIQ設施與海關人員，可減少此一部份之營運支出，且航機之選擇較不受限。

目前民航局已計畫於中正國際機場設置國內航站區，未來接駁航線將以類同於國內航線為主，除可服務桃園地區國內航空之需求外，更主要在提供國際與國內接駁航線之需求，因此，未來在營運方式上，中正－高雄航線除維持現有接駁航線外，亦可開闢國內航線，而中正－花蓮間可開闢國際接駁航線或國內航線，其他如中正－台中、中正－嘉義、中正－台南、中正－恆春、中正－台東等航線則利用中正國際機場之國內航站開闢國內航線。由於未來國際與國內接駁旅客亦可能使用中正國際機場國內航站，其運量與運能規劃應與國內航線合併考量，故各航線之運能規劃、班次與建議機型將一併於國內航線發展規劃內探討。

## 12.4 °¤¯½µ®³¹

### 12.4.1 ®¤¯½µ®³¹

島內航線發展規劃分為既有航線與新設航線二部份，茲分別說明如下：

1.既有島內航線

目前島內航線所使用之機型，一般係航空公司視其所擁有之機隊，考量市場需求進行調度、安排。而本研究對既有島內航線之運能、機型與班次規劃，主要根據各航線過去之營運狀況，包括運量、運能、班次與機型等經驗資料，考量航空公司之經營利潤及旅客之需求特性，依運量預測結果檢討既有島內航線於目標年之供需情況，並進一步規劃既有島內航線未來較適之運能、班次與機型。

(1)既有島內航線營運現況分析

機型

依民國85年4月份聯合班次時刻表整理之現況各島內航線使用之機型如表12.34所示，其中各航線班機平均座位數係依各航線提供運能與班次數平均而得。目前島內航線使用最大機型為中華航空公司（中正－高雄航線）所使用之AB3客機（座位數242個），其次為長榮航空與立榮航空（原馬公航空）於台北－高雄航線所使用的B 767客機（座位數212個）。而使用之最小機型為國華航空服務高雄－台東航線所使用之DO-228（座位數19個）。

在平均座位數方面（依民國84年全年資料統計），以台北－台南航線平均每機座位數145個為最高，台北－高雄航線平均每機座位數141個次之（但在國華航空以100人座之FK 100取代56人座之SAAB來飛航台北－高雄航線後，預計台北－高雄航線將仍是每機平均座位數最高者）。

表12.34  既有島內航線使用機型與營運分析

| 航線 | 中正 |  | 台北 |  | 台北 |  | 台北 |  | 台北 |  | 台北 |  | 台北 |  | 台中 |  | 台中 |  | 高雄 |  | 高雄 |  | 台 北 |  | 台 中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | │ |  | │ |  | │ |  | │ |  | │ |  | │ |  | │ |  | │ |  | │ |  | │ |  | │ |  | │ |  | │ |  |
| 航空公司 | 高雄 |  | 嘉義 |  | 台南 |  | 高雄 |  | 屏東 |  | 花蓮 |  | 台東 |  | 花蓮 |  | 台東 |  | 花蓮 |  | 台東 |  | 台 中 |  | 高 雄 |  |
| 中華 | AB3 (242) B 737 (117) |  |  |  |  |  | B 737 (117) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遠東 |  |  | MD-82 (154) B 737 (117) |  | B 757 (207) MD-82 (154) |  | B 757 (207) MD-82 (154) |  |  |  | MD-82 (154) |  | MD-82 (154) B 737 (117) |  |  |  |  |  | MD-82 (154) B 737 (117) |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興 |  | ATR-72 (74) |  | ATR-42 (50) |  | A 321 (194) A 320 (162) |  | A 321 (194) A 320 (162) |  | ATR-42 (50) |  | ATR-72 (74) ATR-42 (50) |  | ATR-72 (74) ATR-42 (50) |  |  |  |  |  | ATR-72 (74) |  |  |  |  |  |  |
| 長榮 |  | B 767 (212) |  |  |  | BAe-146 (112) |  | B 767 (212) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立榮 | BAe-146 (112) |  |  |  |  |  | B 767 (212) B 757 (194) BAe-146 (112) |  |  |  | BAe-146 (112) |  | BAe-146 (112) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大華 |  |  | DH8-300 (56) |  | BAe-146 (112) |  |  |  | DH8-300 (56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DH8-300 (56) |  |  |  |
| 國華 |  |  |  |  |  |  |  | FK-100 (108) |  |  |  |  |  |  |  | SAAB (36) |  | SAAB (36) |  | SAAB (36) |  | SAAB (36) DO 228 (19) |  | FK-50 (56) |  | FK-50 (56) SAAB (36) |
| 瑞聯 |  |  |  |  |  |  | MD-82 (154) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 台灣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用航機 平均座位數 | 151 |  | 58 |  | 145 |  | 141 |  | 53 |  | 91 |  | 101 |  | 36 |  | 36 |  | 76 |  | 37 |  | 52 |  | 43 |  |
| 平均每日 班次數 | 15 |  | 48 |  | 42 |  | 165 |  | 19 |  | 40 |  | 38 |  | 8 |  | 4 |  | 16 |  | 8 |  | 51 |  | 18 |  |
| 平均承載率 | 57.0% |  | 68.2% |  | 73.9% |  | 61.9% |  | 54.9% |  | 72.6% |  | 55.4% |  | 80.8% |  | 83.9% |  | 61.0% |  | 45.1% |  | 68.2% |  | 55.3% |  |

註：(　)為班機座位數。

資料來源：(1)民國85年4月份聯合班機時刻表，航空運輸商業同業公會，民國85年4月。

(2)本研究整理。

‚班次數

既有島內航線於民國84年平均每日之營運班次整理如表12.34，其中以台北－高雄每日165班為最多，台北－台中航線51班次之，台北－台南航線則有40班次；而班次最少者為台中－台東航線，每日僅4班次，台中－花蓮、高雄－台東則皆僅約8班次為次少者。

ƒ承載率

既有島內航線於民國84年之平均承載率整理如表12.34，總平均承載率為63.9%，各航線之承載率則以台中－台東航線達83.9%為最高，台中－花蓮航線80.8%次之，承載率較低者為高雄－台東航線僅達45.1%，而台北－屏東航線為54.9%，台中－高雄航線為55.3%皆次之。

圖12-1為既有島內航線使用班機與班次數之情形，由於台北－高雄航線運量需求極大，航空公司競爭激烈，故使用班機較大型，且班次亦多，承載率達61.9%，可謂維持相當高的服務水準。而台北－台南、台北－台東、台北－花蓮、台北－台中及台北－嘉義航線之班次大致介於每日40～60班次間，其中台北－台南是以相對較大型之班機，維持較少班次經營；台北－花蓮、台北－台東則以近於100個座位之航機經營，而台北－台中、台北－嘉義航程較短，目前則以較小之航機但相對較高之班次經營；而高雄－花蓮、台北－屏東、台中－高雄之年運量約在15萬至26萬人次間，班次維持在15～20班次，使用機型約在43～76個座位數，台中－花蓮、高雄－台東及台中－台東運量最小，年運量約在4.5萬～8.2萬人次，班次皆在10班次以下，座位數皆在36個左右。

圖12-1  既有島內航線現況營運班機與班次數關係圖

(2)既有島內航線發展規劃

既有島內航線發展分析

根據第十章航空需求回饋預測與檢討結果，既有島內航線於各目標年期之發展分析整理如表12.35，其中台北－台中、台中－高雄航線於民國92年因高鐵營運通車，地面運輸系統旅行時間將低於2小時，理應未符合島內航線開闢之標準而予以取消，但考慮其運量仍高於島內航線開闢之運量標準，以及旅客需求之習慣性，故仍建議予以維持，即各既有航線於各預測年均將維持營運。

表12.35  既有島內航線未來發展分析

| 航線 | 中正 | 台北 | 台北 | 台北 | 台北 | 台北 | 台北 | 台中 | 台中 | 高雄 | 高雄 | 台北 | 台 中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
| 年期 | 高雄 | 嘉義 | 台南 | 高雄 | 屏東 | 花蓮 | 台東 | 花蓮 | 台東 | 花蓮 | 台東 | 台中 | 高雄 |
| 民國84年 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 民國89年 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 民國92年 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 民國99年 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 民國109年 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |

註： 1.「ˇ」表該年期航線存在。

2.資料來源：本研究整理。

‚既有島內航線既有運能下未來供需檢討

若以民國84年全年之運能為基準，假設未來各島內航線仍維持目前之固定運能，則由各預測年各航線之運量資料可估算未來各航線之承載率，詳如表12.36所示。於民國89年時，將有約50%的島內航線承載率超過100%，包括西部走廊的台北─嘉義、台北─高雄、台北─台中、台中─高雄航線，以及東西部間的台北─花蓮、台中─花蓮、台中─台東、高雄─花蓮航線，其中以台中─台東航線之承載率達218.5%為最高。而民國92年時，西部走廊各島內航線之運量均減少，惟台北─嘉義航線之承載率超過80%；而東西部間各航線之飽和情況則較民國89年更為嚴重。民國99年時，各島內航線承載率乃持續提高，除了所有既有東西部間之航線承載率達到100%以外，尚包括台中─高雄航線。至民國109年，則除中正─高雄、台北─高雄航線外，其餘既有航線之承載率都將達100%以上。

ƒ既有島內航線預測年運能規劃

平均承載率係代表系統能量之使用情形，當平均承載率較高時，通常可代表系統的使用可能較為有效率；但當其達到某一水準（或程度）時，往往便會產生壅塞或延滯之情況。目前台灣地區各既有島內航線之平均承載率大部份約在50%～70%，因此本研究分別以平均承載率50%、60%及70%來分析其所需提供之運能，詳見表12.37之分析。若以最接近目前各島內航線之承載率70%為標準，各航線除於民國92年市場供需接近平衡外，其餘各年期都須增加運能；另若以承載率50%及60%為標準，則未來各預測年期之運能都應做適度之增加。

表12.36  既有島內航線於既有運能下預測年之承載率分析

| 年期 | 民國84年 | 民國89年 |  | 民國92年 |  | 民國99年 |  | 民國109年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航線 |  | 既有運能 (萬座位數/年) | 預測運量 (萬人次/年) | 承載率 | 預測運量 (萬人次/年) | 承載率 | 預測運量 (萬人次/年) | 承載率 | 預測運量 (萬人次/年) | 承載率 |
| 中正─高雄 | 76.5 | 36.2 | 47.3% | 26.3 | 34.4% | 19.1 | 25.0% | 26.8 | 35.0% |
| 台北─嘉義 | 101.6 | 110.4 | 108.7% | 83.0 | 81.7% | 97.2 | 95.7% | 110.6 | 108.9% |
| 台北─台南 | 220.7 | 206.4 | 93.5% | 171.0 | 77.5% | 210.8 | 95.5% | 247.4 | 112.1% |
| 台北─高雄 | 852.6 | 947.4 | 111.1% | 591.2 | 69.3% | 718.8 | 84.3% | 836.2 | 98.1% |
| 台北─屏東 | 39.3 | 32.4 | 82.4% | 27.2 | 69.2% | 35.4 | 90.1% | 52.6 | 133.8% |
| 台北─花蓮 | 134.1 | 134.2 | 100.1% | 149.0 | 111.1% | 184.8 | 137.8% | 217.8 | 162.4% |
| 台北─台東 | 139.5 | 122.4 | 87.7% | 138.2 | 99.1% | 175.4 | 125.7% | 185.4 | 132.9% |
| 台中─花蓮 | 10.2 | 13.6 | 133.3% | 16.4 | 160.8% | 21.2 | 207.8% | 21.0 | 205.9% |
| 台中─台東 | 5.4 | 11.8 | 218.5% | 16.8 | 311.1% | 20.0 | 370.4% | 17.8 | 329.6% |
| 高雄─花蓮 | 43.1 | 45.2 | 104.9% | 52.0 | 120.6% | 56.6 | 131.3% | 56.2 | 130.4% |
| 高雄─台東 | 10.6 | 10.0 | 94.3% | 16.8 | 158.5% | 17.4 | 164.2% | 16.8 | 158.5% |
| 台北─台中 | 96.6 | 122.8 | 127.1% | 75.8 | 78.5% | 90.8 | 94.0% | 108.8 | 112.6% |
| 台中─高雄 | 15.8 | 17.8 | 112.7% | 12.4 | 78.5% | 16.8 | 106.3% | 23.4 | 148.1% |

資料來源:本研究整理。

表12.37  既有島內航線預測年運能需求分析

單位：千座位數/年

| 承載率 |  | LF= | 0.5 |  |  | LF= | 0.6 |  |  | LF= | 0.7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航線 | 民國89年 | 民國92年 | 民國99年 | 民國109年 | 民國89年 | 民國92年 | 民國99年 | 民國109年 | 民國89年 | 民國92年 | 民國99年 | 民國109年 |
| 中正─高雄 | 72.4 | 52.6 | 38.2 | 53.6 | 60.3 | 43.8 | 31.8 | 44.7 | 51.7 | 37.6 | 27.3 | 38.3 |
| 台北─嘉義 | 220.8 | 166.0 | 194.4 | 221.2 | 184.0 | 138.3 | 162.0 | 184.3 | 157.7 | 118.6 | 138.9 | 158.0 |
| 台北─台南 | 412.8 | 342.0 | 421.6 | 494.8 | 344.0 | 285.0 | 351.3 | 412.3 | 294.9 | 244.3 | 301.1 | 353.4 |
| 台北─高雄 | 1,894.8 | 1,182.4 | 1,437.6 | 1,672.4 | 1,579.0 | 985.3 | 1,198.0 | 1,393.7 | 1,353.4 | 844.6 | 1,026.9 | 1,194.6 |
| 台北─屏東 | 64.8 | 54.4 | 70.8 | 105.2 | 54.0 | 45.3 | 59.0 | 87.7 | 46.3 | 38.9 | 50.6 | 75.1 |
| 台北─花蓮 | 268.4 | 298.0 | 369.6 | 435.6 | 223.7 | 248.3 | 308.0 | 363.0 | 191.7 | 212.9 | 264.0 | 311.1 |
| 台北─台東 | 244.8 | 276.4 | 350.8 | 370.8 | 204.0 | 230.3 | 292.3 | 309.0 | 174.9 | 197.4 | 250.6 | 264.9 |
| 台中─花蓮 | 27.2 | 32.8 | 42.4 | 42.0 | 22.7 | 27.3 | 35.3 | 35.0 | 19.4 | 23.4 | 30.3 | 30.0 |
| 台中─台東 | 23.6 | 33.6 | 40.0 | 35.6 | 19.7 | 28.0 | 33.3 | 29.7 | 16.9 | 24.0 | 28.6 | 25.4 |
| 高雄─花蓮 | 90.4 | 104.0 | 113.2 | 112.4 | 75.3 | 86.7 | 94.3 | 93.7 | 64.6 | 74.3 | 80.9 | 80.3 |
| 高雄─台東 | 20.0 | 33.6 | 34.8 | 33.6 | 16.7 | 28.0 | 29.0 | 28.0 | 14.3 | 24.0 | 24.9 | 24.0 |
| 台北─台中 | 245.6 | 151.6 | 181.6 | 217.6 | 204.7 | 126.3 | 151.3 | 181.3 | 175.4 | 108.3 | 129.7 | 155.4 |
| 台中─高雄 | 35.6 | 24.8 | 33.6 | 46.8 | 29.7 | 20.7 | 28.0 | 39.0 | 25.4 | 17.7 | 24.0 | 33.4 |

註：1.LF為平均承載率。

2.資料來源：本研究整理。

„既有島內航線預測年機型與班次數規劃

本研究依據前述航空運量預測之結果，考量航空公司之合理利潤、使用機型之經濟性及旅客搭機之便利性等各項因素，進行各島內航線因應運量需求之情況下，使用機型與班次數之規劃，以提供業者或相關計畫之參考。

以下係假設承載率維持在60%之情況下，對各既有島內航線之機型與班次數進行初步規劃，依第4.2.2節之機型定義並參考ICAO與FAA之航機分類，將航機分為小型機(S)、窄體機(N)、廣體機(W)及B 747(B)四個等級，座位數分別為＜40、40～170、170～300及300～550個，由於島內航線較適合使用之機型皆約在20～200個座位數間，故為求規劃之詳盡，乃將窄體機再分為N-1、N-2、N-3等三種，其中N-1為40～60個座位、N-2為60～100個座位、N-3為100～170個座位；而在廣體機方面亦再分為W-1、W-2等二種，其中W-1為170～200個座位數，W-2為200～300個座位數。因此，本研究於航線發展規劃主要係以S、N-1、N-2、N-3、W-1及W-2為基礎進行機型與班次安排之規劃。

整體運能規劃主要考慮航空公司之合理利潤與旅客需求，於班次安排方面係考慮旅客合理之等待時間，於機型選擇方面，則以航空公司使用機型之經濟性為主要考量。規劃結果整理如表12.38所示，其中台北－嘉義、台北－台南、台北－高雄、台北－花蓮、台北－台東等航線由於其預期運量仍有大幅成長空間，故建議未來可

表12.38  既有島內航線預測年機型與班次規劃

| 年期 |  |  | 民國89年 |  |  | 民國92年 |  |  | 民國99年 |  |  | 民國109年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航線 |  |  |  |  | 預測運量 (萬人次/年) | 規劃機型 (座位數) | 規劃班次 (班次/日) | 預測運量 (萬人次/年) | 規劃機型 (座位數) | 規劃班次 (班次/日) | 預測運量 (萬人次/年) | 規劃機型 (座位數) | 規劃班次 (班次/日) | 預測運量 (萬人次/年) | 規劃機型 (座位數) | 規劃班次 (班次/日) |
| 中正 | ─ | 高雄 | 36.2 | 100～170 | 12 | 26.3 | 100～170 | 9 | 19.1 | 100～170 | 6 | 26.8 | 100～170 | 9 |
| 台北 | ─ | 嘉義 | 110.4 | 100～170 | 37 | 83.0 | 100～170 | 28 | 97.2 | 100～170 | 33 | 110.6 | 100～170 | 37 |
| 台北 | ─ | 台南 | 206.4 | 170～200 | 51 | 171.0 | 170～200 | 42 | 210.8 | 170～200 | 52 | 247.4 | 170～200 | 61 |
| 台北 | ─ | 高雄 | 947.4 | 200～300 | 173 | 591.2 | 200～300 | 108 | 718.8 | 200～300 | 131 | 836.2 | 200～300 | 153 |
| 台北 | ─ | 屏東 | 32.4 | 40～60 | 30 | 27.2 | 40～60 | 25 | 35.4 | 40～60 | 32 | 52.6 | 40～60 | 48 |
| 台北 | ─ | 花蓮 | 134.2 | 170～200 | 33 | 149.0 | 170～200 | 37 | 184.8 | 170～200 | 46 | 217.8 | 170～200 | 54 |
| 台北 | ─ | 台東 | 122.4 | 170～200 | 30 | 138.2 | 170～200 | 34 | 175.4 | 170～200 | 43 | 185.4 | 170～200 | 46 |
| 台中 | ─ | 花蓮 | 13.6 | 40 | 16 | 16.4 | 40 | 19 | 21.2 | 40 | 24 | 21.0 | 40 | 24 |
| 台中 | ─ | 台東 | 11.8 | 40 | 13 | 16.8 | 40 | 19 | 20.0 | 40 | 23 | 17.8 | 40 | 20 |
| 高雄 | ─ | 花蓮 | 45.2 | 60～100 | 26 | 52.0 | 60～100 | 30 | 56.6 | 60～100 | 32 | 56.2 | 60～100 | 32 |
| 高雄 | ─ | 台東 | 10.0 | 40 | 11 | 16.8 | 40 | 19 | 17.4 | 40 | 20 | 16.8 | 40 | 19 |
| 台北 | ─ | 台中 | 122.8 | 40～60 | 112 | 75.8 | 40～60 | 69 | 90.8 | 40～60 | 83 | 108.8 | 40～60 | 99 |
| 台中 | ─ | 高雄 | 17.8 | 40 | 20 | 12.4 | 40 | 14 | 16.8 | 40 | 19 | 23.4 | 40 | 27 |

註：1.規劃班次為航線之平均班次，以規劃機型之平均座位數為計算基準。

2.資料來源：本研究整理。

朝航機大型化發展，尤其台北－高雄航線可以200個座位以上之廣體機服務；高雄－花蓮航線建議採60～100個座位之飛機，而其他台北－台中、台北－屏東、台中－高雄、台中－花蓮及台中－台東航線則建議維持目前機型，以約40個座位或40～60個座位之機型服務。

(2)新島內航線發展規劃

依據島內航線篩選原則評估未來具開闢潛力之新島內航線如表12.39所示，進一步就規劃觀點考量旅客需求與符合航空公司利潤之情況下，針對各新島內航線最適機型與班次進行規劃，規劃結果彙整如表12.40，其中除中正－花蓮接駁航線係以170個座位機型服務，而台北－恆春、桃園(中正)─高雄、新竹－高雄、宜蘭－高雄等航線則規劃以60～100個座位之機型服務外，台北－新中部、桃園(中正)－新中部、桃園(中正)－花蓮、桃園(中正)－台南、桃園(中正)－恆春、桃園(中正)－台東、宜蘭－台南、台南－花蓮、台南－台東、新竹－台南、新竹－屏東、桃園(中正)－屏東、桃園(中正)－台中、桃園(中正)－嘉義及新竹－台東等島內航線皆規劃以40個座位或40～60個座位之航機服務較適宜。

表12.39  新島內航線未來發展分析

| 航線 | 中正 | 台北 | 台北 | 桃園 | 桃園 | 桃園 | 桃園 | 桃園 | 新竹 | 宜蘭 | 宜蘭 | 新中部 | 台南 | 台南 | 新竹 | 新竹 | 桃園 | 桃園 | 桃園 | 新竹 | 桃園 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
| 年期 | 花蓮 | 恆春 | 新中部 | 台南 | 高雄 | 恆春 | 花蓮 | 台東 | 高雄 | 台南 | 高雄 | 高雄 | 花蓮 | 台東 | 台南 | 屏東 | 屏東 | 台中 | 嘉義 | 台東 | 新中部 |
| 民國89年 | ü | ü |  | ü | ü | ü |  | ü | ü |  |  |  | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü |  |  |
| 民國92年 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü |
| 民國99年 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| 民國109年 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü |

註：1.「ˇ」表該年期航線存在。

2.表內桃園係指中正國內站。

3.資料來源：本研究整理。

表12.40  新島內航線預測年機型與班次規劃

| 年期 |  |  | 民國89年 |  |  | 民國92年 |  |  |  | 民國99年 |  |  |  | 民國109年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航線 |  |  |  |  | 預測運量 (萬人次/年) | 規劃機型 (座位數) | 規劃班次 (班次/日) |  | 預測運量 (萬人次/年) | 規劃機型 (座位數) | 規劃班次 (班次/日) |  | 預測運量 (萬人次/年) | 規劃機型 (座位數) | 規劃班次 (班次/日) |  | 預測運量 (萬人次/年) | 規劃機型 (座位數) | 規劃班次 (班次/日) |
| 中正 | ─ | 花蓮 | 33.0 | 100～170 | 11 |  | 39.8 | 100～170 | 13 |  | 52.8 | 100～170 | 18 |  | 77.8 | 100～170 | 26 |
| 台北 | ─ | 恆春 | 51.2 | 60～100 | 29 |  | 23.6 | 60～100 | 13 |  | 34.2 | 60～100 | 20 |  | 55.0 | 60～100 | 31 |
| 台北 | ─ | 新中部 | ─ | ─ | ─ |  | 10.2 | 40～60 | 9 |  | 12.8 | 40～60 | 12 |  | 16.0 | 40～60 | 15 |
| 桃園 | ─ | 花蓮 | 4.6 | 40 | 5 |  | 10.8 | 40 | 12 |  | 11.4 | 40 | 13 |  | 10.2 | 40 | 12 |
| 桃園 | ─ | 台南 | 22.6 | 40～60 | 21 |  | 15.2 | 40～60 | 14 |  | 13.6 | 40～60 | 12 |  | 18.2 | 40～60 | 17 |
| 桃園 | ─ | 高雄 | 62.0 | 60～100 | 35 |  | 33.0 | 60～100 | 19 |  | 50.4 | 60～100 | 29 |  | 56.2 | 60～100 | 32 |
| 桃園 | ─ | 恆春 | 24.0 | 40～60 | 22 |  | 16.4 | 40～60 | 15 |  | 14.6 | 40～60 | 13 |  | 21.4 | 40～60 | 20 |
| 桃園 | ─ | 台東 | 16.4 | 40 | 19 |  | 20.2 | 40 | 23 |  | 14.2 | 40 | 16 |  | 18.8 | 40 | 21 |
| 新竹 | ─ | 高雄 | 39.2 | 60～100 | 22 |  | 24.2 | 60～100 | 14 |  | 32.8 | 60～100 | 19 |  | 41.0 | 60～100 | 23 |
| 宜蘭 | ─ | 台南 | ─ | ─ | ─ |  | 14.0 | 40～60 | 13 |  | 18.2 | 40～60 | 17 |  | 13.2 | 40～60 | 12 |
| 宜蘭 | ─ | 高雄 | ─ | ─ | ─ |  | 35.8 | 60～100 | 20 |  | 47.6 | 60～100 | 27 |  | 36.4 | 60～100 | 21 |
| 新中部 | ─ | 高雄 | ─ | ─ | ─ |  | ─ | ─ | ─ |  | 10.4 | 40 | 12 |  | 11.4 | 40 | 13 |
| 台南 | ─ | 花蓮 | 11.6 | 40 | 13 |  | 13.4 | 40 | 15 |  | 14.6 | 40 | 17 |  | 14.2 | 40 | 16 |
| 台南 | ─ | 台東 | ─ | ─ | ─ |  | 9.0 | 40 | 10 |  | 10.8 | 40 | 12 |  | 9.4 | 40 | 11 |
| 新竹 | ─ | 台南 | 8.0 | 40 | 9 |  | 5.2 | 40 | 6 |  | 7.0 | 40 | 8 |  | 8.4 | 40 | 10 |
| 新竹 | ─ | 屏東 | 7.2 | 40 | 8 |  | 4.0 | 40 | 5 |  | 5.0 | 40 | 6 |  | 8.0 | 40 | 9 |
| 桃園 | ─ | 屏東 | 7.2 | 40 | 8 |  | 3.8 | 40 | 4 |  | 5.6 | 40 | 6 |  | 8.2 | 40 | 9 |
| 桃園 | ─ | 台中 | 43.8 | 40～60 | 40 |  | 32.0 | 40～60 | 29 |  | 44.0 | 40～60 | 40 |  | 64.8 | 40～60 | 59 |
| 桃園 | ─ | 嘉義 | 13.0 | 40 | 15 |  | 11.6 | 40 | 13 |  | 10.4 | 40 | 12 |  | 13.6 | 40 | 16 |
| 桃園 | ─ | 新中部 | ─ | ─ | ─ |  | 13.4 | 40 | 15 |  | 18.6 | 40 | 21 |  | 20.6 | 40 | 24 |
| 新竹 | ─ | 台東 | ─ | ─ | ─ |  | ─ | ─ | ─ |  | 8.6 | 40 | 10 |  | ─ | ─ | ─ |

註：1.規劃班次為航線之平均班次，以規劃機型之平均座位數為計算基準。

2.表內桃園係指中正國內站。

3.資料來源：本研究整理。

### 12.4.2 Â®¯½µ®³¹

1.既有離島航線

(1)既有離島航線營運現況分析

機型

現況離島航線使用之機型整理如表12.41，一般而言，離島航線使用之機型較島內航線為小，所用最大機型為遠東航空服務之馬公─台北與金門－台北航線，以及瑞聯航空服務金門－高雄航線之MD-82航機(其座位數約154個)；而平均每機座位數以金門－高雄航線最高，金門－台北航線次之，馬公－台北航線居第三。而金門－台北、金門－高雄為新闢航線，其使用班機較大，與航空公司航機大型化及市場偏好大型飛機有關。

‚班次數

既有各離島航線之班次數見表12.41，其中以馬公－高雄平均每日往返近50班次為最多；其次為綠島－台東航線每日往返42班次居次，顯見台東為本島主要往來綠島之門戶；而馬公－台北航線每日往返33班居第三。由於蘭嶼－台北、綠島－高雄皆為不定期航線，而金門－嘉義與馬公－屏東為民國84年下半年才開航之航線，故班次數較少，若就現況而言，則以金門－嘉義航線每日往返2班為最少。而馬公－屏東航線已於目前 (民國85年5月起) 取消飛航服務。

表12.41  既有離島航線使用機型與營運分析

| 航線 | 馬公 | 馬公 | 馬公 | 馬公 | 金門 | 金門 | 金門 | 蘭嶼 | 綠 島 | 馬 祖 | 蘭嶼 | 金 門 | 馬 公 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
| 航空公司 | 台北 | 台中 | 台南 | 高雄 | 台北 | 台中 | 高雄 | 台東 | 台 東 | 台 北 | 台北 | 嘉 義 | 屏 東 |
| 中華 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遠東 | MD-82(154) B 737(120) |  |  |  | MD-82(154) B 737(120) |  | B 737(120) |  |  |  |  |  |  |
| 復興 | ATR-72(74) |  | ATR-72(73) | ATR-72 (74) | A-320(150) ATR-72(74) |  | ATR-72(74) |  |  |  |  |  | ATR-72(74) |
| 長榮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立榮 | BAe-146(112) HS748(54) |  |  | HS748 (54) | BAe-146(112) |  | BAe146(112) HS748(54) |  |  |  |  |  |  |
| 大華 | DH8-300(56) | DH8-300(56) DH8(39) | DH8-300(56) | DH8-300 (56) |  | DH8-300(56) |  |  |  |  |  | DH8-300(56) | DH8-300(57) |
| 國華 | SAAB(36) | SAAB(36) |  | SAAB (36) |  | FK-50(56) |  | DO 228 (19) | DO 228 (19) | DO 228 (19) |  |  |  |
| 瑞聯 |  |  |  | MD-82 (89) |  |  | MD-82(154) |  |  |  |  |  |  |
| 台灣 |  |  |  |  |  |  |  | BN-2(9) | BN-2(9) | DO 228(19) |  |  |  |
| 使用航機 平均座位數 | 87 | 45 | 54 | 73 | 147 | 48 | 149 | 15 | 14 | 19 | 19 | 54 | 55 |
| 平均每日 班次數 | 33 | 21 | 15 | 49.9 | 19.1 | 5 | 8.4 | 15.7 | 42 | 14.8 | 0.7 | 2 | 2 |
| 承載率 | 61.4% | 66.6% | 62.6% | 61.7% | 68.5% | 74.8% | 31.3% | 73.6% | 74.0% | 86.0% | 52.0% | 31.8% | 26.96% |

註：(　)為班機座位數。

資料來源：(1)民國85年4月份聯合班機時刻表，航空運輸商業同業公會，民國85年4月。

(2)本研究整理。

ƒ承載率

既有離島航線之總平均承載率為65.1%，而各離島航線中以馬袓－台北航線之承載率最高，達86%，金門－台中航線承載率74.8%次之，綠島－台東航線74.0%居第三，而承載率最低者為馬公－屏東航線，平均承載率僅26.9%，金門－嘉義航線則僅達31.8%。

(2)既有離島航線發展規劃

既有離島航線發展分析

根據第10章航空需求回饋預測與檢討結果，既有離島航線未來之發展分析彙整如表12.42所示，雖然於10.1.2節離島航線之篩選原則界定各區域提供離島航線服務之機場，嘉義及屏東皆在範圍之外，但為顧及旅客使用上之方便，仍建議目前由該機場提供之離島航線都繼續維持，而另一類則為目前僅開不定期航線，在未來運量達篩選標準，將可改為開闢定期航線。

‚既有離島航線既有運能下未來供需檢討

以民國84年全年運能資料為基準，假設未來各離島航線仍將維持目前之固定運能，配合各預測年期各離島航線之運量預測，估算其在既有運能下未來各離島航線之承載率如表12.43所示。在既有之定期離島航線中，金門─台中及馬祖─台北之承載率在民國92年即已達飽和，至民國109年時，除蘭嶼－台東、綠島－台東外，幾乎大部份之離島航線都將達飽和，顯示未來在離島航空運量持續成長情況下，航空業者應適時提高離島航線之運能，以符合旅客之需求。

表12.42  既有離島航線未來發展分析

| 航線 | 馬 公 | 馬 公 | 馬 公 | 馬 公 | 金 門 | 金 門 | 金 門 | 蘭 嶼 | 綠 島 | 馬 祖 | 蘭 嶼 | 綠 島 | 綠 島 | 金 門 | 馬 公 | 馬 公 | 蘭 嶼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
| 年期 | 台 北 | 台 中 | 台 南 | 高 雄 | 台 北 | 台 中 | 高 雄 | 台 東 | 台 東 | 台 北 | 台 北 | 台 北 | 高 雄 | 嘉 義 | 嘉 義 | 屏 東 | 高 雄 |
| 民國84年 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 民國89年 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 民國92年 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 民國99年 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 民國109年 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |

註：「ˇ」表該年期航線存在。

資料來源：本研究整理。

表12.43  既有離島航線於既有運能下預測年之承載率分析

| 年期 |  | 民國84年 | 民國89年 |  | 民國92年 |  | 民國99年 |  | 民國109年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航線 |  |  | 既有運能 (萬座位數/年) | 預測運量 (萬人次/年) | 承載率(%) | 預測運量 (萬人次/年) | 承載率(%) | 預測運量 (萬人次/年) | 承載率(%) | 預測運量 (萬人次/年) | 承載率(%) |
| 馬公─ | 台北 | 104.08 | 58.6 | 56.3% | 70.2 | 67.4% | 82.0 | 78.8% | 105.6 | 101.5% |
| 馬公─ | 台中 | 34.09 | 33.0 | 96.8% | 26.2 | 76.9% | 37.0 | 108.5% | 50.0 | 146.7% |
| 馬公─ | 嘉義 | 10.31 | 12.8 | 124.2% | 12.6 | 122.2% | 16.8 | 162.9% | 21.4 | 207.6% |
| 馬公─ | 台南 | 29.52 | 23.8 | 80.6% | 28.0 | 94.9% | 39.6 | 134.1% | 53.2 | 180.2% |
| 馬公─ | 高雄 | 133.37 | 91.2 | 68.4% | 101.8 | 76.3% | 143.6 | 107.7% | 190.4 | 142.8% |
| 馬公─ | 屏東 | 0.84 | 8.4 | 1,000.0% | 9.6 | 1,142.9% | 12.6 | 1,500.0% | 15.6 | 1,857.1% |
| 金門─ | 台北 | 102.54 | 57.0 | 55.6% | 58.0 | 56.6% | 79.6 | 77.6% | 107.8 | 105.1% |
| 金門─ | 台中 | 8.73 | 13.6 | 155.8% | 11.6 | 132.9% | 16.4 | 187.9% | 23.0 | 263.5% |
| 金門─ | 高雄 | 45.76 | 21.0 | 45.9% | 25.6 | 55.9% | 38.2 | 83.5% | 55.6 | 121.5% |
| 蘭嶼─ | 台東 | 8.60 | 5.8 | 67.4% | 6.4 | 74.4% | 8.4 | 97.7% | 5.4 | 62.8% |
| 綠島─ | 台東 | 21.11 | 5.2 | 24.6% | 5.2 | 24.6% | 3.8 | 18.0% | 5.4 | 25.6% |
| 馬祖─ | 台北 | 10.34 | 12.6 | 121.9% | 13.4 | 129.6% | 16.2 | 156.7% | 13.4 | 129.6% |
| 蘭嶼─ | 台北 | 0.50 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7.2 | 1,440.0% |
| 蘭嶼─ | 高雄 | 1.90 | 2.6 | 136.8% | 3.2 | 168.4% | 4.6 | 242.1% | 4.6 | 242.1% |
| 綠島─ | 台北 | 0.70 | 7.2 | 1,028.6% | 8.4 | 1,200.0% | 9.0 | 1,285.7% | 7.8 | 1,114.3% |
| 綠島─ | 高雄 | 0.17 | 5.4 | 3,176.5% | 3.8 | 2,235.3% | 5.2 | 3,058.8% | 6.8 | 4,000.0% |

註：綠島－台北、綠島－高雄航線之旅客需求量雖大，但一般旅客基於安全或舒適性之考量，大部份採先至台東機場再搭機至綠島之方式前往，因此現況二條航線之班次數少，運能較低，所以其承載率特別高。

資料來源：本研究整理。

ƒ既有離島航線預測年運能規劃

根據各預測年期各離島航線之運量需求，分別以承載率為50%、60%及70%之不同基準，估算各預測年期各離島航線應提供之運能如表12.44所示，在與現有運能相較下，顯然各離島航線運能皆有不足之情況，故航空業者於未來宜適時調整其運能，以維持其服務品質，並滿足旅客之需求。

„既有離島航線預測年機型與班次數規劃

假設各離島航線之承載率維持在60%之情況下，針對既有離島航線未來營運之最適機型與班次進行規劃，規劃結果整理如表12.45，其中馬公－台北（民國92年後）、馬公－高雄、金門－台北航線皆規劃以100～170個座位之機型營運；而馬公－高雄航線於民國99年以後更建議以170～200個座位之機型營運；馬公－台中、馬公－台南、金門－台中航線依其運量建議以40～60個座位之飛機服務，其中馬公－台南於民國109年以後則建議使用60～100個座位以上之機型，其他蘭嶼－台東、綠島－台東、馬袓－台北、蘭嶼－台北、綠島－台北、綠島－高雄、金門－嘉義、馬公－屏東、蘭嶼－高雄、馬公－七美、馬公－望安、高雄－七美及高雄－望安航線皆建議以20個座位之小型機營運。

表12.44  既有離島航線預測年運能需求分析

| 單位：萬座位數/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承載率 |  |  | LF= | 0.5 |  |  | LF= | 0.6 |  |  | LF= | 0.7 |  |  |
| 航線 |  |  | 民國89年 | 民國92年 | 民國99年 | 民國109年 | 民國89年 | 民國92年 | 民國99年 | 民國109年 | 民國89年 | 民國92年 | 民國99年 | 民國109年 |  |
| 馬公─ | 台北 | 117.2 | 140.4 | 164.0 | 211.2 | 97.7 | 117.0 | 136.7 | 176.0 | 83.7 | 100.3 | 117.1 | 150.9 |  |
| 馬公─ | 台中 | 66.0 | 52.4 | 74.0 | 100.0 | 55.0 | 43.7 | 61.7 | 83.3 | 47.1 | 37.4 | 52.9 | 71.4 |  |
| 馬公─ | 嘉義 | 25.6 | 25.2 | 33.6 | 42.8 | 21.3 | 21.0 | 28.0 | 35.7 | 18.3 | 18.0 | 24.0 | 30.6 |  |
| 馬公─ | 台南 | 47.6 | 56.0 | 79.2 | 106.4 | 39.7 | 46.7 | 66.0 | 88.7 | 34.0 | 40.0 | 56.6 | 76.0 |  |
| 馬公─ | 高雄 | 182.4 | 203.6 | 287.2 | 380.8 | 152.0 | 169.7 | 239.3 | 317.3 | 130.3 | 145.4 | 205.1 | 272.0 |  |
| 馬公─ | 屏東 | 16.8 | 19.2 | 25.2 | 31.2 | 14.0 | 16.0 | 21.0 | 26.0 | 12.0 | 13.7 | 18.0 | 22.3 |  |
| 金門─ | 台北 | 114.0 | 116.0 | 159.2 | 215.6 | 95.0 | 96.7 | 132.7 | 179.7 | 81.4 | 82.9 | 113.7 | 154.0 |  |
| 金門─ | 台中 | 27.2 | 23.2 | 32.8 | 46.0 | 22.7 | 19.3 | 27.3 | 38.3 | 19.4 | 16.6 | 23.4 | 32.9 |  |
| 金門─ | 高雄 | 42.0 | 51.2 | 76.4 | 111.2 | 35.0 | 42.7 | 63.7 | 92.7 | 30.0 | 36.6 | 54.6 | 79.4 |  |
| 蘭嶼─ | 台東 | 11.6 | 12.8 | 16.8 | 10.8 | 9.7 | 10.7 | 14.0 | 9.0 | 8.3 | 9.1 | 12.0 | 7.7 |  |
| 綠島─ | 台東 | 10.4 | 10.4 | 7.6 | 10.8 | 8.7 | 8.7 | 6.3 | 9.0 | 7.4 | 7.4 | 5.4 | 7.7 |  |
| 馬祖─ | 台北 | 25.2 | 26.8 | 32.4 | 26.8 | 21.0 | 22.3 | 27.0 | 22.3 | 18.0 | 19.1 | 23.1 | 19.1 |  |
| 蘭嶼─ | 台北 | ─ | ─ | ─ | 14.4 | ─ | ─ | ─ | 12.0 | ─ | ─ | ─ | 10.3 |  |
| 蘭嶼─ | 高雄 | 5.2 | 6.4 | 9.2 | 9.2 | 4.3 | 5.3 | 7.7 | 7.7 | 3.7 | 4.6 | 6.6 | 6.6 |  |
| 綠島─ | 台北 | 14.4 | 16.8 | 18.0 | 15.6 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 10.3 | 12.0 | 12.9 | 11.1 |  |
| 綠島─ | 高雄 | 10.8 | 7.6 | 10.4 | 13.6 | 9.0 | 6.3 | 8.7 | 11.3 | 7.7 | 5.4 | 7.4 | 9.7 |  |

資料來源：本研究整理。

表12.45  既有離島航線預測年機型與班次規劃

| 年期 |  |  |  | 民國89年 |  |  |  |  |  | 民國92年 |  |  |  |  |  | 民國99年 |  |  |  |  |  | 民國109年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航線 |  |  |  |  |  | 預測運量 (萬人次/年) |  | 規劃機型 (座位數) |  | 規劃班次 (班次/日) |  | 預測運量 (萬人次/年) |  | 規劃機型 (座位數) |  | 規劃班次 (班次/日) |  | 預測運量 (萬人次/年) |  | 規劃機型 (座位數) |  | 規劃班次 (班次/日) |  | 預測運量 (萬人次/年) |  | 規劃機型 (座位數) |  | 規劃班次 (班次/日) |
| 馬公 | ─ | 台北 | 58.6 |  | 60～100 |  | 33 |  | 70.2 |  | 100～170 |  | 24 |  | 82.0 |  | 100～170 |  | 28 |  | 105.6 |  | 100～170 |  | 36 |  |
| 馬公 | ─ | 台中 | 33.0 |  | 40～60 |  | 30 |  | 26.2 |  | 40～60 |  | 24 |  | 37.0 |  | 40～60 |  | 34 |  | 50.0 |  | 40～60 |  | 46 |  |
| 馬公 | ─ | 嘉義 | 12.8 |  | 40～60 |  | 12 |  | 12.6 |  | 40～60 |  | 12 |  | 16.8 |  | 40～60 |  | 15 |  | 21.4 |  | 40～60 |  | 20 |  |
| 馬公 | ─ | 台南 | 23.8 |  | 40～60 |  | 22 |  | 28.0 |  | 40～60 |  | 26 |  | 39.6 |  | 40～60 |  | 36 |  | 53.2 |  | 60～100 |  | 30 |  |
| 馬公 | ─ | 高雄 | 91.2 |  | 100～170 |  | 31 |  | 101.8 |  | 100～170 |  | 34 |  | 143.6 |  | 170～200 |  | 35 |  | 190.4 |  | 170～200 |  | 47 |  |
| 馬公 | ─ | 屏東 | 8.4 |  | 40～60 |  | 8 |  | 9.6 |  | 40～60 |  | 9 |  | 12.6 |  | 40～60 |  | 12 |  | 15.6 |  | 40～60 |  | 14 |  |
| 金門 | ─ | 台北 | 57.0 |  | 100～170 |  | 19 |  | 58.0 |  | 100～170 |  | 20 |  | 79.6 |  | 100～170 |  | 27 |  | 107.8 |  | 100～170 |  | 36 |  |
| 金門 | ─ | 台中 | 13.6 |  | 40～60 |  | 13 |  | 11.6 |  | 40～60 |  | 11 |  | 16.4 |  | 40～60 |  | 15 |  | 23.0 |  | 40～60 |  | 21 |  |
| 金門 | ─ | 高雄 | 21.0 |  | 60～100 |  | 12 |  | 25.6 |  | 60～100 |  | 15 |  | 38.2 |  | 60～100 |  | 22 |  | 55.6 |  | 60～100 |  | 32 |  |
| 蘭嶼 | ─ | 台東 | 5.8 |  | 20 |  | 13 |  | 6.4 |  | 20 |  | 15 |  | 8.4 |  | 20 |  | 19 |  | 5.4 |  | 20 |  | 12 |  |
| 綠島 | ─ | 台東 | 5.2 |  | 20 |  | 12 |  | 5.2 |  | 20 |  | 12 |  | 3.8 |  | 20 |  | 9 |  | 5.4 |  | 20 |  | 12 |  |
| 馬祖 | ─ | 台北 | 12.6 |  | 20 |  | 29 |  | 13.4 |  | 20 |  | 31 |  | 16.2 |  | 20 |  | 37 |  | 13.4 |  | 20 |  | 31 |  |
| 蘭嶼 | ─ | 台北 | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | ─ |  | 7.2 |  | 20 |  | 16 |  |
| 綠島 | ─ | 台北 | 7.2 |  | 20 |  | 16 |  | 8.4 |  | 20 |  | 19 |  | 9.0 |  | 20 |  | 21 |  | 7.8 |  | 20 |  | 18 |  |
| 綠島 | ─ | 高雄 | 5.4 |  | 20 |  | 12 |  | 3.8 |  | 20 |  | 9 |  | 5.2 |  | 20 |  | 12 |  | 6.8 |  | 20 |  | 16 |  |
| 金門 | ─ | 嘉義 | 7.6 |  | 20 |  | 17 |  | 7.2 |  | 20 |  | 16 |  | 9.8 |  | 20 |  | 22 |  | 13.4 |  | 20 |  | 31 |  |
| 蘭嶼 | ─ | 高雄 | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | － |  | 4.6 |  | 20 |  | 11 |  | 4.6 |  | 20 |  | 11 |  |
| 馬公 | ─ | 七美 | 3.8 |  | 20 |  | 9 |  | 4.4 |  | 20 |  | 10 |  | 6.2 |  | 20 |  | 14 |  | 8.0 |  | 20 |  | 18 |  |
| 馬公 | ─ | 望安 | 0.2 |  | 20 |  | 2 |  | 0.4 |  | 20 |  | 2 |  | 0.4 |  | 20 |  | 2 |  | 0.6 |  | 20 |  | 2 |  |
| 高雄 | ─ | 七美 | 8.0 |  | 20 |  | 18 |  | 9.2 |  | 20 |  | 21 |  | 12.6 |  | 20 |  | 29 |  | 16.6 |  | 20 |  | 38 |  |
| 高雄 | ─ | 望安 | 2.2 |  | 20 |  | 5 |  | 2.4 |  | 20 |  | 6 |  | 3.4 |  | 20 |  | 8 |  | 4.4 |  | 20 |  | 10 |  |

註：規劃班次為航線之平均班次，以規劃機型之平均座位數為計算基準。

資料來源：本研究整理。

2.新離島航線發展規劃

未來之新離島航線依第十章航空需求回饋預測與檢討結果(如表12.46)，參考既有航線營運方式，考量旅客需求及符合航空公司追求利潤之目標下，規劃建議各新離島航線未來營運之較適機型與班次如表12.47所示，其中馬公－桃園(中正)、馬公－新中部、馬公－花蓮、金門－桃園(中正)、金門－新中部、金門－台南及金門－花蓮等航線建議以20～40人座之飛機營運服務，而馬公－桃園(中正)、馬公－新中部、金門－桃園（中正）及金門－台南航線於民國99年可改以40～60人座機型營運，而其他馬袓－桃園(中正)、馬袓－台南、馬袓－高雄、綠島－桃園(中正)、綠島－台中、綠島－新中部及綠島－台南航線於營運期間皆建議以20個座位之小型機服務。

表12.46  新離島航線未來發展分析

| 航線 | 馬公 | 馬公 | 馬公 | 金門 | 金門 | 金門 | 金門 | 馬祖 | 馬祖 | 馬祖 | 綠島 | 綠島 | 綠島 | 綠島 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
| 年期 | 桃園 | 新 中 部 | 花蓮 | 桃園 | 新 中 部 | 台南 | 花 蓮 | 桃園 | 台南 | 高雄 | 桃園 | 台中 | 新中部 | 台南 |
| 民國 84年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民國 89年 | ˇ | ˇ |  | ˇ |  | ˇ |  |  |  | ˇ |  |  |  |  |
| 民國 92年 | ˇ | ˇ |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  | ˇ |
| 民國 99年 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ |  | ˇ | ˇ | ˇ |
| 民國109年 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |

註：1.「ˇ」表該年期航線存在。

2.表內桃園係指中正國內站。

資料來源：本研究整理。

表12.47  新離島航線預測年機型與班次規劃

| 年期 |  |  | 民國89年 |  |  | 民國92年 |  |  | 民國99年 |  |  | 民國109年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航線 |  |  |  |  | 預測運量 (萬人次/年) | 規劃機型 (座位數) | 規劃班次 (班次/日) | 預測運量 (萬人次/年) | 規劃機型 (座位數) | 規劃班次 (班次/日) | 預測運量 (萬人次/年) | 規劃機型 (座位數) | 規劃班次 (班次/日) | 預測運量 (萬人次/年) | 規劃機型 (座位數) | 規劃班次 (班次/日) |
| 馬公 | ─ | 桃園 | 22.0 | 20～40 | 33 | 25.6 | 20～40 | 39 | 31.8 | 40～60 | 29 | 40.8 | 40～60 | 37 |
| 馬公 | ─ | 新中部 | ─ | ─ | ─ | 15.6 | 20～40 | 24 | 21.2 | 40～60 | 19 | 27.4 | 40～60 | 25 |
| 馬公 | ─ | 花蓮 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9.8 | 20～40 | 15 | 13.4 | 20～40 | 20 |
| 金門 | ─ | 桃園 | 14.8 | 20～40 | 23 | 17.0 | 40 | 19 | 22.6 | 40～60 | 21 | 29.6 | 40～60 | 27 |
| 金門 | ─ | 新中部 | ─ | ─ | ─ | 6.2 | 20～40 | 9 | 8.4 | 20～40 | 13 | 11.2 | 20～40 | 17 |
| 金門 | ─ | 台南 | 9.4 | 20～40 | 14 | 11.6 | 20～40 | 18 | 17.0 | 40～60 | 16 | 24.2 | 40～60 | 22 |
| 金門 | ─ | 花蓮 | ─ | ─ | ─ | 7.4 | 20～40 | 11 | 10.2 | 20～40 | 16 | 13.0 | 20～40 | 20 |
| 馬祖 | ─ | 桃園 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3.2 | 20 | 7 |
| 馬祖 | ─ | 台南 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3.4 | 20 | 8 |
| 馬祖 | ─ | 高雄 | 3.4 | 20 | 8 | 3.8 | 20 | 9 | 5.2 | 20 | 12 | 7.0 | 20 | 16 |
| 綠島 | ─ | 桃園 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3.4 | 20 | 8 |
| 綠島 | ─ | 台中 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4.2 | 20 | 10 | 5.6 | 20 | 13 |
| 綠島 | ─ | 新中部 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2.6 | 20 | 6 | 3.4 | 20 | 8 |
| 綠島 | ─ | 台南 | ─ | ─ | ─ | 3.0 | 20 | 7 | 3.2 | 20 | 7 | 4.2 | 20 | 10 |

註：1.規劃班次為航線之平均班次，以規劃機型之平均座位數為計算基準。

2.表內桃園係指中正國內站。

資料來源:本研究整理。

## 12.5 ªª¾¯½µ®³¹

民國85年9月通過民用航空運輸業管理規則，增列直昇機民用航空運輸業，民航局並於同年11月審核通過9家航空業者15條航線可經營直昇機客貨運輸，但正式營運仍需業者提出營運計畫及經民航局審核通過後展開。15條航線除台北－中正、台中－中正航線外，其餘皆為離島航線，包括馬公－台北、高雄、台中，綠島－台北、高雄、台東、蘭嶼，蘭嶼－台北、高雄、台東，七美－高雄、七美－望安及馬祖－台北航線。

本研究於直昇機運輸需求預測分析後，針對有發展潛力之航線及經營方式進行規劃，以為相關單位決策之參考。

直昇機航空旅次依旅客旅次特性，可歸納為一般城際客運運輸與空中觀光遊覽兩大類，直昇機航空需求係針對此兩大類分別進行預測，以下就需求預測結果規劃直昇機航線。

### 12.5.1 ¤¯«»«¹ªª¾¯½

一般城際客運運輸包含一般民眾城際通勤、通學、公務、探親、國民旅遊等旅次，在預測上亦僅能掌握、反映一般民眾之需求，對特定地點或特殊需求旅次則無法以一般化模式預測獲得，此為本研究模式之限制所在。故一般城際客運直昇機航線僅針對一般民眾城際旅次需求進行規劃，至於其他服務都會區與工業區及工業區間之特別商務旅次之航線將歸於其他航線規劃一併分析、探討。根據本研究一般旅客城際運輸直昇機需求預測結果，考量運輸資源之合理分配，直昇機之航線規劃以提供無固定翼航線服務之地區為主，而在運量篩選原則上，由於直昇機經營較具彈性，故將運量篩選標準設定為每週8班，座位數10人，承載率為50%；因此每年約為2,000人之標準，依此原則篩選出航線，並經航空需求回饋預測獲得最後直昇機城際航線規劃成果如表12.48所示，並敘述如下：

1.民國89年達開闢標準之直昇機城際航線為台北－桃園(中正)、台北－新竹、台北－宜蘭、桃園(中正)－宜蘭、新竹－宜蘭、新竹－台東、宜蘭－高雄、宜蘭－花蓮、宜蘭－台東、嘉義－高雄、台南－屏東、屏東－花蓮及花蓮－台東等航線，若規劃以10人座之直昇機進行營運，假設承載率為50%，其每日班次以台北－宜蘭最多，達19班，台北－桃園(中正)次之，達7班。

2.民國92年達開闢標準之直昇機航線，除民國89年新增者外，另包括宜蘭－台中及屏東－台東等航線，而宜蘭－高雄因達固定翼航線開航標準，故不建議開闢直昇機航線。各航線規劃以10人座之直昇機進行營運，其規劃班次如表12.16所示，以台北－宜蘭之班次為最高。

3.民國99年直昇機航線達開闢標準者與民國92年相彷，僅新竹－台東航線因達固定翼航線開航標準而不建議飛直昇機航線，規劃班機仍以10人座直昇機為主，規劃班次示如表12.16，以台北－宜蘭、花蓮－台東等航線班次最多。

4.民國109年新竹－台東因固定翼航線運量未達開航標準，直昇機航線可復航，各航線規劃班次詳如表12.16所示，以台北－宜蘭航線之班次為最高，達每日雙向30班次。

表12.48  直昇機城際航線預測年機型與班次規劃

| 年期 |  |  | 民國89年 |  |  | 民國92年 |  |  | 民國99年 |  |  | 民國109年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航線 |  |  |  |  | 預測運量 (萬人次/年) | 規劃機型 (座位數) | 規劃班次 (班次/日) | 預測運量 (萬人次/年) | 規劃機型 (座位數) | 規劃班次 (班次/日) | 預測運量 (萬人次/年) | 規劃機型 (座位數) | 規劃班次 (班次/日) | 預測運量 (萬人次/年) | 規劃機型 (座位數) | 規劃班次 (班次/日) |
| 台北 | ─ | 桃園 | 1.20 | 10 | 7 | 0.84 | 10 | 5 | 0.94 | 10 | 5 | 1.00 | 10 | 5 |
| 台北 | ─ | 新竹 | 0.30 | 10 | 2 | 0.28 | 10 | 2 | 0.32 | 10 | 2 | 0.34 | 10 | 2 |
| 台北 | ─ | 宜蘭 | 3.42 | 10 | 19 | 2.30 | 10 | 13 | 3.14 | 10 | 17 | 5.46 | 10 | 30 |
| 桃園 | ─ | 宜蘭 | 0.54 | 10 | 3 | 0.20 | 10 | 1 | 0.22 | 10 | 1 | 0.36 | 10 | 2 |
| 新竹 | ─ | 宜蘭 | 0.28 | 10 | 2 | 0.16 | 10 | 1 | 0.24 | 10 | 1 | 0.38 | 10 | 2 |
| 新竹 | ─ | 台東 | 0.98 | 10 | 5 | 1.16 | 10 | 6 | ─ | ─ | ─ | 1.08 | 10 | 6 |
| 宜蘭 | ─ | 台中 | ─ | ─ | ─ | 0.22 | 10 | 1 | 0.82 | 10 | 4 | 0.78 | 10 | 4 |
| 宜蘭 | ─ | 高雄 | 0.72 | 10 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 宜蘭 | ─ | 花蓮 | 0.46 | 10 | 3 | 0.74 | 10 | 4 | 0.58 | 10 | 3 | 1.70 | 10 | 9 |
| 宜蘭 | ─ | 台東 | 0.96 | 10 | 5 | 1.26 | 10 | 7 | 1.36 | 10 | 7 | 1.16 | 10 | 6 |
| 嘉義 | ─ | 高雄 | 0.32 | 10 | 2 | 0.26 | 10 | 1 | 0.32 | 10 | 2 | 0.48 | 10 | 3 |
| 台南 | ─ | 屏東 | 0.24 | 10 | 1 | 0.54 | 10 | 3 | 0.62 | 10 | 3 | 0.32 | 10 | 2 |
| 屏東 | ─ | 花蓮 | 0.76 | 10 | 4 | 1.50 | 10 | 8 | 1.56 | 10 | 9 | 1.44 | 10 | 8 |
| 屏東 | ─ | 台東 | ─ | ─ | ─ | 0.28 | 10 | 2 | 1.88 | 10 | 10 | 0.26 | 10 | 1 |
| 花蓮 | ─ | 台東 | 0.94 | 10 | 5 | 1.28 | 10 | 7 | 2.00 | 10 | 11 | 0.74 | 10 | 4 |

註：表內桃園係指中正國內站。

資料來源：本研究整理。

### 12.5.2 ªª¾ª¤Æ¥¹Ä¯½

根據觀光局「台灣地區空運旅遊系統規劃」之研究報告，建議優先發展空中觀光遊覽之三個系統分別為墾丁國家公園、大阿里山及東海岸系統，而依本研究空中觀光遊覽旅客需求預測之結果，以及與直昇機業者訪談之了解，適合經營空中觀光遊覽業務之直昇機為10～20個座位之機型。規劃三大旅遊系統各預測年期之班次數如表12.49及表12.50所示，並說明如下。

1.墾丁國家公園系統包括墾丁國家公園、恆春半島及南橫系統，依各子系統直昇機空中觀光遊覽需求總人數估算，於民國89年假日有52班次之需求，平常日則有10班次之需求，至民國109年假日可達70班次，平常日則達20班次。

2.大阿里山系統包括大阿里山、玉山國家公園及澎湖系統，依各子系統直昇機空中觀光遊覽需求總人數估算，於民國89年假日有116班次之需求，平常日有13班次之需求，至民國109年假日達149班次，平常日則為23班次。

3.東海岸系統包括蘇花公路、花東縱谷、太魯閣國家公園、東海岸、綠島及蘭嶼等系統，依各子系統直昇機空中觀光遊覽需求總人數估算，民國89年假日需85班次，平常日為14班次，至民國109年假日需105班次，平常日為26班次。

表12.49  直昇機空中觀光遊覽預測年機型與班次規劃（假日）

| 年期 | 民國89年 |  |  | 民國92年 |  |  | 民國99年 |  |  | 民國109年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遊憩系統 | 預測運量 (人次/日) | 規劃班次 (班次/日) | 預測運量 (人次/日) |  | 規劃班次 (班次/日) | 預測運量 (人次/日) |  | 規劃班次 (班次/日) | 預測運量 (人次/日) |  | 規劃班次 (班次/日) |
| 墾丁國家公園系統 | 773 | 52 | 786 |  | 53 | 885 |  | 59 | 1,041 |  | 70 |
| 大阿里山系統 | 1,735 | 116 | 1,856 |  | 124 | 2,131 |  | 143 | 2,235 |  | 149 |
| 東海岸系統 | 1,264 | 85 | 1,320 |  | 88 | 1,483 |  | 99 | 1,572 |  | 105 |

資料來源：本研究整理。

表12.50  直昇機空中觀光遊覽預測年機型與班次規劃（平常日）

| 年期 | 民國89年 |  |  | 民國92年 |  |  | 民國99年 |  |  | 民國109年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遊憩系統 | 預測運量 (人次/日) | 規劃班次 (班次/日) | 預測運量 (人次/日) |  | 規劃班次 (班次/日) | 預測運量 (人次/日) |  | 規劃班次 (班次/日) | 預測運量 (人次/日) |  | 規劃班次 (班次/日) |
| 墾丁國家公園系統 | 100 | 10 | 124 |  | 12 | 153 |  | 15 | 200 |  | 20 |
| 大阿里山系統 | 136 | 13 | 147 |  | 14 | 182 |  | 18 | 237 |  | 23 |
| 東海岸系統 | 144 | 14 | 164 |  | 16 | 202 |  | 20 | 263 |  | 26 |

資料來源：本研究整理。

### 12.5.3 	¨¥ªª¾¯½µ®³¹

上述之航線發展規劃係針對政策上較為明確之國內固定翼航線 (包括各既有機場與規劃機場之島內航線、離島航線及國際與國內接駁航線) 及直昇機航線 (包括一般城際客運運輸與空中觀光需求) ，而對其他具發展潛力但尚未達規劃階段，或無法以一般方法預測之特殊需求航線，如直昇機業者反映之工商業界人士由都會區至工業區之商務旅次需求航線、都會區至特定遊憩系統之旅遊航線、直昇機與快遞業者合作之直昇機貨運航線等，茲分析探討如下：

1.都會區至工業區直昇機商務航線

根據本研究對直昇機業者進行訪談所了解，部份直昇機業者指出，常需往來於都會區與大型工業園區間之商界人士，屢屢探詢以直昇機做為其交通工具之可能性，然依舊有管理直昇機業務之普通航空業管理規則，規定普通航空業航空器僅能於原地起降，故無法提供商界人士商務運輸之服務。而直昇機客貨運輸業雖已開放，但初期僅核准機場至機場間之航線，至於都會區－工業區之航線則須待進一步開放後才能營運。都會區與大型工業園區間具潛力之直昇機商務航線包括台北─新竹科學園區、台北─雲林離島工業區、台北─彰濱工業區，甚至大型工業區間之商務旅行航線。

2.都會區至特定遊憩系統直昇機旅遊航線

於12.5.2節所述之直昇機空中觀光遊覽航線係指旅客搭乘直昇機於遊憩系統上方進行鳥瞰觀光活動，搭機本身即為活動與目的，而都會區至特定遊憩系統之直昇機旅遊則是以直昇機做為旅行之交通工具，故兩者並不相同，惟後者於旅行之過程中亦兼有空中觀光之功能。目前部份民間觀光飯店、風景遊樂區業者亦表達想以直昇機接送旅客之方式，增加風景區或飯店本身之吸引力，以達到吸引旅客之目的。目前有意願申請設置民營飛行場做為直昇機起降場地之業者包括阿里山、墾丁等遊憩系統之觀光飯店或風景區之業者，計畫接送旅客之航線是由台中都會區至阿里山及由高雄都會區至墾丁；在目前直昇機客貨運輸業已開放及民營飛行場管理規則修訂實施後，業者將可依相關法令辦理申請、規劃適合航線與設置飛行場。

3.直昇機貨運航線

隨著經濟的成長與發展，無論是旅客或貨物之運輸，對於時效的要求越來越高。以往台灣地區在客運方面主要仰賴地面運輸，但近年來地面運輸服務水準日益惡化，仰賴空運之比例乃伴隨提高，而目前地面運輸服務水準的惡化，亦對貨運產生相當大的衝擊，依本研究所瞭解，目前即有較大型之快遞業者希望能與航空公司合作，擬利用直昇機來運送要求時效性之貨物。另為因應未來台灣地區工商業的發展需求，以及亞太營運中心之發展，藉由直昇機快速、機動、彈性等特點，於部份特定區域，如工業區、都會區及機場內設置直昇機飛行場，以直昇機運送量小、質輕、有高時效要求之快遞貨物，可能有相當的商機存在。依本研究初步分析，未來可利用直昇機進行貨物運輸之航線有工業區－國際機場、工業區－都會區及都會區－都會區、都會區－國際機場等。

第十二章  機場與航線發展規劃

12.1 機場擴建改善規劃

12.2 新增機場設置規劃

12.3 國際與國內接駁航線發展規劃

12.4 國內航線發展規劃

12.5 直昇機航線發展規劃

圖12-1  既有島內航線現況營運班機與班次數關係圖

表12.1  民國83年各機場客運站屋服務現況

表12.2　中正國際機場跑道飽和年期推估

表12.3　中正國際機場貨運機坪停機需求量預測

表12.4　中正國際機場客運站屋增建面積需求

表12.5　中正國際機場貨運站屋增建面積需求

表12.6　高雄國際機場跑道飽和年期推估

表12.7　高雄國際機場國際線客運站屋增建面積需求

表12.8　高雄國際機場國內線客運站屋增建面積需求

表12.9　台北松山機場客運站屋增建面積需求

表12.10　台北松山機場貨運站屋增建面積需求

表12.11　台中水湳機場增加起降額度需求

表12.12　台中水湳機場客運站屋增建面積需求

表12.13　台中水湳機場貨運站屋增加面積需求

表12.14　嘉義機場增加起降額度需求

表12.15　嘉義機場客運站屋增建面積需求

表12.16　台南機場增加起降額度需求

表12.17　台南機場客運站屋增建面積需求

表12.18　屏東機場增加起降額度需求

表12.19　屏東機場客運站屋增建面積需求

表12.20　台東豐年機場增加起降額度需求

表12.21　台東豐年機場客運站屋增建面積需求

表12.22　花蓮機場增加起降額度需求

表12.23　花蓮機場客運站屋增建面積需求

表12.24　馬公機場增加起降額度需求

表12.25　馬公機場客運站屋增建面積需求

表12.26　馬公機場貨運站屋增建面積需求

表12.27　金門機場增加起降額度需求

表12.28　金門機場客運站屋增建面積需求

表12.29　馬祖北竿機場客運站屋增建面積需求

表12.30　蘭嶼機場客運站屋增建面積需求

表12.31　綠島機場客運站屋增建面積需求

表12.32　七美機場客運站屋增建面積需求

表12.33　望安機場客運站屋增建面積需求

表12.34  既有島內航線使用機型與營運分析

表12.35  既有島內航線未來發展分析

表12.36  既有島內航線於既有運能下預測年之承載率分析

表12.37  既有島內航線預測年運能需求分析

表12.38  既有島內航線預測年機型與班次規劃

表12.39  新島內航線未來發展分析

表12.40  新島內航線預測年機型與班次規劃

表12.41  既有離島航線使用機型與營運分析

表12.42  既有離島航線未來發展分析

表12.43  既有離島航線於既有運能下預測年之承載率分析

表12.44  既有離島航線預測年運能需求分析

表12.45  既有離島航線預測年機型與班次規劃

表12.46  新離島航線未來發展分析

表12.47  新離島航線預測年機型與班次規劃

表12.48  直昇機城際航線預測年機型與班次規劃

表12.49  直昇機空中觀光遊覽預測年機型與班次規劃（假日）

表12.50  直昇機空中觀光遊覽預測年機型與班次規劃（平常日）