# ¾³Á¥¹¿¨²³¹

機場之容量主要係受飛行場、航站區、空域結構與聯外運輸系統等四項因素所影響，顯然地面聯外運輸系統亦是影響台灣地區民航發展的重要因素之一，尤其國內航空運輸向以省時、快速為其主要競爭條件，若無便捷的地面聯外運輸系統提供服務，則國內航空的內在優勢即無從發揮，因此提供機場一快捷、安全之地面轉乘系統，乃為充份發揮航空運輸功能與特性的必要條件。

## 13.1 °¥³¹«»¬ºÀ

### 13.1.1 °¥³¹«

目前台灣地區各機場之地面聯外運輸系統主要係利用道路系統，且以私人運具(小客車)和副大眾運輸系統(計程車)為主，而大眾運輸系統(公路客運或巿區公車)通常僅扮演輔助性的角色，另連接機場與各都巿間之軌道運輸系統則均未建立。故本研究在建立各機場適切之聯外運輸系統的總目標下，在進行聯外運輸系統規劃時，將以下列原則作為規劃各機場聯外運輸系統之依循。

1.國際機場

(1)大眾運輸系統應包含鐵路系統及公路客運(巿區公車)系統。

(2)聯外道路系統應能便捷地銜接高快速公路系統，俾利與各地區之主要都巿聯絡。

(3)儘量配合現有或既定之交通建設計畫。

2.主要國內機場

(1)儘可能規劃大眾運輸系統提供聯外運輸服務。

(2)聯外道路系統應能直捷地連接地區主要道路。

(3)儘量配合現有或既定之交通建設計畫。

3.離島小型機場

(1)應規劃適當的副大眾運輸系統。

(2)需規劃便捷的聯外道路系統。

### 13.1.2 ³¹§·¬µ

有關機場聯外運輸系統規劃工作，本研究除考量機場服務功能，依循前述的規劃原則來進行外，並將兼顧運輸需求與交通建設計畫的整合。有關機場聯外運輸系統之規劃作業流程，詳如圖13-1所示，茲簡要分析說明如下：

1.聯外運輸系統現況分析

主要在探討各機場目前之聯外運輸服務概況，進而瞭解、掌握其現存之交通運輸問題，以為後續改善規劃之基本方針。

2.運輸需求分析與預測

在進行機場聯外運輸需求分析與預測時，除考慮出入境之航空旅客外，對於接送機旅客、機場工作人員及運送貨物之貨車，乃至機場洽公人員所產生之旅運需求均需加以考量。另在機場主要聯外道路的交通量預測工作，除需考量機場衍生之交通量外，對於非機場衍生之交通量亦需加以探討與掌握，方不致使機場聯外運輸系統規劃結果有所偏誤。

냲ꖻ룪껆뭠뚰꓀꩒

셰ꕾ륂뿩꡴닎뉻ꩰ꓀꩒

곛쏶ꗦ덱ꯘ덝군땥꓀꩒

륂뿩믝ꡄ뉻ꩰ꓀꩒

셰ꕾ륂뿩꡴닎땯깩멣띑

곛쏶ꗦ덱ꯘ덝군땥뻣Ꙙ

륂뿩믝ꡄ

륷듺

셰ꕾ륂뿩꡴닎덗릺

圖13-1  機場聯外運輸系統規劃作業流程

3.相關交通建設分析與整合

基本上各機場之聯外運輸系統為其服務腹地內整體運輸系統之一環，因此在進行機場聯外運輸系統規劃之際，除需對區域整體運輸系統加以探討外，亦需對相關交通建設加以考量，故本研究將整合機場鄰近地區之相關交通建設計畫，從而瞭解其聯外運輸系統之發展空間與方向，以作為聯外運輸系統規劃構想之參考。

4.聯外運輸系統規劃

依對機場聯外運輸系統現存問題之掌握與瞭解，以及運輸需求預測之結果，納入相關交通建設計畫的整合構想，進行機場聯外運輸系統規劃，研擬各機場聯外運輸系統改善計畫。

## 13.2 國際機場聯外運輸系統規劃

### 13.2.1 中正國際機場

1.聯外運輸系統現況分析

(1)聯外道路系統

道路系統

中正國際機場之聯外道路系統主要係由中山高速公路(國1)、機場聯絡道路(國2)、機場勤務道路(台4)及濱海公路(台15)所構成(參見圖13-2)。台北都會區與桃園以南地區之旅客目前大多利用中山高速公路和機場聯絡道路(國2)進出機場；台4則主要扮演機場勤務道路的角色，以南崁交流道與中山高速公路連接，除主要提供中正國際機場進出口商品貨物及機場工作人員通勤服務之外，部份桃園地區旅客亦以台4為進出中正機場之主要道路；至於濱海地區的旅客則以台15為進出機場的主要道路。茲就各聯外道路現況簡要說明如下：

圖13-2  中正國際機場聯外道路系統示意圖

A.中山高速公路(國1)

中山高速公路為西部走廊最主要的南北向道路，北起基隆，南迄高雄巿，全線長373.2公里，其車道佈設方面，除台北至楊梅、以及高雄巿區路段為6～8車道外，其餘路段皆為4車道。

B.機場聯絡道路(國2)

國2係自中山高速公路52.2公里處(中正國際機場交流道)分出，終點為中正國際機場，全長8.5公里，依高速公路標準佈設雙向4車道。

C.台4

為桃園縣內南北向主要幹道，路線起自大園鄉之竹圍，經南崁、桃園等地，而止於石門，長約40公里，其中竹圍至南崁段之路寬約30公尺，設置4車道；南崁至桃園間路寬20～43公尺，設置4～6車道。

D.台15

為中正國際機場北側之重要聯外道路，亦為西部濱海地區之主要聯絡道路，路線起自台北縣八里，於桃園縣境內通過大園、觀音及新屋等地，境內路線長約40公里，均佈設4車道，路寬約20公尺。

‚服務水準

目前中山高速公路台北至新竹路段於尖峰時段已呈過飽和狀態，服務水準為F級；而國2主要係服務進出機場之車輛，目前交通量並不高，服務水準尚可維持A級；另台4之道路服務水準亦已降至E級(含)以下；而台15（桃園縣境內路段）則維持在B 級。有關中正國際機場聯外道路服務水準概況如表13.1所示。

表13.1  中正國際機場主要聯外道路服務水準分析

|  |  |  | 車道數 | 尖峰小時 | 容量 | Ｖ／Ｃ | 平均行駛 | 服務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路 | 起 點 | 迄 點 | (雙向) | 交通量 | (PCU/小時) |  | 速率 | 水準 |
| 名稱 |  |  |  | (PCU/小時) |  |  | (公里/小時) |  |
| 國 1 | 林口交流道 | 桃園交流道 | 8 | 13,630 | 17,600 | 0.77 | 69.2 | Ｅ |
|  | 桃園交流道 | 機場交流道 | 8 | 12,637 | 17,600 | 0.72 | 56.5 | Ｅ |
|  | 機場交流道 | 內壢交流道 | 6 | 11,366 | 13,200 | 0.86 | 49.7 | Ｆ |
|  | 內壢交流道 | 中壢交流道 | 6 | 10,328 | 13,200 | 0.78 | 76.8 | Ｅ |
| 國 2 | 機場交流道 | 大園交流道 | 4 | 4,284 | 8,800 | 0.49 | 88.7 | Ａ |
| 台 4 | 竹圍 | 南崁 | 4 | 4,786 | 7,500 | 0.64 | 48.5 | Ｄ |
|  | 南崁 | 桃園 | 4 | 9,374 | 7,500 | 1.25 | 29.5 | Ｆ |
| 台15 | 縣界 | 竹圍 | 4 | 730 | 7,500 | 0.10 | 62.6 | Ｂ |
|  | 竹圍 | 大園 | 4 | 1,272 | 7,500 | 0.17 | 65.0 | Ｂ |
|  | 大園 | 觀音 | 4 | 2,055 | 7,500 | 0.27 | 62.6 | Ｂ |

註：高速公路服務水準採保守評估，以V/C及平均行駛速率指標評估之結果擇其較差者。

資料來源：1.84年度高速公路交通動態資料調查報告，交通部國道高速公路局，民國84年6月。

2.公路行駛時間調查，交通部運輸研究所，民國83年9月。

3.桃園都會區大眾捷運系統規劃，台灣省住宅及都巿發展局，民國83年2月。

4.中正國際機場聯外運輸系統改善規劃，交通部運輸研究所，民國85年2月。

5.台灣地區高速公路容量與服務水準評估指標之研究，交通部運輸研究所，民國82年11月。

(2)大眾運輸系統

大眾運輸系統現況

中正國際機場現有台汽客運與桃園客運提供旅客運輸服務，其中台汽客運主要係服務台北都會區及中南部地區之進出機場旅客；而桃園客運則提供桃園、中壢地區旅客往返機場之客運服務。另在副大眾運輸系統方面，除有機場排班計程車與租賃汽車可供旅客選擇利用外，尚有旅館巴士服務其旅館旅客，以及遊覽巴士提供旅行團旅客轉乘接送服務。

‚服務概況

目前台汽客運國光號及中興號往返台北地區(含松山機場與台北車站)兩路線之服務班次，平均每小時各約有3～4班次，服務台中地區則每日約有17班次，其他地區每日僅1～2班次；桃園客運行駛機場往返桃園與中壢兩地區，平均每小時各約有1～4班次。目前除台北、台中、桃園三地有較多班次的客運服務(佔全部班次的90%以上)外，其他地區不是班次太少(如高雄、台南)，便是無直達之服務路線(如新竹、豐原、苗栗、基隆)，顯然公路客運之服務仍嫌不便。惟目前台汽客運已於中壢休息站試辦設置轉運站，於中正國際機場與休息站間開行巡迴巴士路線，並利用原行駛高速公路之客運車進行接駁轉運，轉運路線以服務台中以南地區為主，對進出中正國際機場旅客之便利性將有相當的提昇。有關中正國際機場目前的大眾運輸服務概況如表13.2所示。

表13.2  中正國際機場大眾運輸服務概況

| 類別 | 客運別 | 車種 | 路 線 別 | 停靠站(起始站：中正機場) | 單價(元) | 發車時間 | 班次或班距 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 國 | 松山機場 | 美麗華飯店、松山機場 | 115 | 06:45～23:50 | 10-15分 |
|  | 台 | 光 | 台北車站 | 酒泉街、台北橋、台北車站 | 115 | 06:40～01:30 | 10-15分 |
| 直 | 汽 | 號 | 台中 | 中壢(豐原)、台中 | 225 | 09:30～23:00 | 30-60分(共17班) |
| 達 | 客 | 中 | 大園 | 大園 | 25 | 07:00～22:00 | 10班 |
| 服 | 運 | 興 | 松山機場 | 南崁、松山機場 | 70 | 05:55～22:50 | 15-20分 |
| 務 |  | 號 |  |  |  |  |  |
| 路 | 桃 | 復 | 桃園 | 南崁、桃園 | 30 | 06:30～21:30 | 62班 |
| 線 | 園 | 興 | 中壢 | 大園、青埔、中壢 | 36 | 07:00～20:00 | 24班 |
|  | 客 | 號 |  |  |  |  |  |
|  | 運 |  |  |  |  |  |  |
| 轉 | 台 | 國 | 大甲、沙鹿 、清水 |  | 264 | 06:50～19:00 | 60分 |
| 運 |  |  | 南投、草屯 | 中正機場站－中壢休息轉運 | 315 | 08:50～20:30 | 30-60分 |
| 服 | 汽 |  | 埔里 | 站接駁專車班次起迄時間： | 380 | 07:40～19:10 | 60-90分 |
| 務 |  | 光 | 嘉義 | 自06:40至23:30止，每隔30 | 375 | 07:10～22:20 | 60分 |
| 路 |  |  | 新營 | 分一班巡迴行駛 | 385 | 08:20～19:40 | 60-140分 |
| 線 | 客 |  | 台南 |  | 432 | 07:00～21:30 | 40-70分 |
|  |  |  | 高雄 |  | 484 | 06:40～21:40 | 60分 |
|  | 運 | 號 | 屏東 |  | 511 | 08:00～21:40 | 90-120分 |

資料來源：台汽客運、桃園客運。

2.聯外運輸系統主要問題探討

(1)主要聯外道路尖峰時段交通壅塞，降低聯外運輸服務的可靠度

目前中正國際機場的聯外運輸系統仍以道路運輸為主，其主要聯外道路─中山高速公路，於例假日及一般日的尖峰時段，甚多路段之服務水準已降至E或F級，雖然延滯與擁擠的產生主要係源自非機場衍生之交通，但對中正國際機場聯外運輸服務的可靠度已產生嚴重的影響。另台4由於其兩旁之發展已達某一程度，且沿線號誌化路口不少，影響行車速率甚鉅。

(2)聯外大眾運輸系統之服務品質有待提昇，以提高民眾使用意願

中正國際機場之大眾運輸(公路客運)路線主要以服務台北及桃園班次較多，台中則次之，至於其他地區不是班次很少就是無直達路線，同時在尖峰及夜間時段的班次配合上也有待加強，而目前雖於中壢休息站試辦轉運服務，惟成效仍有待評估。

(3)缺乏運量大且具有專用路權之公共運輸系統，致無法有效紓解旅客運輸需求

目前中正國際機場之公共運輸服務係以公路客運為主，因受聯外道路系統壅塞影響，致其運能及準點性受限，且反而更增加私人運具的使用，在此惡性循環下，將使機場聯外道路系統負荷更重，旅客進出機場時間更難掌握。

3.相關交通建設計畫分析

與中正國際機場聯外運輸系統有關之交通建設計畫主要有下列七項：

(1)中山高速公路拓寬計畫(汐止五股段、楊梅高雄段)。

(2)北部第二高速公路(含桃園內環線)建設計畫。

(3)西部濱海快速公路(含中正國際機場聯絡道)建設計畫。

(4)東西向快速公路八里新店線及觀音大溪線建設計畫。

(5)西部走廊興建高速鐵路計畫。

(6)中正國際機場至台北捷運線建設計畫。

(7)桃園都會區大眾捷運系統建設計畫。

4.聯外運輸需求預測

在探討中正國際機場之聯外運輸需求時，除需考量出入境之空運旅客外，對接送機旅客、機場工作人員及載運貨物之貨車所產生之交通量亦應納入考量，至於機場之洽公人員及訪客，依民航局統計資料顯示，中正國際機場之洽公旅客(每年約2,500人次)所佔比例很低，故在此不列入考量。

(1)機場運量預測

中正國際機場聯外運輸需求預測係根據本研究之航空旅客預測量及調查資料，並參考本所「台灣地區國際機場聯外運輸系統規劃」及民航局「中正國際機場主計畫修訂檢討分析」等研究予以推估。茲簡要說明如下：

客運

A.出入境旅客與接送機旅客

一般而言，接送機旅客係附屬於出入境旅客，本研究參考「中正國際機場主計畫修訂檢討分析」對接送機旅客之分析，預測未來中正國際機場出入境旅客與接送機旅客所產生之聯外運輸需求，其結果如表13.3所示。於民國109年時，在機場尖峰及道路交通尖峰之出入境旅客與接送機旅客的運輸需求分別達到4.1萬人次/小時及3.3萬人次/小時。

B.機場工作人員

機場工作人員所產生之聯外運輸需求有別於航空旅客與接送機旅客，因其旅次主要為通勤旅次，大都集中在上下午尖峰時段內發生，參考「中正國際機場主計畫修訂檢討分析」，本研究預測各目標年期機場工作人員之聯外運輸需求如表13.3所示。依預測結果顯示，於民國109年，在道路交通尖峰時段，其聯外運輸需求約達1.5萬人次/小時左右。

‚貨運

在貨運運量方面，本研究係參酌「中正國際機場主計畫修訂檢討分析」之研究結果，預測中正國際機場進出口貨運所衍生的聯外運輸需求，其結果如表13.3所示。依預測結果顯示，民國109年時，中正國際機場在機場尖峰小時之貨運處理量約為2,100噸。

表13.3  中正國際機場地面聯外運輸需求預測(雙向)

| 項 目 |  |  | 年期(民國) | 89年 | 92年 | 99年 | 109年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客 | 機場尖峰(人次/小時) | 旅客(含出入境與接送機旅客) | 22,323 | 25,550 | 31,120 | 40,662 |
|  |  | 機場工作人員 | 5,080 | 6,210 | 8,880 | 13,300 |
|  |  | 合 計 | 27,383 | 31,530 | 40,780 | 58,142 |
|  | 道路交通尖峰(人次/小時) | 旅客(含出入境與接送機旅客) | 17,858 | 20,440 | 24,896 | 32,530 |
| 運 |  | 機場工作人員 | 5,690 | 6,940 | 9,890 | 14,750 |
|  |  | 合 計 | 23,578 | 27,200 | 35,816 | 52,290 |
| 貨 | 機場尖峰(噸 / 小時) |  | 807 | 930 | 1,450 | 2,068 |
| 運 | 道路交通尖峰(噸 / 小時) |  | 404 | 465 | 725 | 1,034 |

註：1.機場尖峰係指中正國際機場在一般正常情況下，於一小時中所需處理（或產生）的最大客運量、貨運量或交通量。

2.道路交通尖峰係指在一般道路交通產生尖峰之際（通常係指因上下班所造成之尖峰），於該時段裏，中正國際機場在一小時中所需處理（或產生）的客運量、貨物量或交通量。

資料來源：本研究整理。

(2)交通量預測

機場衍生交通量預測

有關中正國際機場之旅運需求分佈與聯外運具選擇預測工作，本研究主要係參酌「中正國際機場主計畫修訂檢討分析」，對於中正國際機場衍生交通量之預測結果如表13.4所示。

‚機場聯外道路交通量預測

表13.5為本研究對中正國際機場主要聯外道路交通量之預測結果，顯示部份路段需作進一步的改善，方能滿足未來的旅運需求。

5.聯外運輸系統改善規劃

(1)聯外道路系統

綜合各項道路建設計畫，未來中正國際機場的整體聯外道路系統將由下列道路構成(見圖13-3)：

‧中山高速公路。

‧北部第二高速公路。

‧西部濱海快速公路(含中正國際機場聯絡道)。

‧東西向快速公路觀音大溪線、八里新店線。

‧國2 (含機場聯絡道與北二高桃園內環線)。

‧台4 (台15～中山高速公路)。

表13.4  中正國際機場衍生交通量預測

|  |  |  |  |  |  |  | 單位 | :車旅次/小時 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時段 | 年期 | 運具 | 離 | 機 | 場 | 進 | 機 | 場 |
|  |  |  | 桃園以北地區 | 桃園地區 | 桃園以南地區 | 桃園以北地區 | 桃園地區 | 桃園以南地區 |
|  |  | 自用小客車 | 1,919 | 209 | 558 | 1,295 | 157 | 456 |
|  | 民 | 計程車 | 1,062 | 87 | 120 | 1,447 | 118 | 98 |
|  | 國 | 客運車 | 68 | 20 | 23 | 64 | 20 | 19 |
|  | 89 | 遊覽車 | 108 | 52 | 13 | 85 | 50 | 11 |
|  | 年 | 鐵路系統(人旅次) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 小貨車 | 86 | 50 | 102 | 123 | 61 | 83 |
|  |  | 大貨車 | 45 | 27 | 54 | 65 | 33 | 44 |
| 機 |  | 自用小客車 | 2,143 | 227 | 605 | 1,376 | 165 | 495 |
| 場 | 民 | 計程車 | 1,066 | 85 | 130 | 1,579 | 126 | 106 |
| 尖 | 國 | 客運車 | 68 | 22 | 25 | 63 | 21 | 21 |
| 峰 | 92 | 遊覽車 | 121 | 57 | 14 | 91 | 55 | 11 |
|  | 年 | 鐵路系統(人旅次) | 994 | 332 | 259 | 1,121 | 342 | 212 |
|  |  | 小貨車 | 99 | 58 | 118 | 141 | 71 | 95 |
|  |  | 大貨車 | 52 | 30 | 62 | 75 | 37 | 50 |
|  |  | 自用小客車 | 2,491 | 251 | 590 | 1,393 | 164 | 482 |
|  | 民 | 計程車 | 896 | 71 | 127 | 1,734 | 137 | 104 |
|  | 國 | 客運車 | 56 | 22 | 24 | 46 | 21 | 20 |
|  | 99 | 遊覽車 | 136 | 61 | 14 | 94 | 58 | 11 |
|  | 年 | 鐵路系統(人旅次) | 4,258 | 1,528 | 1,057 | 4,772 | 1,568 | 864 |
|  |  | 小貨車 | 154 | 90 | 184 | 220 | 110 | 148 |
|  |  | 大貨車 | 82 | 48 | 97 | 117 | 58 | 79 |
|  |  | 自用小客車 | 3,262 | 303 | 736 | 1,799 | 191 | 603 |
|  | 民 | 計程車 | 988 | 75 | 158 | 2,254 | 172 | 129 |
|  | 國 | 客運車 | 65 | 22 | 31 | 50 | 21 | 25 |
|  | 109 | 遊覽車 | 152 | 59 | 17 | 96 | 54 | 14 |
|  | 年 | 鐵路系統(人旅次) | 7,974 | 3,755 | 1,495 | 8,543 | 3,799 | 1,223 |
|  |  | 小貨車 | 220 | 128 | 263 | 315 | 157 | 212 |
|  |  | 大貨車 | 117 | 68 | 139 | 167 | 83 | 112 |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13.4  中正國際機場衍生交通量預測(續)

|  |  |  |  |  |  |  | 單位 | :車旅次/小時 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時段 | 年期 | 運具 | 離 | 機 | 場 | 進 | 機 | 場 |
|  |  |  | 桃園以北地區 | 桃園地區 | 桃園以南地區 | 桃園以北地區 | 桃園地區 | 桃園以南地區 |
|  |  | 自用小客車 | 1,558 | 185 | 446 | 980 | 80 | 365 |
|  | 民 | 計程車 | 850 | 70 | 96 | 1,158 | 95 | 78 |
|  | 國 | 客運車 | 61 | 21 | 19 | 35 | 3 | 15 |
|  | 89 | 遊覽車 | 106 | 57 | 10 | 21 | 2 | 8 |
|  | 年 | 鐵路系統(人旅次) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 小貨車 | 46 | 27 | 55 | 58 | 29 | 39 |
|  |  | 大貨車 | 25 | 14 | 29 | 31 | 15 | 21 |
| 道 |  | 自用小客車 | 1,738 | 201 | 484 | 1,040 | 83 | 396 |
| 路 | 民 | 計程車 | 853 | 68 | 104 | 1,263 | 101 | 85 |
| 交 | 國 | 客運車 | 62 | 23 | 20 | 32 | 3 | 16 |
| 通 | 92 | 遊覽車 | 117 | 63 | 11 | 22 | 2 | 9 |
| 尖 | 年 | 鐵路系統(人旅次) | 904 | 354 | 207 | 623 | 50 | 169 |
| 峰 |  | 小貨車 | 53 | 31 | 64 | 67 | 33 | 45 |
|  |  | 大貨車 | 28 | 16 | 34 | 35 | 18 | 24 |
|  |  | 自用小客車 | 2,015 | 220 | 472 | 1,056 | 83 | 386 |
|  | 民 | 計程車 | 717 | 57 | 102 | 1,387 | 110 | 83 |
|  | 國 | 客運車 | 53 | 24 | 20 | 18 | 1 | 16 |
|  | 99 | 遊覽車 | 130 | 67 | 11 | 20 | 2 | 9 |
|  | 年 | 鐵路系統(人旅次) | 3,912 | 1,636 | 845 | 2,528 | 200 | 692 |
|  |  | 小貨車 | 83 | 48 | 99 | 104 | 52 | 70 |
|  |  | 大貨車 | 44 | 26 | 53 | 55 | 28 | 37 |
|  |  | 自用小客車 | 2,632 | 261 | 589 | 1,380 | 105 | 482 |
|  | 民 | 計程車 | 790 | 60 | 126 | 1,803 | 137 | 103 |
|  | 國 | 客運車 | 59 | 23 | 24 | 22 | 2 | 20 |
|  | 109 | 遊覽車 | 141 | 63 | 14 | 26 | 2 | 11 |
|  | 年 | 鐵路系統(人旅次) | 7,690 | 4,077 | 1,196 | 3,440 | 262 | 979 |
|  |  | 小貨車 | 119 | 69 | 142 | 149 | 74 | 100 |
|  |  | 大貨車 | 63 | 37 | 75 | 79 | 39 | 53 |

資料來源：本研究整理。

表13.5  中正國際機場主要聯外道路交通量預測

| 時段 | 年期 | 道路 | 路段 | 交通量 | 車道數 | 容量 | V/C | 服務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (民國) |  |  | (PCU/小時) | (單向) | (PCU/小時) |  | 水準 |
|  |  | 國 2 | 機場─大園交流道 | 3,580 | 2 | 4,400 | 0.81 | D |
|  |  |  | 大園─機場交流道 | 3,980 | 2 | 4,400 | 0.90 | E |
|  | 89年 | 台4 | 竹圍─機場貨運站 | 930 | 2 | 4,000 | 0.23 | A |
|  |  |  | 貨運站─桃園交流道 | 2,270 | 2 | 4,000 | 0.57 | C |
|  |  | 機場聯絡道 | 西濱快─大園交流道 | - | 2 | 4,000 | - | - |
|  |  | 國 2 | 機場─大園交流道 | 3,890 | 2 | 4,400 | 0.88 | E |
|  |  |  | 大園─機場交流道 | 4,350 | 2 | 4,400 | 0.99 | E |
|  | 92年 | 台4 | 竹圍─機場貨運站 | 1,000 | 2 | 4,000 | 0.25 | A |
| 機 |  |  | 貨運站─桃園交流道 | 2,530 | 2 | 4,000 | 0.63 | C |
| 場 |  | 機場聯絡道 | 西濱快─大園交流道 | 370 | 2 | 4,000 | 0.09 | A |
| 尖 |  | 國 2 | 機場─大園交流道 | 4,190 | 2 | 4,400 | 0.95 | E |
| 峰 |  |  | 大園─機場交流道 | 4,790 | 2 | 4,400 | 1.09 | F |
|  | 99年 | 台4 | 竹圍─機場貨運站 | 1,130 | 2 | 4,000 | 0.28 | A |
|  |  |  | 貨運站─桃園交流道 | 3,100 | 2 | 4,000 | 0.78 | D |
|  |  | 機場聯絡道 | 西濱快─大園交流道 | 470 | 2 | 4,000 | 0.12 | A |
|  |  | 國 2 | 機場─大園交流道 | 4,970 | 2 | 4,400 | 1.13 | F |
|  |  |  | 大園─機場交流道 | 5,520 | 2 | 4,400 | 1.25 | F |
|  | 109年 | 台4 | 竹圍─機場貨運站 | 1,430 | 2 | 4,000 | 0.36 | B |
|  |  |  | 貨運站─桃園交流道 | 3,510 | 2 | 4,000 | 0.89 | E |
|  |  | 機場聯絡道 | 西濱快─大園交流道 | 610 | 2 | 4,000 | 0.15 | A |
|  |  | 國 2 | 機場─大園交流道 | 2,900 | 2 | 4,400 | 0.66 | C |
|  |  |  | 大園─機場交流道 | 3,420 | 2 | 4,400 | 0.78 | D |
|  | 89年 | 台4 | 竹圍─機場貨運站 | 730 | 2 | 4,000 | 0.18 | A |
|  |  |  | 貨運站─桃園交流道 | 3,000 | 2 | 4,000 | 0.75 | D |
|  |  | 機場聯絡道 | 西濱快─大園交流道 | - | 2 | 4,000 | - | - |
|  |  | 國 2 | 機場─大園交流道 | 3,150 | 2 | 4,400 | 0.72 | D |
|  |  |  | 大園─機場交流道 | 3,780 | 2 | 4,400 | 0.86 | E |
|  | 92年 | 台4 | 竹圍─機場貨運站 | 780 | 2 | 4,000 | 0.20 | A |
| 道 |  |  | 貨運站─桃園交流道 | 3,040 | 2 | 4,000 | 0.76 | D |
| 路 |  | 機場聯絡道 | 西濱快─大園交流道 | 290 | 2 | 4,000 | 0.07 | A |
| 交 |  | 國 2 | 機場─大園交流道 | 3,370 | 2 | 4,400 | 0.77 | D |
| 通 |  |  | 大園─機場交流道 | 4,260 | 2 | 4,400 | 0.97 | E |
| 尖 | 99年 | 台4 | 竹圍─機場貨運站 | 860 | 2 | 4,000 | 0.22 | A |
| 峰 |  |  | 貨運站─桃園交流道 | 3,100 | 2 | 4,000 | 0.78 | D |
|  |  | 機場聯絡道 | 西濱快─大園交流道 | 390 | 2 | 4,000 | 0.10 | A |
|  |  | 國 2 | 機場─大園交流道 | 4,160 | 2 | 4,400 | 0.94 | E |
|  |  |  | 大園─機場交流道 | 4,730 | 2 | 4,400 | 1.07 | F |
|  | 109年 | 台4 | 竹圍─機場貨運站 | 1,120 | 2 | 4,000 | 0.28 | A |
|  |  |  | 貨運站─桃園交流道 | 4,630 | 2 | 4,000 | 1.16 | F |
|  |  | 機場聯絡道 | 西濱快─大園交流道 | 530 | 2 | 4,000 | 0.13 | A |
| 註：依據交通部運研所「台灣地區公路容量手冊」之高速公路及一般郊區多車道公路方式評估。 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

圖13-3  未來中正國際機場聯外運輸系統圖

基本上就目前之道路建設計畫而言，未來中正國際機場的整體聯外道路系統路網已相當完善，應能滿足未來的旅運需求，惟為求運輸效率的提昇，本研究提出下列的改善建議：

短期改善措施

‧目前國2大園交流道上下連絡道(110縣道)，因往大園、觀音等工業區之車流量大，在尖峰時間已呈壅塞現象，建議應及早進行相關改善工程，以減少瓶頸之產生。

‚中長期改善策略

‧建議於民國92年以前，將國2依其計畫道路寬度(35公尺)開闢，佈設雙向6車道，以提高服務水準。另為建立運輸網路整體性及配合機場周邊貨運園區之設置，建議將台4延伸連接西濱快速公路。

‧配合航空城發展及中正國際機場主計畫修訂檢討分析之規劃，建議規劃台4(中山高速公路以西路段)平行替代性道路，以分擔其交通量。

‧因應中正國際機場未來聯外運輸之需要，建議北二高桃園內環線、西濱快速公路(含中正國際機場聯絡道)、東西向快速公路八里新店線及觀音大溪線等高(快)速公路能儘早興建。

(2)大眾運輸系統

短期改善措施

‧為提供中南部旅客便捷的公路客運服務，目前台汽客運已利用高速公路中壢休息站作為轉運站，並提供中壢休息站與中正國際機場間之接駁服務。建議未來應擴充其功能，並開放及整合其他長途公路客運業者進入，以提昇旅客的方便性。

‧為利整合所有航空公司及台北巿區的國際級旅館，建議考慮分別成立空勤人員交通車聯合服務中心及國際旅館巴士聯合服務中心，以服務各航空公司的服務人員及各國際級旅館之旅客，如此不但可減少各航空公司及國際旅館的交通車經營費用，更可減少機場聯外運輸設施許多非必要之交通量。

‚中長期改善策略

‧為配合中正國際機場之長期發展需要，及考量高鐵與捷運系統之服務功能並不相同（高鐵以服務中南部長途旅客為主，捷運則以服務區域內短程通勤旅客為主），建議未來高鐵青埔站與中正國際機場間之接駁服務，應考量高鐵中正國際機場支線及桃園至中正國際機場捷運路線共同服務之可能。

‧建議加速推動台北至中正國際機場捷運路線的投資興建，以利台北都會區與中正國際機場之聯繫。

### 13.2.2 高雄國際機場 (兼營國際及國內航線)

1.聯外運輸系統現況分析

(1)聯外道路系統

道路系統

高雄國際機場之聯外道路系統主要係以台17(中山路)銜接中山高速公路所構成(參見圖13-4)，沿中山路北行可直接進入高雄市區，並可經中山高速公路轉往鳳山或台南等地；而沿中山路南行可銜接大業北路、沿海路通往林園、東港及恆春等地。茲就聯外道路現況簡要說明如下：

A.中山高速公路

中山高速公路鄰近高雄國際機場之路段(由楠梓交流道至高雄端交流道)，其在車道佈設為楠梓交流道至高雄交流道佈設雙向6車道，高雄交流道至高雄端交流道則主要佈設雙向4車道。

B.台17

台17由北進入高雄巿，經左營接中華路轉中山路，然後接沿海路至雙園大橋進入東港、林邊等地，為機場南北向主要聯絡道路，其中由巿區至機場路段佈設雙向8車道，其餘路段則大多為雙向4車道。

圖13-4  高雄國際機場聯外道路系統示意圖

‚服務水準

中山高速公路楠梓交流道至高雄端交流道間之路段，由於位於都會區內，故其於尖峰時段之道路服務水準已達E級；而台17由巿區至機場間之路段，其於尖峰時段之服務水準亦約在E級左右，詳見表13.6所示。

表13.6  高雄國際機場主要聯外道路服務水準分析

|  |  |  | 車道數 | 尖峰小時 | 容量 | Ｖ/Ｃ | 平均行駛 | 服務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名稱 | 起 點 | 迄 點 | (雙向) | 交通量 | (PCU/小時) |  | 速率 | 水準 |
|  |  |  |  | (PCU/小時) |  |  | (公里/小時) |  |
| 中山高速 | 楠梓交流道 | 高雄交流道 | 6 | 13,105 | 13,200 | 0.99 | 60.2 | Ｅ |
| 公路 | 高雄交流道 | 高雄端 | 4 | 8,111 | 8,800 | 0.92 | 68.2 | Ｅ |
| 台17 | 小港 | 雙園大橋 | 4 | 3,080 | 4,000 | 0.77 | 37.4 | Ｄ |
|  | 凱旋路 | 小港 | 8 | 6,257 | 6,800 | 0.92 | 24.4 | Ｅ |

資料來源：「台灣地區主要商港港區及聯外系統問題探討與改善策略研擬」，台灣省政府交通處，民國84年。

(2)大眾運輸系統

高雄國際機場位於高雄市區之南端巿郊處，其與高雄車站及市中心區之距離均不算近，而現行公車(或公路客運)所提供之服務計有市公車之機場幹線(機場至高雄車站)、12路(小港至高雄車站)及30路(小港至高雄巿政府)、以及高雄客運(小港至鳳山)、台汽客運(恆春至高雄等多線)等，除機場幹線外，各路線大多非以高雄國際機場為起迄站(僅是招呼站)，故公車到達機場並不停等旅客，同時因行李運送不便，故大多數旅客係以自用車或計程車作為其進出機場之運具。有關高雄國際機場目前的大眾運輸服務概況如表13.7所示。

表13.7  高雄國際機場大眾運輸服務概況

| 高 雄 巿 巿 區 公 車 |  |  |  |  | 高 雄 客 運 | 台 汽 客 運 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公車路線 | 營運時間 | 發車班距 | 自鳳山之發車時間 | 自高雄車站發車時間 |
| 機場幹線 | 6:30～22:20 | 15分鐘 | 自6:00～21:00止，班距 | 自05:50～22:30止，班距 |
| 12路 | 6:15～22:00 | 10～20分鐘 | 為20分鐘。一天16個班 | 為20分鐘。高雄往(返) |
| 中型12路 | 6:30～20:00 | 15～20分鐘 | 次，單程約31分鐘可抵 | 枋寮、恆春班車均有停靠 |
| 30路 | 6:20～22:00 | 15～20分鐘 | 機場。 | 。 |
| 71路 | 6:20～20:30 | 固定班次 |  |  |

資料來源：高雄巿政府公共車船管理處、高雄客運、台汽客運。

2.聯外運輸系統主要問題探討

(1)主要聯外道路尖峰時段之交通壅塞，降低聯外運輸服務的可靠度

高雄國際機場之主要聯外道路台17(中山路)，受到地區性通過交通量大的影響，在尖峰時段之道路服務水準大多在E級左右，雖然延滯與擁擠的產生，並非由機場衍生之交通量所引起，然卻連帶的降低高雄國際機場聯外運輸服務品質。

(2)航站區內交通秩序不佳，影響進出機場車流順暢

高雄國際機場因站前用地不大，航站區內交通動線未盡完善，站前常見阻塞與延滯之現象，甚至影響到進出機場路口之交通。

(3)大眾運輸系統服務品質有待提昇，以提高民眾使用意願

目前高雄國際機場之大眾運輸服務主要係以市區公車和公路客運為主，然其在行李貯放、路線及班次等方面尚未能滿足機場旅客之需要，嚴重影響民眾之搭乘意願。

3.相關交通建設計畫分析

與高雄國際機場聯外運輸相關之交通建設計畫，主要包括下列六項：

(1)中山高速公路員林─高雄段拓寬計畫。

(2)南部第二高速公路建設計畫。

(3)東西向快速公路建設計畫─高雄潮州線。

(4)高雄都會區快速道路系統新建計畫(中山路線、都會區外環線)。

(5)高雄都會區大眾捷運系統第一期發展計畫(紅線)。

(6)高雄近郊公共工程建設計畫R2路線(南二高高雄環線─中山四路)。

4.聯外運輸需求預測

(1)機場運量預測

客運

由於不同國際機場在聯外運輸特性上之差異並不大，故對於高雄國際機場聯外運輸需求之預測工作，主要係參酌中正國際機場預測之方式予以推估，其結果如表13.8所示，並簡要說明如下：

表13.8  高雄國際機場地面聯外運輸需求預測(雙向)

| 項 目 |  |  | 年期(民國) |  | 89年 | 92年 | 99年 | 109年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客 |  | 旅客(含出入境與接送機旅客) |  | 13,610 | 12,229 | 14,373 | 16,429 |
|  | 機場尖峰(人次/小時) | 機場工作人員 |  | 1,130 | 1,130 | 1,830 | 2,570 |
|  |  | 合 計 |  | 14,740 | 13,359 | 16,203 | 18,999 |
|  |  | 旅客(含出入境與接送機旅客) |  | 10,888 | 9,783 | 11,498 | 13,143 |
| 運 | 道路交通尖峰(人次/小時) | 機場工作人員 |  | 1,270 | 1,280 | 2,070 | 2,910 |
|  |  | 合 計 |  | 12,158 | 11,063 | 13,568 | 16,053 |
| 貨 | 機場尖峰(公噸 / 小時) |  |  | 142 | 164 | 255 | 363 |
| 運 | 道路交通尖峰(公噸 / 小時) |  |  | 71 | 82 | 127 | 181 |
| 註：1.機場尖峰係指高雄國際機場在一般正常情況下，於一小時中所需處理(或產生)的最大客運量、貨運量或交通量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.道路交通尖峰係指在一般道路交通產生尖峰之際(通常係指因上下班所造成之尖峰)，於該時段裏，高雄國際機場在一小時中所需處理(或產生)的客運量、貨物量或交通量。 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |  |  |

A.航空旅客及接送機旅客

由表13.8可知，於民國109年，高雄國際機場在機場尖峰及道路尖峰時段之航空旅客(含出入境及接送機旅客)需求分別達到1.6萬人次/小時與1.3萬人次/小時。

B.機場工作人員

民國109年在道路交通之尖峰時段，其聯外運輸需求(雙向)約在3,000人次/小時左右。

‚貨運

民國109年，預計在機場尖峰時段，高雄國際機場之貨運處理量約達360公噸左右。

(2)交通量預測

機場衍生交通量預測

有關高雄國際機場之旅運需求分佈與聯外運具選擇預測工作，本研究主要係參酌「中正國際機場主計畫修訂檢討分析」及「台灣地區國際機場聯外運輸系統規劃」等研究，進而推估出高雄國際機場衍生之交通量，其結果如表13.9所示。

‚機場聯外道路交通量預測

高雄國際機場主要聯外道路中山路(台17)之交通量預測結果如表13.10所示，由表中可知，由於中山路之通過性交通量大，再加上機場衍生之交通量，在現有道路條件下，未來其道路服務水準不佳，有待進一步改善，以減少機場進出之瓶頸產生。

| 表13.9 高雄國際機場衍生交通量預測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 單位:車旅次/小時 |  |  |  |  |
|  |  | 機 | 場 | 尖 | 峰 | 道 | 路 交 | 通 尖 | 峰 |  |  |
| 年期 | 運具 | 離 機 場 |  |  | 進 機 場 |  |  | 離 機 場 |  |  | 進 機 場 |  |  |  |  |
|  |  | 機場以北 | 機場以南 | 機場以北 | 機場以南 | 機場以北 | 機場以南 | 機場以北 | 機場以南 |  |  |
|  | 自用小客車 | 1,286 | 306 | 857 | 250 | 1,034 | 247 | 673 | 190 |  |  |
| 民 | 計程車 | 729 | 62 | 994 | 51 | 584 | 50 | 795 | 41 |  |  |
| 國 | 客運車 | 37 | 16 | 35 | 13 | 31 | 14 | 24 | 8 |  |  |
| 89 | 遊覽車 | 47 | 20 | 31 | 16 | 42 | 17 | 14 | 4 |  |  |
| 年 | 鐵路系統(人旅次) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 小貨車 | 25 | 17 | 28 | 19 | 14 | 9 | 13 | 9 |  |  |
|  | 大貨車 | 13 | 9 | 15 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 |  |  |
|  | 自用小客車 | 1,161 | 272 | 775 | 223 | 934 | 220 | 607 | 168 |  |  |
| 民 | 計程車 | 658 | 55 | 896 | 45 | 526 | 44 | 717 | 36 |  |  |
| 國 | 客運車 | 34 | 15 | 32 | 12 | 29 | 13 | 22 | 7 |  |  |
| 92 | 遊覽車 | 44 | 19 | 29 | 16 | 39 | 17 | 13 | 4 |  |  |
| 年 | 鐵路系統(人旅次) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 小貨車 | 29 | 19 | 32 | 22 | 16 | 10 | 15 | 10 |  |  |
|  | 大貨車 | 15 | 10 | 17 | 11 | 8 | 6 | 8 | 5 |  |  |
|  | 自用小客車 | 1,289 | 232 | 722 | 192 | 1,036 | 190 | 557 | 144 |  |  |
| 民 | 計程車 | 472 | 47 | 914 | 39 | 378 | 38 | 731 | 31 |  |  |
| 國 | 客運車 | 22 | 13 | 21 | 11 | 19 | 12 | 9 | 6 |  |  |
| 99 | 遊覽車 | 50 | 17 | 38 | 16 | 44 | 17 | 11 | 3 |  |  |
| 年 | 鐵路系統(人旅次) | 1,727 | 666 | 2,250 | 594 | 1,491 | 622 | 1,332 | 258 |  |  |
|  | 小貨車 | 45 | 30 | 50 | 34 | 24 | 16 | 24 | 16 |  |  |
|  | 大貨車 | 24 | 16 | 27 | 18 | 13 | 9 | 13 | 8 |  |  |
|  | 自用小客車 | 1,479 | 252 | 823 | 867 | 1,188 | 205 | 634 | 157 |  |  |
| 民 | 計程車 | 454 | 52 | 1,035 | 42 | 363 | 41 | 828 | 34 |  |  |
| 國 | 客運車 | 24 | 14 | 22 | 8 | 21 | 12 | 10 | 7 |  |  |
| 109 | 遊覽車 | 53 | 16 | 41 | 5 | 46 | 16 | 12 | 4 |  |  |
| 年 | 鐵路系統(人旅次) | 2,534 | 1,159 | 3,736 | 399 | 2,300 | 1,150 | 1,580 | 319 |  |  |
|  | 小貨車 | 64 | 43 | 72 | 48 | 35 | 23 | 34 | 23 |  |  |
|  | 大貨車 | 34 | 23 | 38 | 25 | 18 | 12 | 18 | 12 |  |  |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 表13.10 高雄國際機場主要聯外道路(台17)交通量預測 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時段 | 年期 | 方向 | 交通量 | 車道數 | 容量 | V/C | 服務 |
|  | (民國) |  | (PCU/小時) | (單向) | (PCU/小時) |  | 水準 |
|  | 89年 | 機場以北 | 5,820 | 4 | 4,800 | 1.21 | F |
| 機 |  | 機場以南 | 5,450 | 4 | 4,800 | 1.14 | F |
| 場 | 92年 | 機場以北 | 5,960 | 4 | 4,800 | 1.24 | F |
| 尖 |  | 機場以南 | 5,880 | 4 | 4,800 | 1.23 | F |
| 峰 | 99年 | 機場以北 | 6,830 | 4 | 4,800 | 1.42 | F |
|  |  | 機場以南 | 7,110 | 4 | 4,800 | 1.48 | F |
|  | 109年 | 機場以北 | 8,650 | 4 | 4,800 | 1.80 | F |
|  |  | 機場以南 | 9,440 | 4 | 4,800 | 1.97 | F |
|  | 89年 | 機場以北 | 5,460 | 4 | 4,800 | 1.14 | F |
| 道 |  | 機場以南 | 5,470 | 4 | 4,800 | 1.14 | F |
| 路 | 92年 | 機場以北 | 5,640 | 4 | 4,800 | 1.18 | F |
| 交 |  | 機場以南 | 5,910 | 4 | 4,800 | 1.23 | F |
| 通 | 99年 | 機場以北 | 6,530 | 4 | 4,800 | 1.37 | F |
| 尖 |  | 機場以南 | 7,160 | 4 | 4,800 | 1.49 | F |
| 峰 | 109年 | 機場以北 | 8,330 | 4 | 4,800 | 1.74 | F |
|  |  | 機場以南 | 9,530 | 4 | 4,800 | 1.99 | F |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.聯外運輸系統改善規劃

(1)聯外道路系統

綜合各項道路建設計畫，未來高雄國際機場之聯外道路系統將主要由下列道路所構成(見圖13-5)：

‧中山高速公路

‧台17(中山路)

‧高雄都會區快速道路系統(中山路線、都會區外環線)

‧R2線(住都局規劃之高雄都會區外環線)

‧東西向快速公路高雄潮州線

‧南部第二高速公路(含高雄環線)

基本上以目前各項相關道路建設計畫而言，未來高雄國際機場的整體聯外道路系統已相當完善，應可滿足未來需求。惟為求運輸效率之提昇及瓶頸之改善，本研究提出下列之改善建議：

短期改善措施

‧建議可將中山路左轉進機場之路口設置左轉專用道，並配合明顯之指示標誌引導，以減少與通過性車流之衝突。

‧建議採行適度縮減部份站前設施用地之措施(如停車場或改建立體停車場)，增加站前廣場用地，輔以行車動線、指示標誌之妥善規劃，減少站區內車流延滯。

圖13-5  未來高雄國際機場聯外運輸系統示意圖

‚中長期改善策略

‧配合高雄巿第一期快速道路興建，建議在機場附近延伸匝道，以供機場出入車輛使用，紓解部份進出機場車流。

‧配合中山高速公路員林高雄段拓寬工程，建議將高雄端交流道至高雄交流道間路段亦拓寬為雙向6車道，以提高其服務水準。

‧為因應高雄國際機場未來之聯外運輸需要，建議高雄都會區快速道路系統(中山路線)、東西向快速公路高雄潮州線及R2線等道路能儘早興建。

(2)大眾運輸系統

短期改善措施

‧往來火車站與機場間之機場專線公車，建議可使用加大車門或附行李箱之車輛型式，並配合機場及道路尖峰時間彈性調整班次，以增加對旅客之服務。

‚中長期改善策略

‧建議未來捷運系統車站應增加與機場間之旅客銜接通道設計。

‧公車服務應能兼顧國際及國內線旅客之需求，故建議其設站應考量國際旅客之搭乘問題，彈性調整搭乘位置。

## 13.3 主要國內機場聯外運輸系統規劃

目前台灣地區之主要國內機場均係以軍用機場增建民航站區之方式營運，在聯外道路系統方面，大多由航站站前之聯絡道路銜接主要省縣道或巿區幹道以聯繫巿中心區，且有許多機場並無大眾運輸服務。而各主要國內機場因其發展角色及交通條件的限制，故其聯外運輸系統大致上較國際機場單純，其所面臨之主要問題多為航站區面積不足致交通秩序不佳、大眾運輸供給不足等，故本研究將從滿足未來發展需要、改善聯外運輸問題的角度來進行各主要國內機場聯外運輸系統之改善規劃。

### 13.3.1 台北松山機場

1.聯外運輸系統現況分析

(1)聯外道路系統

道路系統

台北松山機場之主要聯外道路為敦化北路與民權東路(參見圖13-6)，此二條市區道路除做為台北松山機場之聯外道路外，更是市區南北向(敦化南、北路)與東西向(民權東、西路)的主要幹道之一。茲就各聯外道路現況說明如下：

圖13-6  台北松山機場聯外道路系統示意圖

A.敦化南、北路

敦化南、北路北接松山機場內環道出入口，南迄基隆路，可經由基隆路高架道路至中、永和地區，或接水源快速道路至景美、新店地區。由於敦化南、北路穿越市區辦公、商業集中之幾條幹道，且其沿線亦是重要商業、文教區，故其吸引之巿區交通量相當大。

B.民權東、西路

民權東、西路為聯絡台北東、西區之重要道路，亦是上下中山高速公路車輛經常使用的幹道。往西接承德路可至台北車站，並可藉由台北橋通往三重、新莊地區，東連民權大橋可至內湖，或由內湖交流道上中山高速公路。

‚服務水準

目前敦化南、北路與民權東、西路兩條道路尖峰時段的服務水準均已達E級左右(參見表13.11)，且在尖峰時間機場前之敦化北路與民權東路交叉路口之車流量相當大，經常產生嚴重延滯現象。

表13.11  台北松山機場主要聯外道路服務水準分析

| 道路名稱 | 起 點 | 迄 點 | 車道數 | 尖峰小時 | 容量 | V/C | 平均行駛 | 服務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (單向) | 交通量 | (PCU/小時) |  | 速率 | 水準 |
|  |  |  |  | (PCU/小時) |  |  | (公里/小時) |  |
| 民權東西路 | 民權大橋 | 台北橋 | 4(往東) | 3,434 | 4,800 | 0.72 | 22.5 | Ｅ |
|  |  |  | 4(往西) | 4,621 | 4,800 | 0.96 | 20.7 | Ｅ |
| 敦化南北路 | 松山機場 | 基隆路 | 4(往南) | 2,847 | 4,800 | 0.59 | 16.5 | Ｅ |
|  |  |  | 4(往北) | 2,559 | 4,800 | 0.53 | 16.4 | Ｅ |

資料來源：台北市交通流量及特性調查，台北市政府交通工程管制處，民國84年。

(2)大眾運輸系統

台北松山機場現有台汽客運及聯營公車提供公共運輸服務，其中台汽客運主要服務進出中正國際機場之旅客，而聯營公車則可提供台北都會區往返機場之服務。目前有關服務台北松山機場之主要大眾運輸路線如表13.12所示。由目前提供機場服務之台北市聯營公車的路線來看，因直捷服務之公車路線有限，大部份民眾需經由轉車才能抵達機場，若攜帶較多之行李則更感不便，且目前台北都會區於尖峰時間交通壅塞，公車的旅行時間難以掌握，致民眾搭乘意願並非很高。至於副大眾運輸工具方面，目前則以計程車及租賃車輛服務為主。

表13.12  台北松山機場大眾運輸服務概況

| 營運別 | 車 種 (路線) | 路 線 | 發車時間 | 發車間隔 | 全程需時 | 票 價 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台 | 國光號 | 松山機場→中正機場(直達) | 5:50～22:40 | 15～20分 | 1 小時 | 全票115元 |
| 汽 |  |  |  |  |  |  |
| 客 | 中興號 | 松山機場→南崁→中正機場 | 5:50～22:40 | 15～20分 | 1小時30分 | 全票70元 |
| 運 |  |  |  |  |  |  |
| 聯 | 214路 | 民生社區→松山機場→公館 | 5:50～22:30 | 8～15分 | 1小時30分 | 每段12元 |
|  |  | →永和→中和站 |  |  |  |  |
|  | 254路 | 尖山腳(中和)→永和→公館 | 5:50～23:00 | 10～20分 | 1小時30分 | 每段12元 |
| 營 | (右) | →三張犁→民生社區→松山 |  |  |  |  |
|  |  | 機場→敦化國中→師大→公館→永和→尖山腳 |  |  |  |  |
| 公 | 262路 | 民生社區→松山機場→台北車站→中正橋→永和→中和保養廠 | 5:50～23:00 | 5～12分 | 1小時30分 | 每段12元 |
| 車 | 502路 | 撫遠街→松山機場→行天宮→台北車站→洛陽停車場 | 6:00～17:30 | 固定班次 | 1小時 | 每段12元 |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |  |

2.聯外運輸系統主要問題探討

(1)主要聯外道路交通量大，影響進出機場之交通

此為都會區內機場共同面臨之主要聯外問題，由於台北松山機場前之民權東路與敦化北路交通流量相當大，在尖峰時段，進出航站之車輛於路口形成多重交織，衝突干擾相當嚴重，影響機場內外交通之順暢。

(2)航站前廣場交通秩序不佳，尖峰時段形成機場之交通瓶頸

台北松山機場因旅客量大，再加上周邊土地亦有許多單位共同使用，如外貿展覽館、加油站等，使航站前交通在尖峰時段十分擁擠，車流動線交織混亂。

(3)聯外大眾運輸服務品質不佳，影響旅客搭乘意願

服務台北松山機場之公車常因巿區交通壅塞，致其到達班次準點性欠佳，或搭乘時間過長，進而影響旅客搭乘意願。

3.相關交通建設計畫分析

就廣義的層面而言，台北都會區之各項交通建設計畫均與台北松山機場之聯外運輸系統有關聯，其中關聯性較直接者有：

(1)台北巿棋盤幹線便捷公車示範計畫。

(2)台北巿公車專用道中程發展計畫。

(3)環東快速道路計畫。

4.聯外運輸需求預測

(1)機場運量預測

根據台北松山機場各目標年之尖峰小時運量預測結果，並參考對旅客平均接送機人數之調查分析，台北松山機場尖峰時段地面聯外運輸需求推估如表13.13所示。由預測結果顯示，於民國109年之機場尖峰時段，台北松山機場所產生之客運旅次(雙向)將達12,300人次/小時左右；而在貨運方面於尖峰時段所需處理之貨運量為20.8噸/小時。

(2)交通量預測

機場衍生交通量預測

假設未來台北松山機場之聯外運具分配仍與目前相近，依本研究之國內空運旅客起迄分佈調查結果顯示，其聯外運具分配大致為：自用小客車24.6%、計程車58.7%、公車7.1%、遊覽車0.8%、機車6.4%、其他2.5%；並假設各運具平均承載率分別為：自用小客車2人/車、計程車1.4人/車、客運車45人/車、遊覽車30人/車及機車1人/車。依此推估各目標年尖峰時段之機場衍生聯外交通量如表13.14所示。

‚機場聯外道路交通量預測

有關機場聯外道路之交通量預測係假設機場尖峰與道路交通尖峰重疊，依此預測台北松山機場主要聯外道路交通量，其結果如表13.15所示，因預期市區尖峰時段之行駛速率仍不高，因此預估其道路服務水準仍然不佳。

| 表13.13 台北松山機場地面聯外運輸需求預測(雙向) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年期 | 客 | 運 | (人次/小時) |  |  | 貨運 |
| (民國) | 航空旅客 | 接送機旅客 | 工作人員 | 合 計 | (噸/小時) |
| 89年 | 5,420 | 3,686 | 1,909 | 11,015 | 9.6 |
| 92年 | 4,130 | 2,808 | 1,455 | 8,393 | 11.3 |
| 99年 | 5,084 | 3,457 | 1,791 | 10,332 | 15.2 |
| 109年 | 6,029 | 4,100 | 2,123 | 12,252 | 20.8 |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |

| 表13.14 台北松山機場衍生交通量預測 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 單位：車旅次/小時 |  |  |  |
| 運具別\年期(民國) | 89年 | 92年 | 99年 | 109年 |  |
| 自用小客車 | 1,500 | 1,143 | 1,407 | 1,669 |  |
| 計程車 | 3,815 | 2,907 | 3,578 | 4,243 |  |
| 公 車 | 23 | 17 | 21 | 25 |  |
| 遊覽車 | 15 | 12 | 14 | 17 |  |
| 機 車 | 963 | 734 | 903 | 1,071 |  |
| 小貨車 | 10 | 11 | 15 | 21 |  |
| 合 計 | 6,326 | 4,824 | 5,939 | 7,046 |  |
| 交通量(PCU/小時) | 3,403 | 2,595 | 3,195 | 3,791 |  |
| 註：遊覽車旅次包括交通車旅次。 |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |

| 表13.15 台北松山機場主要聯外道路交通量預測 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年期 | 道路 | 方向 | 交通量 | 車道數 | 容量 | V/C | 服務 |
| (民國) |  |  | (PCU/小時) | (單向) | (PCU/小時) |  | 水準 |
|  | 民權東西路 | 往東 | 3,590 | 4 | 4,800 | 0.75 | C |
| 89年 |  | 往西 | 6,360 | 4 | 4,800 | 1.32 | F |
|  | 敦化南北路 | 往南 | 3,440 | 4 | 4,800 | 0.72 | C |
|  |  | 往北 | 3,310 | 4 | 4,800 | 0.69 | C |
|  | 民權東西路 | 往東 | 3,470 | 4 | 4,800 | 0.72 | C |
| 92年 |  | 往西 | 5,990 | 4 | 4,800 | 1.25 | F |
|  | 敦化南北路 | 往南 | 3,210 | 4 | 4,800 | 0.67 | C |
|  |  | 往北 | 3,120 | 4 | 4,800 | 0.66 | C |
|  | 民權東西路 | 往東 | 3,640 | 4 | 4,800 | 0.76 | D |
| 99年 |  | 往西 | 6,390 | 4 | 4,800 | 1.33 | F |
|  | 敦化南北路 | 往南 | 3,450 | 4 | 4,800 | 0.72 | C |
|  |  | 往北 | 3,330 | 4 | 4,800 | 0.69 | C |
|  | 民權東西路 | 往東 | 3,840 | 4 | 4,800 | 0.80 | D |
| 109年 |  | 往西 | 6,830 | 4 | 4,800 | 1.42 | F |
|  | 敦化南北路 | 往南 | 3,710 | 4 | 4,800 | 0.77 | D |
|  |  | 往北 | 3,550 | 4 | 4,800 | 0.74 | C |
| 註：服務水準等級係以台北市政府交通局「市區道路交通工程管理策略之研究」為依據。 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.聯外運輸系統改善規劃

由於台北松山機場不論在目前或未來均為國內航線之主要起迄點，其客貨運量均為國內機場中最高者，故其尖峰時段之聯外運量將不算小，然其主要聯外道路敦化北路與民權東路亦為台北巿區主要幹道，受巿區交通壅塞影響，致其聯外交通受到嚴重衝擊。因此未來改善方向將以提昇機場聯外道路服務水準及大眾運輸之使用兩方面著手：

(1)聯外道路系統

短期改善措施

‧建議加強改善站前交通秩序，適度減少部份用地(如槽化島、加油站等或停車場立體化)，並妥善規劃各種運具進出機場之動線，以減少延滯與瓶頸。

‚中長期改善策略

‧建議考慮將民權東路與敦化北路交叉路口部份予以立體化，以分離進出機場及通過性之車流。

(2)大眾運輸系統

短期改善策略

‧建議增加服務機場之公車路線，如配合棋盤式公車之實施，增加民權及光復等路線進入機場服務。

‚中長期改善策略

‧建議建立公車資訊服務系統，以提高旅客使用意願。

‧規劃捷運路線提供服務，以方便旅客和員工進出機場。

### 13.3.2 台中水湳機場

1.聯外運輸系統現況分析

(1)聯外道路系統

道路系統

台中水湳機場之聯外道路系統主要係由民航路、貿易北巷、台10(中清路)及中山高速公路所構成（參見圖13-7所示），茲就各聯外道路現況說明如下：

A.民航路

民航路係航站大廈與中清路間的聯絡道路，路寬約15米，佈設雙向2車道，與中清路成T字相交。

B.中清路(台10)

中清路為台中水湳機場最主要的聯外道路，亦為台中市與清水間之聯絡道路，路寬約30米，佈設雙向4車道，往北可利用大雅交流道上下中山高速公路，續往北則可達大雅、沙鹿、清水等地；往東可至大坑風景區；往西則可達台中市南屯區；往南通過文心路後接大雅路，可直達台中市商業、交通樞杻的中區，再由民權路接台3可抵中興新村。

圖13-7  台中水湳機場聯外道路系統示意圖

C.中山高速公路

中山高速公路北由苗栗縣進入台中生活圈，沿途經后里鄉、大雅鄉、台中市、烏日鄉、彰化市、花壇鄉及大村鄉等地，係為台中水湳機場(註：利用大雅交流道)往北或往南連繫中部各主要市鎮之運輸路線，目前中山高速公路在台中生活圈境內均佈設4車道，路寬28公尺。

D.貿易北巷

貿易北巷是側面平行之另一可聯繫航廈與中清路的4米寬道路。

‚服務水準

目前中山高速公路在台中都會區路段之車流量均很大，尖峰時段服務水準已達F級；而中清路於尖峰時段之服務水準亦為E級，詳見表13.16所示。

表13.16  台中水湳機場主要聯外道路服務水準分析

|  |  |  | 車道數 | 尖峰小時 | 容量 | Ｖ／Ｃ | 平均行駛 | 服務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名稱 | 起 點 | 迄 點 | (單向) | 交通量 | (PCU/小時) |  | 速率 | 水準 |
|  |  |  |  | (PCU/小時) |  |  | (公里/小時) |  |
| 中清路 | 新光路 | 文心路 | 2(往北) | 1,691 | 2,200 | 0.77 | 24.7 | Ｅ |
|  | (清水) | (台中巿) | 2(往南) | 1,620 | 2,200 | 0.74 | 22.9 | Ｅ |
| 中山高速 | 豐原交流道 | 大雅交流道 | 4(雙向) | 11,889 | 8,800 | 1.35 | 46.9 | Ｆ |
| 公路 | 大雅交流道 | 台中交流道 | 4(雙向) | 12,671 | 8,800 | 1.44 | 58.1 | Ｆ |
|  | 台中交流道 | 王田交流道 | 4(雙向) | 12,499 | 8,800 | 1.42 | 42.2 | Ｆ |

資料來源：1.「84年度高速公路交通動態調查」，交通部國道高速公路局。

2.「公路行駛時間調查」，交通部運輸研究所，民國83年。

(2)大眾運輸系統

目前台中水湳機場有台汽、仁友及台中三家客運公司提供公路客運運輸服務，惟其客運路線係行經機場外的中清路，並沒有直接進入航站區停靠。其中台汽客運所提供之路線係服務清水、沙鹿與台中之往來旅客，主要服務對象為通勤旅客；而仁友客運則提供市區內旅次服務；至於台中客運所提供之服務路線，亦係以清水與台中間的區域交通為主。

目前台中水湳機場之大眾運輸服務概如表13.17所示，其中台中客運係以45路和105路兩條路線提供服務，平均班距約在15～35分鐘；而仁友客運僅由6路公車提供服務，平均班距約在10分鐘左右。但因民航站距中清路之公車站牌約有500公尺，故選擇搭乘公車系統進出民航站之旅客並不多，多數旅客係使用計程車或自用車進出機場。

表13.17  台中水湳機場大眾運輸服務概況

| 客運別 | 路 線 別 | 路 線 | 發車時間 | 班 次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台 | 台中～清水 | 干城站→水湳機場→大雅→沙鹿 | 06:00～19:55 | 往 2 返 2 |
| 汽 |  | →清水 |  |  |
| 客 | 台中～沙鹿 | 干城站→水湳機場→大雅→沙鹿 | 05:45～22:05 | 往 8 返 7 |
| 運 |  |  |  |  |
| 仁 | 6 路 | 綠川西站→中正站→大雅路→ | 10分 | 167班次/日 |
| 友 |  | 水湳機場→大雅電信局(原線返 |  |  |
| 客 |  | 回) |  |  |
| 運 |  |  |  |  |
|  | 45路 | 綠川東路→中正路→大雅路→ | 35分 | 56班次/日 |
| 台 |  | 水湳機場(下港尾)→大雅→忠義 |  |  |
| 中 |  | 村(原線返回) |  |  |
| 客 | 105路 | 綠川東路→中正路→大雅路→ | 15～20分 | 124班次/日 |
| 運 |  | 水湳機場(下港尾)→大雅→忠義村→清泉崗基地(原線返回) |  |  |

資料來源：台汽客運、仁友客運、台中客運。

2.聯外運輸系統主要問題探討

(1)主要聯外道路交通量大，影響進出機場交通

中清路(台10)為聯繫台中市與大雅、清水間之主要道路，平日交通量已不小，尖峰時段更形壅塞，進而影響到機場聯外運輸服務之可靠度。

(2)航站前廣場及民航路交通秩序不佳，尖峰時段易形成交通瓶頸

台中水湳機場航站前進出中清路之主要聯絡道路民航路，因受道路兩側停車及站前廣場狹小、交通秩序不佳之影響，現已成為尖峰時段車輛進出航站之瓶頸。

(3)大眾運輸服務品質不佳，影響旅客搭乘意願

台中水湳機場搭乘公路客運之民眾須步行500公尺至中清路上搭乘，民眾常因不方便而降低使用意願。

3.相關交通建設計畫分析

與台中水湳機場聯外運輸系統較為直接相關之交通建設計畫主要有下列幾項：

(1)中山高速公路新竹員林段拓寬計畫。

(2)台中生活圈快速道路計畫(台中巿80米外環道)。

(3)東西向快速公路計畫─彰濱台中線。

(4)中部第二高速公路建設計畫。

(5)台中都會區大眾捷運系統建設計畫(大雅支線)。

4.聯外運輸需求預測

(1)機場運量預測

依據台中水湳機場各目標年之尖峰小時運量預測結果，並參考旅客平均接送機人數之調查分析，推估台中水湳機場在機場尖峰時段之地面聯外運輸需求如表13.18所示。由預測結果得知，以民國89年機場尖峰時段所產生之客運旅次達2,300人次/小時為最高，而於民國109年機場尖峰時段貨運處理量僅約1.8公噸/小時。

(2)交通量預測

機場衍生交通量預測

依本研究國內空運旅客起迄分佈調查結果顯示，台中水湳機場運具分配比例大致為自用小客車36.8%、計程車48.2%、客運車6.4%、機車7.3%及其他1.4%。假設未來各目標年運具分配情形及承載率大致不變，以此推估各目標年在機場尖峰時段下所衍生之聯外交通量概如表13.19所示。

‚機場聯外道路交通量預測

台中水湳機場主要聯外道路中清路之交通量預測結果如表13.20所示，由預測結果顯示，中清路之道路服務水準不佳，將會降低台中水湳機場聯外運輸服務的可靠度。

| 表13.18 台中水湳機場地面聯外運輸需求預測(雙向) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年期 | 客 | 運 | (人次/小時) |  |  | 貨運 |
| (民國) | 航空旅客 | 接送機旅客 | 工作人員 | 合 計 | (噸/小時) |
| 89年 | 1,081 | 616 | 163 | 1,860 | 0.8 |
| 92年 | 953 | 543 | 122 | 1,618 | 0.9 |
| 99年 | 1,056 | 602 | 159 | 1,817 | 1.3 |
| 109年 | 1,326 | 756 | 200 | 2,282 | 1.8 |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |

| 表13.19 台中水湳機場衍生交通量預測 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 單位：車旅次/小時 |  |  |
| 年期(民國) 運具別 | 89年 | 92年 | 99年 | 109年 |
| 自用小客車 | 353 | 306 | 345 | 433 |
| 計程車 | 584 | 515 | 570 | 716 |
| 客運車 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 遊覽車 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 機車 | 173 | 146 | 169 | 213 |
| 小貨車 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 合 計 | 1,115 | 970 | 1,089 | 1,368 |
| 交通量(PCU/小時) | 597 | 522 | 583 | 733 |
| 註：遊覽車旅次包括交通車旅次。 |  |  |  |  |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |

| 表13.20 台中水湳機場主要聯外道路(中清路)交通量預測 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年期 | 方向 | 交通量 | 車道數 | 容量 | V/C | 服務 |
| (民國) |  | (PCU/小時) | ( 單向) | (PCU/小時) |  | 水準 |
| 89年 | 往北 | 2,060 | 2 | 2,200 | 0.94 | E |
|  | 往南 | 2,120 | 2 | 2,200 | 0.96 | E |
| 92年 | 往北 | 2,230 | 2 | 2,200 | 1.01 | F |
|  | 往南 | 2,210 | 2 | 2,200 | 1.00 | F |
| 99年 | 往北 | 2,730 | 2 | 2,200 | 1.24 | F |
|  | 往南 | 2,670 | 2 | 2,200 | 1.21 | F |
| 109年 | 往北 | 3,660 | 2 | 2,200 | 1.66 | F |
|  | 往南 | 3,550 | 2 | 2,200 | 1.61 | F |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |  |

5.聯外運輸系統改善規劃

目前台中水湳機場之主要聯外道路中清路因巿區通過性車流之影響，在尖峰時段服務水準不佳，對於民航路與中清路交叉路口之交通有所影響，因此未來將朝向增闢或拓寬其他替代道路以分散機場進出車流，以及提高大眾運輸的搭乘等方向進行改善。

(1)聯外道路系統

短期改善措施

‧機場前之連絡道民航路兩側應禁止停車，並嚴格取締違規停車(包括計程車)，以改善交通秩序使車輛進出順暢。

‧建議採取改善機場站前廣場秩序之措施，包括考慮將停車場用地外移、興建立體停車場等方式，以增加站前廣場用地，藉以規劃較佳之行車動線，並可將計程車排班位置、公車設站(含候車處)位置納入考量，以得到較佳之聯外運輸效率。

‚中長期改善策略

‧為有效紓解機場聯外交通量，建議機場周邊都巿計畫南北向之17號道路(25公尺)、東西向之35號道路(20公尺)及77號道路(20公尺)應儘早開闢，以因應未來之需求。

‧建議考慮拓寬民航路為雙向4車道以紓解未來聯外交通需求，並將都巿計畫之17號道路延伸連接台中巿八十米外環道，以疏散進出機場車流。

(2)大眾運輸系統

短期改善策略

‧建議在民航路及航站前廣場交通秩序改善後，現行駛於中清路之公車應協調繞進航站前設站載客，並視需要可再增加路線或班次。

‚中長期改善策略

‧台中都會區捷運系統規劃中之大雅支線將經過中清路並在此設站，為方便旅客及員工使用，建議在機場與捷運地下車站間考量闢建旅客通道連接，以方便旅客進出。

### 13.3.3 嘉義機場

1.聯外運輸系統現況

(1)聯外道路系統

道路系統

嘉義機場位於嘉義縣水上鄉，毗鄰嘉義空軍基地，其主要聯外道路為空軍基地前之榮典路和台1(詳見圖13-8所示)。茲就其聯外道路現況說明如下：

A.榮典路

榮典路西起空軍基地大門，東止於台1，路線長度約1公里，寬約9公尺，採雙向2車道佈設，除提供空軍基地官兵以及民航站旅客進出外，亦為鄰近眷村之主要聯外道路。

圖13-8  嘉義機場聯外道路系統示意圖

B.台1

台1路幅寬30公尺，採雙向4快車道、2慢車道佈設，往北經嘉義市中興路、北港路可通往中山高速公路之嘉義交流道，或經興業路、民雄陸橋進入嘉義市區；往南直行可達台南縣後壁、白河及新營等市鄉鎮，或轉168縣道利用水上交流道上下中山高速公路；往西抵嘉義縣太保、朴子等地。

‚服務水準

目前榮典路及台1鄰近機場之路段的服務水準尚可維持在B級左右，詳如表13.21所示。

表13.21  嘉義機場主要聯外道路服務水準分析

|  |  |  |  | 尖峰小時 | 平均行駛 | 服務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名稱 | 分隔型態 | 方 向 | 車道數 | 交通量 | 速率 | 水準 |
|  |  |  |  | (PCU/小時) | (公里/小時) |  |
| 台1 | 中央分隔 | 往南 | 2快1慢 | 1,662 | 49.43 | Ｂ |
|  | 中央分隔 | 往北 | 2快1慢 | 1,923 | 47.56 | Ｂ |
| 榮典路 | 標線分隔 | 往東 | 1混合 | 552 | 35.26 | Ｂ |
|  | 標線分隔 | 往西 | 1混合 | 323 | 37.3 | Ｂ |

資料來源:「台灣地區機場交通秩序及轉乘系統改善規劃」，台灣省政府交通處公路局，民國84年9月。

(2)大眾運輸系統

目前嘉義機場並無地區客運路線進入機場直接提供服務，嘉義、台汽等公路客運僅在台1省道經過設站，由於距離航站頗遠，旅客使用不便，因此目前主要係以私人運具或計程車為主。

2.聯外運輸系統主要問題探討

(1)航站前廣場及聯絡道路交通秩序不佳，尖峰時段易形成聯外交通之瓶頸

近幾年來嘉義機場旅客運量成長快速，而航站前廣場面積不大，尖峰時段時有動線混亂情形，且進出台1之主要聯絡道路榮典路因受道路兩側違規停車及鄰近眷村、空軍基地進出交通匯集之影響，常形成尖峰時段機場車輛進出之瓶頸。

(2)缺乏大眾運輸之直接服務

嘉義機場目前並無大眾運輸進入機場內提供服務，致大部份之旅客必須選擇私人運具或計程車進出機場，由於計程車收費係採議價方式，因此易生爭端。

3.相關交通建設計畫分析

嘉義生活圈之各項交通建設中與嘉義機場聯外運輸系統有較直接關聯者主要有下列四項：

(1)中山高速公路員林高雄段拓寬計畫。

(2)東西向快速公路建設計畫之東石嘉義線。

(3)南部第二高速公路建設計畫。

(4)西部走廊高速鐵路興建計畫。

4.聯外運輸需求預測

(1)機場運量預測

根據嘉義機場各目標年尖峰小時運量預測結果，推估尖峰時段地面聯外運輸需求如表13.22所示。由預測結果顯示，於民國109年時機場尖峰時段客運旅次雙向約達1,400人次/小時，所需處理之貨運量則僅約0.04噸/小時。

(2)交通量預測

機場衍生交通量預測

依本研究國內空運旅客起迄分佈調查顯示，目前嘉義機場聯外運具分配比例大致為自用小客車41.6%、計程車38.5%、客運車1.8%、機車11.8%、其他6.5%，假設未來各目標年運具分配比例仍與目前相近，以此推估各目標年機場尖峰時段之衍生聯外交通量如表13.23所示。

‚機場聯外道路交通量預測

依前述機場衍生交通量之預測結果及通過性交通量成長情形，預測嘉義機場主要聯外道路交通量如表13.24所示。顯示道路服務水準尚可維持在一定水準以上。

| 表13.22 嘉義機場地面聯外運輸需求預測(雙向) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年期 | 客 | 運 | (人次/小時) |  |  | 貨運 |
| (民國) | 航空旅客 | 接送機旅客 | 工作人員 | 合 計 | (噸/小時) |
| 89年 | 667 | 507 | 91 | 1,265 | 0.05 |
| 92年 | 531 | 404 | 73 | 1,007 | 0.05 |
| 99年 | 623 | 473 | 85 | 1,182 | 0.04 |
| 109年 | 738 | 561 | 101 | 1,400 | 0.04 |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |

|  | 表13.23 嘉義機場衍生交通量預測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 單位：車旅次/小時 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年期(民國) 運具別 |  |  | 89年 |  | 92年 |  | 99年 |  | 109年 |  |  |  |
|  | 自用小客車 |  |  | 267 |  | 212 |  | 249 |  | 295 |  |  |  |
|  | 計程車 |  |  | 323 |  | 257 |  | 302 |  | 357 |  |  |  |
|  | 客運車 |  |  | 0.5 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 遊覽車 |  |  | 0.6 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 0.7 |  |  |  |
|  | 機車 |  |  | 165 |  | 132 |  | 154 |  | 183 |  |  |  |
|  | 小貨車 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 合 計 |  |  | 757 |  | 603 |  | 707 |  | 837 |  |  |  |
|  | 交通量(PCU/小時) |  |  | 385 |  | 307 |  | 360 |  | 426 |  |  |  |
|  | 註：遊覽車旅次包括交通車旅次。 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表13.24 嘉義機場主要聯外道路(台1)交通量預測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年期 |  | 方向 | 交通量 |  | 車道數 |  | 容量 |  | V/C |  | 服務 |  |  |
| (民國) |  |  | (PCU/小時) |  | (單向) |  | (PCU/小時) |  |  |  | 水準 |  |  |
| 89年 |  | 往南 | 1,890 |  | 2快1慢 |  | 3,600 |  | 0.53 |  | B |  |  |
|  |  | 往北 | 2,220 |  | 2快1慢 |  | 3,600 |  | 0.62 |  | C |  |  |
| 92年 |  | 往南 | 1,970 |  | 2快1慢 |  | 3,600 |  | 0.55 |  | C |  |  |
|  |  | 往北 | 2,280 |  | 2快1慢 |  | 3,600 |  | 0.63 |  | C |  |  |
| 99年 |  | 往南 | 2,240 |  | 2快1慢 |  | 3,600 |  | 0.62 |  | C |  |  |
|  |  | 往北 | 2,600 |  | 2快1慢 |  | 3,600 |  | 0.72 |  | D |  |  |
| 109年 |  | 往南 | 2,690 |  | 2快1慢 |  | 3,600 |  | 0.75 |  | D |  |  |
|  |  | 往北 | 3,120 |  | 2快1慢 |  | 3,600 |  | 0.87 |  | D |  |  |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

目錄

第十三章 機場聯外運輸系統規劃

13.1 基本規劃原則與架構擬訂

13.2 國際機場聯外運輸系統規劃

13.3 主要國內機場聯外運輸系統規劃

表目錄

表13.1  中正國際機場主要聯外道路服務水準分析

表13.2  中正國際機場大眾運輸服務概況

表13.3  中正國際機場地面聯外運輸需求預測(雙向)

表13.4  中正國際機場衍生交通量預測

表13.4  中正國際機場衍生交通量預測(續)

表13.5  中正國際機場主要聯外道路交通量預測

表13.6  高雄國際機場主要聯外道路服務水準分析

表13.7  高雄國際機場大眾運輸服務概況

表13.8  高雄國際機場地面聯外運輸需求預測(雙向)

表13.9  高雄國際機場衍生交通量預測

表13.10  高雄國際機場主要聯外道路(台17)交通量預測

表13.11  台北松山機場主要聯外道路服務水準分析

表13.12  台北松山機場大眾運輸服務概況

表13.13  台北松山機場地面聯外運輸需求預測(雙向)

表13.14  台北松山機場衍生交通量預測

表13.15  台北松山機場主要聯外道路交通量預測

表13.16  台中水湳機場主要聯外道路服務水準分析

表13.17  台中水湳機場大眾運輸服務概況

表13.18  台中水湳機場地面聯外運輸需求預測(雙向)

表13.19  台中水湳機場衍生交通量預測

表13.20  台中水湳機場主要聯外道路(中清路)交通量預測

表13.21  嘉義機場主要聯外道路服務水準分析

表13.22  嘉義機場地面聯外運輸需求預測(雙向)

表13.23  嘉義機場衍生交通量預測

表13.24  嘉義機場主要聯外道路(台1)交通量預測

圖目錄

圖13-1  機場聯外運輸系統規劃作業流程

圖13-2  中正國際機場聯外道路系統示意圖

圖13-3  未來中正國際機場聯外運輸系統圖

圖13-4  高雄國際機場聯外道路系統示意圖

圖13-5  未來高雄國際機場聯外運輸系統示意圖

圖13-6  台北松山機場聯外道路系統示意圖

圖13-7  台中水湳機場聯外道路系統示意圖

圖13-8  嘉義機場聯外道路系統示意圖