# ²¤³  ª°¡¯º¤§¯³¬²ª¤ª

在民航∕機場系統計畫（Aviation∕Airport System Plan）的研究中，影響空運的容量包括了空域（Airspace）的容量及機場的容量二者；而機場的容量則包括了跑道、停機坪及站屋等設施之容量，除了跑道的型態外、飛航管制的設施及程序以及相關的助導航設施也都影響了跑道的容量。空域（Airspace）是有限的資源，不論是既有機場航機之運作或未來機場場址的決定，空域的規劃是一個重要的課題。而為能有效及安全有序的使用此一有限的資源，飛航管制設施及程序以及相關的助導航設施也就顯得格外的重要。因此，在探討國內民航的發展之際，對於上述的議題應就與民航系統發展相關的部份予以分析。根據「Planning & Design of Airports」, 4th Ed. Robert Horonjeff and Francis X. McKelvey及「Airport Engineering」3rd Ed. Norman Ashford and Paul H. Wright的建議，在民航∕機場系統計畫的研究中，上述的議題包括以下項目：

1.空域使用的規劃。

2.空域使用現況及助導航設施、飛航管制的現況。

其中的第一項為新建機場場址確定後，規劃設計工作之主要項目之一，在本章中僅針對第二項予以探討，並分成空域、航管現況分析及助航設施現況分析兩部份來說明。

## 5.1  ª°¡¯º²ª¤ª

本節將參考台北飛航情報區飛航指南（AIP，第十版第77號修訂），就台灣地區民航管制空域、空域的使用現況及飛航管制現況作一探討並提出初步的分析結果。空域的使用將分別就機場使用的空域及航路的空域容量提出討論，由於軍方使用空域對民航的發展有一定程度的影響，但是軍方的資料不易獲得，故僅在小結中作一簡單的敘述。

### 5.1.1  ¥Æ¦°¥¯º¨ª°

台灣地區的空域包括民航管制空域、軍用機場之管制空域及基於軍事需要的限航區。其中民航管制空域即是台北飛航情報區提供飛航管制服務的範圍，包括台北飛航情報區內之各終端管制區域、各機場管制地帶及航路與航路雷達管制之附加區域，茲分別說明如下：

1.終端管制區域

台北飛航情報區內共分成台北、台中、高雄、台東、花蓮、馬公及金門終端管制區域，各終端管制區域範圍（如圖5-1所示）說明如下，終端管制區域由近場臺負責管制區內機場的離到場航空器。

(1)台北終端管制區域

台北終端管制區域由中正近場管制臺負責，包括自鞍部多向導航台幅向005，與以松山機場為中心，40浬為半徑弧線之交叉點開始，沿該弧線順時針方向至鞍部多向導航台幅向205與該弧線之交叉點連接至北緯24°22'東經121°00'，再連接至北緯24°48'東經120°25'，然後連接至開始點。上限：飛航空層200（含），下限：平均海平面1,000呎（含）。為紓解及均勻席位之工作量又分成中正管制區及松山管制區分別管制中正及松山兩機場的離到場航空器。

圖5-1  台灣地區近場管制系統圖

(2)台中終端管制區域

台中終端管制區域由台中近場管制臺負責，包括自北緯24°48'東經120°25'，經北緯24°22'東經121°00'，北緯23°13'45"東經120°31'20"，北緯23°29'15"東經119°52'30"，北緯23°56'東經119°46'40"之連線範圍內，除限航區以外之空域。上限：飛航空層200（含），下限：平均海平面1,000呎（含）。

(3)高雄終端管制區域

高雄終端管制區域由高雄近場管制臺負責，空域從北緯23°13'45"東經120°31'20"，經北緯23°00'00"東經120°32'40"、北緯22°08'30"東經120°49'15"、北緯22°01'05"東經120°41'00"，至北緯22°12'45"東經119°23'00"，然後以北緯22°35'24"東經120°22'40"點為中心，60浬半徑，順時針方向之圓弧至北緯23°29'15"東經119°52'30"，再至原點之連線範圍內空域，但不包括R12限航區全部及R5限航區自地面至飛航空層170之空域。上限：飛航空層240（包含），下限：1,500呎MSL（不含）。

(4)花蓮終端管制區域

花蓮終端管制區域由花蓮近場管制臺負責，包括自B591航路西邊緣與台北終端管制區域交接點（北緯24°23'40"東經121°30'）開始，逆時鐘沿台北終端管制區域邊界至北緯24°35'20"東經122°03'40"、北緯24°36'10"東經122°09'20"及北緯24°20'30"東經122°12'00"等點，至台北區域管制中心北∕中部邊界（北緯23°38'東經121°58'20"及北緯23°30'東經121°30'），至B591西邊緣（北緯23°38'30"東經121°23'30"），經B591西邊緣及花蓮機場管制地帶回到開始點。上限：飛航空層200（含），下限：平均海平面1,500呎（含）。

(5)台東終端管制區域

台東終端管制區域由台東近場管制臺負責，包括自北緯23°38'30"東經121°23'30"，經北緯23°30'東經121°30'、北緯23°38'東經121°58'20"、北緯22°30'東經121°58'、北緯21°55'東經121°40'、北緯21°40'東經120°47'、北緯22°01'05"東經120°41'及北緯22°08'30"東經120°49'15"等點，再沿B591航路西緣，台東豐年、志航共同管制地帶與B591航路西緣至原起始點之連線範圍，除R41及R42限航區以外之空域。上限：飛航空層200（含），下限：平均海平面1,500呎（含）。

(6)馬公終端管制區域

馬公終端管制區域包括自北緯23°56'00"東經119°46'40"點，經北緯23°29'15"東經119°52'30"，沿高雄終端管制區域邊界圓弧至北緯23°22'40"東經119°42'16.8"，經北緯23°22'40"東經119°40'58.8"，沿馬公機場管制地帶邊界圓弧至北緯23°22'40"東經119°30'34.8"點，經北緯23°22'40"東經119°22'，經北緯23°28'18"東經119°22'經北緯23°35'22"東經119°26'05"點，沿馬公機場管制地帶圓弧至北緯23°41'24"東經119°36'18"點，再回到北緯23°56'00"東經119°46'30"點之連線範圍。上限：平均海平面10,000呎（含），下限：平均海平面2,000呎（含）。

(7)金門終端管制區域

金門終端管制區域包括自北緯24°25'27.4"東經118°15'17.9"之點，經北緯24°20'50.6"東經118°11'41.9"、北緯24°14'45.6"東經118°12'48.6"，以北緯24°25'34.3"東經118°20'46.9"為中心，13浬為半徑之反時針方向圓弧，經北緯24°13'0.4"東經118°24'36.3"、經北緯24°03'02.8"東經118°39'20.8"、北緯24°13'29.9"東經118°47'50.6"、北緯24°29'36.4"東經118°24'01.8"等點，經金門機場管制地帶邊界至起點所圍成之區域。上限：平均海平面8,000呎（含），下限：平均海平面700呎（含）。

2.機場管制地帶

台北飛航情報區內設有松山、中正、桃園、新竹、清泉崗及台中、嘉義、台南、岡山、高雄、屏東南北、志航及豐年、花蓮、宜蘭及馬公等十四個機場管制地帶。各機場管制地區以機場跑道為中心，十浬半徑所畫之區域，上限為4,000呎MSL（不含，其中新竹、岡山、屏東南北、台南、松山及桃園為3,000呎MSL）。

3.航路及航路雷達管制之附加區域

航路是依據多向定位臺所劃定的空中路徑，以不同的高度及左右隔離來確保飛航的安全。台北飛航情報區內共有十一條國際航路及四條國內航路（參考圖5-2），航路的管制由區管

圖5-2  台北飛航情報區航行資料圖

中心負責。其中國際航路包括：A1（琉球飛航情報區－台北飛航情報區－台北飛航情報區－香港飛航情報區）、A577（台北飛航情報區－馬尼拉飛航情報區）、B576（台北飛航情報區－琉球飛航情報區）、B591（台北飛航情報區－馬尼拉飛航情報區）、G581（琉球飛航情報區－台北飛航情報區－香港飛航情報區）、G86（台北飛航情報區－香港飛航情報區）、G587（琉球飛航情報區－台北飛航情報區）、R471（台北飛航情報區－馬尼拉飛航情報區）、R583（琉球飛航情報區－台北飛航情報區）、R595（琉球飛航情報區－台北飛航情報區）及R596（台北飛航情報區－琉球飛航情報區）；國內航路包括：W2（鞍部－RONEY－CHOMA－馬祖）、W4（鞍部－後龍－西港－恆春）、W6（金門－馬公－西港）及W7（鞍部－TANGO HOTEL－TANGO INDIA－TANGO JULIET－綠島－TANGO MIKE－恆春）。各航路的寬度在台灣上空為十浬，上限為無限、下限為5,000呎（B591在鞍部至恆春之間為13,000呎，W4在後龍至西港之間為3,500呎）。航路雷達管制之附加區域除了W4與W6外，為航路邊緣兩邊各15哩（除了A1 APU－MKG之間為航路邊緣西邊15哩，B591 APU－HCN之間為航路邊緣東邊15哩，G581為航路邊緣南邊15哩，W7為航路邊緣西邊15哩）。

4.絕對管制空域與限航區

由於軍事與安全的需求台灣地區之空域規劃出三個絕對管制空域與十六個限航區（參考圖5-2），航空器進入絕對管制空域必須獲得管制單位的許可。

### 5.1.2  ¥Æ¦°¦¾³ª°¨¥²ª

各機場使用的空域包括等待空域、穿降空域及離進場空域，其中離進場空域主要是指AIP中所述的SIDs及IAPs所使用的空域，此一空域則可視為機場位址所需的空域需求，將直接影響機場位址的選定，根據「Planning & Design of Airports」之數據，此一空域大約為以機場中心為中心10×25浬的長方形範圍，「Southeast Michigan Regional Aviation System Plan」也提及類似的空域（IFR Reservation Areas，FAA Handbook 7400.2C）為：對於Category A及B之航機（進場速度小於121浬/小時），其空域為離場方向5浬，進場方向10浬，及以跑道中心左右各4浬範圍的區域；而Category C及D之航機（進場速度大於121浬/小時），其空域為離場方向10浬，進場方向15浬，及以跑道中心左右各5浬範圍的區域。

本節將參考AIP，就台灣本島各機場進、離場程序的路徑，探討各機場實際使用的空域，並據此求得一平均值，與上述之值比較，做為機場位址選定空域需求的參考，經研究結果顯示，若不包括台東豐年及花蓮機場（此二機場由於地形的限制，其空域為一ㄇ字形的範圍），台灣本島機場實際使用的空域為以機場中心為中心10´32哩的長方形範圍，此數值與FAA稱的IFR Reservation Areas相吻合。

1.松山機場

台北松山機場現有跑道乙條（10∕28跑道），目前以Ilan One(IL1)到場及Keelung One(KL1)離場、Nanao One(NA1)離場、Pinsi One(PS1)離場及Datun One(DT1)離場(28號跑道)銜接W－7航路；及以Zonli One(ZL1)到場及Linkou One(LK1)離場、Romeo Two(RM2)離場、Tonpu One(TO1)離場、Waipu One(WP1)離場與Datun One(DT1)離場(10號跑道)銜接W－4航路。進場使用的空域為由機場跑道頭至距離機場10跑道頭16.5海浬275°輻向，高度4,000呎的空間（使用10號跑道），及由機場28跑道頭至距離機場跑道頭12海浬082°輻向，高度3,500呎的空間（使用28號跑道）。

2.中正國際機場

中正國際機場現有跑道三條（05L∕23R、05R∕23L、及06∕24跑道；其中05R∕23L為備用），目前以Sierra Charlie One(SC1)到場、Sierra Bravo One(SB1)到場、Sierra Golf One (SG1)、Sierra Foxtrol One(SF1)到場及後龍四號離場、馬公五號離場、南部一號離場銜接A－1及W－4北上南下航路；及以Sierra Alpha One(SA1)到場、Sierra Delta One(SD1)到場、Sierra Echo One(SE1)到場及鞍部一號離場、北部二號離場、台北一號離場銜接A－1、B－576、G－587、R－583、R－595南下北上航路與W－7、B－591往南航路。進場使用的空域為由機場05L跑道頭至距離機場跑道頭16海浬053°輻向，高度3,000呎的空間（使用05L號跑道），由機場06跑道頭至距離機場跑道頭15海浬053°輻向，高度4,000呎的空間（使用06號跑道），由機場23R跑道頭至距離機場跑道頭16海浬233°輻向，高度4,700呎的空間（使用23R號跑道），及由機場24跑道頭至距離機場跑道頭16海浬233°輻向，高度4,700呎的空間（使用24號跑道）。

3.台中機場

台中機場現有跑道乙條（18∕36跑道），目前以苗栗一號(ML1)離場及彰化二號(CH2)離場銜接A－1及W－4航路。進場使用的空域為由機場18跑道頭至距離機場跑道頭10海浬001°輻向，高度2,800呎的空間（使用18號跑道）。

4.嘉義機場

嘉義機場現有跑道乙條（18∕36跑道），目前以Paiho Two(PH2)離場、及Dalin one(DL1)離場銜接A－1、W－4及W－6航路。進場使用的空域為由機場跑道頭至距離機場18跑道頭18海浬182°輻向，高度2,500呎的空間（使用18號跑道），及由機場36跑道頭至距離機場跑道頭14海浬082°輻向，高度3,000呎的空間（使用36號跑道）。

5.台南機場

台南機場現有跑道兩條（18L∕36R及18R∕36L跑道），目前以Tainan One(NN1)離場及Penghwu One(PH1)離場銜接W－4及W－7航路。進場使用的空域為由機場跑道頭至距離機場18L跑道頭14海浬180°輻向，高度3,000呎的空間（使用18L號跑道），及由機場36R跑道頭至距離機場跑道頭15海浬360°輻向，高度3,500呎的空間（使用36R號跑道）。

6.高雄國際機場

高雄國際機場現有跑道兩條（09L∕27R及09R∕027L跑道），提供國際及國內班機使用，目前以Parpa One(PP1)離場、Shikang One(SK1)離場、Liuchiu One(LC1)離場、Hengchun One(HC1)離場及Ocean One(OC1)離場銜接W－4、A－577航路及其他航路。進場使用的空域為由機場跑道頭至距離機場09L跑道頭11海浬090°輻向，高度2,500呎的空間（使用09L號跑道）。

7.屏東機場南場

屏東機場南場現有跑道乙條（09∕27跑道），目前以Pintung One(PT1)離場銜接W－4航路往北，及Kenting One(KT1)離場往南經OCEAN定位點轉HCN(恆春)定位點。進場使用的空域為由機場跑道頭至距離機場09跑道頭10海浬090°輻向高度2,500呎的空間（使用09號跑道）。

8.台東豐年機場

台東豐年機場現有跑道乙條（04∕22跑道），目前以Tacle ONe(TC1)離場、Fennin One(FN1)離場及Tuny One(TN1)離場銜接W－7航路。進場使用的空域為由機場跑道頭至距離機場04跑道頭10海浬098°輻向，高度3,000呎的空間（使用04號跑道）。

9.花蓮機場

花蓮機場現有跑道乙條（03∕21跑道），目前以Tinho One(TH1)離場、Peipu One(PU1)離場、Titus One(TU1)離場及Wagon One(WG1)離場銜接W－7航路。進場使用的空域為由機場跑道頭至距離機場03跑道頭15海浬164°輻向，高度3,000呎的空間（使用03號跑道），及由機場21跑道頭至距離機場跑道頭17.5海浬42°輻向，高度3,000呎的空間（使用21號跑道）。

### 5.1.3  ¥Æ¦°¦¾³ª°¨¥¤ª

上一節就目前台灣地區各機場進場及離場程序（IAPs, SIDs）所使用的空域予以說明，在本節我們將台灣本島相鄰的兩機場考慮其到場（STARs）、進場及離場程序所使用的空域加以探討（參考圖5-3；圖中以不同的顏色表示不同的機場，圍繞各機場的虛線為機場管制地區）。

1.松山／中正機場

就松山與中正機場的地理位置、跑道的方位及目前的航路結構而言，兩者離、到、進場的路徑就可能互相干擾。因此，民航局另行規劃兩個機場的到場路徑，中正機場的到場路徑往西邊移（靠海），以避開松山機場的到場路徑。目前松山機場的跑道容量已達民航局規定的上限，倘若中正機場也達到應有的跑道容量，則在其東邊的R8及R9限航區將會造成影響。

2.中正／台中機場

若不考慮新竹軍用機場及清泉崗機場的離、進場路徑，中正／台中機場兩者使用的空域不相干擾。

3.台中／嘉義機場

若不考慮新竹、清泉崗機場的離、進場路徑，台中／嘉義機場兩者使用的空域不相干擾。

4.嘉義／台南機場

嘉義／台南機場兩者使用的離、進場路徑空域不相干擾。

圖5-3  台灣本島西部各機場離、到、進場航路圖

5.台南／高雄小港機場

就如同松山與中正機場的相對地理位置及跑道的方位，台南／高雄小港機場所使用的空域有相互干擾的可能，根據目前離、進場的路徑，台南機場的ALPHA 離場與高雄小港機場的西港一號、二號離場互相重疊（若不考慮航路高度的因素）。

6.台東／花蓮機場

台東／花蓮機場兩者使用的離、進場路徑空域不相干擾。

### 5.1.4  ¥Æ¦°¯¸ªª°®¶

空域的使用除了機場使用的空域外，就是航路的空域，如同5.1.2.節所述航路是以不同的高度及左右隔離來確保飛航的安全，因此，航路上航機的飛行容量應有其限制。根據航路的結構，我們可以將航路以點（nodes）及弧線（arcs）來架構其數學模式，各終端管制區或飛航情報區及航路上的定位電台都可視為此模式的點，而連接各定位電台及各終端管制區或飛航情報區的航路則可視為模式中的弧線。依據此一模式空域容量的限制可分成兩種，一為航路上飛航器的最小縱向隔離（longitudinal separation），另一為航路管制員的最大管制能量，而以上述二者較小的量為空域容量的限制。其中航路上飛航器的最小縱向隔離則與航路上飛航器的機種、飛航速率等因素有關，是一個動態的變數，但可以5至10哩數值的近似值作為初估，以北高線航程300哩為例，飛機飛航一架接著一架，此航路的容量在30至60架次，此一數值顯然太高了。因此，台灣地區航路的空域容量應以航路管制員的最大管制能量為依據。

由於目前國內對於飛航管制員的最大管制能量之研究並不完備，故欲以量化的方式來進行此一課題研究有實際的困難。除此之外，空域容量的研究為一動態的問題，並非如運量預測一般的靜態數據所能支持，故本研究將依目標年（民國109年）各航線間之預測量，換算為起降架次後，估計目標年台灣地區各管制單位之管制量，並將於10.3節中探討。

### 5.1.5  ¯º¨²ª»¯¶

目前臺北飛航情報區內的飛航管制分成三個層次：區管中心負責航路管制、近場臺負責終端管制區內機場的離到場管制及機場塔台負責機場內航機的許可頒發及起降管制。除了軍用機場外，軍民合用機場的航機（不論軍機或民航機）皆受民航塔台管制，而所有的離到場管制亦皆由近場管制臺管制。所有管制所需的協調與指示皆透過無線或有線的通訊設施以語音傳遞。

就如上節所述，目前國內對於飛航管制員的最大管制能量的研究並不完備，而區管中心、近場臺及機場塔台的管制工作亦不儘相同，以至於本案無法在定量上就飛航管制的能量與機場容量（或空運容量）進行更近一步的研究。參考了軍民合用機場起降額度表（表9.25）及松山機場的跑道能量（38架次∕小時），實際上已經限制了跑道最高的容量了。

### 5.1.6  ¤µ

1.就各機場所使用的空域及離到場路徑所需的空域（參考圖5-3）而言，西部各機場除了台南與高雄小港機場干擾輕微外（不考慮岡山及屏東機場的影響），其它各機場間之干擾程度並不嚴重。在不改變目前航路結構的假設下，本島西岸新機場較可能的位址在後龍至西港之間，以空域使用的觀點言，此區域有多餘的空域提供新機場使用，但其間清泉崗機場的影響仍要加以考慮。

2.松山機場的跑道能量可否再提高值得探討，各機場的跑道容量以及軍民合用機場的起降額度仍將是民航發展的限制。

3.本研究並未考慮軍機活動的影響，但實際上軍機的活動的確影響了民航機的運作，譬如軍民合用機場的起降額度及軍機起降增加了近場管制的負荷等，除此之外，二代戰機的成軍，由於性能的提升所需訓練空域的增加及數量的增加所造成的航管負荷，在目前兩岸微妙的關係下，如何平衡軍民的發展，為未來研究重點。

4.目前台北飛航情報區有十六個限航區（譬如其中的R8、R9及R11緊臨繁忙的A1及W4航路），對於日後民航的發展會有一定程度的影響，全面檢討限航區的劃定，使民航與軍方合理共用有限的空域，實乃刻不容緩的事。

## 5.2  §¯³¬²ª¤ª

飛航助航設施大致可分為兩大類：置於地面的助航設施及在機載的設施，置於地面的助航設施又可分為標定航路的助航設施及位於場站附近的終端助航設施。本節僅就台灣地區助航設施、終端助航設施於一般航管程序之應用及助航設施與機場建設相關問題等三部份提出簡單的探討。

### 5.2.1  ¥Æ¦°§¯³¬

本節列舉台灣地區標定航路及各機場終端助航設施現況。

1.各機場終端助航設施現況

各機場終端助航設施列於表5.1至表5.14。

2.航路助航設施

除了各機場終端助航設施外，標定航路的助航設施如表5.15所示。

表5.1  台北機場助航設施

| 裝備名稱 | 呼號 | 所在地 |
| --- | --- | --- |
| 儀降系統及測距儀 | ITSG | 10跑道 |
| 定位台 | LK | 林口 |
| 定位台 | S | 延平北路 |
| 定位台 | SG | 新生公園 |
| 定位台 | O | 汐止 |
| 定位台 | SW | 中和南勢角 |
| 定位台 | LU | 基隆八斗子 |

資料來源：交通部民航局助航組。

表5.2  中正國際機場助航設施

| 裝備名稱 | 呼號 | 所在地 |
| --- | --- | --- |
| 儀降系統及測距儀 | ITIA | 05L跑道 |
| 儀降系統及測距儀 | ITYA | 23R跑道 |
| 儀降系統及測距儀 | ICKS | 06跑道 |
| 儀降系統及測距儀 | ICJN | 24跑道 |
| 多向導航台及測距儀 | TIA | 中正機場內 |
| 定位台 | TI | 05L外信標台址 |
| 定位台 | KS | 06中信標台址 |

資料來源：交通部民航局助航組。

表5.3  台中水湳機場助航設施

| 裝備名稱 | 呼號 | 所在地 |
| --- | --- | --- |
| 微波降落系統及精密測距儀 | MSNN | 36跑道 |
| 定位台 | SN | 台中水湳 |
| 太康台 | CCK | 台中清泉崗 |

資料來源：交通部民航局助航組。

表5.4  嘉義機場助航設施

| 裝備名稱 | 呼號 | 所在地 |
| --- | --- | --- |
| 儀降系統及測距儀 | ICHI | 36跑道 |
| 定位台 | KU | 嘉義溪口 |

資料來源：交通部民航局助航組。

表5.5  台南機場助航設施

| 裝備名稱 | 呼號 | 所在地 |
| --- | --- | --- |
| 儀降系統及測距儀 | ITNN | 36跑道 |

資料來源：交通部民航局助航組。

表5.6  高雄國際機場助航設施

| 裝備名稱 | 呼號 | 所在地 |
| --- | --- | --- |
| 儀降系統及測距儀 | IKHG | 09跑道 |
| 定位台 | CO | 高雄旗津 |
| 定位台 | SK | 09中信標台址 |

資料來源：交通部民航局助航組。

表5.7  屏東機場助航設施

| 裝備名稱 | 呼號 | 所在地 |
| --- | --- | --- |
| 歸航儀（NDB） | DC | 高雄九曲堂 |

資料來源：交通部民航局助航組。

表5.8  花蓮機場助航設施

| 裝備名稱 | 呼號 | 所在地 |
| --- | --- | --- |
| 左右定位輔助台及測距儀 | IHLN | 21跑道 |
| 微波降落系統及精密測距儀 | MHLN | 03跑道 |
| 定位台 | HW | 03跑道頭 |

資料來源：交通部民航局助航組。

表5.9  台東豐年機場助航設施

| 裝備名稱 | 呼號 | 所在地 |
| --- | --- | --- |
| 微波降落系統及精密測距儀 | MFNN | 04跑道 |
| 定位台 | ZN | 台東市 |

資料來源：交通部民航局助航組。

表5.10  馬公機場助航設施

| 裝備名稱 | 呼號 | 所在地 |
| --- | --- | --- |
| 儀降系統及測距儀 | IMKG | 02跑道 |
| 多向導航台及太康儀 | MKG | 馬公機場內 |
| 歸航儀 | BM | 澎湖鎖港 |

資料來源：交通部民航局助航組。

表5.11  金門機場助航設施

| 裝備名稱 | 呼號 | 所在地 |
| --- | --- | --- |
| 左右定位輔助台及測距儀 | ICMN | 06跑道 |
| 歸航儀 | BS | 金門昔果山 |

資料來源：交通部民航局助航組。

表5.12  馬祖北竿機場助航設施

| 裝備名稱 | 呼號 | 所在地 |
| --- | --- | --- |
| 歸航儀 | MT | 馬祖尼姑山 |

資料來源：交通部民航局助航組。

表5.13  綠島機場助航設施

| 裝備名稱 | 呼號 | 所在地 |
| --- | --- | --- |
| 多向導航台及太康儀 | GID | 綠島 |
| 歸航儀 | GI | 綠島 |

資料來源：交通部民航局助航組。

表5.14  蘭嶼機場助航設施

| 裝備名稱 | 呼號 | 所在地 |
| --- | --- | --- |
| 歸航儀 | LY | 蘭嶼 |

資料來源：交通部民航局助航組。

表5.15  航路助航設施

| 裝備名稱 | 呼號 | 所在地 |
| --- | --- | --- |
| 歸航儀 | AP | 鞍部 |
| 多向導航台及測距儀 | APU | 鞍部 |
| 歸航儀 | HL | 後龍 |
| 多向導航台及太康儀 | HLG | 後龍 |
| 歸航儀 | NN | 西港 |
| 歸航儀 | KW | 恆春 |

資料來源：交通部民航局助航組。

### 5.2.2  ²º§¯³¬©¤¯¯ºµ§¤À¥

終端助航設施主要在輔助航機進場或提供飛航管制的參考，故與飛航管制程序有密切的關係，本節簡單的敘述其應用：

1.儀降系統與測距儀（ILS∕DME）

航機在利用ILS降落時一般皆根據各機場之進場程序到場，以VOR∕DME或NDB∕DME求出飛行路徑，於10－15海浬外攔截定位台之水平信號，以對準跑道中心線。一般儀降跑道之航管程序在通過外信標台時，開始沿滑降航軌下滑，不過因本地之ILS皆搭配有同址之DME，不同之程序也可能有不同之下滑航軌起始點。第Ⅰ類儀降系統降落以中信標台為決策高度點，此時駕駛員如能目視跑道，可改換目視飛行繼續進場，否則應實施誤失進場程序作重飛的準備。第II類儀降系統降落則以內信標台為決策高度點。

2.多向導航台與測距儀（VOR∕DME）

航路上之VOR配合同址之DME一般應用於航機到場程序上，至於終端之VOR則通常架設於機場跑道中點，藉與跑道同方向之輻向導引航機對正跑道中心線著陸。在離場程序及誤失進場程序中，VOR∕DME也可用來提供方位與距離。VOR之精確度較NDB高（VOR +∕－2.5度，NDB +∕－5.0度），因此VOR∕DME程序的天氣起降標準較NDB∕DME程序的天氣起降標準寬鬆。

3.歸航台與測距儀（NDB∕DME）

NDB∕LOCATOR因其並無方位之提供，航機必須使用本身之電羅盤，因此其精確度不如VOR。同時一般NDB∕LOCATOR並無同址之DME，一般皆需利用附近之DME配合使用，所以也使得其精確度較低。大功率的NDB通常應用於航機到場程序上，進場時則利用功率較小之定位台。定位台一般架設於距離跑道中心延長線4－7海浬之位置，大致與儀降系統之中信標台及外信標台位置相當。在進場程序中，定位台藉提供與跑道同方位之輻向導引航機對正跑道中心線，此外，定位台在離場程序上之應用也很廣泛。

4.終端雷達（Terminal Radar）

終端雷達並未制定於航管程序中，主要用以提供所涵蓋範圍內所有航機之動態，作為管制員管制航機之用。

### 5.2.3  §¯³¬»¾³«³¬Ã°Ã¤¤ª

1.助航設施周圍禁限建標準

(1)禁建

儀器降落系統左右定位台，天線周圍150公尺半徑內及自天線兩側各150公尺至跑道端之矩形區。

‚儀器降落系統之滑降台，自跑道中心線至其天線並延伸125公尺寬，及自天線向跑道端方向150公尺長之矩形地區。

ƒ多向導航台以天線為中心，半徑300公尺以內之地區。

„機場搜索雷達以天線為中心，半徑350公尺以內之地區。

(2)限建

多向導航台天線300公尺半徑以外地區，所有導致電波反射之物體，均應在天線基地線起算之仰角1度以下。

‚機場搜索雷達以天線為中心，半徑350公尺以內之物體，其高度以天線為觀察點，在進場及其上空，不得有任何投影。

2.助航設施與機場建設相關問題

如上節所述，助航設施周圍有禁、限建標準的要求，故直接影響到機場周圍的土地發展，按FAA諮詢公報AC 150/5300-13 Airport Design 的機場設計需求稱為想像平面（imaginary surface），相關的數據將於第九章中予以詳述。

3.助航設施現況檢討

(1)松山機場—28跑道因地形不允許，無法架設儀降系統(ILS或MLS)，流量限制在28架次∕小時左右，可能的解決方案為可以增設助航設施(如VOR)來改變到場的程序，或加速GPS於終端的應用，以提升飛航容量。

(2)中正機場—新終端雷達ASR－9已營運多年，應無增設助航設施之需要。

(3)台中水湳機場—在MLS尚未測試完成之前，SN定位台是唯一的終端助航設施，目前使用之MLS系統，應能滿足需求。此外，清泉崗新終端雷達ASR－9已公告啟用，應無增設助航設施之需要。

(4)嘉義機場—空軍KU NDB台已拆除，影響18跑道進場、離場及誤失進場，有設置之必要，必須另外覓地架設。

(5)台南機場—應無增設助航設施之需要。

(6)高雄機場—新終端雷達ASR－9已公告啟用，應無增設助航設施之需要。

(7)花蓮機場—MLS完成測試之後，03跑道及21跑道皆具備CATⅠ之助航設施，應能滿足需求。

(8)台東豐年機場—MLS完成測試之後，04跑道將具備CAT Ⅰ之助航設施，此外空軍ZN NDB已決定由民航局接管，而終端雷達採購正規劃中。

(9)馬公機場—應無增設助航設施之需要。

(10)金門尚義機場—82年金門LDA∕DME台完成後，起落的標準已降低許多，又由於地形不允許且儀降程序須通過大陸上空，未考慮架設儀降系統。

(11)馬祖北竿機場—尼姑山之NDB∕ DME台已完成架設，由於規劃為目視機場，目前應無增設助航設施之需要。

(12)屏東機場—目前僅有空軍DC NDB台，南場27跑道及北場26跑道均因地形不允許無法架設儀降系統。南場09跑道儀降系統之滑降台及中信標台因地形不允許無法架設，北場08跑道儀降系統正由民航局評估中。

第五章  空域、航管及助航設施現況分析

5.1  空域、航管現況分析

5.1.1  台灣地區民航管制空域

5.1.2  台灣地區各機場空域使用現況

5.1.3  台灣地區各機場空域使用分析

5.1.4  台灣地區航路的空域容量

5.1.5  飛航管制現況與能量

5.1.6  小結

5.2  助航設施現況分析

5.2.1  台灣地區助航設施

5.2.2  終端助航設施於一般航管程序之應用

5.2.3  助航設施與機場建設相關問題及分析

圖5-1  台灣地區近場管制系統圖

圖5-2  台北飛航情報區航行資料圖

圖5-3  台灣本島西部各機場離、到、進場航路圖

表5.1  台北機場助航設施

表5.2  中正國際機場助航設施

表5.3  台中水湳機場助航設施

表5.4  嘉義機場助航設施

表5.5  台南機場助航設施

表5.6  高雄國際機場助航設施

表5.7  屏東機場助航設施

表5.8  花蓮機場助航設施

表5.9  台東豐年機場助航設施

表5.10  馬公機場助航設施

表5.11  金門機場助航設施

表5.12  馬祖北竿機場助航設施

表5.13  綠島機場助航設施

表5.14  蘭嶼機場助航設施

表5.15  航路助航設施