# (Ä)

5.聯外運輸系統改善規劃

由於嘉義機場之聯外道路榮典路及台1目前及未來之服務水準尚屬良好，故對於未來嘉義機場聯外運輸系統之改善，主要將針對交通秩序的加強改善及提供大眾運輸服務兩個方向來進行建議：

(1)聯外道路系統

短期改善措施

‧建議調整台1與榮典路交叉路口號誌時相，以減少路口延滯，並提高服務水準。

‧榮典路兩側停車秩序建議加以改善，可採劃設停車格或禁止路邊停車等方式，以增加道路空間，使尖峰時段空軍基地與兩側社區之進出車輛與機場進出車流均能順利暢通。

‚中長期改善策略

‧建議在航站擴建計畫中對站前用地加以妥善規劃，如停車場區位重新劃設、簡化車輛進出動線及衝突，劃設計程車排班用地等，以改善現有混亂狀況。

(2)大眾運輸系統

短期改善措施

‧建議加強管理計程車業者，協調訂定至各地合理費率，並公佈使民眾週知，以使搭乘民眾得到合理而方便之服務。

‧建議協調目前行駛於台1之各公路客運路線，繞進航站前設站載客，以增進旅客搭車之便利性。

‚中長期改善措施

‧目前嘉義機場並無公路客運之直接服務，主因係業者認為載客不高，成本不敷所致，惟就服務機場旅客及鼓勵大眾運輸發展之角度而言，建議未來可考慮開行嘉義巿區至機場間之公車路線，並給予業者較大經營彈性(如停靠站、繞行距離、票價加成等選擇)，以服務民眾之需要。

### 13.3.4 ¥«¾³

1.聯外運輸系統現況分析

(1)聯外道路系統

道路系統

台南機場位於台南縣市交界處，服務範圍含括台南生活圈及鄰近之高雄縣部份鄉鎮，其聯外道路系統主要係由台南市大同路，以及台南縣二仁路、大同路(機場段)所構成，詳見圖13-9所示，茲就各聯外道路現況說明如下：

A.大同路與二仁路（台1）

大同路及二仁路均隸屬台1，為台南機場最主要的聯外道路，其路幅為30米，中央分隔佈設雙向4快車道、2慢車道。往北可進入台南市中心區，或經由台南市中華東路、東門路（182縣道）至中山高速公路台南交流道，或經由國民路、中華南路與濱海公路（台17）銜接通往濱海鄉鎮；往南則沿著台1可至高雄縣市。

圖13-9  台南機場聯外道路系統示意圖

B.大同路（機場段）

民航站前之大同路（機場段），北起龍保路，南止於萬客隆台南店後門，長度約700公尺，路寬約8米，其主要服務對象為進出民航站及萬客隆之車輛。

‚服務水準

目前大同路與二仁路鄰近機場之路段服務水準尚可維持在B級左右（見表13.25）。

表13.25  台南機場主要聯外道路服務水準分析

|  |  |  | 車道數 | 尖峰小時 | 平均行駛 | 服務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名稱 | 分隔型態 | 方 向 | (單向) | 交通量 | 速率 | 水準 |
|  |  |  |  | (PCU/小時) | (公里/小時) |  |
| 大同路 | 中央分隔 | 往南 | 2快1慢 | 1,759 | 48.75 | Ｂ |
| 二仁路 | 中央分隔 | 往北 | 2快1慢 | 2,437 | 43.64 | Ｂ |

資料來源:「台灣地區機場交通秩序及轉乘系統改善規劃」，台灣省政府交通處公路局，民國84年9月。

(2)大眾運輸系統

目前台南機場並無大眾運輸系統進入機場內提供服務，台南及台汽客運僅從台1經過並設站，因此旅客仍以使用計程車或私人運具為主。

2.聯外運輸主要問題探討

(1)航站前廣場及聯絡道路交通秩序不佳，尖峰時段易形成機場聯外交通之瓶頸。

由於民航站區停車場空間不足，導致機場前8公尺寬之聯絡道路(大同路)兩側違規停車嚴重，在尖峰時段其情形更形嚴重。

(2)缺乏大眾運輸之直接服務

台南機場目前並無大眾運輸提供服務，致大部份之旅客必須利用私人運具，或選擇計程車進出機場，由於計程車收費係採議價制，在缺乏標準之下容易造成紛爭。

3.相關交通建設計畫分析

廣義來說，台南都會區所進行之各項交通建設計畫均與台南機場之聯外運輸系統有所關聯，而其中較直接影響者包括下列建設計畫：

(1)中山高速公路員林高雄段拓寬計畫。

(2)南部第二高速公路建設計畫（主線及台南環線）。

(3)東西向快速公路計畫─台南關廟線。

(4)西部走廊高速鐵路興建計畫。

4.聯外運輸需求預測

(1)機場運量預測

依台南機場各目標年之尖峰小時運量預測結果，推估其地面聯外運輸需求如表13.26所示，預計於民國109年時，機場尖峰時段雙向客運旅次將達到3,300人次/小時，貨物所需處理量約在1.3公噸/小時。

表13.26  台南機場地面聯外運輸需求預測(雙向)

| 年期 | 客 | 運 | (人次/小時) |  |  | 貨運 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (民國) | 航空旅客 | 接送機旅客 | 工作人員 | 合 計 | (噸/小時) |
| 89年 | 1,002 | 1,182 | 179 | 2,363 | 0.6 |
| 92年 | 962 | 1,135 | 172 | 2,269 | 0.7 |
| 99年 | 1,191 | 1,405 | 213 | 2,809 | 1.0 |
| 109年 | 1,408 | 1,661 | 252 | 3,321 | 1.3 |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |

(2)交通量預測

機場衍生交通量預測

依本研究國內空運旅客起迄分佈調查結果顯示，目前台南機場之聯外運具比例大致為自用小客車35.7%、計程車41.6%、客運車3.7%、機車16%、其他3%，假設未來台南機場聯外運具分配情形大致與現況相近，以此推估各目標年在機場尖峰時段下所衍生之聯外交通量如表13.27所示。

| 表13.27 台南機場衍生交通量預測 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 單位：車旅次/小時 |  |  |
| 年期(民國) 運具別 | 89年 | 92年 | 99年 | 109年 |  |
| 自用小客車 | 435 | 417 | 517 | 611 |  |
| 計程車 | 649 | 623 | 771 | 912 |  |
| 客運車 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |
| 遊覽車 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 機車 | 404 | 388 | 480 | 568 |  |
| 小貨車 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 合 計 | 1,492 | 1,432 | 1,773 | 2,096 |  |
| 交通量(PCU/小時) | 726 | 697 | 863 | 1,020 |  |
| 註：遊覽車旅次包括交通車旅次。 |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |

‚機場聯外道路交通量預測

依前述機場衍生交通量之預測結果，再考量省道交通量自然成長情形，機場主要聯外道路台1之交通量預測如表13.28所示。由預測結果可知，民國109年時，往台南巿方向之路段服務水準較差，屆時將可能影響機場聯外運輸之服務品質。

| 表13.28 台南機場主要聯外道路(台1)交通量預測 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年期 | 方向 | 交通量 | 車道數 | 容量 | V/C | 服務 |
| (民國) |  | (PCU/小時) | (單向) | (PCU/小時) |  | 水準 |
| 89年 | 往南 | 1,860 | 2快1慢 | 3,600 | 0.52 | B |
|  | 往北 | 2,530 | 2快1慢 | 3,600 | 0.70 | C |
| 92年 | 往南 | 1,910 | 2快1慢 | 3,600 | 0.53 | B |
|  | 往北 | 2,570 | 2快1慢 | 3,600 | 0.71 | D |
| 99年 | 往南 | 2,090 | 2快1慢 | 3,600 | 0.58 | C |
|  | 往北 | 2,870 | 2快1慢 | 3,600 | 0.80 | D |
| 109年 | 往南 | 2,350 | 2快1慢 | 3,600 | 0.65 | C |
|  | 往北 | 3,250 | 2快1慢 | 3,600 | 0.90 | E |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |  |

5.聯外運輸系統改善規劃

依運量預測結果顯示，台南機場未來之運量僅次於台北松山機場及高雄機場之國內站，進出機場之旅客及車輛將十分頻繁，目前台南機場正執行航站擴建計畫，並計畫將其連絡道路拓寬為20公尺寬，預期未來聯外道路壅塞情形應有所改善。故就機場未來發展而言，引進大眾運輸系統（公路客運、捷運系統）則是聯外運輸系統亟需改善的項目。以下就聯外運輸系統未來之改善方向提出建議：

(1)聯外道路系統

短期改善措施

‧建議在航站前之聯絡道路拓寬前後，均應執行禁止航站前道路兩側路邊停車，使道路通暢；另建議將航站南方接台1之農路鋪面改善，並改為單行道，以減少車輛迴轉交織情形。

‧建議改善各主要道路進出機場之指示標誌，使駕駛人有所遵循。

‧建議增加航站旅客停車設施，包括將停車場立體化，或於前方農地協調開闢停車場，並採收費制，配合禁止路邊停車之管理，可減少民眾任意停車對進出交通之影響。

‧建議調整台1進入機場交叉路口之號誌時相，以減少進出機場之車流延滯，並考慮增設左轉專用時相。

‚中長期改善策略

‧建議航站擴建時應整體規劃站前廣場各運具之進出動線，包括接送機人員、計程車排班、公車停靠及行人等進出路線，以減少交織衝突之影響。

‧建議將機場連絡道路與台１之交叉路口予以立體化，以利減少路口延滯及分離通過性車流。

(2)大眾運輸系統

短期改善措施

‧建議加強現有計程車之管理，包括收費標準透明化、駕駛人管理等，以改善目前機場計程車之缺失。

‧建議機場航站擴建時應提供公車設站停等位置，而目前仍應協調客運業者以現有之經過路線繞進機場內服務旅客，政府可依法予以相關之優惠協助，例如開放機場至台南車站之路權、專線公車票價加成等鼓勵大眾運輸發展方案。

‚中長期改善策略

‧就台南機場未來發展及聯外運輸系統的完整性而言，長期宜引進捷運系統，本研究建議宜納入台南都會區捷運系統規劃中考量。

### 13.3.5 «ª¾³

1.聯外運輸系統現況分析

(1)聯外道路系統

道路系統

屏東機場位於屏東市西側，分為南、北兩機場，屏南機場於民國83年11月28日開辦民航業務，民航站緊鄰屏東空軍基地，其聯外道路系統主要係由勝利路、和平路、民族路、中山路(185縣道)、忠孝路(台3)、中正路等市區道路所構成(參見圖13-10)。其中以勝利路與和平路為最主要的聯外道路，茲簡要分析說明如下：

圖13-10  屏東機場聯外道路系統示意圖

A.勝利路

民航站前的勝利路為目前旅客及基地官兵進出機場之主要道路，目前配置雙向4車道，路寬約18公尺。

B.和平路

除跨越鐵路路橋之寬度為15公尺，佈設雙向2快車道、2慢車道外，其餘路段之路寬為27公尺，佈設雙向4快車道、2慢車道。

‚服務水準

各聯外道路之服務水準現況概如表13.29所示，大部份路段係維持在C～D級左右。

表13.29  屏東機場主要聯外道路服務水準分析

|  |  |  |  | 尖峰小時 | 單向 | 服務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名稱 | 分隔形態 | 方向 | 車道數 | 交通量 | 平均延滯 | 水準 |
|  |  |  |  | (PCU/小時) | (秒/車) |  |
| 勝利路 | 標線分隔 | 往東 | 1快1慢 | 1,086 | 21.6 | B |
|  | 標線分隔 | 往西 | 1快1慢 | 474 | 13.1 | A |
| 和平路 | 中央分隔 | 往南 | 2快1慢 | 1,444 | 41.1 | Ｃ |
|  | 中央分隔 | 往北 | 2快1慢 | 1,015 | 12.4 | A |

資料來源：台灣省巿區道路交通流量調查，台灣省政府住宅及都巿發展局，民國84年。

(2)大眾運輸系統

目前屏東客運西路的站牌係設於民航站前，主要行駛於機場與屏東車站之間，平均班距約在30分鐘左右（如表13.30所示）。此外，目前利用計程車進出機場之旅客相當多，故計程車已成為屏東機場非常重要的接駁運具之一。

表13.30  屏東機場大眾運輸服務概況

| 客運線 | 路線別 | 路 線 | 營運時間 | 班 次 | 發車班距 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏 |  | 火車站～唐榮國小～憲兵隊～ | 火車站 |  |  |
|  | 西 | 東庫前～東山寺～勝利路口～ | 06:30～21:10 | 26班次／日 | 30-40分鐘 |
| 東 |  | 勝利路口～空翔里～大同國中 |  | (固定班次) |  |
|  |  | ～大同路口～潭漧里～機場 |  |  |  |
| 客 | 線 |  | 屏東機場 |  |  |
|  |  |  | 06：40~21：20 | 26班次／日 | 30-40分鐘 |
| 運 |  |  |  | (固定班次) |  |

資料來源:屏東客運（民國84年）。

2.聯外運輸系統主要問題探討

目前之民航站位於屏東機場南場，旅客進出經由勝利路、和平路與巿區聯絡，其道路及大眾運輸並無太大問題。而根據民航局「屏東航空站設立計畫運量評估、航站規劃與環境說明」報告，未來民航站區計畫將於屏東機場北場設立，聯外道路以台3為主，北往九如，南接忠孝路至屏東巿區，同時增設路寬20公尺之屏東機場聯外幹道及快速道路聯絡幹道二條環線接至台1。惟民航站設於北場後，屆時大眾運輸工具的接駁需要加以注意，航站內需設公車轉運設施，並協調屏東客運路線進入服務。

3.相關交通建設計畫分析

屏東生活圈之各項交通建設計畫與屏東機場聯外運輸系統較直接關聯者有：

(1)屏東機場聯外幹道及快速道路聯絡幹道建設計畫。

(2)南部第二高速公路建設計畫。

4.聯外運輸需求預測

(1)機場運量預測

依屏東機場未來各目標年之尖峰小時運量預測結果，推估機場尖峰時段地面聯外運輸需求如表13.31所示。由預測結果顯示，民國109年尖峰時段客運旅次預計達1,100人次/小時，貨運處理量僅約0.4噸/小時。

(2)交通量預測

機場衍生交通量預測

假設未來屏東機場聯外運具分配仍與目前相近，則依本研究國內空運旅客起迄分佈調查結果顯示，屏東機場聯外運具分配約為自用小客車55.4%、計程車23.1%、客運車4.7%、機車12.4%、其他4.6%，以此推估各目標年機場尖峰時段衍生之聯外交通量如表13.32所示。

| 表13.31 屏東機場地面聯外運輸需求預測(雙向) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年期 | 客 | 運 | (人次/小時) |  |  | 貨運 |
| (民國) | 航空旅客 | 接送機旅客 | 工作人員 | 合 計 | (噸/小時) |
| 89年 | 380 | 312 | 35 | 727 | 0.3 |
| 92年 | 360 | 295 | 28 | 684 | 0.3 |
| 99年 | 404 | 331 | 37 | 773 | 0.2 |
| 109年 | 550 | 451 | 54 | 1,055 | 0.4 |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |

| 表13.32 屏東機場衍生交通量預測 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位:車旅次/小時 |  |  |  |  |
| 年期(民國) 運具別 | 89年 | 92年 | 99年 | 109年 |
| 自用小客車 | 200 | 188 | 213 | 290 |
| 計 程 車 | 114 | 108 | 121 | 165 |
| 客 運 車 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 遊 覽 車 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 機 車 | 96 | 89 | 102 | 140 |
| 小 貨 車 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合 計 | 411 | 388 | 438 | 598 |
| 交通量(PCU/小時) | 207 | 195 | 220 | 300 |
| 註：遊覽車旅次包括交通車旅次。 |  |  |  |  |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |

‚機場聯外道路交通量預測

假設機場尖峰與道路交通尖峰重疊，據此預測屏東機場主要聯外道路交通量如表13.33所示，顯示未來道路尚可維持一定服務水準之上。

5.聯外運輸系統改善規劃

如依「屏東航空站設立計畫運量評估、航站規劃與環境說明」之規劃，未來民航站將規劃於屏東機場北場，依目前台3服務水準B級來看，預計至民國109年時，機場衍生之交通量加上其本身之交通成長，大約仍可保持在C級左右的服務水準，此外，計畫之機場東西聯外環道完成後，更可有效紓解進出車流及增加可及性。

若民航站仍在屏東機場南場之現況位置，雖然現況聯外道路情況大致良好，但因應未來發展需要，在聯外運輸上建議可進行下列改善措施：

(1)聯外道路系統

短期改善策略

‧聯外道路上相關指示標誌不足，建議加強進出機場之指示標誌佈設。

‚中長期改善策略

‧勝利路及和平路均為屏東巿區主要幹道之一，雖然機場進出交通量並不大，但受都巿交通成長影響，主要聯外道路服務水準仍可能下降，建議未來需檢核交通量成長情形，考慮拓寬或興建替代道路以應需求。

| 表13.33 屏東機場主要聯外道路交通量預測 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年期 | 道路 | 方向 | 交通量 | 車道數 | 容量 | V/C | 服務 |
| (民國) |  |  | (PCU/小時) | (單向) | (PCU/小時) |  | 水準 |
|  | 勝利路 | 往東 | 1,060 | 1快1慢 | 1,900 | 0.56 | C |
| 89年 |  | 往西 | 510 | 1快1慢 | 1,900 | 0.27 | A |
|  | 和平路 | 往南 | 1,630 | 2快1慢 | 3,000 | 0.54 | C |
|  |  | 往北 | 1,100 | 2快1慢 | 3,000 | 0.37 | B |
|  | 勝利路 | 往東 | 1,080 | 1快1慢 | 1,900 | 0.57 | C |
| 92年 |  | 往西 | 460 | 1快1慢 | 1,900 | 0.24 | A |
|  | 和平路 | 往南 | 1,660 | 2快1慢 | 3,000 | 0.55 | C |
|  |  | 往北 | 1,150 | 2快1慢 | 3,000 | 0.38 | B |
|  | 勝利路 | 往東 | 1,230 | 1快1慢 | 1,900 | 0.65 | C |
| 99年 |  | 往西 | 530 | 1快1慢 | 1,900 | 0.28 | A |
|  | 和平路 | 往南 | 1,900 | 2快1慢 | 3,000 | 0.63 | C |
|  |  | 往北 | 1,310 | 2快1慢 | 3,000 | 0.44 | B |
|  | 勝利路 | 往東 | 1,470 | 1快1慢 | 1,900 | 0.77 | D |
| 109年 |  | 往西 | 640 | 1快1慢 | 1,900 | 0.34 | B |
|  | 和平路 | 往南 | 2,270 | 2快1慢 | 3,000 | 0.76 | D |
|  |  | 往北 | 1,570 | 2快1慢 | 3,000 | 0.52 | C |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |  |  |

(2)大眾運輸系統

短期改善策略

‧建議協調計程車業者訂定合理之費率，使旅客獲得合理與便捷之服務。

‚中長期改善策略

‧雖目前由屏東客運西路服務機場旅客之情況良好，本研究仍建議未來應再加強機場尖峰時段之班次以符需求。

### 13.3.6 ª½¾³

1.聯外運輸系統現況分析

(1)聯外道路系統

道路系統

花蓮機場聯外道路系統主要由台9(蘇花公路)、尚志路、新生北路、府前路（台9）及國民路等所構成，其聯外道路系統如圖13-11所示，顯然台9 為花蓮機場最主要的聯外道路，目前進出花蓮機場之車輛係利用民航站前一長約500公尺的園道連接台9與各地聯繫。

‚服務水準

目前花蓮機場民航站區鄰近之路口(台9─園道)於尖峰時段之交通流量不大，無論是台9 或機場園道之服務水準均維持在B級（參見表13.34），道路交通狀況尚稱良好。

圖13-11  花蓮機場聯外道路系統示意圖

表13.34  花蓮機場鄰近路口(台九－園道)尖峰流量暨服務水準分析

| 方 向 | 流量 | 單向平均延滯 | 服務 | 路口平均延滯 | 服務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (PCU/小時) | (秒/車) | 水準 | (秒/車) | 水準 |
| 園道往西 | 290 | 7.24 | Ｂ |  |  |
| 台九往北 | 954 | 9.53 | Ｂ | 8.61 | Ｂ |
| 台九往南 | 635 | 7.87 | Ｂ |  |  |

資料來源：「台灣地區機場交通秩序及轉乘系統改善規劃」，台灣省政府交通處公路局，民國84年9月。

(2)大眾運輸系統

目前花蓮機場進出之旅客主要係利用計程車或私人運具進行接駁，地區客運並未直接進入機場內提供服務。

2.聯外運輸系統主要問題探討

花蓮機場聯外道路交通現況良好，聯外運輸主要問題在於機場缺乏大眾運輸之服務提供，目前花蓮及台汽客運均有行經台9之路線，唯未繞入機場提供服務，故旅客需選擇計程車等其他運具，而計程車收費採議價制，標準不一易造成紛爭。

3.相關交通建設計畫分析

花蓮生活圈之各項交通建設計畫與花蓮機場聯外運輸系統關聯性較高者包括：

(1)東部高速公路（蘇澳─花蓮段）建設計畫(規劃中)。

(2)台9拓寬計畫（太魯閣至北埔）。

4.聯外運輸需求預測

(1)機場運量預測

根據花蓮機場各目標年尖峰小時之運量預測結果，並參考本研究調查旅客平均接送機人數之分析，花蓮機場於機場尖峰時段之聯外運輸需求推估如表13.35所示。預計於民國109年花蓮機場尖峰聯外之客運旅次約達2,900人次/小時，貨運處理量則約為1.2公噸/小時。

| 表13.35 花蓮機場地面聯外運輸需求預測(雙向) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年期 | 客 | 運 | (人次/小時) |  |  | 貨運 |  |  |
| (民國) | 航空旅客 | 接送機旅客 | 工作人員 | 合 計 | (噸/小時) |  |  |
| 89年 | 835 | 651 | 154 | 1,640 | 0.6 |  |  |
| 92年 | 996 | 777 | 184 | 1,958 | 0.7 |  |  |
| 99年 | 1,245 | 971 | 230 | 2,446 | 0.9 |  |  |
| 109年 | 1,460 | 1,139 | 269 | 2,868 | 1.2 |  |  |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |  |  |

(2)交通量預測

機場衍生交通量預測

假設未來聯外運具分配仍與目前相近，則依本研究之國內空運旅客起迄分佈調查結果顯示，花蓮機場聯外運具分配比例大致為自用小客車41.4%、計程車32.7%、客運車3.7%、遊覽車6.3%、機車6.7%、其他9.4%，以此推估各目標年尖峰時段機場衍生之交通量如表13.36所示。

| 表13.36 花蓮機場衍生交通量預測 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 單位：車旅次/小時 |  |  |  |
| 年期(民國) 運具別 | 89年 | 92年 | 99年 | 109年 |  |  |
| 自用小客車 | 346 | 413 | 516 | 605 |  |  |
| 計程車 | 347 | 413 | 517 | 606 |  |  |
| 客運車 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 遊覽車 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 機車 | 146 | 174 | 218 | 255 |  |  |
| 小貨車 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 合 計 | 845 | 1,008 | 1,259 | 1,477 |  |  |
| 交通量(PCU/小時) | 447 | 533 | 667 | 782 |  |  |
| 註：遊覽車旅次包括交通車旅次。 |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |  |

‚機場聯外道路交通量預測

在機場聯外道路交通量預測上係假設機場尖峰與道路交通尖峰重疊，預測花蓮機場主要聯外道路之交通量如表13.37所示，顯示道路服務水準仍可維持在一定水準。

| 表13.37 花蓮機場主要聯外道路(台9)交通量預測 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年期 | 方向 | 交通量 | 車道數 | 容量 | V/C | 服務 |
| (民國) |  | (PCU/小時) | (單向) | (PCU/小時) |  | 水準 |
| 89年 | 往南 | 840 | 2 | 2,400 | 0.36 | B |
|  | 往北 | 1,160 | 2 | 2,400 | 0.48 | B |
| 92年 | 往南 | 950 | 2 | 2,400 | 0.40 | B |
|  | 往北 | 1,280 | 2 | 2,400 | 0.53 | B |
| 99年 | 往南 | 1,180 | 2 | 2,400 | 0.49 | B |
|  | 往北 | 1,570 | 2 | 2,400 | 0.65 | C |
| 109年 | 往南 | 1,490 | 2 | 2,400 | 0.62 | C |
|  | 往北 | 2,090 | 2 | 2,400 | 0.87 | D |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |  |

5.聯外運輸系統改善規劃

花蓮機場最主要之聯外運輸改善問題在於加強大眾運輸之提供服務，茲就花蓮機場之短期改善措施建議如下：

(1)聯外道路系統

建議加強改善機場至各觀光據點及市區道路指示標誌系統，導引旅客方便到達目的地。

‚建議再加強執行相關措施，如加強取締違規停車、停車場出入動線調整等，以減少航站前廣場行車動線之衝突與干擾，改善交通秩序。

(2)大眾運輸系統

建議機場內應設公路客運停靠接駁相關設施，如招呼站、候車處等，以利使用公路客運接駁轉運。

‚建議協調花蓮客運及台汽客運由巿區發車至新城、天祥、太魯閣等地之路線進入機場服務，並在班次時間上配合航班時間作調整，以減少旅客候車時間。

ƒ建議加強大眾運輸資訊提供，包括提供旅客公路客運路線及時刻表、觀光據點與機場間客運班次之銜接情形等。

„建議協調訂定並公佈計程車的合理收費標準，使旅客選擇時有所依循。

### 13.3.7 ¥ªÂ¦¾³

1.聯外運輸系統現況分析

(1)聯外道路系統

道路系統

台東豐年機場之聯外道路系統主要係由台9及山西路、漢陽路、正氣北路、新生路、中興路及民航路等地區道路所構成(參見圖13-12所示)。目前進出台東機場之旅客主要係利用民航站區前面之機場路(雙向佈設4快車道、2慢車道)連接山西路與各地聯繫。

‚服務水準

表13.38為山西路與民航路路口之交通流量與服務水準，由於山西路與民航路之交通流量不大，路口延滯小，故目前其服務水準尚稱良好。

圖13-12  台東豐年機場聯外道路系統示意圖

表13.38  台東豐年機場鄰近路口尖峰流量暨服務水準分析

| 方 向 | 流量 | 單向平均延滯 | 服務 | 路口平均延滯 | 服務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (PCU/小時) | (秒/車) | 水準 | (秒/車) | 水準 |
| 山西路往西 | 243 | 4.50 | Ａ |  |  |
| 山西路往東 | 68 | 4.33 | Ａ | 5.44 | Ｂ |
| 民航路往北 | 150 | 6.02 | Ｂ |  |  |
| 民航路往南 | 302 | 6.15 | Ｂ |  |  |

資料來源:「台灣地區機場交通秩序及轉乘系統改善規劃」，台灣省政府交通處公路局，民國84年9月。

(2)大眾運輸系統

目前台東豐年機場並無地區客運提供服務，主要係使用計程車或私人運具為主。

2.聯外運輸系統主要問題探討

台東豐年機場與花蓮機場聯外運輸問題類似，道路服務情形良好，但缺乏大眾運輸進入機場服務，除自行開車或有人接送外，其他旅客須依賴副大眾運輸工具(計程車)，由於計程車收費多採議價制，對於旅客而言，易產生收費合理與否之質疑，甚至因而產生爭議。

3.相關交通建設計畫分析

台東生活圈之各項交通建設計畫與台東豐年機場聯外運輸系統較有關聯者為：

(1)台9拓寬計畫。

(2)東部高速公路建設計畫(規劃中)。

4.聯外運輸需求預測

(1)機場運量預測

根據台東機場各目標年尖峰小時之運量預測結果，並參考本研究對旅客之平均接送機人數之調查分析，台東機場於機場尖峰時段之聯外運輸需求推估如表13.39所示。預計於民國109年，台東機場尖峰聯外客運旅次約2,000人次/小時，貨運處理量則約為1.1噸/小時。

表13.39  台東豐年機場地面聯外運輸需求預測(雙向)

| 年期 | 客 | 運 | (人次/小時) |  |  | 貨運 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (民國) | 航空旅客 | 接送機旅客 | 工作人員 | 合 計 | (噸/小時) |
| 89年 | 736 | 611 | 109 | 1,456 | 0.6 |
| 92年 | 841 | 698 | 135 | 1,674 | 0.7 |
| 99年 | 1,024 | 850 | 104 | 2,038 | 0.9 |
| 109年 | 1,026 | 852 | 165 | 2,042 | 1.1 |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |

(2)交通量預測

機場衍生交通量預測

假設未來聯外運具分配仍與目前相近，且有地區客運進入機場服務，則依本研究之國內空運旅客起迄分佈調查結果顯示，台東機場聯外運具分配比例大致為自用小客車51.4%、計程車29.8%、客運車1.6%、機車11.9%、其他5.4%，以此推估各目標年尖峰時段之機場衍生交通量如表13.40所示。

| 表13.40 台東豐年機場衍生交通量預測 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 單位：車旅次/小時 |  |  |  |
| 年期(民國) 運具別 | 89年 | 92年 | 99年 |  | 109年 |
| 自用小客車 | 373 | 429 | 522 |  | 523 |
| 計程車 | 286 | 327 | 398 |  | 399 |
| 客運車 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 遊覽車 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 機車 | 193 | 224 | 273 |  | 273 |
| 小貨車 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 合 計 | 855 | 983 | 1,196 |  | 1,198 |
| 交通量(PCU/小時) | 432 | 496 | 604 |  | 605 |
| 註：遊覽車旅次包括交通車旅次。 |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |

‚機場聯外道路交通量預測

機場聯外道路之交通量預測係假設機場尖峰與道路交通尖峰重疊，進而預測台東機場主要聯外道路之交通量，詳如表13.41所示，顯示道路服務水準仍可維持在良好之水準。

| 表13.41 台東豐年機場主要聯外道路交通量預測 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年期 | 道路 | 方向 | 交通量 | 車道數 | 容量 | V/C | 服務 |
| (民國) |  |  | (PCU/小時) | (單向) | (PCU/小時) |  | 水準 |
|  | 山西路 | 往東 | 140 | 2快1慢 | 3,200 | 0.04 | A |
| 89年 |  | 往西 | 420 | 2快1慢 | 3,200 | 0.13 | A |
|  | 民航路 | 往南 | 420 | 2快1慢 | 3,200 | 0.13 | A |
|  |  | 往北 | 280 | 2快1慢 | 3,200 | 0.09 | A |
|  | 山西路 | 往東 | 160 | 2快1慢 | 3,200 | 0.05 | A |
| 92年 |  | 往西 | 480 | 2快1慢 | 3,200 | 0.15 | A |
|  | 民航路 | 往南 | 490 | 2快1慢 | 3,200 | 0.15 | A |
|  |  | 往北 | 320 | 2快1慢 | 3,200 | 0.10 | A |
|  | 山西路 | 往東 | 220 | 2快1慢 | 3,200 | 0.07 | A |
| 99年 |  | 往西 | 590 | 2快1慢 | 3,200 | 0.19 | A |
|  | 民航路 | 往南 | 620 | 2快1慢 | 3,200 | 0.19 | A |
|  |  | 往北 | 420 | 2快1慢 | 3,200 | 0.13 | A |
|  | 山西路 | 往東 | 300 | 2快1慢 | 3,200 | 0.09 | A |
| 109年 |  | 往西 | 640 | 2快1慢 | 3,200 | 0.20 | A |
|  | 民航路 | 往南 | 770 | 2快1慢 | 3,200 | 0.24 | A |
|  |  | 往北 | 560 | 2快1慢 | 3,200 | 0.17 | A |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |  |  |

5.聯外運輸系統改善規劃

就台東豐年機場聯外運輸系統而言，如何加強其大眾運輸之提供服務為其重要課題。茲就台東豐年機場聯外運輸系統短期改善措施建議如下：

(1)聯外道路系統

建議加強進出各觀光據點及市區之道路指示標誌，使旅客有所參考與依循。

‚建議針對機場前廣場之車輛進出動線與停車場配置等進行檢討，以使車流動線交織衝突降至最低。

(2)大眾運輸系統

建議短期可協調及配合旅行社、航空公司及飯店等業者所推出之旅遊行程，在機場設置遊覽車暫停區，由業者派遊覽車在機場接送旅客，以減少使用小客車之旅次。並仍應協調公路客運進入機場服務，透過票價加成或補貼等優惠方式鼓勵業者，以方便各旅次目的之旅客選擇。

‚建議協調計程車業者訂出由機場至各地之合理費率，並公佈提供旅客參考。

## 13.4 Â®¾³Á¥¹¿¨²³¹

離島機場中以馬公、金門二機場之運量較大，而北竿機場為連江縣唯一之機場，因扮演較重要之角色，因此其聯外運輸問題將分別探討，至於其他離島小型機場平時之交通量不大，機場聯外運輸系統並無多大問題，將簡要分析說明。

### 13.4.1 °¤¾³

1.聯外運輸系統現況分析

(1)聯外道路系統

道路系統

馬公機場主要係由民航站前的機場聯絡道路與澎4號公路為其主要聯外道路，其中機場聯絡道路路寬約15公尺，佈設雙向4車道；而澎4號公路往西可至馬公市，此路段之路寬約17米；往東至湖西鄉，目前拓寬完成，寬約12公尺左右。澎湖本島之主要環島道路係由澎4號公路與澎1、2、3、5號公路所構成，詳如圖13-13所示。

‚服務水準

依交通部民用航空局「馬公機場民航站區擴建計畫運量評估、航站區整建規劃與環境影響說明」之調查結果顯示，目前澎4號公路於尖峰時段往馬公市路段之交通量為440PCU/小時(單向)，往湖西鄉路段之交通量僅260PCU/小時(單向)，顯然其道路服務水準尚稱良好。

(2)大眾運輸系統

目前服務馬公機場之公車路線有二條，包括機場線及湖西線中之馬公─龍門線，採固定班次經營，班距約由50分鐘至1.5小時不等，每日約提供28班次往返於機場與馬公市，詳如表13.42所示，另外尚有計程車提供服務。

圖13-13  馬公機場聯外道路系統示意圖

表13.42  馬公機場大眾運輸服務概況

| 路線別 | 營運時間 | 班 次 | 發車班距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馬公－龍門 | 06:50～17:10 | 18班次/日 | 5～75分鐘 |
| (經機場) |  | (固定班次) |  |
| 馬公－機場 | 08:20～18:25 | 往返10班次/日 | 1.8～4小時 |
|  |  | (固定班次) |  |

資料來源：澎湖縣公共車船管理處。

2.聯外運輸系統主要問題探討

目前馬公機場之聯外道路澎4號公路及機場聯絡道路之服務水準良好，計程車之服務亦堪稱方便，惟公車之服務與航機時間無法完全配合，故利用公車進出機場之旅客並不多。

3.相關交通建設計畫分析

在澎湖生活圈各項交通建設計畫中，以針對澎湖本島五條縣道之改善拓寬計畫對於馬公機場之聯外道路最為相關，此五條縣道未來依其計畫寬度(14～20公尺)拓寬後，將對馬公機場聯外運輸系統之服務水準有所提昇。

4.聯外運輸需求預測

(1)機場運量預測

根據馬公機場各目標年尖峰小時之運量預測結果，並參考本研究中對旅客之平均接送機人數之調查分析，馬公機場於機場尖峰時段之聯外運輸需求推估如表13.43所示。預計於民國109年時，馬公機場尖峰聯外客運旅次約達4,000人次/小時，貨運處理量則約為11.6噸/小時。

表13.43  馬公機場地面聯外運輸需求預測(雙向)

| 年期 | 客 | 運 | (人次/小時) |  |  | 貨運 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (民國) | 航空旅客 | 接送機旅客 | 工作人員 | 合 計 | (噸/小時) |
| 89年 | 1,126 | 845 | 161 | 2,132 | 4.5 |
| 92年 | 1,306 | 980 | 187 | 2,473 | 6.2 |
| 99年 | 1,779 | 1,334 | 255 | 3,368 | 8.7 |
| 109年 | 2,123 | 1,592 | 335 | 4,050 | 11.6 |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |

(2)交通量預測

機場衍生交通量預測

假設未來聯外運具分配仍與目前相近，則依本研究國內空運旅客起迄分佈調查結果顯示，馬公機場聯外運具分配比例大致為自用小客車37.6%、計程車38.3%、客運車3.5%、遊覽車8.0%、機車9.7%、其他3.0%，以此推估各目標年尖峰時段之機場衍生交通量如表13.44所示。

| 表13.44 馬公機場衍生交通量預測 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 單位：車旅次/小時 |  |  |
| 年期(民國) 運具別 | 89年 | 92年 | 99年 | 109年 |
| 自用小客車 | 410 | 476 | 649 | 782 |
| 計 程 車 | 539 | 625 | 852 | 1,016 |
| 客 運 車 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 遊 覽 車 | 6 | 7 | 10 | 12 |
| 機 車 | 239 | 277 | 378 | 460 |
| 小 貨 車 | 5 | 6 | 9 | 12 |
| 合 計 | 1,202 | 1,394 | 1,899 | 2,285 |
| 交通量(PCU/小時) | 623 | 723 | 985 | 1,182 |
| 註：遊覽車旅次包括交通車旅次。 |  |  |  |  |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |

‚機場聯外道路交通量預測

機場聯外道路交通量預測係假設機場尖峰與道路交通尖峰重疊，依相關報告對澎4號公路交通量之推估，預測馬公機場聯外道路之交通量如表13.45所示。由預測結果顯示，預期澎4號公路機場至馬公巿區路段之服務水準仍可維持在B級左右，機場至林投路段則維持在A級。

| 表13.45 馬公機場主要聯外道路(澎4號公路)交通量預測 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年期 | 方向 | 交通量 | 車道數 | 容量 | V/C | 服務 |
| (民國) |  | (PCU/小時) | (單向) | (PCU/小時) |  | 水準 |
| 89年 | 往市區 | 680 | 2 | 2,400 | 0.28 | A |
|  | 往林投 | 370 | 2 | 2,400 | 0.15 | A |
| 92年 | 往市區 | 780 | 2 | 2,400 | 0.33 | A |
|  | 往林投 | 430 | 2 | 2,400 | 0.18 | A |
| 99年 | 往市區 | 1,080 | 2 | 2,400 | 0.45 | B |
|  | 往林投 | 590 | 2 | 2,400 | 0.25 | A |
| 109年 | 往市區 | 1,420 | 2 | 2,400 | 0.59 | C |
|  | 往林投 | 880 | 2 | 2,400 | 0.37 | B |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |  |

5.聯外運輸系統改善規劃

經前述各項分析，顯然澎4號公路拓寬後應可滿足旅運需求，故對馬公機場聯外運輸系統之未來發展，僅提出下列短期改善措施之建議：

(1)由於目前機場聯絡道路兩側常因違規停車而影響站區交通順暢，建議加強管理。

(2)建議對於旅客使用大眾運輸之資訊、公車班次與航空班次間的配合等，再加以檢討改善，以減少旅客候車時間。

### 13.4.2 ªª©¸¾³

1.聯外運輸系統現況分析

(1)聯外道路系統

道路系統

金門本島之道路系統主要係由四條環島公路(東、西、南、北路)與中央公路等五條主要幹道所組成，而環島南路則擔任機場主要聯外道路的角色，詳如圖13-14所示。環島南路為一東西向道路，西起官裡，東至料羅，為金門本島南側之主要道路，路幅約10公尺，佈設雙向2車道。

‚服務水準

目前環島南路之交通狀況尚稱良好。

(2)大眾運輸系統

機場聯外之公共運輸主要係以縣政府經營之3號公車(金城─山外)提供服務，依排定之時刻表行車，惟因班次少，故大部分旅客係以計程車及遊覽巴士來進行接駁轉運。

2.聯外運輸系統主要問題探討

金門尚義機場目前之聯外道路服務水準約在B級左右，交通情形良好，且現已有金門縣公車路線繞入機場提供服務，所以在機場聯外運輸系統方面，大致上並無太大問題。

圖13-14  金門尚義機場聯外道路系統示意圖

3.相關交通建設計畫分析

由於受地理環境因素之影響，故未來金門生活圈的各項交通建設計畫均會影響到金門尚義機場的聯外運輸系統，而其中以各項道路拓寬及舖面改善工程(環島及遊憩聯外道路)，及研擬公車路線調整等方面的改善計畫影響最為直接。

4.聯外運輸需求預測

(1)機場運量預測

根據金門尚義機場目標年尖峰小時之運量預測結果，並參考本研究對旅客平均接送機人數之調查分析，金門尚義機場於機場尖峰時段之聯外運輸需求推估如表13.46。預計於民國109年時，金門尚義機場尖峰之聯外客運旅次約達2,400人次/小時，貨運處理量則約為7.3噸/小時。

| 表13.46 金門尚義機場地面聯外運輸需求預測(雙向) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年期 | 客 | 運 | (人次/小時) |  | 貨運 |
| (民國) | 航空旅客 | 接送機旅客 | 工作人員 | 合 計 | (噸/小時) |
| 89年 | 561 | 606 | 78 | 1,245 | 3.2 |
| 92年 | 658 | 711 | 92 | 1,461 | 3.8 |
| 99年 | 850 | 918 | 128 | 1,896 | 5.3 |
| 109年 | 1,070 | 1,156 | 177 | 2,402 | 7.3 |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |

(2)交通量預測

機場衍生交通量預測

假設未來聯外運具分配仍與目前相近，則依本研究之國內空運旅客起迄分佈調查結果顯示，金門尚義機場聯外運具分配比例大致為自用小客車36.5%、計程車38%、客運車3.2%、遊覽車7.5%、機車9.9%、其他5.1%，以此推估各目標年尖峰時段之機場衍生交通量如表13.47所示。

| 表13.47 金門尚義機場衍生交通量預測 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 單位：車旅次/小時 |  |  |  |
| 年期(民國) 運具別 | 89年 | 92年 | 99年 |  | 109年 |  |
| 自用小客車 | 232 | 272 | 354 |  | 450 |  |
| 計 程 車 | 316 | 371 | 479 |  | 603 |  |
| 客 運 車 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |
| 遊 覽 車 | 3 | 3 | 4 |  | 6 |  |
| 機 車 | 155 | 181 | 239 |  | 308 |  |
| 小 貨 車 | 3 | 4 | 5 |  | 7 |  |
| 合 計 | 710 | 833 | 1,083 |  | 1,376 |  |
| 交通量(PCU/小時) | 362 | 425 | 551 |  | 698 |  |
| 註：遊覽車旅次包括交通車旅次。 |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |  |

‚機場聯外道路交通量預測

由於目前金門地區之主要道路交通量調查尚未完成，故在機場聯外道路交通量預測僅能以機場衍生之交通量指派至主要道路上，以評估其道路服務水準，未來環島南路道路服務水準應仍可維持在C級左右，尚在可接受範圍內。

5.聯外運輸系統改善規劃

金門尚義機場以環島南路為其主要聯外道路，由於其聯外道路至目標年之服務水準尚在可接受範圍內，故對於金門尚義機場未來之聯外運輸系統僅作以下之短期改善建議：

(1)目前金門縣公車雖已有繞經機場之路線，建議可再視旅客需要檢討班次，並配合航空班次調整發車時間，以減少旅客候車時間。

(2)由於金門未來將以觀光遊憩為發展重點，預期使用機場之觀光旅客所佔比例將愈來愈多，故建議對接駁觀光旅客巴士之停放位置安排、觀光資訊之導引等方面均須加以考量注意。

### 13.4.3 °¯¥¬¾³

1.聯外運輸系統現況分析

(1)聯外道路系統

道路系統

由於連江縣政府等主要機構均位於南竿島上，而機場係位於北竿島，因此一般旅客大多由機場前之地區聯絡道路銜接環島南路至白沙港後，再搭乘交通船至南竿，故北竿機場係由環島南路擔任主要聯外道路的角色，詳如圖13-15所示。

‚服務水準

目前環島南路之道路路面係水泥混凝土舖面，雖然道路交通量小，但因部分路段係順山勢而建，致道路彎急、坡度過大，道路服務品質並不佳。

(2)大眾運輸系統

在機場聯外公共運輸方面，主要係由計程車來提供服務，而目前雖然北竿地區有中型公車之營運(山線及環島北線等二條路線) ，惟約1～2小時才有一班次，且並未進入機場提供服務，故旅客利用公車進出機場的情況並不多。

圖13-15  馬祖北竿機場聯外道路系統示意圖

2.聯外運輸系統主要問題探討

目前馬祖北竿機場之聯外道路主要為環島南路，因交通量不大，服務水準尚稱良好，唯由機場至白沙港間，道路路幅寬度不一，部分路段彎急，對行車安全來說是一大問題。

至於大眾運輸方面，由於離島公車經營不易，班次有限，不易配合機場旅客進出之需求，致旅客搭乘意願不高。

3.相關交通建設計畫分析

與金門尚義機場相似，由於幅員不大，馬祖地區北竿島所進行之各項道路或公車系統之改善均會對馬袓北竿機場聯外運輸系統產生直接之影響，目前環島南路等道路已計畫進行舖面及道路工程等改善，將可提昇機場聯外運輸之品質。

4.聯外運輸需求預測

(1)機場運量預測

根據馬袓北竿機場各目標年尖峰小時之運量預測結果，並參考本研究對旅客平均接送機人數之調查分析，馬袓北竿機場於機場尖峰時段之聯外運輸需求推估如表13.48所示。預計於民國109年時，馬袓北竿機場尖峰聯外客運旅次約在300人次/小時左右，貨運處理量則約為0.7噸/小時。

| 表13.48 馬祖北竿機場地面聯外運輸需求預測(雙向) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年期 | 客 | 運 | (人次/小時) |  |  | 貨運 |
| (民國) | 航空旅客 | 接送機旅客 | 工作人員 | 合 計 | (噸/小時) |
| 89年 | 130 | 39 | 10 | 179 | 0.4 |
| 92年 | 154 | 46 | 11 | 211 | 0.4 |
| 99年 | 175 | 53 | 14 | 241 | 0.6 |
| 109年 | 220 | 66 | 17 | 303 | 0.7 |
| 資料來源：本研究整理。 |  |  |  |  |  |

(2)交通量預測

機場衍生交通量預測

假設未來聯外運具分配仍與目前相近，則依本研究國內空運旅客起迄分佈調查結果顯示，馬袓北竿機場聯外運具分配比例大致為自用小客車4.0%、計程車90%、機車1.0%、其他5%，以此推估各目標年尖峰時段之機場衍生交通量如表13.49所示。

‚機場聯外道路交通量預測

就馬祖北竿機場之聯外運量來看，未來馬祖北竿機場所衍生之聯外交通量應很小，預計對現有道路服務水準影響不大，應可保持良好之服務水準。

| 表13.49 馬祖北竿機場衍生交通量預測 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 單位：車旅次/小時 |  |  |  |
| 年期(民國) 運具別 | 89年 | 92年 | 99年 |  | 109年 |  |
| 自用小客車 | 6 | 7 | 8 |  | 10 |  |
| 計 程 車 | 109 | 129 | 146 |  | 184 |  |
| 客 運 車 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 遊 覽 車 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 機 車 | 7 | 7 | 9 |  | 11 |  |
| 小 貨 車 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 合 計 | 122 | 144 | 164 |  | 206 |  |
| 交通量(PCU/小時) | 71 | 83 | 95 |  | 119 |  |
| 註：遊覽車旅次包括交通車旅次。 |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源 : 本研究整理。 |  |  |  |  |  |  |

5.聯外運輸系統改善規劃

對於未來馬祖北竿機場聯外運輸系統，建議針對下列方面作改善：

(1)短期改善措施

‧由於馬祖地區已開放觀光，預期未來觀光旅客將大為增加，建議機場對於觀光旅客所衍生之聯外需求，如道路資訊之提供、接駁巴士之停靠位置等均應加強設置。

(2)中長期改善策略

‧目前由北竿機場至白沙港間之環島南路各路段寬度不一、且道路品質不佳，建議未來應配合其整體交通改善之規劃，拓寬及改善部份道路寬度、線形、坡度及鋪面等，以維持行車安全並提高機場聯外道路服務水準。

‧限於馬祖地區公車經營環境問題，要求北竿地區公車繞進機場服務之作法並不容易，唯就長期發展來看，機場仍應提供公車服務為佳，建議可考量以中型公車開行機場－港口專線，並停靠機場等候旅客，採隨航空班次機動出勤之方式服務旅客。

### 13.4.4 Â®¤«¾³

1.聯外運輸系統現況分析

(1)綠島機場

聯外道路系統

綠島鄉的公路系統係以環島公路(東90)為主，長約18公里，為綠島鄉交通及觀光的主幹(見圖13-16)，綠島機場即以此為主要聯外道路，目前其路寬約在7～10公尺間，路面以水泥混凝土鋪設。

大眾運輸系統

綠島地區主要大眾運輸工具為鄉公所經營之公車，公車服務範圍包括南寮村、中寮村及公館村，每天有4班之固定折返班次，主要供鄉民通勤、通學及其他社經活動使用，因班次少，機場聯外運輸主要係由計程車或租用車輛來擔任。

圖13-16  綠島機場聯外道路系統示意圖

圖13-17  蘭嶼機場聯外道路系統示意圖

(2)蘭嶼機場

聯外道路系統

蘭嶼鄉以環島公路及橫貫公路為島內兩條主要聯絡道路(見圖13-17)，其中環島公路全長約36公里，大部份為水泥路面，為蘭嶼鄉現有最重要的聯絡道路，亦為蘭嶼機場主要聯外道路。目前除小部份路段已拓寬為7.5公尺以上外，大部份路段寬度僅3至5公尺，會車不易。

大眾運輸系統

蘭嶼地區主要之大眾運輸工具亦為鄉公所經營之公車，現有公車之行駛路線只有環島公路一條，每天行駛4班次，分別為上午7:30及9:30，下午1:30及3:20，由鄉公所出發做順反時針兩方向環島行駛。因班次不多，大多數旅客由計程車或租用車輛負責運送。

(3)望安機場

聯外道路系統

望安鄉之道路系統係以環島公路為主(見圖13-18)，望安機場位於望安島中央，以航站前之鄉道連接環島公路通往島內各地，大部份路寬約在4～6公尺間，路面以柏油鋪面為主。

大眾運輸系統

望安鄉有鄉營公車行駛，然其班次亦相當少，故在機場聯外大眾運輸方面係以計程車及租用車輛為主。

圖13-18  望安機場聯外道路系統示意圖

圖13-19  七美機場聯外道路系統示意圖

(4)七美機場

聯外道路系統

七美機場位於七美島西北側，由環島公路做為主要聯外道路，與其他綿密之鄉道構成連絡島內各地之路網(見圖13-19)。目前路面均以柏油鋪面為主，路寬介於4～6公尺間。

大眾運輸系統

七美鄉亦僅有少量班次之鄉營公車行駛，所以機場聯外之大眾運輸亦主要以計程車及租用車輛為主。

2.聯外運輸系統主要問題探討

(1)配合離島觀光發展，道路品質有待提昇

由於離島地區人口少，建設經費不足，道路品質不高，為配合各離島地區的觀光發展建設，應適度提昇聯外道路品質。

(2)大眾運輸服務能力不足，選擇搭乘之旅客少

離島地區因大眾運輸經營環境較差，本身提供之服務即不足，除當地民眾外，觀光客選擇搭乘者甚少。

3.聯外運輸需求分析

依照旅客特性分析之結果，由於離島地區人口不多，大部份進出旅客多為觀光客，其所使用之運具也較為單純，以計程車(含小客車)、機車及公車為主，故在運具分配比例上參考國內空運旅客起迄分佈調查資料，假設分別佔旅客量之50%、25%及25%，進而推估各目標年進出機場所衍生交通量，詳如表13.50所示。

由表13.50可知，離島小型機場目標年（民國109年）以綠島機場可能衍生交通量較大，其餘均在100PCU/小時(雙向)上下，因平時之交通量均不大，故大多可保持在A級左右的服務水準，所以對於聯外道路之服務水準影響並不大。

| 表13.50 離島小型機場衍生交通量預測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機場 | 年 期 | 尖峰小時運量 | 運 具 使 用 情 形 (人數) |  |  |  |  | 衍生交通量(雙向) |
|  | (民國) | (人次/小時) | 小客車(計程車) | 機車 | 公車 | (PCU/小時) |
| 綠島 | 89年 | 143 | 71 | 36 | 36 | 63 |
|  | 92年 | 164 | 82 | 41 | 41 | 72 |
|  | 99年 | 215 | 107 | 54 | 54 | 95 |
|  | 109年 | 280 | 140 | 70 | 70 | 125 |
| 蘭嶼 | 89年 | 95 | 47 | 24 | 24 | 41 |
|  | 92年 | 110 | 55 | 28 | 28 | 49 |
|  | 99年 | 140 | 70 | 35 | 35 | 63 |
|  | 109年 | 175 | 87 | 44 | 44 | 78 |
| 望安 | 89年 | 28 | 14 | 7 | 7 | 12 |
|  | 92年 | 32 | 16 | 8 | 8 | 13 |
|  | 99年 | 43 | 21 | 11 | 11 | 19 |
|  | 109年 | 57 | 28 | 14 | 14 | 25 |
| 七美 | 89年 | 120 | 60 | 30 | 30 | 53 |
|  | 92年 | 138 | 69 | 35 | 35 | 62 |
|  | 99年 | 183 | 91 | 46 | 46 | 82 |
|  | 109年 | 230 | 115 | 58 | 58 | 102 |
| 註：假設小客車(計程車)之承載率為1.4人/車，大客車為25人/車，機車為1人/車。 |  |  |  |  |  |  |

4.聯外運輸系統規劃

經由上述之分析可知，離島小型機場因運量較小，且以觀光旅客為主，其在聯外交通上所產生之問題較小，且各機場航站區均已擴建完成，站區交通改善良好，唯為配合地方發展及觀光需要，建議未來在機場聯外運輸系統上可作部份改善，以利將來發展需要。

(1)聯外道路系統

部份地區(如蘭嶼、綠島)現況之環島公路路況及舖面較差，建議此兩處環島公路可配合地方發展予以改善，以提昇服務品質。

(2)大眾運輸系統

目前各離島地區鄉營公車之行駛，其班次以配合地方民眾之需要為主，且多不進入機場服務，致外來旅客很少使用。而就機場發展需要，建議平時公車應配合其路線進入機場服務，而在觀光旺季期間，更可配合航空班次加開環島或至遊憩據點間之連絡公車，以利外來旅客使用。

目錄

第十三章 (續)

13.3.4 台南機場

13.3.5 屏東機場

13.3.6 花蓮機場

13.3.7 台東豐年機場

13.4 離島機場聯外運輸系統規劃

13.4.1 馬公機場

13.4.2 金門尚義機場

13.4.3 馬祖北竿機場

13.4.4 離島小型機場

圖目錄

圖13-9  台南機場聯外道路系統示意圖

圖13-10  屏東機場聯外道路系統示意圖

圖13-11  花蓮機場聯外道路系統示意圖

圖13-12  台東豐年機場聯外道路系統示意圖

圖13-13  馬公機場聯外道路系統示意圖

圖13-14  金門尚義機場聯外道路系統示意圖

圖13-15  馬祖北竿機場聯外道路系統示意圖

圖13-16  綠島機場聯外道路系統示意圖

圖13-17  蘭嶼機場聯外道路系統示意圖

圖13-18  望安機場聯外道路系統示意圖

圖13-19  七美機場聯外道路系統示意圖

表目錄

表13.25  台南機場主要聯外道路服務水準分析

表13.26  台南機場地面聯外運輸需求預測(雙向)

表13.27  台南機場衍生交通量預測

表13.28  台南機場主要聯外道路(台1)交通量預測

表13.29  屏東機場主要聯外道路服務水準分析

表13.30  屏東機場大眾運輸服務概況

表13.31  屏東機場地面聯外運輸需求預測(雙向)

表13.32  屏東機場衍生交通量預測

表13.33  屏東機場主要聯外道路交通量預測

表13.34  花蓮機場鄰近路口(台九－園道)尖峰流量暨服務水準分析

表13.35  花蓮機場地面聯外運輸需求預測(雙向)

表13.36  花蓮機場衍生交通量預測

表13.37  花蓮機場主要聯外道路(台9)交通量預測

表13.38  台東豐年機場鄰近路口尖峰流量暨服務水準分析

表13.39  台東豐年機場地面聯外運輸需求預測(雙向)

表13.40  台東豐年機場衍生交通量預測

表13.41  台東豐年機場主要聯外道路交通量預測

表13.42  馬公機場大眾運輸服務概況

表13.43  馬公機場地面聯外運輸需求預測(雙向)

表13.44  馬公機場衍生交通量預測

表13.45  馬公機場主要聯外道路(澎4號公路)交通量預測

表13.46  金門尚義機場地面聯外運輸需求預測(雙向)

表13.47  金門尚義機場衍生交通量預測

表13.48  馬祖北竿機場地面聯外運輸需求預測(雙向)

表13.49  馬祖北竿機場衍生交通量預測

表13.50  離島小型機場衍生交通量預測