# ¯½»¾³³¬¨»À°

航線與機場設施供需檢討係針對既有航線與機場現有設施之供需進行檢討，並分析已定案機場擴建計畫改善後之設施供需情形。

## 6.1  ¬¦¯½¨»À°

目前台灣地區各機場之既有航線，就旅客服務之屬性可概分為「國際與國內接駁航線」、「島內航線」及「離島航線」三大類。「國際與國內機場接駁航線」主要服務國際航線之旅客，藉由接駁轉機得以直接到離國際機場；「島內航線」則為服務島內城際航空運輸之航線；「離島航線」為服務本島與離島，以及離島間航空運輸之航線。以下茲就各類航線近年之供需情形進行檢討，以作為後續相關問題探討與航線規劃之依據。

### 6.1.1  °»»°¤±»¯½

「國際與國內接駁航線」為國際機場與國內機場間，服務國際航空旅客由國內機場至國際機場搭機，或由國際機場直接到達國內機場之航線，目前台灣地區國際與國內機場既有之接駁航線僅一條，為服務中正國際機場─高雄國際機場之航線，其自民國80年至84年各航空公司所提供之運能與承載旅客概況如表6.1所示，茲檢討分析如下：

1.中正國際機場─高雄國際機場此一接駁航線，於民國80年時僅中華航空公司提供接駁服務，接駁旅客人數為7.4萬人次，航機服務班次數為837班次，平均每週16班次(每天2班)，共提供座位數為10.4萬個座位，平均承載率為71.3%。

表6.1  中正－高雄接駁航線歷年供需分析

| 年期 | 航空公司 項 目 | 中華 | 復興 | 長榮 | 馬公 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民 | 班次數(班次/年) | 837 | 0 | 0 | 0 | 837 |
| 國 | 提供座位數(座位數/年) | 104,328 | 0 | 0 | 0 | 104,328 |
| 80 | 旅客人數(人次/年) | 74,438 | 0 | 0 | 0 | 74,438 |
| 年 | 承載率(%) | 71.3% | - | - | - | 71.3% |
| 民 | 班次數(班次/年) | 1,541 | 366 | 126 | 0 | 2,033 |
| 國 | 提供座位數(座位數/年) | 193,476 | 21,960 | 30,875 | 0 | 246,311 |
| 81 | 旅客人數(人次/年) | 135,298 | 4,511 | 7,032 | 0 | 146,841 |
| 年 | 承載率(%) | 69.9% | 20.5% | 22.8% | - | 59.6% |
| 民 | 班次數(班次/年) | 1,924 | 2,286 | 419 | 0 | 4,629 |
| 國 | 提供座位數(座位數/年) | 304,729 | 133,715 | 102,429 | 0 | 540,873 |
| 82 | 旅客人數(人次/年) | 208,407 | 65,285 | 45,585 | 0 | 319,277 |
| 年 | 承載率(%) | 68.4% | 48.8% | 44.5% | - | 59.0% |
| 民 | 班次數(班次/年) | 2,024 | 2,171 | 343 | 0 | 4,538 |
| 國 | 提供座位數(座位數/年) | 457,571 | 160,554 | 69,415 | 0 | 687,540 |
| 83 | 旅客人數(人次/年) | 264,308 | 79,358 | 36,175 | 0 | 379,841 |
| 年 | 承載率(%) | 57.8% | 49.4% | 52.1% | - | 55.2% |
| 民 | 班次數(班次/年) | 1,702 | 2,663 | 777 | 140 | 5,282 |
| 國 | 提供座位數(座位數/年) | 389,247 | 197,669 | 162,139 | 15,680 | 764,735 |
| 84 | 旅客人數(人次/年) | 245,055 | 94,495 | 85,360 | 11,221 | 436,131 |
| 年 | 承載率(%) | 63.0% | 47.8% | 52.6% | 71.6% | 57.0% |
| 資料來源：各航空公司。 |  |  |  |  |  |  |

2.民國81年復興與長榮兩家航空公司加入服務，當年三家航空公司共提供2,033班次 (平均每週39班次，每日5-6班次)，座位數24.6萬個座位，旅客量14.7萬人次，較前一年成長一倍，平均承載率則降至59.6%，但中華航空仍維持較高的承載率(69.9%)。

3.民國82、83年間，仍維持由中華、復興及長榮三家航空公司提供營運服務，提供班次數與旅客數皆持續成長，且各航空公司之承載率逐漸拉近。

4.民國84年間馬公(現立榮)航空公司始加入服務，於民國84年底四家航空公司共承載接駁航線旅客總量達43.6萬人次，航空公司所提供服務之航機班次數則達5,282班次(約每週101班次,每日14班次)，座位數為76.5萬個座位，平均承載率則為57.0%，顯示供給可滿足旅客之需求，維持相當之服務水準。

### 6.1.2  ®¤¯½

由於歷年島內各航線之運能資料難以完整蒐集，故本研究僅就民國82年至84年各航線之運量與運能供需加以分析，詳見表6.2所示，並分析說明如下：

1.歷年各航線中以台北─高雄航線之運量最高，民國84年為527.6萬人次，台北─台南航線次之，民國84年為163.2萬人次，再其次為台北─花蓮航線，為97.4萬人次，台北─台東航線居第四。

2.航線所提供座位數之多寡與運量高低之次序相彷，歷年提供座位數最多者依序為台北─高雄、台北─台南、台北─台東及台

表6.2  既有島內航線歷年供需分析

|  | 民國82年 |  |  | 民國83年 |  |  | 民國84年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航線 | 座位數 | 旅客人數 | 承載率 | 座位數 | 旅客人數 | 承載率 | 座位數 | 旅客人數 | 承載率 |
|  |  | (萬座位數/年) | (萬人次/年) | (%) | (萬座位數/年) | (萬人次/年) | (%) | (萬座位數/年) | (萬人次/年) | (%) |
| 台北─台中 | 36.8 | 26.0 | 70.7% | 53.4 | 40.0 | 74.9% | 96.6 | 65.8 | 68.1% |
| 台北─嘉義 | 40.6 | 18.8 | 46.3% | 96.4 | 48.8 | 50.6% | 101.6 | 68.6 | 67.5% |
| 台北─台南 | 145.1 | 103.8 | 71.5% | 186.4 | 134.7 | 72.3% | 220.7 | 163.2 | 73.9% |
| 台北─高雄 | 538.3 | 353.1 | 65.6% | 609.7 | 435.7 | 71.5% | 852.6 | 527.6 | 61.9% |
| 台北─屏東 | 0.0 | - | - | 2.6 | 1.6 | 61.5% | 39.3 | 21.6 | 55.0% |
| 台北─花蓮 | 92.9 | 66.2 | 71.3% | 111.4 | 78.1 | 70.1% | 134.1 | 97.4 | 72.6% |
| 台北─台東 | 64.3 | 46.1 | 71.7% | 95.4 | 61.5 | 64.5% | 139.5 | 77.3 | 55.4% |
| 台中─高雄 | 1.3 | 0.5 | 38.5% | 11.3 | 6.3 | 55.8% | 15.8 | 9.6 | 60.8% |
| 台中─花蓮 | 8.3 | 5.3 | 63.9% | 10.3 | 7.4 | 71.8% | 10.2 | 8.2 | 80.4% |
| 台中─台東 | 3.7 | 2.0 | 54.1% | 5.3 | 3.8 | 71.7% | 5.4 | 4.5 | 83.3% |
| 高雄─花蓮 | 24.5 | 17.0 | 69.4% | 27.5 | 19.8 | 72.0% | 43.1 | 26.3 | 61.0% |
| 高雄─台東 | 2.9 | 1.6 | 55.2% | 3.9 | 2.0 | 51.3% | 10.6 | 4.8 | 45.3% |
| 資料來源：交通部民航局空運組。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

北─花蓮等航線，提供的座位數分別為852.6、220.7、139.5、134.1萬座位數。

3.民國84年各航線之承載率大致維持在60%以上，而承載率較低者為台北─高雄、台北─台東及高雄─台東等航線，皆未達60%，在與運量相較下，則可發現台北─高雄、台北─台東航線之運量皆相當高，但其承載率卻較低，而各航線之承載率在與民國83年之資料相較下，顯示半數皆呈下降趨勢，此一現象或與航空公司航機大型化、運量成長快速、吸引新航空公司加入及航空市場競爭日趨激烈有關。承載率低代表旅客可減少一票難求的情境，相對服務水準較高，但對航空公司而言則較不經濟，甚至可能因過多班次之起降造成機場之壅塞產生，對整體資源之使用效率亦為負面影響。

### 6.1.3  Â®¯½

民國82年至84年各既有離島航線之供需檢討如表6.3所示，茲分析說明如下：

1.各離島航線於各年期皆以馬公─高雄、金門─台北及馬公─台北之運量為最高，民國84年時分別達82.3、70.3及63.9萬人次。

2.各航線所提供之運能則以馬公─高雄、馬公─台北及金門─台北為最高，民國84年時分別為133.4、104.1、102.5萬座位數。

3.整體而言，馬公至本島航線之承載率皆在70%以下，顯示其達到供需穩定之狀況；而其他如金門、蘭嶼、綠島及馬祖等各島

表6.3  離島航空既有航線歷年運能供需分析

|  | 民國82年 |  |  | 民國83年 |  |  | 民國84年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航線 | 座位數 | 旅客人數 | 承載率 | 座位數 | 旅客人數 | 承載率 | 座位數 | 旅客人數 | 承載率 |
|  |  | (萬座位數/年) | (萬人次/年) | (%) | (萬座位數/年) | (萬人次/年) | (%) | (萬座位數/年) | (萬人次/年) | (%) |
| 馬公─台北 | 87.76 | 60.73 | 69.2% | 96.87 | 59.8 | 61.7% | 104.08 | 63.94 | 61.4% |
| 馬公─台中 | 24.85 | 18.61 | 74.9% | 29.63 | 20.45 | 69.0% | 34.09 | 22.7 | 66.6% |
| 馬公─嘉義 | 9.76 | 5.94 | 60.9% | 7.69 | 4.43 | 57.6% | 10.31 | 6.09 | 59.1% |
| 馬公─台南 | 22.0 | 15.8 | 71.6% | 25.0 | 17.4 | 69.7% | 29.52 | 18.49 | 62.6% |
| 馬公─高雄 | 104.2 | 72.08 | 69.2% | 113.07 | 63.62 | 56.3% | 133.37 | 82.3 | 61.7% |
| 馬公─屏東 | - | - | - | - | - | - | 0.84 | 0.23 | 27.4% |
| 金門─台北 | 54.9 | 40.28 | 73.4% | 82.09 | 74.13 | 90.3% | 102.54 | 70.28 | 68.5% |
| 金門─台中 | - | - | - | 2.87 | 2.39 | 83.3% | 8.73 | 6.53 | 74.8% |
| 金門─嘉義 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.25 | 31.3% |
| 金門─高雄 | 17.81 | 15.14 | 85.0% | 36.67 | 24.81 | 67.7% | 45.76 | 31.42 | 68.7% |
| 蘭嶼─台東 | 8.97 | 6.79 | 75.7% | 9.6 | 6.14 | 64.0% | 8.6 | 6.33 | 73.6% |
| 綠島─台東 | 17.94 | 12.09 | 67.4% | 20.2 | 13.98 | 69.2% | 21.11 | 15.61 | 73.9% |
| 馬祖─台北 | - | - | - | 8.09 | 5.06 | 62.5% | 10.34 | 8.9 | 86.1% |
| 蘭嶼─台北 | 0.7 | 0.4 | 57.1% | 0.6 | 0.36 | 60.0% | 0.5 | 0.26 | 52.0% |
| 蘭嶼─高雄 | 1.38 | 0.76 | 55.1% | 1.37 | 0.83 | 60.6% | 1.9 | 1.03 | 54.2% |
| 綠島─台北 | 0.57 | 0.23 | 40.4% | 0.68 | 0.43 | 63.2% | 0.7 | 0.39 | 55.7% |
| 綠島─高雄 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.11 | 64.7% |
| 資料來源：交通部民航局空運組。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

至本島之定期航線，其承載率則有較高之趨勢，大多在70%以上，其中尤以馬祖─台北航線之承載率達86.1%為最高。而金門─台北航線民國83年時因運量大幅成長，該年之承載率高達90.3%，為歷年各離島航線承載率最高者，於民國84年則因運能增加，使其承載率降為68.5%，顯示運能不足情況已獲得改善。另蘭嶼、綠島至台北、高雄等不定期之包機航線，其承載率則在50%上下。

## 6.2  ²¦¾³³¬¨»À°

### 6.2.1  ¾³¦®¹¶»°¬¦

1.國際機場

中正國際機場民國83年之總運量(含過境)為1,162萬人次，年起降架次為83,400架次。現況尖峰小時運量與架次係根據本所「中正國際機場主計畫修訂規劃報告」相關參數計算而得，尖峰小時之運量為4,415人次，起降架次為23架次(含國內接駁航線)，另全貨機尖峰小時２架次，合計25架次。

高雄國際機場民國83年之運量為205.4萬人次，全年起降架次為9,478架次。基年之尖峰小時因素(0.55×10-3)、平均每機座位數（215）及承載率（平均0.60，尖峰0.90）等參數則是參考「南部國際機場計畫」及「釐訂高雄國際機場主計畫及評估規劃中正國際機場客貨站設施計畫」報告之數值，高雄國際機場現況尖峰小時之國際運量為1,130人次，尖峰小時起降架次為６架次。

2.國內機場

(1)尖峰小時運量

根據第三章國內既有各機場民國83年之運量，可以推算尖峰月及尖峰小時運量。機場尖峰小時運量係以尖峰月平均日之尖峰小時運量(Typical Peak Hour Passenger, TPHP)為依據，其計算方式如下：

尖峰月運量＝全年運量×尖峰月係數

尖峰月平均日運量＝尖峰月運量／30

尖峰小時運量＝尖峰月平均日運量×尖峰小時係數

尖峰月係數是根據本所「運輸資料分析」中各機場之尖峰月運量除以年運量而得。

尖峰小時係數則根據國內航空定期班機時刻表，假設每班航機均滿載，由到、離航機之座位數推估全日旅客到、離機場之分佈情形，求出單一小時內最大到、離旅客量，除以全日旅客總量之比例即為尖峰小時係數。

一般而言，尖峰小時係數與機場旅客量有關，旅客量愈低，尖峰小時愈明顯，當運量逐漸增加時，尖峰小時係數將降低。基年與未來各目標年之尖峰小時係數則是彙整「馬祖南竿機場新建工程可行性研究及工程規劃」、「新竹航空站設立計畫運量評估與環境說明－運量評估及航站概念規劃」及「中正機場國內線航空站設置評估規劃」等相關研究報告之資料，歸納出機場運量與尖峰小時係數之關係（如表6.4所示），並作為計算尖峰小時運量之依據。

表6.4  機場運量與尖峰小時係數之關係

| 年運量 (雙向人次) | 尖峰小時係數 (佔全日之比例) |
| --- | --- |
| 10萬人以下 10萬～50萬人 50萬～200萬人 200萬～500萬人 500萬～1,000萬人 1,000萬人以上 | 0.25 0.20 0.13 0.11 0.10 0.09 |
| 資料來源：本研究整理 |  |

(2)起降架次

起降架次資料是以客運量除以平均每機座位數及載客率而得，其中年起降架次使用之載客率為日平均載客率，係由各機場之年客運量、年起降架次及每機平均座位數推算而得。而每機平均座位數係以各機場之班機時刻表為基礎，加總各班機座位數除以每日班次數而得。尖峰小時承載率則是參考國內各航線之平均承載率68.7％，再予以增加約20％之額度，即假設西部走廊各機場及花蓮等運量較大之機場其值為85％，馬祖為90％，台東及其他各離島之尖峰承載率則為80％，各機場基年（民國83年）之尖峰小時運量及架次推算如表6.5所示。

表6.5  民國83年國內各機場客運量與起降架次

| 機場 項目 | 台北 | 台中 | 嘉義 | 台南 | 高雄 | 花蓮 | 台東 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年運量(人次) 尖峰月係數 尖峰月運量(人次) 尖峰月平均日運量(人次) 尖峰小時係數 尖峰小時運量(人次) | 9,608,781 0.102 980,096 32,670 0.09 2,940 | 799,862 0.097 77,587 2,586 0.12 311 | 545,501 0.108 58,914 1,964 0.12 236 | 1,565,553 0.094 147,162 4,905 0.14 687 | 5,674,984 0.095 539,123 17,971 0.10 1,800 | 1,094,297 0.093 101,770 3,392 0.13 441 | 884,885 0.104 92,028 3,068 0.13 400 |
| 平均座位數(人／機) 日平均承載率 尖峰承載率 年起降架次 尖峰小時起降架次 | 102 0.664 0.85 141,943 35 | 46 0.619 0.85 28,081 8 | 54 0.658 0.85 15,343 6 | 118 0.683 0.85 19,438 7 | 101 0.640 0.85 87,857 21 | 76 0.763 0.85 18,864 7 | 47 0.567 0.80 33,204 11 |

表6.5  民國83年國內各機場客運量與起降架次 (續)

| 機場 項目 | 金門 | 馬公 | 馬祖 | 蘭嶼 | 綠島 | 七美 | 望安 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年運量(人次) 尖峰月係數 尖峰月運量(人次) 尖峰月平均日運量(人次) 尖峰小時係數 尖峰小時運量(人次) | 913,789 0.105 95,948 3,198 0.27 864 | 1,780,664 0.121 215,460 7,182 0.12 862 | 41,039 0.183 7,510 250 0.25 63 | 78,953 0.134 10,580 353 0.25 88 | 148,134 0.116 17,184 573 0.33 189 | 49,630 0.127 6,303 210 0.25 53 | 14,028 0.125 1,754 58 0.25 15 |
| 平均座位數(人／機) 日平均承載率 尖峰承載率 年起降架次 尖峰小時起降架次 | 133 0.765 0.80 8,979 9 | 63 0.595 0.80 47,475 18 | 19 0.87 0.90 2,484 4 | 14 0.760 0.80 7,413 8 | 14 0.733 0.80 14,438 17 | 14 0.59 0.80 6,026 5 | 14 0.75 0.80 1,335 2 |

資料來源：本研究整理分析。

### 6.2.2  ¾³³¬¨»À°

1.跑道系統

目前國內各機場跑道系統之現況能量(詳4.2節)與基年(83年)尖峰小時起降架次比較如表6.6所示。

表6.6  民國83年各機場跑道系統供需比較

| 機場 | 現況能量 (架次／小時) | 實際使用 （尖峰小時起降架次） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中正 | 70 | 23+2=25 | (客機23架次,貨機2架次) |
| 高雄 | 36 | 6+21=27 | (國際6架次,國內21架次) |
| 台北松山 | 38 | 35 |  |
| 台中水湳 | 19 | 8 |  |
| 嘉義 | 36 | 6 |  |
| 台南 | 44 | 7 |  |
| 屏東 南場 北場 | 36 38 | - |  |
| 台東豐年 | 38 | 11 |  |
| 花蓮 | 38 | 7 |  |
| 馬公 | 38 | 18 |  |
| 金門 | 38 | 9 |  |
| 馬祖北竿 | 19 | 4 |  |
| 蘭嶼 | 19 | 8 |  |
| 綠島 | 19 | 17 |  |
| 七美 | 19 | 5 |  |
| 望安 | 19 | 2 |  |
| 註：起降架次不包括軍機。 資料來源：本研究整理分析。 |  |  |  |

其中台中、嘉義、台南、屏東、台東豐年、花蓮、馬公、金門等八座軍民合用機場，民國84年軍方同意民航機之起降額度如表6.7所示。

表6.7  軍民合用機場民國84年民航機起降額度

| 機場 | 日間 0700～1800 | 夜間 1801～2130 | 合計 |  | 尖峰月平均日起降架次 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (班次) | (班次) | 班次 | 架次 | (基年) |  |
| 台北松山 | - | - | - | - | 443 | 無限制 |
| 台中水湳 | 54 | 8 | 62 | 124 | 88 |  |
| 嘉義 | 27 | 9 | 36 | 72 | 52 |  |
| 台南 | 29 | 10 | 39 | 78 | 56 |  |
| 屏東 | 16 | 2 | 18 | 36 | - |  |
| 台東豐年 | 73 | 4 | 77 | 154 | 100 | 日間大型機28班次，小型機45班次；夜間大型機４班次 |
| 花蓮 | 31 | 10 | 41 | 82 | 62 |  |
| 馬公 | 90 | 12 | 102 | 204 | 150 |  |
| 金門 | 30 | - | 30 | 60 | 34 |  |

資料來源：交通部民航局空運組。

純就跑道能量言，台北松山機場跑道能量為38架次／小時，而尖峰時段之起降已達35架次，若加上軍機起降可能超越能量極限，造成航班之嚴重延滯。

2.停機坪／登機門

(1)客運停機坪

目前國內各機場停機坪／登機門之現況能量(詳4.2節)與基年(83年)尖峰小時起降架次比較如表6.8所示。

表6.8  民國83年各機場客運停機坪／登機門供需比較

| 機場 |  |  | 現況能量 (架次／小時) | 實際需求 （尖峰小時起降架次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中正 |  |  | 26 | 23 |
| 高雄 | 國際 | 6 |  | 6 |
|  | 國內 | 22 |  | 21 |
| 台北松山 |  |  | 35 | 35 |
| 台中水湳 |  |  | 20 | 8 |
| 嘉義 |  |  | 8 | 6 |
| 台南 |  |  | 11 | 7 |
| 屏東 |  |  | 5 | － |
| 台東豐年 |  |  | 26 | 11 |
| 花蓮 |  |  | 14 | 7 |
| 馬公 |  |  | 22 | 18 |
| 金門 |  |  | 16 | 9 |
| 馬祖北竿 |  |  | 7 | 4 |
| 蘭嶼 |  |  | 10 | 8 |
| 綠島 |  |  | 17 | 17 |
| 七美 |  |  | 10 | 5 |
| 望安 |  |  | 7 | 2 |

資料來源：本研究整理分析。

由表6.8可知，停機坪／登機門已達或趨近飽和之機場有高雄、台北松山及綠島等機場，當高雄國際航線於85年七月完成啟用後，現有國際航線停機坪三個廣體機停機位可提供作國內線接駁機坪使用。松山機場因跑道容量已飽和，尖峰時段無法增加航班，在航機大型化政策尚未落實前，停機坪／登機門數尚可滿足需求。綠島機場則於84年完成啟用，由於跑道長度因素，航機大型化較難落實，可分散尖峰時段班次及縮短停機時間來因應。

(2)貨運停機坪

目前各機場有全貨機起降者僅中正、高雄兩國際航線機場，其餘各國內航線機場之貨運均採隨客機附帶方式，因此僅中正、高雄有專用貨機坪之設置，該二機場基年(83年)貨運停機坪能量供需比較如表6.9所示。

表6.9  民國83年中正及高雄機場貨運停機坪供需比較

| 機場 | 基年 貨運量 (噸) | 全貨機 載貨率 (％) | 全貨機 載貨量 (噸) | 全貨機 年起降 架次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中正 | 517,214 (434,460) | 70 | 362,050 | 6,963 |
| 高雄 | 39,774 | 18 | 7,159 | 194 |

| 機場 | 全貨機每架次 平均載貨量(噸) | 全貨機尖峰月 平均日 起降架次 | 需求停機坪 能量 (架次/日) | 現有停機坪 能量 (架次/日) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中正 | 52 | 21 | 14 | 36 |
| 高雄 | 37 | 1 | 1 | 12 |

註：1.貨運量不含行李。

2.83年中正機場16﹪由民營貨運集散站處理，(　)為中正站處理量。

3.客運站屋

基年（83年）各機場客運站屋面積供需比較如表6.10所示。

表6.10  民國83年各機場客運站屋供需比較

| 機場 | 航站等級 | 估算基準 (㎡/人次) | 尖峰小時 客運量 (人次) | 需求面積 (㎡) | 現況面積 (㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中正 | 特 | 40 | 4,415 | 176,600 | 163,900 |
| 高雄 國際 國內 | 甲 | 40 13 | 1,130 1,800 | 45,200 23,400 | 13,350 6,200 |
| 台北松山 | 甲 | 13 | 2,940 | 38,220 | 40,500 |
| 台中水湳 | 輔助站 | 16 | 311 | 4,976 | 1,757 |
| 嘉義 | 輔助站 | 16 | 236 | 3,776 | 786 |
| 台南 | 丙 | 15 | 687 | 10,305 | 730 |
| 屏東 | 輔助站 | 16 | 135 | 2,160 | 540 |
| 台東豐年 | 丙 | 15 | 440 | 6,600 | 3,942 |
| 花蓮 | 乙 | 14 | 441 | 6,174 | 3,576 |
| 馬公 | 乙 | 14 | 862 | 12,068 | 5,086 |
| 金門 | 丙 | 15 | 864 | 12,960 | 5,024 |
| 馬祖北竿 | 輔助站 | 16 | 63 | 1,008 | 358 |
| 蘭嶼 | 輔助站 | 16 | 88 | 1,408 | 1,115 |
| 綠島 | 輔助站 | 16 | 189 | 3,024 | 1,206 |
| 七美 | 輔助站 | 16 | 53 | 848 | 567 |
| 望安 | 輔助站 | 16 | 15 | 240 | 432 |

由表列數字比較可知，除台北、望安之外，其餘機場於尖峰小時均有嚴重不足現象。

4.貨運站屋

基年(83年)各機場貨運站屋供需比較如表6.11所示。目前設有貨運站屋之機場為中正、高雄、台北、花蓮、馬公及金門，其中高雄國際線已不足，其餘尚可應付。

表6.11  民國83年各機場貨運站屋供需比較

| 機場 | 基年貨運量 (噸) | 估算基準 (噸/㎡) | 需求面積 (㎡) | 現況面積 (㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中正 | 517,214 (434,460) | 6 | 72,410 | 94,180 |
| 高雄 國際 國內 | 39,774 3,449 | 6 25 | 6,629 138 | 4,276 360 |
| 台北松山 | 7,438 | 25 | 298 | 670 |
| 台中水湳 | 849 | 25 | 34 | 0 |
| 嘉義 | 71 | 25 | 3 | 0 |
| 台南 | 876 | 25 | 35 | 0 |
| 屏東 | - | 25 | - | 0 |
| 台東豐年 | 559 | 25 | 22 | 0 |
| 花蓮 | 509 | 25 | 20 | 96 |
| 馬公 | 3,772 | 25 | 151 | 460 |
| 金門 | 3,653 | 25 | 146 | 1,270 |
| 馬祖北竿 | - | 25 | - | 0 |
| 蘭嶼 | 241 | 25 | 10 | 0 |
| 綠島 | 140 | 25 | 6 | 0 |
| 七美 | 204 | 25 | 8 | 0 |
| 望安 | - | 25 | - | 0 |

註：1.貨運量不含行李。

2.83年中正機場16﹪由民營貨運集散站處理，(　)為中正站處理量。

5.相關營運事項

機場管理系統應為個案再予研究之下游議題，在此提出各機場營運方面之問題，以供另案研究之參考。

目前僅有中正機場曾委由波音公司規劃設置較完備之中央控制中心管理系統，包括利用2,500個各型感應器，以隨時將航站內各單元之運轉情況傳送至電腦監控系統，具有700個偵點火警預警系統，36具可24小時監控裝備運轉、旅客出入及航機動態之閉路電視系統，另有36具展示板及100具顯示班機飛航資訊之展示系統，及直通航空公司、塔台、航務組及氣象中心之圖書傳真系統，掌控與調配各種動態之無線電與播音系統。

高雄機場目前尚未有完備之中央控制系統，惟民國86年新航廈啟用後，可具備類似中正機場之中央控制管理功能。台北機場之中控室已具有監控、火警、飛航資訊、傳真、無線電及播音等管理系統功能。該三機場現正研究辦理適時更新資料之飛航資訊系統，將與電信局及第四台等大眾媒體連線。

中正及高雄機場進駐之公私單位多達80個以上，各單位在互不隸屬之情況下，必須密切溝通協調以凝聚共識，並分散時間帶以提昇服務品質。目前中正國際航空站預算員額為107人，高雄及台北屬甲等站，各有預算員額51人，尚需支援臨近之輔助站運作，其人力稍嫌不足；花蓮、馬公屬乙等站其預算員額為25人，尚可支應。台南、台東及金門等為丙等站，預算員額僅13人，人力嚴重不足，各輔助站依作業量需要配置預算員額3～6人，民航局已針對航站等級劃分、員額配置不足或不合理之現象，研提修正案送部審議中。

## 6.3  ¾³§µµ»§µ«³¬¨»À°

1.跑道系統：無。

2.停機坪／登機門

(1)客運停機坪

目前有客運停機坪改善計畫之機場包括中正、高雄、台北、嘉義及望安等，各機場停機坪之擴建完工年期及可增加之停機位數如表6.12所示。

表6.12  各機場客運停機坪擴建改善計畫

| 뻷 돵 | 機型架位 |  |  |  | 預定完工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B747 | 廣體機 | 窄體機 | 小型機 | 年 期 |
| 中正 國際 高雄 國際 國內 台北 嘉義 望安 | 8 16 4 - - - - | - - 8 4 - - - | - - - - 18 4 - | - - - - - - 1 | 85 87 85 - 85 85 85 |

註：中正國際機場共擴建24個B 747停機位，但完工年期不同。

中正機場二期南機坪8個B 747停機位擴建完成後，一、二期南機坪停機位需合併調整，調整後將減少1個廣體機機位，即87年擴建完成後之總停機位為36個B 747及9個廣體機停機位。

高雄機場國際線停機坪在85年完成啟用後，現有3個廣體機停機位可移作國內線重新調整，供4架廣體機接駁使用。

台北機場北停機坪85年擴建完成後可增加18個窄體機，(內含2個測試機坪)及15個直昇機停機位。而北停機坪現有9個窄體機停機位，則規劃成可停6架廣體機，同時也保留原9架窄體機之混合使用停機坪，使得停機位總數增至7個廣體機、30個窄體機或1個廣體機、39個窄體機停機位。因台北機場跑道能量已達飽和，尖峰時段無法再增加航班，因此目前北停機坪僅供隔夜機使用，未來航機大型化，現有靠站停機位需配合翼展之增大而調整，靠站登機門將不足，屆時需利用北停機坪接駁使用。本計畫以北機坪現有9個窄體機（或6個廣體機）停機位為接駁機坪來計算停機坪能量，其餘新增部份則僅供隔夜機使用。

中正、高雄、台北、望安客運停機坪擴建完成後之能量分析如表6.13所示。表列各機種佔用機坪時間及機隊組合比率均假設與基年情況(4.2節)相同。

(2)貨運停機坪

高雄機場貨運停機坪將於85年完成，預計86年啟用，新建貨機坪可供4架B 747停放，現有4個B 747停機位則提供新貨運站之建築用地，擴建改善後之供需比較如表6.14所示。

表6.13  已定案擴建計畫完成後客運停機坪/登機門能量分析

| 機場 |  | 停機位 |  | 各型航機可停靠 之停機位數 |  |  |  | 機隊組合(％) |  |  |  | 每小時停機能量(架位) Ｃg＝μkＮk／Ｅ[Tgk] Cg＝min(Cgk) |  |  |  | 每小時停機能量 (架次) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 擴建前 | 擴建後 | Ｂ | Ｗ | Ｎ | Ｓ | Ｂ | Ｗ | Ｎ | Ｓ | Ｃg1 | Ｃg2 | Ｃg3 | 擴建前 |  | 擴建後 |
| 中正 | 國際 | 22 | 45 | 36 | 45 | 45 | - | 46 | 44 | 10 | - | 1´36´600.46´100=47 | 1´45´600.1´80+0.44´100+0.46´100=27.6 |  | 26 |  | 55 |
| 高雄 | 國際 | 5 | 12 | 4 | 12 | 12 | - | 10 | 60 | 30 | - | 1´4´600.1´100=24 | 1´12´600.3´80+0.6´100+0.1´100=7.7 |  | 6 |  | 15 |
|  | 國內 | 9 | 13 | - | 5 | 11 | 13 | - | 10 | 69 | 21 | 1´5´600.1´55=55 | 1´11´600.1´55+0.69´45=18.1 | 1´13´600.1´55+0.69´45+0.21´35=17.8 | 22 |  | 36 |
| 台北 | 國內 | 13 | 22(19) | - | 7 | 22 | 22 | - | 6 | 87 | 7 | 1´7´600.06´55=127.3 | 1´22´600.06´55+0.87´45+0.07´35=29.4 |  | 35 |  | 59 |
| 嘉義 | 國內 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 100 | - | 1´4´601´45=5.3 |  |  | 8 |  | 11 |
| 望安 | 國內 | 2 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 100 | 1´3´601´35=5.1 |  |  | 7 |  | 10 |

資料來源：本研究整理分析。

表6.14  高雄機場擴建改善後貨運停機坪供需比較

| 86年預估貨運量 | 全貨機載貨率 | 全貨機載貨量 | 全貨機每架次平均載貨量 | 全貨機年起降架次 | 全貨機繁忙日起降架次 | 需求停機坪能量 | 每日停機能量 (架次／日) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (噸) | (％) | (噸) | (噸) |  |  | (架次/日) | 擴建前 | 擴建後 |
| 103,385 | 21％ | 21,700 | 45 | 483 | 2 | 2 | 12 | 12 |

3.客運站屋

目前擴建中或已定案擴建之客運航站計有中正、高雄、台北、嘉義、台南等五個機場，擴建改善完成後之供需比較如表6.15所示。

表6.15  各機場擴建改善後客運站屋供需比較

| 機場 |  |  | 營 運 年 | 年運量 | 尖峰係數 |  |  | 尖峰小時 需求運量 |  | 擴建 改善後 航站面積 |  | 航站面積 需求估算 基準 | 擴建改善後 尖峰小時 客運運量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (萬人次) | 月 | 小時 | (人次) |  | (㎡) |  | (㎡/人次) |  | (人次) |
| 中正 |  |  | 89 | 2,546.5 | - | - | 8,403 |  | 347,400 |  | 40 |  | 8,685 |
| 高雄 | 國際 | 86 |  | 317.3 | - | - |  | 1,280 |  | 70,985 |  | 40 | 1,775 |
|  | 國內 | 86 |  | 927.7 | 0.091 | 0.10 |  | 2,814 |  | 19,550 |  | 13 | 1,504 |
| 台中水湳 |  |  | 86 | 165.0 | 0.115 | 0.13 | 822 |  | 6,352 |  | 16 |  | 397 |
| 嘉義 |  |  | 86 | 89.0 | 0.107 | 0.13 | 413 |  | 1,489 |  | 16 |  | 93 |
| 台南 |  |  | 87 | 258.1 | 0.097 | 0.11 | 918 |  | 6,250 |  | 15 |  | 417 |
| 註：尖峰月係數詳表10.29。 尖峰小時係數詳表6.4。 資料來源：本研究整理分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.貨運站屋

目前已定案擴建之貨運站屋為高雄機場，擴建改善完成後之供需比較如表6.16所示。

表6.16  高雄機場擴建改善後貨運站屋供需比較

| 貨運 站別 | 營運年 (87年) 預估貨運量 | 貨運站屋面積 需求估算基準 (噸/㎡) | 87年貨運站屋 需求面積 (㎡) | 擴建改善後 貨運站屋 面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 國際 | 109,260 | 8 | 13,660 |  |
| 國內 | 4,180 | 30 | 140 | 51,970 |
| 合計 | 113,440 | － | 13,800 |  |

資料來源：本研究整理分析。

第六章 航線與機場設施供需檢討

6.1  既有航線供需檢討

6.1.1  國際與國內接駁航線

6.1.2  島內航線

6.1.3  離島航線

6.2  現有機場設施供需檢討

6.2.1  機場尖峰運量與起降架次

6.2.2  機場設施供需檢討

6.3  機場改善計畫與改善後設施供需檢討

表目錄

表6.1  中正－高雄接駁航線歷年供需分析

表6.2  既有島內航線歷年供需分析

表6.3  離島航空既有航線歷年運能供需分析

表6.4  機場運量與尖峰小時係數之關係

表6.5  民國83年國內各機場客運量與起降架次

表6.5  民國83年國內各機場客運量與起降架次 (續)

表6.6  民國83年各機場跑道系統供需比較

表6.7  軍民合用機場民國84年民航機起降額度

表6.8  民國83年各機場客運停機坪／登機門供需比較

表6.9  民國83年中正及高雄機場貨運停機坪供需比較

表6.10  民國83年各機場客運站屋供需比較

表6.11  民國83年各機場貨運站屋供需比較

表6.12  各機場客運停機坪擴建改善計畫

表6.13  已定案擴建計畫完成後客運停機坪/登機門能量分析

表6.14  高雄機場擴建改善後貨運停機坪供需比較

表6.15  各機場擴建改善後客運站屋供需比較

表6.16  高雄機場擴建改善後貨運站屋供需比較

圖目錄

錯誤! 找不到目錄項目。