表4.2  輕軌運輸系統、雙用公車、公車專用道路之適用條件

| 設置條件 | 輕軌捷運系統 | 輕軌運輸系統 | 雙用公車 | 公車專用道路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 運用狀況 | 用於都會走廊、次走廊， 都會捷運接運路線、 環狀路線、市區環線 | 用於都會走廊、次走廊， 都會捷運接運路線、 環狀路線、市區環線 | 郊區城鎮與中心市區之點狀連接 都會捷運之接運路線 | 郊區城鎮與中心市區之點狀連接 |
| 走廊旅次 | 日旅次需求70萬人次以上120萬人次以下 (尖峰小時旅次需求10萬人次以上，18萬人次以下) | 日旅次需求50萬人次以上80萬人次以下 (尖峰小時旅次需求8萬人次以上，12萬人次以下) | 日旅次需求40萬人次以上60萬人次以下 (尖峰小時旅次需求6萬人次以上，10萬人次以下) | 日旅次需求20萬人次以上40萬人次以下 (尖峰小時旅次需求3萬人次以上，6萬人次以下) |
| 走廊長度 | 10~20公里 | 6~12公里 | 6~15公里 | 6~15公里 |
| 佈設道路路寬 | 雙線軌道：大於25公尺 單線軌道：大於20公尺 高架車站：大於30公尺 | 雙線軌道：大於30公尺 單線軌道：大於20公尺(雙向車道) 大於15公尺(單向車道) | 雙線車道：大於30公尺 單線車道：大於20公尺(雙向車道) 大於15公尺(單向車道) | 雙線車道大於30公尺 單線車道大於20公尺 |
| 車道線型條件 | 最大縱坡度4% 最小曲線半徑20公尺 | 最大縱坡度4% 最小曲線半徑20公尺 | 最大縱坡度8% 最小曲線半徑15尺 | 最大縱坡度8% 最小曲線半徑15公尺 |

資料來源：本研究整理