- ²¤³  µ½»«Ä

# 6.1	結論

我國捷運系統建設以往多偏向選用高服務水準之都會捷運系統，高服務水準因應之高成本反而使捷運建設難以推動，鑑於省轄台中、台南、桃園、新竹四都會區，不論都市結構或運量需求，並非皆需要高績效之都會捷運系統，本研究即探討引用輕軌運輸系統、雙用公車，公車專用道路可行性，作為捷運建設技術選用之另一思考。經將近十個月之研究提出以下八點結論：

1.	依國外之經驗，輕軌運輸系統、雙用公車、以及公車專用道路多用於50~200萬人之城市，而都會捷運則多用於100萬人以上之都市。

2.	輕軌運輸系統之功能範圍非常廣泛，可以由平面方式配置，交叉口以號誌控制，提供每小時單向10,000人次左右之運能，每小時20~25公里之服務速率，每公里建造費用約新台幣3億元，到具有完全專用路權，自動行車控制，提供每小時單方向20,000人次之運能，及每小時30公里以上服務速率，每公里建造費用新台幣40~50億元，以及上述兩極端間各種績效與建造費用之運輸服務。

3.	雙用公車以雙節連接車運行，每小時單向運能約7,000人次，服務速率依專用車道長度不同約20~30公里／小時。公車專用道路以標準巴士運行，每小時單向運能只約4,000人次，服務速率亦依專用道路長度不同，約10~20公里／小時。

4.	雙用公車之運用，可如高速公路強調市區可及性與市郊移動性，及都會捷運強調市區擁塞地區之快速通行及市郊可及性兩種方式。此一特性輕軌運輸系統亦具備。

5.	公車專用道路之噪音影響，難以由道路寬度之增加而折減至可接受程度，因此應加設隔音牆阻隔之。雙用公車與輕軌運輸之噪音影響，大致在20公尺寬以上之道路，即在可接受程度內。

6.	輕軌運輸及雙用公車之平面軌道，在30公尺寬以上道路可佈設雙線軌道；在20~30公尺寬之道路，除非車站設於人行道上，以佈設單線軌道為宜；20公尺寬以下之道路必須車流作單行管制，才宜佈設單線軌道。高架車道應佈設於25公尺寬以上之道路，高架車站應佈設於30公尺寬以上之道路。公車專用道路雙線高架車道應佈設於30公尺寬以上之道路，單線高架車道亦應在不小於25公尺寬之道路上設置。

7.	依國內學者與捷運建設有關人員之意見，大眾運輸技術選用之標的，與都市環境相容較提供所需運輸服務重要；而提供所需運輸服務標的之準則中，服務速率較運能重要；與都市環境相容標的之準則中，噪音、振動、隱私等較受重視，道路交通影響為次，景觀最次。

8.	以台中都會區之運用來看，雙用公車與公車專用道路無法滿足其需求。至於捷運系統與輕軌系統相較，捷運系統雖有較佳之服務績效，但適當規劃之輕軌運輸系統將有較佳之成本績效，顯示輕軌運輸系統不失為台中都會區或較小都會區可考慮適用之大眾運輸技術。

# 6.2	建議事項

依據以上研究結論，本研究對輕軌運輸系統、雙用公車、及公車專用道路在台灣地區之運用提出以下三點建議。

1.	輕軌運輸系統係一績效狀況非常廣泛之運輸技術，雖然在台灣地區之運用就技術可行性與經濟可行性而言，均可肯定，但仍應依各都會區之實際需求作整體性之規劃設計，才能確實顯現其技術特性。

2.	輕軌運輸系統在台中都會區之運用，本研究建議如第五章5.2.2節與5.4節，除可滿足台中都會區目標年民國110年之運輸需求外，亦可配合其都市發展逐步轉型為捷運系統。

3.	雙用公車與公車專用道路雖然在台中都會區並非一最適用之運輸技術，但仍可依本研究第四章所列之適用準則，於其他地區審慎選擇其適用之時機與地點。

四軸單體輕軌車輛  架空線高度  最大  一般  最小

四軸連接輕軌車輛  六軸輕軌車輛  八軸輕軌車輛

早開－早開  早開－遲閉  遲閉－遲閉

圖    例

L	綠燈時相延長

Nn	禁止右轉標誌

FNn	禁止右轉閃光標誌

規    格

號誌週期60秒

號誌時相50/50分時

車流續進速率50MPH

時間(秒)  車站  距離(呎)  車站  車站  車站

資料來源：[英1] 資料來源：[英12] 資料來源：[英11]

資料來源：[中1] 資料來源：[中1] 資料來源：[中1]

資料來源：[中1] 資料來源：[中15] 資料來源：[中8]

資料來源：[中7] 資料來源：[中4] 資料來源：[中4]

dBA值降低狀況    道路中心線距離(英呎)

(一)單線輕軌車道配置於雙向道路

(二)單線輕軌車道配置於單向道路

照片三  美國水牛城輕軌運輸系統

照片四  日本廣島輕軌運輸系統