第三章  大眾運輸系統服務績效與建造成本之關係

有關大眾運輸系統技術選用之考量，張有恆教授曾以不同技術具有不同投資成本與服務績效(如圖3-1所示)，提出應依都會區不同地區之需求適當運用各類系統之特性，使各系統有效率地營運，達成均衡運輸系統(Balanced Transportation System)之理想狀況[中7、中8]。然而大眾運輸系統係一系統組合，其服務績效之高低不僅由技術本身決定，尚受系統組件配置狀況之影響，然此又將影響其投資成本，大眾運輸技術選用時對此應有一完整之理解。本章將探討大眾運輸系統服務績效及建造成本之影響關係，以作為往後評估輕軌運輸系統引用之依據。

# 影響大眾運輸系統服務績效之因素與關連

## 大眾運輸系統服務績效之變數與意義

就技術選用之觀點來看，大眾運輸系統服務績效應包含運輸服務績效及環境績效兩方面：

- 運輸服務績效變數與意義

運輸服務績效為大眾運輸系統提供運輸服務功能或水準之表現，亦可稱為對使用者之服務績效，一般可以運能、速率、班次及舒適性等變數表達。

- (1)運能

運能係表達大眾運輸系統路線單方向每小時通過某一地點所能運送之最大乘客數，為選擇系統技術承擔最大運量需求最重要的特性變數。然而依表達概念之不同又可分為絕對運能(Absolute Capacity)、設計運能(Design Capacity)、及排班運能(Scheduled Capacity)，絕對運能係系統技術理論上所能達致之運能，實務上無法超越者；設計運能則是在系統設計條件下所能達致之運能，在設計完成後，操作上難以超越者；排班運能則是在既有排班狀況下之運能，排班運能應大於當時之最大運量需求，否則即會發生過份擁擠，甚至乘客上不了車之情形。

- (2)速率

速率係表達大眾運輸車輛位移效率之狀況，通常是衡量運輸服務水準之重要變數。大眾運輸系統之速率亦依表達概念不同分為設計速率(Design Speed)、標訂速率、操作速率(Operating Speed)與服務速率(Service Speed)。設計速率係大眾運輸車輛設計時所依據之最高速率，理論而言，車速超過此值將會發生車行不穩定之現象；標訂速率係捷運系統行車控制所訂之最大速率，亦即捷運車輛在路線上行駛之最高速率，自動運轉控制(ATO)之捷運車輛在達到此一速率時，即維持以此速率行駛。操作速率係車輛依路線位置、車道狀況，甚至受環境之影響而實際運行之速率；服務速率則是乘客由起站上車到迄站下車之平均速率，其中尚包含車輛在中間站停靠所消耗之時間。一般所稱之大眾運輸系統速率，除特別註明，多指服務速率。

- (3)班次

班次係單位時間發車之次數，影響乘客之等車時間，亦為表達大眾運輸系統服務水準之重要變數。除此以外，班次亦為決定運能(排班運能)，影響車輛需求之重要變數，在捷運系統規劃中有其關鍵性之作用。

- (4)舒適性

大眾運輸系統之舒適性係一廣義之感覺，影響因素很多，由車站電扶梯之設置、空間之寬敞、溫度之控制、購票驗票、上車之方式、車廂之擁擠、行車之平穩均對大眾運輸系統之舒適性有實質之影響，而且對吸引用路人搭乘亦有明顯之作用，然而此些亦為影響大眾運輸系統建造成本之重要變數。

- 2.	環境績效之變數與意義

大眾運輸系統之環境績效則可視為對非使用者之服務績效，其範圍包含對沿線居民、附近其他用路者、以及整體社會之影響，一般表達之變數有噪音、振動、隱私等之影響，對附近車流之影響、對沿線商業之影響、及對都市景觀之影響等。此些績效之狀況常為居民或當地人士反對捷運興建之主要訴求，捷運系統規劃中亦多會考慮此一問題而在車道型式甚至系統技術有所因應，但卻會大幅增加捷運建設之成本。因此大眾運輸系統環境績效為探討輕軌運輸系統引入不可忽略之因素。

## 大眾運輸系統營運績效之影響因素與關連

大眾運輸系統之營運績效由其系統組件特性所決定，亦即大眾運輸系統之營運績效可在規劃過程中經由各組件型式或功能之確定而整體顯現，並非完全由系統技術決定，本小節即說明大眾運輸系統營運績效與系統組件間之關連。

- 1.	運輸服務績效之影響因素與關連

- (1)運能

大眾運輸系統之運能依單方向每小時通過某一地點運送最大乘客數之定義，可以公式表示如下：

C=Cv´Nv´F

式中Cv為每車容量，Nv為每列車連接車廂數，F為每小時班次數。每車容量受車輛尺寸、配置設施(如駕駛室)、及容許擁擠程度之影響，其中尤以車輛尺寸之影響最顯著，其他因素在一合理假設下差異不大。每列車連接車廂數，就A類或B類路權之系統而言主要受車站長度之影響；C類路權之系統則受對車流影響或設站(招呼站)位置之影響。每小時班次數基本上由乘客需求決定，但在趨近極端值時，則由行車安全之考量決定。

以上影響運能之各因素中，班次係系統操作變數，車站長度為設計變數，對車流影響及設站位置影響則偏政策變數，操作變數之變動比較容易，設計變數及政策變數之變動比較困難。因此，運能之最大控制變數應是影響列車長度之有關變數，而非車輛尺寸。

- (2)速率

影響大眾運輸系統速率之因素很多，由外部受車流之干擾，到內部車站距離之長短、車道線型標準、車站停靠時間、車輛加減速率、標訂最高速率等均對系統之服務速率有顯著影響，反而車輛設計速率之影響不大，因為一般車輛設計速率均可滿足大眾運輸系統運輸服務之要求。以上因素中，車站停靠時間、車輛加速率、標訂最高速率屬操作變數，較易變動；車道線型標準、車站距離長短、外部車流干擾屬設計變數，較難變動。其中尤以外部車流干擾影響最大，此即所以歐洲各國推動Premetro之原因。

- (3)班次

班次之影響因素除乘客對班次之要求外，其亦由乘客需求所決定，本身又與車輛尺寸及每列車連接車廂數共同決定大眾運輸系統之運能。在既定乘客需求且希望運能能有效使用之條件下，班次反而與車輛尺寸及每列車連接車廂數互成消長之關係，即選用較大車輛、每列車連接較多車廂，會使班次趨於較少。但選用車輛及每列車連接車廂數屬設計變數，往往在決定此些組件特性後，班次又因服務水準要求無法減少，即形成運能使用率過低之問題，因此，在選用系統技術時有一整體性之考量，系統整體才會有一較佳之設計。

- (4)舒適性

舒適性之影響主要為天候或搭乘大眾運輸系統之便利性。提昇舒適性之有關設施，多屬車站型式與配置之設備，亦即車站較招呼站提供較好之舒適性，車站中設置電扶梯、空調，車廂內裝設空調，將進一步提昇舒適性，此些幾乎全為設計變數，由政策決定是否需要配置此些設施設備。

- 2.	環境績效之影響因素與關連

- (1)噪音

大眾運輸系統噪音影響之大小，主要由音源強度、背景噪音、距音源距離、有無設置隔音設備、及沿線土地使用類別等因素所決定。另外，因為聲音須藉大氣傳遞，在高架車道部份之噪音影響較平面路段為大，平面路段又較地下路段為高。圖3-2為噪音隨距離衰減之行為關係[英10]。

- (2)振動

大眾運輸系統振動之影響，由車輛總重、行車速率、地質狀況、距振動源距離、沿線土地使用類別等因素決定。因為振動係藉土壤傳遞，振動之影響地下路段大於平面路段、平面路段又大於高架路段，與噪音之影響相反。

- (3)隱私

大眾運輸系統對沿線居民隱私之影響與行車速率、距沿線建物距離、及沿線建物使用類別等因素有關。大眾運輸系統對沿線居民隱私之影響通常在高架路段之車站部份較受重視，平面路段與地下路段較無此問題。

- (4)對地區交通之影響

擁有A類或B類路權之大眾運輸系統雖然有吸引其他車種使用者搭乘，改善附近交通狀況之作用，但若佔用相當部份之道路面積，亦會對其他用路人造成不便。捷運系統以平面方式或高架方式佈設於既有道路上均有此顧慮。地下型式漸變為平面或高架型式路段(Daylighting Section)所形成地區性來往之阻隔亦甚受重視。另外，平面路段軌道鋪設對其他車種行車之影響，亦為須考慮之問題。以上大眾運輸系統對地區交通影響之大小與當地道路寬度、車流多少、甚至車種組成等因素均有關。

- (5)對都市景觀之影響

大眾運輸系統對都市景觀之影響主要係由高架車道與高架車站所造成，尤其高架車站之長度、站體大小影響更大。另外，大眾運輸系統若以架空線供電，則架空線支架、供電線等亦會對景觀造成影響，影響程度則依道路寬度、沿線土地使用類別之不同而異。

(6)	對沿線商業之影響

大眾運輸系統之引進，尤其是擁有A類路權或B類路權之大眾運輸系統，應有改善運輸服務、提昇沿線土地可及性之作用，因此應該對沿線商業活動有正面影響，但若以高架或平面方式配置車道，其對景觀、道路交通，甚至空間環境之不利影響，往往超過提昇沿線土地可及性之正面影響，造成對沿線商業有負面影響之後果。此項影響中介因素及其與影響程度之關連不甚明顯，但大致上影響程度應隨道路寬度之增加而減小；或隨對景觀、道路交通、以及空間環境不利之影響降低而減小。

# 影響大眾運輸系統建造成本之因素與關連

大眾運輸系統系統組件之型式與功能一方面決定其各項績效，一方面即決定其投資成本。本研究由於不探討C類路權之大眾運輸系統(主要為普通巴士)，以下探討之建造成本即以A類路權與B類路權之大眾運輸系統為對象。A類路權或B類路權之大眾運輸系統依其組件可包含車道結構、軌道、通訊控制系統、供電系統、車輛、車站、機廠、及行控中心等部份，車道結構依型式之不同可分為高架、平面、與地下三種，依車輛類別及載重之不同有不同尺寸及強度，另外，依設置位置之狀況可能又有不同高度、跨距、及材料上之差異，此些均對其建造成本有顯著之影響。至於軌道、通訊控制系統、供電系統、以及車輛，則與系統技術類別、行車控制方式有密切之關係，與高架、平面、地下之車道型式關係不大。車站則除受高架、平面、地下之車道型式影響外，亦受其是否裝設空調、電扶梯、月台門等設施設備之影響。機廠則以停放車輛數、機廠功能、所在位置等因素對其建造成本有較大影響。行控中心只因系統類別之不同，有需設不需設之差異，本身建造成本比較固定，與系統規模關係不大。

A類路權或B類路權大眾運輸系統建造成本之估算係一非常專業之工作，除以上所述之影響因素外，尚受許多客觀因素之影響，如地質狀況、土地價格、設備、人工、材料、當地與國際之市場行情等，本研究不具此方面之專業能力，只能就有關研究及資料作概略性之估算。

交大交研所蘇坤華君曾對高運量之重軌捷運系統與中運量之AGT捷運系統車道結構不同型式之建造成本進行比較研究[中13]，結果如表3.1、表3.2所示，可以看出高運量重軌捷運系統高架車道每公里約在新台幣3~6億元(民國82年幣值)，中運量AGT系統約為高運量系統之0.83~0.95倍；地下車道每公里建造成本約在新台幣15~25億元間，中運量系統與高運量系統大致相當；平面車道每公里建造成本約新台幣2,000萬元，中運量與高運量系統亦相差不多。平面車道每公里建造成本與台北市公車專用道每公里建造成本(新台幣0.12億元[中5])亦大致相若，顯示此一資料有相當可信度。

另將台北市政府捷運局之捷運系統各組件單位建造成本資料[中14]及台中都會區捷運系統中興工程顧問所估各項單位建造成本資料[中10]列如表3.3，此些資料均受當地特殊條件之影響，台北市政府捷運局之資料係內湖延伸線與淡水線之資料，因估計時間及市場狀況不同，基本上不具相同之比較基礎，故只能參考，無法直接引用。

# 公車專用道路、雙用公車、輕軌運輸系統服務績效與建造成本之關連

- 1.	公車專用道路服務績效與建造成本之關連

公車專用道路因全線均為專用道路，每公里建造成本變異不大，大致因路權取得方式之不同每公里約在新台幣4~6億元(不含土地成本)間，其服務速率在專用道路上可達每小時30~40公里，運能則依使用標準巴士或連結車，每小時單向約8,000~12,000人次。然因其專用之高架車道對環境與景觀之影響很大，一般多無法在市區設置，乘客或由其他公共運輸轉接進入市區，或由公車延駛市區平面道路進入市區。若兼計延駛市區部份之時間，則其服務速率將可能降至每小時15~25公里，運能可能降至每小時單向4,000~6,000人次，平均每公里之建造成本亦可能降至新台幣2~3億元。

- 2.	雙用公車服務績效與建造成本之關連

雙用公車基本上即包含專用車道與一般車道兩部份，且其專用車道可以平面方式設置，因此建造成本較公車專用道路為低，平均每公里可在新台幣1億元(亦不含土地成本)以下，但其服務速率亦將低至每小時10~15公里，運能依使用標準巴士或連結車，每小時單向約4,000~6,000人次。隨其專用車道比例增加，服務速率與運能亦逐漸提高，最終達全線高架之專用車道，服務速率與運能即與自動導軌系統(AGT系統)相當，服務速率約每小時30~35公里，運能每小時單向約15,000人次，然每公里建造成本亦將提高達新台幣10~15億元。雙用公車之噪音強度約80dBA，較一般公車之90dBA為低，車輛經導引後運行亦較穩定，整體性舒適程度較公車為高，惟其高架車道仍有影響景觀之問題。

- 3.	輕軌運輸系統服務績效與建造成本之關連

輕軌運輸系統係－鋼輪鋼軌之運輸技術其以平面型式設置，再加交叉口優先處理措施，服務速率可達20~25公里/小時，車輛依採連結車(Articulated Car)型式之不同，每車容量約為公車2~3倍，運能可達每小時單向8,000~12,000人次左右。另外，輕軌運輸系統車輛較重，在鋼軌上行駛亦較平穩，再加上車站設有站台，上下車亦較舒適，故舒適性較雙用公車尤高。輕軌運輸系統車道需舖設軌道亦須裝置供電設備，再加以車輛成本亦須計入，每公里建造成本應在新台幣2~3億元左右；其噪音強度只約75dBA，噪音之影響不大，但對道路交通之影響、高架車道對景觀之影響，設置時均應有特別之考慮。輕軌運輸系統若以都會捷運之標準設置，車道大部份以地下型式設置，車站亦裝設空調與電扶梯，則各項績效均可與都會捷運相同，服務速率可達每小時35~40公里，每小時單向運能亦可達20,000人次以上，而每公里建造成本亦將在新台幣40億元左右。在此兩極端間輕軌運輸系統可經由設計以任何績效水準與相對之建造成本提供服務。

公車專用道路、雙用公車、與輕軌運輸系統服務速率及運能與建造成本之相對關連分示如圖3-3與圖3-4。

表3.1  高運量重軌捷運系統與中運量AGT捷運系統高架車道每公里建造成本

單位：新台幣億元

| 系統 類別 | 跨距 高度 | 25公尺 |  | 30公尺 |  | 40公尺 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 比值 | 金額 | 比值 | 金額 | 比值 |
| 高 運 量 重 軌 系 統 | 8公尺 | 2.7 (4.0) | 1 (1) | 3.2 (4.3) | 1 (1) | 4.4 (5.4) | 1 (1) |
|  | 12公尺 | 4.4 (5.6) | 1 (1) | 4.6 (5.6) | 1 (1) | 5.0 (6.0) | 1 (1) |
|  | 15公尺 | 6.8 (7.9) | 1 (1) | 7.2 (8.8) | 1 (1) | 6.2 (7.1) | 1 (1) |
| 中 運 量 A G T 系 統 | 8公尺 | 2.3 (3.3) | 0.85 (0.83) | 2.5 (3.4) | 0.78 (0.79) | 4.1 (5.1) | 0.93 (0.94) |
|  | 12公尺 | 3.4 (4.3) | 0.77 (0.77) | 4.3 (5.1) | 0.93 (0.91) | 4.7 (5.7) | 0.94 (0.95) |
|  | 15公尺 | 6.4 (7.4) | 0.94 (0.94) | 7.0 (7.9) | (0.97) (0.90) | 5.7 (6.7) | 0.92 (0.94) |

資料來源：[中13]，民國82年幣值。

(  )內係鋼構成本

表3.2  高運量重軌捷運系統與中運量AGT捷運系統地下及平面車道每公里建造成本

單位：新台幣億元

| 系統 類別 | 車道 型式 | 深度 工法 | 18公尺 |  | 23公尺 |  |  | 28公尺 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | 比值 | 金額 |  | 比值 | 金額 | 比值 |
| 高運量系統 | 地下 | 明挖法 | 15.8 | 1 | 20.1 |  | 1 | 26.3 | 1 |
|  |  | 潛盾法 | 13.5 | 1 | 14.5 |  | 1 | 17.4 | 1 |
|  | 平面 | 0.19億元 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 中運量系統 | 地下 | 明挖法 | 15.51 | 0.98 | 18.6 |  | 0.93 | 25.7 | 0.98 |
|  |  | 潛盾法 | 13.2 | 0.98 | 14.2 |  | 0.98 | 17.2 | 0.99 |
|  | 平面 | 0.17億元 |  |  |  | 0.89(相對於高運量系統之比值) |  |  |  |

資料來源：[中13]，民國82年幣值。

表3.3  台北都會區與台中都會區捷運系統各組件單位建造成本

單位：新台幣億元

| 系統組件 | 單位 | 台北都會區* |  | 台中都會區** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高運量系統 | 中運量系統 | 輕軌系統 |
| 高架車道 | 公里 | 7.1 | 4.6 | 2.9 |
| 地下車道 | 公里 | － | － | 18~22 |
| 平面車道 | 公里 | － | － | 1.2 |
| 高架車站 | 座 | 3.2 | 3.1 | 1.8~2.2 |
| 地下車站 | 座 | － | － | 8.8~14.6 |
| 地面車站 | 座 | － | － | 1.5 |
| 電 聯 車 | 車 | 0.44(18m) | 0.33(13m) | 0.66(27m) |
| 軌道工程 | 公里 | 0.5 | 0.4 | 0.55 |
| 號誌與控制系 統 | 公里 | 0.53 | 0.44 | 0.89 |
| 供電系統 | 公里 | 0.41 | 0.30 | 0.86 |
| 車站機電系統 | 站 | 1.75 | 1.90 | 1.36 |
| 行控中心 | 處 | － | － | 2.8 |
| 機 廠 |  | 4.8~5.7／軌道公里 | 3.3~4.2／軌道公里 | 10~23／座 |

* 	資料來源：[中14 ]，民國81年幣值，高運量系統以淡水線資料表示。

**	資料來源：[中10 ]，民國85年幣值