- 第五章  輕軌運輸、雙用公車、與公車專用道路之引用評估－以台中都會區之運用為例

本章以前述輕軌運輸系統、雙用公車、公車專用道路之技術特性、適用條件、以及評估方法，評估其在台灣地區之運用，因為台中都會區為一初步成型之都會區，運量需求介於輕軌運輸系統與捷運系統運能之間，而且其已先後由中華顧問工程司與中興工程顧問公司進行過捷運系統規劃，中興顧問公司之規劃結果並將作為報請交通部與行政院核定之依據，本研究評估分析即將引用中興工程顧問公司之資料，且將中興工程顧問公司之規劃結果作為技術運用比較方案之一。

# 5.1	台中都會區捷運系統規劃狀況

依中興工程顧問公司85年9月期末報告之資料[中10]，台中都會區捷運系統建議路網如圖5-1所示，計含藍、綠、紅三條路線，全長70.097公里，共設54個車站，各路線之狀況如下說明：

1.	藍線

西起東海大學/榮總前之台中港路上，以高架型式沿台中港路向東跨越中山高速公路，於B3車站後進入地下，續行右轉接民權路，至建國路左轉接台中火車站，穿越台鐵地下隧道後右轉至台糖大型購物中心，往南接振興路後左轉進入太平市，沿中興路接興東路至東平路附近終止，全長16.694公里，共設14個車站。

2.	綠線

東起北屯區大坑圓環附近，以地下型式沿松竹路往西至東光路後左轉台鐵路權，於G4車站與鐵路地下化後之北緊急停靠站連通轉乘，路線續行右轉接文心路，沿文心路、文心南路，至大慶街附近G13車站再與台鐵南緊急停靠站連通轉乘後，路線右轉行駛鐵路地下化隧道北側，於G16車站後出土至地面，續行至高鐵烏日車站，全長19.119公里，共設17個車站。

3.	紅線

北起潭子火車站前，以地下型式往南沿中山路接北屯路、雙十路、建國路至台中火車站，穿越台鐵地下隧道後左轉國光路往南進入大里市，於R15車站後出土改以高架佈設，接大里市外環之大峰路，南行沿台3省道佈設，經過霧峰林森路、草屯中正路、成功路後左轉中興新村之省府路，再右轉東閔路後終止，全長34.284公里，共設23個車站。各路線依建造型式統計之長度及車站數如表5.1所示。

台中捷運目標年(民國110年)紅線尖峰小時最高運量約8,604人次；藍線約9,557人次；綠線約12,398人次。

台中捷運規劃報告建議使用輕軌捷運系統(LRRT)。車輛採單一駕駛室的連結車，車長21.3公尺，車寬3.05公尺，每輛可搭載約250名旅客（以每平方公尺站立5名乘客的密度計算），列車控制設備則配置自動列車保護ATP、自動列車運轉ATO、自動列車監視ATS三套設備。列車供電以1500伏特交流電採架空線方式供電。

表5.1  台中都會區捷運路網各線型式及車站型式統計表

路 線地面段地下段高架段合    計

長度

(公里)車站數長度

(公里)車站數長度

(公里)車站數長度

(公里)車站數

綠線0.781118.338160019.11917

藍線0011.214115.480316.69414

紅線0017.2721517.012834.28423

合計0.781146.8244222.4921170.09754

資料來源：[中10]

台中捷運建議路網分二階段施工，各階段路段示如表5.2。第一階段建造成本估計約新台幣828.18億元，第二階段為1,496.99億元，以上均為民國85年幣值。

表5.2  台中都會區捷運路網分期建設計畫

| 興建順序 | 捷運路線範圍(含車站、路線及尾軌) | 路線長度 (公里) | 各階段長度 (公里) | 建造成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一階段 | 紅線R8~R15 藍線B1~B10 | 6.072 11.436 | 17.508 | 828.18億元 |
| 第二階段 | 紅線R1~R7、 R16~R23 藍線B11~B14 綠線G1~G17 | 28.212 5.258 19.119 | 52.589 | 1496.99億元 |

資料來源：[中10]

# 5.2	輕軌運輸、雙用公車與公車專用道路在台中都會區之運用規劃

## 5.2.1	台中都會區捷運系統規劃之標準與功能

在探討輕軌運輸系統、雙用公車與公車專用道路於台中都會區之運用時，為使其在標準與功能上能與捷運系統具有相當之比較基礎，本節先簡述台中都會區捷運系統規劃之標準與功能：

1.	路線線型標準

台中都會區捷運系統規劃之三條路線，最小曲線半徑均為100公尺，最大縱坡度均為5%。可以看出，其平面線型標準大幅高於輕軌車輛所容許之標準，但縱斷面之線型標準則略低於輕軌車輛所容許之標準，尤以藍線B1車站以東台中港路三段，5%之縱坡長達1,020公尺，應對輕軌車輛之運行有不利之影響，故其系統規劃中建議車輛配備撒砂設備，以備不時之需。此處原地面坡度即約5%，應係線型規劃不得不然之原因，在此線型配置下，中興工程顧問公司估計不包括路線端點停等時間之平均服務速率約為37.5公里/小時。

2.	運能

台中都會區捷運系統三條路線尖峰小時路段最高運量需求，分別為8,604、9,557、及12,398人次，規劃使用長21.3公尺寬3.05公尺之輕軌車輛，每車可搭乘約250人，因此需要2車聯接，才足以擔負各線運量需求。然而其車站月台規劃長115公尺，足敷5車停靠，運能將達每小時單向30,000人次。其規劃理念為考慮目標年以後運量成長之所需。

3.	對環境之影響

台中捷運三條路線之車道大部份均採地下型式，只有紅線大里溪以南之路段長17.012公里，藍線在惠中路以西台中港路上之路段，長5.480公里，採用高架型式，另外綠線在筏子溪以南之路段，長0.781公里採地面型式。其中綠線平面路段係連接高鐵烏日站之部份，當地多為田野，開發程度低，較無環境影響之問題。高架路段所經道路之路寬如表5.3所示，依本研究第四章所列適用準則，在22公尺寬之草溪路上設置高架車道，以及在25公尺寬之中正路上設置車站，均對環境有不利影響，然而因為該地開發程度較低，此一對環境之影響仍為地方人士接受。

4.	路網功能

台中捷運三條路線由路網結構來看，紅線大致連接潭子與南投兩大走廊，形成南北向之幹線，藍線連接東海大學與太平兩走廊，形成東西向之幹線，綠線則連接前兩幹線，略呈環狀路線之作用，並兼負向西南連接高速鐵路之功能。再進一步審視各線沿線發展狀況，可以看出紅線自大里市R15車站以南，沿線發展即不連續，紅線大致擔負中興新村、草屯，萬豐、霧峰等與大里、台中等地區間連接作用，與其他路線及路段作線性服務迥然不同，因此此一路段之平均站距長達2,300公尺，最長者甚至將近4公里(3,868公尺)，事實不為都會捷運之功能，應屬郊區鐵路之功能。

表5.3  台中捷運高架車道所經道路之路寬

| 路線別 | 所經道路 | 路寬(公尺) | 設站編號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紅 線 | 大峰路 草湖路 林森路 中正路(乾溪以北) 中正路(乾溪以南) 成功路(博愛路以北) 成功路(博愛路以南) 草溪路 省府路 | 32 32 32 32 25 30 40 22 35 | R16 ─ R17、R18 ─ R19、R20 R21 R22 ─ ─ |
| 藍 線 | 台中港路 | 45 | B1、B2、B3 |

## 5.2.2	輕軌運輸系統在台中都會區之規劃運用

1.	路線配置

為使輕軌運輸系統之功能大致與捷運系統相同，本研究規劃輕軌運輸系統之路線，即儘可能配置於捷運路線所在之道路。捷運系統以高架或地下方式穿越非道路之部份，即以鄰近道路取代之。又因輕軌運輸系統可以適應較小之轉彎半徑，一般均以平面方式設置，本研究亦儘可能依第四章所列適用準則以平面方式配置之，除非有特別之原因，才改以高架方式配置。茲先將台中捷運各路線所經道路之寬度列如表5.4，由此可以看出，紅線在潭子中山路與台中北屯路，均可以雙軌佈設，雙十路上若將車站設於人行道上亦可以雙軌設置。建國路即不足以設置雙軌，本研究建議在自由路與建國路上分別設置兩條單線車道替代之，由北往南之車道經自由路，由南往北之車道經建國路，仍不失與台中車站連絡之方便性。轉入國光路後即

表5.4台中捷運各路線所經道路之寬度

| 路線別 | 所經道路與寬度(寬度單位為公尺) |
| --- | --- |
| 紅 線 | 潭子中山路(30)、 台中北屯路(30)、 台中雙十路(20,40)、 台中建國路(20,30,10)、 台中國光路(20,25)、 大里國光路(40)、 大里大峰路(32)、 霧峰草湖路(32)、 霧峰林森路(32)、 霧峰中正路(32,25)、 草屯中正路(25)、 草屯成功路(30,40)、 草屯草溪路(22)、 草屯省府路(35) |
| 藍 線 | 台中台中港路(45)、 台中民權路(25,22)、 台中建國路(30)、 計畫道路(32)、 台中振興路(20)、 太平太平路(20)、 太平中興路(20)、 太平東平路(20) |
| 綠線 | 台中松竹計畫道路(30)、 台中東光計畫道路(26)、 台中東山路(20)、 台中文心路(40)、 台中文心南路(40) |

依既有捷運規劃路線配置，跨大里溪進入大峰路之部份亦依捷運規劃，另建橋樑與高架車道連接，台中國光路、霧峰中正路、草屯中正路、草屯草溪路等路寬在20～30公尺之路段、車站均設於人行道上。藍線在台中台中港路、民權路、振興路，太平鄉太平路、中興路、東平路上設置雙線軌道亦無問題，但是由民權路轉建國路，以地下方式穿越台中車站連接振興路之部份需要以其他路線取代，本研究建議由民權路直下台中路，轉建成路連接振興路，路寬均在20公尺以上，配置雙線軌道均無問題。綠線依捷運規劃路線全線均無問題，惟筏子溪到烏日車站之一段，仍需依捷運規劃，另建橋樑與平面車道相接，無法在既有道路上配置。

2.	路線替代方案

輕軌運輸系統可以提供一較目前公車系統為佳之大眾運輸服務，但無法達到捷運系統之標準。因此引進輕軌運輸系統之理念之一，即將其作為漸進性之運輸工具使用，如歐洲之Premetro，隨都市發展狀況之需要再提昇為輕軌捷運(LRRT)或另建捷運系統。在此觀念下，為考慮往後由輕軌運輸系統提昇為輕軌捷運時，既有輕軌運輸服務與施工工程併存之需要，目前輕軌運輸系統之路線，除非路寬足夠(以大於40公尺為準)，以配置於鄰近原路線之道路較宜，本研究即依此原則研擬輕軌運輸系統之替代路線。

紅線可在縱貫鐵路地下化後之路權上佈設雙線軌道，至台中路南轉，沿台中路、中興路進入大里市，並一直南伸，在過大里溪後可分兩種方式佈設：方案一是沿原捷運路線以高架方式佈設，即高架路段優先興建，一方面取得路權即時興建可免除日後取得路權以及興建上之困擾，其次中興新村到大里間有較快之服務速率，初期與雙用公車之運用原理相同，以後市區路段地下化後即成為完整之捷運系統。方案二，則仍沿中興路、中正路、成功路、草溪路、省府路、東閔路等既有道路佈設，以後再視需要提昇為高架車道。

藍線台中港路仍可以雙線軌道佈設，進入核心市區後即改由五權路、中山路、自由路、雙十路，及三民路、中正路兩條單線軌道替代，前者為西向東之路線，後者為東向西之路線，兩線在精武路會合後，往東進入太平鄉，沿中山路四段，三段、二段、一段，轉東平路與機廠連接。

綠線亦可由松竹路計畫道路轉鐵路縱貫線路權，在北華街以兩條單線軌道進入進化北路，再沿忠明路、忠明南路接鐵路縱貫線路權，西轉沿鐵路地下化路權連接烏日車站，大致與中興工程顧問公司原規劃之綠線忠明案相同。

3.	車輛配置

依台中捷運系統規劃成果目標年民國110年紅線、藍線、綠線之尖峰小時運量需求分別為8,604、9,557與12,398人次，輕軌運輸系統因以平面方式佈設，線型標準較低，服務速率約只25公里/小時(紅線方案一在大里溪以南全為高架，服務速率可達30公里/小時)，再加以車站環控設備較少，搭車、候車之舒適程度較低，估計紅線方案一尖峰小時運量需求將降至7,800人次、藍線降至7,000人次，綠線降至9,200人次，方案二紅線降為6,500人次，藍線與綠線與方案一相同，本研究建議使用27.5公尺ｘ2.6公尺之輕軌車輛，以每平方公尺載乘5人，每2分鐘一班，每小時可提供10,725人次之運能，足敷各線目標年之需求，車站長度亦只要35公尺長即敷使用。

4.	行車控制

輕軌運輸系統之車輛運行完全由駕駛控制，紅線方案二在大里溪以南之路段採平面配置，交叉口可設置柵欄阻擋橫向車輛通行。其他市區路段即設置專用號誌，以時相連鎖之方式控制交叉口車輛通行，儘量減少與其他車流之相互干擾。

輕軌運輸系統在台中都會區規劃運用方案一與方案二之建造成本估計如表5.5及表5.6。方案一約需新台幣491.8億元，方案二約需新台幣395.0億元，以上均為民國85年幣值。

表5.5台中都會區輕軌運輸系統方案一估計建造成本

| 項 目 | 數 量 | 單 價 (新台幣億元) | 複 價 (新台幣億元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 高架車道 平面車道(雙軌) 平面車道(單軌) 高架車站 軌道工程 供電系統 電聯車 機廠 其他(以前項總額30%計) | 17.0km 51.9km 6.5km 8站 144.3km 93.4km 190輛 3座 | 4.0 0.25 0.15 3.0 0.5 0.6 0.6 10.0 | 68.0 13.0 1.0 24.0 72.2 56.1 114.0 30.0 113.5 |
| 總 計 | 491.8 |  |  |

表5.6台中都會區輕軌運輸系統方案二估計建造成本

| 項 目 | 數量 | 單 價 (新台幣億元) | 複 價 (新台幣億元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 平面車道(雙軌) 平面車道(單軌) 軌道工程 供電系統 電聯車 機廠 其他(以前項總額30%計) | 71.2km 6.5km 148.9km 95.7km 200輛 3座 | - 25 0.15 0.50 0.60 0.60 11.00 | 17.8 1.0 74.5 57.5 120.0 - 0 91.2 |
| 總 計 | 395.0 |  |  |

## 5.2.3	雙用公車在台中都會區之規劃運用

1.	路線配置

雙用公車若依輕軌運輸系統替代路線方案配置，則紅線大里溪以南一定以高架方式佈設，並在霧峰、萬豐、草屯配置匝道容許車輛進出，此為雙用公車之典型運用。寬度在30公尺以上之道路可配置平面專用車道，即紅線縱貫鐵路路權部份，藍線台中中港路，綠線忠明路、忠明南路，縱貫鐵路路權等路段可配置平面專用路權，其他路段即以C類路權與其他車輛混合行駛。

2.	車輛配置

雙用公車在高架專用車道平均行駛速率可達60公里/小時，平面專用車道則約25公里/小時，一般C類路權之車道僅約10公里/小時。依此，紅線服務速率約可維持25公里/小時，綠線則約20公里/小時，藍線僅約15公里/小時。估計目標年紅線、藍線尖峰小時運量需求將降為6,500人次、綠線約為8,500人次，雙用公車以長17.5公尺之雙節連接車運行，每小時運能約為7,000人次，大致可滿足紅、藍兩線目標年之需求，綠線則可能須以多線運行之方式，一方面補單線運能之不足，一方面可提昇綠線專用車道之可及性。

3.	行車控制

雙用公車之車輛亦由駕駛控制，在高架專用車道上以駕駛目視操作即可，在平面專用車道上，則設置專用號誌，以連鎖方式維持雙用公車之通行，平面一般道路則完全受交叉口號誌管制，但有優先通行權。

雙用公車在台中都會區規劃運用之建造成本估計如表5.7，大約需新台幣211.9億元(民國85年幣值)。

表5.7台中都會區雙用公車估計建造成本

| 項 目 | 數 量 | 單 價 (新台幣億元) | 複 價 (新台幣億元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 高架車道 平面車道(雙軌) 供電系統 雙節巴士 機廠 其他(以前項總額30%計) | 17.0km 35.5km 93.4km 125輛 3座 | 4.00 0.25 0.60 0.12 5.00 | 68.0 8.9 56.1 15.0 15.0 48.9 |
| 總 計 | 211.9 |  |  |

## 5.2.4	公車專用道路在台中都會區之規劃運用

1.	路線配置

公車專用道路在前述替代路線之配置，只能如雙用公車，配置於大里溪以南之路段，並在霧峰、萬豐、草屯等地設置匝道，作為此些地區與大里、台中間點狀連繫之用，其他路段則如市區公車一般與其他車流混合運行。當然路寬30公尺以上之道路亦可如雙用公車設置平面專用車道一般，設置公車專用車道，惟即使如此，公車專用道路亦僅服務原捷運路網紅線之部份路段，其他路線只能部份以公車專用車道服務，與原有之功能大不相同，可能以公車專用車道之運用作全市性之配置較為適宜。

2.	車輛配置

公車專用道路所使用之車輛均為標準巴士，每小時運能僅有4000人次，估計以單線操作將無法滿足各線目標年之運量需求，必須以多線操作之方式，一方面提昇運能供應，一方面增加公車專用道路之服務範圍，此亦為公車專用道路之運用特性。

3.	行車控制

公車專用道路之標準巴士均由駕駛控制，在高架專用車道上以目視方式運行，在平面道路上即受交叉口號誌管制，並無優先通行權，因此紅線平均行駛速率約20公里/小時，藍線與綠線平均行駛速率可能只有10公里/小時。

公車專用道路在台中都會區規劃運用之建造成本估計如表5.8，約需新台幣131.3億元(民國85年幣值)。

表5.8台中都會區公車專用道路估計建造成本

| 項 目 | 數 量 | 單 價 (新台幣億元) | 複 價 (新台幣億元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 高架車道 標準巴士 停車保養場 其他(以前項總額30%計) | 17.0km 197輛 3座 | 5.00 0.05 2.00 | 85.0 10.0 6.0 30.3 |
| 總 計 | 131.3 |  |  |

# 5.3	輕軌運輸、雙用公車與公車專用道路在台中都會區之運用評選

依據以上輕軌運輸、雙用公車、公車專用道路在台中都會區之規劃運用，本節以4.3節所述之步驟，評選此些技術之運用。

## 5.3.1	輕軌運輸、雙用公車、公車專用道路符合台中都會區各準則需求之檢定

就運能而言，台中都會區捷運系統規劃運能約為目標年民國110年運量需求之2～2.5倍，當然符合需求；輕軌運輸系統每小時單向運能約10,725人次，亦能符合各線目標年之運量需求；雙用公車小時單向運能約7,000人次，可以滿足紅、藍兩線運量需求，但不敷綠線之需求；公車專用道路更只能提供每小時單向4,000人次之運能，不足各線目標年運量需求之需要，因此在運能之準則項上，捷運系統與輕軌運輸符合要求，雙用公車與公車專用道路不符合要求。就服務速率來看，各走廊路線長度如表5.9所示，以各技術平均行駛速率所需之旅行時間亦計算如該表，假設中興新村走廊之可接受旅行時間為1小時，其他走廊均為30分鐘，可以看出，亦只捷運系統與輕軌運輸系統完全符合要求，雙用公車與公車專用道路均無法完全符合要求。至於對環境之影響因各技術運用規劃時，已按適用準則規劃，即在可接受之程度內規劃各項應用，即使有部份路段，如草屯中正路、草溪路等不符適用準則，但因位處郊區，且捷運系統規劃時已由地方人士接受，故對環境影響之各項準則各技術運用均通過檢定，符合當地要求。綜合各項準則，雙用公車與公車專用道路無法完全符合台中都會區之要求，應予以剔除，只對捷運系統與輕軌運輸系統進行進一步之評選。

表5.9  台中都會區各走廊使用輕軌運輸系統、雙用公車、公車專用道路所需之旅行時間

| 走廊別 | 路線長度(公里) | 平均旅行時間(分鐘) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 捷運系統 | 輕軌運輸 |  | 雙用公車 | 公車專用道路 |
|  |  |  | 方案一 | 方案二 |  |  |
| 潭子走廊 中興新村走廊 東海大學走廊 太平走廊 北屯走廊 烏日走廊 | - 766 23.248 - 296 - 4.970 9.375 8.893 | 14.1 37.2 16.5 8.0 15.0 14.3 | 21.1 46.5 24.7 12.0 22.5 21.4 | 21.1 55.8 24.7 12.0 22.5 21.4 | 26.3 55.8 41.2 19.9 28.2 26.7 | 52.6 69.8 61.8 29.8 56.3 53.4 |

## 5.3.2	捷運系統與輕軌運輸系統在台中都會區運用之績效比較

進一步對捷運系統與輕軌運輸系統進行績效比較時，本研究即只以評估架構中服務績效之各準則比較之，亦即只以提供運輸服務功能及與都市環境相容兩標的之準則評估之，建造成本之比較留待第三步驟與績效值整合後，決定最佳之技術運用。就運輸服務而言，捷運系統尖峰小時可服務30,559人次，輕軌運輸方案一可服務24,000人次，方案二可服務22,700人次，故以捷運系統最佳，輕軌運輸方案一次之，方案二最次。由服務速率來看，捷運系統服務速率可達37.5公里／小時，亦為最佳，輕軌運輸方案一依路線長度加權所得之平均服務速率為26.8公里／小時，較方案二25.0公里／小時為優。至於對噪音、振動等影響，因捷運系統在市區內已完全地下化，輕軌運輸系統均以地面方式佈設，仍以捷運系統較佳，輕軌運輸系統較次，而且方案一與方案二同樣滿足適用準則之要求，本研究評定其相同；景觀影響方面大致亦如此，捷運系統已在市區完全地下化為最優，輕軌運輸系統仍有架空線等固定設備較次，而且方案一與方案二之影響相同。對道路交通之影響，亦以捷運系統最佳，輕軌運輸部份高架之方案一影響應較全部平面之方案二為小，因此方案一較次，方案二最次。以上準則中，前二準則因可量化，本研究即以其指標值作為績效值，後三準則係質化變數，本研究以其優劣序數作為績效值，最優者以3計，次優者以2計，最次者以1計，相同者即以平均序數計。捷運系統與輕軌運輸系統各準則績效值如表5.10所示，為免除衡量單位不同之影響，本研究以4.3.3節所列A式將各績效值予以標準化，捷運系統與輕軌運輸二方案標準化後之績效值亦列如表5.10。最後以表4.3各標的及各準則權重值加總，可以看出捷運系統總績效值為1，為績效最佳者。輕軌運輸系統方案一總績效值為0.273，次之；輕軌運輸系統方案二總績效值為0.114，最次。

## 5.3.3	捷運系統與輕軌運輸系統在台中都會區運用之成本績效

最後進行捷運系統與輕軌運輸系統成本績效之比較，即以單位成本之績效比較之，本研究以每百億元建造成本之績效值表示之。由以上所得各方案總績效值除以建造成本後，捷運系統每百億元建造成本之績效值為0.0430，輕軌運輸系統方案一為0.0555，方案二為0.0289。可以看出，以單位成本績效值之觀點來看，輕軌運輸系統方案一最佳，捷運系統次之，輕軌運輸系統方案二最次，顯示輕軌運輸系統以適當規劃後，其運用較捷運系統為優。

# 5.4	輕軌運輸系統在台中都會區之分期建設計畫

輕軌運輸系統在台中都會區之分期建設計畫，本研究基於台中都會區之運輸需要，中興工程顧問公司規劃路網，以及輕軌運輸系統之運用特性擬訂如下：第一期建設紅線平面路段(即R1~R15之路段)、藍線、以及綠線，俾提供台中都會區目標年民國110年所需之運輸服務，路網長度雙軌車道51.9公里，單軌車道6.5公里，電聯車150輛，估計建造成本需新台幣305億元(民國85年幣值，以下同)；第二期興建大里至中興新村之高架路段，完成中興工程顧問公司規劃路網之整體服務，建設成本估計需新台幣200億元。最後依台中都會區之長期發展狀況，逐步將市區路段地下化，將輕軌運輸系統全面捷運化。