²¥³	»¹¿¡Â¥¤¨¡¤¨±¥¹¸¤¾¥·«»µ¿¤ª

# 4.1運輸技術選用評估之方法論

## 4.1.1技術評選與適用準則

大眾運輸系統技術選擇之方法一般有二，一為技術評選，即以多準則方法比較不同技術之特性與績效，選擇較佳或較適用者；二為適用準則，即針對某類技術之特性，研訂其適用準則。中興工程顧問公司在「台中都會區捷運路網細部規劃」[中10]中，即以工程與經濟，及環境與社會兩類因素進行技術評選。而亞新工程顧問公司在「新竹都會區大眾捷運系統規劃」報告中[中12]，亦以技術評選之方法先以列車特性、運轉特性、及設備特性作定性比較，再以都會區人口總數及人口密度代表該都會區之規模及適用的系統型式，以系統容量做為衡量各系統是否足敷目標年需求之指標，以系統最大爬坡能力及最小轉彎半徑表示實際營運績效及操作安全性，以系統營運實績表達技術成熟度，以系統標準化與專利權程度表示市場性，以系統土建成本、機電成本及營運成本比較成本高低，以噪音、振動及空氣污染三指標比較與環境之相容性，選出較適技術型式。美國Wilbur Smith & Associates之都市興建捷運系統之一般條件(如表4.1)即係適用準則之運用實例。

技術評選係針對特定規劃背景，在眾多大眾運輸技術中選擇最適者，因此其比較對象係候選技術之特性或績效。適用準則主要想瞭解特定技術之適用狀況，即針對此一技術之特性找尋適用之背景條件，此與技術評選之程序恰互為正反。本研究以輕軌運輸系統、雙用公車、與公車專用道路為探討之對象，基本上較適於運用適用準則之方法，但許多運用之績效，若沒有一客觀背景則難以顯示運用之優劣，因此，本研究將兼用技術評選與適用準則兩種方法，先研訂三種技術型式之適用準則，再以台中都會區為例，以技術評選方法評選出較佳之技術。

## 4.1.2技術評選與可行性研究之對應關連

技術評選就評估之體系來看應包含評估之目標、評估之標的、與評估準則；可行性研究之項目則包含政策可行性、技術可行性、經濟可行性、與財務可行性四大部份，就大眾運輸系統之技術評選而言，評估目標即選擇最適用之技術，評估標的則包含提供都會區所需之運輸服務、技術之運用能否與都市環境相容，以及系統之建設能否順利推動等。評估之準則即應表現出可行性研究之四個部份。其中政策可行性係指決策者及與決策有關人士之意見或態度，一般即以法令規定與地方人士接受程度表示，法令規定乃指系統之建造是否有既有法令可資遵循，地方人士接受程度通常受系統引進對噪音、振動、隱密性，以及對景觀、對道路交通影響而定；技術可行性則指系統之技術性能在操作或功能上是否滿足客觀需要，一般可以服務速率與運能等項目評估；經濟可行性係指系統引進之經濟效益應大於建造成本(一般以益本比大於1或淨現值大於0表示)，但僅就技術評選而言，可以技術運用之經濟性表達，即除滿足政策可行性與技術可行性外，較低成本之技術較佳。財務可行性則仍指是否具有足夠財務能力建造此一系統。綜合以上所述運輸技術選用將評估體系與可行性研究之對應關連，列如圖4-1。

圖4-1  運輸技術選用評估體系及與可行研究之對應關連

# 4.2輕軌運輸系統、雙用公車、公車專用道路之適用準則

如前所述，運輸技術之適用準則係依技術特性研訂適用之背景條件，在前節運輸技術選用評估體系與可行性研究之對應關連中，主要反應提供運輸服務及與都市環境相容兩個部份。本節即依此研訂輕軌運輸系統(含輕軌捷運系統)、雙用公車、公車專用道路之適用準則。

## 4.2.1	輕軌運輸系統之適用準則

輕軌運輸系統之技術特性已大致如2.2節所述，其可容許之操作條件如下：

1.	車道最大縱坡度：4%

2.	車道最小曲線半徑：20公尺

3.	平面配置之服務速率：20~25公里／小時

4.	在平面車道上配置車站，列車以不超過兩車連接為宜，車站長度最長60公尺。

5.	為減輕輕軌運輸系統對道路交通之影響，輕軌運輸系統在30公尺寬以上之道路，始得佈設雙線軌道(如圖4-2所示)，在20~30公尺寬之道路上只能佈設單線軌道，20公尺寬以下之道路，除非車流作單行(One Way)管制，否則不得佈置軌道(如圖4-3所示)。然若將車站設在人行道上，雙線軌道亦可設於20公尺寬以上之道路。

6.	在以上之準則下，輕軌運輸系統之運能每小時單向可達8,000~12,000人次，以其分擔8%之旅次需求計，走廊尖峰小時之旅次需求約在8萬～12萬人次，日旅次需求約50萬~80萬人次。

7.	依以上之運輸功能，輕軌運輸系統可用於長度不大於10公里之都會走廊路線、或次走廊路線、或用於都會捷運之接運路線(Feeder Line)、環狀路線、或市區環線(Downtown Loop)。

若都會走廊長度大於10公里，走廊日旅次需求大於70萬人次，小於120萬人次，則應提昇輕軌運輸系統(LRT)為輕軌捷運系統(LRRT)，賦予完整之專用路權，提高服務速率至35公里／小時左右，並加長車站長度，提昇行車控制方式，降低班距，增加運能。一般而言，高架車站之車站長度亦以不超過60公尺為宜。為減輕高架車道對景觀等環境之影響，雙軌高架車道應在不小於25公尺寬之道路上佈設，單軌車道應在不小於20公尺寬之道路佈設，高架車站應在不小於30公尺寬之道路佈設，不符合此準則者即應以地下方式設置。

## 4.2.2	雙用公車之適用準則

雙用公車之技術特性亦已於2.2節說明，其適用準則如下：

1.	車道最大縱坡度：8%

2.	車道最小曲線半徑：15公尺

3.	車站以三輛雙節巴士停靠計，長度亦約60公尺

4.	雙用公車系統只適作兩地區間之連接服務或都會捷運之接運服務，甚少如捷運系統作幹線服務。

5.	若作郊區城鎮與中心市區連接使用(如澳洲Adelaide市)，專用車道上多不設置車站，服務速率可達25~30公里／小時，路線長度可達10~15公里。若似輕軌運輸系統作線性服務，服務速率只約15~20公里／小時，路線長度只宜6~10公里。

6.	雙用公車專用車道之運能每小時單向約6,000~10,000人次，適於服務沿線尖峰小時旅次需求約6萬~10萬人次，日旅次需求約40萬~60萬人次。

7.	雙用公車平面配置兩線車道約需佔用8.05公尺寬度(如圖4-4、圖4-5所示)，大致同於輕軌運輸系統，因此其平面車道配置準則同輕軌運輸系統適用準則第5條，高架車道之配置則如輕軌捷運系統。

## 4.2.3	公車專用道路之適用準則

公車專用道路之技術特性與雙用公車大致相同，其適用準則條列如下：

1.	車道最大縱坡度：8%

2.	車道最小曲線半徑：15公尺

3.	車站以三輛標準巴士停靠計，長度約45公尺

4.	公車專用道路只適作數地區間點狀連接服務，甚少作線性服務。

5.	公車專用道路之車站多在連接地區設置，不在專用道路上設置，服務速率依專用道路長度之不同約在15~40公里／小時。

6.	公車專用道路之車道運能每小時單向約6,000人次~10,000人次，其可供多線使用，每條路線之運能單向約每小時2,500~4,000人次，適於服務沿線尖峰小時旅次需求3萬~6萬人次，日旅次需求20萬~40萬人次。

7.	公車專用道路因車道寬度較輕軌運輸系統及雙用公車寬，其雙線高架車道應在不小於30公尺寬之道路上設置，單線高架車道應在不小於25公尺寬之道路上設置。

綜合以上所述，將輕軌運輸系統、雙用公車、公車專用道路之適用條	件以表示如表4.2。

# 4.3	運輸技術選用評估方法

依4.1.2節運輸技術選用評估體系及與可行性研究之對應關連，本節說明本研究在評估輕軌運輸系統、雙用公車、公車專用道路運用之方法如下：

## 4.3.1	評估準則之指標

運輸技術選用評估目標、標的與準則即如4.1.2節所述，目標為選擇最適技術，標的含提供所需運輸服務，與都市環境相容，順利推動系統建設三者。評估準則在提供所需運輸服務之標的下有系統運能與服務速率，在與都市環境相容標的下有噪音、振動、隱密性，景觀及對道路交通影響；順利推動系統建設之標的應包含建造成本與財務可行性。

1.	提供所需運輸服務準則之指標

提供所需運輸服務之準則中，運能將以是否大於規劃路線尖峰小時最大路段運量評估之，亦即符合前節所述各技術型式運能之適用條件者，即通過評估，否則即不通過。服務速率則以規劃路線依性質不同所要求之通勤時間評估之，一般走廊或次走廊路線之通勤時間(扣除步行及等車時間)約為30分鐘，接運路線、環狀路線等約為20分鐘，郊區路線視其路線長度之不同亦有不同之要求，但大致以總通勤時間不過1小時為原則。本研究一方面以運能及通勤時間評估是否符合當地要求外，亦將以尖峰小時總運量需求(載客總人數)表示其服務之績效狀況。

2.	與都市環境相容準則之指標

與都市環境相容標的之三項準則中，噪音、振動、隱密性基本上在高架車道路段較會受到指責，其亦與車道佈設之道路寬度有關，道路愈寬其影響愈小(已於3.12節所述)，本研究即以其高架車道路段之道路寬度是否符合前節所述之適用準則，若符合即評為通過，否則即不通過。景觀影響係一相當主觀之準則，依目前國內各項交通建設工程之經驗來看，幾乎以高架方式在市區內設置即是對景觀造成負面影響，本研究即以是否有高架路段評估之，在市區內有高架路段即對景觀有負面影響，否則即沒有。對道路交通之影響，本研究假設一些對地區來往造成阻隔等重大影響，可在規劃中經由慎密之規劃而排除者均已排除，則所餘僅平面專用車道或高架車道對道路交通之影響，本研究亦以其平面車道或高架車道所在道路是否符合前節所述之適用準則，若符合即評為通過，否則即不通過。

3.	順利推動系統建設準則之指標

順利推動系統建設之準則，本應包含建造成本與財務可行性，但因財務可行性係系統建設之外在條件，若政府財政能力較強或政府對此一建設非常重視，財務可行性即較高，此無法由客觀之評估表達，故本研究即僅考量建造成本之作用，而建造成本為系統之投入變數，其應與績效狀況相比較，以單位成本之績效作為此一準則之指標。

## 4.3.2	標的與準則之權重

為整合不同準則，甚至不同標的之績效狀況，一般即需要訂定不同準則間與不同標的間之權重數，為此，本研究即以分析階層程序法(AHP法)，對國內交通運輸學者及台北市、高雄市、省捷運組有關人員進行問卷調查，計發出學者問卷15份、捷運建設有關人員問卷20份，經一致性檢定，有效問卷計30份。各標的間與各準則間之權重值如表4.3所示，最受重視之標的為與都市環境相容(權重值0.534)，其次為提供所需運輸服務(權重值0.259)，最次為順利推動系統建設(權重值0.207)。提供所需運輸服務之準則中，以服務速率較受重視(權重值0.567)，運能為次；與都市環境相容之準則中，以噪音、振動、隱私較受重視(權重值0.403)，道路交通影響為次（權重值0.323)，景觀最次(權重值0.274)。

表4.3 各評估標的與準則間之權重

| 項 目 | 權 重 值 |
| --- | --- |
| 1.標的 ‧提供所需運輸服務 ‧與都市環境相容 ‧順利推動系統建設 2.準則 ‧運輸服務準則 服務速率 運能 ‧環境相容準則 噪音、振動、隱私 景觀 道路交通影響 ‧順利推動系統建設準則 合乎法令 | 0.259 0.534 0.207 0.567 0.433 0.403 0.274 0.323 1.000 |

## 4.3.3評選步驟與流程

利用前述評估準則與評估指標，運輸技術適用性之評選應依以下三步驟進行：

1.	評訂不同運輸技術之服務特性是否滿足規劃地區運輸功能要求

主要即檢視各運輸技術之運能是否大於規劃地區尖峰小時運量需求，以及服務速率是否滿足當地通勤要求。規劃地區尖峰小時運量需求在運輸系統改善規劃中應已估計，運輸技術之運能足以承擔此一運量需求才能進一步評比，否則即不適用，應即剔除。通勤要求，可由路線長度除以運輸技術服務速率所得之服務時間表達，若可滿足4.3.1節之通勤要求，即可接受，否則亦應予以剔除，不作進一步之評比。通過此一評選步驟之運輸技術可稱為替選運具(Alternative Candidate Mode)。

2.	評比替選運具之績效高低

替選運具基本上均能滿足規劃地區之運輸服務要求，但因技術特性之不同會有不同之運輸服務績效及對環境影響之績效，此一步驟即評比此些績效狀況之高低。運輸服務之績效表示運輸服務之良窳，即以服務速率與吸引乘客數衡量，對環境影響之績效即對噪音、振動、隱私，對道路交通以及對景觀之影響，服務速率可由各替選運具之車道配置狀況，專用路權程度估算，吸引乘客數亦可在運輸系統規劃中得到；對環境影響之績效則可由其車道配置狀況、所經道路路寬、及沿線發展狀況估計，本研究4.2節所列適用準則可作為判斷各項影響是否可被接受之參考。在進行各項績效之評比時，運輸服務之績效多可量化，即可以其績效值表達各替選運具之優劣；對環境之影響多難以量化，通常以其影響程度大小排序，影響最小者以績效最高，影響最大者績效最低，另以序數表達不同替選運具之績效值。在整合各替選運具不同項目之績效狀況時，尚須考慮各項目衡量單位之不同以及質化與量化之差異，一般即以下式將各項目績效值予以標準化：

Nij=Pij−Pj−Pj+−Pj−  ..................................................    (A)

式中

Nij	為替選運具i第j評比項目標準化後之績效值

Pij	為替選運具i第j評比項目標準化前之績效值

Pj+	為第j評比項目最佳替選運具標準化前之績效值

Pj−	為第j評比項目最差替選運具標準化前之績效值

最後，將替選運具i各評比項目標準化後之績效值，以各評比項目權重(如表4.3所示)加總：

PIi=jWj´Nij  ..................................................    (B)

即可得替選運具i加權後之總績效指標PIi。此總績效指標值愈高者，表示該替選運具之服務績效愈佳。

3.	成本績效比較

績效高之替選運具，通常建造成本亦高。如果建造者沒有財務可行之顧慮，或政策上決定要做，則績效最高之替選運具即最適用。但一般在仍有財務可行顧慮之狀況下，即需進一步以單位成本之績效(Unit Cost Performance)狀況比較各替選運具之適用程度。單位成本績效值UCPi定義為替選運具總績效指標除以其總建造成本之商：

UPCi=PIi/Ci..................................................    (C)

本研究以單位成本績效值最高者，為最適用之替選運具。以上評估步驟以流程圖示如圖4-6。

表4.1  都市興建捷運系統之一般條件

| 主要決定因素 | 希望之條件 | 最低條件 |
| --- | --- | --- |
| 1.都市人口 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 2.中心城市之人口 | 700,000 | 500,000 |
| 3.中心城市人口密度(人/平方英里) | 14,000 | 5,000 |
| 4.高密度走廊之發展 | 伸展而又可以清楚地加以定義 | 雖有限制，但仍可定義 |
| 5.CBD之功能 | 地區性 | 地區或次區 |
| 6.CBD之樓地板面積(平方英呎) | 50,000 | 25,000 |
| 7.每日中心商業區吸引旅次密度 (人次/平方英里) | 300,000 | 150,000 |
| 8.尖峰小時內離開CBD周邊人數 | 100,000 | 70,000 |
| 9.每日單向聯外走廊交通量 (包括所有運具) | 70,000 | 40,000 |
| 10.捷運系統尖峰小時運量 | 30,000~40,000 | 20,000~30,000 |
| 次 要 決 定 因 素 | 條 件 |  |
| 1.高速公路擁擠程度 | 現在流量已超過八車道高速公路之容量 |  |
| 2.預期都市發展 | 可以發展的 |  |
| 3.土地之可用度 | 已趨飽和 |  |
| 4.CBD之地形限制 | 可向外延伸的 |  |
| 5.現在或預期未來尖峰小時公共 運輸流量(人) | 一般超過5,000 |  |

資料來源：[中7]