# 目錄

目錄	1

圖目錄	3

表目錄	4

第二章	交控系統建置前之號誌時制規劃	1

2.1　路口群組劃分方式與原則	1

2.1.1　作業流程	2

2.1.2　作業方法	3

2.1.3　範例說明	7

2.2　群組間之時差設定	9

2.2.1　作業流程	10

2.2.2　作業方法	11

2.2.3　範例說明	13

2.3　車輛偵測器佈設方法	15

2.3.1　作業流程	16

2.3.2　作業方法	17

2.4　交控策略規劃之決策程序	21

2.4.1　作業流程	22

2.4.2　作業方法	23

2.4.3　範例說明	31

2.5　定時式號誌之控制時段切分方法	38

2.5.1　作業流程	39

2.5.2　作業方法	40

2.5.3　範例說明	43

2.6　號誌之時制轉換方法	45

2.6.1　作業流程	46

2.6.2　作業方法	46

2.6.3　範例說明	50

2.7　不同運具之處理方式	52

2.7.1　作業流程	54

2.7.2　作業方法	54

2.7.3　範例說明	56

# 圖目錄

圖2.1-1　路口群組劃分作業流程圖	2

圖2.1-2　測試路網之原始資料	8

圖2.1-3　測試路網第一次群組劃分結果	8

圖2.1-4　測試路網第二次群組劃分結果	8

圖2.2-1　路口群組間的最佳時差制定流程圖	10

圖2.2-2　範例之道路幾何示意圖	13

圖2.3-1　車輛偵測器佈設流程圖	16

圖2.4-1　選擇不同交控策略之決策分析流程圖	22

圖2.4-2　選擇定時控制與動態控制之門檻值決策流程圖	29

圖2.4-3　選擇動態查表與動態計算控制之門檻值決策流程圖	30

圖2.4-4　高雄市民族路與大順路口之路口示意圖	31

圖2.5-1　組間合併法流程圖	39

圖2.6-1　鞍點轉換法流程圖	46

圖2.6-2　路口時制計劃相對圖	50

圖2.7-1　不同運具之處理流程	54

# 表目錄

表2.2-1　範例群組內之時制計畫	13

表2.2-2　範例群組間不同時差之績效	14

表2.3-1　偵測器不同佈設位置比較表	20

表2.3-2　美國FHWA車輛偵測器之設置間距建議表	20

表2.4-1　民族路與大順路口左轉四方向下午尖峰小時之15分鐘之流量資料	31

表2.4-2　民族路與大順路口直行四方向下午尖峰小時之15分鐘之流量資料	32

表2.4-3　民族路與大順路口右轉四方向下午尖峰小時之15分鐘之流量資料	32

表2.4-4　民族路與大順路口各車種及各方向之尖峰小時流量 （輛/小時）	33

表2.4-5　台灣地區交叉路口小客車當量（PCE）	33

表2.4-6　民族路與大順路口各車種及各方向尖峰小時流量（pcu/小時）	33

表2.4-7　民族路與大順路口四方向之各轉向尖峰小時流量（pcu/小時）	34

表2.4-8　動態控制之績效計算表	35

表2.4-9　定時控制之績效表	36

表2.6-1　鞍點轉換法中延長或縮短關鍵時階之準則	49

表2.6-2　時制計劃內設值	50

表2.7-1　各車種之當量轉換對照表	52

表2.7-1　各車種之當量轉換對照表（續1）	53

# 交控系統建置前之號誌時制規劃

本章之主要內容在於進行整體交控邏輯之事前分析作業。此部分亦是為都市號誌控制邏輯中的一環，但是係為離線作業，並不適用於連線的方式處理，因為在整體控制流程中是為連線的運作流程，但是在連線的過程中，需要先進行事前的準備工作，例如要進行最佳時制計畫產生時，必需先了解那些路口是為何種群組，才可以將其資料放入其所屬群組之時制設計軟體等；或是例如國內車種眾多，要如何去處理不同車種間的問題，此時亦可利用事前的分析作業，根據國內之車流情況而制定出不同車種之當量表以供時制產生軟體之應用等。所以此部份皆為整體控制流程中連線作業的事前準備工作，茲將本章分為號誌化路口群組劃分方式探討、號誌群組間之時差規劃、車輛偵測器佈設方式、交控策略規劃之決策程序初步探討、定時號誌之控制時段切分方法、定時號誌之時制轉換方法與不同運具之車流處理方式等七節分別表述其交控系統建置前之號誌時制作業執行規範內容。

## 2.1　路口群組劃分方式與原則

一般而言，市區道路網號誌控制群組劃分可依其幾何與交通特性而區分成獨立路口（Isolated Intersection）、幹道系統（Arterial System）與網路系統（Closed Network）等三類。獨立路口乃指路口各臨近路段之車流到達不受上游路口號誌所影響，即車流呈現隨機到達型態，則稱此路口為獨立路口。幹道群組乃由一條道路上的一群連續路口所組成，其特性是在道路上的某個走向（如東西向、或南北向）上的交通流量及交通特性上均具有相似性。網路系統係由路網中某些相鄰近的號誌化路口組合而成。這些路口各方向（Approaches）的車流型態較為一致，若依某個單一走向將其切開成為幹道，反會破壞其完整性，因此這些高度相關的路口便可視為一個系統來控制。

不同的號誌群組會有不同的控制目標和控制策略，而路口群組劃分之目的就是為都市號誌化路口從事號誌時制設計時，根據不同的號誌群組而選擇不同控制目標與策略，進而設計號誌時制。為了讓都市交控系統有一個良好決策方向，本研究制定出4項準則來劃分都市的號誌化路口，判斷路口是否應納入相同群組或不同群組，進而讓相關的交通控制人員根據不同的路口群組進行相關分析。

### 2.1.1　作業流程

圖2.1-1　路口群組劃分作業流程圖

### 2.1.2　作業方法

在都市網路中，先選擇欲分析的路段，首先必需先判斷此路段是否進行準則1之分析，若有則配合準則3先進行第一階段之群組劃分，待都市網路之群組皆劃分完成時，進入準則4分析，若有群組符合大型路網之條件時，則利用準則1之資料，放寬標準，再進行劃分；若無準則1之分析資料，則利用準則2與準則3進行第一階段之群組劃分，待都市網路之群組皆劃分完成時，進入準則4分析，若有群組符合大型路網之條件時，則利用準則2之資料，放寬標準再進行劃分。茲將四個準則所分析之方法對照作業流程圖詳述如下：

| 作業步驟編碼 | 1 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 路口群組劃分作業開始 |
| 作業目標 | 選擇路口之相鄰路段進行群組劃分之分析工作 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 1.選擇路口之相鄰路段，準備利用相關準則進行群組劃分的工作。 2.判斷分析之路段是否有臨近路段獨立化準則之分析資料，若有則進入作業步驟編碼2-1；若無則進入作業步驟編碼2-2。 |
| 輸入資料項目 | 是否有臨近路段獨立化準則之分析資料 |
| 輸出資料項目 | 若有則進入作業步驟編碼2-1；若無則進入作業步驟編碼2-2 |
| 作業步驟成果 | 判斷初始劃分準則 |
| 引用文獻 | 【24】 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 參考2.1.3節 |

| 作業步驟編碼 | 2-1 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 準則1：臨近路段獨立化準則 |
| 作業目標 | 檢測路口某一臨近路段（Apporach）之車流是否呈現隨機到達分配，若呈現隨機到達分配，則此路段符合臨近路段獨立化 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 分析方法有以下兩種方式： 1.車輛計數調查法 2.車間距調查法 |
| 輸入資料項目 | 1.車輛計數調查法 A. T：調查時間 B. t：時間區間 C. x：在時間區段中車輛到達次數 2.車間距調查法 A. T：調查時間 B. h：個別車輛之車間距 |
| 輸出資料項目 | 1.車輛計數調查法 A. m：在時間區間t中到達車輛的平均數 B. PX=mxe−mx!：x輛車在時間區間t中到達的機率 C.利用卡方檢定x2=i=1koi−ei2ei 是否位於接受區間內，若為是則車輛到達屬Poisson分配，即為隨機到達，路口不與上游路口納入同一群組。 2.車間距調查法 A. t：車輛的平均車間距 B. fx=λe−λx=1te−1tx：平均車間距為t時，發生x次之機率 C.利用卡方檢定x2=i=1koi−ei2ei 是否位於接受區間內，若為是則車輛到達屬負指數分配，即為隨機到達，路口不與上游路口納入同一群組。 |
| 作業成果 | 相鄰路口是否劃入不同控制群組 |
| 引用文獻 | 【68】【70】 |
| 結論／建議 | 建議採用A.車輛計數調查法較為簡易 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 如附錄一 |

| 作業步驟編碼 | 2-2 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 準則2：臨界路段長度準則 |
| 作業目標 | 當路段長度大於 600 公尺時，車隊已經擴散，不再形成車隊，此時並不需要將兩相鄰路口連鎖 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 利用皮尺或滾輸尺量測相鄰號誌化路口之路段長度，並判斷路段長度是否大於臨界路段長度，若是則路段之相鄰路口劃入不同控制群組；若否將路段之相鄰路口納入相同控制群組 |
| 輸入資料項目 | 路段長度（公尺） |
| 輸出資料項目 | 若路段長度大於臨近路段長度，則路段之相鄰路口劃入不同控制群組，否則納入相同控制群組 |
| 作業步驟成果 | 相鄰路口是否劃入不同控制群組 |
| 引用文獻 | 【70】、【64】 |
| 結論／建議 | 此準則為準則1之替代方案，若相關單位經費不足，導致無法做臨近路段獨立化測試時，此準則必定要做 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 參考2.1.3節 |

| 作業步驟編碼 | 3 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 準則3：車流管制方式（單行道與雙向道） |
| 作業目標 | 當路段由雙向道改成單行道時（或由單行道改為雙向道），此時路型差異很大且車流方向也全然不同，如此在號誌控制策略上將大不相同，應將相鄰路口納入不同群組 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 當路口兩側車流通行方向改變時，則將相鄰路口納入不同群組 |
| 輸入資料項目 | 車流通行方向：單向或雙向 |
| 輸出資料項目 | 路口與上游路口是否納入不同號誌群組 |
| 作業步驟成果 | 相鄰路口是否劃入不同控制群組 |
| 引用文獻 | 【24】 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 由此判斷準則可以進行更進一步的分析，如路口相鄰路段之道路幾何設置，如車道數與分隔方式相似，並且車流特性或號誌時相型態一致時，可以考慮將這些具有相似路段特性的路口納入同一群組，並且建議設為幹道群組。 |
| 參考範例 | 參考2.1.3節 |

| 作業步驟編碼 | 4 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 檢查是否完成第一階段群組劃分 |
| 作業目標 | 完成第一階段群組劃分之工作 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 檢查是否所有路口之相鄰路段皆已分析完畢，若是則進入作業驟編碼5-1或5-2；若否則回到作業步驟編碼1 |
| 輸入資料項目 | 無 |
| 輸出資料項目 | 無 |
| 作業步驟成果 | 判斷是否完成第一階段群組劃分之工作 |
| 引用文獻 | 【24】 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 參考2.1.3節 |

| 作業步驟編碼 | 5-1 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 準則4：大型路網劃分準則 |
| 作業目標 | 1.受限於網路與幹道時制設計軟體所能處理的容量限制，當群組所包函的路口數太多時，應予以分開來。 2.大型路網劃分準則： A.幹道群組路口數不得超過20個 B.網路群組路口數不得超過64個 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 若幹道或網群組路口數超過上述標準時，則降低風險水準，即將α值減少，以致臨近路段獨立化測試之條件放寬標準。 |
| 輸入資料項目 | 群組種類與群組路口數 |
| 輸出資料項目 | 群組無劃分或再進行劃分 |
| 作業步驟成果 | 將屬於大型路網之群組進行劃分，使之不超過幹道群組或網路群組之路口數限制 |
| 引用文獻 | 【68】【70】 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 例：若風險水準α=0.05，並且所求之 x2=11.50>x20.95,5=11.07結果並無法通過臨近路段獨立化測試；若改變（降低）風險水準，使α=0.025，x2=11.50<x20.975,5=12.83，如此便能通過臨近路段之獨立化測試。 |
| 參考範例 | 無 |

| 作業步驟編碼 | 5-2 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 準則4：大型路網劃分準則 |
| 作業目標 | 1.受限於網路與幹道時制設計軟體所能處理的容量限制，當群組所包含的路口數太多時，應予以分開來。 2.大型路網劃分準則： A.幹道群組路口數不得超過20個 B.網路群組路口數不得超過64個 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 若幹道或網群組路口數超過上述標準時，則降低臨界路段長度限制 |
| 輸入資料項目 | 群組種類與群組路口數 |
| 輸出資料項目 | 群組無須劃分或再次進行劃分 |
| 作業步驟成果 | 將屬於大型路網之群組進行劃分，使之不超過幹道群組或網路群組之路口數限制 |
| 引用文獻 | 【68】【70】 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 無 |

### 2.1.3　範例說明

本研究所提出之群組劃分皆屬於原則性之準則，今舉一簡單範例加以做說明。設有一小型路網，其路網資料如圖2.1-2所示，已有路段長度資料與車流管制方式資料，由於沒有準則1：臨近路段獨立化準則資料，所以首先以準則2：臨界路段長度準則資料劃分，如圖2.1-3所示，是為第一次的劃分；接下來進行準則3：車流管制方式（單行道與雙向道），如圖2.1-4所示，是為第二次的劃分；圖中以斜線方框表示第一次的劃分結果，網點方框表示第二次劃分的結果，由於為小型路網，並且由以上劃分的結果沒有超過大型路網的標準，所以不再進行第二階段之大型路網的劃分。

圖2.1-2　測試路網之原始資料

圖2.1-3　測試路網第一次群組劃分結果

圖2.1-4　測試路網第二次群組劃分結果

## 2.2　群組間之時差設定

在從事控制群組劃分時，如上節所述，本研究利用準則1、準則3與準則4的分析步驟或準則2、準則3與準則4的分析步驟皆可進行路口群組的劃分，亦即可以選擇準則1或準則2配合準則3與準則4進行群組劃分。然而若路段未通過準則1或準則2之標準時，有可能因為準則3或準則4之條件限制，繼續將彼此具有關係的路口劃入不同的控制群組內時，此時就有必要制定群組間的時差關係。利用準則1的結果，可以得知在兩個群組間的相鄰路段上的兩路口是否各自之車流到達型態符合隨機到達分配；若然，即表示兩群組間並無顯著之車流關連性，因此也就不需進一步去探討此兩群組間的交互運作方式。但若統計檢定之結果，並不符合隨機到達之特性。則就必需嚴肅地針對彼此間的交互運作問題加以考量，否則兩群組間之交互作用，就有可能抵銷掉其號誌各自連鎖所產生的預期績效。若利用準則2劃分的結果，可以得知在兩個群組間的相鄰路段長度是否大於臨界路段長度，而足以使兩路口間之車流到達呈現擴散現象；若然，即表示兩群組間並無顯著之車流關連性，因此也就不需進一步去探討此兩群組間的交互運作方式。但若路段長度小於臨界路段長度，則就必需嚴肅地針對彼此間的交互運作問題加以考量，否則兩群組間之交互作用，就有可能抵銷掉其號誌各自連鎖所產生的預期績效。

本研究所制定路口群組間之控制方式，係利用路口群組劃分時之準則1：臨近路段獨立化準則，或準則2：臨界路段長度準則所得出的結果，來探討是否兩個相鄰群組間需要制定某種時差關係，才不致於使得群組間相鄰路段上的兩個路口中，不良的號誌時制設計影響到群組內的運作績效。若得出的結果有必要制定兩相鄰群組間的時差關係時，本研究以延滯和停等作為績效指標，所求取的目標值乃是處於群組間的某個時差關係下，以得到最小的績效指標為其原則。此種分析方式可利用模擬軟體，將預訂之群組內時制計畫與群組間可能之時差計畫輸入軟體之中，並得出其績效評估指標PI，再進行群組間不同時差計畫之比較，以求取PI最小作為相鄰群組間之最佳時差計畫。

### 2.2.1　作業流程

圖2.2-1　路口群組間的最佳時差制定流程圖

### 2.2.2　作業方法

茲將其作業方法對照作業流程圖詳述如下：

| 作業步驟編碼 | 1 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 尋找兩兩群組間相關性最大的路段 |
| 作業目標 | 在兩群組間以相關性最大的路段做為兩群組間時差關係的基礎，以利進行兩群組間的最佳時差的搜尋。 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 1.尋找所有群組間的全部相鄰路段，而群組間的相鄰路段可能有一條或是一條以上。 2.判斷是否有號誌群組劃分中準則1：「臨近路段獨立化準則」的分析資料，若有此部份之資料，則進行3.；若無此部份的資料，則跳至4.。 3.利用路口群組劃分時，所使用的劃分準則1：「臨近路段獨立化準則」之分析處理過程中，若此相鄰路段未通過準則1之標準時，則表示此路段之相鄰路口之車流不為隨機型態，因此有必要建立兩相鄰群組之時差關係。 4.利用路口群組劃分時，所使用的劃分準則2：「臨近路段長度準則」之分析處理過程中，若兩群組間相鄰路段長度＜＝臨界路段長度（600公尺），則有必要建立兩相鄰群組之時差關係。 5.找出相關性最大的相鄰路段，所謂「相關」，即指未通過準則1的相鄰路段或路段長度＜＝600公尺之相鄰路段，而「相關性」則以卡方值和路段長度來衡量，卡方值愈大或路段長度愈短表示相關性愈大。並以此路段來設計兩群組間之時差關係。 |
| 輸入資料項目 | 1.方法一：以準則1的分析處理過程中，所有群組間未通過準則1的相鄰路段 2.方法二：以準則2的分析處理過程中，所有群組間未通過準則2的相鄰路段 |
| 輸出資料項目 | 1.方法一：所有群組間關係性最大的路段（卡方值愈大表示關係性愈大） 2.方法二：所有群組間關係性最大的路段（路段長度愈短表示關係性愈大） |
| 作業步驟成果 | 得出兩群組間相關性為最大的路段 |
| 引用文獻 | 無 |
| 結論／建議 | 1.在進行路口群組劃分時，若欲進行準則1：臨近路段獨立化測試時，係以方法一方式分析；若無，再以方法二方式分析 2.若兩群組間之所有路段其關係性皆在所選擇的範圍外，表示此兩群組並不會互相影響，如此可不必制定兩群組間之時差關係 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 參考2.2.3節 |

| 作業步驟編碼 | 2 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 判斷是否形成封閉性的路口群組組合 |
| 作業目標 | 將所有路口群組組合皆變為非封閉性的路口群組組合 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 所有兩兩群組間關係最大（即卡方值最大）的相鄰路段中，找出相關性最小的路段，並將此衝突點予以切斷，此時就不致形成封閉式的路口群組組合。 |
| 輸入資料項目 | 兩群組間相關性最大的路段 |
| 輸出資料項目 | 若形成封閉性的路口群組組合時，放棄建立相關性最小的相鄰群組 |
| 作業步驟成果 | 將封閉性的路口群組組合可能發生之衝突所帶來的影響降為最小 |
| 引用文獻 | 【59】 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 參考2.2.3節 |

| 作業步驟編碼 | 3 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 搜尋群組間的最佳時差計劃 |
| 作業目標 | 搜尋兩兩群組間的最佳時差計劃，再依序調整所有群組間之起始時制，則所有群組間之最佳時差計劃制訂完成 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 1.選擇兩相鄰群組，開始進行群組間最佳時差搜尋。 2.在此相鄰群組間選取相關性最大之相鄰路段並以此路段的兩相鄰路口之一做為主要路口，即此路口之時差為0，再由此路口為基準分別建立各路口間的相互連鎖關係。 3.配合相鄰群組內之時差，依序調整群組間其他相鄰路段之時差。 4.求出兩兩群組間績效指標為最小的時差關係，可利用模擬軟體，將預定之群組內時制計畫與群組間可能之時差計畫輸入軟體中，並得出其評估之績效指標PI，再進行群組間不同時差計畫之比較。 5.待所有群組皆處理完畢時，選擇某一群組做為時差制定的基準，並依序調整群組間的時差關係，完成所有群組間的最佳時差計劃。 |
| 輸入資料項目 | 兩兩群組間各種不同之時差可能組合，並在所有群組間選擇某一群組做為時差制定的基準 |
| 輸出資料項目 | 所有群組間的最佳時差計劃 |
| 作業步驟成果 | 所有群組間的最佳時差計劃制定完成 |
| 引用文獻 | 無 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 參考2.2.3節 |

### 2.2.3　範例說明

本範例摘錄自饒立國君之「號誌群組時差設計之研究」【82】論文。範例之道路幾何圖如圖2.2-2所示，其中路口1至3為群組A，路口4至6為群組B，並且在幹道上均雙向四車道，支道均為雙向二車道；各路口均採用簡單二時相，每個時相之紅燈與黃燈時間（清道時間）設為5秒，並且利用TRANSYT-7F設計兩群組之最佳時制計畫，如表2.2-1所示。

圖2.2-2　範例之道路幾何示意圖

表2.2-1　範例群組內之時制計畫

| 群組編碼 | 組內週期(sec) | 路口編號 | 組內時差 | 幹道方向綠燈(sec) | 支道方向綠燈(sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 84 | 55 | 25 |
| 群組A | 90 | 2 | 51 | 37 | 43 |
|  |  | 3 | 0 | 49 | 31 |
|  |  | 4 | 0 | 77 | 33 |
| 群組B | 120 | 5 | 70 | 71 | 39 |
|  |  | 6 | 58 | 73 | 37 |

由上表得知，群組A之最佳週期為90秒，群組B之最佳週期為120秒，設時差增量值為5秒，所以群組A與群組B之可能起始時差為0秒至85秒等18組，並利用TRAF-NETSIM微觀模擬模式分別進行模擬，模擬時間為60分鐘，結果如表2.2-2所示。由表中可以看出，當時差為85秒時有最小的PI值，所以兩群組間之最佳起始時差為85秒。

表2.2-2　範例群組間不同時差之績效

| 時差(sec) | 平均每車延滯 (sec/veh) | 平均每車停等 (sec/veh) | PI值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2.9 | 2.07 | 4.97 |
| 5 | 2.86 | 2.06 | 4.92 |
| 10 | 2.91 | 2.09 | 5.00 |
| 15 | 2.92 | 2.09 | 5.01 |
| 20 | 2.88 | 2.06 | 4.94 |
| 25 | 2.97 | 2.13 | 5.10 |
| 30 | 2.83 | 2.03 | 4.86 |
| 35 | 2.9 | 2.07 | 4.97 |
| 40 | 2.89 | 2.06 | 4.95 |
| 45 | 2.87 | 2.06 | 4.93 |
| 50 | 2.89 | 2.05 | 4.94 |
| 55 | 2.85 | 2.03 | 4.88 |
| 60 | 2.9 | 2.06 | 4.96 |
| 65 | 2.84 | 2.01 | 4.85 |
| 70 | 2.95 | 2.14 | 5.09 |
| 75 | 2.9 | 2.08 | 4.98 |
| 80 | 2.9 | 2.06 | 4.96 |
| 85 | 2.84 | 1.99 | 4.83 |

## 2.3　車輛偵測器佈設方法

道路上車輛偵測器的佈設數量及其位置常需依其所欲偵測之交通參數、系統控制特性、路口幾何形狀、及等候車隊長度等因素之不同而有所變動；然因偵測器之設置成本甚為昂貴，故無法在號誌控制系統內所有可能之設置位置全部加以裝設；因此，在其設置地點及數量上應客觀地加以考量，從而研訂出適當之設置準則，以達資源充份利用、績效完全發揮之設置目標。通常，最佳的狀況乃是於所有路段均予以設置，但若有必要降低設置數量，則應在不影響線上時制計畫產生所需正確車流資訊之原則下，來選定偵測器之數量及佈設地點，如此可將因為不確定資訊所造成的決策錯誤的可能性降至最低。

本作業規範參考文件主要探討車輛偵測器之一般性佈設原則及車輛偵測器設置間距與偵測時距之選定方法，其均適用於各類型點偵測器（Point Detectors）或通過式偵測器（Passage Detectors）來使用，目前應用技術純熟的環路式線圈偵測器即為其代表。其他相關研究課題於研究報告中深入探討，此處不再贅述。

### 2.3.1　作業流程

圖2.3-1　車輛偵測器佈設流程圖

### 2.3.2　作業方法

茲將其作業方法對照作業流程圖詳述如下：

| 作業步驟編碼 | 1 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 車輛偵測器之一般性佈設原則 |
| 作業目標 | 1.根據不同的交通系統，將偵測器佈設於適當的位置，使其能夠達到成本經濟及蒐集所需交通參數的目的。 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 1.佈設路段（Link）之選取：原則上在經費許可的情況下，所有臨近路段（Approaches）均應儘量地佈設或至少應設置於具有代表性之路段，而減少之偵測器數目應以不影響到線上時制計畫的正確性為最高考量。 A.優先選擇一天之內主要車流型態能代表整個系統者；或交通需求變化十分頻繁，需要確實掌握住車流變化之路段。 B.優先選擇尖峰流量出現最早的路段：尖峰流量出現的最早，表示車隊產生之起始時間為最早，故所設計之時制需使這些車隊能夠順利通過。 C.選擇具有臨界路口控制功能者：臨界路口之定義為所有號誌化路口當中，擁有最大飽和度之交叉路口。由於臨界路口中各臨近路段之流量均甚大，常無明顯幹、支道之分別，故應採用各鄰近路段皆佈設偵測器的方式來處理，以確實掌握臨界路口的運作情形。 D.選擇流量最大的路段來設置：流量最大的路段，在幹道系統中往往也常是交通瓶頸地點。 E.選擇流量型態與上游路口不一致者：此時下游路口之路段流量就無法由上游路段經由推測獲得，故需加以設置。例如當上游路口流量高且轉向流量較大時，即需另行佈設偵測器於下游路口。 F.選擇需要特殊時制功能者。例如實行公車／緊急車輛優先控制策略的路段。 2.道路橫向設置位置之選取：係指路段上之各車道是否設置偵測器之決策。 A.偵測器應設置於臨界車道群上。判別臨界車道群之方法，乃是選取該車道群具有20個週期之最高總車流量，且在16至20個調查週期中，其流量亦為最高者。當連續量測20個號誌週期之上午尖峰、下午尖峰流量，經判定為臨界車道群者，則必須於該車道群中的各車道均加以佈設偵測器。 B.若無臨界車道群者，則應設置於每個車道。 3.道路縱向設置位置之選取：係指所設置之偵測器距離路口停止線之長度；隨著設置距離之不同，亦會影響到車流資料之正確掌握。 A.車輛偵測器的設置位置不要太靠近路段之上游或下游路口，其理由是路口附近(尤其是上游路口)之車輛變換車道行 |

| 作業方法（續） | 為，常使其流量及佔有率的量測產生偏差。因此感測器之位置距離上游路口或下游路口一般均至少約有61至76公尺處，但仍需視現場車流運作情形而予以適當之調整。 B.儘量避免偵測器至路口間有車流干擾點存在，例如：停車場、公車站牌、郵局、銀行等主要交通需求產生地點，此時應設置於其車流干擾點之前，但至少應在路口停止線上游15公尺以外。 C.儘量避免設置於人孔及不良鋪面之上方。 D.應考慮到車行速率、等候車隊推估之正確程度，以避免產生較大之誤差。 E.設置位置不宜距路口控制器太遠，以求減低連接管線之施工成本。 F.設置地點距路口之距離至少應大於該路段之最大等候線長度，否則偵測器經常會被等候之車隊所佔用，如此將導致流量、佔有率及速率等資料不易蒐集，且佔有率容易偏高。 |
| --- | --- |
| 輸入資料項目 | 無 |
| 輸出資料項目 | 無 |
| 作業成果 | 適當的市區道路車輛偵測器佈設位置。 |
| 引用文獻 | 【51】 |
| 結論／建議 | 1.對於獨立路口之號誌運作與全動態號誌控制系統，最好是全部的臨近路段均予以設置。 2.偵測器佈設位置與所得車流資料正確性之關係密切，而針對道路上的一個路段而言，偵測器於其間佈設的位置亦影響到各種交通資訊蒐集的能力與其應用層面。詳細內容參閱表2.3-1說明。 3.上述各項原則訂定的目的，即為取得本計畫中整體控制流程及其他相關控制邏輯所需之交通參數，所取得之原始資料仍需經過計算處理的程序，才能應用於各項交控策略，對於車輛偵測器之資料收集與應用，請參閱附錄一之說明。 4.根據偵測器所收集之交通參數，可進行車種分類工作，其主要係利用車速及車間距來進行判別，詳細作業方法請參閱附錄一之說明。 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 無 |

| 作業步驟編碼 | 2 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 高快速道路車輛偵測器佈設原則與設置間距、偵測時距之選定 |
| 作業目標 | 1.針對高快速道路交通特性，將車輛偵測器佈設於適當的位置，並設定適當的偵測時距，達到所蒐集的交通資料具客觀性、代表性及能夠反映真實交通狀況等目標。 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 1.低流量（600車／小時以下）狀況： A.設置間距：應以用路人之觀點（平均延滯），採取較小之設置間距（600公尺以下）。 B.偵測時距：偵測時距可採用1分鐘，因偵測時距在1分鐘以下時，偵測器之設置間距對於平均延滯所造成之影響程度較低。 2.高流量（1,200車／小時以上）狀況： A.設置間距：平均延滯對於偵測器設置間距與偵測時距的變動較不敏感，原則上以系統為觀點（等候長度），可採較長之設置間距，但不宜大於1,000公尺。 B.偵測時距：平均延滯對於偵測器設置間距與偵測時距的變動較不敏感，但基於偵測之時效性，以不超過5分鐘為原則。 |
| 輸入資料項目 | 無 |
| 輸出資料項目 | 無 |
| 作業成果 | 適當的高快速公路車輛偵測器佈設位置及其偵測時距。 |
| 引用文獻 | 【18】、【79】 |
| 結論／建議 | 1.以義大利拿波里收費公路監控系統為例，在主線車道上，約每隔250公尺設置一組環路線圈式車輛偵測器。 2.1985年美國聯邦公路總署（FHWA）依成本與效益分析與公路幾何特性，建議車輛偵測器之設計間距。詳細內容參閱表2.3-2說明。 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 無 |

表2.3-1　偵測器不同佈設位置比較表

| 設置位置 比較項目 | 路口之上游 | 路口之下游 | 路口之上下游 | 路口之上下游與路段中間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本資訊提供 | 1.到達時間 | 1.紓解時間 | 1.到達及紓解時間 | 1.到達及紓解時間 |
|  | 2.車種 | 2.車種 | 2.車種 | 2.車種 |
|  | 3.到達速率 | 3.離開速率 | 3.到達及離開速率 | 3.到達及離開速率 |
| 可產生之資訊 | 1.時段別車流量 2.時相別車流量 3.佔有率及飽和度 4.路段等候車隊長 | 1.時段別車流量 2.時相別車流量 3.佔有率及飽和度 | 1.時段別車流量 2.時相別車流量 3.佔有率及飽和度 4.路段等候車隊長 | 1.時段別車流量 2.時相別車流量 3.佔有率及飽和度 4.路段等候車隊長 |

資料來源：【51】

表2.3-2　美國FHWA車輛偵測器之設置間距建議表

| 路段狀況 | 設置型態 | 設置間距（公尺） |
| --- | --- | --- |
| 主線三車道 | 局部 | 300～750 |
| 主線四線道 | 局部 | 300～750 |
| 交織路段300公尺 | 依偵測模式而定 | 300 |
| 交織路段600公尺 | 局部 | 300～750 |
| 交織路段900公尺 | 局部 | 750 |
| 車道增加 | 局部 | 300 |
| 車道縮減 | 局部 | 150～300 |
| 坡度3﹪ | 局部 | 300 |
| 坡度6﹪ | 局部 | 300～750 |
| 彎道 | 局部 | 300～750 |

資料來源：【18】

## 2.4　交控策略規劃之決策程序

國內現行之都市交通號誌控制系統往往因為各種主客觀環境的限制，導致交控系統標準化的速度相當緩慢，而各級都市通常只能獲得一些零星且多寡不一的經費補助，來建立互不相容之交通號誌控制系統。有鑑於此，本研究乃針對各種主要之交控策略，提出初步的考量原則及作法，以供作為選擇各類交控系統之基本依據。

### 2.4.1　作業流程

圖2.4-1　選擇不同交控策略之決策分析流程圖

### 2.4.2　作業方法

茲將其作業方法對照作業流程圖詳述如下：

| 作業步驟編碼 | 1 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 行人觸動控制之判斷準則 |
| 作業目標 | 作為是否採用行人觸動控制之標準 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師 |
| 作業方法 | 1.根據『道路交通標誌標線號誌設置規則』【48】中第228條之規定，得增設行人專用號誌的條件當作設置行人觸動號誌之判斷依據： A.行車管制號誌係依第226條第四款或第五款之條件設置者。 B.交叉路口為保障行人及殘障者安全，須設計行人穿越道之時相者。 C.行人不易看到行車管制號誌、單行道逆行車方向無行車管制號誌燈面，或其他行車管制號誌不適合行人使用。 D.交叉路口過於寬闊，路中設有交通島可供行人分段穿越道路者。 |
| 輸入資料項目 | 路口幾何資料及行人流量 |
| 輸出資料項目 | 決定應採何種交控策略 |
| 作業成果 | 行人觸動控制之門檻值 |
| 引用文獻 | 『道路交通標誌標線號誌設置規則』【48】 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 無 |

| 作業步驟編碼 | 2 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 行車管制控制之判斷準則 |
| 作業目標 | 作為是否採用行車管制控制之標準 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師 |
| 作業方法 | - 分別檢核市區、郊區之八小時汽車交通量、四小時汽車交通量、及尖峰小時汽車交通量是否可符合『道路交通標誌標線號誌設置規則』【48】。 - 但因『道路交通標誌標線號誌設置規則』【48】中第226條所規定的流量為一定值，為因應在流量條件符合時，能夠順利採行行車管制號誌之控制，故本研究乃建議將設置標準修改為達到標準流量之90％流量時，即可採取行車管制號誌之控制。 |
| 輸入資料項目 | 八小時汽車交通量、四小時汽車交通量及尖峰小時交通量 |
| 輸出資料項目 | 決定應採何種交控策略 |
| 作業成果 | 行車管制控制之門檻值 |
| 引用文獻 | 『道路交通標誌標線號誌設置規則』【48】 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 無 |

| 作業步驟編碼 | 3 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 定時控制之判斷準則 |
| 作業目標 | 作為採用定時控制之標準 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師 |
| 作業方法 | 輸入15分鐘之流量資料依下列公式求出績效，以得出不同流量下及不同的流量標準差下之績效，再由決策者依該系統之效益成本分析進行評估，裨能訂出門檻值，詳細流程圖請參見圖2.4-2。 1.控制績效指標—使總延滯為最小（Webster之延滯公式） d=d1+d2= 0.38Ca1−gjCo1−gjCo∗X2+173X2X+1+(X−1)2+16XCa （2.4-1） 其中，d：總延滯 d1：由於車流均勻到達所造成之延滯 d2：由於車流隨機到達所造成之延滯 Co：最佳週期長度，可由Webster之延滯公式加以推導得到： Co = （1.5TLOST+5）/（1-YT） （2.4-2） TLOST：週期損失時間 YT＝inYi=inVijSijcritical （2.4-3） YT：週期內各時相之總臨界流量比 Yi：i時相之臨界流量比 Vij：i時相中j車道群之尖峰車道流量 Sij：i時相中j車道群之車道飽和流量 gj：第j個車道群之有效綠燈時間 X：飽和度 Ca：容量 2.推導過程 ∵ X＝V/Ca（2.4-4），假設Ca為定值，則X可由V直接得出，故知d應為C和λ的應變數 |

| 作業方法（續） | ∵ λ＝gi/Co = (Co-TLOST-AR)/Co（2.4-5），若TLOST與AR為定值，則只需知道Co，就可推算出λ 由Webster的延滯公式可知： Co＝（1.5TLOST+5）/（1-YT） （2.4-6） TLOST：週期損失時間 YT＝inYi=inVijSijcritical （2.4-7） 若Sij為已知，即可算出YT值，亦即將各時相中之臨界流量比加總即可。所以Co亦可由Vi得知，必需注意的是V與Vi有所不同，其中V為通過路口的流量，而Vi則為i時相的臨界流量。 |
| --- | --- |
| 輸入資料項目 | 15分鐘之流量資料 |
| 輸出資料項目 | 得出不同流量下及不同的流量標準差下之門檻值 |
| 作業成果 | 績效指標值 |
| 引用文獻 | 無 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 第2.4-3節之應用範例一 |

| 作業步驟編碼 | 4 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 動態與觸動/全動態控制之判斷準則 |
| 作業目標 | 依據當時的交通狀況，看看是否適合動態控制策略的標準 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師 |
| 作業方法 | 1.輸入15分鐘之流量資料依作業步驟編碼3之公式求出績效，以得出不同流量下及不同的流量標準差下之績效，再由決策者依該系統之效益成本分析進行評估，裨能訂出門檻值。 2.而績效指標公式，詳見作業步驟編碼3的（2.4-1）～（2.4-7）。 |
| 輸入資料項目 | 每分鐘之流量資料 |
| 輸出資料項目 | 得出不同流量下及不同流量標準差下之門檻值 |
| 作業成果 | 績效指標值 |
| 引用文獻 | 無 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 無 |

| 作業步驟編碼 | 5 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 動態查表及動態計算控制之判斷準則 |
| 作業目標 | 依據當時的交通狀況，得出是否應採動態查表控制策略或是動態計算控制策略 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師 |
| 作業方法 | 1.輸入15分鐘之流量資料依作業步驟編碼3之公式求出績效，以得出不同流量下及不同的流量標準差下之績效，再由決策者依該系統之效益成本分析進行評估，裨能訂出門檻值。 2.而績效指標公式，詳見作業步驟編碼3的（2.4-1）～（2.4-7）。 3.詳細流程請參見圖2.4-3。 |
| 輸入資料項目 | 15分鐘之流量資料 |
| 輸出資料項目 | 得出不同流量下及不同的流量標準差下之門檻分析結果 |
| 作業成果 | 時間差與績效指標值 |
| 引用文獻 | 無 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 第2.4-3節之應用範例二 |

| 作業步驟編碼 | 6 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 觸動與全動態之決策判斷準則 |
| 作業目標 | 作為採用觸動或全動態控制之門檻標準 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師 |
| 作業方法 | 路口南北方向與東西方向只要其雙向（東西向或南北向）合計的到達車間距位於4秒以內，即可視為該兩相對方向具有跟車特性，且若能連續有4-6輛車以上（由使用者針酌決定之）均具有此項跟車特性，即可視為其路口車流呈現車隊到達型態，故可將此項準則初步視為判斷應否實施觸動控制之門檻依據。 |
| 輸入資料項目 | 相鄰兩車之車間距 |
| 輸出資料項目 | 是否符合車隊型態 |
| 作業成果 | 觸動及全動態之時制決策分析結果 |
| 引用文獻 | 無 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 無 |

| 作業步驟編碼 | 7 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 半觸動與全觸態之決策判斷準則 |
| 作業目標 | 作為採用半觸動或全觸態控制之門檻標準 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師 |
| 作業方法 | 將平均小時流量大於或等於500pcu/lane之道路視為幹道，但為避免支、幹道之流量過於相近，故若支、幹道之流量差距在10％以下時，則視其平均值 ≥ 或 ≤ 500pcu/lane，則仍將兩者視為相同等級之幹道或支道。 |
| 輸入資料項目 | 平均小時每車道之交通量 |
| 輸出資料項目 | 應採何種交控策略 |
| 作業成果 | 半觸動與全觸動控制之門檻分析結果 |
| 引用文獻 | 『道路交通標誌標線號誌設置規則』【48】 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 無 |

圖2.4-2　選擇定時控制與動態控制之門檻值決策流程圖

圖2.4-3　選擇動態查表與動態計算控制之門檻值決策流程圖

### 2.4.3　範例說明

- 應用範例一：

本研究將以高雄市之民族路與大順路口，89/1/10（星期一）下午尖峰小時（17：30-18：30）之流量資料為例，來說明計算績效之過程，並將資料整理如下：

圖2.4-4　高雄市民族路與大順路口之路口示意圖

表2.4-1　民族路與大順路口左轉四方向下午尖峰小時之15分鐘之流量資料

| 單位：輛 | 方向1 |  |  | 方向2 |  |  | 方向3 |  |  | 方向4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時段 | 小客車 | 大型車 | 機車 | 小客車 | 大型車 | 機車 | 小客車 | 大型車 | 機車 | 小客車 | 大型車 | 機車 |
| 17:30-17:45 | 8 | 3 | 4 | 60 | 4 | 10 | 46 | 2 | 15 | 88 | 1 | 101 |
| 17:45-18:00 | 2 | 1 | 18 | 48 | 0.5 | 20 | 32 | 0 | 17 | 82 | 5 | 97 |
| 18:00-18:15 | 8 | 0 | 1 | 76 | 13.5 | 3 | 34 | 0 | 4 | 76 | 1 | 94 |
| 18:15-18:30 | 4 | 1 | 3 | 92 | 3 | 11 | 42 | 0 | 2 | 84 | 2 | 69 |
| 17:30-18:30（合計） | 22 | 5 | 26 | 276 | 21 | 44 | 154 | 2 | 38 | 330 | 9 | 361 |

表2.4-2　民族路與大順路口直行四方向下午尖峰小時之15分鐘之流量資料

| 單位：輛 | 方向1 |  |  | 方向2 |  |  | 方向3 |  |  | 方向4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時段 | 小客車 | 大型車 | 機車 | 小客車 | 大型車 | 機車 | 小客車 | 大型車 | 機車 | 小客車 | 大型車 | 機車 |
| 17:30-17:45 | 163 | 5 | 302 | 220 | 16 | 469 | 223 | 11 | 406 | 253 | 15 | 567 |
| 17:45-18:00 | 134 | 3 | 396 | 146 | 6 | 547 | 150 | 4 | 452 | 352 | 21 | 552 |
| 18:00-18:15 | 156 | 3 | 250 | 346 | 3 | 360 | 246 | 6 | 386 | 245 | 6 | 475 |
| 18:15-18:30 | 140 | 5 | 420 | 379 | 15 | 319 | 206 | 4 | 436 | 347 | 10 | 426 |
| 17:30-18:30（合計） | 593 | 16 | 1368 | 1091 | 40 | 1695 | 825 | 25 | 1680 | 1197 | 52 | 2020 |

表2.4-3　民族路與大順路口右轉四方向下午尖峰小時之15分鐘之流量資料

| 單位：輛 | 方向1 |  |  | 方向2 |  |  | 方向3 |  |  | 方向4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時段 | 小客車 | 大型車 | 機車 | 小客車 | 大型車 | 機車 | 小客車 | 大型車 | 機車 | 小客車 | 大型車 | 機車 |
| 17:30-17:45 | 40 | 7 | 40 | 73 | 1 | 139 | 84 | 1 | 42 | 13 | 0 | 44 |
| 17:45-18:00 | 47 | 2 | 61 | 48 | 1 | 110 | 50 | 1 | 58 | 7 | 1 | 39 |
| 18:00-18:15 | 33 | 3 | 44 | 22 | 0 | 116 | 36 | 0 | 50 | 3 | 0 | 4 |
| 18:15-18:30 | 38 | 0 | 113 | 22 | 0 | 184 | 61 | 1 | 60 | 8 | 1 | 5 |
| 17:30-18:30（合計） | 158 | 12 | 258 | 165 | 2 | 549 | 231 | 3 | 210 | 31 | 2 | 92 |

將上述資料依各個轉向及方向，整理成尖峰小時之流量（單位為：輛/小時），如下表所示。

表2.4-4　民族路與大順路口各車種及各方向之尖峰小時流量
（輛/小時）

| 單位：輛 | 左轉 |  |  | 直行 |  |  | 右轉 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型車 | 大型車 | 機踏車 | 小型車 | 大型車 | 機踏車 | 小型車 | 大型車 | 機踏車 |
| 方向1 | 122 | 5 | 26 | 593 | 16 | 1368 | 158 | 13 | 258 |
| 方向2 | 276 | 21 | 44 | 1092 | 41 | 1694 | 165 | 2 | 549 |
| 方向3 | 154 | 2 | 38 | 825 | 25 | 1680 | 231 | 3 | 210 |
| 方向4 | 330 | 9 | 361 | 1197 | 55 | 2020 | 31 | 2 | 92 |

表2.4-5　台灣地區交叉路口小客車當量（PCE）

| 轉向車種 | 小客車 | 大型車 | 機車 |
| --- | --- | --- | --- |
| 右轉 | 1.3 | 2.0 | 0.4 |
| 直行 | 1.0 | 1.5 | 0.3 |
| 左轉 | 1.5 | 2.3 | 0.5 |

資料來源：交通部編審『交通工程手冊』，民國79年。

然後將表2.4-4之資料，依據表2.4-5轉換成pcu/小時，如下表所示。

表2.4-6　民族路與大順路口各車種及各方向尖峰小時流量（pcu/小時）

| 單位：pcu | 左轉 |  |  | 直行 |  |  | 右轉 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型車 | 大型車 | 機踏車 | 小型車 | 大型車 | 機踏車 | 小型車 | 大型車 | 機踏車 |
| 方向1 | 122 | 8 | 8 | 593 | 25 | 411 | 158 | 21 | 79 |
| 方向2 | 276 | 33 | 14 | 1093 | 64 | 509 | 165 | 3 | 165 |
| 方向3 | 154 | 4 | 12 | 825 | 38 | 505 | 231 | 5 | 64 |
| 方向4 | 330 | 14 | 109 | 1197 | 86 | 607 | 31 | 4 | 28 |

再將表2.4-6依其轉向及方向別將資料整理如下表所示。

表2.4-7　民族路與大順路口四方向之各轉向尖峰小時流量（pcu/小時）

| 尖峰時間 | 方向 | 左轉 | 直行 | 右轉 | 小計 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:30-18:30 單位：pcu | 1 | 258 | 1029 | 138 | 1425 | 7991 |
|  | 2 | 323 | 1666 | 333 | 2322 |  |
|  | 3 | 170 | 1368 | 300 | 1838 |  |
|  | 4 | 453 | 1890 | 63 | 2406 |  |

將表2.4-7中的資料除以4，當做每15分鐘之平均流量（因定時控制下，其15分鐘之流量變化較動態控制下為小，故本研究乃以15分鐘之平均流量當做定時控制下之15分鐘流量資料），另以表2.4-1中之流量資料，當做動態控制下所需之15分鐘資料，進行公式2.4-1～2.4-7之計算。（其中民族路上因有快慢分隔，此處不考慮慢車道的部分，即不考慮機車流量，所以民族路與大順路各為雙向二車道，其車道寬約為3.5公尺，民族路上之Ca設為2300veh，大順路上之Ca設為2100veh，整個週期之損失時間為8sec），其計算結果如表2.4-8及表2.4-9所示，由結果可知定時控制之績效優於動態控制之績效，故不需再進行效益成本分析，而可直接採用較佳績效之定時控制。

茲將動態控制之計算過程，列表於下：

表2.4-8　動態控制之績效計算表

| 動態控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17：30-17：45 | Ca | Vi | X | yi | L | Y | Sij=So*fa*fhv*fw *N | So | gi |  | Co | d | sum d | avg d |
| 方向1 | 2100 | 1030 | 0.490476 | 0.241379 | 8 | 0.445501 | 4267.14008 | 2000 | 29.21535 | 0.397063 | 73.57869 | 443.6482 |  |  |
| 方向2 | 2300 | 1557 | 0.677069 | 0.389946 | 8 | 0.554499 | 3993.521938 | 2000 | 36.36334 | 0.49421 |  | 495.2163 | 2167.698 | 541.9245 |
| 方向3 | 2100 | 1406 | 0.669524 | 0.34257 | 8 | 0.445501 | 4104.272138 | 2000 | 29.21535 | 0.397063 |  | 550.837 |  |  |
| 方向4 | 2300 | 2050 | 0.891304 | 0.426385 | 8 | 0.554499 | 4807.861648 | 2400 | 36.36334 | 0.49421 |  | 677.9965 |  |  |
| 17：45-18：00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方向1 | 2100 | 1148 | 0.546667 | 0.28014 | 8 | 0.408939 | 4097.950279 | 2000 | 33.85148 | 0.3729 | 90.77886 | 497.8057 |  |  |
| 方向2 | 2300 | 1535 | 0.667193 | 0.400123 | 8 | 0.591061 | 3835.180948 | 2000 | 48.92739 | 0.538973 |  | 444.6288 | 2203.662 | 550.9155 |
| 方向3 | 2100 | 1310 | 0.62381 | 0.332357 | 8 | 0.408939 | 3941.539963 | 2000 | 33.85148 | 0.3729 |  | 544.0085 |  |  |
| 方向4 | 2300 | 2218 | 0.964348 | 0.480374 | 8 | 0.591061 | 4617.232528 | 2400 | 48.92739 | 0.538973 |  | 717.219 |  |  |
| 18：00-18：15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方向1 | 2100 | 876 | 0.417143 | 0.214817 | 8 | 0.450749 | 4077.884642 | 2000 | 25.32713 | 0.394571 | 64.18904 | 410.42 |  |  |
| 方向2 | 2300 | 1603 | 0.696957 | 0.420029 | 8 | 0.549251 | 3816.401963 | 2000 | 30.86191 | 0.480797 |  | 523.0772 | 2058.261 | 514.5653 |
| 方向3 | 2100 | 1352 | 0.64381 | 0.344701 | 8 | 0.450749 | 3922.24019 | 2000 | 25.32713 | 0.394571 |  | 536.0122 |  |  |
| 方向4 | 2300 | 1794 | 0.78 | 0.390456 | 8 | 0.549251 | 4594.624223 | 2400 | 30.86191 | 0.480797 |  | 588.7519 |  |  |
| 18：15-18：30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方向1 | 2100 | 1206 | 0.574286 | 0.371683 | 8 | 0.450538 | 3244.704678 | 2000 | 167.8702 | 0.441068 | 380.5994 | 448.2712 |  |  |
| 方向2 | 2300 | 1638 | 0.711996 | 0.539276 | 8 | 0.549462 | 3036.647279 | 2000 | 204.7293 | 0.537913 |  | 478.604 | 1992.281 | 498.0702 |
| 方向3 | 2100 | 1380 | 0.657143 | 0.442186 | 8 | 0.450538 | 3120.860988 | 2000 | 167.8702 | 0.441068 |  | 501.0043 |  |  |
| 方向4 | 2300 | 1876 | 0.815652 | 0.513148 | 8 | 0.549462 | 3655.865729 | 2400 | 204.7293 | 0.537913 |  | 564.4013 |  |  |

又定時控制計算績效之過程，其中各時段的績效是依據其15分鐘之流量得來的，如下表所示。

表2.4-9　定時控制之績效表

| 定時控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17：30-17：45 | Ca | Vi | X | yi | L | Y | Sij=So*fa*fhv*fw*N | So | gi |  | Co | d | sum d | avg d |
| 方向1 | 2100 | 1065 | 0.507143 | 0.249582 | 8 | 0.347723 | 4267.14008 | 2000 | 57.21471 | 0.369954 | 154.6535 | 492.9461 |  |  |
| 方向2 | 2300 | 1583 | 0.688261 | 0.412758 | 8 | 0.652277 | 3835.180948 | 2000 | 89.43874 | 0.578317 |  | 348.8054 | 2017.626 | 504.4066 |
| 方向3 | 2100 | 1362 | 0.648571 | 0.347251 | 8 | 0.390135 | 3922.24019 | 2000 | 57.21471 | 0.369954 |  | 576.7581 |  |  |
| 方向4 | 2300 | 1984.5 | 0.862826 | 0.542826 | 8 | 0.609865 | 3655.865729 | 2400 | 89.43874 | 0.578317 |  | 599.1167 |  |  |
| 17：45-18：00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方向1 | 2100 | 1065 | 0.507143 | 0.249582 | 8 | 0.347723 | 4267.14008 | 2000 | 57.21471 | 0.369954 | 154.6535 | 523.067 |  |  |
| 方向2 | 2300 | 1583 | 0.688261 | 0.412758 | 8 | 0.652277 | 3835.180948 | 2000 | 89.43874 | 0.578317 |  | 342.0116 | 2093.727 | 523.4317 |
| 方向3 | 2100 | 1362 | 0.648571 | 0.347251 | 8 | 0.390135 | 3922.24019 | 2000 | 57.21471 | 0.369954 |  | 546.8737 |  |  |
| 方向4 | 2300 | 1984.5 | 0.862826 | 0.542826 | 8 | 0.609865 | 3655.865729 | 2400 | 89.43874 | 0.578317 |  | 681.7747 |  |  |
| 18：00-18：15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方向1 | 2100 | 1065 | 0.507143 | 0.249582 | 8 | 0.347723 | 4267.14008 | 2000 | 57.21471 | 0.369954 | 154.6535 | 457.6403 |  |  |
| 方向2 | 2300 | 1583 | 0.688261 | 0.412758 | 8 | 0.652277 | 3835.180948 | 2000 | 89.43874 | 0.578317 |  | 362.8567 | 1875.106 | 468.7764 |
| 方向3 | 2100 | 1362 | 0.648571 | 0.347251 | 8 | 0.390135 | 3922.24019 | 2000 | 57.21471 | 0.369954 |  | 559.7126 |  |  |
| 方向4 | 2300 | 1984.5 | 0.862826 | 0.542826 | 8 | 0.609865 | 3655.865729 | 2400 | 89.43874 | 0.578317 |  | 494.8962 |  |  |
| 18：15-18：30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方向1 | 2100 | 1065 | 0.507143 | 0.249582 | 8 | 0.347723 | 4267.14008 | 2000 | 57.21471 | 0.369954 | 154.6535 | 538.8634 |  |  |
| 方向2 | 2300 | 1583 | 0.688261 | 0.412758 | 8 | 0.652277 | 3835.180948 | 2000 | 89.43874 | 0.578317 |  | 373.8195 | 2007.227 | 501.8067 |
| 方向3 | 2100 | 1362 | 0.648571 | 0.347251 | 8 | 0.390135 | 3922.24019 | 2000 | 57.21471 | 0.369954 |  | 568.4749 |  |  |
| 方向4 | 2300 | 1984.5 | 0.862826 | 0.542826 | 8 | 0.609865 | 3655.865729 | 2400 | 89.43874 | 0.578317 |  | 526.0688 |  |  |

- 應用範例二：

本研究仍以上一個範例來說明，因動態計算的結果（如表2.4-8所示），在前個範例中已經計算過了，故此不加贅述；此處將直接比較動態計算與動態查表之績效，再進一步從事效益與成本分析；但因本研究並無供動態查表使用之資料庫，只得假設動態查表後所得之績效（延滯）比動態計算之績效（延滯）為差（如每小時之延滯值相差250秒）；又因本研究之軟硬體設備，遠不及交控中心之設備，故假設一次查表所需時間為0.1秒，而一次計算所需時間為0.7秒；且假設偵測器設置之位置及數量均係相同，故不需比較設置偵測器所需之成本；如一天所需查表或計算次數為16*4＝64次（以一天16小時計，每15分鐘需重新查表或計算一次）；是故動態查表可比動態計算節省64*0.6＝38.4秒的計算時間，但動態計算所需之電腦軟硬體設備成本將遠高於動態查表所需；假設電腦軟硬體設備之購置成本為100萬元，使用年限為10年，暫不考慮折舊及維修費用；則10年間所節省之計算時間為38.4*365*10＝140,160秒，每秒相當於電腦軟硬體之成本7.135元；而延滯時間以一個人平均一小時100元的工資來換算，250秒約為6.9元，比較7.135與6.9，因（7.135-6.9）/6.9＝0.034，而本研究假設y% > 4％，故由以上結果可知，以採用動態計算為較佳（因6.9*（1+0.04）＝7.176 > 7.135，故應建議採用動態計算策略）。

## 2.5　定時式號誌之控制時段切分方法

在定時式號誌控制系統中，控制時段的切分主要可分為兩種方法。第一種方法係基於一天中的最大控制時段數量，因此其時段切分，亦應以此數量為其上限；此時最佳的時段切分方式，乃是求使切分後各控制時段內流量變化之變異值為最小。而所求得之最佳時段數量，既不得超過其上限，又應使各控制時段內之流量變異值儘量相等。第二種方法係基於各控制時段內的最大流量變異值為已知，因此，可自每一天的凌晨時分開始，每當連續時段的交通流量變異值超過此最大值時，即應切分至另一個新的控制時段，如此繼續進行，直至將一整天的時間都切分完畢為止。通常第一種切分方式乃是為了符合號誌控制器所能儲存的最大時段數所採用的方法；但如未來之號誌控制器因電子科技之快速進步，而使其內存之控制時段數不再有任何上限的話，或許可與第二種方法整合成為一整套的控制時段切分方法。

當切分時段時，所控制之目標應為「該切分時段內之流量變異值為最小」，但若切分的時段套數過多時，則一再的轉換時制計劃所產生的延滯將會影響到整個路網系統的效率；因此，除以流量變異數作為評估指標外，也將加上總切分套數，以便較能接近真實情況。同樣地為了避免以流量變異數作為指標的情況下，可能會出現不合理之情況，故在研判執行方法時，乃以「變異係數」作為評估指標，此處變異係數係為一無單位之係數，屬於相對離勢量數，可以作為差異程度或分散程度之比較。

### 2.5.1　作業流程

圖2.5-1　組間合併法流程圖

### 2.5.2　作業方法

茲將其作業方法對照作業流程圖詳述如下：

| 作業步驟編碼 | 1 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 讀取歷史流量資料 |
| 作業目標 | 讀取該路口之歷史五分鐘流量資料，欲讀取之總時間長度由交通工程師／交控工程師決定 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | - 自偵測器中直接擷取每五分鐘為一段之交通流量資料即可 - 讀取完畢後依照一元陣列之方式儲存各段流量資料 |
| 輸入資料項目 | 每五分鐘流量資料 |
| 輸出資料項目 | 無 |
| 作業成果 | 完成歷史流量資料之建立 |
| 引用文獻 | 無 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 圖2.5-1與2.5.3節 |

| 作業步驟編碼 | 2 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 決定時制計劃套數 |
| 作業目標 | 決定時制計劃套數之限制 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 以該路口之控制器所能容納最多時制計劃套數為限制，依照當時交通工程師／交控工程師之需要，輸入欲切分之最多時制計劃套數 |
| 輸入資料項目 | 時制計劃套數Maxplan |
| 輸出資料項目 | 無 |
| 作業步驟成果 | 時制計劃套數確定 |
| 引用文獻 | 無 |
| 結論／建議 | 若要讓該路口之切分成果最佳，應盡量使用該路口控制器所能容納最多時制計劃套數為參數值 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考文件與圖例 | 圖2.5-1與2.5.3節 |

| 作業步驟編碼 | 3 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 輸入控制變異流量係數值 |
| 作業目標 | 決定稍後各段流量組合時，各組合區間之最大變異流量係數限制 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 1.該varo值之定義，可以連續切分法下之所得平均流量變異係數值作為輸入依據，或參考現行控制時段下之流量變異係數值後，與連續切分法之平均流量變異值做比較，取其小者作為測量值。 2.以現行時制計劃下之流量變異係數值作為輸入依據 |
| 輸入資料項目 | 流量變異係數值varo |
| 輸出資料項目 | 無 |
| 作業步驟成果 | 可使後面步驟之時段組合有其依據 |
| 引用法例 | 無 |
| 結論／建議 | 建議使用作業方法第一點為輸入依據 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考文件與圖例 | 圖2.5-1與2.5.3節 |

| 作業步驟編碼 | 4 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 計算各段流量變異係數值 |
| 作業目標 | 將分散之五分鐘流量以varo值為限制下加以組合 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 1.先行組合第一與第二段流量，並計算變異流量係數值vari 2.判斷vari是否小於varo 3.若vari小於varo則暫存vari為varj及該時間區間，並加入第三段流量，重新計算vari值 4.若vari>varo值，則表示第一段與第二段在varo值下不可合併，故跳過第一段流量值，重新計算第二段與第三段之流量變異係數值 5.當加入新的一段交通流量後，若大於varo值，則輸出之前暫存之varj值與他所代表的時間區間 |
| 輸入資料項目 | 無 |
| 輸出資料項目 | 時間區間值與該區間的varj值 |
| 作業步驟成果 | 將五分鐘流量合併，並決定時制計劃實施之時間區間 |
| 引用文獻 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考文件與圖例 | 圖2.5－1與2.5.3節 |

| 作業步驟編碼 | 5 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 判斷流量是否組合完畢 |
| 作業目標 | 判斷步驟4中是否已經將所有分散流量依照準則組合完成 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 確認是否有將存於陣列之所有交通流量值均以varo的流量變異係數值試行組合過 |
| 輸入資料項目 | 無 |
| 輸出資料項目 | 無 |
| 作業步驟成果 | 確認是否在varo的標準下，程式可將所有輸入之交通流量均完全試行組合 |
| 引用文獻 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考文件與圖例 | 圖2.5-1與2.5.3節 |

| 作業步驟編碼 | 6 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 確認時間區間組數與組內之交通流量段數 |
| 作業目標 | 確認組合成果是否有依照4.5節中組間合併法所需遵照之兩點原則 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 1.依照步驟4中所輸出之時間區間來判斷未被納入之流量數。舉例而言，如果輸出之時間區間為第一到四段成一組、第七到十一段成一組，那麼第五、六段交通流量即為未組合之流量 2.依照上述之時間區間組數判斷是否小於maxplan值 3.若已小於maxplan值，則判斷是否有小於X段數之時間區間，X ＝ 輸入之交通流量段數／設定最多時制計劃套數 4.若有小於X段數之時間區間，則回至步驟4並提高Varo值進行第二次的合併，若有需要可反覆進行，所需提高的varo值可由交通工程師決定，建議可以現行時制計劃下所得之平均流量變異係數值作為提高上限 5.若無小於X段數之時間區間，且時間區間之總組數小於maxplan值，則合併完成 |
| 輸入資料項目 | 步驟4中所輸出之時間區間與流量變異係數值 |
| 輸出資料項目 | 無 |
| 作業步驟成果 | 確認組合完成 |
| 引用文獻 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考文件與圖例 | 圖2.5-1與2.5.3節 |

### 2.5.3　範例說明

此範例以一段較短的時間區間以做為上述步驟的說明之用，現預設吾人預定欲切分兩個小時共120分鐘之總時間，並預設在這兩個小時中，吾人欲切分此兩個小時為三個時段，故此範例說明如下：

1.依照步驟一之說明，吾人先行讀取此兩個小時之五分鐘交通流量，也就是一共會讀取24段之五分鐘交通流量，並設定一個一元陣列將此24段五分鐘流量儲存。

2.依照步驟二之說明，吾人需決定最大之時制計劃切分套數，而在此已預設為三套。

3.依照步驟三之說明，吾人需決定在切分後的三個時段裡，各五分鐘交通流量組合後所產生的變異流量係數值；這邊吾人可以先行算出現行切分時段下，各切分時段的變異流量係數值，並取最小的變異流量值做為吾人控制此三個時段之變異流量初始值。在此範例中假設varo＝2。

4.依照步驟四之說明，吾人需開始組合五分鐘之流量，舉例來說，若前五段之五分鐘交通流量分別為20、40、60，則吾人可先算出第一段與第二段五分鐘交通流量組合後的變異係數值為0.3333，算法如下列：

平均數T12＝（20+40）/ 2＝30

變異數ρ12＝（（30－20）2＋（30－40）2）/ 2＝100

變異係數值vari＝（√100）/ 30＝0.3333

算完前兩段之交通變異流量後，吾人需加入第三段交通60，並再一次計算交通變異流量係數值，在這個例子中約為0.41，此值大於0.333，而未超過varo=2，故代表吾人可再加入第四段五分鐘交通流量，並依此原則判斷之。

5.第五及第六步驟可稱為檢查步驟，做完所有24段五分鐘切分流量後，吾人需以第六步驟中作業方法第2、3點檢查是否合於切分原則，如果組合第一次後發現所切分之時段過多，則需提高varo值，並重新組合一次，做法同於步驟六中所述。

## 2.6　號誌之時制轉換方法

一般而言，一天中道路的交通流量會隨著不同的時段而呈現出高低不同的變化；例如平常（上班）日的尖峰時間大致上可分為上午尖峰（如上午七時到九時）與下午尖峰（如十七時至十九時）等兩大時段；所以，為了配合不同時段下交通流量的變化，各號誌化路口即須要產生不同的對應時制計畫來加以因應；而不同的時制計畫應會在其週期、時比、或時差上出現程度不等的差異。

在2.5節中已經敘述過時段切分的方法與過程，另外在時制計劃轉換方面，為使電腦化的連鎖號誌控制系統，得以發揮其因應交通需求變化的應變功能，往往需要經常的去改變各群組之號誌時制計畫。然而，頻繁的變動連鎖時制雖是為了滿足流量變化的需要，但卻容易導致時制計畫產生劇烈的變動；若是驟然轉換至新時制計畫，不但會使駕駛人難以適應，甚至可能因而造成交通混亂及意外事故。因此如何能夠設計出良好的連鎖時制轉換方法，而使新舊時制計畫能夠平順且有效的轉換，乃是現今電腦化號誌控制系統的一項重要課題。

在經過研析後，本節中將針對鞍點轉換法進行說明。

### 2.6.1　作業流程

圖2.6-1　鞍點轉換法流程圖

### 2.6.2　作業方法

茲將其作業方法對照作業流程圖詳述如下：

| 作業步驟編碼 | 1 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 建立整體時制計劃規格表 |
| 作業目標 | 建立整套TOD或DOW中所有時制計劃之轉換時間 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 以實地或根據歷史流量資料去擬定再預定在何時間需要轉換時制計劃 |
| 輸入資料項目 | 無 |
| 輸出資料項目 | 轉換時間點輸出 |
| 作業成果 | 完成建立轉換時間點 |
| 引用文獻 | 【28】 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 圖2.6-1與2.6.3節 |
| 作業步驟編碼 | 2 |
| 作業名稱 | 設定每一套時制計劃各時相之最小綠燈、最大綠燈與時差 |
| 作業目標 | 決定時制計劃之所需內部設定，如最小綠燈、最大綠燈、各時相之時間、時差 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 以該路口之實際狀況或歷史流量決定各套時制計劃之詳細內容 |
| 輸入資料項目 | 無 |
| 輸出資料項目 | 輸出各項時制計劃之相關參數 |
| 作業步驟成果 | 各時制計劃參數確定 |
| 引用文獻 | 【28】 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考文件與圖例 | 圖2.6-1與2.6.3節 |

| 作業步驟編碼 | 3 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 由公式決定延長或縮短轉換時相 |
| 作業目標 | 決定轉換時是要延長或縮短轉換時相 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 1.以前述之各套時制計劃參數值以下述公式定出各套時制計劃之mi與Mi值 A. mi = min﹛4/3 的新時制計劃I轉換時相正常長度，I轉換時相的最大長度﹜ B. Mi = max﹛2/3的新時制計劃I轉換時相正常長度，I轉換時相的最小長度﹜ 2.以下述公式決定各時制計劃之α、β值，其中Cn代表新時制計劃週期 A.如果時階被延長，則週期長度為 imi=βCn B.如果時階被縮短，則週期長度為 iMi=αCn 3.定出α、β值後，以下列公式決定K’值 K’＝ Cnα（β－1）/β－α 4.定出K’值後，則可根據表2.6.1中所列，決定要延長或縮短時相。 |
| 輸入資料項目 | 無 |
| 輸出資料項目 | 無 |
| 作業步驟成果 | 決定延長或縮短轉換時相 |
| 引用法例 | 【28】 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考文件與圖例 | 圖2.6-1與2.6.3節 |

| 作業步驟編碼 | 4 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 計算延長或縮短所需時間 |
| 作業目標 | 計算出自轉換時間點到轉換完成所需時間 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 1.以下列公式計算所需時間T A.時階延長之情況下：T＝（Kβ/（β－1）） B.時階縮短之情況下：T＝（Kα/（1－α）） |
| 輸入資料項目 | 無 |
| 輸出資料項目 | 轉換所需時間T |
| 作業步驟成果 | 得到轉換所需時間 |
| 引用文獻 | 【28】 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考文件與圖例 | 圖2.6-1與2.6.3節 |

| 作業步驟編碼 | 5 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 判斷各轉換時相所需縮短或延長之長度 |
| 作業目標 | 得到轉換時間後，須求出在這段時間內各轉換時相所需執行之長度 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師／交控工程師 |
| 作業方法 | 1.無論延長或縮短轉換時相，均可以下列兩點準則判定執行時間 A.可延長或縮短至新時制計劃下之同一編號轉換時相長度 B.可延長（縮短）至舊時制計劃下之4/3（2/3）長度 |
| 輸入資料項目 | 無 |
| 輸出資料項目 | 各轉換時相所需執行之時間長度 |
| 作業步驟成果 | 以上述原則完成在轉換時間T下之各轉換時相須執行之長度 |
| 引用文獻 | 【28】 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考文件與圖例 | 圖2.6-1與2.6.3節 |

表2.6-1　鞍點轉換法中延長或縮短關鍵時階之準則

| 控制條件 | 決策 |
| --- | --- |
| (1) －（Cn－K’）＞TIMEkey | 延長時階 |
| (2）0＞TIMEkey＞＝－（Cn－K’） | 縮短時階 |
| (3）K’＞TIMEkey＞ 0 | 延長時階 |
| (4）TIMEkey＞＝K’ | 縮短時階 |

### 2.6.3　範例說明

此範例為兩個路口之範例，分有路口1與路口2，而兩個路口之路口控制器內均內設兩套時制計劃A與時制計劃B，其時制計劃預設值如下表。

表2.6-2　時制計劃內設值

| 時制計劃 | 時階 | 執行長度 | 最小長度 | 時差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | 30 | 15 | 30 |
|  | 3 | 30 | 15 |  |
|  | 1 | 60 | 15 |  |
| B | 3 | 30 | 15 | 60 |
|  | 1 | 60 | 15 |  |
|  | 2 | 60 | 15 |  |

由此表與兩個路口A、B，我們可以畫出兩個路口與時制計劃的相對關係如下圖。

圖2.6-2　路口時制計劃相對圖

其中灰色的部份代表該時向所至少需執行的最短長度，而路口A與路口B時制計劃起始點的不同代表時差的作用，時差於表2.6.2即有列出。

根據上述時制計劃內值表，我們可以由作業步驟編碼三得到α與β值為2/3與4/3，而決定兩個參數值後，我們即要決定是要延長或縮短轉換時向，而要決定延長或縮短，我們必須求出K’值，其值如下：

K’＝Cnα（β－1）/（β－α）＝150×2/3×（4/3－1）÷2/3＝50

而從我們預設之關鍵轉換時向2中得知，在路口A的路口控制器中，兩套時制計劃的轉換時向2，其起始的預設時間相差了90sec，故根據表2.6.1中的控制條件4，我們可以得到「縮短時向」之結論。

再來我們必須決定要在多少時間內完成轉換時制計劃的工作，也就是決定作業編碼步驟四中的T，由路口A與路口B的時制計劃2相差時間60sec，我們可以得到其值如下。

T＝（Kα/（1－α））＝60×2/3×3＝120sec

決定了T以後，便是決定作業編碼步驟五中的各個轉換時向之縮短時間，由此例我們可以簡單判斷出轉換時向二執行時間不變，轉換時向一與三個縮短2/3，即可完成轉換。

## 2.7　不同運具之處理方式

在分流情況下，依各車種之直行車輛單位之當量為基準，不考慮與其他車種之相互影響。

在混流的情況下，並不易將不同之車種予以分開處理，因此原則上應將所有車種皆轉換為小客車當量，再做進一步之分析，或進行時制計算、選擇控制策略等。表2.7-1為簡易之各車種當量轉換對照表；若需更詳細的對照表，則須再做進一步之研究探討。各車種之當量為一可調整之參數，設定汽車、機車及公車之左轉、直行及右轉之九個參數，表2.7-1所列之數值可作為預設值之參考，而當道路環境有所改變時，能隨時調整其參數值。關於動態當量，因目前國內仍無完整之研究，本研究僅考慮影響較大的混合比、對向車道流量、坡度及行人流量等四個因素在不同情況下對當量之影響。

當車流為混流時，係將機車轉換成當量後所得之機車總交通量與小汽車之總交通量予以相加，再代入相關之公式或程式中；但當汽機車為分流時，則係將汽機車輛數作為個別車種之單位，去設計符合各車種之時制計畫；此時該當量表係用於偵測器傳回資料之統計，也將應用於時制設計之輸入。

表2.7-1　各車種之當量轉換對照表

|  |  | 小車 |  |  | 機車 |  |  | 大車 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 左 | 直 | 右 | 左 | 直 | 右 | 左 | 直 | 右 |
| 分流 | 無左轉專用時相 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.3 |
|  | 左轉專用時相 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.3 |
| 混流 |  | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 1.5 | 2.0 |

表2.7-1　各車種之當量轉換對照表（續1）

|  |  | 小車 |  |  | 機車 |  | 大車 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 左 | 直 | 右 |  |  |  |
| （PCE） 對向流量 | -299 -599 -999 1000- | 1.1 2.0 4.0 6.0 | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 1.3 1.3 1.3 1.3 |  |  |  |
| （人/小時） 行人流量 | -100 -600 -1200 1200- | 1.5 1.5 1.5 1.5 | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 1.0 1.25 1.5 2.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 車 道 寬 (m) | 車 道 寬(m) |  |
|  |  |  |  |  | 3.0以下 | 3.0以上 |  |
| 所佔百分比）混合比（機車（機車所 | 0.25 0.50 0.75 1.00 |  |  |  | 0.35 0.3 0.2 0.15 | 0.35 0.3 0.2 0.15 |  |
| 坡度 | 0-3% 4 5 | 1.0 1.5 2.0 |  |  | 0.3 0.6 0.9 |  | 2.0 2.5 3.0 |

資料來源：本研究整理分析

註1：各車種之當量為一可調整之參數，此表僅為參考值。

註2：在分流情況下，由於個車種各自運行，因此不需要將各車種轉換為小汽車當量，而各車種直接以該車種之直行方向之車型單位為單位當量＝1。

註3：在混合比（機車所佔百分比）之動態當量，僅考慮直行機車之當量。

### 2.7.1　作業流程

圖2.7-1　不同運具之處理流程

### 2.7.2　作業方法

茲將其作業方法對照作業流程圖詳述如下：

| 作業步驟編碼 | 1 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 判斷車流狀況 |
| 作業目標 | 分析車流狀況為分流或是混流 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師 |
| 作業方法 | 以道路幾何條件及車流混合比判斷 |
| 輸入資料項目 | 1.車種專用道 2.混流比 |
| 輸出資料項目 | 無 |
| 作業成果 | 1.分流 2.混流 |
| 引用文獻 | 無 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 參考2.7.3節 |

| 作業步驟編碼 | 2 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 判斷對向車流之影響 |
| 作業目標 | 若左轉車流達到一定比例，則考量對向車流之影響 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師 |
| 作業方法 | 以左轉車流比例作為判斷基準 |
| 輸入資料項目 | 左轉車流比例 |
| 輸出資料項目 | 是否考量對向車流之影響 |
| 作業成果 | 1.考量對向車流之影響 2.不考慮對向車流之影響 |
| 引用文獻 | 無 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 參考2.7.3節 |

| 作業步驟編碼 | 3 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 判斷行人之影響 |
| 作業目標 | 若右轉車流達到一定比例，則考量對向車流之影響 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師 |
| 作業方法 | 以右轉車流流量作為判斷基準 |
| 輸入資料項目 | 左轉車流流量 |
| 輸出資料項目 | 是否考量行人之影響 |
| 作業成果 | 1.考量尋人之影響 2.不考慮行人之影響 |
| 引用法例 | 無 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 參考2.7.3節 |

| 作業步驟編碼 | 4 |
| --- | --- |
| 作業名稱 | 判斷道路坡度狀況 |
| 作業目標 | 獲得道路平均坡度 |
| 執行人員／組織 | 交通工程師 |
| 作業方法 | 以道路幾何條件判斷 |
| 輸入資料項目 | 無 |
| 輸出資料項目 | 無 |
| 作業步驟成果 | 坡度 |
| 引用文獻 | 無 |
| 結論／建議 | 無 |
| 配合與注意事項 | 無 |
| 參考範例 | 參考2.7.3節 |

### 2.7.3　範例說明

- 應用範例一：

1.一般環境下，汽機車混流之左轉小客車當量為1.5。

一般環境下，汽機車混流之右轉小客車當量為1.3。

一般環境下，汽機車混流流之直行機車當量為0.3。

一般環境下，汽機車混流之右轉公車當量為2.0。

2.對向車道流量為800vph時之左轉小客車當量為4.0。

對向車道流量為1000vph時之右轉小客車當量為1.3。

3.行人流量為1000人/小時時之右轉小客車當量為1.5。

行人流量為400人/小時時之直行小客車當量為1.0。

4.在車道寬為2.8公尺，混合比（機車佔全部車種比例）為0.6時之直行機車當量值為0.2。

在車道寬為3.5公尺，混合比（機車佔全部車種比例）為0.15時之直行機車當量值為0.3。

5.在坡度為4％時，直行機車當量值為0.6。

在坡度為5％時，直行公車當量值為3.0。

在坡度為2％時，直行小客車當量值為1.0。

- 應用範例二：

範例路口幾何及流量資料如下：

1.七賢路往西方向

|  | 大車 | 小車 | 機車 | 小計（輛） | PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左轉 | 1 | 132 | 63 | 196 | 298 |
| 直行 | 11 | 8 | 1165 | 1184 | 141 |
| 右轉 | 7 | 105 | 75 | 187 | 181 |
| 小計 | 19 | 245 | 1303 | 1567 | 620 |

依坡度、車道寬、行人流量、機車混流比、對向直行車之PCU，查表所得PCE：

|  | 大車 | 小車 | 機車 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左轉 | 2.3 | 2.0 | 0.5 |
| 直行 | 1.5 | 1.0 | 0.1 |
| 右轉 | 2.0 | 1.3 | 0.4 |

估算直行流量之PCU：11×1.5＋8×1.0＋1165×0.3＝374為七賢路往東之對向流量。

估算機車混流比：1303/1567＝0.83

2.民族路往南方向

|  | 大車 | 小車 | 機車 | 小計（輛） | PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左轉 | 1 | 224 | 64 | 289 | 1471 |
| 直行 | 77 | 2294 | 1431 | 3802 | 2696 |
| 右轉 | 13 | 179 | 28 | 220 | 270 |
| 小計 | 91 | 2697 | 1523 | 4311 | 4437 |

依坡度、車道寬、行人流量、機車混流比、對向直行車之PCU，查表所得PCE：

|  | 大車 | 小車 | 機車 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左轉 | 2.3 | 6.0 | 0.5 |
| 直行 | 1.5 | 1.0 | 0.2 |
| 右轉 | 2.0 | 1.3 | 0.4 |

77×1.5＋2249×1.0＋1431×0.3＝2838.8

估算機車混流比：1523/4311＝0.35

3. 七賢路往東方向

|  | 大車 | 小車 | 機車 | 小計（輛） | PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左轉 | 7 | 246 | 115 | 368 | 707 |
| 直行 | 7 | 276 | 282 | 565 | 1050 |
| 右轉 | 1 | 63 | 21 | 85 | 92 |
| 小計 | 15 | 585 | 418 | 1018 | 1849 |

依坡度、車道寬、行人流量、機車混流比、對向直行車之PCU，查表所得PCE：

|  | 大車 | 小車 | 機車 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左轉 | 2.3 | 2.0 | 0.5 |
| 直行 | 1.5 | 1.0 | 0.2 |
| 右轉 | 2.0 | 1.3 | 0.4 |

7×1.5＋276×1.0＋282×0.3＝371.1

估算機車混流比：418/1018＝0.41

4. 民族路往北方向

|  | 大車 | 小車 | 機車 | 小計（輛） | PCU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左轉 | 9 | 212 | 79 | 300 | 1332 |
| 直行 | 39 | 1286 | 3287 | 4612 | 2002 |
| 右轉 | 0 | 32 | 249 | 281 | 141 |
| 小計 | 48 | 1530 | 3615 | 5193 | 3475 |

依坡度、車道寬、行人流量、機車混流比、對向直行車之PCU，查表所得PCE：

|  | 大車 | 小車 | 機車 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左轉 | 2.3 | 6.0 | 0.5 |
| 直行 | 1.5 | 1.0 | 0.2 |
| 右轉 | 2.0 | 1.3 | 0.4 |

39×1.5＋1286×1.0＋3287×0.3＝2330.6

估算機車混流比：1530/3615＝0.42