# 附錄三　幹道系統時制設計套裝軟體之實作

## 3.1　PASSERⅡ-84之輸入資料說明

本部份將介紹PASSERⅡ-84號誌時制設計套裝軟體的資料輸入方法；一般而言，PASSERⅡ-84的輸入資料檔可分為以下三大部分，分別為幹道一般資料卡、交叉路口一般資料卡及交叉路口詳細資料卡等三種，茲分別介紹如下：

一、幹道一般資料卡

指提供模式所需之幹道系統一般性資料，其中包含幹道之定義及其幾何特性等資料。每一條幹道僅能有一張儲存幹道一般資料的資料卡。

1.程式執行次數（RUN NO.）：同一幹道系統或獨立交叉路口可以執行1～99次。

2.城市名稱（NAME OF CITY）：該幹道或獨立交叉口所在之城市名稱。

3.幹道名稱（NAME OF ARTERIAL）：所欲分析之幹道名稱。

4.分區編號（DISTRICT）：幹道所在之分區編號。

5.日期（DATE）：依序輸入月日年（採曆年制最後之兩位數）。

6.交叉路口數目（NO. OF INTERSECTION）：幹道系統所包含之號誌化交叉路口數目，模式最多可分析20個以下的路口。

7.獨立交叉路口求解（ISOLATED）：若欲分析獨立交叉路口之最佳時制，則於此資料輸入欄鍵入“1”；此時於設定週期長度上下限時，必須設定相同數值，且只有一種幹道時相類型可供選擇，並且不會輸出幹道系統專用之時空圖。

8.幹道續進求解（PROGRESSION）：若欲求解幹道續進解，則輸入“1”；此時幹道系統可選擇四種時相類型，支道則僅能選擇一種時相類型加以輸入，並且模式會輸出時空圖。

9.週期長度（CYCLE LENGTHS SEC.）：若欲分析獨立交叉路口，則必須輸入上下限相同的數值；若欲分析幹道系統，則可輸入不同的週期上下限，分別說明如下：

A.週期下限：輸入資料必須滿足大於等於衝突車流之最短綠燈時間，以及0.85＊Max｛Ci｝，其中Ci表示各交叉路口依據Webster公式所求得的最小延滯週期。

B.週期上限：週期之上限通常不超過下限10秒，並且不宜超過120秒，最大亦不可超過180秒與1.25＊Min｛Ci｝。

10.週期增量（CYCLE LENGTH INCREMENT）：係指模式每次執行所增加之週期長度，一般定時式號誌系統可用5秒作為增量。

11.B方向的最小續進帶寬比例（MIN B DIRECTION BAND SPLIT）：係指總續進帶寬分配給B方向之最小比例，若未輸入資料，則模式自動以A、B雙向之流量比例來分配續進帶寬。若欲求取幹道某一方向之單向續進時，則分別於此欄位輸入“1”（係指求取A方向單向續進解）或“99”（係指求取B方向單向續進解）。若該幹道為單行道，則於此欄位輸入“98”，且“A方向之流量”均為“0”，且於“可用時相類型”欄位中，僅能選擇雙向直進先行與A方向綠燈遲閉兩種類型，並且於“A方向之平均速率”欄位中不得輸入“0”。

12.速度調整（SPEED SEARCH）：係指指定模式是否要微調各路段之期望速率，若輸入“1”，則模式於尋優過程中，每次會自動增減各路段的期望速率1m.p.h.，但最終之結果仍會落於期望速率上下2 m.p.h.之內。

13.時空圖列印（TIME-SPACE DIAGRAM PRINTER PLOT）：若輸入“1”，則表示欲於印表機輸出時空圖。

14.線圖輸出（LINE PLOT）：若輸入“1”，則表示欲於印表機輸出線圖。

15.X軸刻度（X-SCALE 1”＝？）：係指設定輸出之時空圖中1英吋所代表之秒數，若不輸入數值，則採用預設之1英吋＝30秒。

16.Y軸刻度（Y-SCALE 1”＝？）：係指設定輸出之時空圖中1英吋代表之實際路段長度，若不輸入數值，則採用預設之1英吋＝1000英吋。

17.NEMA車流轉向編號（TURN NO.）：PASSERⅡ-84於此輸入“1”，表示採用採用NEMA轉向編號來表示路口轉向，如圖3.1所示。若輸入“0”，則採用普通轉向，如圖3.2所示。

圖3.1　PASSERⅡ-84中之NEMA轉向編號

圖3.2　PASSERⅡ-84中之普通轉向編號

二、交叉路口一般資料卡

可提供模式所需之交叉路口一般性資料，每一張資料卡代表一個交叉路口，模式最多可容納20個以下的交叉路口資料，以下針對其相關輸入資料加以說明。

1.支道名稱（STREET NAME）：輸入與幹道相交之支道名稱。

2.交叉路口編號（INTERSECTION NO.）：輸入各交叉路口在幹道A方向之順序編號，編號方式可為1、2、…、n，或其他可代表順序排列之方法。

3.A方向之交叉路口間距（DISTANCE “A”）：輸入在幹道A方向，此交叉路口與上一交叉路口之間距，衡量方式以交叉路口中心線與中心線之距離，以英呎（ft）來表示，且必須介於50～6000英呎之間，而第一個交叉路口由於沒有上游路口，故輸入“0”。

4. A方向之平均速度（DIRECTION “A” AVG. SPEED）：係指該路段之平均行車速率。以m.p.h.來表示。

5. B方向之交叉路口間距（DISTANCE “B”）：輸入幹道B方向上，此交叉路口與上一交叉路口之間距，其餘說明與A方向相同。

6. B方向之平均速度（DIRECTION “B” AVG. SPEED）：係指該路段之平均行車速率。以m.p.h.來表示。

7. A方向交叉路口之等候車隊紓解時間（QUEUE CL. “A” SIDE）：所輸入之秒數（最大不可超過10秒）係表示欲使續進車隊在A方向綠燈始亮輸入之秒數後到達此交叉路口，由於第一個路口係為車隊出發點，故第一個交叉路口輸入之秒數為“0”。惟需注意的是，若輸入“0”，但模式為了調整閒置時間以求取最適時差，模式會自動產生延後時段（Lag Time）。

8. B方向交叉路口之等候車隊紓解時間（QUEUE CL. “B” SIDE）：其說明同A方向。

9.可用時相類型（PERMISSIBLE PHASE SEQUENCE）：在PASSERⅡ所提供的8種替選時相類型當中，選擇幹道之可用替選時相（最多四種）類型，而支道僅能選擇一種替選時相類型；當為簡單二時相時，多設定幹、支道同為直進先行（非重疊），但當採多時相之操作時，為求減少車輛延滯與損失時間，一般均採用時相重疊。此項資料共有8個欄位可供輸入，前4個係代表幹道可選用的四個基本時相類型，各欄位之順序分別為雙向左轉先行、雙向直進先行、A方向綠燈早開及A方向綠燈遲閉。其選擇方法如下：

A.若此欄位空白，表示不使用此時相。

B.若此欄位輸入“1”，表示選用此時相類型，但不允許時相重疊。

C.若此欄位輸入“2”，表示選用此時相類型，且允許時相重疊。

三、交叉路口詳細資料卡

模式中的每個幹道系統均須包含三組交叉路口詳細資料卡，其中主要係輸入與流動有關的資料，以下將針對其相關輸入資料加以說明。

1.流量（VOLUME）：資料卡之第一列係用於輸入該交叉路口的8個轉向流量，流量可以選擇（1）輛/小時，（2）輛/15分，或（3）輛/5分，但不可超過9999輛。其中1、3、5及7為左轉流動，2、4、6及8為直進加右轉流動。若該交叉路口不具左轉專用道或專用時相，以及尖峰時間左轉流量小於3輛/週期（或小於其對向直進車流量），則無須設置左轉專用時相，此時宜將左轉流量乘上1.6倍後，併入直進流量當中。

2.飽和流量（SATURATION FLOW RATE）：即輸入8個轉向流動之飽和流量，其單位需與各方向之轉向流量相同。其計算方式可利用美國公路容量手冊中，獨立路口容量分析方法加以訂定，或可先訂定每一車道之飽和流量，然後再乘以每一流動所使用之車道數，即可計算出該流動之飽和流量。表3.1即為某些條件下，每一車道飽和流量的推估值。

3.最短綠燈時間（MIN. GREEN TIME）：最短綠燈時間係包含綠燈時間＋黃燈時間＋全紅時間之和，第2、4、6及8的直進流動之最短綠燈時間應已足夠供行人安全穿越道路之需。

表3.1　每一車道之飽和流量推估值【45】

| 交通狀況 | 左轉專用時相（左轉有一車道） | 左轉專用時相（左轉有二車道） | 直進專用時相（僅指主要車道） |
| --- | --- | --- | --- |
| 有足夠的左轉待轉彎 | 1700 | 1600/每車道 | 1750 |
| 左轉待轉彎長度不足 | 1500 | 1350/每車道 | 1650 |
| 無左轉待轉彎 | 1400 | - | 1450 |

## 3.2　實作範例輸出報表

以下報表係根據高雄市實際交通特性資料，應用於幹道號誌時制設計套裝軟體PASSERⅡ-87所得之輸出報表，其中包含輸入資料之整理、各路口時制計畫及各項績效指標。