# 附錄一

## 1.1　車輛計數調查法範例

一、研究課題：

檢定臨近路段之車流到達率是否為隨機（即以車輛計數調查法判定車流到達是否符合Poisson分配。

二、分析方法：

1.調查時間 T =  10  (min)

2.時間區間 t =  10  (sec)

3.樣本數 N =  60  (個)

4.車輛到達計數調查表：

註：t=時間區間（sec）；x=時間區間內之發生次數（次）

5.樣本平均數 m  =  1.5  (次)

6.車輛到達率檢定表：

| x | oi | Px=mxe−mx! | ei=N×P(x) | x2=i=1koi−ei2ei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 14 | 0.223 | 13.388 | 0.028 |
| 1 | 23 | 0.335 | 20.082 | 0.424 |
| 2 | 9 | 0.251 | 15.061 | 2.439 |
| 3 | 10 | 0.126 | 7.531 | 0.810 |
| 4 | 1 | 0.047 | 2.824 | 1.178 |
| 5 | 3 | 0.019 | 1.115 | 3.190 |
| Total | 60 | 1.000 | 60.000 | 8.069 |

註： x=時間區間內之發生次數（次）；oi=在調查時間內發生x次之總數

7.變數個數：n =  6  （0,1,2,3,4,5）

8.自由度：v=n−1 =  5

9.統計檢定：

∴x2=8.069<x20.95,5=11.07

即差異不顯著，故接受m=1.5的Poisson分配

三、結論：

該臨近路段之車流到達型態通過統計檢定，即臨近路段之車流為隨機到達型。

## 1.2　車輛偵測器之資料收集與應用

通常，車輛偵測器除能提供選用交控策略所需之各種基本交通資料外，也應能整合所蒐集到的原始交通資料；經由運算處理後，即可產生有意義的交通資訊，以供交通主管機關或交控中心作業人員從事時制決策評估之用，茲進一步說明於下。

### 1.2.1　基本交通資料之蒐集

可分成個別車輛之到達與離開資料及時段別(可為5分鐘或其他統計時段)交通參數之統計資料。

一、車輛的出現（Vehicle Presence）

指在一路段的特定地點，偵測器是否可測得車輛的出現。當一車輛進入偵測器之偵測範圍之中，偵測器便會關閉其電磁迴圈（Electrical Circuit），若車輛持續停留於電磁迴圈之偵測範圍內時，則迴圈會持續關閉，直到達某一設定的最大時間值（如：5分鐘）或車輛消失，才會重新開啟迴圈繼續偵測車輛的出現【18】。

二、車流量(Flow Rate)

當車輛通過偵測器時，可由偵測器之運作單元加以感應掃瞄，若達到一定的感應程度，即可視為有一輛車通過；其輸出結果為偵測器做週期性的持續掃瞄（如：10次／秒），再將掃瞄的結果輸入計數器中，而電腦則每間隔一段時間後（如：每4～5秒）來對計數器所累積之車輛計數資料進行讀取，當累計達一定時間長度後（如：5分鐘、15分鐘），則可獲致單位時間的流量率(Flow Rate)【18】。

Q=NvehTime                              （1.2-1）

其中，Nveh：在單位時間T內所量測到之車輛數

Time：單位時間量測範圍

Q：平均流率(輛／小時)

至於此項資料之應用功能計有：

1.可用於判斷道路之使用效率

2.可用於分析交通量之變化趨勢

三、車速（Speed）

一般而言，偵測器可求出時間平均速率(Time-mean Speed)。所謂時間平均速率，係指將每次偵測車輛所獲得之個別車速值予以加總，在累計一段時間後，將車速之總和數值除以車輛之總數即可得之，其公式如下【18】：

UT=i=1NUi/N                            （1.2-2）

其中，UT：時間平均速率

Ui：每部車輛之個別速率

N：累計通過之車輛數總和

在車速之偵測與推估方面，配合本計畫整體控制流程所需，可透過車種分類方法與車速推估技術，將某一時段（可自由設定其時間間隔，通常為1分鐘至15分鐘）的資料傳回，所傳送之內容為流量（包括：大車、小車、機車等三種）、車速（指大車、小車、機車各自之平均車速與大、小車之總平均車速）及平均佔有率等資料，其相關公式如下所示：

單一車種每分鐘的平均速率為      （1.2-3）

其中，n：此分鐘所測得之車輛數

LD：車輛所行駛之距離（公尺）

：第i輛車通過偵測器所需之時間（分鐘）

單一車種五分鐘之平均速率為：

（1.2-4）

其中，nm：第m分鐘所測得之車輛數

LDm：第m分鐘車輛所行駛之距離（公尺）

而一分鐘之總平均速率及五分鐘之總平均速率，係將一分鐘之機車、小型車、大型車之平均速率加以平均，即可得出一分鐘之總平均速率；同理，五分鐘之總平均速率，係將五分鐘之機車、小型車、大型車之平均速率加以平均，以供整體控制流程之用。

測量個別車輛之速率可利用一組或兩組以上的偵測器來進行測量，利用一組偵測器來測量速率之方法稱之為’通行時間法’（Passage-time Method），而利用兩組偵測器之方法稱之為’速率圈套法’（Speed-trap Method）。茲將兩種偵測器量測速率方法的圖示與公式說明如下：

1.通行時間法（Passage-time Method）

Speed=3,600×(Dveh+Lloop)t1−t0          （1.2-5）

其中，Dveh：車輛平均長度（公尺）

t0：當偵測器感應到車輛出現時的時間值（千分之一秒）

t1：當偵測器感應到車輛已離開時的時間值（千分之一秒）

Lloop：偵測器長度（公尺）

Speed：車速（公里/小時）

2.速率圈套法（Speed-trap Method）

Speed=3,600×(Ddet+Lloop)t2−t1          （1.2-6）

對於速率圈套法而言（兩組偵測器），

Ddet：兩組偵測器間之距離（公尺）

t1：當偵測器1感應到車輛出現（或離開）時的時間值（千分之一秒）

t2：當偵測器2感應到車輛出現（或離開）時的時間值（千分之一秒）

Lloop：偵測器長度（公尺）

Speed：車速（公里/小時）

上述公式係應用於車輛於等速率行駛的情形，當車輛以加速率行駛時，速率圈套法可使用下式來進行車輛速率的量測：

Speed=(12)×(3,600)×[(Ddet+Lloop)t1−t0+(Ddet+Lloop)t3−t2]（1.2-7）

其中，Ddet：兩組偵測器間之距離（公尺）

t0：當偵測器1感應到車輛出現時的時間值（千分之一秒）

t1：當偵測器2感應到車輛出現時的時間值（千分之一秒）

t2：當偵測器1感應到車輛離開時的時間值（千分之一秒）

t3：當偵測器2感應到車輛離開時的時間值（千分之一秒）

Lloop：偵測器長度（公尺）

使用速率圈套法時，兩組偵測器時間之量測必須同時使用偵測到車輛出現的時間值，或同時使用偵測到車輛離開的時間值來計算時間差，即當偵測器1使用感應到車輛出現的時間值（t0）時，偵測器2亦需使用感應到車輛出現的時間值（t1）；或當偵測器1使用感應到車輛離開的時間值（t2）時，偵測器2亦需使用感應到車輛離開的時間值（t3）；如此一來，即可將偵測器量測車輛進入或離開時間值之誤差相互抵銷，以獲得較為正確的量測值。

通過時間法與速率圈套法於實際應用上，以後者較為準確，其原因為速率圈套法毋須考慮個別車輛之車長，且在使用上，其偵測器所產生之誤差均可兩兩抵銷，而通過時間法則無這些優點存在。

四、佔有率(Occupancy)及密度（Density）

佔有率是指單位時間內，在路段上的某一點，所有通過車輛佔有該路段定點的時間百分比，但因掃瞄率之不同，會造成若干抽樣誤差，通常高速車輛之誤差小於低速車輛。而佔有率則係以每5分鐘之平均佔有率為主，將其量測的時間範圍由1分鐘變成5分鐘即可，其計算公式如下：

OCC=100Timei=1Nti                      （1.2-8）

其中，Time：所量測的時間範圍

ti：第i部車佔有偵測器之時間

N：通過偵測器之車輛總數

OCC：佔有率(％)

至於此項資料之應用功能計有：

1.可用於判斷道路是否有擁擠發生

2.可用於判斷道路之服務效率

3.在特定條件下，用於推算密度（Density），其作法如下【32】：

當在假設條件：路段車輛均為等速率之下，可由佔有率推算出路段之密度，其計算公式如下：

K=5,280×OCC100×Dveh                       （1.2-9）

其中，K：密度（車輛數／每公里每車道）

OCC：佔有率(％)

Dveh：車輛平均車長（公尺）

五、時間間距（Headway）與通過時間差（Gap）

時間間距是指在連續的車流中，前車車頭與後車車頭通過某一定點時間的差距。偵測器以連續兩次感應到車輛出現或離開的時間差距做為時間間距。

車輛時間間距與通過時間差之差異可以下圖2-1來加以說明。

圖1.2-1　車輛時間間距與通過時間差示意圖

在兩組偵測器運作之下，可分別求得車輛時間間距與通過時間差。此處Headway的公式可表示如下：

Headway＝Ontime2－Ontime1＝Offtime2－Offtime1（1.2-10）

其中，

Ontime1（Offtime1）：第一組偵測器感應到車輛進入（離開）之時間為。

Ontime2（Offtime2）：第二組偵測器感應到車輛進入（離開）之時間為。

而Gap的公式可表示如下：

Gap＝Ontime2－Offtime1

### 1.2.2　車種分類作業

以下探討如何利用偵測器所得之基本交通資訊，在經過運算處理後，以用於進行車種之判別。其主要可用於車種判別之資訊主要有兩種，分別為車速（Speed）與車輛的時間間距（Vehicle Headway），以下就如何利用此兩種資訊，以進行車種判別分別加以探討。

1.車速（Speed）

依據偵測器佈設方式之不同，可有不同的車輛速率推估方式，一般分為佈設一組偵測器的通過時間法（Passage-time Method）與佈設兩組偵測器的速率圈套法（Speed-trap Method）等兩種。由速率圈套法所得之速率值因無須考慮車輛平均車長，故較通過時間法為正確；如此可經由在較具交通代表性的地點佈設偵測器，利用速率圈套法求得車輛速率後，再利用兩組偵測器的系統，配合通過時間法的概念，可求得通過車輛的車長，再透過車長與車種的相關資料比對，可進行車種的分類。其應用的公式如下所示：

Speed=(12)×(3,600)×[Ddet+Lloop(t1−t0)+Ddet+Lloop(t3−t2)]  （1.2-11）

其中，Ddet：兩組偵測器間之距離（公尺）

t0：當偵測器1感應到車輛出現時的時間值（千分之一秒）

t1：當偵測器2感應到車輛出現時的時間值（千分之一秒）

t2：當偵測器1感應到車輛離開時的時間值（千分之一秒）

t3：當偵測器2感應到車輛離開時的時間值（千分之一秒）

Lloop：偵測器長度（公尺）

由上式可得出較準確的車輛速率，配合通過時間法之概念，由下式可求得其車長。

Lloop+Dveh=(12)×[(t11−t01)+(t12−t02)]×(Speed3,600)  （1.2-12）

其中，Dveh：車輛車長（公尺）

t0i：當偵測器i感應到車輛出現時的時間值（千分之一秒）

t1i：當偵測器i感應到車輛離開時的時間值（千分之一秒）

Speed：由速率圈套法所求得的速率（公里/小時）

Lloop：偵測器長度（公尺）

由上式所得之車輛車長Dveh，透過車長與車種的比對，即可判別車種。根據美國聯邦公路與運輸總署（AASHTO）對於車長與車輛的分類情形，以及整合國內有關機車設計車尺寸之相關資料，並配合本計畫整體控制流程中車種的分類，茲將車輛分類建議數值列示於下表2-1中。

表1.2-1　設計車輛分類表

| 設計車輛分類 （*：主要分類依據） | 車高 （公尺） | 車寬 （公尺） | 車長* （公尺） |
| --- | --- | --- | --- |
| 小車（小汽車） | 1.30 | 2.13 | 5.79 |
| 大車 | 大於1.30 | 大於2.13 | 大於5.79 |
| 機車 | 1.23 | 0.81 | 2.20 |

上述車種分類中，小車及大車為美國道路車輛之分類，僅供參考之用；對於國內的車種資料，則必須進一步的收集與分析，使車種分類的準確性更為提高。

2.車輛時間間距（Vehicle Headway）

對於車種分類，另一種方法即是透過偵測器所得之車輛時間間距（Vehicle Headway）與車輛通過時間差（Gap）來進行判別，其計算公式可參閱1.2小節。

在兩組偵測器運作之下，可分別求得車輛時間間距與通過時間差，由此兩種資料可獲得車長lv＝Headway－Gap，再透過車長與車種的比對，則可將車種分類。