# 附錄二　獨立路口時制設計之實作

## 2.1　獨立路口離線相關說明

### 2.1.1　離線作業表格

表2.1-1　基本交通資料輸入表

| 路口名稱： |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 調查員： |  | 調查時間： |  |  |  |  | 調查區域： |  |  | 市中心□ |  | 其他□ |  |
| 計畫編號： |  |  |  |  |  |  | 城市名： |  |  |  |  |  |  |
| 流量與幾何資料： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調查項目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.車道數、車道寬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.每車道的movement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.停車區域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.車道可容納之車輛數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.交通島或槽化型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.公車停靠站位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通與道路條件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approach | 坡度 (%) |  | 重車比 (%) |  | 公車 停靠 (次) | 尖峰 係數 PHF |  | 行人數 (人/hr) | 行人觸動控制 |  |  |  | 到達 型態 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y/N |  | 最短綠 (秒) |  |  |
| EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 時相 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 圖型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 時間 | G= Y+R= |  | G= Y+R= |  | G= Y+R= | G= Y+R= |  | G= Y+R= | G= Y+R= |  | G= Y+R= |  | G= Y+R= |
| 定時或觸動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保護 | 允許 |  |  |  | 行人 |  |  |  |  |  | 週期= 秒 |  |  |

表2.1-2　流量調整表

| 1.方向 (approach) | 2.轉向 (movement) | 3.轉向流量 (vph) | 4.尖峰小時係數 (PHF) | 5.流率(vp) 註：3÷4 | 6.車道群 | 7.車道群的流率(vg) | 8.車道數 （N） | 9.車道利用係數 | 10.修正流量v(vph) 註：7×9 | 11.左、右轉比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB | LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WB | LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NB | LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB | LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：LT為左轉、TH為直進、RT為右轉．

表2.1-3　飽和流量修正表

| 1.方向 | 2.車道群 | 3.理想飽和流量 (pcphgpl) | 4.車道數 (N) | 5.車道寬 (fw) | 6.重車數 (veh) (fHV) | 7.坡度 (fg) | 8.停車 (fp) | 9.公車站 (fbb) | 10.區域型態(fa) | 11.右轉 (fRT) | 12.左轉 (fLT) | 13.修正飽和流率 (s) (vphg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.1-4　容量分析表

| 1.方向 | 2.車道群 | 3.調整後流量 V(pcphgpl) | 4.實際飽和流量 S | 5.流率比(V/S) 註：3÷4 | 6.綠燈比(g/c) | 7.車道群容量 (Ca)註：4*6 | 8.V/C比值(X) 註：3÷7 | 9.是否為臨界流動？ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.1-5　服務水準評估表

| 1.方向 | 2.車道群 | 3.V/C 比值(X) | 4.綠燈比 (g/C) | 5.週期 (C) | 6 延滯 (d1) | 7.車道群容量 (Ca) | 8.延滯 (d2) | 9.續進因子(PF) | 10.車道群 延滯 註：(6+8)*9 | 11.車道群服務水準 | 12.路口延滯 | 13.路口服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.1.2　調整係數

1.到達各臨近路段之車輛到達型態

| Arrival Type | Range of Platoon Ratio, Rp |
| --- | --- |
| 1 | 0.00 to 0.50 |
| 2 | 0.51 to 0.85 |
| 3 | 0.86 to 1.15 |
| 4 | 1.16 to 1.50 |
| 5 | ≧1.51 |

資料來源：Highway Capacity Manual, Special Report 209, Transportation Research Board, Washington, DC, Table 9-2, p. 9-8.

Rp=車輛於燈到達的比率/綠燈時比。

例：(時比)綠燈：紅燈=0.5：0.5

(交通量)綠燈：紅燈=0.7：0.3

Rp=0.7/0.5=1.4

到達型態(AT)=4

2.車道利用係數表

| 直進車道數(包含混合車道數) | 車道利用係數，U |
| --- | --- |
| 1 | 1.00 |
| 2 | 1.05 |
| ≧3 | 1.10 |

資料來源：Highway Capacity Manual, Special Report 209, Transportation Research Board, Washington, DC, 1985, Table 9-4, p. 9-10

3. fw係數修正

| 車道寬(公尺) | 2.4~2.9 | 3.0~3.9 | 4.0~4.9 | 5.0~5.9 | 6.0~7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fw係數 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 2.0 |

4. fHV係數修正

| 重車% | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fHV係數 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.87 |

5. fg係數修正

|  | 下坡 |  |  | 水平 | 上坡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坡度% | -6 | -4 | -2 | 0 |  | +2 | +4 | +6 |
| fg係數 | 1.03 | 10.2 | 1.01 | 1.00 |  | 0.99 | 0.98 | 0.97 |

6. fp係數修正

|  |  | 停車次數/1小時(Nm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車道群內之車道數 | 禁止停車 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 1 | 1.00 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
| 2 | 1.00 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.81 | 0.85 |
| 3 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.89 |

7. fbb係數修正

|  | 公車停靠次數/1小時，NB |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車道群內之車道數 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 1 | 1.0 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 |
| 2 | 1.0 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 |
| 3 | 1.0 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.94 |

8. fa係數修正

| 區域型態 | fa |
| --- | --- |
| 市中心CBD | 0.90 |
| 其他OTHER | 1.00 |

資料來源：Highway Capacity Manual, Special Report 209, Transportation Research Board, Washington, DC, 1985, Tables 9-5 through 9-10, p.9-12.

9. 車流到達修正係數PFj

| 號誌型態 | 車道群 型態 | v/c 比率 | 到達型態(AT) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 定時控制 | TH,RT | ≦0.6 | 1.85 | 1.35 | 1.00 | 0.72 | 0.53 |
|  |  | 0.8 | 1.50 | 1.22 | 1.00 | 0.82 | 0.67 |
|  |  | 1.0 | 1.40 | 1.18 | 1.00 | 0.90 | 0.82 |
| 觸動控制 | TH,RT | ≦0.6 | 1.54 | 1.08 | 0.85 | 0.62 | 0.40 |
|  |  | 0.8 | 1.25 | 0.98 | 0.85 | 0.71 | 0.50 |
|  |  | 1.0 | 1.16 | 0.94 | 0.85 | 0.78 | 0.61 |
| 半觸動控制 | Main St. TH,RT | ≦0.6 | 1.85 | 1.35 | 1.00 | 0.72 | 0.42 |
|  |  | 0.8 | 1.50 | 1.22 | 1.00 | 0.82 | 0.53 |
|  |  | 1.0 | 1.40 | 1.18 | 1.00 | 0.90 | 0.65 |
| 半觸動控制 | Side St. TH,RT | ≦0.6 | 1.48 | 1.18 | 1.00 | 0.86 | 0.70 |
|  |  | 0.8 | 1.20 | 1.07 | 1.00 | 0.98 | 0.89 |
|  |  | 1.0 | 1.12 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|  | All LT | All | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

資料來源：Highway Capacity Manual, Special Report 209, Transportation Research Board, Washington, DC, 1985, Table 9-13, p. 9-20

10. fRT調整因子

| 類型 | 車道群 | 右轉調整因子： frt |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轉用車道 專用時相 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 專用車道 共同時相 | Frt=0.85-(peds/2100) peds≦1700 Frt=0.05 peds>1700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 衝突行人量 (peds) | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
|  |  | 調整因子 | 0.85 | 0.83 | 0.80 | 0.75 | 0.71 | 0.65 | 0.61 |
|  |  | 衝突行人量 (peds) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ≧1700 |
|  |  | 調整因子 | 0.56 | 0.47 | 0.37 | 0.28 | 0.18 | 0.05 | 0.05 |

10. fRT調整因子（續1）

| 3 | 專用車道 專用加共用時相 | Frt=0.85-(1-prta)(peds/2100) Frt=0.05(最小值) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 衝突行人量 (peds) | 使用專用時相右轉比例：prta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00 | 0.20 |  |  | 0.40 |  | 0.60 |  | 0.80 |  | 1.00 |
|  |  | 0 | 0.85 | 0.85 |  |  | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85 |  | 0.85 |
|  |  | 50 | 0.83 | 0.83 |  |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 0.85 |  | 0.85 |
|  |  | 100 | 0.85 | 0.81 |  |  | 0.82 |  | 0.83 |  | 0.84 |  | 0.85 |
|  |  | 200 | 0.75 | 0.77 |  |  | 0.79 |  | 0.81 |  | 0.83 |  | 0.85 |
|  |  | 300 | 0.71 | 0.74 |  |  | 0.76 |  | 0.79 |  | 0.82 |  | 0.85 |
|  |  | 400 | 0.66 | 0.70 |  |  | 0.74 |  | 0.77 |  | 0.81 |  | 0.85 |
|  |  | 600 | 0.56 | 0.62 |  |  | 0.68 |  | 0.74 |  | 0.79 |  | 0.85 |
|  |  | 800 | 0.47 | 0.55 |  |  | 0.62 |  | 0.70 |  | 0.77 |  | 0.85 |
|  |  | 1000 | 0.37 | 0.47 |  |  | 0.56 |  | 0.66 |  | 0.75 |  | 0.85 |
|  |  | 1400 | 0.18 | 0.32 |  |  | 0.45 |  | 0.58 |  | 0.72 |  | 0.85 |
|  |  | ≧1700 | 0.05 | 0.20 |  |  | 0.36 |  | 0.53 |  | 0.69 |  | 0.85 |
| 4 | 共用車道 專用時相 | Frt=1.0-0.15prt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 右轉比例 (prt) | 0.00 |  | 0..20 | 0.40 |  | 0.60 |  | 0.80 |  | 1.00 |  |
|  |  | 調整因子 | 1.00 |  | 0.97 | 0.94 |  | 0.91 |  | 0.88 |  | 0.85 |  |
| 5 | 共用車道 共用時相 | Frt=1.0-prt[0.15+(peds/2100)] FRT=0.05(最小值) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 衝突行人量 (peds) | 右轉比例：prt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00 |  | 0.20 | .40 |  | 0.6 |  | 0.80 |  | 1.00 |  |
|  |  | 0 | 1.00 |  | 0.97 | 0.94 |  | 0.91 |  | 0.88 |  | 0.85 |  |
|  |  | 50 | 1.00 |  | 0.97 | 0.93 |  | 0.90 |  | 0.86 |  | 0.83 |  |
|  |  | 100 | 1.00 |  | 0.96 | 0.92 |  | 0.88 |  | 0.84 |  | 0.80 |  |
|  |  | 200 | 1.00 |  | 0.95 | 0.90 |  | 0.85 |  | 0.80 |  | 0.75 |  |
|  |  | 400 | 1.00 |  | 0.93 | 0.86 |  | 0.80 |  | 0.73 |  | 0.66 |  |
|  |  | 600 | 1.00 |  | 0.91 | 0.83 |  | 0.74 |  | 0.65 |  | 0.56 |  |
|  |  | 800 | 1.00 |  | 0.89 | 0.79 |  | 0.68 |  | 0.58 |  | 0.47 |  |
|  |  | 1000 | 1.00 |  | 0.87 | 0.75 |  | 0.62 |  | 0.50 |  | 0.37 |  |
|  |  | 1400 | 1.00 |  | 0.84 | 0.67 |  | 0.51 |  | 0.35 |  | 0.18 |  |
|  |  | ≧1700 | 1.00 |  | 0.81 | 0.62 |  | 0.42 |  | 0.23 |  | 0.05 |  |

10. fRT調整因子（續2）

| 6 | 共用車道 專用加共用時相 | FRT=1.0-PRT[0.15+(peds/2100)(1-PRTA)] FRT=0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 專用時相右轉比例 (PRTA) | 衝突 行人量 (peds) | 右轉比例：prt |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.6 | 0.80 | 1.00 |
|  |  | 0.00 | 所有情況 | 與類型5相同 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.20 | 0 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.85 |
|  |  |  | 50 | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.83 |
|  |  |  | 200 | 1.00 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 0.77 |
|  |  |  | 400 | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.76 | 0.70 |
|  |  |  | 600 | 1.00 | 0.92 | 0.85 | 0.77 | 0.70 | 0.62 |
|  |  |  | 1000 | 1.00 | 0.89 | 0.79 | 0.68 | 0.58 | 0.47 |
|  |  |  | 1400 | 1.00 | 0.86 | 0.73 | 0.59 | 0.45 | 0.32 |
|  |  |  | ≧1700 | 1.00 | 0.81 | 0.62 | 0.42 | 0.23 | 0.20 |
|  |  | 0.4 | 0 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.85 |
|  |  |  | 50 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.84 |
|  |  |  | 200 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.79 |
|  |  |  | 400 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.74 |
|  |  |  | 600 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.81 | 0.74 | 0.68 |
|  |  |  | 1000 | 1.00 | 0.91 | 0.83 | 0.74 | 0.65 | 0.56 |
|  |  |  | 1400 | 1.00 | 0.89 | 0.78 | 0.67 | 0.56 | 0.45 |
|  |  |  | ≧1700 | 1.00 | 0.87 | 0.75 | 0.62 | 0.49 | 0.36 |
|  |  | 0.6 | 0 | 1.00 | 0.97 | .94 | 0.91 | 0.88 | 0.85 |
|  |  |  | 50 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.87 | 0.84 |
|  |  |  | 200 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.81 |
|  |  |  | 400 | 1.00 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 0.77 |
|  |  |  | 600 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.74 |
|  |  |  | 1000 | 1.00 | 0.93 | 0.86 | 0.80 | 0.73 | 0.66 |
|  |  |  | 1400 | 1.00 | 0.92 | 0.83 | 0.75 | 0.67 | 0.58 |
|  |  |  | ≧1700 | 1.00 | 0.91 | 0.81 | 0.72 | 0.62 | 0.53 |
|  |  | 0.8 | 0 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.85 |
|  |  |  | 50 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.85 |
|  |  |  | 200 | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.83 |
|  |  |  | 400 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.81 |
|  |  |  | 600 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.79 |
|  |  |  | 1000 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 |
|  |  |  | 1400 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 0.83 | 0.77 | 0.72 |
|  |  |  | ≧1700 | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.69 |
|  |  | 1.00 | 所有情況 | 與類型四相同 |  |  |  |  |  |

10. fRT調整因子（續3）

| 7 | 單車道路 |  | Frt=1.0-prt[0.135+(peds/2100)] FRT=0.05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 衝突行人量(peds) | 右轉比例：prt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.6 | 0.80 | 1.00 |
|  |  | 0 | 1.00 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.77 |
|  |  | 50 | 1.00 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.74 |
|  |  | 100 | 1.00 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.72 |
|  |  | 200 | 1.00 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | 0.72 | 0.68 |
|  |  | 300 | 1.00 | 0.85 | 0.79 | 0.74 | 0.69 | 0.64 |
|  |  | 400 | 1.00 | 0.84 | 0.78 | 0.72 | 0.65 | 0.59 |
|  |  | 600 | 1.00 | 0.82 | 0.74 | 0.66 | 0.59 | 0.51 |
|  |  | 800 | 1.00 | 0.80 | 0.71 | 0.61 | 0.52 | 0.42 |
|  |  | 1000 | 1.00 | 0.79 | 0.67 | 0.56 | 0.45 | 0.34 |
|  |  | 1200 | 1.00 | 0.77 | 0.64 | 0.51 | 0.38 | 0.25 |
|  |  | 1400 | 1.00 | 0.75 | 0.61 | 0.46 | 0.31 | 0.16 |
|  |  | ≧1700 | 1.00 | 0.73 | 0.55 | 0.38 | 0.21 | 0.05 |
| 8 | 二個專用道 專用時相 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |

11. fLT調整因子

| 類型 | 車道群 | 左轉調整因子：flt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 專用車道 專用時相 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 專用專道 共用時相 | 查圖2.1-1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 專用車道 專用加共用時相 | 0.95 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 共用車道 專用時相 | Flt=1.0/(1.0+0.05plt) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 左轉比例 (plt) | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
|  |  | 調整因子 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| 5 | 共用車道 共用時相 | 查圖2.1-1 |  |  |  |  |  |  |

11. fLT調整因子（續）

| 6 | 共用車道 專用加共用時相 |  | Frt=1.0-prt[0.135+(peds/2100)] FRT=0.05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 對向流量 (v) | 左轉比例：plt |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.6 | 0.80 | 1.00 |
|  |  | 0 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.86 |
|  |  | 200 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.82 | 0.78 |
|  |  | 400 | 1.00 | 0.92 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
|  |  | 600 | 1.00 | 0.88 | 0.79 | 0.72 | 0.66 | 0.61 |
|  |  | 800 | 1.00 | 0.83 | 0.71 | 0.62 | 0.55 | 0.49 |
|  |  | 1000 | 1.00 | 0.74 | 0.58 | 0.48 | 0.41 | 0.36 |
|  |  | 1200 | 1.00 | 0.55 | 0.38 | 0.29 | 0.24 | 0.20 |
|  |  | ≧1220 | 1.00 | 0.52 | 0.36 | 0.27 | 0.22 | 0.18 |
| 7 | 單車道路口 | 查圖2.1-1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 二個專用道 專用時相 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |

圖2.1-1　共用時相之左轉飽和流量調整因素

12.服務水準與延滯：

| Level of Service | Stopped Delay per Vehicle (sec) |
| --- | --- |
| A | ≦5.0 |
| B | 5.1 to 15.0 |
| C | 15.1 to 25.0 |
| D | 25.1 to 40.0 |
| E | 40.1 to 60.0 |
| F | 60.0 |

資料來源：highway Capacity Manual, Special Report 209, Transportation Research Board, Washington, DC, 1985, Table 9-1, p. 9-4

## 2.2　SOAP84輸入卡說明

以下將依序介紹SOAP 84各功能卡之參數設定內容。

### 卡片1：起始卡（Begin Card）

每次執行程式開頭均須有一起始卡，輸入起始的參數設定程式開始執行：

| 欄 | 說明 | 數值範圍 | 預設值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1&2 |  | 空白 |  |
| 3 | 分析起始時間 | 0-2400 | 必備 |
| 4 | 分析結束時間 | 0-2400 | 必備 |
| 5 | 間隔時間長度 | 5-60 | 15 |
| 6 | 最佳週期搜尋步階(秒) | .5-20 | 5 |
| 7 | 停等懲罰值(輛 秒/停等) | 5-50 | 30 |
| 8 | 觸動控制的飽和度 | 1-99% | 95% |
| 9 | 最小時比改善績效值 | .1-10% | .5% |
| 10 | 時間卡單位，0=秒，1=百分比 | 0-1 | 0 |
| 11-19 | 路口名稱 |  | 空白 |

### 卡片2：容量卡（Capacity Card）

輸入各臨近路段的飽和流量值

| 欄 | 說明 | 數值範圍 | 預設值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持續時間(分鐘or小時) | 1-60 | 必備 |
| 2 | 起始時間 | 0-2400 | 必備 |
| 3-10 | 各臨近路段之轉向流量包括直進(含右轉)、左轉，單位可為輛，或車道數。 如果輸入值小於7則視為輸入車道數 | 0-9999 | 0 |

### 卡片3：檢查卡（Check Card）

防止語法上的錯誤

| 欄 | 說明 | 數值範圍 | 預設值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 無任何參數設定 |  |  |
|  | 當電腦運算時間成本為一重要因子時此卡才會被使用。通常用來在執行前檢查一些語法上的問題。 |  |  |

### 卡片4：比較卡（Compare Card）

用於替代方案的加入設計

| 欄 | 說明 | 數值範圍 | 預設值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 無任何參數設定 |  |  |

### 卡片5：控制卡（Control Card）

特別用於定時控制的控制時段

| 欄 | 說明 | 數值範圍 | 預設值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持續時間(分鐘or小時) | 1-60 | 必備 |
| 2 | 起始時間 | 0-2400 | 必備 |
| 3 | 欲控制之時段數目 | 0-6 | 0 |
| 4 | 最短週期時間(秒) | 30-120 | 30 |
| 5 | 最長週期時間(秒) | 30-總分析長度 | 120秒 |
| 6 | 全紅時間(週期內總全紅時間)秒 | 0-最短週期 | 0 |

### 卡片6：密度卡（Dense Card）

改變輸出格式至8行/英吋

| 欄 | 說明 | 數值範圍 | 預設值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 無參數輸入 |  |  |
|  | 內定輸出為6行/英吋 |  |  |

### 卡片7：圖示卡（Diagram Card）

可輸出時相圖表

| 欄 | 說明 | 數值範圍 | 預設值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 無參數輸入 |  |  |

### 卡片8：結束卡（END Card）

程式結束控制

| 欄 | 說明 | 數值範圍 | 預設值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 無參數輸入 |  |  |

### 卡片9：成長卡（Growth Card）

輸入交通流量成長因子

| 欄 | 說明 | 數值範圍 | 預設值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持續時間(分鐘or小時) | 1-60 | 必備 |
| 2 | 起始時間 | 0-2400 | 必備 |
| 3-10 | 各臨近路段之成長因子包括直進(含右轉)、左轉 | 0-3 | 1.0 |

### 卡片10：車間距卡（Headway Card）

輸入各臨近路段之車間距

| 欄 | 說明 | 數值範圍 | 預設值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不使用 |  |  |
| 2 | 損失時間(秒) | 0-10 | 3.5 |
| 3-10 | 各臨近路段之平均車間距包括直進(含右轉)、左轉 | 1-6 | 直進2.2秒 左轉2.5秒 |

### 卡片11：左轉卡（Left Card）

輸入左轉參數

| 欄 | 說明 | 數值範圍 | 預設值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1&2 | 空白 |  |  |
| 3，5，7，9 | 空白 |  |  |
| 4，6，8，10 | 清道時間左轉車輛數 | 0-10 | 0 |
| 11-14 | 允許左轉流量通行(允許左轉車於左轉時相及左轉保護時相) | N，S，E，W | 允許許轉向時段 |
| 15-18 | 限制左轉流量通行(只允許左轉車於左轉保護時相) | N，S，E，W | 限制轉向時段 |

### 卡片12：最短綠燈卡（MinGreen Card）

| 欄 | 說明 | 數值範圍 | 預設值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1&2 | 空白 |  |  |
| 3-10 | 各臨近路段之最短綠燈(含清道時間)包括直進(含右轉)、左轉。單位(秒) | 0-週期長 | 直進15秒 左轉10秒 |

### 卡片13：無時間卡（Notiming Card）

清除時間要求

| 欄 | 說明 | 數值範圍 | 預設值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 無參數輸入 |  |  |
|  | 此卡通常用於再次需要最佳週期時使用 |  |  |

### 卡片14：無警告卡（Nowarn Card）

禁止所有的非嚴重警告訊息

| 欄 | 說明 | 數值範圍 | 預設值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 無參數輸入 |  |  |

### 卡片15：繪圖卡（Plot Card）

可繪製TOD績效

| 欄 | 說明 | 數值範圍 | 預設值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 無參數輸入 |  |  |

### 卡片16：執行卡（RUN Card）

執行SOAP程式

| 欄 | 說明 | 數值範圍 | 預設值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案編號 | 0-8 | 1 |
| 11-19 | 方案名稱 |  | 空白 |

### 卡片17：順序卡（Sequence Card）

輸入時相順序(可參考圖6.3-2)

| 欄 | 說明 | 數值範圍 | 預設值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11-14 | 輸入N-S方向之時相順序 | 內定名稱 | 必備 |
| 15-18 | 輸入E-W方向之時相順序 | 內定名稱 | 必備 |

### 卡片18：時間卡（Timing Card）

控制每時相的綠燈時間(可參考圖6.3-2)

| 欄 | 說明 | 數值範圍 | 預設值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持續時間(分鐘or小時) | 1-60 | 必備 |
| 2 | 起始時間 | 0-2400 | 必備 |
| 3-10 | 各時相的綠燈加清道時間。單位(秒) | 0-週期長 | 必備 |
| 11-14 | N-S方向之時相順序名稱 | 內定名稱 | 必備 |
| 15-18 | E-W方向之時相順序名稱 | 內定名稱 | 必備 |

### 卡片19：重車卡（Truck Card）

每臨近路段的重車百分比

| 欄 | 說明 | 數值範圍 | 預設值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持續時間(分鐘or小時) | 1-60 | 必備 |
| 2 | 起始時間 | 0-2400 | 必備 |
| 3-10 | 各臨近路段之重車百分比，包括直進(含右轉)、左轉 | 0-100 | 0 |

### 卡片20：流量卡（Volume Card）

每臨近路段的重車百分比

| 欄 | 說明 | 數值範圍 | 預設值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持續時間(分鐘or小時) | 1-60 | 必備 |
| 2 | 起始時間 | 0-2400 | 必備 |
| 3-10 | 各臨近路段之交通流量(輛/每時段)，包括直進(含右轉)、左轉 | 0-9999 | 0 |

## 2.3　獨立路口連線範例(SOAP84)輸出檔：

1 *********************************************************************************************************************************

RELEASE: SEPTEMBER, 1988                                         VERSION 84.04

S I G N A L   O P E R A T I O N S   A N A L Y S I S   P A C K A G E

SPONSORED BY:                                                    DEVELOPED BY:

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION                                                                                 UNIVERSITY OF FLORIDA

FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION                                                                      TRANSPORTATION RESEARCH CENTER

**********************************************************************************************************************************

-----------------------------

S O A P   I N P U T   E C H O

-----------------------------

NO.  CARD ID A   B   NBT  NBL  SBT  SBL  EBT  EBL  WBT  WBL            COMMENT

----:-------- - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----++++-++++----------------:

2 :BEGIN    0       600  700   60                  .5                              :

3 :       *************************************************                        :

4 :         THIS IS EXAMPLE 1 FROM THE SOAP USER'S MANUAL                          :

5 :       *************************************************                        :

6 :CONTROL  1  600    1   57         2                                             :

*** NOTE ... DEFAULT VALUE USED FOR CYCLE MAX.

7 :VOLUME   1  600  389   59  397   65  190   41  311   25                         :

8 :CAPACITY 1  600    1    1    1    1    1    1    1    1                         :

9 :RUN           0    0    0    0    0    0    0    0    0        EXAMPLE NO.1     :

----:-------- - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----++++-++++----------------:

NO.  CARD ID A   B   NBT  NBL  SBT  SBL  EBT  EBL  WBT  WBL            COMMENT

*** WARNING: PHASING "SEQUENCE" IS MISSING FOR THE N/S  DIRECTION.

*** WARNING: SEQUENCE   T ASSUMED FOR THE N/S DIRECTION.

*** WARNING: PHASING "SEQUENCE" IS MISSING FOR THE E/W  DIRECTION.

*** WARNING: SEQUENCE   T ASSUMED FOR THE E/W DIRECTION.

1< S I G N A L   O P E R A T I O N S   A N A L Y S I S   P A C K A G E >                                 PAGE -  2

------------------------------------------------------

L E F T   T U R N   C H E C K   (PER 60 MINUTE PERIOD)

------------------------------------------------------

PERIOD    NORTHBOUND     SOUTHBOUND     EASTBOUND      WESTBOUND

NO. TIME   VOL    CAP     VOL    CAP     VOL    CAP     VOL    CAP

-------------------------------------------------------------------

1   600   59.   328.     65.   335.     41.   160.     25.   263.

-------------------------------------------------------------------

1< S I G N A L   O P E R A T I O N S   A N A L Y S I S   P A C K A G E >                                  PAGE -  3

0-----------------------------

DESIGN AND EVALUATION SUMMARY

-----------------------------

CONTROLLER      SEQUENCE                   LOST TIME   STEP     STOP

INTERSECTION  NAME        RUN NO. AND TITLE             TYPE     DIAL    N/S   E/W      PHASES      /PH TOTAL   SIZE   PENALTY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1:         EXAMPLE NO.1      PRETIMED   1       T     T         2        3.5   7.0    5.0      30.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M E A S U R E S   O F   E F F E C T I V E N E S S

S E Q U E N C E

DELAY     STOPS  EXC FUEL  EXC LEFT  MAXIMUM    V/C     LEFT TURN TREATMENT

MOVEMENTS: (VEH-HRS)    (%)     (GAL)    (VEH)     QUEUE    RATIO    PROTECTION  VEH/CYC   PH 1  PH 2  PH 3  PH 4  PH 5  PH 6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NB THRU  :     1.05    62.1      3.04               4.0       .45                          XXXX

LEFT  :      .32    80.5       .66       .0       .8       .18       NONE        .0     XXXX

SB THRU  :     1.08    62.5      3.13               4.1       .46                          XXXX

LEFT  :      .35    80.4       .73       .0       .9       .19       NONE        .0     XXXX

EB THRU  :      .87    76.6      1.98               2.4       .36                                XXXX

LEFT  :      .30    91.5       .56       .0       .6       .26       NONE        .0           XXXX

WB THRU  :     1.67    83.5      3.60               4.3       .59                                XXXX

LEFT  :      .14    83.2       .29       .0       .3       .09       NONE        .0           XXXX

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M E A S U R E S   O F   E F F E C T I V E N E S S                   S I G N A L   T I M I N G

ANALYSIS:   DELAY     STOPS  EX. FUEL  EX. LEFT  MAXIMUM    V/C    ALL RED   DIAL CYCLE   PH 1  PH 2  PH 3  PH 4  PH 5  PH 6

PERIOD : (VEH-HRS)    (%)     (GAL)    (VEH)     QUEUE    RATIO    (SEC)     NO. (SEC)    (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

600- 700:     5.77    71.3     13.99       .0      4.3       .59      2.0      1   60.0:  58.5  38.2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUMMARY  :     5.77    71.3     13.99       .0      4.3       .59     PERFORMANCE IMPROVED   2.1% BY TIMING OPTIMIZATION

1< S I G N A L   O P E R A T I O N S   A N A L Y S I S   P A C K A G E >                                    PAGE -  4

-----------------------------

S O A P   I N P U T   E C H O

-----------------------------

NO.  CARD ID A   B   NBT  NBL  SBT  SBL  EBT  EBL  WBT  WBL            COMMENT

----:-------- - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----++++-++++----------------:

10 :END      0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                         :

+++ END OF SOAP JOB +++

+++ GOOD NEWS: NO ERRORS ENCOUNTERED DURING THIS JOB +++